- 建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：      年产5000吨休闲食品生产项目

建设单位（盖章）：漯河卡其乐食品有限公司

- 编制日期：2021年1月

- 国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别----按国标填写。

4. 总投资----指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000吨休闲食品生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 漯河卡其乐食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 董新凤 |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 赵鑫展 |  |
| 通讯地址 | 漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）轻工食品工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18639583778 |  |  | 传 真 |  | / |  |  | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）轻工食品工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 |  |  | 项目代码 |  |  | 2020-411171-14-03-066180 |  |  |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 24、其他食品制造（管理名录） C1499其他未列明食品制造（国民经济） |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 4000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 16000 |  | 其中环保投 资(万元) |  | 22 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.138% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2021年2月 |  |  |  |
| 内容及规模： 1、项目由来 随着我国经济的快速发展，居民消费水平也在不断地提高，对食品消费也日新月异，同时对食品的要求也越来越高，更加追求食品的安全、营养、健康、美味，因此食品行业永远是一个朝阳产业，特别是近年来休闲食品（麻花、锅巴、米饼等）深受广大消费者的喜爱。为此，漯河卡其乐食品有限公司将租赁漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）轻工食品工业园内现有厂房建设年产5000吨休闲食品生产项目，项目总投资16000万元，主要进行传统小麻花、锅巴、糯米脆片、龙虾米饼生产和销售。项目建成后，可年产5000吨休闲食品。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于“十一、食品制造业”类第24条“其他食品制造”中相关规定： “盐加工、营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造 以上均不含单纯混合分装的”，应编制环境影响报告表，根据《关于统筹做好疫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合[2020]13号），本项目执行环评告知承诺制。 受漯河卡其乐食品有限公司委托（委托书见附件1），河北景略环境影响评价有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《漯河卡其乐食品有限公司年产5000吨休闲食品生产项目环境影响报告表》。 2、项目建设地点及周边环境现状 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）轻工食品工业园内，租赁现有厂房生产（见附件），项目北侧为漯河保华包装制品有限公司，南侧为漯河卫来食品有限公司、东侧为高新区建管委，西侧为规划道路和河南统一食品有限公司。项目地理位置见附图1，周边环境现状示意图见附图2，项目厂区平面布置见附图3。 3、项目建设内容及规模 （1）项目建设内容 项目租赁现有厂房生产（租赁合同见附件3），占地面积4000m2，主要建设内容包括生产车间、成品库、原料库等，项目组成及主要建设内容见表1。 表1 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容. 主体工程; 生产车间; 建筑面积2400m2，租赁现有厂房. 辅助工程; 成品仓库、原料仓库; 建筑面积1400m2，租赁现有厂房. 办公区、生活区等; 建筑面积200m2，租赁现有厂房. 公用工程; 给水; 集聚区自来水管网. 排水; 地面冲洗废水、设备冲洗废水、餐厅废水经隔油池处理后与生活污水混合，经化粪池处理后由集聚区排水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，处理后的废水最终排入黑河. 供电; 集聚区供电管网. 环保工程; 废水治理; 项目废水; 地面冲洗废水、设备冲洗废水、餐厅废水经隔油池处理后与生活污水混合，经化粪池处理后由集聚区排水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，处理后的废水最终排入黑河. 废气治理; 餐厅废气; 经静电油烟净化器+排气筒排放. 油炸、焙烤废气; 集气罩+静电式油烟净化器+UV光解+低温等离子+15m排气筒排放. 配料工段产生的粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放. 锅炉废气; 通过1根8m高的排气筒排放. 噪声治理; 车间密闭隔声、设备基础减振. 固废治理; 一般固废; 设置1间5m2的一般固废暂存间，暂存后外售. 危险废物; 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置. 生活垃圾; 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理. （2）项目建设规模 项目建成投产后，可年产5000吨休闲食品。项目产品方案见表2。 表2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量（t/a）. 1; 小麻花; 2000. 2; 锅巴; 1500. 3; 糯米脆片; 800. 4; 龙虾米饼; 700. 项目总投资16000万元，全部为企业自筹。 4、项目原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗见表3。 表3 原辅材料及能源消耗一览表 名称; 单位; 数量; 备注. 原辅材料消耗; 面粉; t/a; 1800; 外购. 米粉; t/a; 1600; 外购. 玉米面; t/a; 1300; 外购. 白糖; t/a; 100; 外购. 淀粉; t/a; 200; 外购. 棕榈油; t/a; 300; 外购. 纸箱; 万个/a; 50; 外购. 包膜; t/a; 50; 外购. 能源消耗; 水; m3/a; 1800; 集聚区自来水管网. 电; kWh/a; 50万; 集聚区供电管网. 5、项目主要生产设备 表4 项目主要生产设备 设备名称; 规格或型号; 数量; 备注. 膨化机; 650型; 5台; 外购. 油炸机; /; 4台; 外购. 脱油机; /; 4台; 外购. 辅料机; /; 4台; 外购. 切断机; /; 4台; 外购. 烤箱; /; 2台; 外购. 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备均不属于限制、淘汰类。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员60人，其中管理人员15人，工人45人，分为2班，每班工作10小时，年工作日300天。项目设有宿舍、食堂。 7、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2020年8月5日经河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会备案（见附件2），项目代码为2020-411171-14-03-066180。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 8、公用工程 1、供水 项目用水由集聚区自来水管网供给。 2、排水 项目运营期生产不用水，废水主要为地面冲洗废水、设备冲洗废水、餐厅废水、生活污水。地面冲洗废水、设备冲洗废水、餐厅废水经隔油池处理后与生活污水混合后，经化粪池处理后由集聚区排水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，处理后的废水最终排入黑河。 3、供电 项目用电由集聚区供电管网供给。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 项目位于漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）轻工食品工业园内。项目厂址地理位置见附图1，周边环境状况见附图2。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地，持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 4、水文 （1）地下水 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。 0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达 40～60m3/h。深度70～90m，市区南部马夫张—小村铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 （2）地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a (另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 漯河境内河流分为沙颖河水系、汾泉河水系和洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清淠河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河和唐江河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。 本项目所在区域纳污河流为黑河，为Ⅴ类水体。 5、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 6、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。目前项目位置所在地无特殊保护动植物资源。 7、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）食品产业园内，在漯河市城市总体规划范围内。根据漯河市城市总体规划（2012-2030）及漯河经济技术产业集聚区发展规划（2016-2030）（见附图3、附图4），项目用地为二类工业用地。 8、漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案（后更名为漯河经济技术开发区） 漯河经济技术开发区位于漯河市东南部，2008年经省政府批准设立，规划面积为32.48km2，人口近10万人。近年来，该区按照“四集一转”发展要求，以项目为抓手，以招商引资和基础设施建设为重点，以创新体制机制为保障，着力招大引强，汇聚名企名牌，着力完善配套，提升功能，加快产业集聚，推进跨越发展，综合实力不断增强，多次在全省产业聚集区综合考评中位居前列。荣获全国首家“食品安全标准化示范园区”，被批准为“国家新型工业化产业示范基地”，被表彰为“全省十强产业集聚区”。 漯河经济技术开发区规划范围为：东起京珠高速-凤凰山路（经八路一线）、西至金山路、南起漯河边界、北至人民路-双汇路一线，总规划面积为32.48km2。 （1）发展定位 以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新产业、绿色生态发展示范区，世界知名的食品工业基地。 本项目为食品生产项目，属食品生产企业。 （2）规划空间结构 规划形成“一心两廊、两主两次、多片区”的空间结构，其中： 一心：公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 两廊：沿京港澳高速和漯阜铁路的两条主要绿化廊道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的两条主要发展轴线。 两次：沿燕山路和东方红路的两条次要发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业园等多个功能片区。 （3）产业布局 漯河市经济技术产业集聚区产业发展布局分为中心商务区、城市综合服务区、生活配套区、食品产业园区、食品轻工园区、食品商贸区、现代物流园区、新兴产业园区、能源与环境配套区、装备制造园区、新材料产业园区等类型功能区。 本项目位于食品产业园区内（见附图5）。 （4）环境准入条件 漯河市经济技术产业集聚区的环境准入条件见下表。 表5 漯河市经济技术产业集聚区环境准入条件 类别; 项目准入条件; 相符性. 产业政策; 鼓励类; 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区； 4、鼓励符合集聚区规划主导产业，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业的企业入驻集聚区； 5、鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础 设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目； 6、鼓励高新技术研发企业入驻，提高园区生产先进性。 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设； 2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产； 3、传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产、薯类变性淀粉、菜籽油生产线；采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下； 4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线； 7、油菜籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、粮油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）。; 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）可知，本项目属于允许类。本项目为食品生产项目，属于食品生产、加工企业，符合集聚区规划主导产业。. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻集聚区的项目必须达到国内同行业领先水平或局部国际先进水平； 2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求； 3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。; 项目为新建，已经河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会备案，符合国家产业政策。. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良效应； 2、入集聚区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平； 3、现有企业扩建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平。; 项目生产设施自动化控制水平较高，达到国内先进水平. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进。; 项目“三废”均得到合理处置. 综上，项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区的环境准入条件。 9、漯河市经济技术开发区污水处理厂基本情况 漯河经济技术开发区污水处理厂（即经开区污水处理厂）位于华电漯河发电有限公司北侧，东方红路以南，与黑河相邻，属于产业集聚区发展规划中的污水处理配套设施，占地36000 m2，处理规模为30000m3/d，已投入运行。污水处理厂污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺。 漯河市经济技术开发区污水处理厂主要污水处理工艺见图1，进出水指标见下表。 图1 漯河市经济技术开发区污水处理厂工艺流程图 表6 漯河市经济技术开发区污水处理厂进出水指标一览表 序号; 项目; BOD5; COD; SS; NH3-N; TP; TN. 1; 进水（mg/L）; 220; 500; 320; 35; 4; 50. 2; 出水（mg/L）; 10; 50; 10; 5; 0.4; 15. 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）食品产业园区内，在经开区污水处理厂收水范围内。项目废水主要为餐厅废水、生活污水、设备清洗废水、地面清洗废水，餐厅废水、设备清洗废水、地面清洗废水经隔油池处理后与生活污水混合，经化粪池处理后由集聚区排水管网入漯河经济技术开发区污水处理厂，处理后的废水最终排入黑河。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）食品产业园区内，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。根据《漯河市环境监测年鉴》（2018年），漯河市区环境空气主要监测因子SO2、NO2、PM10、PM2.5全年平均值浓度分别为：13µg/m3、35µg/m3、116µg/m3、64µg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。 2、地表水 项目所在区域地表水体为东侧2500m的黑河，根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018-2020 年）的通知》，黑河2019年漯河控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准要求，黑河2020年漯河控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。本次地表水环境质量现状评价采用黑河漯邓桥断面2019年常规监测数据进行评价，黑河漯邓桥断面现状水质见下表。 表7 黑河漯邓桥断面2019年1~6月常规监测结果一览表 监测时间; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 水质类别. 2019年1月; 15; 0.75; 0.12; Ⅲ. 2019年2月; 18; 0.54; 0.13; Ⅲ. 2019年3月; 14; 1.68; 0.07; Ⅴ. 2019年4月; 23; 1.65; 0.09; Ⅴ. 2019年5月; 29; 1.2; 0.01; Ⅳ. 2019年6月; 20; 0.93; 0.26; Ⅳ. Ⅳ类; 30; 1.5; 0.3; Ⅳ. 由上表可以看出，2019 年3月、4月氨氮有超标现象，超标倍数分别为0.12、0.1，2019年3月、4月黑河漯河邓桥断面监测值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准要求。 3、地下水 根据《漯河市环境监测年鉴》（2018年），2018年漯河市区地下水主要监测因子年均值分别为pH7.63、总硬度280mg/L、硫酸盐42.5mg/L、氯化物41.4mg/L、耗氧量0.8mg/L、氨氮0.028mg/L、氟化物0.334mg/L，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。 4、声环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）轻工食品工业园内，根据声功能区划分，项目厂址为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据现场勘查，项目所在区域大型工业企业较少，声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见下表。 表8 本项目主要环境保护目标及保护级别 序号; 保护要素; 保护目标; 方位，距离; 人口; 保护级别. 1; 大气环境; 创业花园; WS，750m; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级. 2; 地表水环境; 黑河; E，2500m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（2020年）. 3; 声环境; 项目四周200m; /; /; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准; 主要污染物控制指标及标准限值. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; pH; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 6～9; 20; 4; 1.0; 0.2. 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准; pH; 总硬度（mg/L）; 氯化物（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 溶解性总固体（mg/L）. 6.5～8.5; 450; 250; 0.5; 1000. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级; SO2(µg/m3); NO2(µg/m3); PM10 (µg/m3); PM2.5(µg/m3). 年平均; 24h平均; 年平均; 年平均; 24h平均; 24h平均. 60; 150; 70; 35; 300; 150. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准; 污染物标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级. 颗粒物; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 120mg/m3; 15m; 10kg/h; 4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）其他行业; 非甲烷总烃; 有组织：80mg/m3（有机废气排放口） 70%（去除效率） 无组织：2.0mg/m3（边界建议排放值）. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 燃气锅炉; SO2; NOX; 颗粒物. 50mg/m3; 200mg/m3; 20mg/m3. 《漯河市生态环境局关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（漯环〔2019〕70号）附件5; SO2; NOX; 颗粒物. 10mg/m3; 30mg/m3; 5mg/m3. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型食堂; 油烟; 最高允许排放浓度; 1.0mg/m3. 最低去除率; 90%. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4二级标准; pH; COD; 氨氮; BOD5; SS. 6~9; 150; 25; 30; 150. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 65; 55. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | （1）废水污染总量 项目废水主要为餐厅废水、生活污水、设备清洗废水、地面清洗废水。废水排放量为1386m3/a，，餐厅废水、设备清洗废水、地面清洗废水经隔油池与生活污水混合后经化粪池处理后由集聚区污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，处理后的废水最终排入黑河。根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（漯政〔2018〕37号）要求，2020年黑河水质控制指标为Ⅲ类水质，COD20mg/L、氨氮1mg/L 核算，因此，核定项目排放总量为COD0.028t/a、氨氮0.001t/a。 （2）大气污染总量 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本项目非甲烷总烃有组织排放量为0.054t/a，无组织排放量为0.06t/a，则本项目非甲烷总烃总排放量为0.114t/a，需替代量为0.114t/a×2=0.228t/a，由当地削减的VOCs排放总量中调配，区域总量不新增。 天然气燃烧机，燃料废气中二氧化硫产生量为2.2×10-3t/a，氮氧化物产生量为8.0×10-3t/a。 因此项目大气污染物总量为： 非甲烷总烃：0.228t/a，二氧化硫：2.2×10-3t/a，氮氧化物8.0×10-3t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述： 小麻花生产工艺： 面粉、米粉、淀粉、白糖等拌料 膨化整形 油炸 焙烤 N、G、S S 辅粉 包装 成品 G、N 锅巴生产工艺： 大米、面粉、米粉、淀粉、白糖等拌料 膨化 油炸 焙烤 辅粉 包装 成品 G、N、S N、G 整形 S 糯米脆片生产工艺： 米粉、淀粉、白糖等拌料 整形 油炸 G、N、S 辅粉 包装 成品 S 龙虾米饼产工艺： 面粉、米粉、淀粉、白糖等拌料 整形 油炸 G、N、S 辅粉 包装 成品 S 图2 项目生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）小麻花、锅巴生产工艺流程简述： ①拌料：将配置好的原料按照配比后进行混合搅拌； ②膨化整形：将搅拌好的面倒入膨化机进行挤压膨化，膨化后，按照产品规格制作所需的形状； ③油炸：成型后放入油炸锅，用棕榈油进行油炸，在油温上升至155℃~175℃时，将半成品放入油锅（天然气加热）中，炸制时间为2-3分钟，至表面呈金黄色即可出锅； ④辅粉：油炸后加入调料，于搅拌机内搅拌，使调料附着于半成品上； ⑤焙烤、包装：油炸辅粉后的半成品用烤箱进行焙烤，焙烤后包装入库即为成品。 （2）糯米脆片、龙虾米饼生产工艺流程： ①拌料：将配置好的原料按照配比后进行混合搅拌； ②整形：将搅拌好的面按照产品规格制作所需的形状； ③油炸：成型后放入油炸锅，用棕榈油进行油炸，在油温上升至155℃~175℃时，将半成品放入油锅（天然气加热）中，炸制时间为2~3分钟，至表面呈金黄色即可出锅； ④辅粉、包装：油炸后加入调料于搅拌机内搅拌，使调料附着于半成品上，包装入库即为成品。

主要污染工序： 根据上述分析，项目运营期主要污染物产生工序见下表。 表9 项目运营期污染物产生工序一览表 污染源类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 运营期; 废水; 餐厅废水、生活污水; 职工生活; COD、氨氮、SS、BOD5. 地面清洗废水、设备清洗废水; 清洗废水; COD、氨氮、SS、BOD5. 废气; 餐厅废气; 职工生活; 油烟. 油炸、焙烤废气; 油炸、焙烤工序; 油烟、非甲烷总烃. 配料工序粉尘; 配料工序; 颗粒物. 锅炉废气; 油炸工序; SO2、NOX、颗粒物. 噪声; 设备运行噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 一般固废; 废包装材料; 包装工序; 废塑料袋、废塑料桶、废纸箱. 废油脂及废油渣; 油炸工序; 废油脂及废油渣. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 危险废物; 废UV灯管; 废气处理; 含汞荧光灯管及其他废含汞电光源.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 餐厅废气 | 油烟 | 0.0486t/a、0.027kg/h | 0.0049t/a、0.0027kg/h |
|  | 油炸、焙烤废气 | 油烟 | 0.405t/a、0.1688kg/h | 0.0202t/a、0.0084kg/h |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.54t/a、0.225kg/h | 0.054t/a、0.0225kg/h |
|  | 配料工序粉尘 | 颗粒物 | 0.6615t/a、0.5512kg/h | 0.0066t/a、0.0055kg/h |
|  | 锅炉废气 | SO2 | 0.0022 t/a、8mg/m3 | 0.0022t/a、8mg/m3 |
|  |  | NOX | 0.0292 t/a、109.8mg/m3 | 0.008t/a、30mg/m3 |
|  |  | 颗粒物 | 0.0038 t/a、14.45mg/m3 | 0.0013t/a、5mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 1386m3/a | 1386m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L、0.485t/a | 50mg/L、0.069t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.04158t/a | 5mg/L、0.007t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L、0.3465t/a | 10mg/L、0.0139t/a |
|  |  | SS | 200mg/L、0.277t/a | 10mg/L、0.0139t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废包装材料 | 0.8t/a | 设置1间5m2的一般固废暂存间，暂存后外售 |
|  | 油炸工序 | 废油脂及废油渣 | 1.0t/a | 暂存于一般固废暂存间内，收集后定期交由有资质处理单位进行回收 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 9.0t/a | 收集后交环卫部门处理 |
|  | 废气处理 | 废UV灯管 | 0.002t/a | 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为膨化机、油炸机、脱油机、辅料机、切断机等设备运行的机械噪声，噪声源强约为75~85dB（A），经采取隔声、减振等降噪措施并经一定距离衰减后，各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） / |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目租赁现有厂房生产，不存在土建施工，设备安装都在室内进行，对环境影响较小，故对施工期的环境影响不做分析。

营运期环境影响分析： 1、废水 1）项目用水量分析 本项目主要用水环节有生产用水、生活用水。 ①配料工序用水 项目配料工序需用新鲜水，用水量为90m3/a（0.3 m3/d），约3%留在产品中，其余水在加工过程中蒸发消耗掉。 ②生活用水 根据建设单位提供的资料，项目劳动定员60人，在厂区食宿。项目年工作300d。参照《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中城镇居民生活用水定额，生活用水量每天按照40L 计，则本项目职工用水量为2.4m3/d（720m3/a），产污系数按0.8计，生活污水产生量为1.92m3/d（576m3/a）。 ③食堂用水 本项目设有食堂，约有60人在食堂就餐，员工就餐用水量按15L/人▪d计，则食堂用水量为0.9m3/d、270m3/a，排放系数按0.8计，生活污水产生量为0.72m3/d、216m3/a。 ④设备清洗用水 项目设备每天清洗一次，均为人工清洗，设备使用完毕后，为避免剩余面渣在设备中变酸、发霉，先用不锈钢铲清除设备表面剩余面渣，再用毛巾清洗以清除面斗中残余杂质，使用清水清洗后用干毛巾擦干，清洗用水量为0.2m3/d、60m3/a，按0.9的排放系数，项目将产生清洗废水量为0.18m3/d，则年排放污水量为54m3/a。 ⑤地面清洁用水 项目生产区总面积约为2400m2，仓库面积约为600m2，地面清洁方式采用先用扫帚清扫后再用拖布进行拖洗，清洁频率为每天1次。经核算，每天每次清洁用水量约为0.2m3，合计每年地面清洁用水量为600m3/a；按90%的排污系数，则每年产生的地面清洁废水量为540m3/a，平均每天废水量为0.18m3/d。 项目用水平衡图见下图。 配料工序用水 0.291 4.0 0.3 设备清洗用水 0.02 0.2 隔油沉淀池 地面清洗水 0.02 0.2 0.72 0.18 0.18 化粪池 0.18 漯河市经济技术开发区污水处理厂 0.18 餐厅用水 0.9 集聚区污水管 生活用水 2.4 0.48 进入产品 0.009 1.92 图3 项目营运期水平衡图（单位：m3/d） 项目地面冲洗废水、设备冲洗废水、餐厅废水等含有动植物油，废水中主要污染物产生浓度为COD350mg/L、氨氮30mg/L、BOD5250mg/L、SS200mg/L，先经隔油池（隔油效率80%）处理后再与生活污水一起经化粪池处理后，经化粪池处理后COD、氨氮、BOD5、SS的排放浓度分别为150mg/L、25mg/L、15mg/L、30mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求，处理后的废水由污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂进一步处理。 （2）项目废水排入漯河经济技术开发区污水处理厂的可行性 项目废水排放浓度为COD150mg/L、氨氮25mg/L、BOD515mg/L、SS30mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。本项目位于漯河经济技术开发区污水处理厂的收水范围内，项目所在区域污水管网已经铺设完成。项目废水排放量为3.0m3/d，占水处理厂处理规模的0.0001%，所占比例较小，项目废水进入该污水厂后不会对其产生冲击性影响。 综上所述，该项目污水配套管网、外排废水水量及水质均满足进漯河经济技术开发区污水处理厂的设计要求，因此，项目废水经隔油池、化粪池处理后可以由集聚区污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，处理后的废水最终排入黑河。 2、废气 本项目营运期废气主要为本项目营运期废气主要为餐厅废气、油炸焙烤工段废气、配料工段产生的粉尘、天然气燃烧机废气、装卸转运过程无组织废气等。 （1）餐厅废气 项目厨房供员工三餐，就餐人数为60人，每人每餐次按30g用油量计算，则总用油量为5.4kg/d (1.62t/a)，油品挥发率按3%计算，则项目运营期油烟产生量为0.162 kg/d (0.0486t/a)，厨房每餐工作时间为2h，产生速率为0.027kg/h。项目新增静电油烟净化器，产生的油烟经油烟净化器（抽风风量为5000m3/h）处理后引至屋顶排放，排放高度不低于4m(厨房高度4m)，油烟净化器净化效率不低于90%，则经处理后，油烟排放量为0.0162kg/d (0.0049t/a)，排放速率为0.0027 kg/h，排放浓度为0.54 mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型规模净化设施最低去除效率90%，油烟最高允许排放浓度1.5mg/m3的要求。 （2）油炸废气 油烟废气是指食物烹饪、油炸加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解产生的废气。油烟废气中含有的油脂、蛋白质及原料、作料在受热条件下进行物理化学反应而产生的有机烟气，也有加热操作过程的液滴溅裂、油料和物料分解、氧化、聚合产生的高分子化合物，存在的状态既有悬浮颗粒物又有气态有机污染物，所以油烟含有气、液、固三态污染物。食用油的沸点比较复杂主要成分沸点约为300℃，一般将油加热至50-100℃时，油面有轻微热气上升，所含沸点分量和水分首先汽化，温度上升至100~270℃时较高沸点分量开始汽化，开始形成油烟可见的油烟，主要是由直径约10μm以上的小油滴组成，温度大于270℃时，高沸点的食用油分量开始汽化，形成大量的“青烟”，主要成分是由直径范围为10-3~10μm不为肉眼所见的微油滴组成。污染物主要为挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）以及油烟。 项目油烟产生环节为油炸、焙烤工序，项目油炸、焙烤工序每天工作8h，使用食用油300t/a，根据同类企业类比，食用油油烟挥发量占总耗油量的0.15%，由此计算油烟产生量为0.45t/a，非甲烷总烃产生量参考《第二次全国污染源普查-1331食用植物油加工行业系数手册》中大豆油的挥发性有机物产生系数2.231kg/t原料，本项目取2kg/t，则非甲烷总烃产生量为0.6t/a。 根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》：“在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS 处理设施”，根据该文件要求建设单位应将燃气油炸锅进行二次密闭，且每个燃气油炸锅上方分别设置与设备匹配的集气罩。 本项目油炸锅设置集气装置，经集气罩（收集效率90%）收集后经静电式油烟净化器+UV光解+低温等离子一体机（串联结构）处理后，非甲烷总烃、油烟经汇总通过15m高排气筒排放。油炸锅进行二次密闭，引风机风量为10000m3/h，则非甲烷总烃有组织产生量、产生速率、产生浓度分别为0.54t/a、0.225kg/h、22.5mg/m3，无组织排放量为0.06t/a；油烟有组织产生量、产生速率、产生浓度分别为0.405t/a、0.1688kg/h 、16.88mg/m3，无组织排放量为0.045t/a。非甲烷总烃经UV光解低温等离子一体机（挥发性有机物去除效率90%）处理后排放量为0.054t/a，排放速率0.0225kg/h，排放浓度为2.25mg/m3，非甲烷总烃有组织排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中其他行业要求（非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%）。油烟有组织产生浓度为16.88mg/m3，经高效静电式油烟净化器处理后（单台静电式油烟净化器去除效率以95%计，油烟排放量为0.0202t/a，排放速率为0.0084kg/h，排放浓度为0.846mg/m3。可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）表1对中型餐饮单位的要求，油烟排放浓度＜1.0mg/m3，油烟去除率≥90%。生产线废气经处理后通过15m排气筒（1#排气筒）排放。 参照《餐饮业环境污染管理办法》的规定，油烟净化装置应设置专门的油烟排气筒，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5m以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径10m以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5m以上；因此项目排气筒高度必须高于周围半径10m内最高建筑物1.5m，且排气筒出口朝向避开易受影响建筑物。 （3）项目配料工段产生的粉尘 本项目配料工序采用人工向投加面粉、米粉、淀粉等，会产生少量的无组织排放粉尘，且配料搅拌的过程中均加水进行，因此粉尘的产生量极少。 根据类比同类企业，此工序粉尘产生系数为0.15kg/t原料，项目面粉、玉米粉、淀粉、米粉的用量为4900t/a，则本项目配料工序粉尘的产生量为0.735t/a。评价建议操作工人在加料时要尽量减慢加料速度，降低物料落差，以减少加料过程中粉尘的产生。 根据《漯河市生态环境局关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》——卸料点应设置密闭罩，并配备除尘器。因此在配料工序设备上方安装集气罩，设置一套集气罩（收集效率90%），收集至1台布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。配料工序时间为4h/d，300d/a，有组织产生量为0.6615t/a，产生速率0.5512kg/h，风机风量5000m3/h，则粉尘有组织产生浓度110.2mg/m3，布袋除尘器处理效率约99%，则有组织粉尘排放量0.0066t/a，排放速率0.0055kg/h，排放浓度1.102mg/m3，处理后的废气通过15米高排气筒（2#排气筒）高空排放。项目粉尘排放速率及浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准规定（颗粒物最高允许排放速率为3.5kg/h、浓度为120mg/m3）。 （4）锅炉废气 项目设1台蒸汽锅炉，为油炸工序提供蒸汽，锅炉热源为天然气，天然气燃烧废气污染物主要为SO2、NOX和颗粒物。项目锅炉天然气用量为15.6万m3/a，本次评价SO2、NOX排放量根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉核算，颗粒物排放量根据《环境保护实用数据手册》（胡名操主编），具体见表10。 表10 天然气燃烧废气排放情况 项目; 废气量; SO2; NOX; 颗粒物. 排放系数; 136259.17Nm3/万m3-原料; 0.02Skg/万m3-原料; 18.17kg/万m3-原料; 2.4kg/万m3-原料. 排放量; 21.26万m3/a; 0.0022t/a; 0.0292t/a; 0.0038t/a. 排放浓度; /; 8mg/m3; 109.8mg/m3; 14.45mg/m3. 备注：含硫量为200mg/m3。 由上表可知，项目锅炉废气排放量为21.26万m3/a，废气中SO2、NOX、颗粒物排放浓度分别为8mg/m3、109.8mg/m3、14.45mg/m3，排放量分别为0.0022t/a、0.0292t/a、0.0038t/a，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉排放限值的要求。为进一步降低SO2、NOX、颗粒物的排放浓度和排放量，评价要求项目采用低氮燃烧技术，将SO2、NOX、颗粒物的排放浓度控制在10mg/m3、30mg/m3、5mg/m3以下，符合《漯河市生态环境局关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（漯环〔2019〕70号）附件5的要求。采用低氮燃烧技术后，经8m高的排气筒排放，SO2、NOX、颗粒物排放量分别为0.0022t/a、0.008t/a、0.0013t/a。 （5）装卸转运过程无组织废气 本项目所用原辅材料多为袋装粉状物，储存、搬运、装卸过程中会产生少量的粉尘以无组织形式排放，产生量约0.2t/a。 根据《漯河市生态环境局关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（漯环 [2019]70号）中要求，对厂区车间的无组织排放源治理，实现 “六到位、一密闭”的目的。在严格按照文件要求进行治理后，无组织粉尘产生量将会降低90%以上，则厂区无组织粉尘产生量约0.02t/a。 （5）挥发性有机物无组织排放控制措施 本项目涉及的VOCS物料为植物油，因植物油用量较大，因此依据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），本次环评要求建设单位应至少采取以下控制措施。 ①植物油应储存在密闭的容器中，该容器应置于专门设置的储存间内，且在非取用时容器应加盖保持密闭。 ②植物油应采用密闭管道输送，若无法密闭管道输送，应采用密闭容器、罐车输送。 ③在植物油的投料过程中，应采用密闭的管道输送方式，或采用高位槽（罐）、桶泵的方式投加，熬油、炒制、炒菜过程均应在厂房内设置二次密闭装置，熬油锅、燃气炒锅上方需安装外部集气罩，保证有机废气的收集效率不低于90%。 ④建设单位应建立台账，如实记录植物油的使用量，回收量，废弃量等信息，该台账应至少保留3年。 ⑤建设单位应做好有机废气处理设施的日常维护，保证有机废气处理设施稳定、高效运行，其中熬油、炒制工序有机废气的去除效率应不低于90%。 ⑥建设单位对挥发性有机物无组织排放的控制措施还应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中其他要求。 （3）评价等级 ①污染源调查 依据前面分析，项目废气排放源强见下表。 表11 项目点源参数调查清单 产污环节; 污染源 位置; 污染物名称; 排放速率; 烟气排放速率; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气 温度; 环境 温度. 油炸、焙烤工序废气; 排气筒（P2）; 非甲烷总烃; 0.0225kg/h; 3.54m/s; 15m; 1.0m; 293K; 293K. 配料工序废气; 排气筒（P3）; 颗粒物; 0.0055 kg/h; 1.77 m/s; 15m; 1.0m; 293K; 293K. 锅炉废气; 排气筒（P4）; SO2; 0.0009kg/h; 3.54m/s; 18m; 1.0m; 353K; 293K. NOx; 0.0033kg/h. 颗粒物; 0.0054kg/h. 表12 项目面源参数调查清单 类别; 面源 名称; 面源 长度; 面源 宽度; 与正北夹角; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 评价因子源强颗粒物. 序号; Name; Ll; Lw; Are; H; Hr; Cond; Q颗粒物; Q非甲烷总烃. 单位; ——; m; m; °; m; h; /; t/a. 数据; 厂区; 100; 40; 0; 9; 6000; 连续; 0.0935; 0.06. ②评价因子和评价标准 根据本项目废气源强，筛选SO2、NOX、TSP、非甲烷总烃为评价因子，评价标准见下表： 表13 评价因子和评价标准表 评价因子; 评价时段; 标准值/(mg/m3); 标准来源. SO2; 1h平均; 0.5; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单. NOX; 1h平均; 0.2. TSP; 1h平均; 0.9. 非甲烷总烃; 1h平均; 2.0. ③估算模式参数 估算模式参数见下表： 表14 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -15.9. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □ 是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; □是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ④确定评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响的评价工作级别的划分依据，选择附录 A 推荐模型中估算模型对本项目的大气评价工作进行分级。计算结果见下表： 有组织排放的非甲烷总烃、颗粒物废气预测结果见下表。 表15 估算模式有组织排放估算模式结果 序号; 距源中心下风向距离（m）; 油炸废气; 锅炉废气; 配料工序废气. 非甲烷总烃; SO2; NOx; 颗粒物; 颗粒物. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率 （%）; 浓度（mg/m3）; 占标率 （%）; 浓度（mg/m3）; 占标率 （%）; 浓度（mg/m3）; 占标率 （%）. 1; 10; 2.29E-5; 0.00; 3.33 E-7; 0.00; 1.22 E-6; 0.00; 2.00 E-6; 0.00; 1.45 E-5; 0.00. 2; 25; 1.08E-3; 0.05; 7.30E-6; 0.00; 2.68 E-5; 0.01; 4.38 E-5; 0.00; 4.15 E-4; 0.05. 3; 50; 1.60E-3; 0.08; 1.34E-5; 0.00; 4.90 E-5; 0.02; 8.02 E-5; 0.01; 7.62 E-4; 0.08. 4; 75; 1.91E-3; 0.10; 1.45 E-5; 0.00; 5.30 E-5; 0.03; 8.67 E-5; 0.01; 7.03 E-4; 0.05. 5; 100; 1.72E-3; 0.09; 1.61 E-5; 0.00; 5.94E-5; 0.03; 9.68 E-5; 0.01; 6.58E-4; 0.07. 6; 200; 1.80E-3; 0.09; 1.38E-5; 0.00; 5.05 E-5; 0.02; 8.26 E-5; 0.01; 4.75E-4; 0.05. 7; 250; 2.19 E-3; 0.11; 1.34 E-5; 0.00; 4.91 E-5; 0.02; 8.04 E-5; 0.01; 5.35E-4; 0.06. 8; 292; 2.26E-3; 0.11; 1.39 E-5; 0.00; 5.09 E-5; 0.02; 8.35 E-5; 0.01; 5.50E-4; 0.06. 9; 300; 2.25 E-3; 0.11; 1.40 E-4; 0.00; 5.11 E-5; 0.03; 8.36 E-5; 0.01; 5.51E-4; 0.06. 10; 400; 2.06E-3; 0.10; 1.41E-5; 0.00; 5.17 E-5; 0.03; 8.47 E-5; 0.01; 5.03E-4; 0.06. 11; 500; 1.83E-3; 0.09; 1.37 E-5; 0.00; 5.01 E-5; 0.02; 8.0 E-5; 0.01; 4.48E-4; 0.05. 12; 600; 1.64E-3; 0.08; 1.29 E-5; 0.00; 4.72 E-5; 0.02; 7.73 E-5; 0.01; 4.01E-4; 0.04. 13; 700; 1.46E-3; 0.07; 1.20E-5; 0.00; 4.41 E-5; 0.02; 7.22 E-5; 0.01; 3.57E-4; 0.04. 14; 800; 1.30E-3; 0.07; 1.12E-5; 0.00; 4.12 E-5; 0.02; 6.74 E-5; 0.01; 3.18E-4; 0.04. 15; 900; 1.17E-3; 0.06; 1.05 E-5; 0.00; 3.85 E-5; 0.02; 6.30 E-5; 0.01; 2.86E-4; 0.03. 16; 1000; 1.06E-3; 0.05; 9.90 E-6; 0.00; 3.63 E-5; 0.02; 5.94 E-5; 0.01; 2.59 E-4; 0.03. 17; 1100; 9.64E-4; 0.05; 9.44E-6; 0.00; 3.46 E-5; 0.02; 5.66 E-5; 0.01; 2.36E-4; 0.03. 18; 1200; 8.83E-4; 0.04; 8.96 E-6; 0.00; 3.28 E-5; 0.02; 5.37 E-5; 0.01; 2.16E-4; 0.02. 19; 1300; 8.18E-4; 0.04; 8.57 E-6; 0.00; 3.14 E-5; 0.02; 5.14 E-5; 0.01; 2.00E-4; 0.02. 20; 1400; 7.67E-4; 0.04; 8.31E-6; 0.00; 3.05 E-5; 0.02; 4.99 E-5; 0.01; 1.88E-4; 0.02. 21; 1500; 7.22E-4; 0.04; 8.14E-6; 0.00; 2.98 E-5; 0.01; 4.88 E-5; 0.01; 1.77E-4; 0.02. 22; 1600; 6.81E-4; 0.03; 7.93 E-6; 0.00; 2.91 E-5; 0.01; 4.76 E-5; 0.01; 1.66E-4; 0.02. 23; 1700; 6.44E-4; 0.03; 7.70 E-6; 0.00; 2.82 E-5; 0.01; 4.62 E-5; 0.01; 1.57E-4; 0.02. 24; 1800; 6.10E-4; 0.03; 7.46E-6; 0.00; 2.73 E-5; 0.01; 4.47 E-5; 0.00; 1.49E-4; 0.02. 25; 1900; 5.80E-4; 0.03; 7.21 E-6; 0.00; 2.65 E-5; 0.01; 4.33 E-5; 0.00; 1.42E-4; 0.02. 26; 2000; 5.59E-4; 0.03; 6.97 E-6; 0.00; 2.56 E-5; 0.01; 4.18 E-5; 0.00; 1.37E-4; 0.02. 27; 2100; 5.39E-4; 0.03; 6.74E-6; 0.00; 2.47 E-5; 0.01; 4.04 E-5; 0.00; 1.32E-4; 0.01. 28; 2200; 5.21E-4; 0.03; 6.50 E-6; 0.00; 2.38 E-5; 0.01; 3.90 E-5; 0.00; 1.28E-4; 0.01. 29; 2300; 5.04E-4; 0.03; 6.28 E-6; 0.00; 2.30 E-5; 0.01; 3.77 E-5; 0.00; 1.23E-4; 0.01. 30; 2400; 4.89E-4; 0.02; 6.06 E-6; 0.00; 2.22 E-5; 0.01; 3.64 E-5; 0.00; 1.20E-4; 0.01. 31; 2500; 4.76E-4; 0.02; 5.86 E-6; 0.00; 2.15E-5; 0.01; 3.51 E-5; 0.00; 1.16 E-4; 0.01. 32; 下风向最大浓度及占标率; 2.26E-3; 0.11; 1.61 E-5; 0.00; 5.94E-5; 0.03; 9.68 E-5; 0.01; 7.62 E-4; 0.08. 最大浓度 距离（m）; 292; 100; 100; 100; 54. 根据工程分析，项目废气无组织污染源强参数详见表16。 表16 大气污染物无组织废气排放源强一览表 序号; 距源中心下风向距离（m）; 颗粒物; 非甲烷总烃. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率 （%）. 1; 10; 1.86E-3; 0.21; 2.12 E-4; 0.01. 2; 25; 2.46E-3; 0.27; 2.81 E-4; 0.01. 3; 50; 3.43E-3; 0.38; 3.91 E-4; 0.02. 4; 75; 4.24E-3; 0.47; 4.84 E-4; 0.02. 5; 100; 4.73E-3; 0.53; 5.41 E-4; 0.03. 6; 200; 3.75E-3; 0.42; 4.28 E-4; 0.02. 7; 300; 2.90 E-3; 0.32; 3.31 E-4; 0.02. 8; 400; 2.40E-3; 0.27; 2.74 E-4; 0.01. 9; 500; 2.12E-3; 0.24; 2.42 E-4; 0.01. 10; 600; 1.86E-3; 0.21; 2.12 E-4; 0.01. 11; 700; 1.67E-3; 0.19; 1.91 E-4; 0.01. 12; 800; 1.52E-3; 0.17; 1.73E-4; 0.01. 13; 900; 1.40E-3; 0.16; 1.60 E-4; 0.01. 14; 1000; 1.30E-3; 0.14; 1.48 E-4; 0.01. 15; 1100; 1.21E-3; 0.13; 1.38 E-4; 0.01. 16; 1200; 1.14E-3; 0.13; 1.30 E-4; 0.01. 17; 1300; 1.08E-3; 0.12; 1.23 E-4; 0.01. 18; 1400; 1.02E-3; 0.11; 1.17 E-4; 0.01. 19; 1500; 9.75E-4; 0.11; 1.11 E-4; 0.01. 20; 1600; 9.32E-4; 0.10; 1.06 E-4; 0.01. 21; 1700; 8.93E-4; 0.10; 1.02 E-4; 0.01. 22; 1800; 8.58E-4; 0.10; 9.79 E-5; 0.00. 23; 1900; 8.26E-4; 0.09; 9.43 E-5; 0.00. 24; 2000; 7.96E-4; 0.09; 9.09 E-5; 0.00. 25; 2100; 7.70E-4; 0.09; 8.79 E-5; 0.00. 26; 2200; 7.45E-4; 0.08; 8.50 E-5; 0.00. 27; 2300; 7.22E-4; 0.08; 8.24 E-5; 0.00. 28; 2400; 7.01E-4; 0.08; 8.00 E-5; 0.00. 29; 2500; 6.81E-4; 0.08; 7.81 E-5; 0.00. 30; 下风向最大浓度及占标率; 4.73E-3; 0.53; 5.41 E-4; 0.03. 最大浓度 距离（m）; 100. 表17 项目环境空气评价等级计算结果 污染源; 污染因子; 排放速率（kg/h）; 最大地面浓度（mg/m3）; Pmax（%）; D10%（m）; 评价等级. 油炸、焙烤废气; 非甲烷总烃; 0.0225; 2.26 E-3; 0.11; 292; 三级. 配料废气; TSP; 0.0055; 7.62 E-4; 0.08; 54; 三级. 锅炉废气; SO2; 0.0009; 1.61 E-5; 0.00; 100; 三级. NOx; 0.0033; 5.94 E-5; 0.03; 100; 三级. TSP; 0.0054; 9.68 E-5; 0.01; 100; 三级. 从表15、16、17知：项目大气污染物非甲烷总烃、SO2、NOx、TSP、配料颗粒物有组织正常排放时，排气筒其下风向预测浓度较小，非甲烷总烃、SO2、NOx、TSP、配料颗粒物在下风向距离点源中心292m、100m、100m、100m、54m处最大落地浓度分别为0.00226mg/ m3、0.0007 mg/ m3、0.00001 mg/ m3，0.00006 mg/ m3、0. 00010 mg/ m3，占标率为0.11%、0.00%、0.03%、0.01%、0.08%，小于 1%；大气污染物颗粒物、非甲烷总烃无组织排放情况下，在下风向距离点源中心100m处最大落地浓度分别为0.00473mg/ m3、0.0005mg/ m3，占标率为0.53%、0.03%，小于 1%，评价等级为三级，说明对周围环境及敏感点影响较小。 项目粉尘排放速率及浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准规定（有组织颗粒物最高允许排放速率为3.5kg/h、浓度为120mg/m3，无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3）；非甲烷总烃排放浓度及排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（非甲烷总烃120 mg/m3、15m高排气筒排放速率10kg/h）要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中附件1中其他行业排放建议值（有机废气排放口排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%）。 （4）大气环境防护距离 根据导则《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放单元的大气环境防护距离。经计算，本项目无组织排放单元大气环境防护距离见表18。 表18 项目大气环境防护距离计算参数及结果一览表 无组织排放单元; 污染物; 源强值 （t/a）; 长×宽 （m）; 面源高度（m）; 标准值 （mg/m3）; 大气环境 防护距离 （m）. 生产车间; 颗粒物; 0.0935; 60×20; 9; 0.9; 无超标点. 非甲烷总烃; 0.06; 60×20; 9; 2.0; 无超标点. 由上表可知，本项目各无组织排放单元均无超标点，不需设置大气环境防护距离。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期噪声主要为膨化机、油炸机、脱油机、辅料机、切断机等设备运行的机械噪声，噪声源强约为75~85dB（A）。为了减少噪声对周围环境的影响，所有高噪声设备均放置于生产车间内，并采取减震措施。一般厂房的门、窗和墙（空心）的综合隔声量为 15dB（A），各设备基础减震可降噪5dB（A）。 主要噪声源采取治理措施后各设备的相应源强见下表。 表19 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 设备名称; 数量（台/套）; 噪声源强[dB(A)]; 采取的措施; 排放源强[dB(A)]. 膨化机; 5; 85; 厂房隔声、基础减震; 65. 油炸机; 4; 80; 60. 脱油机; 4; 85; 65. 辅料机; 4; 80; 60. 切断机; 4; 75; 55. 烤箱; 2; 75; 55. （2）预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： ①点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； ②噪声源叠加公式 L=10lgi=1n100.1Li 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 （3）噪声预测结果 项目夜间不生产，昼间噪声预测结果见下表。 表20 各厂界噪声预测结果一览表 预测点; 噪声源强[dB(A)]; 距厂界距离(m); 贡献值[dB(A)]; 标准值(dB(A)). 东厂界; 75.83; 50; 49.6; 昼间：65 夜间：55. 南厂界; 30; 46.2. 西厂界; 50; 49.9. 北厂界; 2; 53.8. 由上表可知，项目主要高噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4、固体废物 项目固体废物主要为原料废包装物、油炸工序产生的废油脂及废油渣、UV灯管和生活垃圾。 （1）一般固废 ①原料废包装物：项目原料使用过程中会产生一定量的废包装物，主要是废塑料袋、废塑料桶、废纸箱等，根据类比分析，其产生量为0.8t/a，分类收集后,定期外售给废品收购站处理。 ②油炸工序产生的废油脂及废油渣：项目油炸过程会产生少量的废油脂及废油渣，根据企业提供资料，其产生量为1t/a。 经查阅《国家危险废物名录》，项目油炸工段产生的废油和废油渣不属于危险废物。根据2010年《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》（国办发〔2010〕36号）中对地沟油的相关规定：严防“地沟油”流入食品生产经营单位。以城市（镇）、矿区、旅游景区等餐饮业集中地为重点地区，以食品生产小作坊、小餐馆、餐饮摊点、火锅店和学校食堂、企事业单位食堂、工地食堂等集体食堂为主要对象，加强对食用油购货记录和票证检查，依法查处从非法渠道购进食用油和使用“地沟油”加工食品的行为。对使用“地沟油”的食品生产经营单位依法责令停产停业整顿，直至吊销许可证；涉嫌犯罪的依法移送司法机关，追究刑事责任。因此，为保证废油绝不流回餐饮行业或其他非法渠道，评价要求废油及油渣经集中收集后交由有资质单位处置。 （2）生活垃圾 项目职工定员60人，按每人每天产生垃圾0.5kg，年工作日为300天，生活垃圾的产生量为9.0t/a。评价建议项目在厂区设置垃圾桶，产生的生活垃圾定点袋装后交环卫部门处理。 评价建议项目在厂区设置1间5m2的一般固废暂存间，用于各类一般固废的暂存。 （3）危险废物 废UV灯管：UV光解设备内的UV灯管，在长期使用后，无法达到使用要求需进行更换。项目UV灯管使用寿命为一年，每次更换量为10根，产生量为0.002t/a(每根灯管重量约为200g/根)。废UV灯管属于危险废物，废物类别为“HW29含汞废物”中*900-023-29生产、销售及使用过程中产生的含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，危险特性为毒性(T)。。 评价建议项目设置1间5m2的危废暂存间，用于厂内危险废物的暂存，暂存间需设置警示标志，具备“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，防渗层为至少1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并设置台账。危废储存区四周应设置混凝土防渗结构围堰（围堰高度10cm~15cm），将可能泄露的危险废物阻留在围堰内，防治其进入外环境。各类危险废物暂存后交有资质的单位处置。 项目危险废物汇总情况见下表。 表21 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.002; 废气处理; 固体; 含汞荧光灯管及其他废含汞电光源; 一年; T，I; 设置1间5m2的危废暂存间，定期交有资质的单位处置. 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，项目属于“N 轻工”中“其他食品制造”，地下水环境影响评价类别均为IV类，因此无需进行地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中的行业分类，本项目属于“其他行业”，列入Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），Ⅳ建设项目可不开展土壤环境影响评价。 7、项目选址合理性分析 （1）用地、规划相符性 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）食品产业园内，租赁现有厂房生产。根据漯河市城市总体规划（2012-2030）和漯河经济技术产业集聚区发展规划（2016-2030），项目用地为二类工业用地，且漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会已同意本项目入驻（见附件4），因此，项目建设符合规划。 （2）项目运营对环境的影响 项目运营期废水、废气、噪声经治理后均能达标排放，固体废物能得到合理的处置，对周围环境影响很小。 综上，项目用地为二类工业用地，符合规划；项目所在区域交通便利，用电、给水、供气等有保证；运营期各项污染物均能得到有效治理，对周围环境影响较小。 因此，本项目选址从环境保护角度分析是合理的。 8、总量控制 （1）废水污染总量 项目无生产废水外排，废水主要为餐厅废水、生活污水、设备清洗废水、地面清洗废水。生活污水排放量为1386m3/a，，餐厅废水、设备清洗废水、地面清洗废水经隔油池与生活污水混合后经化粪池处理后由集聚区污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，处理后的废水最终排入黑河。根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（漯政〔2018〕37号）要求，2020年黑河水质控制指标为Ⅲ类水质，COD20mg/L、氨氮1mg/L 核算，因此，核定项目排放总量为COD0.028t/a、氨氮0.001t/a。 （2）大气污染总量 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本项目非甲烷总烃有组织排放量为0.054t/a，无组织排放量为0.06t/a，则本项目非甲烷总烃总排放量为0.114t/a，需替代量为0.114t/a×2=0.228t/a，由当地削减的VOCs排放总量中调配，区域总量不新增。 天然气燃烧机，燃料废气中二氧化硫产生量为2.2×10-3t/a，氮氧化物产生量为8.0×10-3t/a。 因此项目大气污染物总量为：非甲烷总烃：0.228t/a，二氧化硫：2.2×10-3t/a，氮氧化物：8.0×10-3t/a。 9、环保投资 表22 环保投资一览表 序号; 项目; 环保措施; 备注; 投资（万元）. 1; 废水; 餐厅污水、生活污水; 地面清洗污水、设备清洗污水、餐厅污水经隔油池处理后与生活污水混合，经现有化粪池处理后由集聚区污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，处理后的废水最终排入黑河; 新建+利用现有; 1.0. 地面清洗污水、设备清洗污水. 2; 废气; 餐厅废气; 静电油烟净化器+排气筒排放; /; 3.0. 油炸、焙烤工序废气; 集气罩+静电式油烟净化器+UV光解+低温等离子+15m排气筒排放; 8.0. 配料废气; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放; 3.0. 锅炉废气; 通过1根8m高的排气筒排放; 2.0. 3; 噪声; 车间密闭隔声、设备基础减振; /; 3.0. 4; 固废; 一般固废; 设置1间5m2的一般固废暂存间，暂存后外售; /; 0.5. 危险废物; 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置; 具备“四防”措施; 1.0. 生活垃圾; 设置垃圾桶; 若干; 0.5. 合 计; 22. 10、验收内容 表23 项目环保设施竣工验收“三同时”一览表 项目; 污染源; 验收监测因子或调查内容; 要求. 废水; 餐厅污水、生活污水、地面清洗污水、设备清洗污水; 地面清洗污水、设备清洗污水、餐厅污水经隔油池处理后与生活污水混合，经现有化粪池处理后由集聚区污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，处理后的废水最终排入黑河; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求. 废气; 餐厅废气; 静电油烟净化器+排气筒排放; 满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型规模要求。. 油炸、焙烤工序废气; 集气罩+静电式油烟净化器+UV光解+低温等离子+15m排气筒排放; 非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中其他行业要求；满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）表1对中型餐饮单位的要求. 配料废气; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准规定. 锅炉废气; 经1根8m高的排气筒排放; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2和《漯河市生态环境局关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（漯环〔2019〕70号）附件5要求. 噪声; 设备噪声; 采取厂房隔声、设备基础减振等措施; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 一般固废; 废包装材料; 设置1间5m2的一般固废暂存间，暂存后外售; 不外排. 废油脂及废油渣; 暂存于一般固废暂存间内，收集后定期交由有资质处理单位进行回收. 生活垃圾; 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理. 危险废物; 废UV灯管; 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 餐厅废气 | 油烟 |  | 静电油烟净化器+排气筒排放 | 满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型规模要求 |
|  | 油炸、焙烤工序废气 | 油烟、非甲烷总烃 |  | 集气罩+静电式油烟净化器+UV光解+低温等离子+15m排气筒排放 | 非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中其他行业要求；满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）表1对中型餐饮单位的要求 |
|  | 配料废气 | 颗粒物 |  | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准规定 |
|  | 锅炉废气 | SO2、NOx、颗粒物 |  | 经1根8m高的排气筒排放 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2和《漯河市生态环境局关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（漯环〔2019〕70号）附件5要求 |
| 水 污 染 物 | 餐厅污水、生活污水、地面清洗污水、设备清洗污水 | COD、氨氮、SS、BOD5 |  | 地面清洗污水、设备清洗污水、餐厅污水经隔油池处理后与生活污水混合，经现有化粪池处理后由集聚区污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，处理后的废水最终排入黑河 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 一般固废 | 废包装材料 | 设置1间5m2的一般固废暂存间，暂存后外售 |  |
|  | 焊接工序 |  | 废油脂及废油渣 | 暂存于一般固废暂存间内，收集后定期交由有资质处理单位进行回收 |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 |  |
|  | 设备维护 | 危险废物 | 废UV灯管 | 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要为膨化机、油炸机、脱油机、辅料机、切断机等设备运行的机械噪声，源强约为75~85dB（A），经采取隔声、减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 / |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、环评结论： 1、根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2020年8月5日经河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会备案（见附件2），项目代码为2020-411171-14-03-066180。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 2、项目位于漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）轻工食品工业园内，项目北侧为漯河保华包装制品有限公司，北侧为漯河卫来食品有限公司、东侧为高新区建管委，西侧为规划道路和河南统一食品有限公司。项目租赁现有厂房生产，用地为二类工业用地，且漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会已同意本项目入驻（见附件4），因此，项目建设符合规划。项目所在区域交通便利，用电及给水有保证；项目废水、废气、噪声经治理后达标排放，固体废物能得到合理的处置，对周围环境影响很小。因此，评价认为项目选址可行。 3、项目运营期废水、废气、噪声及固废得到有效治理后，对周围环境影响不大。 4、运营期污染物产生及排放情况 （1）废水 项目地面冲洗废水、设备冲洗废水、餐厅废水等含有动植物油，废水中主要污染物产生浓度为COD350mg/L、氨氮30mg/L、BOD5250mg/L、SS200mg/L，先经隔油池（隔油效率80%）处理后再与生活污水一起经化粪池处理后，经化粪池处理后COD、氨氮、BOD5、SS的排放浓度分别为150mg/L、25mg/L、15mg/L、30mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求，处理后的废水由污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂进一步处理。 （2）废气 本项目营运期废气主要为餐厅废气、油炸焙烤工段废气、配料工段产生的粉尘、天然气燃烧机废气、装卸转运过程无组织废气等。 ①餐厅废气 项目厨房供员工三餐，就餐人数为60人，每人每餐次按30g用油量计算，则总用油量为5.4kg/d (1.62t/a)，油品挥发率按3%计算，则项目运营期油烟产生量为0.162 kg/d (0.0486t/a)，厨房每餐工作时间为2h，产生速率为0.027kg/h。项目新增静电油烟净化器，产生的油烟经油烟净化器（抽风风量为5000m3/h）处理后引至屋顶排放，排放高度不低于4m(厨房高度4m)，油烟净化器净化效率不低于90%，则经处理后，油烟排放量为0.0162kg/d (0.0049t/a)，排放速率为0.0027 kg/h，排放浓度为0.54 mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型规模净化设施最低去除效率90%，油烟最高允许排放浓度1.5mg/m3的要求。 ②油炸焙烤废气 项目油烟、非甲烷总烃产生环节为油炸、焙烤工序，油炸锅设置集气装置，经集气罩（收集效率90%）收集后经静电式油烟净化器+UV光解+低温等离子一体机（串联结构）处理后，非甲烷总烃、油烟经汇总通过15m高排气筒排放。非甲烷总烃有组织排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中其他行业要求（非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%）。油烟有组织产生浓度为16.88mg/m3，经高效静电式油烟净化器处理后可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）表1对中型餐饮单位的要求，油烟排放浓度＜1.0mg/m3，油烟去除率≥90%。生产线废气经处理后通过15m排气筒排放。 ③项目配料工段产生的粉尘 本项目配料工序采用人工向投加面粉、米粉、淀粉等，会产生少量的无组织排放粉尘，且配料搅拌的过程中均加水进行，因此粉尘的产生量极少。 根据《漯河市生态环境局关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》——卸料点应设置密闭罩，并配备除尘器。因此在配料工序设备上方安装集气罩，设置一套集气罩（收集效率90%），收集至1台布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。配料工序时间为4h/d，300d/a，有组织产生量为0.6615t/a，产生速率0.5512kg/h，风机风量5000m3/h，则粉尘有组织产生浓度110.2mg/m3，布袋除尘器处理效率约99%，则有组织粉尘排放量0.0066t/a，排放速率0.0055kg/h，排放浓度1.102mg/m3，处理后的废气通过15米高排气筒高空排放。项目粉尘排放速率及浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准规定（颗粒物最高允许排放速率为3.5kg/h、浓度为120mg/m3）。 ④锅炉废气 项目设1台1t/h的蒸汽锅炉，为油炸工序提供蒸汽，锅炉热源为天然气，天然气燃烧废气污染物主要为SO2、NOX和颗粒物。评价要求项目采用低氮燃烧技术，将SO2、NOX、颗粒物的排放浓度控制在10mg/m3、30mg/m3、5mg/m3以下，锅炉废气经8m高的排气筒排放，符合《漯河市生态环境局关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（漯环〔2019〕70号）附件5的要求。 ⑤装卸转运过程无组织废气 本项目所用原辅材料多为袋装粉状物，储存、搬运、装卸过程中会产生少量的粉尘以无组织形式排放，产生量约0.2t/a。 根据《漯河市生态环境局关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（漯环 [2019]70号）中要求，对厂区车间的无组织排放源治理，实现 “六到位、一密闭”的目的。在严格按照文件要求进行治理后，无组织粉尘产生量将会降低90%以上，则厂区无组织粉尘产生量约0.02t/a。 （3）噪声 项目运营期噪声主要为膨化机、油炸机、脱油机、辅料机、切断机等设备运行的机械噪声，噪声源强约为75~85dB（A）。项目运营期各设备噪声经采取厂房隔声、基础减震等降噪措施，并经过一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废 项目固体废物主要为原料废包装物、油炸工序产生的废油脂及废油渣、UV灯管和生活垃圾。其中，废包装物，主要是废塑料袋、废塑料桶、废纸箱产生量为0.8ta，分类收集后，定期外售给废品收购站处理；油炸工序产生的废油脂及废油渣产生量为1t/a,暂存于一般固废暂存间内，收集后定期交由有资质处理单位进行回收，生活垃圾产生量为9.0t/a，在厂区设置垃圾桶，产生的生活垃圾定点袋装后交环卫部门处理；废UV灯管产生量为0.002t/a，为危险废物，收集后交有资质的单位处置。 二、环评建议： 1、严格执行环保“三同时”制度，治污设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、运营期加强车间生产管理，设备及时检修，尽量减少非正常噪声排放，以减轻对周围环境的影响。 3、加强管理，确保各项环保设施正常运营。 综上所述，漯河卡其乐食品有限公司年产5000吨休闲食品生产项目符合国家产业政策要求，选址可行，在落实环评提出的各项污染防治措施及环评建议的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设是可行的。