建设项目环境影响报告表

- （报批版）

项  目  名  称：      绿色智能生产线改造项目

建设单位（盖章）：     河南汇龙液压科技股份有限公司

编制日期：2021年2月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 绿色智能生产线改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南汇龙液压科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵永涛 |  |  |  | 联系人 | 田彦峰 |  |  |
| 通讯地址 | 漯河市经济技术开发区韶山路与东方红路交叉口东南 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13653991015 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市经济技术开发区韶山路与东方红路交叉口东南 （中心坐标：东经114°5′44.56″、北纬33°31′53.09″） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 漯河经济技术产业集聚区管理委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2020-411171-29-03-076870 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | C2312橡胶板、管、带制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 31751.8 |  |  | 绿化面积（平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 4000 | 环保投资 （万元） |  | 50 |  | 占总投资 比例（%） | 1.25 |  |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产 日期 |  | 2021年9月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 河南汇龙液压科技股份有限公司位于漯河市经济技术开发区韶山路与东方红路交叉口东南，是一家生产橡胶管的企业。《河南汇龙液压科技股份有限公司年产900万米液压管材生产项目环境影响报告书》于2011年11月21日取得漯河市环境保护局的批复，批复文号：漯环监审【2011】21号（详见附件三）；并于2014年11月进行了竣工环境保护验收，验收文号：漯环监验字【2014】46号（详见附件四）。《河南汇龙液压科技股份有限公司编织机生产线技术改造项目环境影响报告表》于2019年7月3日取得漯河市环境保护局的批复，批复文号：漯开环监表【2019】23号（详见附件五）；并于2020年7月进行自主竣工环境保护验收（详见附件六）。 由于企业现有橡胶生产线产生的橡胶胶片远小于企业实际的橡胶胶片使用量，故企业需要外购部分橡胶胶片用于生产；近年以来，橡胶胶片价格不断提高，故企业拟新建一条橡胶生产线生产橡胶胶片；目前，企业软芯车间内设备较多，致使生产周转能力下降，故拟将软芯车间内5台挤出机调整至南侧闲置厂房内；同时为完善公司产品体系，企业拟在食堂2楼闲置车间内设置一条总成生产线。故企业拟投资4000万元在现有工程的基础上建设“绿色智能生产线改造项目”。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中的“52、橡胶制品业291——其他”,应编制环境影响报告表；故本项目应编制环境影响报告表。受河南汇龙液压科技股份有限公司委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘。在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1本项目主要技术经济指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备 注. 1; 总投资; 万元; 4000; 企业自筹. 2; 环保投资; 万元; 50; 占总投资的1.25%. 3; 占地面积; m2; 31751.8; 厂区总占地面积. 4; 劳动定员; 人; 10; 由厂内现有人员调配. 5; 年工作日; 天; 300; 每天1班，每班工作8小时. 3、政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目；本项目已取得漯河经济技术产业集聚区管委会的备案，备案文号：2020-411171-29-03-076870；故项目的建设符合国家当前产业政策。 4、选址可行性分析 本项目位于漯河市经济技术开发区韶山路与东方红路交叉口东南，项目东侧为卡斯汀机械设备有限公司；西侧为韶山路；南侧为河南盛冠达食品有限公司；北侧为包装厂。项目地理位置图见附图一，项目周围环境概况图见附图二。 根据漯河经济技术产业集聚区发展规划图（详见附图四）可知，本项目用地属于规划的工业用地；根据土地证（详见附件七）可知，项目用地属于工业用地；项目的建设符合相关土地和规划的要求。 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目选址是可行的。 5、项目组成 本项目组成及主要建设内容一览表见表2。 表2本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 炼胶部分; 新建一座3层密炼中心，建设1条炼胶生产线; 新建. 总成部分; 利用闲置房屋建设1条总成生产线; 依托现有. 挤出调整部分; 软芯车间5台挤出机调整至南侧闲置厂房; 依托现有. 公用工程; 给水; 依托市政供水系统; /. 排水; 本次技改工程无新增废水外排; /. 用电; 依托市政供电系统; /. 环保工程; 废气治理; 投料废气采用集气罩收集，收集后的废气经袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放（7#排气筒）；炼胶废气采用集气罩收集，收集后的废气经脱硫塔处理后进入催化燃烧设备处理后通过1根15m高排气筒（8#排气筒）排放；挤出废气经光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（9#排气筒）排放; 新增. 固废治理; 废活性炭收集后交有资质单位处置、废UV灯管收集后交有资质单位处置；过滤杂质和不合格产品收集后外卖；除尘器收集的粉尘回用于生产；废催化剂收集后交有资质单位处置; 新增. 噪声治理; 选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置基础减振; 新建. 6、主要设备 本项目主要设备情况见表3。 表3主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 位置. 1; 密炼中心; 上辅机; 2; 密炼中心. 小料称量设备; 2. 90E密炼机; 2. 550开炼机; 6. 250滤胶机; 2. 三辊压延机; 2. 压纹机; 1. 400开炼机; 2. 车床; 2. 提升机; 2. 开槽机; 1. 2; 总成生产线; 1条; 餐厅二层闲置车间. 3; 挤出调整部分; 冷喂料挤出机; 2; 南侧闲置车间. 包塑挤出机; 1. 挤出机; 3. 7、本项目新增主要原辅材料及能源消耗 本项目新增主要原辅材料及能源消耗一览表见表4。 表4本项目新增主要原辅材料及能源消耗一览表 名称; 消耗量; 备注. 橡胶; 600t/a; /. 炭黑; 420t/a; /. 二辛脂; 120t/a; /. 轻钙; 230t/a; /. 氧化锌; 1.5t/a; /. 粘合剂; 160t/a; /. 凡士林; 60t/a; /. 松香; 70t/a; /. 五金件; 10000套/a; /. 蒸汽; 12000m3/a; 依托市政供热系统. 水; 1188m3/a; 市政供水系统. 电; 2.5×106万kw·h/a; 依托市政供电系统. 8、本项目主要产品 本项目主要产品一览表见表5。 表5本项目主要产品一览表 名称; 产量; 备注. 橡胶条; 1370t/a; /. 软芯组装橡胶管; 10000套/a; /. 9、主要建筑 本项目主要建筑见表6。 表6本项目主要建筑一览表 名称; 长×宽×高; 建筑面积; 备注. 密炼中心（3层）; 45m×20m×10m; 2700m2; 新建. 总成车间; 115m×8m×4m; 920m2; 依托现有餐厅2层. 挤出车间; 115m×8m×8m; 920m2; 依托现有闲置厂房. 10、本项目营运期给排水情况 （1）给水 本项目不新增劳动定员，本项目不新增生活用水；本项目新增用水主要为循环冷却水补水。 循环冷却水补水包括两部分，一部分为炼胶生产线循环水补水，一部分为挤出机循环水补水；由于挤出机循环水补水在现有工程已核算，故本次评价不在核算挤出机循环水补水量。 根据建设单位提供的资料可知，本项目炼胶生产线新增新增循环水量为5m3/h。循环水损耗量按照循环量的3%计，则循环水损耗量为3.6m3/d（1188m3/a）。 本次炼胶生产线循环水与现有炼胶生产系循环水公用一个循环水池。 11、工作制度 本项目劳动定员由厂内调配，不新增劳动定员。年工作330天，每天3班，每班8小时。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、现有工程概况 河南汇龙液压科技股份有限公司位于漯河市经济技术开发区韶山路与东方红路交叉口东南，是一家生产橡胶管的企业。《河南汇龙液压科技股份有限公司年产900万米液压管材生产项目环境影响报告书》于2011年11月21日取得漯河市环境保护局的批复，批复文号：漯环监审【2011】21号（详见附件三）；并于2014年11月进行了竣工环境保护验收，验收文号：漯环监验字【2014】46号（详见附件四）。《河南汇龙液压科技股份有限公司编织机生产线技术改造项目环境影响报告表》于2019年7月3日取得漯河市环境保护局的批复，批复文号：漯开环监表【2019】23号（详见附件五）；并于2020年7月进行自主竣工环境保护验收（详见附件六）。 2、现有工程基本情况 现有工程基本情况见表7。 表7现有工程基本情况一览表 工程类别; 项目内容; 工程内容及规模. 主体工程; 硬芯车间; 1栋，1层，总建筑面积为6700m2. 软芯车间; 1栋，1层，总建筑面积为4884m2. 炼胶中心; 1栋，1层，总建筑面积为3000m2. 闲置厂房; 1栋，1层，建筑面积为1150m2. 辅助工程; 办公室; 1栋，2层，建筑面积为540m2. 工程部和餐厅; 1栋，2层，建筑面积为1610m2. 储运工程; 仓库; 1栋，1层，建筑面积为1200m2. 设备仓库; 1栋，1层，建筑面积为2240m2. 公用工程; 给水; 由市政管网提供. 排水; 污水经厂内化粪池收集后通过市政污水管网进入漯河市经济技术开发区污水处理厂. 供电; 市政供电系统. 环保工程; 废水; 污水经厂内化粪池收集后通过市政污水管网进入漯河市经济技术开发区污水处理厂. 废气; 配料废气采用集气罩收集，收集后的废气经袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放（1#排气筒）；炼胶废气、软芯车间硫化废气采用集气罩收集，收集后的废气经脱硫塔处理后进入催化燃烧设备处理后通过1根15m高排气筒（2#排气筒）排放；挤出废气经光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（3#排气筒）排放；硬芯车间硫化废气采用集气罩收集，收集后的废气经脱硫塔处理后进入催化燃烧设备处理后通过1根15m高排气筒（4#排气筒）排放；挤出废气经光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（5#排气筒）排放；食堂油烟经油烟净化设备处理后通过屋顶排气筒排放. 固废; 垃圾桶等固废处理设施. 噪声; 基础减振、合理布局、隔声措施. 2、现有工程主要设备 现有工程主要设备一览表见表8。 表8现有工程主要设备一览表 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 钢丝合股机; GHG-12B; 台; 2. 钢丝合股机; GHG-15B; 台; 1. 钢丝合股机; GHG-18B; 台; 1. 四线轴预成型机; 台; 1. 盘盘机; /; 台; 1. 韩国导线机; 15002; 台; 2. 张力调整机; 15004; 台; 1. 100锭双盘缠绕机; /; 台; 1. 行吊; 5吨; 台; 6. 行吊; 5吨; 台; 2. 包装打包机; /; 台; 1. 切割机（旧）; /; 台; 2. 切割机（新）; /; 台; 1. 试压机; WYC110-55-2; 台; 1. 试压卡具; /; 台; 2. 冷喂料挤出机; /; 台; 2. 牵引机; GFQY160-BS; 台; 1. 4盘缠绕机; GRG-180-4S; 台; 1. 36锭编织机; GBG-36; 台; 1. 36锭编织机; /; 台; 1. 48锭编织机; /; 台; 1. 解水布机; GBJ-11; 台; 1. 缠水布机; /; 台; 1. 三汇钢丝缠绕管冷冻机; SH-CDGF/6000/110; 台; 1. 烘干机; /; 台; 1. 脱芯机; /; 台; 1. 脱芯机; /; 台; 1. 硫化罐; GB-150; 台; 2. 硫化小车及轨道; /; 台; 2. 封管扎孔机; /; 台; 1. 缝纫机; /; 台; 1. 水布整理机; /; 台; 1. 缠解水布机; /; 台; 2. 脱芯机; /; 台; 1. 管胎矫正机; /; 台; 1. 韩国缠绕机; 15001; 台; 1. 切割机; /; 台; 1. 冷冻机; SH-CDGF8000/910; 台; 1. 切胶片机; /; 台; 2. 牵引机; GFQY160; 台; 1. 水循环真空泵; SK-3; 台; 2. 空压机; V-75-8; 台; 1. 干燥机; SC-100A; 台; 1. 储气罐; 3/0.8; 台; 1. 喷码机; /; 台; 2. 印字轮机; /; 台; 1. 印字轮机; /; 台; 1. 冷水机; /; 台; 1. 缠解水布机; /; 台; 1. 24锭缠绕机; /; 台; 1. 切割机; /; 台; 1. 单通道冷冻机; 12米; 台; 1. 合股机; HZ-12; 台; 1. 合股机; HZ-6; 台; 1. 合股机; HZ-6; 台; 1. 合股机; HZ-6; 台; 1. 合股机; HZ-6; 台; 1. 试压机; /; 台; 1. 立式打包机; /; 台; 1. 32锭缠绕机; /; 台; 1. 切割机; /; 台; 1. 剝管机; /; 台; 1. 倒线机; /; 台; 1. 液氮系统; /; 台; 1. 同步牵引机; /; 台; 1. 牵引机; /; 台; 2. 单通道冷冻机; 12米; 台; 1. 冲片机; /; 台; 1. 车床（大）; CW6163B; 台; 1. 三辊压延机; /; 台; 1. 16寸开炼机; /; 台; 2. 开放式炼胶机; XK-100; 台; 1. 下片机; /; 台; 1. 150过滤机（新）; XJL-150; 台; 1. 冷水机; /; 台; 2. 22寸开炼机; /; 台; 1. 22寸开炼机; /; 台; 1. 75升密炼机; /; 台; 1. 55升密炼机; XN-55/30; 台; 1. 空压机（老）; /; 台; 1. 切胶机; /; 台; 1. 三元旋振筛（小）; /; 台; 1. 三元旋振筛（大）; S49A-100-S; 台; 1. 振动筛; /; 台; 1. 大型除尘设备; /; 台; 1. 自制小吊车; /; 台; 1. 切割机; /; 台; 1. 150过滤机（新）; /; 台; 1. 新22寸开炼机; /; 台; 1. 胶片生产线; /; 台; 1. 新75升密炼机; /; 台; 1. 除尘系统; /; 台; 1. 三辊压延机; /; 台; 1. 销钉冷喂料挤出机; 120; 台; 1. 销钉冷喂料挤出机; 120; 台; 1. 温度循环控制机; HWMD-05-06; 台; 2. 冷水机组; ECB-508; 台; 1. 漩涡气泵; XGB-2200; 台; 2. 收卷架; /; 台; 4. 牵引机; PDQY63; 台; 2. 水环式真空泵; SK-3; 台; 2. 挤出机; SJ60X33B-BS; 台; 1. 挤出机; SJ75X33B-BS; 台; 1. 搅拌器; /; 台; 1. 牵引机; PDQY63-BS; 台; 4. 芯棒整形机; ZX-25; 台; 2. 红外线测径仪; LDM-50; 台; 2. 远程显示控制器; DDC-III; 台; 2. 收卷架; /; 台; 2. PP条挤出机; /; 台; 1. PP条牵引机; /; 台; 1. PP条收卷机; /; 台; 2. 凹凸式胶带打印机; ATDB-II; 台; 1. 收卷架; /; 台; 6. 放卷架; /; 台; 6. 剥管牵引机; /; 台; 1. 放卷架; /; 台; 2. 喷码机; /; 台; 1. 烘干机; /; 台; 1. 牵引机; GFQY160-BS; 台; 2. 红外线测径仪; LDM-50; 台; 1. 喷码机; 62.5N-70-P; 台; 1. 水环真空泵; SK-3; 台; 1. 冷水机组; /; 台; 1. 收卷架; /; 台; 2. 切胶机; /; 台; 1. 放卷架; /; 台; 2. 牵引机; PDQY63; 台; 1. 漩涡气泵; XGB-2200; 台; 2. 红外线测径仪; LDM-50; 台; 1. 远程显示控制器; DDC-III; 台; 1. 牵引机; PDQY63; 台; 1. 销钉冷喂料挤出机; 120; 台; 1. 销钉冷喂料挤出机; 120; 台; 1. 喷码机; /; 台; 1. 放卷架; /; 台; 4. 收卷架; /; 台; 4. 收卷架; /; 台; 1. 行吊; 2.87T; 台; 1. 硫化罐; GP-150; 台; 2. 硫化小车轨道; /; 台; 2. 放卷架; /; 台; 1. 扒塑机; SY-2; 台; 1. 粉碎机; /; 台; 1. 水布整理机; SBZL-142X110; 台; 1. 缝纫机; /; 台; 1. 水布整理机; /; 台; 1. 解水布机; /; 台; 4. 放卷架; /; 台; 8. 缠水布机; /; 台; 4. 收卷架; /; 台; 4. 切割机; /; 台; 1. 试压卡具; /; 台; 2. 试压机; 3DY1500/110; 台; 1. 试压机; /; 台; 1. 试压机; 3DY1500/900; 台; 2. 试压卡具; /; 台; 1. 试压卡具; /; 台; 1. 试压卡具; /; 台; 2. 包装盘盘机; /; 台; 1. 包装盘盘机; PJ-150; 台; 1. 包装盘盘机; PJ-400; 台; 1. 包装盘盘机; PJ-400; 台; 1. 卧式包装机; SY-11; 台; 1. 胶管检尺机; /; 台; 1. 包装机; /; 台; 1. 电子称; TGT-500; 台; 1. 计米装置; /; 台; 1. 切割机; /; 台; 1. 放卷架; /; 台; 1. 牵引机; /; 台; 1. 红外线测径仪; LDM-50; 台; 1. 远程显示控制器; DDC-III; 台; 1. 计米装置; /; 台; 1. 烘干机; /; 台; 1. 空气压缩机; 17021NB; 台; 1. 储气罐; 1000L; 台; 1. 合股机; /; 台; 1. 合股机; HZ-12; 台; 3. 合股机; HZ-12; 台; 2. 合股机; HZ-12; 台; 2. 合股机; HZ-18; 台; 1. 合股机; HGH-12B; 台; 1. 悬垂差测量仪; /; 台; 1. 棉线合股机; /; 台; 1. 棉线合股机; /; 台; 1. 双盘编织机; GBG-36; 台; 1. 单盘编织机; GBG-24; 台; 2. 单盘编织机; GBG-20; 台; 7. 单盘编织机; GBG-16; 台; 3. 双盘编织机; GBG-24; 台; 6. 双盘编织机; GBG-20; 台; 15. 双盘编织机; GBG-16; 台; 4. 棉线编织机; 24; 台; 1. 棉线编织机; 20; 台; 1. 双盘高速编织机; BZ2-16-2; 台; 1. 双盘高速编织机; BZ2-20-2; 台; 1. 双盘高速编织机; BZ2-20-2; 台; 1. 放卷架; /; 台; 51. 收卷架; 台; 13. 冷冻机; 台; 15. 高压胶管冷冻机; 台; 11. 胶管冷冻机; 台; 1. 造粒机; 台; 1. 粉碎机; FSJ-25; 台; 1. 粉碎机; /; 台; 1. 双盘高速编织机; BZ2-16-2; 台; 1. 双盘高速编织机; BZ2-20-2; 台; 2. 双盘高速编织机; BZ3-24-2; 台; 1. 单盘高速编织机; BZ3-24-1; 台; 1. 单盘高速编织机; BZ3-24-1; 台; 1. 双盘高速编织机; BZ3-24-2; 台; 1. 牵引机; /; 台; 1. 同步牵引机; /; 台; 1. 印字轮; /; 台; 1. 放卷架; /; 台; 6. 收卷架; /; 台; 6. 双盘高速编织机; BZ3-24-2; 台; 1. 高压胶管冷冻机; /; 台; 1. 双盘高速编织机; BZ3-36-2; 台; 1. 双盘高速编织机; BZ3-18-2; 台; 1. 双盘高速编织机; BZ3-24-2; 台; 1. 放卷架; /; 台; 1. 牵引机; /; 台; 3. 双盘高速编织机; BZ3-24-2; 台; 1. 双盘高速编织机; BZ3-24-2; 台; 1. 双盘高速编织机; BZ3-18-2; 台; 1. 双盘高速编织机; BZ3-18-2; 台; 1. 高压胶管冷冻机; /; 台; 1. 出芯子挤出机; /; 台; 1. 牵引机; GFQY160-BS; 台; 2. 收卷架; /; 台; 3. 放卷架; /; 台; 2. 恒压装置; /; 台; 1. 无塔供水; /; 台; 1. 变压器; S11-1000; 台; 2. 变压器; S11M-1000; 台; 2. 车床; CD6140A; 台; 1. 牛头刨床; B665; 台; 1. 钻铣床; 2X50F; 台; 1. 卧式升降台铣钻; X6036B; 台; 1. 行吊; 3T; 台; 1. 冷水机; /; 台; 1. 5、现有工程原辅材料及能源消耗 现有工程主要原辅材料消耗一览表见表9。 表9现有工程主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 钢丝; t/a; 336. 2; 橡胶; t/a; 400. 3; 碳黑; t/a; 30. 4; 二辛脂; t/a; 70. 5; 轻钙; t/a; 180. 6; 氧化钙; t/a; 1. 7; 防老剂4010NA; t/a; 3.5. 8; 防老剂RD; t/a; 4. 9; 硬脂酸水基; t/a; 0.05. 10; 白炭黑; t/a; 500. 11; CTP; t/a; 6. 12; 硫磺; t/a; 86. 13; DTDM; t/a; 40. 14; 粘合剂; t/a; 150. 15; 凡士林; t/a; 50. 16; 松香; t/a; 60. 17; 古马隆; t/a; 800. 18; 石蜡; t/a; 20. 19; 蒸汽; M3/a; 6000. 20; 水; m3/a; 24173. 21; 电; 万kw·h/a; 4840. - 现有工程生产工艺 现有工程生产工艺流程图见图1。 图1现有工程生产工艺及产污环节图 7、现有工程污染物产排放情况 （1）废水 现有工程废水主要为职工生活污水，职工生活污水经化粪池收集后通过市政污水管网进入漯河市经济技术开发区污水处理厂进行深度处理后排入黑河。 根据《河南汇龙液压科技股份有限公司编织机生产线技术改造项目验收监测报告》可知，验收监测期间（2019年10月27日~2019年10月29日）厂区总排口处废水水质为COD64.3~85.1mg/L、氨氮4.64~6.44mg/L、BOD520.8~28.0mg/L，SS56~69mg/L、动植物油2.68~3.10mg/L，厂区总排口处废水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB16297—1996）表4二级排放标准限值要求。 废水污染物总量指标为COD0.1445t/a、氮氧化物0.0072t/a，污水排放总量为0.4818m3/a。 （2）废气 现有工程废气主要为配料废气、炼胶废气、挤出废气（包括软芯车间挤出废气和硬芯车间挤出废气）、硫化废气（包括软芯车间硫化废气和硬芯车间硫化废气）和食堂油烟等。 1）配料废气 配料废气采用集气罩收集，收集后的废气经袋式除尘器收集后通过1根15m高排气筒排放。根据《河南汇龙液压科技股份有限公司编织机生产线技术改造项目验收监测报告》可知，验收监测期间（2020年3月20日），配料废气中颗粒物排放浓度为6.7mg/m3~7.3mg/m3，排放速率为0.015kg/h~0.017kg/h，颗粒物排放浓度可以满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 2）炼胶废气和软芯车间硫化废气 炼胶废气和软芯车间硫化废气采用集气罩收集，收集后的废气经脱硫塔+催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒排放。根据《河南汇龙液压科技股份有限公司例行检测报告》可知（检测时间2020年9月22日~2020年9月23日），炼胶废气和软芯车间硫化废气中颗粒物排放浓度为6.7mg/m3~7.3mg/m3，排放速率为0.015kg/h~0.017kg/h，颗粒物可以满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；炼胶废气和软芯车间硫化废气中硫化氢排放浓度为6.7mg/m3~7.3mg/m3，排放速率为0.015kg/h~0.017kg/h，硫化氢排放浓度可以满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；炼胶废气和软芯车间硫化废气中硫化氢排放浓度为0.017mg/m3~0.021mg/m3，排放速率为3.35×10-4kg/h~4.12×10-4kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 15m高排气筒时排放速率0.33kg/h要求；炼胶废气和软芯车间硫化废气中非甲烷总烃排放浓度为4.27mg/m3~4.72mg/m3，排放速率为0.0833kg/h~0.0871kg/h，非甲烷总烃可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物 非甲烷总烃排放限值有组织排放浓度10mg/m3和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%”的要求。 3）软芯车间挤出废气 软芯车间挤出废气采用集气罩收集，收集后的废气经光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。根据《河南汇龙液压科技股份有限公司编织机生产线技术改造项目验收监测报告》可知，验收监测期间（2020年3月20日），经处理后的软芯车间挤出废气非甲烷总烃排放浓度为4.22mg/m3~4.77mg/m3，排放速率为0.025kg/h~0.028kg/h，非甲烷总烃可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物 非甲烷总烃排放限值有组织排放浓度10mg/m3和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%”的要求。 4）硬芯车间挤出废气 软芯车间挤出废气采用集气罩收集，收集后的废气经光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。根据《河南汇龙液压科技股份有限公司编织机生产线技术改造项目验收监测报告》可知，验收监测期间（2020年3月20日），经处理后的硬芯车间挤出废气非甲烷总烃排放浓度为3.20mg/m3~6.27mg/m3，排放速率为0.027kg/h~0.052kg/h，非甲烷总烃可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物 非甲烷总烃排放限值有组织排放浓度10mg/m3和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%”的要求。 5）硬芯车间硫化废气 硬芯车间硫化废气采用集气罩收集，收集后的废气经脱硫塔+催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒排放。根据《河南汇龙液压科技股份有限公司例行检测报告》可知（检测时间2020年9月22日~2020年9月23日），硬芯车间硫化废气中硫化氢排放浓度为0.020mg/m3~0.022mg/m3，排放速率为1.69×10-4kg/h~2.04×10-4kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 15m高排气筒时排放速率0.33kg/h要求；硬芯车间硫化废气中非甲烷总烃排放浓度为4.81mg/m3~5.05mg/m3，排放速率为0.0406kg/h~0.0430kg/h，非甲烷总烃可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物 非甲烷总烃排放限值有组织排放浓度10mg/m3和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%”的要求。 6）食堂油烟 食堂油烟经静电式油烟净化器处理后通过专用烟道屋顶排放。根据《河南汇龙液压科技股份有限公司编织机生产线技术改造项目验收监测报告》可知，油烟排放浓度为0.4mg/m3、排放量为0.0011t/a。经处理后的食堂油烟可以满足“《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型油烟排放浓度1.5mg/m3、去除效率≥90%”要求。 - 无组织废气 根据《河南汇龙液压科技股份有限公司例行检测报告》可知（检测时间2020年9月22日~2020年9月23日），厂界外颗粒物浓度为0.287mg/m3~0.462mg/m3，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值 颗粒物1.0mg/m3的要求；厂界外为硫化氢未检出，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级 硫化氢0.06mg/m3的要求；各厂界非甲烷总烃浓度浓度为0.42mg/m3~0.73mg/m3，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值非甲烷总烃4.0mg/m3和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他企业非甲烷总烃排放建议值2.0mg/m3的要求。 - 噪声 现有工程噪声主要为设备运行噪声，根据验收监测报告可知，验收监测期间，该四厂界噪声检测值昼间约为48.1~58.5dB（A），夜间约为42.1~48.7dB（A），均可满足均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 （4）固体废物 现有工程固体废物主要为项目固体废物主要有生活垃圾、除尘器收集的粉尘、废机油、废活性炭、不合格产品、废UV灯管等。 生活垃圾收集后交环卫部门处置；除尘器收集的粉尘回用于生产；废机油、废机油、废活性炭、废UV灯管收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置；不合格产品收集后外卖。 表10现有工程主要污染物排放情况汇总表 项目; 污染因子; 排放量. 废水; 废水量; 4818m3/a. COD; 0.1445t/a. 氨氮; 0.0072t/a. 废气; 非甲烷总烃; 1.4609t/a. 颗粒物; 0.4393t/a. 硫化氢; 0.0061t/a. - 8、现有工程存在的问题 - 现有危废暂存间不符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；厂内常规监测不符合规范要求。 - 9、建议措施 - 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设1座10m2危废暂存间；按照排污许可要求进行常规监测。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、水文、地表水、气候、气象、动植物等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′～33°59′，东经113°27′～114°16′，总面积2617km2。漯河市区距省会郑州145km。 本项目位于漯河市经济技术开发区韶山路与东方红路交叉口东南，地理位置详见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为I、II、III三大工程地质区域，I类地区主要分布在铁东及澧河西区；II类地区分布在老城区；III类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4、水文 漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、地表水 项目所在地属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93%，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积大于1000km2的河道有沙河、颍河、澧河、塔河、吴功渠等五条，流域面积在100～1000km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候气象 漯河市地处中原腹地，属温带大陆气候，四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181-2359小时，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期的4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424小时；日平均达7-8小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4-27.7℃；1月份最冷，平均为0.5-0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月逐年上升，以后各月逐年下降。 全市累年平均降水量为749.7-845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少，夏秋降水多，并且雨量多集中在7、8两个月内。年平均降水变化率为22%，年最大一次降水量为725mm（舞阳县1975年8月3日），历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。 8、漯河经济技术产业集聚区发展规划（2016-2030年） 漯河经济技术产业集聚区位于漯河市东南部，2008年经省政府批准设立，规划面积为32.48km2，人口近10万人。近年来，该区按照“四集一转”发展要求，以项目为抓手，以招商引资和基础设施建设为重点，以创新体制机制为保障，着力招大引强，汇聚名企名牌，着力完善配套，提升功能，加快产业集聚，推进跨越发展，综合实力不断增强，多次在全省产业聚集区综合考评中位居前列。荣获全国首家“食品安全标准化示范园区”，被批准为“国家新型工业化产业示范基地”，被表彰为“全省十强产业集聚区”。《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案（2016-2020）环境影响报告书》 于2017年5月通过河南省环保厅组织的专家审查，省环保厅于2017年8月以“豫环 函［2017］240号”文出具审查意见。 漯河经济技术产业集聚区规划范围为：东起京珠高速-凤凰山路（经八路一线）、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线的城市总体规划范围区域，总规划面积为32.48km2。 1）产业定位和主导产业 产业定位：以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 主导产业：重点发展食品加工业并鼓励其它高新技术产业的发展。 2）规划空间结构 规划空间结构为“一心两廓、两主两次、多片区” 一心：公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 两廓：沿京港澳高速和漯阜铁路的两条主要绿化廊道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路两条主要发展轴线。 两次：沿燕山路和东方红路的两条次要发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业园等多个功能片区。 3）规划产业空间布局 产业发展布局分为中心商务区、城市综合服务区、生活配套区、食品产业园区、食品商贸区、现代物流园区、新型产业园区、能源与环境配套区、装备制造园区、新材料产业园区等类型功能区。 - 准入要求 - 漯河市经济技术产业集聚区负面清单见表11，环境准入条件详见表12。 表11漯河市经济技术产业集聚区负面清单 类别; 负面清单. 行业负面清单; 禁止类; 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要 求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区； 禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目； 根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻白酒类生产项目和含电镀工艺的项目； 根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业； 禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目； 禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区； 化学反应过程的食品添加剂行业； 禁止新建带有20t/h 以下燃煤锅炉项目入驻； 《禁止用地项目目录》（2012年本）中禁止项目； 列入国家产业政策“禁止类”的行业. 限制类; 国家产业政策中限制类项目. 工艺负面清单; 禁止类; 不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染 环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生 产工艺装备和产品； 禁止用地工艺项目； 冷链食品中禁止使用 CFC、HFC、HCFC； 涉及第一类废水污染物，没有可行污水处理工艺 或不能在车间排放口达标的废水处理工艺； 国家产业政策中禁止类项目. 限制类; 国家产业政策中限制类工艺. 产品负面清单; 禁止类; 产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）中 落后产品； 对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排 污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化 学药品制造、铅蓄电池制造等. 限制类; 国家产业政策中限制、淘汰类产品. 表12环境准入条件 类别; 项目准入条件. 产业政策; 鼓励类; 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区； 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设； 2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉（食品专用 米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产； 3、传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产、薯类变性淀粉、菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系 统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下； 4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽 300 吨及以上，吨料溶剂消耗 2 公 斤以下； 6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油 生产线； 7、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产 线、粮油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）. 禁止类; 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目； 2、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目； 3、禁止水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目入驻园区； 4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建 20t/h以 下燃煤锅炉项目； 5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目； 二、食品加工产业： 1、3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目； 2、白酒生产线； 3、酒精生产线； 4、5万吨/年及以下且采用等电离交工艺的味精生产线； 5、糖精等化学合成甜味剂生产线； 6、浓缩苹果汁生产线； 7、大豆压榨及浸出项目（黑龙江、吉林、内蒙古大豆主产区除外）； 8、东、中部地区单线日处理油菜籽、棉籽200吨及以下,花生100吨及以下 的油料加工项目； - 年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线； - 冷冻海水鱼糜生产线； 11、年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、 活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）； 12、超薄型（厚度低于0.025毫米）塑料购物袋生产； 13、以氯氟烃为制冷剂和发泡剂的冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷 藏、制冷设备生产线； 三、装备制造行业 1、2臂及以下凿岩台车制造项目; 2、装岩机（立爪装岩机除外）制造项目; 3、3 立方米及以下小矿车制造项目； 4、直径 2.5 米及以下绞车制造项目； 5、直径 3.5 米及以下矿井提升机制造项目； 6、40 平方米及以下筛分机制造项目； 7、直径 700 毫米及以下旋流器制造项目； 8、800 千瓦及以下采煤机制造项目； 9、低速汽车（三轮汽车、低速货车）（自2015年起执行与轻型卡车同等的 节能与排放标准）； 10、单缸柴油机制造项目； 11、配套单缸柴油机的皮带传动小四轮拖拉机，配套单缸柴油机的手扶拖拉 机，滑动齿轮换档、排放达不到要求的 50 马力以下轮式拖拉机； 12、C620、CA630普通车床； 13、C616、C618、C630、C640、C650普通车床（2015年）； 14、X920键槽铣床； 15、B665、B665A、B665-1牛头刨床； 16、D6165、D6185电火花成型机床； 17、D5540电脉冲机床； 18、J53-400、J53-630、J53-1000双盘摩擦压力机； 19、Q11-1.6×1600剪板机； 20、Q51汽车起重机； 四、新材料行业 产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）中禁止的新材料行业. 限制 类; 国家产业政策中限制类项目. 允许类; 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及 相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求： 1、生产规模和工艺技术先进性要求（见表中相关要求））； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水 平或具备国际先进水平； 2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求； 3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良效应； 2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平； 3、现有企业扩建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平. 污染物排放总量控制; 1、新建项目的大气和水污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量或城市污染负荷削减量中调剂； 2、入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进； 3、涉及重金属的有色金属深加工项目进驻必须满足国家及河南省重金属污染防治要求. 本项目位于漯河市经济技术开发区韶山路与东方红路交叉口东南，项目位于规划的工业用地；本项目不属于漯河市经济技术产业集聚区负面清单中禁止类和限制类项目；本项目属于《产业结构指导目录》（2019年本）中鼓励类“第十四项、第二十八条——大型风力发电密封件（使用寿命7年以上，工作温度-45℃～100℃）；核电站主泵机械密封（适用压力≥17兆帕，工作温度26.7℃～73.9℃）；盾构机主轴承密封（使用寿命5000小时）；轿车 动力总成系统以及传动系统旋转密封；石油钻井、测井设备密封（适用压力≥105 兆帕）；液压支架密封件；高PV值旋转动密封件；超大直径（≥2米）机械密封；航天用密封件（工作温度-54℃～275℃， 线速度≥150米/秒）；高压液压元件密封件（适用压力≥31.5兆帕）； 高精密液压铸件（流道尺寸精度≤0.25毫米，疲劳性能测试≥200万次）”，项目的建设符合漯河市经济技术产业集聚区环境准入条件。 综上可知，本项目符合漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市经济技术开发区韶山路与东方红路交叉口东南。项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 根据生态环境部发布的2019年漯河市环境空气例行监测数据，区域环境空气质量现状数据如下表所示。 表13区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 监测浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年均浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年均浓度; 95; 70; 135.7; 超标. PM2.5; 年均浓度; 60; 35; 171.4; 超标. CO; 第95百分位24小时均值浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30; 达标. O3; 第90百分位日最大8小时均值浓度; 181; 160; 113.1; 超标. 由表13可以看出，项目区域常规大气污染物SO2、NO2的年均浓度和CO的24小时均值浓度均可以满足《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准，但PM10、PM2.5的年均浓度和O3最大8小时均值浓度超过了《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区。 目前漯河市政府制定了《漯河市“十三五”生态环境保护规划（2016—2020年）》，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整能源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，预期到2020年，全市可吸入颗粒物年均浓度低于95微克/立方米，细颗粒物年均浓度低于58微克/立方米，全年优良天数达到238天以上，重污染天数下降30%以上；全市臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳浓度全部达标。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为黑河，根据《河南省水体功能区划》，黑河水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类。 评价引用漯河市环境中心站发布的《漯河市环境监测年检》（2019年度）黑河漯邓桥断面监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表14。 表14地表水环境质量现状及分析结果 监测点; 监测因子; 监测值; 标准值; 标准指数; 最大超标倍数. 黑河漯邓桥断面; COD; 19; 30; 0.63; 0. NH3-N; 0.74; 1.5; 0.49; 0. 由上表可知，黑河漯邓桥断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、地下水环境 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 本次评价引用《漯河市环境监测年鉴（环境质量篇）》（2019年度）中的漯河市地下水现状监测数据。地下水监测结果统计见表15。 表15地下水监测结果统计一览表 单位：mg/L（pH值除外） 监测因子; 监测值; 标准值; 标准指数; 超标倍数. pH; 7.52; 6.5~8.5; 0.35; 0. 总硬度; 148; 450; 0.33; 0. 溶解性总固体; 356; 1000; 0.36; 0. 硫酸盐; 34.9; 250; 0.14; 0. 氯化物; 34.4; 250; 0.14; 0. 铁; 0.013; 0.3; 0.04; 0. 锰; 0.006; 0.1; 0.06; 0. 铜; 0.006; 1.0; 0.01; 0. 锌; 0.003; 1.0; 0.00; 0. 铝; 0.03; 0.2; 0.15; 0. 挥发酚; 0.00005; 0.002; 0.03; 0. 阴离子表面活性剂; 0.025; 0.3; 0.08; 0. 耗氧量; 1.3; 3; 0.43; 0. 氨氮; 0.05; 0.5; 0.10; 0. 硫化物; 0.005; 0.02; 0.25; 0. 总大肠菌群数; 3; 3; 1.00; 0. 亚硝酸盐; 0.01; 1; 0.01; 0. 硝酸盐; 1.96; 20; 0.10; 0. 六价铬; 0.02; 0.05; 0.40; 0. 由上表可知，各监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。区域地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。四厂界的声环境现状值见表16。 表16项目区声环境质量现状监测一览表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 昼间标准值; 达标情况; 夜间; 夜间标准值; 达标情况. 东厂界; 53.5; 60; 达标; 47.3; 50; 达标. 南厂界; 48.1; 60; 达标; 42.1; 50; 达标. 西厂界; 58.5; 60; 达标; 48.7; 50; 达标. 北厂界; 52.5; 60; 达标; 47.5; 50; 达标. 由表16可知，区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表17。 表17本项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 大气环境; 河东王村; SW; 2317; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 邓店村; SW; 1495. 孙店村; SW; 1920. 靳庄; SW; 2265. 后乡村; SW; 1908. 高桥村; SW; 2278. 伊庄村; S; 2022. 花牛陈村; S; 2459. 徐庄村; SE; 2410. 方庄村; NE; 1875. 牛赵村; NE; 2159. 白坡村; NW; 1121. 地表水环境; 黑河; E; 809; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要标准要求. 环境 空气; GB3095-2012; 《环境空气质量标准》; 二级; SO21小时平均：500μg/m³，NO21小时平均：200μg/m³，PM1024小时平均：150μg/m³，PM2.524小时平均：75μg/m³，CO1小时平均10mg/m³，O31小时平均200μg/m³， TSP24小时平均300mg/m³. 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）; 附录D; 硫化氢1小时均值10mg/m³. 声环境; GB3096-2008; 《声环境质量标准》; 3类; 昼间65dB（A）、夜间55dB（A）. 地表水; GB3838-2002; 《地表水环境质量标准》; IV类; COD≤30mg/ L、NH3-N≤1.5mg/ L. 地下水; GB/T14848-2017; 《地下水质量标准》; III类; pH6.5～8.5、总硬度≤450mg/L、溶解性总固体≤1000mg/L、硫酸盐≤250mg/L、氯化物≤250mg/L、铁≤0.3mg/L、锰≤0.1mg/L、铜≤1.0mg/L、锌≤1.0mg/L、铝≤0.2mg/L、挥发酚≤0.002mg/L、阴离子表面活性剂≤0.3mg/L、耗氧量≤3mg/L、氨氮≤0.5mg/L、硫化物≤0.02mg/L、总大肠菌群数≤3mg/L、亚硝酸盐≤1mg/L、硝酸盐≤20mg/L、六价铬≤0.05mg/L. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素; 标准名称; 执行级别; 主要污染物浓度限值. 废气; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 表1; 二级 硫化氢厂界标准：0.06mg/m3. 表2; 15m高排气筒时，硫化氢排放速率0.33kg/h. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号; 附件1其他行业非甲烷总烃：有机废气排放口建议排放浓度：80 mg/m3，建议去除效率：70%；附件2其他行业工业企业边界非甲烷总烃排放建议值：2.0mg/m3. 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）; 表5新建企业大气污染物; 非甲烷总烃; 有组织排放限值10mg/m3. 颗粒物; 有组织排放限值12mg/m3. 表6现有和新建企业厂界无组织排放限值; 非甲烷总烃; 1.0mg/m3. 颗粒物; 4.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 3类; 昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | 废水污染物总量指标：本项目新增废水排放量为0。 废气污染物总量：根据核算本项目非甲烷总烃排放量为0.7006t/a，由于挤出部分废气未现有工程调整，故在核算总量时扣除此部分总量，根据核算挤出废气排放量为0.6462t/a。故本项目新增非甲烷总烃排放量为0.0544t/a 本项目新增总量指标由漯河市预支总量中进行倍量替代，倍量替代量为0.1088t/a。 |

建设项目工程分析

本项目的主要建设组成：新建一条橡胶生产线生产橡胶胶片；软芯车间内5台挤出机调整至南侧闲置厂房内；建设一条总成生产线。 1、橡胶生产线 炭黑、二丁酯、轻钙、氧化锌、凡士林 、 炭黑 二丁酯 轻钙 氧化锌 五金件 橡胶 炭黑 二丁酯 轻钙 氧化锌 五金件 配料 塑炼 噪声、固废、废气 噪声、固废、废气 混炼 噪声、固废、废气 过滤 固废 热炼胶片 噪声、固废、废气 成品 图2橡胶生产线生产工艺及产污环节图 工艺说明： - 配料：利用上辅机将橡胶、炭黑、二丁酯、轻钙、氧化锌、凡士林、等原料按照比例进行称量、混合，随后在上辅机内备用； - 塑炼：橡胶投入到开炼机内进行塑炼，通过加热使橡胶由强韧的高弹性状态转变为柔软的塑性状态的过程； - 混炼：利用密炼机将软化后的橡胶和称量后的炭黑、二丁酯、轻钙、氧化锌加入密炼机进行混炼，温度控制在60～80℃，通过将橡胶和辅助剂均匀的配合在一起，增加橡胶的可塑性，并使混炼胶符合后道工序工艺要求； - 过滤：混炼后的物料进入滤胶机进行过滤除去杂质； - 热压胶片：经过滤后的混炼胶进行热炼，温度控制在40℃，热炼后的橡胶进入三辊压延机、压纹机进行压片。 - 成品：压片后的胶片入库暂存； 2、总成生产线 软芯胶管、五金件 组装 噪声、固废 成品 图3总成生产线生产工艺及产污环节图 组装：利用总成设备将现有工程生产的软芯胶管和外购的五金件按照客户要求进行组合。 成品：组装后的成品入库暂存。 3、挤出调整部分 胶片 寄出 噪声、固废、废气 成品 图4挤出调整部分生产工艺及产污环节图 胶片进入挤出机，在胶管内芯上挤出内胶。内胶挤出机温度一般控制在60-100℃。为了使内胶挤出后能够快速的定型，需在内胶挤出机旁布设冷却水池，内胶挤出后迅速进入冷却水池进行冷却定型。

主要污染工序： 一、施工期污染工序 项目施工期为6个月，施工人员为30人。施工期主要环境污染为施工机械噪声、施工人员生活污水及生活垃圾、施工废水、施工场地扬尘、施工机械和汽车尾气、建筑垃圾等。 1、噪声 项目施工期噪声主要为施工时各种施工机械产生的噪声，其噪声值在75～85dB(A)之间。项目施工期主要噪声源及其声级值见表18。 表18施工期主要噪声源及其声级值 设备名称; 声级; 施工期声源性质; 发生机理. 推土机; 80～85dB（A）; 间歇性; 机械运转. 装载机; 80～85dB（A）; 间歇性; 机械运转. 振捣棒50mm; 80～85dB（A）; 间歇性; 机械运转. 升降机; 75～80dB（A）; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 吊车; 75～80dB（A）; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 运输车辆; 80～85dB（A）; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 2、废气 （1）施工机械及车辆燃油废气 运输建筑材料车辆及施工机械运行产生的废气，主要污染物是CO、NOx等，呈无组织排放形式。 （2）施工扬尘 施工扬尘主要是土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘。 3、废水污染源 施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。 施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段灌梁等环节产生的泥浆废水，产生量很少，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等悬浮物。施工废水产生量约为8m3/d。施工废水主要污染物为SS。 项目施工期施工人员约有30人，均不在厂区内食宿，施工人员生活用水量按40L/人.d 计，生活用水量为1.2m3/d，污水产生量水产生量按用水量的80％计，生活污水产生量约0.96m3/d。施工期生活污水主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。 4、固体废物 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾。 建筑垃圾主要包括各类废建筑材料，如废砖头、废水泥块、废钢条等，建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，根据同类工程调查，本项目建筑垃圾产生量约为12t。 施工人员生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人计算，该项目施工期间施工人员为30人左右，则生活垃圾产生量15kg/d，施工期时间为6个月，总产生量为2.7t。 二、营运期污染工序 - 1、废气 营运期废气主要为配料废气、炼胶废气和挤出废气。 - 配料废气 - 本项目生产工艺采用全自动生产设备进行生产，上辅机采用软控上辅机， 通过电脑配料进行自动配料，各种原料通过配料通道进入密炼机和开炼机。 - 该工序粉末状原料约1061.5t/a，根据美国环保局的AP-42手册中推荐的原料上料时排尘系数以及建设单位提供的技术资料，每1t料产生粉尘0.5kg，计算可得自动上料上辅机配料粉尘产生量为0.531t/a。配料工序每天运行时间为4h。 - （2）炼胶废气 - 橡胶在塑炼、混炼、开炼过程中会有炼胶废气产生。本项目炼胶工序温度为40~8℃，未达到橡胶分解温度（500℃），不会有苯乙烯、或丁二烯等单体废气产生。炼胶废气主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃和硫化氢。炼胶工序每天运行时间为20h。 - 根据《空气污染物排放系数汇编》（AP-42）中橡胶制品业的污染物产生系数可知，颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢产生系数分别为1.3×10-4t/t混炼胶、1.4×10-4t/t混炼胶、4.2×10-6t/t混炼胶；本项目橡胶片重量为1651.6t/a，故颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢产生量分别为0.2147t/a、0.2312t/a、0.0069t/a。 （3）挤出废气 由于本项目挤出机为现有工程挤出设备调整，故挤出废气参考现有工程挤出废气产生情况。现有软芯车间共有挤出机10台，本次搬迁5台，故评价根据现有工程有组织产生量进行核算本次挤出废气产生量。挤出废气主要污染因子为非甲烷总烃。根据核算可知，有组织挤出废气产生量为1.716t/a，无组织0.303t/a。 - 废水 本项目无新增生活污水和生产废水产生。 3、噪声 项目营运期间噪声主要为设备运行时产生的机械噪声，主要高噪声设备降噪前后的噪声源强见表19。 表19本项目主要高噪声设备源强表 名称; 数量; 声压级（dB（A））; 降噪措施; 降噪后源强（dB（A））. 车床; 2; 80; 低噪声设备、减振基础、布置在厂房内; 65. 提升机; 2; 75; 60. 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为不合格产品、过滤杂质、除尘器收集的粉尘、废活性炭、废催化剂和废UV灯管。 1）不合格产品和过滤杂质 根据建设单位提供的资料可知，不合格产品和过滤杂质产生量约为5.2t/a。 2）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘量约为0.4468t/a。 - 废活性炭 根据建设单位提供的资料，催化燃烧装置内的活性炭每年更换一次，更换量约为1t/a；活性炭吸附装置的活性炭半年更换一次，每次更换量为0.24t/次，总更换量为0.48t/a；故废活性炭产生量约为1.48t/a。 4）废UV灯管 本项目光氧催化装置含有5个UV灯管，每个UV灯管重量为2kg。UV灯管每年更换1次，故废UV灯管产生量为0.01t/a。废UV灯管在厂内危废暂存间暂存后，定期交有资质单位进行处置。 5）废催化剂 催化燃烧装置催化剂装载量为1t/a，参考企业现有工程运行状况可知，催化剂每年进行一次更换，故废催化剂产生量为1t/a。 光氧催化装置催化剂装载量为0.2t/a，企业现有工程运行状况可知，催化剂每年进行一次更换，故光氧催化装置废催化剂产生量为0.2t/a。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量 |  | 处理后排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 配料 | 粉尘 | 有组织 | 117mg/m3 | 0.45141t/a | 1.7mg/m3 | 0.0045t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.0797t/a | / | 0.0797t/a |
|  | 炼胶 | 颗粒物 | 有组织 | 4.61mg/m3 | 0.1825t/a | 4.61mg/m3 | 0.1825t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.0322t/a | / | 0.0322t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 5.9mg/m3 | 0.1965t/a | 0.59mg/m3 | 0.0197t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.0347t/a | / | 0.0347t/a |
|  |  | 硫化氢 | 有组织 | 0.18mg/m3 | 0.0059t/a | 0.09mg/m3 | 0.003t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a |
|  | 挤出 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 13.33mg/m3 | 1.716t/a | 8.67mg/m3 | 0.3432t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.303t/a | / | 0.303t/a |
| 水 污 染 物 | / | / |  | / | / | / |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 不合格产品、过滤杂质 |  | / | 5.2t/a | 0（收集后外卖） |  |
|  | 除尘器 | 除尘器收集的粉尘 |  | / | 0.0695t/a | 0（回用于生产） |  |
|  | 催化燃烧装置 | 废活性炭 |  | / | 1t/a | 0（收集后交有资质单位处置） |  |
|  | 活性炭吸附装置 |  |  | / | 0.48t/a | 0（收集后交有资质单位处置） |  |
|  | 光氧催化装置 | 废UV灯管 |  | / | 0.01t/a | 0（收集后交有资质单位处置） |  |
|  | 催化燃烧装置 | 废催化剂 |  | / | 1t/a | 0（收集后交有资质单位处置） |  |
|  | 光氧催化装置 |  |  | / | 0.2t/a | 0（收集后交有资质单位处置） |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，经采取选用低噪声设备、设备布设在厂内、设置减振基础等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目噪声对周围声环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、噪声 项目施工期噪声主要为施工时各种施工机械产生的噪声，其噪声值在75～85dB(A)之间。项目施工期主要噪声源及其声级值见表20。 表20施工期主要噪声源及其声级值 设备名称; 声级; 施工期声源性质; 发生机理. 推土机; 80～85dB（A）; 间歇性; 机械运转. 装载机; 80～85dB（A）; 间歇性; 机械运转. 振捣棒50mm; 80～85dB（A）; 间歇性; 机械运转. 升降机; 75～80dB（A）; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 吊车; 75～80dB（A）; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 运输车辆; 80～85dB（A）; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为挖掘机、推土机、装载机等。 为了进一步减小项目建设对周围环境的影响，本项目提出以下有效噪声防治措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置2.5m高围挡以减轻噪声对周围环境的影响，合理布置设备位置。 （2）施工单位采用先进的工艺，合理选用施工机械；使用商品混凝土代替现搅混凝土；车辆出入现场时应低速、禁鸣； （3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； （4）在项目施工过程，建设单位应与项目四周的居民通过协调会的形式协调好与周边居民的关系，减免施工污染纠纷的产生； （5）施工单位应在施工机械、路线和时间上合理安排，应尽量避免各主要施工机械集中在同一侧场界同时运行，并严格执行噪声污染防治措施。 （6）严格控制夜间（22：00～6：00）和昼间（12:00～14:00）午休时间的施工，以减少对周围环境的噪声影响。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7日持有关部门出具的确需连续施工证明向环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可施工。经批准夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向周围的单位和居民公告。公告内容应当包括：本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。 经采取上述措施之后，本项目施工期产生的噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，项目施工噪声对周边环境影响较小。 2、废气 （1）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械运行产生的废气，主要污染物是CO、NOx等，呈无组织排放形式。 （2）施工扬尘 1）堆场扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后， 临时露天堆放，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，扬尘量可按堆场 扬尘的经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s；W——尘粒的含水量，%。 起尘风速与尘粒和含水量有关，因此，减少露天堆放、保证一定的含水量以及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同尘粒粉尘的沉降速度见21。 表21不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.10; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.29. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 600; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.21; 2.414; 3.016; 3.418; 3.820; 4.22; 4.62. 由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。 在同类建筑施工期条件下，在不同的影响范围内，做洒水抑尘测算扬尘影响，结果见表22。 表22施工期场地洒水抑尘试验（扬尘小时平均浓度，单位：mg/Nm3） 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 由表22可知，洒水能有效的降低扬尘量；在实际施工的运作中，如果每天洒水4~5次，可以使得扬尘量减少大约70%，扬尘污染距离可以缩小到20~50m。 综上可知，经采取洒水抑尘、堆场铺设抑尘网等措施后，项目施工过程扬尘对其影响不大。 2）汽车行驶扬尘 本项目汽车行驶产生的扬尘主要为施工车辆车轮上附带的泥土掉落至路面产生的扬尘，根据有关资料分析，汽车行驶扬尘其产生量与路面含尘量、汽车车型、车速等有关，根据有关文献资料介绍，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下面经验公式计算。 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 试验一辆5t卡车，行驶过一段长度为1km的路面，计算得出各种情况下的扬尘 量，见表23。 表23不同车速和地面清洁度的汽车扬尘状况 单位：kg/辆·km 车速（km/h）; 道路表面粉尘量（kg/m2）. 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.085; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 25; 0.1416; 0.2832; 0.3228; 0.4006; 0.4736; 0.7964. 根据上表可知，在限值车速的情况下，汽车扬尘产生量会得到有效控制，评价建议，施工运输车辆车速不得超过10km/h。 对于施工中的扬尘可采取一些相应的防治措施，但无法根除扬尘的发生，故将会对周围环境产生一定的短暂影响。对此，应加强建设期的环保管理，尽量减少扬尘的产生。为尽可能减少建筑粉尘对建设项目周边地区的污染程度，应实施标准化施工。 为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染防治，本项目施工期应严格执行《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案等2个工作方案的通知》（漯政办【2018】33号）要求，做到达到“七个100%”标准，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、1万平方米以上工地100%安装监控设备。采取以下措施： ①在施工现场周围过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.4m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2m高围挡并做到坚固美观。同时施工过程中加强施工管理，工程结束前不得拆除围挡。 ②在施工场地安装喷淋设备，全天不间断洒水，若遇到4级及以上大风或发布空气质量预警时不得进行土方开挖、回填、转运等作业，干燥天气可适当增加洒水次数。另外，施工单位在进行土方施工时应采取湿法作业模式，一边喷淋降尘一边进行施工，达到不起尘土的要求。 ③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 ④对建筑垃圾应及时处理、清运，清运车辆必须使用有资质的建筑垃圾清运企业、以减少占地，防止扬尘污染；堆放场地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 ⑤严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 ⑥严格落实扬尘污染防治“七个100%”，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、1万平方米以上工地100%安装监控设备。 ⑦出现五级以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖回填、转运作业等。 综上可知，经采取相应的污染防治措施后，施工期废气对周围环境影响不大。 3、废水 施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工废水经临时沉淀池收集后用于施工场地内洒水降尘。 （2）施工人员生活污水 施工人员生活污水经厂区内现有化粪池收集后通过市政污水管网进入漯河经济技术产业集聚区污水处理厂。 综上可知，经采取相应的污染防治措施后，施工期废水对周围地表水环境影响较小。 4、固体废物影响 施工期固体废物主要位施工人员生活垃圾和建筑垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾定期清运至市环境卫生行政管理部门指定的消纳场地，不能及时清运的，应妥善堆置，并采取防风、防扬尘等防护措施，防止影响城市市容和环境卫生。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾采用垃圾箱收集后，交环卫部门处理。 综上可知，经采取相应的污染防治措施后，施工期固体废物对周边环境影响较小。 营运期环境影响分析 - 1、废气 营运期废气主要为配料粉尘、炼胶废气和挤出废气。 （1）废气排放情况 1）配料粉尘 配料粉尘采用集气罩（集气罩收集效率为85%）收集，收集后的粉尘经袋式除尘器（除尘效率99%，风量为2000m3/h）处理后通过1根15m高排气筒排放。经处理后的投料粉尘排放浓度为1.7mg/m3，排放量为0.0045t/a，排放速率为0.003kg/h；可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物 颗粒物有组织排放浓度12mg/m3的要求。 有组织投料粉尘排放量为0.0045t/a，无组织投料粉尘排放量为0.0797t/a。 2）炼胶废气 炼胶废气采用集气罩收集（集气罩收集效率为85%，总风量5000m3/h）收集，收集后的废气经催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒排放。 催化燃烧装置对污染物的去除效率分别为非甲烷总烃90%、硫化氢50%。 经处理后的炼胶废气中颗粒物排放浓度为4.61mg/m3、排放量为0.1825t/a、排放速率0.028kg/h，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值 颗粒物有组织排放浓度12mg/m3的要求；经处理后的炼胶废气中非甲烷总烃排放浓度为0.59mg/m3、排放量为0.0197t/a、排放速率0.003kg/h，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物 非甲烷总烃排放限值有组织排放浓度10mg/m3和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%”的要求；经处理后的炼胶废气中硫化氢排放浓度为0.09mg/m3、排放量为0.003t/a、排放速率0.0005kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 15m高排气筒时排放速率0.33kg/h的要求。 3）挤出废气 挤出废气采用集气罩收集（集气罩收集效率为85%）收集，收集后的废气经“光氧催化装置+活性炭吸附装置”（风量为5000m3/h）处理后通过1根15m高排气筒排放。“光氧催化装置+活性炭吸附装置”对非甲烷总烃去除效率80%。 经处理后的挤出废气中非甲烷总烃的排放浓度为8.67mg/m3、排放量为0.3432t/a、排放速率0.043kg/h，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物 非甲烷总烃排放限值有组织排放浓度10mg/m3和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%”的要求。 催化燃烧装置工作原理：催化燃烧是典型的气-固相催化反应，其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中，催化剂的作用是降低活化能，同时催化剂表面具有吸附作用，使反应 物分子富集于表面提高了反应速率，加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下，发生无焰燃烧，并氧化分解为CO2和H2O，同时放出大量热能。当有机废气的流量大、浓度低、温度低，采用催化燃烧需耗大量燃料时，可先采用吸附手段将有机废气吸附于吸附剂（活性炭）上进行浓缩，然后通过热空气吹扫，使有机废气脱附出来成为浓缩了的高浓度有机废气（可浓缩10倍以上），再进行催化燃烧。此时，不需要补充热源，就可维持正常运行。 对于有机废气催化燃烧工艺的选择主要取决于：燃烧过程的放热量，即废气中可燃物的种类和浓度；起燃温度，即有机组分的性质及催化剂活性；热回收率等。当回收热量超过预热所需热量时，可实现自身热平衡运转，无需外界补充热源。 催化燃烧装置主要由热交换器、燃烧室、催化反应器、热回收系统和净化烟气的排放烟囱等部分组成。 （2）评价等级判定 为了解本项目废气排放对环境的影响情况，评价采用估算模型AERSCREEN对其进行预测，评价标准见表24、估算模型参数见表25、预测参数见表26、27。 根据估算模式预测数据，项目Pmax计算结果见表24，《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判据见表25。 表24评价标准 评价因子; 评价时段; 标准值; 标准来源. 颗粒物; 1h平均浓度; 900µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 非甲烷总烃; 1h平均浓度; 2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》（244页）. 硫化氢; 1h平均浓度; 10µg/m3; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 表25估算模型参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 8320人. 最高环境温度; 43.2℃. 最低环境温度; -16℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km. 岸线方向. 表26无组织废气排放情况一览表 排放源; 污染因子; 排放量（t/a）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 炼胶车间; 颗粒物; 0.1119; 45; 20; 10. 非甲烷总烃; 0.0347. 硫化氢; 0.002. 挤出车间; 非甲烷总烃; 0.303; 115; 8; 8. 表27有组织废气排放情况一览表 排放源; 污染因子; 排放量（t/a）; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 风量（m3/h）. 备料粉尘排气筒; 颗粒物; 0.0045; 15; 0.1; 2000. 炼胶废气排气筒; 颗粒物; 0.1825; 15; 0.15; 5000. 非甲烷总烃; 0.0197. 硫化氢; 0.003. 挤出废气排气筒; 非甲烷总烃; 0.3432; 15; 0.15; 5000. 表28环境空气评价等级计算 污染源; 污染物; 最大地面浓度（µg/m³）; Pi（%）; 下风向浓度最高点对应的距离（m）; 确定等级. 无组织; 炼胶车间; 颗粒物; 19.89; 2.21; 25; 二级. 非甲烷总烃; 6.17; 0.31; 25; 三级. 硫化氢; 0.36; 3.6; 25; 二级. 挤出车间; 非甲烷总烃; 36.03; 1.80; 75; 二级. 有组织; 备料粉尘排气筒; 颗粒物; 2.8610; 0.319; 50; 三级. 炼胶废气排气筒; 颗粒物; 3.3583; 0.375; 75; 三级. 非甲烷总烃; 0.3627; 0.018; 75; 二级. 硫化氢; 0.0059; 0.059; 75; 三级. 挤出废气排气筒; 非甲烷总烃; 6.3154; 0.316; 75; 三级. 表29评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 由表28、表29可以看出，项目大气评价等级应为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。 （2）厂界浓度 各厂界预测值见表30。 表30各厂界预测值 单位：µg/m³ 方位; 颗粒物; 非甲烷总烃; 硫化氢. 预测值; 标准值; 预测值; 标准值; 预测值; 标准值. 东厂界; 8.86; 1000; 38.75; 2000; 0.16; 60. 南厂界; 10.63; 1000; 25.19; 2000; 0.19; 60. 西厂界; 9.66; 1000; 26.17; 2000; 0.17; 60. 北厂界; 6.19; 1000; 14.58; 2000; 0.11; 60. 根据预测结果可知，各厂界颗粒物浓度均可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值 颗粒物1.0mg/m3的要求；各厂界硫化氢浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级 硫化氢0.06mg/m3的要求；各厂界非甲烷总烃浓度均可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值非甲烷总烃4.0mg/m3和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他企业非甲烷总烃排放建议值2.0mg/m3的要求。 （3）大气环境防护距离 根据预测可知，厂界外无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。 （4）大气污染物排放汇总 根据工程分析，对本项目排放污染物进行核算，具体的核算排速率及污染物年排放量见下表。 表31污染源排放核算表 污染物; 排放类型; 核算年排放量（t/a）. 有组织; 颗粒物; 0.0367. 非甲烷总烃; 0.3629. 硫化氢; 0.003. 无组织; 颗粒物; 0.1119. 非甲烷总烃; 0.3377. 硫化氢; 0.002. 全厂合计; 颗粒物; 0.1486. 非甲烷总烃; 0.7006. 硫化氢; 0.005. （5）废气总量指标 废气污染物总量指标为VOCs0.7006t/a。 综上可知，经采取相应的防治措施后，营运期废气对周围环境空气影响不大。 2、废水 本项目无新增废水产生。故本次新增废水污染物总量指标为0。 综上所述，本项目运营期废水对周围环境影响不大。 3、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声，噪声源强约为75~80dB（A）。经采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等隔声降噪措施后，噪声源强约为60~65dB（A）。 本次评价采用声源衰减模式及多源叠加模式进行预测： ①点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） ②多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目厂界噪声预测结果见表32。 - 表32各厂界噪声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 昼间背景值; 夜间背景值; 昼间叠加值; 夜间叠加值; 昼间标准值; 夜间标准值. 东厂界; 36.1; 53.5; 47.3; 53.6; 47.6; 65; 55. 西厂界; 48.2; 58.5; 48.7; 58.9; 51.5; 65; 55. 南厂界; 43.7; 48.1; 42.1; 49.5; 46.0; 65; 55. 北厂界; 17.5; 52.5; 47.5; 52.5; 47.5; 65; 55. 由上表可知，通过将设备布置于厂房内，选用低噪声设备、减振基础等措施后，四厂界噪声叠加值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准。 综上可知，本项目噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为不合格产品、过滤杂质、除尘器收集的粉尘、废活性炭、废催化剂和废UV灯管。 （1）一般固体废物 1）不合格产品和过滤杂质 不合格产品和过滤杂质收集后外卖。 2）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘收集后回用于生产。 （2）危废废物 1）废活性炭 废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年版）规定的HW49中的900-039-49“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”。 2）UV灯管 废UV灯管属于《国家危险废物名录》（2021年版）规定的HW29中的900-23-29“生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥”。 3）废催化剂 废催化剂属于《国家危险废物名录》（2021年版）规定的HW50中的772-007-50“烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂”。 本项目危险废物汇总表见表33。 表33本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.48t/a; 活性炭吸附装置; 固态; 半年; T; 危废暂存间. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1t/a; 催化燃烧装置; 固态; 一年; T; 危废暂存间. 2; 废UV灯管; HW29; 900-23-29; 0.01t/a; 光氧催化装置; 固态; 一年; T; 危废暂存间. 3; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 1t/a; 催化燃烧装置; 固态; 一年; T; 危废暂存间. 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.2t/a; 光氧催化装置; 固态; 一年; T; 危废暂存间. ②处置措施 危险废物收集后在危废暂存间内暂存，定期交有资质单位处置。本项目贮存场所情况见表34。 表34本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 最大贮存量. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区东侧; 10m2; 密闭储存; 1.24t/a. 2; 危废暂存间; 废UV灯管; HW29; 900-23-29; 厂区东侧; 10m2; 密闭储存; 0.01t/a. 3; 危废暂存间; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 厂区东侧; 10m2; 密闭储存; 1.2t/a. ③危险废物的收集 项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： A、根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 B、制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 C、危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 D、危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ④危险废物的暂存要求 A、根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物储存间采取如下措施： a、危废储存库地面基础应采取防渗，地基采用3：7灰土垫层300mm厚，地面采用C30防渗砼200mm厚，面层用防渗砂浆抹面30mm厚，防渗系数能够达到10-10cm/s，暂存场所要达到防渗漏、防流失、防扬散、防雨淋的要求； b、危废储存库地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B、企业须健全危险废物相关管理制度 a、企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； b、企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； c、企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； d、规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 C、危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 a、必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； b、盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； c、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； d、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 D、危险废物的转运 项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： a、危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； b、项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 c、危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 d、危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境行政主管部门。 e、废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上所述，项目固体废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物不会产生二次污染，对周围环境的影响较小。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 5、环保投资核算 项目总投资4000万元。环保投资50万元，约占总投资的1.25%，具体环保投资见表35。 - 表35环保投资一览表 污染源; 污染防治措施; 环保设施; 环保投资（万元）. 项目; 污染物. 废气; 投料粉尘; 采取集气罩收集，收集后的废气经袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒; 2组集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒; 2. 炼胶废气; 采用集气罩收集，收集后的废气经催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒; 8组集气罩+1套催化燃烧装置+1根15m高排气筒; 42. 挤出废气; 采用集气罩收集，收集后的废气经“光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒; 5组集气罩+1套“光氧催化装置+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒排放; 3. 噪声; 设备运行; 选取低噪声设备、减振基础，设备布置在厂房内; 减振基础; 2. 固体废物; 废催化剂; 收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置; 10m2危废暂存间; 1. 废UV灯管; 收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置. 废活性炭; 收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置. 合计; /; /; 10. 6、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表36。 - 表36环保“三同时”验收内容一览表 污染源; 环保设施; 验收标准. 项目; 污染物. 废气; 投料粉尘; 2组集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）附件1、附件2. 炼胶废气; 8组集气罩+1套催化燃烧装置+1根15m高排气筒; 橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6. 挤出废气; 5组集气罩+1套“光氧催化装置+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒排放; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）附件1、附件2. 噪声; 设备运行; 减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 废催化剂; 10m2危废暂存间; 合理处置，不会造成二次污染. 废UV灯管. 废活性炭. 7、“三本帐”一览表 本项目扩建完成后，主要污染物“三本帐”一览表见表37。 - 表37主要污染物“三本帐”一览表 项目; 污染物; 现有工程 排放量（t/a）; 本项目新增排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 扩建后厂区总排放量（t/a）; 排放增减量（t/a）. 废水; 废水量; - 4818m3/a; - 0; - 0; - 4818m3/a; - 0. COD; - 0.1445; - 0; - 0; - 0.1445; - 0. 氨氮; - 0.0072; - 0; - 0; - 0.0072; - 0. 废气; 非甲烷总烃; - 1.4609; - 0.7006; - 0.6462; - 1.5153; - 0.0544. 颗粒物; 0.4393; 0.1486; - 0; 0.5879; 0.1486. 硫化氢; 0.0061; 0.005; - 0; 0.0111; 0.005.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 配料 | 配料粉尘 | 2组集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）附件1、附件2 |
|  | 塑炼、混炼、热炼 | 炼胶废气 | 8组集气罩+1套催化燃烧装置+1根15m高排气筒 | 橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6 |
|  | 挤出 | 挤出废气 | 5组集气罩+1套“光氧催化装置+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒排放 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）附件1、附件2 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 不合格产品、过滤杂质 | 收集后外卖 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 除尘器 | 除尘器收集的粉尘 | 回用于生产 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 催化燃烧装置 | 废活性炭 | 收集后交有资质单位处置 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 活性炭吸附装置 |  |  | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 光氧催化装置 | 废UV灯管 | 收集后交有资质单位处置 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 催化燃烧装置 | 废催化剂 | 收集后交有资质单位处置 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 光氧催化装置 |  |  | 合理处置，不会造成二次污染 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，经采取选用低噪声设备、设备布设在厂内、设置减振基础等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响不大。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、结论 1.1项目概况 河南汇龙液压科技股份有限公司绿色智能生产线改造项目位于漯河市经济技术开发区韶山路与东方红路交叉口东南，项目总投资4000万元。项目建成后，厂内的产品规模为橡胶条1370t/a、软芯组装橡胶管10000套/a。 1.2政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目；本项目已取得漯河经济技术产业集聚区管委会的备案，备案文号：漯河市经济技术开发区韶山路与东方红路交叉口东南；故项目的建设符合国家当前产业政策。 1.3选址可行性 根据漯河经济技术产业集聚区发展规划图（详见附图四）可知，本项目用地属于规划的工业用地；根据土地证（详见附件七）可知，项目用地属于工业用地；项目的建设符合相关土地和规划的要求。 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目选址是可行的。 - 1.4项目营运期污染物产排情况 - 废气 营运期废气主要为配料粉尘、炼胶废气和挤出废气。 （1）废气排放情况 1）配料粉尘 配料粉尘采用集气罩收集，收集后的粉尘经袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。经处理后的投料粉尘排放浓度为1.7mg/m3，排放量为0.0045t/a，排放速率为0.003kg/h；可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物 颗粒物有组织排放浓度12mg/m3的要求。 2）炼胶废气 炼胶废气采用集气罩收集收集，收集后的废气经催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒排放。经处理后的炼胶废气中颗粒物排放浓度为4.61mg/m3、排放量为0.1825t/a、排放速率0.028kg/h，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值 颗粒物有组织排放浓度12mg/m3的要求；经处理后的炼胶废气中非甲烷总烃排放浓度为0.59mg/m3、排放量为0.0197t/a、排放速率0.003kg/h，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物 非甲烷总烃排放限值有组织排放浓度10mg/m3和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%”的要求；经处理后的炼胶废气中硫化氢排放浓度为0.09mg/m3、排放量为0.003t/a、排放速率0.0005kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 15m高排气筒时排放速率0.33kg/h的要求。 3）挤出废气 挤出废气采用集气罩收集收集，收集后的废气经“光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放。 经处理后的挤出废气中非甲烷总烃的排放浓度为8.67mg/m3、排放量为0.3432t/a、排放速率0.043kg/h，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物 非甲烷总烃排放限值有组织排放浓度10mg/m3和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%”的要求。 4）厂界浓度 根据预测结果可知，各厂界颗粒物浓度均可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值 颗粒物1.0mg/m3的要求；各厂界硫化氢浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级 硫化氢0.06mg/m3的要求；各厂界非甲烷总烃浓度均可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值非甲烷总烃4.0mg/m3和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他企业非甲烷总烃排放建议值2.0mg/m3的要求。 5）废气总量指标 本项目新增废气总量指标为VOCs0.7006t/a。 综上可知，本项目废气对周边环境影响不大。 （2）噪声 经采取选取低噪声设备、设备布置在厂房内、设置减振基础等措施后，厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 综上可知，本项目噪声对周边环境影响不大。 （3）固体废物 本项目营运期固体废物主要为不合格产品、过滤杂质、除尘器收集的粉尘、废活性炭、废催化剂和废UV灯管。 （1）一般固体废物 1）不合格产品和过滤杂质 不合格产品和过滤杂质收集后外卖。 2）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘收集后回用于生产。 （2）危险废物 废活性炭、废催化剂和废UV灯管收集后交有资质单位处置。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 2、建议 （1）要严格操作管理，切实落实各项污染防治措施； （2）项目投产后，应确保治理设施运转正常，确保各污染物实现达标排放，以防止排放污染物对当地环境产生不利影响； （3）加强车间工人的劳动安全保护，切实维护工作人员的身心健康。 （4）严格遵守“三同时”要求，生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。 综上所述，绿色智能生产线改造项目符合相关土地政策的要求，项目的建设符合产业政策的要求。在严格落实评价提出的各项污染物防治措施后，污染物可以做到达标排放，对周围环境影响不大。从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的。 注释 一、本报告应附以下附图、附件 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境概况图 附图三 项目平面布置图 附图四 漯河经济技术产业集聚区发展规划图 附图五 现场照片 附件一 委托书 附件二 备案证明 附件三 河南汇龙液压科技股份有限公司年产900万米液压管材生产项目环评批复 附件四 河南汇龙液压科技股份有限公司年产900万米液压管材生产项目验收监测报告 附件五 河南汇龙液压科技股份有限公司编织机生产线技术改造项目环评批复 附件六 河南汇龙液压科技股份有限公司编织机生产线技术改造项目自主竣工环境保护验收意见 附件七 土地证 附件八 营业执照 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。