建设项目环境影响报告表

- （送审版）

项  目  名  称：   年产10000吨烘焙食品项目（一期）

建设单位（盖章）：      漯河马鲜森食品有限公司

编制日期：2021年2月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

项目基本情况

| 项目名称 | 年产10000吨烘焙食品项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 漯河马鲜森食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 乔志刚 |  |  |  | 联系人 | 乔志刚 |  |  |
| 通讯地址 | 漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）东方红路01号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13931183810 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）东方红路01号 （中心坐标：东经114°6′21.79″、北纬33°31′51.35″） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 漯河经济技术产业集聚区管理委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2020-411171-14-03-088764 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | C1439其他方便食品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 23875.6 |  |  | 绿化面积（平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 30000 | 环保投资 （万元） |  | 24 |  | 占总投资 比例（%） | 0.08 |  |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产 日期 |  | 2022年1月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 漯河马鲜森食品有限公司拟投资30000万元在漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）东方红路01号建设“年产10000吨烘焙食品项目（一期）”。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）规定，本项目属于“十一、食品制造业14”中的“21、糖果、 巧克力及蜜饯制造142；方便食品制造 143；罐头食品造145——除单纯分装外的”,应编制环境影响报告表；故本项目应编制环境影响报告表。受漯河马鲜森食品有限公司委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘。在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1本项目主要技术经济指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备 注. 1; 总投资; 万元; 30000; 企业自筹. 2; 环保投资; 万元; 24; 占总投资的0.08%. 3; 占地面积; m2; 23875.6; 厂区总占地面积. 4; 劳动定员; 人; 160; 由厂内现有人员调配. 5; 年工作日; 天; 300; 每天1班，每班工作8小时. 3、政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目属于“鼓励类27、营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产；粮油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）综合利用关键技术开发应用”；本项目已取得漯河经济技术产业集聚区管委会的备案，备案文号：2020-411171-14-03-088764；故项目的建设符合国家当前产业政策。 4、选址可行性分析 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）东方红路01号，项目东侧为玉山路；西侧为空地；南侧为东方红路；北侧为空地。项目地理位置图见附图一，项目周围环境概况图见附图二。 根据漯河经济技术产业集聚区发展规划图（详见附图四）可知，本项目用地属于规划的工业用地；根据国有建设用地出让合同（详见附件3）可知，项目用地属于建设用地；项目的建设符合相关土地和规划的要求。 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目选址是可行的。 5、项目组成 本项目组成及主要建设内容一览表见表2。 表2本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座三层生产车间（其中一层为仓库、二层为生产区、三层为综办公区）; 新建. 公用工程; 给水; 依托市政供水系统; /. 排水; 经污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯河经济技术产业集聚区进行深度处理; 新建. 用电; 依托市政供电系统; /. 供热; 依托市政供热系统; /. 环保工程; 废气治理; 馍片生产线：烘烤油烟经油烟净化装置处理后通过15m高排气筒排放，天然气燃烧废气收集后通过15m高排气筒排放； 1号面包生产线：烘烤油烟经油烟净化装置处理后通过15m高排气筒排放，天然气燃烧废气收集后通过15m高排气筒排放 2号面包生产线：烘烤油烟经油烟净化装置处理后通过15m高排气筒排放，天然气燃烧废气收集后通过15m高排气筒排放; 新建. 废水治理; 废水经污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯河经济技术产业集聚区污水处理厂进行深度处理; 新建. 固废治理; 不合格产品收集后交环卫部门处理；废包装材料收集后外卖; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置基础减振; 新建. 6、主要设备 本项目主要设备情况见表3。 表3主要设备一览表 生产线; 设备名称; 数量（台/套）; 型号; 位置. 馍片生产线; 和面机; 3; HWH150-Ⅲ; 生产车间二层北侧. 400型加长输送机; 1; WZS-400. 面块提升机; 1; MT. 横向输送机; 1; HS. 纵向输送机; 2; ZS. 全自动连续压面机; 2; QZD-IV. 全自动输送机; 2; ZDS-V. 多功能刀切方形馒头机; 2; DMT90-Ш. 醒蒸一体生产线一条; 1; --. 插盖脱盖脱模自动生产线一条; 1; --. 冷却塔一座; 1; LLS479/900. 切片机2台; 2; QP. 大馍片摆片机; 2; YJ-1000. 隧道烤炉; 2; 1000型. 喷油机; 2; PY1000. 撒粉机; 2; SF682. 理饼机; 2; LB. 枕式包装机; 6; ZW320ET. 1号面包生产线; 和面机; 3; ASP-200N; 生产车间二层中部. 和面机; 1; JD. 举缸机; 1; ASP-200BL. 开酥机; 6; HM630E-ZD. 成型机; 3; YJ-1510M. 分割机; 3; YJ-STB35B. 排盘机; 3; YJ-860A. 醒发室; 2; 100平方米. 隧道烤炉; 1; FY-LB. 脱模机; 1; FY-XFTM-600. 杀菌冷却塔; 1; LLS475/900. 枕式包装机; 5; ZW320ET. 2号面包生产线; 和面机; 3; ASP-200N; 生产车间二层南侧. 和面机; 1; JD. 举缸机; 1; ASP-200BL. 开酥机; 6; HM630E-ZD. 成型机; 3; YJ-1510M. 分割机; 3; YJ-STB35B. 排盘机; 3; YJ-860A. 醒发室; 2; 100平方米. 热风旋转炉; 5; RMX32C. 脱模机; 1; FY-XFTM-600. 超声波刀; 2; HT. 吐司切片机; 2; XYD-KD1-1. 吐司下片机; 2; XYD-XL. 吐司夹心机; 2; XYD-C3. 枕式包装机; 5; ZW320ET. 面包套袋机; 3; XYD-TD. 7、本项目主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗一览表见表4、能源消耗见表5。 表4本项目主要原辅材料消耗一览表 产品名称; 原料名称; 单位; 消耗量; 备注. 面包; 小麦粉; t/a; 2115; /. 食用盐; t/a; 18.7; /. 鸡蛋; t/a; 242.5; /. 白砂糖; t/a; 392; /. 酥油; t/a; 135.4; /. 鲜酵母; t/a; 159.6; /. 包装袋; t/a; 140.9; /. 馍片; 小麦粉; t/a; 4675; /. 食用盐; t/a; 3.8; /. 鸡蛋; t/a; 206; /. 白砂糖; t/a; 316; /. 鲜酵母; t/a; 95; /. 色拉油; t/a; 10.6; /. 包装袋; t/a; 156; /. 其他; 制冷剂R501; t/a; 0.4; /. 臭氧; t/a; 0.1; /. 酒精; t/a; 0.1; /. 表5本项目能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 水; m3/a; 4420; 依托市政供水系统. 2; 电; kw·h/a; 7.03×105; 依托市政供电系统. 3; 蒸汽; m3/a; 80.84万; 依托市政供热系统. 4; 天然气; m3/a; 54万（面包冷加工天然气用量为9万、面包热加工天然气用量9万、馍片加工天然气用量36万）; 依托市政供气系统. 8、本项目主要产品 本项目主要产品一览表见表6。 表6本项目主要产品一览表 名称; 产量; 备注. 馍片; 6000t/a; /. 面包; 4000t/a; /. 9、主要建筑 本项目主要建筑见表7。 表7本项目主要建筑一览表 名称; 长×宽×高; 建筑面积; 备注. 生产车间; 200.02m×50.52m×15.3m; 20859.5m2; 其中一层、二层建筑面积分别为10105m2、10105m2；三层建筑面积为629.5m2. 10、本项目营运期给排水情况 （1）给水 本项目用水量18.4m3/d（5520m3/a），项目用水依托市政供水系统。 本项目用水主要为生产用水、职工生活用水和循环冷却水补水。本项目设备、车间地面清洗采用抹布擦洗（抹布浸沾酒精）的方式进行清洗，故本项目不产生设备、车间清洗用水。 1）职工生活用水 本项目劳动定员160人，均不在厂区食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），办公人员用水量以40L/d·人计，则本项目职工生活用水量为6.4m3/d（1920m3/a）。 2）生产用水 生产用水包括面包和面用水和馍片和面用水 ①面包和面用水 面包和面过程中需要加水，加水量为0.18m3/t产品，故面包和面用水量为2.4m3/d（720m3/a）。 ②馍片和面用水 馍片和面过程中需要加水，加水量为0.24m3/t产品，故面包和面用水量为4.8m3/d（14400m3/a）。 3）循环冷却水补水 根据建设单位提供的资料可知，本项目冷却塔循环水量为20m3/h。循环水损耗量按照循环量的3%计（其中蒸发损耗2.9%、定期排水0.1%），则循环水损耗量为4.8m3/d（1440m3/a）。 新鲜水 （2）排水 本项目废水总量为6.56m3/d（1968m3/a）。 1）职工生活污水 - 职工生活污水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水的产生量为5.12m3/d（1536m3/a）。 2）循环冷却水定期排水 循环冷却水定期排水量为1.44m3/d（432m3/a）。 职工生活污水和循环冷却水定期排水经厂内污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理后排放。 1.28 6.4 5.12 5.12 生活用水 生活污水 3.36 定期排水 4.8 1.44 污水处理站 1.44 循环冷却水 新鲜水 160 6.56 18.48 2.4 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂 2.4 面包和面用水 4.8 4.8 馍片和面用水 图1水平衡图 单位：m3/d 11、蒸汽 本项目蒸汽总用量为20.84m3/a。蒸汽依托市政供热系统。 12、工作制度 本项目劳动定员160人。年工作300天，每天1班，每天工作8小时。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、水文、地表水、气候、气象、动植物等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′～33°59′，东经113°27′～114°16′，总面积2617km2。漯河市区距省会郑州145km。 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）东方红路01号，地理位置详见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为I、II、III三大工程地质区域，I类地区主要分布在铁东及澧河西区；II类地区分布在老城区；III类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4、水文 漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、地表水 项目所在地属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93%，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积大于1000km2的河道有沙河、颍河、澧河、塔河、吴功渠等五条，流域面积在100～1000km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候气象 漯河市地处中原腹地，属温带大陆气候，四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181-2359小时，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期的4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424小时；日平均达7-8小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4-27.7℃；1月份最冷，平均为0.5-0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月逐年上升，以后各月逐年下降。 全市累年平均降水量为749.7-845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少，夏秋降水多，并且雨量多集中在7、8两个月内。年平均降水变化率为22%，年最大一次降水量为725mm（舞阳县1975年8月3日），历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。 8、漯河经济技术产业集聚区发展规划（2016-2030年） 漯河经济技术产业集聚区位于漯河市东南部，2008年经省政府批准设立，规划面积为32.48km2，人口近10万人。近年来，该区按照“四集一转”发展要求，以项目为抓手，以招商引资和基础设施建设为重点，以创新体制机制为保障，着力招大引强，汇聚名企名牌，着力完善配套，提升功能，加快产业集聚，推进跨越发展，综合实力不断增强，多次在全省产业聚集区综合考评中位居前列。荣获全国首家“食品安全标准化示范园区”，被批准为“国家新型工业化产业示范基地”，被表彰为“全省十强产业集聚区”。《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案（2016-2020）环境影响报告书》 于2017年5月通过河南省环保厅组织的专家审查，省环保厅于2017年8月以“豫环函［2017］240号”文出具审查意见。 漯河经济技术产业集聚区规划范围为：东起京珠高速-凤凰山路（经八路一线）、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线的城市总体规划范围区域，总规划面积为32.48km2。 1）产业定位和主导产业 产业定位：以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 主导产业：重点发展食品加工业并鼓励其它高新技术产业的发展。 2）规划空间结构 规划空间结构为“一心两廓、两主两次、多片区” 一心：公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 两廓：沿京港澳高速和漯阜铁路的两条主要绿化廊道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路两条主要发展轴线。 两次：沿燕山路和东方红路的两条次要发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业园等多个功能片区。 3）规划产业空间布局 产业发展布局分为中心商务区、城市综合服务区、生活配套区、食品产业园区、食品商贸区、现代物流园区、新型产业园区、能源与环境配套区、装备制造园区、新材料产业园区等类型功能区。 - 准入要求 - 漯河市经济技术产业集聚区负面清单见表8，环境准入条件详见表9。 表8漯河市经济技术产业集聚区负面清单 类别; 负面清单. 行业负面清单; 禁止类; 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要 求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区； 禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目； 根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻白酒类生产项目和含电镀工艺的项目； 根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业； 禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目； 禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区； 化学反应过程的食品添加剂行业； 禁止新建带有20t/h 以下燃煤锅炉项目入驻； 《禁止用地项目目录》（2012年本）中禁止项目； 列入国家产业政策“禁止类”的行业. 限制类; 国家产业政策中限制类项目. 工艺负面清单; 禁止类; 不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染 环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生 产工艺装备和产品； 禁止用地工艺项目； 冷链食品中禁止使用 CFC、HFC、HCFC； 涉及第一类废水污染物，没有可行污水处理工艺 或不能在车间排放口达标的废水处理工艺； 国家产业政策中禁止类项目. 限制类; 国家产业政策中限制类工艺. 产品负面清单; 禁止类; 产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）中 落后产品； 对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排 污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化 学药品制造、铅蓄电池制造等. 限制类; 国家产业政策中限制、淘汰类产品. 表9环境准入条件 类别; 项目准入条件. 产业政策; 鼓励类; 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区； 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设； 2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉（食品专用 米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产； 3、传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产、薯类变性淀粉、菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系 统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下； 4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽 300 吨及以上，吨料溶剂消耗 2 公 斤以下； 6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油 生产线； 7、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产 线、粮油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）. 禁止类; 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目； 2、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目； 3、禁止水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目入驻园区； 4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建 20t/h以 下燃煤锅炉项目； 5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目； 二、食品加工产业： 1、3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目； 2、白酒生产线； 3、酒精生产线； 4、5万吨/年及以下且采用等电离交工艺的味精生产线； 5、糖精等化学合成甜味剂生产线； 6、浓缩苹果汁生产线； 7、大豆压榨及浸出项目（黑龙江、吉林、内蒙古大豆主产区除外）； 8、东、中部地区单线日处理油菜籽、棉籽200吨及以下,花生100吨及以下 的油料加工项目； - 年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线； - 冷冻海水鱼糜生产线； 11、年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、 活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）； 12、超薄型（厚度低于0.025毫米）塑料购物袋生产； 13、以氯氟烃为制冷剂和发泡剂的冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷 藏、制冷设备生产线； 三、装备制造行业 1、2臂及以下凿岩台车制造项目; 2、装岩机（立爪装岩机除外）制造项目; 3、3 立方米及以下小矿车制造项目； 4、直径 2.5 米及以下绞车制造项目； 5、直径 3.5 米及以下矿井提升机制造项目； 6、40 平方米及以下筛分机制造项目； 7、直径 700 毫米及以下旋流器制造项目； 8、800 千瓦及以下采煤机制造项目； 9、低速汽车（三轮汽车、低速货车）（自2015年起执行与轻型卡车同等的 节能与排放标准）； 10、单缸柴油机制造项目； 11、配套单缸柴油机的皮带传动小四轮拖拉机，配套单缸柴油机的手扶拖拉 机，滑动齿轮换档、排放达不到要求的 50 马力以下轮式拖拉机； 12、C620、CA630普通车床； 13、C616、C618、C630、C640、C650普通车床（2015年）； 14、X920键槽铣床； 15、B665、B665A、B665-1牛头刨床； 16、D6165、D6185电火花成型机床； 17、D5540电脉冲机床； 18、J53-400、J53-630、J53-1000双盘摩擦压力机； 19、Q11-1.6×1600剪板机； 20、Q51汽车起重机； 四、新材料行业 产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）中禁止的新材料行业. 限制 类; 国家产业政策中限制类项目. 允许类; 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及 相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求： 1、生产规模和工艺技术先进性要求（见表中相关要求））； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水 平或具备国际先进水平； 2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求； 3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良效应； 2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平； 3、现有企业扩建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平. 污染物排放总量控制; 1、新建项目的大气和水污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量或城市污染负荷削减量中调剂； 2、入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进； 3、涉及重金属的有色金属深加工项目进驻必须满足国家及河南省重金属污染防治要求. 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）东方红路01号，项目位于规划的工业用地；本项目属于食品加工业，项目的建设符合漯河市漯河经济技术产业集聚区主导产业；本项目不属于漯河市经济技术产业集聚区负面清单中禁止类和限制类项目；本项目属于食品加工业，项目的建设符合漯河市经济技术产业集聚区环境准入条件。 综上可知，本项目符合漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案。 9、漯河经济技术产业集聚区污水处理厂基本情况 本项目位于漯河经济技术开发区内，项目废水经处理后进入漯河经济技术产业集聚区污水处理厂处理后入黑河。根据现场调查及参考《漯河经济技术产业集聚区污水处理厂工程项目报告表》（漯环监表〔2012〕11号）和《漯河经济技术开发区污水处理厂二期及污水管网工程报告表》（漯开环监表〔2017〕4号），漯河经济技术开发区污水处理厂位于漯河市经济技术开发区内，漯河市沙南污水处理厂以南，华电漯河发电有限公司北侧，黑河西岸。一期工程收水范围：北至漯阜铁路，南至规划南路、西至金山路，东至规划东环路，二期工程新增收水范围为一是漯阜铁路以北、中山路以东、人民路以南、东山南路以西的区域，二是漯阜铁路以南、黑河以东、东山路以西区域。一期设计处理规模为3万m3/d（已运行），二期设计规模3万m3/d，目前二期工程正在建设，根据《关于印发漯河市流域水污染防治攻坚5个实施方案的通知》（漯河市人民政府办公室 漯政办［2017］2号）相关要求，二期工程在2018年底投入运营，二期工程建成后总规模达到6万m3/d。漯河经济开发区排水管网图及本项目所在位置图见附图5所示。 一期占地38326m2，折合57.5亩，采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，主要污水处理工艺见图2，一期工程设计进出水指标见表7。 二期占地40000m2，折合60亩，采用的污水处理处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化+A2O+三级处理+消毒”处理工艺。二期工程设计进出水指标见表10，主要污水处理工艺见图2、图3。 表10漯河经济技术产业集聚区污水处理厂一期、二期工程进出水设计指标 污染物; 一期工程; 二期工程. 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度（mg/L）; 去除率（%）; 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度（mg/L）; 去除率（%）. COD; ≤500; ≤50; ≥90; ≤500; ≤40; ≥92. BOD5; ≤220; ≤10; ≥95.5; ≤220; ≤10; ≥95.5. SS; ≤320; ≤10; ≥96.9; ≤320; ≤10; ≥96.9. NH3-N; ≤35; ≤5; ≥85.7; ≤30; ≤2.0; ≥93.3. TN; ≤50; ≤15; ≥70; ≤40; ≤15; ≥62.5. TP; ≤4; ≤0.4; ≥88.9; ≤11; ≤0.4; ≥96.4. 根据《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市流域水污染防治攻坚战5个实施方案的通知》（漯政办[2017]2号）中漯河市“十三五”水质目标的要求，2019年、2020年黑河断面水质管控要求为：COD30mg/L、氨氮1.5mg/L。 曝气沉砂池 细格栅 进水泵房 粗格栅 原污水 高效浅层砂滤池 二沉池 加药 A2/O生化池 污泥 污泥回流 二氧化氯消毒 污泥浓缩脱水一体机 污泥泵房 污泥外运 出 水 图2漯河经济技术产业集聚区污水处理厂一期工程工艺流程图 图3漯河经济技术产业集聚区污水处理厂二期工艺流程图

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）东方红路01号。项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 根据生态环境部发布的2019年漯河市环境空气例行监测数据，区域环境空气质量现状数据如下表所示。 表11区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 监测浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年均浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年均浓度; 95; 70; 135.7; 超标. PM2.5; 年均浓度; 60; 35; 171.4; 超标. CO; 第95百分位24小时均值浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30; 达标. O3; 第90百分位日最大8小时均值浓度; 181; 160; 113.1; 超标. 由表13可以看出，项目区域常规大气污染物SO2、NO2的年均浓度和CO的24小时均值浓度均可以满足《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准，但PM10、PM2.5的年均浓度和O3最大8小时均值浓度超过了《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区。 目前漯河市政府制定了《漯河市“十三五”生态环境保护规划（2016—2020年）》，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整能源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，预期到2020年，全市可吸入颗粒物年均浓度低于95微克/立方米，细颗粒物年均浓度低于58微克/立方米，全年优良天数达到238天以上，重污染天数下降30%以上；全市臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳浓度全部达标。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为黑河，根据《河南省水体功能区划》，黑河水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类。 评价引用漯河市环境中心站发布的《漯河市环境监测年检》（2019年度）黑河漯邓桥断面监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表12。 表12地表水环境质量现状及分析结果 监测点; 监测因子; 监测值; 标准值; 标准指数; 最大超标倍数. 黑河漯邓桥断面; COD; 19; 30; 0.63; 0. NH3-N; 0.74; 1.5; 0.49; 0. 由上表可知，黑河漯邓桥断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、地下水环境 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 本次评价引用《漯河市环境监测年鉴（环境质量篇）》（2019年度）中的漯河市地下水现状监测数据。地下水监测结果统计见表13。 表13地下水监测结果统计一览表 单位：mg/L（pH值除外） 监测因子; 监测值; 标准值; 标准指数; 超标倍数. pH; 7.52; 6.5~8.5; 0.35; 0. 总硬度; 148; 450; 0.33; 0. 溶解性总固体; 356; 1000; 0.36; 0. 硫酸盐; 34.9; 250; 0.14; 0. 氯化物; 34.4; 250; 0.14; 0. 铁; 0.013; 0.3; 0.04; 0. 锰; 0.006; 0.1; 0.06; 0. 铜; 0.006; 1.0; 0.01; 0. 锌; 0.003; 1.0; 0.00; 0. 铝; 0.03; 0.2; 0.15; 0. 挥发酚; 0.00005; 0.002; 0.03; 0. 阴离子表面活性剂; 0.025; 0.3; 0.08; 0. 耗氧量; 1.3; 3; 0.43; 0. 氨氮; 0.05; 0.5; 0.10; 0. 硫化物; 0.005; 0.02; 0.25; 0. 总大肠菌群数; 3; 3; 1.00; 0. 亚硝酸盐; 0.01; 1; 0.01; 0. 硝酸盐; 1.96; 20; 0.10; 0. 六价铬; 0.02; 0.05; 0.40; 0. 由上表可知，各监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。区域地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域应属3类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。四厂界的声环境现状值见表14。 表14项目区声环境质量现状监测一览表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 昼间标准值; 达标情况; 夜间; 夜间标准值; 达标情况. 东厂界; 53.5; 65; 达标; 47.3; 55; 达标. 南厂界; 48.1; 65; 达标; 42.1; 55; 达标. 西厂界; 58.5; 65; 达标; 48.7; 55; 达标. 北厂界; 52.5; 65; 达标; 47.5; 55; 达标. 由表11可知，区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表15。 表15本项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 大气环境; 方庄村; E; 498; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 韩庄村; SE; 1007. 徐庄村; SE; 1349. 邓襄镇区; SE; 1863. 王庄村; SE; 2202. 白坡村; NW; 1586. 席郭村; N; 2449. 吕仓村; N; 1853. 谢庄村; NE; 1820. 黄头村; NE; 2071. 牛赵村; NE; 1079. 地表水环境; 黑河; W; 206; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要标准要求. 环境 空气; GB3095-2012; 《环境空气质量标准》; 二级; SO21小时平均：500μg/m³，NO21小时平均：200μg/m³，PM1024小时平均：150μg/m³，PM2.524小时平均：75μg/m³，CO1小时平均10mg/m³，O31小时平均200μg/m³，TSP24小时平均300mg/m³. 声环境; GB3096-2008; 《声环境质量标准》; 3类; 昼间65dB（A）、夜间55dB（A）. 地表水; GB3838-2002; 《地表水环境质量标准》; IV类; COD≤30mg/ L、NH3-N≤1.5mg/ L. 地下水; GB/T14848-2017; 《地下水质量标准》; III类; pH6.5～8.5、总硬度≤450mg/L、溶解性总固体≤1000mg/L、硫酸盐≤250mg/L、氯化物≤250mg/L、铁≤0.3mg/L、锰≤0.1mg/L、铜≤1.0mg/L、锌≤1.0mg/L、铝≤0.2mg/L、挥发酚≤0.002mg/L、阴离子表面活性剂≤0.3mg/L、耗氧量≤3mg/L、氨氮≤0.5mg/L、硫化物≤0.02mg/L、总大肠菌群数≤3mg/L、亚硝酸盐≤1mg/L、硝酸盐≤20mg/L、六价铬≤0.05mg/L. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素; 标准名称; 执行级别; 主要污染物浓度限值. 废气; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）; 表1常规大气污染物排放浓度限值; 颗粒物 排放浓度30mg/m3. 二氧化硫 排放浓度200mg/m3. 氮氧化物 排放浓度300mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2二级; 颗粒物 周界外周界外浓度最高点1.0mg/m3. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 表1; 小型 排放浓度1.5mg/m3、去除效率≥90%. 废水; 《污水综合排放标准》（GB16297—1996）; 表4二级; COD≤150mg/ L、BOD5≤30mg/ L、SS≤150mg/ L、氨氮≤25mg/ L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 3类; 昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | 废水污染物总量：本项目废水经厂内污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯河市经济技术开发区污水处理厂处理后排放，污水总排放量为1968m3/a，污染物排放总量为COD0.059t/a、氨氮0.003t/a。 废气污染物总量：各生产线天然气燃烧废气通过配套的15m高排气筒排放，根据核算，本项目废气总量指标为NOx0.9504t/a、SO20.0972t/a。 |

建设项目工程分析

本项目的建设有2条面包生产线和1条馍片生产线。 - 1号面包生产线 原料 配料 配料 和面 噪声、固废 压面 成型 醒发 蒸汽 醒发 烘烤 废气、固废 冷却 冷却 包装 固废 成品入库 图4 1号面包生产线工艺流程及产污环节图 配料：按照配比，将各种原料进行称量。 和面：将计量称重后的辅料和面粉倒入和面机内，并加入适量的水。倒料的过程中和面机保持负压。和面倒料时长约为2h/d。 压面：将和好的面团人工放入开酥机，按照面包要求进行加馅或者不加馅，经过开酥机进行面胚成型；面胚成型是人工将压面之后的面胚放入成型机上自动成型，经卷轮将面皮卷成条状，最后经切割机自动切割成生产所需规格面胚。 醒发：成型好的面胚用推车运送至醒发室内进行醒发，设定温度为40℃，时间为2小时，醒发完后用推车运至烘烤室。醒发使用市政供热系统提供的蒸汽。 烘烤：将醒发完的面胚运送至隧道炉（隧道炉内的燃烧机燃烧天然气间接加热）内，在150℃温度下烘烤20min。烘烤时长约为3h/d。 冷却：将烘烤后的半产品运至杀菌冷却塔（在不生产时需用臭氧保持冷却区的无菌环境）进行冷却，时间为2h。 包装：将冷却至常温的半成品送至包装区进行包装。 入库：将包装好的产品入库。 - 2号面包生产线 原料 配料 配料 和面 噪声、固废 压面 成型 醒发 蒸汽 醒发 烘烤 废气、固废 冷却 冷却 冷加工 包装 固废 成品入库 图5 2号面包生产线工艺流程及产污环节图 配料：按照配比，将各种原料进行称量。 和面：将计量称重后的辅料和面粉倒入和面机内，并加入适量的水。倒料的过程中和面机保持负压。和面倒料时长约为2h/d。 压面：将和好的面团人工放入开酥机，按照面包要求进行加馅或者不加馅，经过开酥机进行面胚成型；面胚成型是人工将压面之后的面胚放入成型机上自动成型，经卷轮将面皮卷成条状，最后经切割机自动切割成生产所需规格面胚。 醒发：成型好的面胚用推车运送至醒发室内进行醒发，设定温度为40℃，时间为2小时，醒发完后用推车运至烘烤室。醒发使用市政供热系统提供的蒸汽。 烘烤：将醒发完的面胚运送至旋转炉（炉内的燃烧机燃烧天然气间接加热）内，在150℃温度下烘烤20min。烘烤时长约为3h/d。 冷却：将烘烤后的半产品运至杀菌冷却塔（在不生产时需用臭氧保持冷却区的无菌环境）进行冷却，时间为2h。 冷加工：将冷却后的半成品产品按照产品要求进行切片、夹心或夹馅。 包装：将冷却至常温的半成品送至包装区进行包装。 入库：将包装好的产品入库。 - 馍片生产线 原料 配料 配料 和面 噪声、固废 压面 成型 醒发、蒸制 蒸汽 冷却 冷却 切片 烤制 废气 喷油、烘干 废气、固废 撒粉 固废 包装 成品 图6 馍片生产线工艺流程及产污环节图 配料：按照配比，将各种原料进行称量。 和面：将计量称重后的辅料和面粉倒入和面机内，并加入适量的水。倒料的过程中和面机保持负压。和面倒料时长约为2h/d。 压面：将和好的面团人工放入开酥机，按照面包要求进行加馅或者不加馅，经过开酥机进行面胚成型；面胚成型是人工将压面之后的面胚放入成型机上自动成型，经卷轮将面皮卷成条状，最后经切割机自动切割成生产所需规格面胚。 醒发、蒸制：成型好的面胚人工放入托盘内送至醒蒸一体生产线内进行醒发蒸制，醒蒸一体生产线前端为醒发区，后端为蒸制区。醒发设定温度为40℃， 时间为2小时，醒发完后由醒蒸一体生产线内部运送带运送至蒸制区蒸熟。醒发、蒸制醒发使用市政供热系统提供的蒸汽。 冷却：将半产品运至杀菌冷却塔（在不生产时需用臭氧保持冷却区的无菌环境）进行冷却，时间为2h。 切片：将冷却后的半成品产品按照产品要求进行切片。 烘烤：将切片后的半成品运送至隧道烤炉（炉内的燃烧机燃烧天然气间接加热）内，在150℃温度下烘烤20min。烘烤时长约为2h/d。 喷油、烘干：随后将色拉油喷涂在半成品上，随后进入隧道烤炉进行烘干运送至旋转炉（炉内的燃烧机燃烧天然气间接加热内，在150℃温度下烘烤20min。烘干时长约为2h/d。 撒粉：将调味料均匀的加入馍片上。 包装：将半成品送入包装区进行包装 成品：包装后的成品入库暂存。

主要污染工序： 一、施工期污染工序 项目施工期为6个月，施工人员为60人。施工期主要环境污染为施工机械噪声、施工人员生活污水及生活垃圾、施工废水、施工场地扬尘、施工机械和汽车尾气、建筑垃圾等。 1、噪声 项目施工期噪声主要为施工时各种施工机械产生的噪声，其噪声值在75～85dB(A)之间。项目施工期主要噪声源及其声级值见表16。 表16施工期主要噪声源及其声级值 设备名称; 声级; 施工期声源性质; 发生机理. 推土机; 80～85dB（A）; 间歇性; 机械运转. 装载机; 80～85dB（A）; 间歇性; 机械运转. 振捣棒50mm; 80～85dB（A）; 间歇性; 机械运转. 升降机; 75～80dB（A）; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 吊车; 75～80dB（A）; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 运输车辆; 80～85dB（A）; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 2、废气 （1）施工机械及车辆燃油废气 运输建筑材料车辆及施工机械运行产生的废气，主要污染物是CO、NOx等，呈无组织排放形式。 （2）施工扬尘 施工扬尘主要是土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘。 3、废水污染源 施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。 施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段灌梁等环节产生的泥浆废水，产生量很少，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等悬浮物。施工废水产生量约为8m3/d。施工废水主要污染物为SS。 项目施工期施工人员约有60人，均不在厂区内食宿，施工人员生活用水量按40L/人.d 计，生活用水量为2.4m3/d，污水产生量水产生量按用水量的80％计，生活污水产生量约1.92m3/d。施工期生活污水主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。 4、固体废物 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾。 建筑垃圾主要包括各类废建筑材料，如废砖头、废水泥块、废钢条等，建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，根据同类工程调查，本项目建筑垃圾产生量约为52t。 施工人员生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人计算，该项目施工期间施工人员为60人左右，则生活垃圾产生量30kg/d，施工期时间为6个月，总产生量为5.4t。 二、营运期污染工序 - 1、废气 营运期废气主要为1号面包生产线废气（天然气燃烧废气、烘烤油烟、和面粉尘）；2号面包生产线废气（天然气燃烧废气、烘烤油烟、和面粉尘）；馍片生产线废气（天然气燃烧废气、烘烤油烟、和面粉尘）。 - （1）1号面包生产线废气 - 1）天然气燃烧废气 根据建设单位提供的资料可知，1号面包生产线天然气用量为9万m3/a。参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中油、气燃料的污染物排放因子可知，每燃烧1000立方米天然气排放烟气10500m3、烟尘0.14kg，SO20.18kg，NOx1.76kg、烟气量为；故本项目天然气热风炉燃烧废气各污染物产生量分别为烟气量9.45×105m3/a、NOx0.1584t/a、SO20.0162t/a、烟尘0.0126t/a。 - 2）烘烤油烟 - 烘烤过程中会有部分油烟产生，参照《社会区域类环境影响评价》 中居民炊事油烟产生系数进行调整，烘烤油烟产生量按0.6kg/t油计，1号面包生产线使用酥油共67.7t，故油烟产生量为0.0406t/a。 - 3）和面粉尘 - 和面工序投料过程中会有部分粉尘产生。粉尘产生系数为0.15kg/t物料，本项目1号面包生产线小麦粉使用量为1057.5t/a。故和面粉尘产生量为0.159t/a。 - （2）2号面包生产线废气 - 1）天然气燃烧废气 根据建设单位提供的资料可知，2号面包生产线天然气用量为9万m3/a。参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中油、气燃料的污染物排放因子可知，每燃烧1000立方米天然气排放烟气10500m3、烟尘0.14kg，SO20.18kg，NOx1.76kg；故本项目天然气热风炉燃烧废气各污染物产生量分别为烟气量9.45×105m3/a、NOx0.1584t/a、SO20.0162t/a、烟尘0.0126t/a。 - 2）烘烤油烟 - 烘烤过程中会有部分油烟产生，参照《社会区域类环境影响评价》 中居民炊事油烟产生系数进行调整，烘烤油烟产生量按0.6kg/t油计，2号面包生产线使用酥油共67.7t，故油烟产生量为0.0406t/a。 - 3）和面粉尘 - 和面工序投料过程中会有部分粉尘产生。粉尘产生系数为0.15kg/t物料，本项目2号面包生产线小麦粉使用量为1057.5t/a。故和面粉尘产生量为0.159t/a。 - （3）馍片生产线 - 1）天然气燃烧废气 根据建设单位提供的资料可知，馍片生产线天然气用量为36万m3/a。参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中油、气燃料的污染物排放因子可知，每燃烧1000立方米天然气排放烟气10500m3、烟尘0.14kg，SO20.18kg，NOx1.76kg；故本项目天然气热风炉燃烧废气各污染物产生量分别为烟气量3.78×106m3/a、NOx0.6336t/a、SO20.0648t/a、烟尘0.0504t/a。 - 2）烘烤油烟 - 烘烤过程中会有部分油烟产生，参照《社会区域类环境影响评价》 中居民炊事油烟产生系数进行调整，烘烤油烟产生量按0.6kg/t油计，馍片生产线使用色拉油共10.6t/a，故油烟产生量为0.0064t/a。 - 3）和面粉尘 - 和面工序投料过程中会有部分粉尘产生。粉尘产生系数为0.15kg/t物料，本项目馍片生产线小麦粉使用量为4675t/a。故和面粉尘产生量为0.7013t/a。 - 废水 本项目废水主要为职工生活污水和循环冷却水定期排水，本项目废水总量为6.56m3/d（1968m3/a）。 1）职工生活污水 根据前述分析可知，职工生活污水的产生量为5.12m3/d（1536m3/a）。污染物产生浓度为COD300mg/L、BOD5160mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L；污染物产生量为COD0.4608t/a、BOD50.2458t/a、SS0.2765t/a、氨氮0.0384t/a。 2）循环冷却水定期排水 循环冷却水定期排水量为1.44m3/d（432m3/a）。污染物产生浓度为COD20mg/L、BOD510mg/L、SS10mg/L、氨氮5mg/L；污染物产生量为COD0.0086t/a、BOD50.0043t/a、SS0.00432t/a、氨氮0.0022t/a。 3、噪声 项目营运期间噪声主要为设备运行时产生的机械噪声，主要高噪声设备降噪前后的噪声源强见表17。 表17本项目主要高噪声设备源强表 名称; 数量; 声压级（dB（A））; 降噪措施; 降噪后源强（dB（A））. 和面积; 6; 75; 低噪声设备、减振基础、布置在厂房内; 60. 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为不合格产品、边角料、废包装材料和职工生活垃圾。 （1）不合格产品 不合格产品主要包括不合格面胚和不合格半成品，不合格产品产生量约为产品总量的0.01%，本项目产品总量约为10000t/a，故不合产品产生量约为1t/a。 （2）边角料 边角料主要包括鸡蛋壳、撒粉料渣等。 1）鸡蛋壳 一个鸡蛋壳的重量约为鸡蛋总重量的12%，本项目鸡蛋总用量为448.5t/a，故鸡蛋壳产生量约为53.82t/a。 2）撒粉料渣 撒粉过程中会有部分调料未附着在产品上，根据建设单位提供的资料可知，撒粉料渣产生量约为0.1t/a。 （3）废包装材料 废包装材料主要包括废原料包装、废产品包装。 1）废原料包装 废原料包装主要为废小麦粉袋、废调料袋、废油桶（色拉油桶、酥油桶）等。其中废小麦粉袋产生量33t/a、废调料袋产生量约为1.2t/a。废油桶产生量约为4.5t/a。 2）废产品包装 废产品包装主要为包装过程中损坏的或不合格的包装材料，废产品包装产生量约为1.56t/a。 （4）职工生活垃圾 本项目劳动定员160人，每人生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则职工生活垃圾产生量为80kg/d，即24t/a。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量 |  | 处理后排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1号面包生产线 | 和面 | 粉尘 | 无组织 | / | 0.159t/a | / | 0.0318t/a |
|  |  | 天然气燃烧 | 颗粒物 | 有组织 | 13.3mg/m3 | 0.0126t/a | 13.3mg/m3 | 0.0126t/a |
|  |  |  | 二氧化硫 | 有组织 | 17.1mg/m3 | 0.0162t/a | 17.1mg/m3 | 0.0162t/a |
|  |  |  | 氮氧化物 | 有组织 | 167.6mg/m3 | 0.1584t/a | 167.6mg/m3 | 0.1584t/a |
|  |  | 烘烤 | 油烟 | 有组织 | 22.2mg/m3 | 0.0406t/a | 22.2mg/m3 | 0.0406t/a |
|  | 2号面包生产线 | 和面 | 粉尘 | 无组织 | / | 0.159t/a | / | 0.0318t/a |
|  |  | 天然气燃烧 | 颗粒物 | 有组织 | 13.3mg/m3 | 0.0126t/a | 13.3mg/m3 | 0.0126t/a |
|  |  |  | 二氧化硫 | 有组织 | 17.1mg/m3 | 0.0162t/a | 17.1mg/m3 | 0.0162t/a |
|  |  |  | 氮氧化物 | 有组织 | 167.6mg/m3 | 0.1584t/a | 167.6mg/m3 | 0.1584t/a |
|  |  | 烘烤 | 油烟 | 有组织 | 22.2mg/m3 | 0.0406t/a | 22.2mg/m3 | 0.0406t/a |
|  | 馍片生产线 | 和面 | 粉尘 | 无组织 | / | 0.7013t/a | / | 0.1403t/a |
|  |  | 天然气燃烧 | 颗粒物 | 有组织 | 13.3mg/m3 | 0.0504t/a | 13.3mg/m3 | 0.0504t/a |
|  |  |  | 二氧化硫 | 有组织 | 17.1mg/m3 | 0.0648t/a | 17.1mg/m3 | 0.0648t/a |
|  |  |  | 氮氧化物 | 有组织 | 167.6mg/m3 | 0.6336t/a | 167.6mg/m3 | 0.6336t/a |
|  |  | 烘烤 | 油烟 | 有组织 | 22.2mg/m3 | 0.0064t/a | 0.27mg/m3 | 0.0003t/a |
| 水 污 染 物 | 废水（职工生活污水、循环冷却水定期排水） |  | COD |  | 242.2mg/L | 0.4766t/a | 72.66mg/L | 0.1430t/a |
|  |  |  | BOD5 |  | 127.1mg/L | 0.2501t/a | 25.42mg/L | 0.0500t/a |
|  |  |  | SS |  | 142.7mg/L | 0.2808t/a | 14.27mg/L | 0.0281t/a |
|  |  |  | 氨氮 |  | 20.6mg/L | 0.0406t/a | 6.18mg/L | 0.0122t/a |
| 固 体 废 物 | 不合格产品 |  | 不合格产品 |  | / | 1/a | 0（收集后外卖） |  |
|  | 边角料 |  | 鸡蛋壳 |  | / | 0.0695t/a | 0（收集后外卖） |  |
|  |  |  | 撒粉料渣 |  | / | 1t/a | 0（收集后外卖） |  |
|  | 原料包装 |  | 废小麦粉袋 |  | / | 33t/a | 0（收集后交原厂家回收） |  |
|  |  |  | 废调料袋 |  |  | 1.2t/a | 0（收集后外卖） |  |
|  |  |  | 废油桶 |  |  | 4.5t/a | 0（收集后交原厂家回收） |  |
|  | 产品包装 |  | 废产品包装 |  | / | 1.56t/a | 0（收集后交外卖） |  |
|  | 职工生活 |  | 职工生活垃圾 |  | / | 24t/a | 0（收集后交环卫部门处理） |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，经采取选用低噪声设备、设备布设在厂内、设置减振基础等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目噪声对周围声环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、噪声 项目施工期噪声主要为施工时各种施工机械产生的噪声，其噪声值在75～85dB(A)之间。项目施工期主要噪声源及其声级值见表18。 表18施工期主要噪声源及其声级值 设备名称; 声级; 施工期声源性质; 发生机理. 推土机; 80～85dB（A）; 间歇性; 机械运转. 装载机; 80～85dB（A）; 间歇性; 机械运转. 振捣棒50mm; 80～85dB（A）; 间歇性; 机械运转. 升降机; 75～80dB（A）; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 吊车; 75～80dB（A）; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 运输车辆; 80～85dB（A）; 间歇性; 机械运转/物理碰撞. 施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为挖掘机、推土机、装载机等。 为了进一步减小项目建设对周围环境的影响，本项目提出以下有效噪声防治措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置2.5m高围挡以减轻噪声对周围环境的影响，合理布置设备位置。 （2）施工单位采用先进的工艺，合理选用施工机械；使用商品混凝土代替现搅混凝土；车辆出入现场时应低速、禁鸣； （3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； （4）在项目施工过程，建设单位应与项目四周的居民通过协调会的形式协调好与周边居民的关系，减免施工污染纠纷的产生； （5）施工单位应在施工机械、路线和时间上合理安排，应尽量避免各主要施工机械集中在同一侧场界同时运行，并严格执行噪声污染防治措施。 （6）严格控制夜间（22：00～6：00）和昼间（12:00～14:00）午休时间的施工，以减少对周围环境的噪声影响。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7日持有关部门出具的确需连续施工证明向环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可施工。经批准夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向周围的单位和居民公告。公告内容应当包括：本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。 经采取上述措施之后，本项目施工期产生的噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，项目施工噪声对周边环境影响较小。 2、废气 （1）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械运行产生的废气，主要污染物是CO、NOx等，呈无组织排放形式。 （2）施工扬尘 1）堆场扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后， 临时露天堆放，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，扬尘量可按堆场 扬尘的经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s；W——尘粒的含水量，%。 起尘风速与尘粒和含水量有关，因此，减少露天堆放、保证一定的含水量以及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同尘粒粉尘的沉降速度见19。 表19不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.10; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.29. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 600; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.21; 2.414; 3.016; 3.418; 3.820; 4.22; 4.62. 由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。 在同类建筑施工期条件下，在不同的影响范围内，做洒水抑尘测算扬尘影响，结果见表20。 表20施工期场地洒水抑尘试验（扬尘小时平均浓度，单位：mg/Nm3） 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 由表22可知，洒水能有效的降低扬尘量；在实际施工的运作中，如果每天洒水4~5次，可以使得扬尘量减少大约70%，扬尘污染距离可以缩小到20~50m。 综上可知，经采取洒水抑尘、堆场铺设抑尘网等措施后，项目施工过程扬尘对其影响不大。 2）汽车行驶扬尘 本项目汽车行驶产生的扬尘主要为施工车辆车轮上附带的泥土掉落至路面产生的扬尘，根据有关资料分析，汽车行驶扬尘其产生量与路面含尘量、汽车车型、车速等有关，根据有关文献资料介绍，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下面经验公式计算。 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 试验一辆5t卡车，行驶过一段长度为1km的路面，计算得出各种情况下的扬尘 量，见表21。 表21不同车速和地面清洁度的汽车扬尘状况 单位：kg/辆·km 车速（km/h）; 道路表面粉尘量（kg/m2）. 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.085; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 25; 0.1416; 0.2832; 0.3228; 0.4006; 0.4736; 0.7964. 根据上表可知，在限值车速的情况下，汽车扬尘产生量会得到有效控制，评价建议，施工运输车辆车速不得超过10km/h。 对于施工中的扬尘可采取一些相应的防治措施，但无法根除扬尘的发生，故将会对周围环境产生一定的短暂影响。对此，应加强建设期的环保管理，尽量减少扬尘的产生。为尽可能减少建筑粉尘对建设项目周边地区的污染程度，应实施标准化施工。 为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染防治，本项目施工期应严格执行《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案等2个工作方案的通知》（漯政办【2018】33号）要求，做到达到“七个100%”标准，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、1万平方米以上工地100%安装监控设备。采取以下措施： ①在施工现场周围过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.4m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2m高围挡并做到坚固美观。同时施工过程中加强施工管理，工程结束前不得拆除围挡。 ②在施工场地安装喷淋设备，全天不间断洒水，若遇到4级及以上大风或发布空气质量预警时不得进行土方开挖、回填、转运等作业，干燥天气可适当增加洒水次数。另外，施工单位在进行土方施工时应采取湿法作业模式，一边喷淋降尘一边进行施工，达到不起尘土的要求。 ③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 ④对建筑垃圾应及时处理、清运，清运车辆必须使用有资质的建筑垃圾清运企业、以减少占地，防止扬尘污染；堆放场地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 ⑤严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 ⑥严格落实扬尘污染防治“七个100%”，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、1万平方米以上工地100%安装监控设备。 ⑦出现五级以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖回填、转运作业等。 综上可知，经采取相应的污染防治措施后，施工期废气对周围环境影响不大。 3、废水 施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工废水经临时沉淀池收集后用于施工场地内洒水降尘。 （2）施工人员生活污水 施工人员生活污水经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田。 综上可知，经采取相应的污染防治措施后，施工期废水对周围地表水环境影响较小。 4、固体废物影响 施工期固体废物主要位施工人员生活垃圾和建筑垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾定期清运至市环境卫生行政管理部门指定的消纳场地，不能及时清运的，应妥善堆置，并采取防风、防扬尘等防护措施，防止影响城市市容和环境卫生。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾采用垃圾箱收集后，交环卫部门处理。 综上可知，经采取相应的污染防治措施后，施工期固体废物对周边环境影响较小。 营运期环境影响分析： - 1、废气 营运期废气主要为1号面包生产线废气（天然气燃烧废气、烘烤油烟、和面粉尘）；2号面包生产线废气（天然气燃烧废气、烘烤油烟、和面粉尘）；馍片生产线废气（天然气燃烧废气、烘烤油烟、和面粉尘）。 - （1）1号面包生产线废气 - 1）天然气燃烧废气 1号面包生产线设置两条隧道窑炉，两条隧道窑内的燃烧废气收集后通过1根15m高排气筒排放。根据核算可知，1号面包生产线天然气燃烧废气各污染物排放量分别为9.45×105m3/a、NOx0.1584t/a、SO20.0162t/a、烟尘0.0126t/a；排放浓度分别为NOx167.6mg/m3、SO217.1mg/m3、烟尘13.3mg/m3。经处理后的废气可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB41/1066-2020）（NOx400mg/m3、SO2200mg/m3、烟尘30mg/m3）和《河南省2019年工业炉窑治理方案》（NOx300mg/m3、SO2200mg/m3、烟尘30mg/m3）要求。 - 2）烘烤油烟 1号面包生产线配套安装风量2000m3/h油烟净化设备，净化效率大于95%。烘烤油烟经油烟净化设备处理后通过1根15m高排气筒排放，排放浓度约为1.13mg/m3、排放量为0.002t/a；经处理后的烘烤油烟油烟可以满足“《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型油烟排放浓度1.5mg/m3、去除效率≥90%”要求。 - 3）和面粉尘 - 为减少和面工序投料过程粉尘排放，建设单位拟采取和面机全封闭、和面机投料过程保持微负压环境，经采取以上措施后，粉尘排放量约能降低80%左右，故和面粉尘排放量为0.0318t/a。 - （2）2号面包生产线废气 - 1）天然气燃烧废气 2号面包生产线设置两条隧道窑炉，两条隧道窑内的燃烧废气收集后通过1根15m高排气筒排放。根据核算可知，2号面包生产线天然气燃烧废气各污染物排放量分别为9.45×105m3/a、NOx0.1584t/a、SO20.0162t/a、烟尘0.0126t/a；排放浓度分别为NOx167.6mg/m3、SO217.1mg/m3、烟尘13.3mg/m3。经处理后的废气可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB41/1066-2020）（NOx400mg/m3、SO2200mg/m3、烟尘30mg/m3）和《河南省2019年工业炉窑治理方案》（NOx300mg/m3、SO2200mg/m3、烟尘30mg/m3）要求。 - 2）烘烤油烟 2号面包生产线配套安装风量2000m3/h油烟净化设备，净化效率大于95%。烘烤油烟经油烟净化设备处理后通过1根15m高排气筒排放，排放浓度约为1.13mg/m3、排放量为0.002t/a；经处理后的烘烤油烟油烟可以满足“《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型油烟排放浓度1.5mg/m3、去除效率≥90%”要求。 - 3）和面粉尘 - 为减少和面工序投料过程粉尘排放，建设单位拟采取和面机全封闭、和面机投料过程保持微负压环境，经采取以上措施后，粉尘排放量约能降低80%左右，故和面粉尘排放量为0.0318t/a。 - （3）馍片生产线 - 1）天然气燃烧废气 馍片生产线设置两条隧道窑炉，两条隧道窑内的燃烧废气收集后通过1根15m高排气筒排放。馍片生产线天然气燃烧废气各污染物排放量分别为3.78×106m3/a、NOx0.6336t/a、SO20.0648t/a、烟尘0.0504t/a；排放浓度分别为NOx167.6mg/m3、SO217.1mg/m3、烟尘13.3mg/m3，可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB41/1066-2020）（NOx400mg/m3、SO2200mg/m3、烟尘30mg/m3）和《河南省2019年工业炉窑治理方案》（NOx300mg/m3、SO2200mg/m3、烟尘30mg/m3）要求。 - 2）烘烤油烟 馍片生产线配套配套安装风量2000m3/h油烟净化设备，净化效率大于95%。烘烤油烟经油烟净化设备处理后通过1根15m高排气筒排放，排放浓度约为0.27mg/m3、油烟排放量为0.0003t/a；经处理后的烘烤油烟可以满足“《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型油烟排放浓度1.5mg/m3、去除效率≥90%”要求。 - 3）和面粉尘 为减少和面工序投料过程粉尘排放，建设单位拟采取和面机全封闭、和面机投料过程保持微负压环境，经采取以上措施后，粉尘排放量约能降低80%左右，故和面粉尘排放量为0.1403t/a。 （4）评价等级判定 为了解本项目废气排放对环境的影响情况，评价采用估算模型AERSCREEN对其进行预测，评价标准见表22、估算模型参数见表23、预测参数见表24、25。 根据估算模式预测数据，项目Pmax计算结果见表24，《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判据见表25。 表24评价标准 评价因子; 评价时段; 标准值; 标准来源. 颗粒物; 1h平均浓度; 900µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 氮氧化物; 1h平均浓度; 200µg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》（244页）. 二氧化硫; 1h平均浓度; 500µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价颗粒物采用TSP24h平均质量浓度限值的3倍折算为1h平均质量浓度限值。 表22估算模型参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 8320人. 最高环境温度; 43.2℃. 最低环境温度; -16℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km. 岸线方向. 表23无组织废气排放情况一览表 排放源; 污染因子; 排放量（t/a）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 生产车间1层; 颗粒物; 0.0636; 200.02; 50.52; 5. 生产车间2层; 颗粒物; 0.1403; 200.02; 50.52; 5. 表24有组织废气排放情况一览表 排放源; 污染因子; 排放量（t/a）; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 风量（m3/h）. 1号面包生产线天然气燃烧废气排气筒; 颗粒物; 0.0126; 15; 0.2; 1050. 二氧化硫; 0.0162. 氮氧化物; 0.1584. 2号面包生产线天然气燃烧废气排气筒; 颗粒物; 0.0126; 15; 0.2; 1050. 二氧化硫; 0.0162. 氮氧化物; 0.1584. 馍片生产线天然气燃烧废气排气筒; 颗粒物; 0.0504; 15; 0.4; 6300. 二氧化硫; 0.0648. 氮氧化物; 0.6336. 表25环境空气评价等级计算 污染源; 污染物; 最大地面浓度（µg/m³）; Pi（%）; 下风向浓度最高点对应的距离（m）; 确定等级. 无组织; 生产车间1层; 颗粒物; 12.19; 1.35; 125; 二级. 生产车间2层; 颗粒物; 26.82; 2.98; 125; 二级. 有组织; 1号面包生产线天然气燃烧废气排气筒; 颗粒物; 1.484; 0.17; 50; 三级. 二氧化硫; 1.908; 0.38; 50; 三级. 氮氧化物; 18.656; 9.33; 50; 二级. 2号面包生产线天然气燃烧废气排气筒; 颗粒物; 1.484; 0.17; 50; 三级. 二氧化硫; 1.908; 0.38; 50; 三级. 氮氧化物; 18.656; 9.33; 50; 二级. 馍片生产线天然气燃烧废气排气筒; 颗粒物; 1.527; 0.17; 200; 三级. 二氧化硫; 1.964; 0.39; 200; 三级. 氮氧化物; 19.202; 9.6; 200; 二级. 表26评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 由表28、表29可以看出，项目大气评价等级应为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。 （5）厂界浓度 各厂颗粒物浓度预测值见表27。 表27各厂界颗粒物浓度预测值 单位：µg/m³ 方位; 颗粒物. 预测值; 标准值. 东厂界; 28.51; 1000. 南厂界; 23.68; 1000. 西厂界; 32.32; 1000. 北厂界; 23.39; 1000. 根据预测结果可知，各厂界颗粒物浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求。 （6）大气环境防护距离 根据预测可知，厂界外无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。 （7）大气污染物排放汇总 根据工程分析，对本项目排放污染物进行核算，具体的核算排速率及污染物年排放量见下表。 表28污染源排放核算表 污染物; 排放类型; 核算年排放量（t/a）. 有组织; 颗粒物; 0.0756. 二氧化硫; 0.0972. 氮氧化物; 0.9504. 无组织; 颗粒物; 0.2039. 全厂合计; 颗粒物; 0.2795. 二氧化硫; 0.0972. 氮氧化物; 0.9504. （8）废气总量指标 废气污染物总量指标为二氧化硫0.0972t/a、氮氧化物0.9504t/a。 综上可知，经采取相应的防治措施后，营运期废气对周围环境空气影响不大。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水和循环冷却水定期排水。废水总排放量为1968m3/a。 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目地表水评价等级为水污染型三级B，水污染型三级B不需要进行水环境影响预测。 （2）废水排放情况 职工生活污水和循环冷却水定期排水收集后进入厂内污水处理站进行处理后满足《污水综合排放标准》表4 二级标准要求通过市政污水管网进入漯河市经济技术开发区污水处理厂处理后排放。 （2）厂内污水处理站 主要工艺：A/O工艺 设计处理规模：10m3/d 调节池 厌氧池 好氧池 沉淀池 排放 图3污水处理工艺流程图 - 污水进入调节池进行集水和均化水质；调节均匀后的污水进入厌氧池，依靠厌氧微生物将水中的大分子有机物分解为小分子有机物；随后进入好氧池，利用好氧微生物进一步去处水中的小分子有机物。最后经沉淀池沉淀后排放。 表29污水处理前后水质情况一览表 水质; 水量（m3/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N. 循环冷却水定期排水（mg/L）; 432; 20; 10; 10; 5. 职工生活污水水质（mg/L）; 1536; 300; 160; 180; 35. 污水综合水质（mg/L）; 1968; 242.2; 127.1; 142.7; 20.6. 处理效率(%); /; 70; 80; 80; 70. 出水水质（mg/L）; /; 72.66; 25.42; 14.27; 6.18. 污染物排放量（t/a）; 1968; 0.1430; 0.0500; 0.0281; 0.0122. - （3）厂区总排放口处水质情况 经污水处理设施处理后的职工生活污水、清洗废水、地面拖洗废水与制水设施废水在厂区总排口排放。废水排放量为2525.6m3/a，根据核算，厂区总排口处废水排放浓度为COD23.7mg/L、BOD511.5mg/L、SS24.3mg/L、NH3-N5mg/L；排放量为COD0.0599t/a、BOD50.0291t/a、SS0.0614t/a、NH3-N0.0115t/a。 厂区总排口处废水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级要求。 （4）进入漯河经济技术产业集聚区污水处理厂的可行性 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）东方红路01号，本项目位于漯河经济技术产业集聚区污水处理厂收水范围内。经调查，目前项目区管网已敷设完成，本项目废水可顺利进入漯河经济技术产业集聚区污水处理厂统一处理。项目废水排放量6.18m3/d，仅占漯河经济技术产业集聚区污水处理厂日处理能力的0.02%，不会对漯河经济技术产业集聚区污水处理厂造成较大冲击。项目废水经一体化污水处理设施处理后，外排水质可以满足漯河经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求，故本项目废水进入漯河经济技术产业集聚区污水处理厂是可行的。 （5）总量指标 废水总排放量为1968m3/a，污染物排放总量为COD0.059t/a、氨氮0.003t/a。 综上所述，本项目运营期废水对周围环境影响不大。 3、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声，建设单位拟采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等隔声降噪措施。 本次评价采用声源衰减模式及多源叠加模式进行预测： ①点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） ②多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目厂界噪声预测结果见表30。 - 表30各厂界噪声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 昼间标准值; 夜间标准值. 东厂界; 36.1; 65; 55. 西厂界; 27.5; 65; 55. 南厂界; 23.7; 65; 55. 北厂界; 48.2; 65; 55. 由上表可知，通过将设备布置于厂房内，选用低噪声设备、减振基础等措施后，四厂界噪声叠加值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准。 综上可知，本项目噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为不合格产品、边角料、废包装材料和职工生活垃圾。 （1）不合格产品 不合格产品收集后外卖。 （2）边角料 边角料主要包括鸡蛋壳、撒粉料渣等。 1）鸡蛋壳 鸡蛋壳收集后外卖。 2）撒粉料渣 撒粉料渣收集后外卖。 （3）废包装材料 废包装材料主要包括废原料包装、废产品包装。 1）废原料包装 废原料包装主要为废小麦粉袋、废调料袋、废油桶（色拉油桶、酥油桶）等。废小麦粉袋收集后交原厂家回收、废调料袋收集后外卖。废油桶收集后交原厂家回收。 2）废产品包装 废产品包装收集后外卖。 （4）职工生活垃圾 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 5、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在风险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1）评价依据 1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB81218—2018），本项目主要风险物质为天然气。 2）风险潜势初判 ①环境风险潜势划分 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见表31。 表31建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险。. ②P的分级判定 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质在厂区内的最大存在量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn 式中：q1，q2，···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，···，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据调查，本项目天然气由天然气管道供给，厂内不设置天然气存储设施；故本次评价按照1h最大天然气消耗量作为厂存储量。厂内存储情况见表27。 表32天然气存储情况 物质; 临界量（t）; 实际存储量（t）; q/Q. 天然气; 10; 0.646; 0.0646. 根据上表可知，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为I。 3）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表33环境风险评价等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据前述分析可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标调查 本项目主要环境敏感目标见表15。 （3）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB81218—2018）可知，项目使用的天然气属于易燃物质、具有燃烧爆炸性。天然气采用管道输送，分布于厂内天然气管道内。 主要影响途径为通过大气、地表水和地下水影响环境。 （4）风险分析 本项目最大的最大可信事故为天然气泄漏引发的火灾、爆炸风险，一旦发生火灾、爆炸事故，则将对环境造成较大的影响，详见表34。 表34项目火灾爆炸影响情况 类型; 影响分析. 火灾影响; 热辐射; 不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的热，危及火灾周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全. 浓烟及有害废气; 火灾时散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气，被分解的未燃物质和被火燃加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物，它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体，对火场周围的人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏. 爆炸影响; 爆炸震荡; 在爆炸发生时，产生一股能使物体震荡使之松散的作用力，这股力量削弱生产装置及建、构筑物、设备的基础强度，甚至使之解体. 冲击波; 爆炸冲击波最初出现正压力，而后又出现负压力，它与爆炸物的质量成正比，与距离成反比。它将对爆炸区域周围的建筑物产生一个强大的冲击波，并摧毁部分建筑物及设备. 冲击碎片; 机械设备、装置、容器等爆炸后产生的大量碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害. 造成新的火灾; 爆炸的余热或残余湖中会点燃周边可燃物体造成新的火灾. （5）风险防范措施 1）天然气输送、使用防范措施 ①天然气管道要与其它存放物资保持一定距离，减少人和机械无意中发生触及或碰撞的概率； ②生产车间要设置通风系统、使用防爆电器； ③生产车间设置灭火器和急救器材、用具。灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； ④生产车间严禁明火，制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，定期对员工进行消防知识培训。 2）安全管理措施 ①应建立健全健康、安全的环境管理制度，并严格予以执行。 ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 ③加强安全环保管理，制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，应定期进行安全活动，提高职工的安全意识。 ④订应急操作规程，如在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，规定限制事故影响的措施，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。 ⑤建立应急预案机制，设立应急指挥领导小组和事故处理抢险队，与当地政府有关的应急预案衔接并建立正常的定期联络制度。 （6）分析结论 通过制定风险防范措施、制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素一级企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 本项目通过落实上述风险防范措施后，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以接受的。 建设项目环境风险简单分析内容表见表35。 表35建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产10000吨烘焙食品项目（一期）. 建设地点; （河南）省; （漯河）市; （漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区））区; 东方红路01号. 地理坐标; 经度; 114.108703; 纬度; 33.535367. 主要危险物质及分布; 天然气、管道. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 详见“风险识别”内容. 风险防范措施要求; 详见“风险防范措施”内容. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目风险物质主要为天然气。根据核算，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为I。本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 本项目通过落实上述风险防范措施后，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境影响是可以接受的。. 6、环保投资核算 项目总投资30000万元。环保投资24万元，约占总投资的0.08%，具体环保投资见表36。 - 表36环保投资一览表 污染源; 污染防治措施; 环保设施; 环保投资（万元）. 项目; 污染物. 废气; 1号面包生产线; 和面粉尘; 和面机全封闭、和面机投料过程保持微负压环境; 和面机全封闭、微负压环境; 2. 天然气燃烧废气; 经1根15m高排气筒排放; 1根15m高排气筒; 1.0. 烘烤油烟; 经油烟净化设备处理后通过1根15m高排气筒排放; 1套油烟净化设备+1根15m高排气筒; 1.4. 2号面包生产线; 和面; 和面机全封闭、和面机投料过程保持微负压环境; 和面机全封闭、微负压环境; 2. 天然气燃烧废气; 经1根15m高排气筒排放; 1根15m高排气筒; 1.0. 烘烤油烟; 经油烟净化设备处理后通过1根15m高排气筒排放; 1套油烟净化设备+1根15m高排气筒; 1.4. 馍片生产线; 和面; 和面机全封闭、和面机投料过程保持微负压环境; 和面机全封闭、微负压环境; 2. 天然气燃烧废气; 经1根15m高排气筒排放; 1根15m高排气筒; 1.0. 烘烤油烟; 经油烟净化设备处理后通过1根15m高排气筒排放; 1套油烟净化设备+1根15m高排气筒; 1.4. 废水; 职工生活污水、循环冷却水定期排水; 经厂内污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理后排放; 1座10m3/d污水处理站（处理工艺为A/O）; 8. 噪声; 设备运行; 选取低噪声设备、减振基础，设备布置在厂房内; 减振基础; 2. 固体废物; 职工生活垃圾; 垃圾箱收集后交环卫部门处理; 垃圾箱若干; 0.8. 合计; /; /; 24. 6、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表37。 - 表37环保“三同时”验收内容一览表 污染源; 环保设施; 验收标准. 项目; 污染物. 废气; 1号面包生产线; 和面粉尘; 和面机全封闭、微负压环境; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 天然气燃烧废气; 1根15m高排气筒; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表1. 烘烤油烟; 1套油烟净化设备+1根15m高排气筒; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1. 2号面包生产线; 和面粉尘; 和面机全封闭、微负压环境; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 天然气燃烧废气; 1根15m高排气筒; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表1. 烘烤油烟; 1套油烟净化设备+1根15m高排气筒; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1. 馍片生产线; 和面粉尘; 和面机全封闭、微负压环境; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 天然气燃烧废气; 1根15m高排气筒; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表1. 烘烤油烟; 1套油烟净化设备+1根15m高排气筒; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1. 废水; 职工生活污水、循环冷却水定期排水; 1座10m3/d污水处理站（处理工艺为A/O）; 《污水综合排放标准》（GB16297—1996）表4二级. 噪声; 设备运行; 减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体废物; 职工生活垃圾; 垃圾箱若干; 合理处置，不会造成二次污染.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 名称 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1号面包生产线 | 和面 | 和面粉尘 | 和面机全封闭、和面机投料过程保持微负压环境 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  |  | 天然气燃烧 | 天然气燃烧废气 | 经1根15m高排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表1 |
|  |  | 烘烤 | 烘烤油烟 | 经油烟净化设备处理后通过1根15m高排气筒排放 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 |
|  | 2号面包生产线 | 和面 | 和面粉尘 | 和面机全封闭、和面机投料过程保持微负压环境 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  |  | 天然气燃烧 | 天然气燃烧废气 | 经1根15m高排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表1 |
|  |  | 烘烤 | 烘烤油烟 | 经油烟净化设备处理后通过1根15m高排气筒排放 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 |
|  | 馍片生产线 | 和面 | 和面粉尘 | 和面机全封闭、和面机投料过程保持微负压环境 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  |  | 天然气燃烧 | 天然气燃烧废气 | 经1根15m高排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）表1 |
|  |  | 烘烤 | 烘烤油烟 | 经油烟净化设备处理后通过1根15m高排气筒排放 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 |  | 职工生活污水 | 经厂内污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理后排放 | 《污水综合排放标准》（GB16297—1996）表4二级 |
|  | 循环冷却水 |  | 循环冷却水 |  |  |
| 固 体 废 物 | 不合格产品 |  | 不合格产品 | 收集后外卖 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 边角料 |  | 鸡蛋壳 | 收集后外卖 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  |  |  | 撒粉料渣 | 收集后外卖 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 原料包装 |  | 废小麦粉袋 | 收集后交原厂家回收 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  |  |  | 废调料袋 | 收集后外卖 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  |  |  | 废油桶 | 收集后交原厂家回收 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 产品包装 |  | 废产品包装 | 收集后外卖 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 职工生活 |  | 职工生活垃圾 | 收集后交环卫部门处） | 合理处置，不会造成二次污染 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，经采取选用低噪声设备、设备布设在厂内、设置减振基础等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响不大。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

1、结论 1.1项目概况 漯河马鲜森食品有限公司年产10000吨烘焙食品项目（一期）位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）东方红路01号，项目总投资30000万元。项目建成后可年产10000吨烘焙食品。 1.2政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目属于“鼓励类27、营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产；粮油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）综合利用关键技术开发应用”；本项目已取得漯河经济技术产业集聚区管委会的备案，备案文号：2020-411171-14-03-088764；故项目的建设符合国家当前产业政策。 1.3选址可行性 根据漯河经济技术产业集聚区发展规划图可知，本项目用地属于规划的工业用地；根据国有建设用地出让合同可知，项目用地属于建设用地；项目的建设符合相关土地和规划的要求。 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目选址是可行的。 - 1.4项目营运期污染物产排情况 - 1、废气 营运期废气主要为1号面包生产线废气（天然气燃烧废气、烘烤油烟、和面粉尘）；2号面包生产线废气（天然气燃烧废气、烘烤油烟、和面粉尘）；馍片生产线废气（天然气燃烧废气、烘烤油烟、和面粉尘）。 - （1）1号面包生产线废气 - 1）天然气燃烧废气 1号面包生产线设置两条隧道窑炉，两条隧道窑内的燃烧废气收集后通过1根15m高排气筒排放。根据核算可知，1号面包生产线天然气燃烧废气各污染物排放量分别为9.45×105m3/a、NOx0.1584t/a、SO20.0162t/a、烟尘0.0126t/a；排放浓度分别为NOx167.6mg/m3、SO217.1mg/m3、烟尘13.3mg/m3。经处理后的废气可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB41/1066-2020）（NOx400mg/m3、SO2200mg/m3、烟尘30mg/m3）和《河南省2019年工业炉窑治理方案》（NOx300mg/m3、SO2200mg/m3、烟尘30mg/m3）要求。 - 2）烘烤油烟 1号面包生产线配套安装风量2000m3/h油烟净化设备，净化效率大于95%。烘烤油烟经油烟净化设备处理后通过1根15m高排气筒排放，排放浓度约为1.13mg/m3、排放量为0.002t/a；经处理后的烘烤油烟油烟可以满足“《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型油烟排放浓度1.5mg/m3、去除效率≥90%”要求。 - 3）和面粉尘 - 为减少和面工序投料过程粉尘排放，建设单位拟采取和面机全封闭、和面机投料过程保持微负压环境，经采取以上措施后，和面粉尘排放量为0.0318t/a。 - （2）2号面包生产线废气 - 1）天然气燃烧废气 2号面包生产线设置两条隧道窑炉，两条隧道窑内的燃烧废气收集后通过1根15m高排气筒排放。根据核算可知，2号面包生产线天然气燃烧废气各污染物排放量分别为9.45×105m3/a、NOx0.1584t/a、SO20.0162t/a、烟尘0.0126t/a；排放浓度分别为NOx167.6mg/m3、SO217.1mg/m3、烟尘13.3mg/m3。经处理后的废气可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB41/1066-2020）（NOx400mg/m3、SO2200mg/m3、烟尘30mg/m3）和《河南省2019年工业炉窑治理方案》（NOx300mg/m3、SO2200mg/m3、烟尘30mg/m3）要求。 - 2）烘烤油烟 2号面包生产线配套安装风量2000m3/h油烟净化设备，净化效率大于95%。烘烤油烟经油烟净化设备处理后通过1根15m高排气筒排放，排放浓度约为1.13mg/m3、排放量为0.002t/a；经处理后的烘烤油烟油烟可以满足“《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型油烟排放浓度1.5mg/m3、去除效率≥90%”要求。 - 3）和面粉尘 - 为减少和面工序投料过程粉尘排放，建设单位拟采取和面机全封闭、和面机投料过程保持微负压环境，经采取以上措施后，和面粉尘排放量为0.0318t/a。 - （3）馍片生产线 - 1）天然气燃烧废气 馍片生产线设置两条隧道窑炉，两条隧道窑内的燃烧废气收集后通过1根15m高排气筒排放。馍片生产线天然气燃烧废气各污染物排放量分别为3.78×106m3/a、NOx0.6336t/a、SO20.0648t/a、烟尘0.0504t/a；排放浓度分别为NOx167.6mg/m3、SO217.1mg/m3、烟尘13.3mg/m3，可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB41/1066-2020）（NOx400mg/m3、SO2200mg/m3、烟尘30mg/m3）和《河南省2019年工业炉窑治理方案》（NOx300mg/m3、SO2200mg/m3、烟尘30mg/m3）要求。 - 2）烘烤油烟 馍片生产线配套配套安装风量2000m3/h油烟净化设备，净化效率大于95%。烘烤油烟经油烟净化设备处理后通过1根15m高排气筒排放，排放浓度约为0.27mg/m3、油烟排放量为0.0003t/a；经处理后的烘烤油烟可以满足“《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型油烟排放浓度1.5mg/m3、去除效率≥90%”要求。 - 3）和面粉尘 为减少和面工序投料过程粉尘排放，建设单位拟采取和面机全封闭、和面机投料过程保持微负压环境，经采取以上措施后，和面粉尘排放量为0.1403t/a。 （4）厂界浓度 根据预测结果可知，各厂界颗粒物浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求。 （5）大气环境防护距离 根据预测可知，厂界外无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。 （6）废气总量指标 废气污染物总量指标为二氧化硫0.0972t/a、氮氧化物0.9504t/a。 综上可知，本项目废气对周边环境影响不大。 2、噪声 经采取选取低噪声设备、设备布置在厂房内、设置减振基础等措施后，厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 综上可知，本项目噪声对周边环境影响不大。 3、废水 本项目废水主要为职工生活污水和循环冷却水定期排水。职工生活污水和循环冷却水定期排水收集后进入厂内污水处理站进行处理后满足《污水综合排放标准》表4 二级标准要求通过市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理后排放。 废水污染物排放总量为COD0.059t/a、氨氮0.003t/a。 综上所述，本项目运营期废水对周围环境影响不大。 （3）固体废物 本项目营运期固体废物主要为不合格产品、边角料、废包装材料和职工生活垃圾。 （1）不合格产品 不合格产品收集后外卖。 （2）边角料 边角料主要包括鸡蛋壳、撒粉料渣等。 1）鸡蛋壳 鸡蛋壳收集后外卖。 2）撒粉料渣 撒粉料渣收集后外卖。 （3）废包装材料 废包装材料主要包括废原料包装、废产品包装。 1）废原料包装 废原料包装主要为废小麦粉袋、废调料袋、废油桶（色拉油桶、酥油桶）等。废小麦粉袋收集后交原厂家回收、废调料袋收集后外卖。废油桶收集后交原厂家回收。 2）废产品包装 废产品包装收集后外卖。 （4）职工生活垃圾 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 2、建议 （1）要严格操作管理，切实落实各项污染防治措施； （2）项目投产后，应确保治理设施运转正常，确保各污染物实现达标排放，以防止排放污染物对当地环境产生不利影响； （3）加强车间工人的劳动安全保护，切实维护工作人员的身心健康。 （4）严格遵守“三同时”要求，生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。 综上所述，年产10000吨烘焙食品项目（一期）符合相关规划、土地政策的要求，项目的建设符合产业政策的要求。在严格落实评价提出的各项污染物防治措施后，污染物可以做到达标排放，对周围环境影响不大。从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的。 注释 一、本报告应附以下附图、附件 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境概况图 附图三 项目平面布置图 附图四 漯河经济技术产业集聚区发展规划图 附图五 现场照片 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 国有建设用地出让合同 附件4 营业执照 附件5 法人身份证 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。