建设项目基本情况

| 项目名称 | 年新增7600吨骨素及肉味香精项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 漯河双汇生物工程技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马相杰 |  |  | 联系人 | 李勇峰 |  |
| 通讯地址 | 河南省漯河市双汇路1号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13839587636 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济技术开发区）双汇第一工业园生物工程公司厂区 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 （经纬度） | 东经114°4′15.41″ 北纬33°33′22.10″ |  |  | 统一社会信用代码 | 91411100615124456N |  |
| 立项审批部门 | 河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 |  |  | 项目代码 | 2020-411171-14-03-107188 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C1469其他调味品、发酵制品制造（行业代码）； 23、调味品、发酵制品制造（管理名录） |  |
| 占地面积（平方米） | 23747 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 600 | 其中环保投资(万元) |  | 174 | 环保投资占总投资比例 | 29% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2021年6月 |  |
| 工程概况： 1.项目建设背景 1.1市场、产业背景 漯河双汇生物工程技术有限公司为河南双汇投资发展股份有限公司子公司，成立于1995年，利用双汇屠宰厂生产的骨肉进行深加工，以提取骨素等调味品，提高肉类产品附加值。企业现有生产骨素、骨汤粉及香精类产品的主要工程为一车间、二车间及配套设施等，其中一车间共有两条生产线，共年产6400吨骨素及肉味香精（含A线2800吨骨素，B线2400吨天然骨素及1200吨肉味香精），二车间年产10300吨骨汤、肉味香精及骨汤粉。 一车间A线于1995年编制环境影响报告表，审批文号为“1995漯环审字第3号”，原设计生产能力为780t/a，于1996年建成并正式投入使用，后扩大规模为年生产2800t/a，于 |  |  |  |  |  |  |
| 2016年编制了《漯河双汇生物工程技术有限公司年产2800吨骨素项目现状环境影响评估报告》，环保备案公告文号为“漯环[2016]232号”（见附件3）；一车间B线于2005年编制《漯河双汇生物工程技术有限公司年产2400吨天然骨素及1200吨肉味香精扩建项目环境影响报告表》并获得原漯河市环境保护局的批复，批复文号为“漯环监表〔2005〕2号”（见附件4），并于2006年通过原漯河市环境保护局组织的竣工环境保护验收，验收批复文号为“漯环保验〔2006〕15号”（见附件5）。二车间于2011年编制了《漯河双汇肉业有限公司年产10300吨骨汤、肉味香精及骨汤粉加工项目环境影响报告表》并获得原漯河市环境保护局的批复，批复文号为“漯环监表〔2011〕177号”（见附件6），并于2016年通过原漯河市环境保护局组织的竣工环境保护验收，验收批复文号为“漯环监验（2016）17号”（见附件7）。 由于现有一车间生产线生产流程较慢，效率不高，漯河双汇生物工程技术有限公司拟投资600万元对一车间现有A、B生产线进行改造，主要通过优化生产流程，缩短生产时间来扩大生产规模，其中一车间A线扩建为年产6500吨骨素，一车间B线扩建为3900吨骨素、3600吨肉味香精，共新增年产7600吨骨素及肉味香精。 1.2环保法律、法规依据 项目在营运期间会对环境造成一定的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中 华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》的有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。本项目属于其他调味品、发酵制品制造行业，本项目新增年产7600吨骨素及肉味香精，扩建后一车间年产14000吨骨素、肉味香精。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本次改扩建工程属于“十一、食品制造业 23调味品、发酵制品制造”中“其他（单纯混合、分装的除外）”的，应编制环境影响报告表。 漯河双汇生物工程技术有限公司委托漯河锦润环境科技有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作（委托书见附件1），我公司接受委托后，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 2.本次改扩建工程主要建设内容 2.1产品方案 漯河双汇生物工程技术有限公司一车间现状年产6400吨骨素及肉味香精，本次扩建为年产14000吨骨素、肉味香精。改扩建前后具体产品方案及生产规模详见表1。 表1 改扩建前后产品方案及生产规模情况一览表 车间名称; 产品名称; 现有生产规模; 本次改扩建新增 生产规模; 改扩建后一车间 生产规模. 一车间; A线; 骨素; 8.485t/d; 2800t/a; 11.215t/d; 3700t/a; 19.7t/d; 6500t/a. B线; 骨素; 7.27t/d; 2400t/a; 4.55t/d; 1500t/a; 11.82t/d; 3900t/a. 肉味香精; 3.64t/d; 1200t/a; 7.27t/d; 2400t/a; 10.91t/d; 3600t/a. 合计; 19.395t/d; 6400t/a; 23.035t/d; 7600t/a; 42.43t/d; 14000t/a. 2.2改扩建工程工程组成情况 本次改扩建工程依托一车间现有厂房和辅助设施，项目占地及建筑面积不改变，仅对部分生产设备进行优化改造，并增加环保设备。主要建设内容详见表2。 表2 工程组成情况一览表 类别; 组成; 内容及规模; 备注. 主体 工程; 一车间; A线; 1栋，单层，总建筑面积1176m2，主要包括生产车间、清洗室、粉碎间、包装间、熏油间等; 依托现有. B线; 1栋，单层，总建筑面积1700m2，主要包括生产车间、清洗室、粉碎间、包装间等. 辅助 工程; 一车间; A线; 建筑面积241m2，位于厂房西侧，主要包括办公室、餐厅、配电室、更衣室等. B线; 建筑面积15m2，位于车间南侧，主要包括配电室. 公用 工程; 供电工程; 由市政电网提供，厂内不设变压器，进线电源电压等级为380/220V. 给水工程; 由漯河市自来水公司提供. 蒸汽工程; 漯河天阳供热有限责任公司供给. 排水工程; 废水经车间预处理后通过园区污水管道进入漯河双汇肉业有限公司2#污水处理站处理. 环保 工程; 废气治理; ①一车间气液分离工序设置1套除白雾装置; 新增. ②污水预处理系统隔油池及气浮池上方设置集气罩+1套生物滤池除臭装置+15m高排气筒. 废水治理; 车间设置1座废水预处理系统，处理工艺为“格栅+隔油+调节+气浮”，生产废水经预处理后依托双汇第一工业园2#污水处理站再处理排入漯河经济技术产业集聚区污水处理厂; 依托现有. 噪声治理; 厂房密闭隔声、基础减振等. 固废治理; 生活垃圾：设置若干垃圾桶及1间20m2垃圾房 生产固废：设置1座4m2骨渣间及1座8m2污泥间. 2.3改扩建工程主要生产设备 本次改扩建工程拟对现有生产设备进行优化调整，部分老旧设备淘汰，新增部分设备，改造后生产流程优化，生产效率大幅提高，本次改扩建后主要生产设备详见下表。 表3 本次改扩建工程主要设备一览表 序号; 设备 位置; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 一车间A线; 粉碎机; 850; 1套; 保持现有. 2; 暂存料斗; 800X1250; 1套; 保持现有. 3; 刮板提升输送带; 4900X530X2300; 1套; 保持现有. 4; 提炼槽; 6m3; 3台; 保持现有. 5; 静止缸; 9m3; 3套; 保持现有. 6; 过滤器; 300目; 1台; 保持现有. 7; 浓缩系统; 5t/h; 1套; 保持现有. 8; 调和槽; 2t; 5台; 保持现有. 9; 灌装机; 18kg; 1套; 保持现有. 10; MVR蒸发浓缩设备; /; 1台; 新增. 11; 电动葫芦; 3t; 2台; 新增. 12; 三层分离机; /; 8台; 新增. 13; 卧式分离机; /; 1台; 新增. 14; 提升机; /; 1台; 新增. 15; 打包机; /; 1台; 新增. 16; 振动筛; /; 1台; 新增. 17; 一车间B线; 抽出装置; 6m³; 3套; 不变. 18; 真空浓缩装置; /; 1套; 不变. 19; 18L充填机; /; 1台; 不变. 20; 输液泵; /; 4台; 不变. 21; 真空泵; /; 2台; 不变. 22; 螺杆泵; /; 2台; 不变. 23; 油运送泵; /; 1台; 不变. 24; 原料输送机; 0.4kw; 1台; 不变. 25; 粉碎系统操作盘; /; 8套; 不变. 26; 翻斗铲车; /; 3台; 不变. 27; 抽出分离系统; /; 1套; 不变. 28; 沉箱分离器; /; 4台; 不变. 29; 静置分离器; /; 4台; 不变. 30; 给料罐; /; 4个; 不变. 31; 中间检查罐; /; 9个; 不变. 32; 精加工过滤机; /; 1台; 不变. 33; 浮油渣罐; /; 1个; 不变. 34; 成品油停放罐; /; 1个; 不变. 35; 自动给料装置; /; 1套; 不变. 36; 浓缩液体的取出泵; /; 1台; 不变. 37; 骨素调制槽; /; 5台; 新增1台. 38; 动力盘; /; 2台; 不变. 39; 地磅; /; 1台; 不变. 40; 多级泵; /; 1台; 不变. 41; 清水泵; /; 3台; 不变. 42; 风机; /; 1台; 不变. 43; 电盘; /; 6台; 不变. 44; 电葫芦; /; 2台; 不变. 45; 冷却塔; /; 1套; 不变. 46; 喷雾干燥器; /; 1套; 不变. 47; 提升机; /; 1台; 新增1台. 48; 打包机; /; 1台; 新增1台. 49; 均质机; /; 1台; 新增1台. 50; 卧式分离机; /; 1台; 新增1台. 51; 冻切机; /; 1台; 新增1台. 2.4改扩建工程原辅材料及资源、能源 本次改扩建前后主要原辅材料用量及能源消耗情况详见表4。 表4 改扩建前后主要原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量（t/a）; 来源. 现有工程; 改扩建后. 1; 一车间A线; 原辅 材料; 猪骨; 1360; 1050; 双汇屠宰厂. 2; 牛骨; 450; 108; 外购. 3; 鸡骨; 2700; 8000; 双汇宰鸡厂. 5; 资源 能源; 水; 54600; 186000; 市政供水. 6; 电; 823200kW·h; 1000000kw.h; 市政供电. 7; 蒸气; 29400m3/a; 25000m3/a; 天阳供热. 8; 一车间B线; 原辅 材料; 猪骨; 3200; 1200; 双汇屠宰厂. 9; 牛骨; 400; 32; 外购. 10; 鸡骨; 3900; 8500; 双汇宰鸡厂. 11; 资源 能源; 水; 54600; 204000; 市政供水. 12; 电; 823200kW·h; 1000000kw.h; 市政供电. 13; 蒸气; 29400m3/a; 25000m3/a; 天阳供热. 3.劳动定员及工作制度 现有工程一车间A线劳动定员39人，一车间B线劳动定员50人，二车间劳动定员168人，均全年工作330天，分为3班制，每班工作8小时。员工均不在厂内住宿，由双汇餐饮部门统一向各食堂餐厅送餐，改扩建后不改变劳动定员及生产时间。 4.产业政策 （1）本次改扩建工程为调味品加工项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），本次改扩建工程属于“鼓励类”中“十九、轻工24天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”；本次工程已于2020年12月16日取得河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会出具的项目备案证明（详见附件2），项目代码为2020-411171-14-03-107188。 （2）本次改扩建工程位于漯河市经济技术产业集聚区双汇第一工业园内，集聚区以食品生产、加工为主导产业，本次改扩建工程属于食品加工行业内配套的调味品加工项目，属于经济技术产业集聚区主导产业。根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号），应按照工业准入优先区的环境准入政策执行。本次改扩建工程与产业集聚区主导产业相符，废水依托双汇第一工业园2#污水处理站处理后入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理，实现污染集中控制，符合环境管理准入要求。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策。 5.配套工程 （1）给水 用水由城市自来水供给，供水能力可满足项目正常用水需求。 （2）排水 本次改扩建工程和生产废水经车间预处理后与生活污水混合排入园区污水管道，进入双汇动力公司2#污水处理站处理，再经市政污水管网排入漯河经济技术产业集聚区污水处理厂再处理后排入黑河。 （3）供配电：由漯河市城市电网供电。 （4）蒸汽：由漯河天阳供热有限责任公司提供。 6.项目选址 （1）项目周围环境概况 本次改扩建工程位于漯河经济技术产业集聚区双汇第一工业园，周围均为双汇集团的子公司生产车间，北侧紧邻珠江路，南侧为双汇投资发展股份肉制品二车间，东侧为PVDC建设项目，西侧为漯河汇特食品有限公司。项目周边环境概况见附图四，项目地理位置见附图一。 （2）本次在双汇第一工业园现有生物工程骨素一车间内以及车间外污水预处理系统处进行升级改造，不新增占地，项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区土地利用规划及发展规划。 7.环保投资 本次改扩建工程总投资600万元，本项目现状环保投资185万元，需新增环保投资174万元，新增环保投资占本次总投资的29%。项目污染防治措施及环保投资汇总情况见表5。 表5 项目污染防治措施及环保投资汇总一览表 序号; 类别; 现有工程; 改扩建后. 污染防治措施; 投资 （万元）; 污染防治措施; 投资 （万元）. 1; 废水; 车间采用“粗格栅+隔油池+调节池+气浮池”预处理后排入双汇第一工业园2号污水处理站; 150; 依托现有; /. 2; 废气; 气液分离冷凝白气; /; /; 1套除白雾装置; 35. 3; 污水处理站恶臭; /; /; 集气罩+1套“碱洗喷淋+生物滤池”除臭装置+15m高排气筒; 139（含隔音罩）. 4; 噪声; 设备基础减振、厂房隔声等降噪措施; 20; 生物滤池除臭风机新增隔音罩; /. 5; 固废; 若干生活垃圾桶及1间20m2垃圾房; 5; 依托现有; /. 6; 3座共15m2骨渣间及1座8m2污泥间; 10; 依托现有; /. 合计; /; 185; /; 174. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 漯河双汇生物工程技术有限公司现有工程主要建设内容主要为一车间、二车间及配套设施等，其中一车间共有两条生产线，二车间一条生产线。本次评价根据现状监测及实际运行情况，针对现有工程产排污情况进行分析。 1.现有工程情况介绍 1.1环保管理执行情况 现有工程环保管理执行情况见下表。 表6 现有工程环保管理执行情况一览表 项目名称; 环保管理类别; 审批文号/ 备案编号; 批复 时间; 环评审批 部门. 漯河双汇生物工程技术有限公司年产2800吨骨素项目（一车间A线）; 环境影响评价; 1995漯环审字第3号; 1995年; 原漯河市环境保护局. 现状环境影响评估; 漯环[2016]232号; 2016年; 原漯河市环境保护局. 漯河双汇生物工程技术有限公司年产2400吨天然骨素及1200吨肉味香精扩建项目（一车间B线）; 环境影响评价; 漯环监表〔2005〕 2号; 2005年; 原漯河市环境保护局. 竣工环保验收; 漯环保验〔2006〕 15号; 2006年; 原漯河市环境保护局. 漯河双汇肉业有限公司年产10300吨骨汤、肉味香精及骨汤粉加工项目（二车间）; 环境影响评价; 漯环监表〔2011〕177号; 2011年; 原漯河市环境保护局. 竣工环保验收; 漯环监验（2016）17号; 2016年; 原漯河市环境保护局. 漯河双汇生物工程技术有限公司排污许可证; 排污许可证; 91411100615124456001Q; 2020年; 漯河市生态环境局. 1.2现有工程主要设备 表7 现有工程主要生产设备一览表 序号; 设备 位置; 设备名称; 设备型号/规格; 数量; 备注. 1; 一车间A线; 粉碎机; 850; 1套; 留用. 2; 暂存料斗; 800X1250; 1套; 留用. 3; 刮板提升输送带; 4900X530X2300; 1套; 留用. 4; 提炼槽; 6m³; 3台; 留用. 5; 静止缸; 9m³; 3套; 留用. 6; 过滤器; 300目; 1台; 留用. 7; 浓缩系统; 5t/h; 1套; 留用. 8; 调和槽; 2t; 5台; 留用. 9; 灌装机; 18kg; 1套; 留用. 10; 一车间B线; 抽出装置; 6m³; 3套; 留用. 11; 三层分离机; 5t/h; 2台; 改扩建后减少1台. 12; 真空浓缩装置; /; 1套; 留用. 13; 18L充填机; /; 1台; 留用. 14; 输液泵; /; 4台; 留用. 15; 真空泵; /; 2台; 留用. 16; 螺杆泵; /; 2台; 留用. 17; 油运送泵; /; 1台; 留用. 18; 原料输送机; 0.4kw; 1台; 留用. 19; 原料粉碎机; /; 1台; 改扩建后淘汰. 20; 原料输送绞笼; /; 11台; 改扩建后减少10台. 21; 粉碎系统操作盘; /; 8台; 留用. 22; 翻斗铲车; /; 3辆; 留用. 23; 抽出分离系统; /; 1套; 留用. 24; 沉箱分离器; /; 4台; 留用. 25; 静置分离器; /; 4台; 留用. 26; 给料罐; /; 4个; 留用. 27; 中间检查罐; /; 9个; 留用. 28; 精加工过滤机; /; 1台; 留用. 29; 浮油渣罐; /; 1个; 留用. 30; 成品油停放罐; /; 1个; 留用. 31; 自动给料装置; /; 1套; 留用. 32; 浓缩液体的取出泵; /; 1台; 留用. 33; 骨素调制槽; /; 4台; 留用. 34; 动力盘; /; 2台; 留用. 35; 地磅; /; 1台; 留用. 36; 多级泵; /; 1台; 留用. 37; 清水泵; /; 3台; 留用. 38; 风机; /; 1台; 留用. 39; 电盘; /; 6台; 留用. 40; 电葫芦; /; 2台; 留用. 41; 冷却塔; /; 1台; 留用. 42; 喷雾干燥器; /; 1台; 留用. 43; 二车间; 提炼槽; /; 2台; /. 44; 管式分离机; AS-160; 6台; /. 45; 三层分离机; 600kg/h; 16台; /. 46; 分离前骨汤暂存罐; F900*1700; 2个; /. 47; 浓缩给料罐; /; 2个; /. 48; 回收水暂存罐; /; 2个; /. 49; 抽出泵; /; 6台; /. 50; 旋风处油渣泵; /; 2台; /. 51; 静置缸骨汤输送泵; /; 2台; /. 52; 静置缸清洗泵; /; 2台; /. 53; 分离出骨汤输送泵; /; 2台; /. 54; 分离出骨油输送泵; /; 2台; /. 55; 浮油渣罐沉渣输送泵; /; 2台; /. 56; 残渣输送泵; /; 2台; /. 57; 冷凝水罐离心泵; /; 2台; /. 58; 振动筛; /; 3台; /. 59; 收集器防水风机; /; 2台; /. 60; 三层分离机; /; 16台; /. 61; 精加工过滤槽; /; 2台; /. 62; 骨汤浓缩器机组; /; 2套; /. 63; 中间检查罐; /; 18个; /. 64; 热水罐; /; 1个; /. 65; 均质机; /; 3台; /. 66; 常压调和罐; /; 2个; /. 67; 高压调和槽; /; 4台; /. 68; 高压反应槽; /; 1台; /. 69; 振动筛; /; 2台; /. 2.现有工程工艺流程及污染物产排情况 2.1现有工程工艺流程 现有工程一车间A线主要以骨类提炼骨素，一车间B线除生产骨素，还利用部分骨素继续生产肉味香精，二车间主要生产骨汤类产品、骨汤粉类产品及香精类产品。具体各产品工艺流程见下图： （一）一车间A线 （1）骨素产品 本工程以猪骨、牛骨、鸡骨主要原料加工生产骨素产品，具体工艺流程如下： ①清洗：本项目生产所用骨头有鲜骨及冻骨，鲜骨经简单清洗，去除表面油污及表面杂质后送至粉碎机进行粉碎，冻骨无需解冻，直接送至粉碎机进行粉碎。 ②粉碎：清洗干净的骨头进行粉碎，以便后续工序提炼骨头中的营养物质。 ③蒸煮提炼：粉碎后的骨头与自来水投加到提炼槽中，通入蒸气进行高温蒸煮提炼，将骨头中含有的骨胶原蛋白、油脂、无机盐和矿物质等营养成分熬制骨汤中。 ④静置分离：熬好的骨头送至静置分离罐内进行分离，将骨渣等杂质从骨汤中分离出去，暂存后外售；同时将油脂分离后暂存用于其他工序。 ⑤过滤：进一步去除骨汤中细小杂质和骨渣。 ⑥真空浓缩：将去除杂质后的骨汤送入浓缩设备，通过抽真空减压，通入蒸气加热等方法将骨汤中多余的水分蒸发掉，使产品达到质量标准的要求。 ⑦调和杀菌：加入盐、淀粉等辅料，以高温蒸汽作加热介质，对产品进行快速杀菌。 ⑧充填灌装：对产品进行灌装，分成不同规格大小的包装。 ⑨贴标入库：灌装后产品进入自动贴标机，并进行喷码，称重封装，产品存入仓库。 鲜骨 清洗 粉碎 蒸煮提炼 静置分离 过滤 真空浓缩 调和杀菌 充填灌装 贴标入库 废水 噪声 固废 固废、油脂 图1 现有一车间A线骨素生产工艺及产污环节流程图 （二）一车间B线 （1）骨素产品 一车间B线骨素产品生产工艺流程与A线相同，具体流程如下图： 鲜骨 清洗 粉碎 蒸煮提炼 静置分离 过滤 真空浓缩 调和杀菌 充填灌装 贴标入库 废水 噪声 固废 固废 图2 现有一车间B线骨素生产工艺及产污环节流程图 （2）肉味香精产品 一车间B线以骨素作为原料，通过添加生物酶将骨素进行水解，后添加辅料进行反应，冷却后再进行调香，最后充填灌装后贴标入库，具体流程如下图： 入库 生物酶 骨素 水解 反应 冷却 调香 灌装 辅料 辅料 图3 现有一车间B线肉味香精生产工艺及产污环节流程图 （三）二车间 二车间以猪骨、牛骨、鸡骨主要原料加工生产骨汤、香精产品。鲜骨清洗以后先经破碎机破碎后进行高温蒸煮提炼，而后进入静置罐进行静置分离，上层骨油提出送入调和罐用于生产香精，下层骨汤进入浓缩罐中经蒸发浓缩后进行调和杀菌，制成半成品骨素，生产的骨素作为生产香精和骨汤的原材料使用.。具体工艺流程如下： （1）半成品骨素 二车间半成品骨素生产工艺流程与一车间A线基本相同，调和杀菌后冷却直接入库暂存，待作为原材料使用，不作为成品充填灌装外售。具体流程如下图： 鲜骨 清洗 粉碎 蒸煮提炼 静置分离 过滤 真空浓缩 调和杀菌 冷却 入库暂存 废水 噪声 固废 固废、油脂 图4 现有二车间半成品骨素生产工艺及产污环节流程图 （2）骨汤产品 骨汤生产以骨素为主要原料，各种原料经过称量后进行混合，混合后的骨汤添加各种辅料进行调和，调和后使用蒸汽杀菌，杀菌后的骨汤按照产品要求需要均质的，均质以后灌装，不需要进行均质的骨汤直接灌装，最后贴标入库，作为成品外售。具体流程如下图： 原料接收 称量、混合 均质或不均质 调和杀菌 灌装冷却 入库 辅料 图5 现有二车间骨汤产品生产工艺及产污环节流程图 （3）骨汤粉类产品 本项目生产的粉体骨汤主要包含两种产品，分别是高汤粉和鸡骨香粉系列产品，两种产品的生产工艺具体如下： ①鸡骨香粉 鸡骨香粉是以骨素生产过程中产生的骨渣为原料，蒸煮抽提后的骨渣经过分拣，有用部分用于本产品的生产，原料接收以后，首先在其中添加部分水进行蒸煮，然后通过斩拌将大颗粒骨渣转化成小颗粒，在斩拌过程中添加辅料并使其混合均匀，之后按要求在高压或者常压下反应，反应结束添加其余辅料进行调和，最后喷雾干燥为成品。 鸡骨渣接收 蒸煮 高压或常压反应 调和 喷雾干燥 装箱入库 噪声 废气 斩拌或均质 充填包装 图6 现有二车间鸡骨香粉生产工艺及产污环节流程图 ②高汤粉 半成品骨素加入辅料混合，经过调和杀菌后通过喷雾干燥器干燥灭菌，包装入库，作为成品外售。具体流程如下图： 原料接收 称量、混合 调和杀菌 充填包装 装箱入库 辅料 喷雾干燥 废气 图7 现有二车间高汤粉生产工艺及产污环节流程图 （4）香精类产品 本项目生产的香精类产品主要包含两种产品，分别是膏体香精和粉体香精，其中粉体香精有两种生产工艺，两种产品的生产工艺具体如下： ①膏体香精 半成品膏状骨味素通过酶解、高压反应，加入味精、白糖等辅料进入调和罐搅拌均匀，经筛选设备将大颗粒物筛选后高温灭菌，最后进入包装工序，包装入库制成成品香精。具体流程如下图： 辅料 骨素接收 称量、混合 加压反应 酶解 均质杀菌 灌装入库 调和 辅料 噪声 筛选 图8 现有二车间膏体香精生产工艺及产污环节流程图 ①粉体香精 粉体香精主要包括两种生产工艺，分别如下： 生产工艺一： 原料接收 称量、混合 斩拌 充填包装 装箱入库 辅料 混合 噪声 原料按比例混合后，通过斩拌将原料中的大颗粒粉碎成小颗粒，斩拌后添加其余辅料并混合均匀，最后装箱入库。具体流程如下图： 图9 现有二车间粉体香精生产工艺一及产污环节流程图 生产工艺二：原料按照相应比例混合后，通过美拉德反应使原料中的羰基化合物（还原糖类）和氨基化合物（氨基酸和蛋白质）发生反应，经过复杂的历程最终生成棕色甚至是黑色的大分子物质类黑精，然后在其中添加其他辅料进行调和、喷粉，喷粉以后的半成品再加入其他香料进行附香，最后包装入库，作为成品外售。具体流程如下图： 喷粉 原料接收 称量混合 美拉德反应 附香 装箱入库 废气 调和 充填包装 辅料 图10 现有二车间粉体香精生产工艺二及产污环节流程图 2.2现有工程污染物产排情况 （1）废水 现有工程废水主要为职工生活废水、鲜骨清洗废水、地面清洗废水和设备清洗废水，根据建设单位提供资料，一车间职工生活废水量约为3.56m3/d、鲜骨清洗废水量约为145.28m3/d（清洗环节用水单耗约为10t/t鲜骨）、地面清洗废水量约为11.16m3/d、设备清洗废水量约为380m3/d，一车间产生废水量合计约为540m3/d、二车间废水量约为576.5m3/d，两车间总废水量约为1116.5m3/d，废水经车间预处理后排入园区管网，进入双汇动力公司2#污水处理站处理后排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂深度处理，最后排入黑河。 ①车间污水预处理介绍 由于现有工程生产废水污染物悬浮物及动植物油产生浓度较高，不利于2#污水处理站运行，为了减少现有工程废水对2#污水处理站的冲击，提高污水处理效率，因此企业建设了一套污水预处理设施，主要采用“粗格栅+隔油池+调节池+气浮池”的污水处理工艺，设计污染物去除效率为：COD：25%、BOD5：25%、氨氮：25%、SS：75%、动植物油：90%，工艺流程具体见下图： 粗格栅 集水井 隔油池 调节池 气浮池 排污口 动力公司2#污水处理站 污泥存储 污泥脱水 恶臭 生物除臭 图11 现有工程车间污水预处理系统工艺流程图 现有工程车间污水处理系统主要设备详见下表。 表8 现有工程车间污水预处理系统主要设备一览表 序号; 污水处理设备; 单位; 数量; 设备型号. 1; 格栅; 台; 1; FHG800. 2; 污水处理加药装置; 台; 1; ￠800*1250*6. 3; 刮渣机; 台; 1; GYZ-2. 4; 刮渣机; 台; 1; GYZ-2. 5; 粉碎电柜; 个; 1; /. 6; 鼓风机; 台; 1; HSR125-125. 7; 鼓风机; 台; 1; HSR125-125. 8; 滗水器; 台; 1; ZQ-150. 9; 滗水器; 台; 1; ZQ-150. 10; 蝶螺式脱水机; 台; 1; DYLT-303. ②2#污水处理站介绍 2#污水处理站环境影响报告表于2009年9月5日获得漯河市环境保护局的批复，批复文号为漯环监表（2009）110号，并于2011年3月17日获得漯河市环境保护局出具的竣工环境保护验收意见，文号为漯环监验（2011）14号，为满足总磷、总氮排放控制指标要求，2#污水处理站在原处理工艺的基础上增加了除磷、脱氮单元，其中高效除磷池及配套设施2017年初建成投用，高效脱氮罐及配套设施2019年8月建成投用。2#污水处理站位于双汇第一工业园西南角，处理规模为6000m3/d，主要采用“预处理+隔油沉淀+气浮+脉冲式厌氧滤池+CASS池+高效脱氮+斜管沉淀+高效除磷+消毒”的工艺，工艺流程图具体见下图。 废水 污泥储池 泥饼外运 污泥 PAC PAM 三级提升 粗格栅 漯河经济技术产业集聚区污水处理厂 一次提升 高效脱氮罐 斜管沉淀池 高效除磷池 栅渣 除磷剂 消毒池 隔油沉淀 细格栅 调节提升池 高效浅层气浮 脉冲式厌氧滤池 CASS池 黑河 污泥 污泥 滤液 污泥 二氧化氯制备 栅渣 污泥储池 污泥脱水机 污泥 乙酸钠 滤液 生物除臭 PAC PAM 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 图12 2#污水处理站工艺流程图 2#污水处理站设计进出水指标见下表 表9 2#污水处理站设计进出水指标 项目; 流量; COD; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮; 总磷. 单位; m3/d; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 设计进水指标; 6000; 3000; 1500; 1000; 300; 60; 35. 设计出水指标; 120; 50; 100; 20; 20; 5. 2#污水处理站主要构筑物详见表10，主要设备详见表11。 表10 2#污水处理站主要构筑物一览表 序号; 设施名称; 单位; 规模. 1; 粗格栅及提升泵房; m3; 201.00. 2; 细格栅及隔油沉淀池; m3; 1832.75. 3; 调节池及气浮池; m3; 2500.00. 4; 水解酸化池; m3; 7815.68. 5; CASS池; m3; 15960.00. 6; 事故排放池; m3; 1008.00. 7; 消毒池; m3; 291.38. 8; 加氯间; m2; 68.75. 9; 加药间; m2; 108.92. 10; 鼓风机房; m2; 132.06. 11; 脱水机房及储泥间; m2; 243.36. 12; 储泥池; m3; 700.00. 13; 生产辅房; m2; 214.32. 14; 高效脱氮系统; 套; 2. 15; 高密度沉淀池; 套; 1. 表11 2#污水处理站主要设备一览表 设备名称; 型号; 数量; 主要技术参数. 粗格栅; 回转式; 2; b=3mm. 细格栅; 转鼓细格栅; 2; φ1200mm b=1mm. 行车刮泥机; XHJG-7; 2; 池长：32m池宽：7m. 气浮设备; 无锡金源250m3/h; 2; 池体直径：φ9.0m 处理量：250m3/h. 污水泵; 200WQ300-15-22; 15; Q=300m3/h，H=15m,P=22kw. 罗茨鼓风机; S33; 4; 风量：Q=63.6m3/min 风压：70KPa. 带式脱水机; BSD-PD2000S7A 强力型带式污泥浓缩脱水一体机; 2; 带宽：2000mm 脱水段滤速：3.5～18m/min 脱水段滤速：1.1～5.5m/min 处理量：400kg(干）/h. ③废水排放情况 a现有工程车间废水排放情况 本次引用企业委托郑州谱尼测试技术有限公司于2020年6月22日针对现有工程车间预处理系统总排口进行的常规监测数据，现有工程车间污水预处理系统总排口废水排放情况见下表： 表12 现有工程车间预处理总排口废水监测情况一览表 单位：mg/L 采样时间; COD; BOD5; 悬浮物; 氨氮; 动植物油. 2020. 6.22; 第一次; 1220; 454; 301; 167; 0.14. 第二次; 1050; 540; 306; 166; 0.16. 第三次; 1350; 497; 298; 164; 0.14. 均值; 1210; 497; 302; 166; 0.15. b 2#污水处理站废水排放情况 双汇第一工业园2#污水处理站属于漯河双肉业有限公司动力公司，本次引用2#污水处理站总排口2020年12月1-7日的在线监测数据以及《漯河汇盛生物科技有限公司小肠集中加工项目环境影响报告书》（批复文号：漯环监审〔2020〕39号）中废水监测数据，2020年8月10日~11日，漯河汇盛生物科技有限公司委托郑州德析检测技术有限公司针对2#污水处理站总排口进行了监测，具体监测情况见下表。 表13 2#污水处理站总排口废水在线监测情况一览表 日期时间; pH平均值; COD平均值(mg/L); 总氮平均值(mg/L); 总磷平均值(mg/L); 氨氮平均值(mg/L); 流量(m3/d). 2020.12.1; 7.32; 14.01; 9.60; 0.55; 2.11; 5443.00. 2020.12.2; 7.41; 14.24; 8.57; 0.57; 5.25; 4449.00. 2020.12.3; 7.39; 15.37; 6.16; 0.75; 0.59; 4356.00. 2020.12.4; 7.33; 13.96; 6.68; 0.95; 0.76; 4756.00. 2020.12.5; 7.42; 14.10; 6.34; 1.23; 1.00; 4756.00. 2020.12.6; 7.42; 16.64; 5.09; 1.04; 1.27; 5235.00. 2020.12.7; 7.44; 14.70; 4.15; 0.73; 0.09; 4325.00. 最大值; 7.44; 16.64; 9.6; 1.23; 5.25; 5443. 最小值; 7.32; 13.96; 4.15; 0.55; 0.09; 4325. 平均值; 7.39; 14.72; 6.66; 0.83; 1.58; 4760. 排水标准; 6-8.5; 120; 50; 4; 20; /. 表14 2#污水处理站总排口废水委托监测情况一览表 采样时间; pH; COD; BOD5; 悬浮物; 氨氮; 动植物油; 总磷; 总大肠菌群. 单位; /; mg/L; MPN/L. 2020. 8.10; 8:53; 6.64; 30; 7.2; 20; 0.728; 0.13; 0.1; 17. 10:59; 6.59; 30; 7.8; 17; 0.753; ND; 0.11; 14. 13:31; 6.57; 27; 8; 22; 0.768; ND; 0.08; 13. 15:35; 6.72; 27; 7.8; 20; 0.72; 0.1; 0.12; 11. 日均值; /; 28.5; 7.7; 19.75; 0.74; 0.115; 0.1025; 13.75. 2020. 8.11; 8:53; 6.59; 29; 8.4; 18; 0.741; 0.1; 0.11; 12. 10:59; 6.51; 30; 8.8; 21; 0.774; 0.09; 0.1; 9. 13:31; 6.72; 31; 8.4; 16; 0.79; 0.07; 0.1; 14. 15:35; 6.64; 29; 9.4; 24; 0.726; 0.14; 0.11; 8. 日均值; /; 29.75; 8.75; 19.75; 0.76; 0.1; 0.105; 10.75. 两日均值; /; 29.13; 8.23; 19.75; 0.75; 0.11; 0.10; 12.25. 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准及经济技术产业集聚区污水处理厂收水标准; 6-8.5; 120; 50; 100; 20; 20; 4; /. 由表13及表14可知，2#污水处理站平均日处理废水4325-5443m3/d，废水主要污染物的排放浓度均满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3二级标准和漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂收水要求。 （2）废气 现有工程产生的主要废气为二车间喷粉干燥产生的颗粒物及挥发性有机物（以非甲烷总烃计），以及污水预处理系统产生的恶臭。喷粉干燥废气通过1套“旋流喷淋+高级氧化+臭氧催化氧化+喷淋洗涤”废气处理设备处理后经15m高排气筒有组织排放，污水预处理系统产生的恶臭通过加强通风等措施处理后无组织排放。 ①有组织废气 根据企业提供资料，现有工程喷粉干燥废气中颗粒物产生量为0.95kg/h，7.52t/a；非甲烷总烃产生量为0.175kg/h，1.39t/a。该废气处理设备的设计风量为35000m3/h，收集效率为90%，处理效率为80%。本次引用企业委托郑州谱尼测试技术有限公司于2020年6月22日针对现有工程二车间废气处理设施排口进行的常规监测数据，现有工程二车间喷粉干燥废气处理及排放情况见下表： 表15 现有工程有组织废气监测情况一览表 采样时间; 检测项目; 排放浓度; 排放速率. 2020.6.22; 第一次; 颗粒物; ＜20; /. 非甲烷总烃; 3.97; 0.0341. 第二次; 颗粒物; ＜20; /. 非甲烷总烃; 2.26; 0.0196. 第三次; 颗粒物; ＜20; /. 非甲烷总烃; 4.57; 0.0401. 均值; 颗粒物; ＜20; /. 非甲烷总烃; 3.60; 0.0313. 根据上表监测数据可知，本项目现有工程有组织排放颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，有组织排放非甲烷总烃浓度及速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的要求达标排放。 ②无组织废气 现有工程本次引用企业委托郑州谱尼测试技术有限公司于2020年6月22日针对现有工程厂界无组织废气进行的常规监测数据，现有工程无废气监测情况见下表： 表16 现有工程无组织废气监测情况一览表 采样时间; 检测项目; 1#上风向; 2#下风向; 3#下风向; 4#下风向. 2020.6.22; 第一次; 颗粒物; 0.167; 0.217; 0.233; 0.250. 非甲烷总烃; 1.11; 1.33; 1.33; 1.89. 臭气浓度; 13; 15; 18; 17. 第二次; 颗粒物; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 1.18; 1.72; 1.64; 1.74. 臭气浓度; 14; 18; 17; 18. 第三次; 颗粒物; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 1.01; 1.71; 1.45; 1.51. 臭气浓度; 13; 18; 15; 17. 根据上表监测数据可知，本项目现有工程无组织厂界颗粒物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；非甲烷总烃排放浓度可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB3782-2019）表A.1的要求；臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界二级标准达标排放。 （3）噪声 现有工程噪声主要为生产设备及污染治理设施运行噪声，企业现状各设备已合理布置、并采取基础减振、厂房隔声等措施。本次引用双汇肉业有限公司委托郑州谱尼测试技术有限公司于2020年8月22日对双汇第一工业园园区四厂界噪声进行的常规监测数据，具体见下表： 表17 双汇第一工业园四厂界噪声监测情况一览表 采样时间; 检测点位; 测量值; 排放值; 标准值; 达标情况. 2020.8.22; 昼间; 东厂界; 58.7; 59; 65; 达标. 南厂界; 53.2; 53. 西厂界; 56.9; 57. 北厂界; 57.6; 58. 夜间; 东厂界; 44.0; 44; 55. 南厂界; 42.5; 42. 西厂界; 48.3; 48. 北厂界; 44.3; 44. 由上表监测数据可知，双汇第一工业园四厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。本工程所在位置声环境质量良好。 （4）固废 现有工程固废主要是生产过程中固液分离和筛分产生的骨渣、污水处理站脱水后的污泥和职工生活垃圾。 根据建设单位提供资料，现有工程一车间生活垃圾产生量为13.2t/a、二车间生活垃圾产生量为24.95t/a，利用生活垃圾桶收集后在厂区北侧1座20m2垃圾房暂存，交由环卫部门定期清理。现有工程一车间骨渣产生量为4200t/a、二车间骨渣产生量为4900t/a，收集后分别在一车间2座、二车间1座（3座共15m2）骨渣间暂存后作为废品定期外售。污泥产生量为2000t/a，脱水后在污水预处理系统东侧1座8m2污泥间内暂存后作为废品定期外售（污泥及骨渣外售协议见附件8）。根据现场调查，现有工程垃圾房、骨渣间及污泥间建设完善，满足“三防”要求，均可以满足一般固废存储要求。 综上所述，现有工程产生的固废均得到合理处置。 2.3现有工程污染物排放情况 根据现场调查，现有工程污染物排放情况见下表。 表18 现有工程污染物排放情况一览表 污染因素; 排放情况; 污染防治措施. 排放浓度; 排放量. 废水; 水量; 1116.5m3/d、368445m3/a; 废水车间预处理后排入园区污水管道进入2#污水处理站处理，然后经市政污水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理，最后排入黑河. COD; 29.13mg/L、10.73t/a. BOD5; 8.23mg/L、3.03t/a. SS; 19.75mg/L、7.28t/a. 氨氮; 0.75mg/L、0.276t/a. 动植物油; 0.11mg/L、0.04t/a. 总磷; 0.1mg/L、0.037t/a. 废气; 颗粒物; 2.1t/a; 1套“旋流喷淋+高级氧化+臭氧催化氧化+喷淋洗涤”废气处理设备+15m高排气筒. 非甲烷总烃; 0.39t/a. NH3; 171.34kg/a; 加强通风等措施后无组织排放. H2S; 6.636kg/a. 固废; 一般工业固废; 骨渣; 9100t/a; 集中收集后作为废品外卖. 污泥; 2000t/a. 生活垃圾; 38.15t/a; 集中收集后，由环卫部门统一处理. 噪声; 现有工程四厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 3.现有工程存在的主要环境问题 现有一车间A线已于2016年12月进行了现状环境影响评估，环保备案文号为“漯环[2016]232号”；一车间B线于2006年通过原漯河市环境保护局组织的竣工环境保护验收，验收批复文号为“漯环保验〔2006〕15号”；二车间于2016年通过原漯河市环境保护局组织的竣工环境保护验收，验收批复文号为“漯环监验（2016）17号”。两车间废水均经由车间污水预处理系统处理后，排入双汇动力公司2#污水站处理，满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）肉制品加工表3二级标准值，同时满足漯河经济技术产业集聚区污水处理厂收水标准后，入漯河经济技术产业集聚区污水处理厂再处理；根据现状监测结果，现有工程厂界有组织颗粒物、挥发性有机物及无组织恶臭、颗粒物、挥发性有机物以及厂界噪声均达标排放；固体废物均得到合理处置。经调查，现状存在的主要环境问题如下： （1）本项目生产过程中鲜骨清洗用水直接排放，水资源不能有效循环利用，废水排放量较大； （2）本项目车间污水预处理系统会产生恶臭，现有工程恶臭无组织排放，不能进行有效的收集处理。 本次改扩建工程优化调整工艺流程，生产效率提高，将鲜骨清洗水循环利用，降低废水排放单耗，将车间污水预处理系统隔油池及气浮池上方设置集气罩+1套生物滤池除臭装置，恶臭经收集处理后由15m高排气筒有组织排放。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河经济技术产业集聚区双汇第一工业园，地理位置见附图一。 2.地形、地貌 漯河市地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102.3m（舞阳县保和乡），最低点50.1m（郾城县青年乡），大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区（源汇区）地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰～3‰，海拔在57～62m之间。 3.工程地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响,土层分布不均,厚度变化大,含沙量大,有机质含量高,为不良工程场地,持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 4.气候、气象 漯河市地处中原腹地，属于暖温带季风大陆性气候，处于半湿润气候区，具有亚热带同温带明显特征，一年当中，冷热交替，四季分明，春、秋较短，冬、夏较长。气候特点表现为冬季寒冷干燥雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风。根据漯河市气象站近20年的常规气象资料统计结果表明，漯河市年平均气象14.8℃。以7月份平均气温最高，为27.5℃；1月份气温最低，平均值为0.5℃。在全年中，3-6月份增温迅速，9-12月降温较快。极端最高气温43℃，极端最低气温-17.9℃。年平均相对湿度为73%。由于受季风影响，夏季空气较湿润，春冬季节空气较为干燥。平均降水量814.2mm，降水主要集中在6-9月份，降水量极大值为1047.88mm，降水量极小值为363mm。日照时数2187~2359小时；年平均风速为2.2m/s。 根据漯河市气象局提供气象资料，漯河市近20年常规气象统计结果见下表。 表19 漯河地区逐月风速、温度年平均统计资料一览表 序号; 项目; 统计值. 1; 年平均风速m/s; 2.2. 2; 年平均气温℃; 14.8. 3; 极端最高气温℃; 43.0. 4; 极端最低气温℃; -17.9. 5; 年平均相对湿度%; 73. 6; 年平均降水量mm; 814.2. 7; 降水量极大值mm; 104. 8.8; 降水量极小值mm; 363. 9; 年平均日照时数h; 2187~23. 95.水文 5.1地下水 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。 0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达40～60m3/h。深度70～90m，市区南部马夫张—小村铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5.2地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 漯河境内河流分为沙颍河水系、汾泉河水系和洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河和黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。 6.土壤类型 漯河市全市土地共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。 潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。 棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5～7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 7.动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。项目位置所在地无特殊保护动植物资源。 8.漯河市城市总体规划（2012-2030） 8.1规划期限 规划期限为：2012-2030年； 近期：2012年-2015年；中期：2016年-2020年；远期：2012年-2030年 8.2规划范围 ①市域规划范围 漯河市域，市域行政辖区面积2617平方公里，包括市区（郾城区、源汇区、召陵区）、临颍县、舞阳县即“三区两县”范围。规划内容：市域城镇体系规划。 ②城市规划区 把中心城区及周边联系密切的乡镇范围统一划定为本次规划的规划区，总面积548平方公里，包括现状城区的沙北、天桥街、马路街、顺河街、城关镇、干河陈、翟庄7个街道办事处，以及城区外围的国家漯河经济技术开发区、空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等1个开发区、8个建制镇、1个乡所在地的行政辖区范围。主要规划内容为：城乡统筹规划，包括空间管制规划。 ③中心城区 包括中心城区建设控制范围以及周边空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等部分乡镇建设用地，具体西至阴阳赵镇，南至市172.6平方公里，其中城市建设用地面积120平方公里。主要规划内容为：土地使用规划、道路交通规划、公共设施规划、绿地系统规划、生态环保规划以及市政基础设施规划等。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5各省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区，属于工业准入优先区，符合漯河市城市总体规划。 9.漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案 漯河经济技术产业集聚区位于漯河市东南部，2008年经省政府批准设立。近年来，该区按照“四集一转”发展要求，以项目为抓手，以招商引资和基础设施建设为重点，以创新体制机制为保障，着力招大引强，汇聚名企名牌，着力完善配套，提升功能，加快产业集聚，推进跨越发展，综合实力不断增强，多次在全省产业聚集区综合考评中位居前列。荣获全国首家“食品安全标准化示范园区”，被批准为“国家新型工业化产业示范基地”，被表彰为“全省十强产业集聚区”。 漯河经济技术产业集聚区发展规划调整范围为：东至京港澳高速-凤凰山路（经八路一线）、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线。总规划面积为32.48km2，其中：建成建成区10.82km2，发展区15.24km2，控制区6.42km2。 （1）主导产业：食品加工业。 （2）发展定位 以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 （3）产业布局 漯河市经济技术产业集聚区产业发展布局分为中心商务区、城市综合服务区、生活配套区、食品产业园区、食品轻工园区、食品商贸区、现代物流园区、新兴产业园区、能源与环境配套区、装备制造园区、新材料产业园区等类型功能区。 （4）规划空间结构 规划形成“一心两廊、两主两次、多片区”的空间结构，其中： 一心：公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 两廊：沿京港澳高速和漯阜铁路的两条主要绿化廊道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的两条主要发展轴线。 两次：沿燕山路和东方红路的两条次要发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业园等多个功能片区。 （5）行业准入及负面清单 根据《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》（豫环函[2017]240号），经开区产业集聚区环境准入条件及负面清单见下表。 表20 经开区产业集聚区负面清单一览表 类别; 准入条件及负面清单. 行业负面清单; 禁止类; 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区. 禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目. 根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造工艺的项目. 根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业. 禁止涉及化学纤维制造业. 禁止废旧塑料、橡胶再生利用业. 禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目. 禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区. 禁止新建带有 20t/h 以下燃煤锅炉项目入驻. 《禁止用地. 目目录》（2012 年本）中禁止项目; 列入国家产业政策“禁止类”的行业. 限制类; 国家产业政策中限制类项目. 工艺负面清单; 禁止类; 不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品. 禁止用地工艺项目. 冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC. 涉及第一类废水污染物，没有可行污水处理工艺或不能在车间排放口达标的废水处理工艺. 涉及化学反应过程工艺的食品添加剂业. 涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目. 涉. 电镀、铸造工艺的机械加工业; 涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业. 国家产业政策中禁止类项目. 限制类; 国家产业政策中限制类工艺. 产品负面清单; 禁止类; 产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）中落后产品. 对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等. 限制类; 国家产业政策中限制、淘汰类产品. 表21 经开区产业集聚区环境准入条件一览表 类别; 项目准入条件. 产业政策; 鼓励类; 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区； 4、鼓励符合集聚区规划主导产业，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业的企业入驻集聚区； 5、鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目； 6、鼓励高新技术研发企业入驻，提高园区生产先进性； 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设； 2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产； 3、传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产、薯类变性淀粉、菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下； 4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线； 7、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、. 油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）; 禁止类; 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目； 2、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目； 3、禁止水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目入驻园区； 4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目； 5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目； 6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业； 二、食品加工产业园区、新材料产业园区、装配制造产业园区、新兴产业园区 1、根据《产业结构调罄指导目录>（2011年本）（2013年修正）中列入国家产业政策“禁止类”的项目； 2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目； 3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、新兴产业园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目； 4、禁止新兴产业园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目 5、禁止新材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目；. 限制类; 国家产业政中限制类项目. 允许类; 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求： 1、生产规模和工艺技术先进性要求； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业；. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； 2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求； 3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良效应； 2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平； 3、现有企业扩建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进. 本次改扩建工程为其他调味品制造行业，属于食品行业，属于漯河市经济技术产业集聚区环境准入条件中的鼓励类，且位于食品产业园内，所以项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区产业布局规划、土地利用规划。 10.漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂基本情况 本次改扩建项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，项目废水经园区2#污水处理站处理后进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理后入黑河。 根据现场调查及参考《漯河经济技术产业集聚区污水处理厂工程项目报告表》（漯环监表〔2012〕11号）和《漯河经济技术开发区污水处理厂二期及污水管网工程报告表》，（漯开环监表〔2017〕4号），漯河经济技术开发区污水处理厂位于漯河市经济技术开发区内，漯河市沙南污水处理厂以南，华电漯河发电有限公司北侧，黑河西岸。一期工程收水范围：北至漯阜铁路，南至规划南路、西至金山路，东至规划东环路，二期工程新增收水范围为一是漯阜铁路以北、中山路以东、人民路以南、东山南路以西的区域，二是漯阜铁路以南、黑河以东、东山路以西区域。一期设计处理规模为3万m³/d（已运行），二期设计规模3万m3/d，目前正处于调试运行阶段，二期工程建成后总规模达到6万m3/d。 一期占地38326m2，折合57.5亩，采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，主要污水处理工艺见图13。 二期占地40000m2，折合60亩，采用的污水处理处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化+A2O+三级处理+消毒”处理工艺。一期、二期工程设计进出水指标见表22，主要污水处理工艺见图14。 表22 漯河经济开发区污水处理厂一期、二期工程进出水设计指标 污染物; 一期工程; 二期工程. 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）; 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L; 去除率（%. COD; ≤500; ≤40; ≥90; ≤500; ≤40（管控）; ≥92. BOD5; ≤220; ≤10; ≥95.5; ≤220; ≤10; ≥95.5. SS; ≤320; ≤10; ≥96.9; ≤320; ≤10; ≥96.9. 氨氮; ≤35; ≤2.0; ≥85.7; ≤30; ≤2.0（管控）; ≥93.3. TN; ≤50; ≤15; ≥70; ≤40; ≤15; ≥62.5. TP; ≤4; ≤0.4; ≥88.9; ≤4; ≤0.4（管控）; ≥96.4. 图13 漯河市经济开发区污水处理厂一期工艺流程图 图14 漯河市经济开发区污水处理厂二期工艺流程图

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区双汇第一工业园内，属于大气环境二类功能区，执行《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚二级标准。本项目环境空气质量现状评价采用漯河市2018~2019年度SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO24小时平均浓度及O3日最大8小时平均浓度监测数据，常规监测统计结果见下表。 表23 2018~2019年环境空气常规监测统计结果 单位：µg/m3 监测因子 监测点位; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3（日最大8小时）. 2019年漯河市; 24小时平均; 4~31; 8~90; 12~308; 8~272; 0.3~2.0; 4~237. 浓度值数量（个）; 365; 365; 365; 365; 365; 365. 相应百分位数24小时平均; 18; 62; 204; 163.6; 1.2; 180. 是否达标; 是; 是; 否; 否; 是; 否. 年均浓度; 9.8; 29.4; 99.2; 59.8; 0.7; 109.9. 是否达标; 是; 是; 否; 否; /; /. 2018年漯河市; 24小时平均; 0~32; 8~83; 6~487; 4~432; 0.3~2.6; 5~223. 浓度值数量（个）; 364; 364; 364; 364; 365; 364. 相应百分位数24小时平均; 21.7; 66.7; 278.2; 165.6; 2.2; 158.7. 是否达标; 是; 是; 否; 否; 是; 是. 年均浓度; 11.5; 32.4; 110.5; 62.2; 0.8; 101.2. 是否达标; 是; 是; 否; 否; /; /. 标准 限值; 24小时平均; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /. 备注：相应百分位数质量浓度，SO2、NO2为第98百分位数24小时平均浓度，PM10、PM2.5、CO为第95百分位数24小时平均浓度，O3为第90百分位数日最大8小时平均浓度。. 由监测统计结果可知，2018年度项目所在区域环境空气SO2、CO、O3、NO224小时和相应百分位数指标均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，但PM10、PM2.524小时和相应百分位数指标均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求；2019年度项目所在区域环境空气SO2、CO、NO2 24小时和相应百分位数指标均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，但PM10、O3、PM2.524小时和相应百分位数指标均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 2.地表水 项目所在区域纳污水体为黑河，黑河2020年规划水质目标为III类。本次评价收集到漯河市2020年1-10月份黑河-漯邓桥断面的常规监测数据，具体监测数据统计结果见下表。 表24 黑河-漯邓桥断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 序号; 时间; COD; 氨氮; 总磷; 溶解氧; BOD5. 1; 2020年1月; 19; 0.65; 0.095; 9.3; 2.4. 2; 2020年2月; 19; 0.05; 0.073; 10.4; 2.4. 3; 2020年3月; 9; 0.35; 0.07; 10.6; 0.7. 4; 2020年4月; 9; 0.09; 0.109; 8.6; 0.7. 5; 2020年5月; 19; 0.24; 0.16; 7.5; 2. 6; 2020年6月; 23; 0.09; 0.188; 5.9; 3. 7; 2020年7月; 20; 0.39; 0.324; 4.9; 1.2. 8; 2020年8月; 31; 0.61; 0.448; 3.9; 5.4. 9; 2020年9月; 31; 0.09; 0.285; 5.8; 5.4. 10; 2020年10月; 31; 0.07; 0.223; 7.4; 5.4. 2020年漯河市管控目标：Ⅲ类; 20; 1.0; 0.2; 5; 4. 由上表可知，2020年1-10月份黑河-漯邓桥断面氨氮可以满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准的要求，COD、总磷、溶解氧和BOD5均存在超标现象，主要是由于黑河区域地势低洼，为我市东南方向市政排涝的总排口。因沙南及铁东区域雨污分流不彻底，汛期市区雨污合流市政管网内水量激增，远超污水处理厂处理能力，排水不畅，管网内污水通过污水井向外漫溢直排黑河，影响断面达标。 3.地下水环境 本次评价引用《漯河汇盛生物科技有限公司小肠集中加工项目环境影响报告书》（批复文号：漯环监审〔2020〕39号）中委托郑州德析检测技术有限公司于2020年8月10日~11日对白坡村（本项目东南侧1.8km）的地下水环境质量现状监测数据，监测数据统计结果见下表。 表25 白坡村地下水环境质量现状监测结果 单位：mg/L(pH除外) 项目; 白坡村; 评价标准（III）. 范围; 均值; 标准指数范围; 超标率（%）; 最大超标倍数. pH（无量纲）; 6.71-6.85; /; 0.3-0.58; 0; 0; 6.5～8.5. 氨氮; 0.032-0.04; 0.036; 0.064-0.08; 0; 0; 0.5. 耗氧量; 0.82-0.85; 1.245; 0.273-0.283; 0; 0; 3. 总硬度（以CaCO3计）; 412-415; 413.5; 0.916-0.92; 0; 0; 450. 溶解性总固体; 668-672; 670; 0.668-0.672; 0; 0; 1000. 亚硝酸盐（以N计）; 未检出; /; /; 0; 0; 1. 硝酸盐; 2.66-2.73; 2.695; 0.133-0.137; 0; 0; 20. 挥发性酚类（以苯酚计）; 未检出; /; /; 0; 0; 0.002. 由上表可知，评价区域内主要监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。 4.环境噪声 根据《漯河市声环境功能区划分方案》，双汇第一工业园为声环境功能3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据项目环境现状评价及竣工验收监测告，目前厂址所在区域环境噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 5.土壤环境 本项目属于其他调味品制造业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），其他调味品制造业不属于附录表A.1土壤环境影响评价项目类别中的行业分类，因此本项目可不进行土壤环境影响评价。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，评价区域主要保护目标及保护级别详见下表。 表26 评价区域主要保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 性质; 距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 凤凰城小区; SW; 小区; 410m; 1820人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 尚东华府; E; 小区; 730m; 1500人. 朱庄村; NE; 村庄; 770m; 780人. 永利新苑; N; 小区; 45m; 1350人. 沙田宜居; NW; 小区; 130m; 1800人. 娄庄; W; 村庄; 560m; 2000人. 白坡村; SE; 村庄; 1.8km; 1700人. 地表水; 黑河; SE; 地表水; 2.9km; 小河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准. 地下水; 区域浅层地下水; /; /; /; /; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界周围200m范围内; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准; 主要控制指标及标准限值. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 溶解氧（mg/L）; BOD5（mg/L）. 20; 1.0; 0.2; 5; 4. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO224小时平均（μg/m3）; SO21小时平均（μg/m3）; NO224小时平均（μg/m3）; NO21小时平均（μg/m3）. 150; 500; 80; 200. PM1024小时平均（μg/m3）; PM2.524小时平均（μg/m3）. 150; 75. 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准; pH; 氨氮（mg/L）; 总硬度（mg/L）; 溶解性总固体（mg/L）. 6.5~8.5; 0.50; 450; 1000. 亚硝酸盐（mg/L）; 硝酸盐（mg/L）; 耗氧量（mg/L）; 挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）. 1.00; 20; 3.0; 0.002. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 功能区; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准 项目; 主要控制指标及标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类标准; 昼间; 夜间. 65dB(A); 55dB(A). 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2二级标准; 颗粒物; 有组织排放; 3.5kg/h. 无组织排放; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织排放; 10kg/h. 无组织排放; 4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB3782-2019）; 表A.1; 非甲烷总烃; 监测点处1h平均浓度值; 10mg/m3. 监测点处任意一点浓度值; 30mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 有组织排放; 80 mg/m3（建议去除效率80%）. 无组织排放; 工业企业边界排放建议值2.0mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 表2标准 15m排气筒; 氨（kg/h）; 硫化氢（kg/h）; 臭气浓度（无量纲）. 4.9; 0.33; 2000. 表1二级无组织厂界浓度; 氨（mg/m3）; 硫化氢（mg/m3）; 臭气浓度（无量纲）. 1.5; 0.06; 20. 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92） 肉制品加工; 表3二级（mg/L）; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 120; 50; 20; 100; 20. 漯河经济技术产业集聚区污水处理厂进水指标要求; COD; BOD5; 氨氮; TN; TP. 500; 220; 35; 50; 4.0. 《漯河市环境保护局关于河南双汇投资发展股份有限公司执行废水排放标准的通知》（漯环〔2016〕119号）; 总磷≤5mg/L. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求. |
| 总 量 控 制 指 标 | 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，根据环保部出台的相关规定，纳入总量考核污染因子在化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）/氨氮和氮氧化物（NOx）。结合本项目排污特点，确定本项目纳入总量控制的污染因子为COD、氨氮。 本项目为改扩建项目，现有工程一车间废水产生量为540m3/d、178200m3/a，本次改扩建工程一车间废水产生量约为677.04m3/d、223423.2m3/a，废水量新增137.04m3/d、45223.2m3/a，经车间预处理后依托双汇动力公司2#污水处理站，处理后出水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）肉制品加工表3二级标准以及漯河经济技术产业集聚区污水处理厂收水标准，通过市政管网进入污水处理厂再处理后排入黑河。根据漯河市环保局总量部门有关精神，黑河断面2020年规划水质目标为Ⅲ类标准，项目总量控制指标按照黑河2020年考核目标值（COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，则本项目COD、氨氮核定总量分别新增0.9t/a、0.045t/a。 |

- 建设项目工程分析

一、改扩建工程工艺流程 本次改扩建工程一车间A线仍然以骨类提炼骨素，其中部分工艺流程进行优化调整；一车间B线除生产骨素，还利用部分骨素继续生产肉味香精。具体各产品工艺流程见下图： （一）一车间A线 （1）骨素产品 鲜骨、冻骨 MVR蒸发浓缩 调和杀菌 充填灌装 贴标入库 清洗 蒸煮提炼 过滤 废水 粉碎 噪声 静置分离 固废、油脂 气液分离 除雾冷凝 废气 废水 气 液、固 图15 改扩建后一车间A线骨素工艺流程及产污环节示意图 本次改扩建工程以猪骨、牛骨、鸡骨等主要原料加工生产天然调味料产品骨素，鲜骨先经破碎机破碎后进行高温蒸煮，而后进行气液分离，骨汤及骨渣进入卧式分离器进行静置分离，上层骨油提出用于生产调味油，下层骨汤进入浓缩罐中经蒸发浓缩后制成半品膏状骨味素。半成品膏状骨味素经调和杀菌后可制成天然调味料，然后进行包装入库。 ①清洗：本项目生产所用骨头有鲜骨及冻骨，鲜骨经简单清洗，去除表面油污及表面杂质后送至粉碎机进行粉碎，冻骨无需解冻，直接送至粉碎机进行粉碎。 ②粉碎：清洗干净的骨头进行粉碎，以便后续工序提炼骨头中的营养物质。 ③蒸煮提炼：粉碎后的骨头与自来水投加到提炼槽中，通入蒸气进行高温蒸煮提炼，将骨头中含有的骨胶原蛋白、油脂、无机盐和矿物质等营养成分熬制骨汤中，改扩建后此环节进行优化，较现有工程缩短时间。 ④气液分离：利用气液分离器将蒸汽分离，通过管道输送至除雾器进行除白雾，蒸汽冷凝水排入2#污水处理站，骨汤及骨渣继续通向下一级。 ⑤静置分离：熬好的骨头送至卧式分离器内进行分离，将骨渣等杂质从骨汤中分离出去，暂存后外售；同时将油脂分离后暂存用于其他工序，与现有工程相比提高物料利用率，提高产品出品率。 ⑥过滤：进一步去除骨汤中细小杂质和骨渣。 ⑦MVR蒸发浓缩：将去除杂质后的骨汤送入MVR蒸发设备，通入蒸气循环加热的方法将骨汤中多余的水分蒸发掉，使产品达到质量标准的要求。 ⑧调和杀菌：加入盐、淀粉等辅料，以高温蒸汽作加热介质，对产品进行快速杀菌，改扩建后此环节进行优化，较现有工程缩短时间。 ⑨充填灌装：对产品进行灌装，分成不同规格大小的包装。 ⑩贴标入库：灌装后产品进入自动贴标机，并进行喷码，称重封装，产品存入仓库。 （二）一车间B线 （1）骨素产品 改扩建后一车间B线骨素产品生产工艺流程除了真空浓缩工序外，其他均与A线相同，与现有工程相比进行了优化调整，具体流程如下图： 鲜骨、冻骨 调和杀菌 充填灌装 贴标入库 清洗 蒸煮提炼 过滤 废水 粉碎 噪声 静置分离 固废、油脂 气液分离 除雾冷凝 废气 废水 气 液、固 真空浓缩 图16 改扩建后一车间B线骨素生产工艺及产污环节流程图 （2）肉味香精产品 改扩建后一车间B线仍然以骨素作为原料，通过添加生物酶将骨素进行水解，后添加辅料进行反应，冷却后再进行调香，最后充填灌装后贴标入库，具体流程如下图： 入库 生物酶 骨素 水解 反应 冷却 调香 灌装 辅料 辅料 图17 改扩建后一车间B线肉味香精生产工艺及产污环节流程图 二、主要污染工序： 1.施工期 本次改扩建工程利用现有厂房，不涉及土建，施工期仅需要拆除或安装新的生产设备，本次评价仅对施工期环境影响不进行分析。 2.营运期 营运期主要污染物为废水、废气、噪声，主要污染工序见下表。 表27 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产污工序; 主要污染因子. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油. 生产废水（包括气液分离冷凝废水、鲜骨清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗废水等）; 生产过程. 废气; 污水预处理恶臭; 废水处理; NH3、H2S、臭气浓度. 噪声; 设备噪声; 设备运行; LAeq. 固废; 生活垃圾; 职工生活; /. 骨渣; 生产过程; /. 污泥; 废水处理; /.

三、营运期污染物产排情况 1.废水 本次主要在一车间现有生产设备基础上，通过优化生产流程，缩短生产时间扩大生产规模，生产规模由19.395t/d、6400t/a增至42.43t/d、14000t/a，本节主要核算改扩建后一车间A、B线的整体用排水情况。 1.1用排水水量分析 （1）职工生活 现有工程一车间劳动定员为89人，采用三班制，每班工作8h，年工作时间约330天，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)，车间工人的人均用水量为50L/d，则现有工程生活用水量为4.45m3/d、1468.5m3/a，按产污系数0.8计，排水量为3.56m3/d、1174.8m3/a。改扩建后一车间劳动定员不变，生活废水不新增。 （2）生产过程添加水 本项目生产过程中需要添加自来水进行蒸煮、熬制或者调和，由于项目产品及生产工序繁多，根据企业提供资料，改扩建后一车间A线、B线生产过程添加水总量为380m3/d，由于生产过程新增气液分离工序，蒸汽经除白雾冷凝后会形成冷凝废水，此部分废水产生量较小，约为35.6m3/d，与其他生产废水一同排放。除冷凝废水外，生产过程添加水均进入产品，不外排。 （3）鲜骨清洗废水 改扩建后本项目年用约18890吨鲜骨、冻骨，其中鲜骨需要用自来水将血水及杂质清洗干净后投入粉碎机，冻骨直接进入粉碎机，项目鲜骨用量约为总原料的一半，约为30t/d，根据企业提供资料，改扩建后清洗用水为每天循环使用，因此清洗环节用水单耗较现有工程的10t/t鲜骨减少，约为7t/t鲜骨，因此鲜骨清洗水量为208.4m³/d；产污系数按0.8计，排水量为166.72m3/d。 （4）地面清洗水 生产车间每天需要冲洗一次，根据企业提供资料，需要冲洗的地面面积约为3100m2，冲洗地面用水量每次为4.5L/m2，则每次地面冲洗水量为13.95m³/d；产污系数按0.8计，排水量为11.16m3/d。 （5）设备清洗用水 设备冲洗主要设备是粉碎机、料斗、过滤器、浓缩系统、分离机、调制槽、调和罐等，每天冲洗一次，每次冲洗用水量为540m3，产污系数按0.8计，则排水量为432m3/d。 （6）废气设备喷淋用水 本次改扩建项目拟采用一套生物滤池除臭装置处理污水站恶臭气体，其中含有喷淋环节，类比同类废气处理设备，喷淋水可循环使用约5天后，pH值过低即作为废水排放，平均喷淋用水量约为35m3/d。废气设备喷淋废水产污系数按0.8计，排水量为28m3/d。 综上所述，本改扩建项目总用水量为1181.8m3/d，389994m3/a，总排水量为677.04m3/d，223423.2m3/a，项目用排水情况见下表，水平衡图见下图。 表28 本次改扩建项目一车间总用排水情况一览表 工序; 用水量; 产污系数; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 职工生活; 4.45; 1468.5; 0.8; 3.56; 1174.8. 生产过程添加; 380; 125400; /; 35.6; 11748. 鲜骨清洗; 208.4; 68772; 0.8; 166.72; 55017.6. 地面清洗; 13.95; 4603.5; 0.8; 11.16; 3682.8. 设备清洗; 540; 178200; 0.8; 432; 142560. 废气设备喷淋; 35; 11550; 0.8; 28; 9240. 合计; 1181.8; 389994; /; 677.04; 223423.2. 11.16 地面清洗 废气设备喷淋 28 13.95 35 职工生活 3.56 4.45 0.89 新鲜水 1181.8 双汇动力公司 2#污水处理站 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂 677.04 432 设备清洗 540 损耗 标注： 380 进入产品 生产过程 除雾冷凝 35.6 344.4 鲜骨清洗 166.72 208.4 41.68 2.79 108 7 图18 本次改扩建后一车间A、B线总水平衡图 1.2废水水质情况 本次一车间改扩建工程产生的废水量为677.04m3/d，较现有工程新增137.04m3/d，改扩建后两车间总废水量约为1253.54m3/d，依托现有车间预处理系统处理后排入双汇动力公司2#污水处理站。 漯河双汇万中禽业3000吨骨素项目是以各种骨类经计量配制、清洗、蒸煮抽提、浓缩过滤、调和、酶解、均质等工艺生产骨汤类产品、香精类产品及粉体调味料，车间预处理系统采用“沉淀+隔油+调节+气浮”的预处理工艺，与本项目产品类别、生产工艺、废水产生情况及车间污水预处理工艺均基本一致，可以与之类比。经查询《漯河双汇万中禽业3000吨骨素项目环保竣工验收报告》中于2018年7月27日-29日对于该项目车间废水预处理系统进出口的监测数据见下表： 表29 漯河双汇万中禽业项目废水产生及预处理情况 单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; 悬浮物; 动植物油. 进口; 浓度范围; 6.86~7.27; 554.5~634; 190.8~223.3; 19.7~28.4; 1186~1320; 140~157. 浓度均值; /; 603.7; 210.5; 24.3; 1236; 149.6. 出口; 浓度范围; 6.83~7.05; 384.3~439; 139.5~156.8; 13.6~17.1; 286.8~332.8; 10.9~13.8. 浓度均值; /; 416.7; 148.9; 16.4; 305.7; 13.1. 去除效率（%）; 31; 29.3; 32.5; 75.3; 91.2. 通过类比漯河双汇万中禽业3000吨骨素项目监测数据，并结合本企业现有工程废水监测数据，本次改扩建项目废水产生源强为COD 1500mg/L、BOD5 600mg/L、SS 1200mg/L、氨氮220mg/L、动植物油150mg/L。 1.3废水处理及排放情况 （1）废水经车间预处理系统处理可行性分析 现有工程于生产车间外建设了一套污水预处理设施，处理规模为700m3/d，主要采用“粗格栅+隔油池+调节池+气浮池”的污水处理工艺，设计污染物去除效率为：COD：25%、BOD5：25%、氨氮：25%、SS：75%、动植物油：90%，本次改扩建后两车间总废水量约为460.86m3/d，可以继续依托车间污水预处理系统，处理后，排入双汇动力公司2#污水处理站处理后经市政污水管道排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理，最后排入黑河。 （2）废水依托2#污水处理站处理可行性分析 ①水量：现有工程废水产生量为405.5m3/d，本次一车间改扩建工程产生的废水量为677.04m3/d，较现有工程新增137.04m3/d，改扩建后两车间总废水量约为1253.54m3/d。2#污水处理站规模为6000m3/d，根据污水处理站提供的资料，2020年度实际处理量为4325m3/d~5443m3/d，因此2#污水处理站仍有557m3/d的设计可接受余量。本次改扩建工程新增水量为137.04m3/d，占可接受余量的24.6%，所以从水量上分析，本次改扩建工程产生的废水依托2#污水处理站处理可行。 ②水质：本次改扩建后的废水水质与改扩建前的基本类似，与污水处理站收纳其他废水混合后可以小于2#污水处理站设计进水水质，由于本项目废水与所以从水质分析，本次改扩建工程产生的废水依托2#污水处理站处理可行。 ③服务范围：2#污水处理站主要收集双汇第一工业园内漯河双汇生物工程技术有限公司股份肉制品分厂、漯河天瑞生化有限公司、漯河华意食品有限公司、双汇油脂工业有限公司、漯河双汇生物工程技术有限公司废水，本项目属于漯河双汇生物工程技术有限公司，属于2#污水处理站的服务范围，且现有工程废水一直依托2#污水处理站处理。所以从服务范围分析，本次改扩建工程产生的废水依托2#污水处理站处理可行。 ④污水管道：现有工程废水经园区污水管道进入2#污水处理站处理，本次改扩建工程可依托现有管道进入2#污水处理站，所以从污水管道方面分析，本次改扩建工程产生的废水依托2#污水处理站处理可行。 综上所述，从水量、水质、服务范围和污水管道等方面分析，本次改扩建工程产生的废水依托2#污水处理站处理可行。 （2）本项目废水排放达标性分析 本次改扩建工程经车间污水预处理后的废水水质为COD1500mg/L、BOD5 600mg/L、SS 1200mg/L、氨氮220mg/L、动植物油150mg/L，本项目新增废水处理及排放情况见下表： 表30 本次改扩建新增废水处理及排放情况 污染物 类别; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 新增废水量; 137.04m3/d，45223.2m3/a. 产生浓度（mg/L）; 1500; 600; 1200; 220; 150. 产生量（t/a）; 67.84; 27.13; 54.27; 9.95; 6.78. 车间预处理系统; 去除效率; 25%; 25%; 75%; 25%; 90%. 削减量（t/a）; 16.96; 6.78; 40.7; 2.49; 6.1. 排放浓度（mg/L）; 1125; 450; 300; 165; 15. 排放量（t/a）; 50.88; 20.35; 13.57; 7.46; 0.68. 双汇动力公司2#污水处理站; 去除效率; 98.21%; 97.93%; 93.99%; 98.73%; 99.99%. 削减量（t/a）; 49.97; 19.93; 12.75; 7.37; 0.68. 排放浓度（mg/L）; 20.14; 9.32; 18.03; 2.1; 0.0015. 排放量（t/a）; 0.91; 0.42; 0.82; 0.09; 0.0001. 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）; 允许排放浓度（mg/L）; 120; 50; 100; 20; 20. 允许排放量（t/a）; 5.43; 2.26; 4.52; 0.9; 0.9. 经济开发区污水处理厂进水指标; 500; 220; 320; 35; /. 本次改扩建后一车间总废水处理及排放情况见下表： 表31 本次改扩建后一车间总废水处理及排放情况 污染物 类别; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 改扩建后一车间总废水量; 677.04m3/d，223423.2m3/a. 产生浓度（mg/L）; 1500; 600; 1200; 220; 150. 产生量（t/a）; 335.13; 134.05; 268.11; 49.15; 33.51. 车间预处理系统; 去除效率; 25%; 25%; 75%; 25%; 90%. 削减量（t/a）; 83.78; 33.51; 201.08; 12.29; 30.16. 排放浓度（mg/L）; 1125; 450; 300; 165; 15. 排放量（t/a）; 251.35; 100.54; 67.03; 36.865; 3.35. 双汇动力公司2#污水处理站; 去除效率; 98.21%; 97.93%; 93.99%; 98.73%; 99.99%. 削减量（t/a）; 246.85; 98.46; 63; 36.395; 3.35. 排放浓度（mg/L）; 20.14; 9.32; 18.03; 2.1; 0.0015. 排放量（t/a）; 4.5; 2.08; 4.03; 0.47; 0.0004. 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）; 允许排放浓度（mg/L）; 120; 50; 100; 20; 20. 允许排放量（t/a）; 26.81; 11.17; 22.34; 4.47; 4.47. 经济开发区污水处理厂进水指标; 500; 220; 320; 35; /. 由上表可知，本次改扩建工程废水经2#污水处理站处理后废水排放浓度分别为COD21.64mg/L、BOD5 9.02mg/L、SS 18.03mg/L、氨氮2.1mg/L、动植物油0.0001mg/L，排放浓度满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准，同时也能满足漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质指标要求。 2.废气 现有工程污水预处理系统产生的恶臭无组织排放，本次改扩建将污水预处理系统隔油池及气浮池上方设置集气罩，产生的恶臭新增1套生物滤池除臭装置，处理后经15m高排气筒有组织排放。 （1）恶臭产生源强 现有工程在一车间南侧已设置1座污水预处理系统，主要内容为“粗格栅+隔油池+调节池+气浮池”，废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭，恶臭成分主要为NH3和H2S。由于污水处理系统处理两车间共同排入的废水，本项目新增废水137.04m3/d，二车间较现有工程保持不变，改扩建后两车间总废水量约为1253.54m3/d、413668.2m3/a。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g BOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢，本工程改扩建后新增处理6.78吨BOD5，共年处理62.05吨BOD5。则较现有工程，本工程改扩建NH3新增产生量为2.65×10-3kg/h、21.02kg/a，H2S产生量为1.03×10-4kg/h、0.814kg/a；NH3总产生量为0.024kg/h、192.36kg/a，H2S总产生量为9.4×10-4kg/h、7.45kg/a。 （2）恶臭处理措施 本次改扩建项目拟新增一套生物滤池除臭设备，将污水预处理系统隔油池及气浮池上方设置集气罩，产生恶臭收集后管道输送至生物滤池进行处理，风量约为10000m3/h，收集效率可达到85%，处理效率可达到80%。该废气处理设备包括喷淋预洗以及生物滤池两个部分。 喷淋预洗单元：采用水喷淋湿化，初步去除空气中水溶性气味物质，如：氨NH3和硫化氢H2S，以及有机气味物质，调节空气物理化学性质，如：温度和pH值。提高空气湿度，为后续生物过滤创造条件。经喷淋洗涤后，空气相对湿度达到95%以上，保证滤层中水分满足微生物需要。 生物滤池单元：生物接触滤池底部分为布气空间，带有承托层支撑上部填料，空气从底部经布气板均匀向上运动，与具有一定湿度填料充分接触，气味物质先被填料吸收，然后被填料中微生物氧化降解，消除气味，完成臭气除臭过程。在降解过程中需要有机碳素物质是由填料本身提供，因此，填料必须既能及时提供碳素，又要有足够使用寿命。填料分为自下而上为三层，一、二层以块状尺寸不小的生物填料作为生物附着填料，第三层填料形状更为均匀细小。 （3）恶臭排放情况 本项目恶臭污染物产生和排放情况见下表。 表32 恶臭污染物排放情况一览表 污染源; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 速率kg/h; 产生量 kg/a; 排放方式; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 kg/a. 改扩建新增; NH3; 2.65×10-3; 21.02; 生物滤池除臭（风量10000m3/h）; 有组织; 0.045; 4.5×10-4; 3.573. 无组织; /; 4×10-4; 3.153. H2S; 1.03×10-4; 0.814; 有组织; 1.74×10-3; 1.74×10-5; 0.138. 无组织; /; 1.54×10-5; 0.122. 改扩建后总产排量; NH3; 0.024; 192.36; 有组织; 0.413; 4.13×10-3; 32.7. 无组织; /; 3.64×10-3; 28.854. H2S; 9.4×10-4; 7.45; 有组织; 0.016; 1.6×10-4; 1.27. 无组织; /; 1.4×10-4; 1.12. 由上表可知，本项目污水预处理系统产生的恶臭经过处理后，有组织排放速率及浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。 3.噪声源强分析 本次改扩建工程新增噪声源主要为振动筛、调制槽、风机、冻切机等设备运转时产生的噪声，设备噪声源强为70~80dB(A)，具体见下表。 表33 本工程新增主要噪声源源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号; 设备位置; 种类; 产生方式; 源强; 治理措施; 排放源强. 1; 一车间A线; 振动筛; 连续; 75; 选用低噪设备，隔声减振; 60. 2; 一车间B线; 骨素调制槽; 连续; 70; 55. 3; 冻切机; 连续; 80; 65. 10; 污水预处理; 风机; 连续; 75; 安装隔音罩; 55. 4.固废源强分析 现有工程固废主要是生产过程中固液分离和筛分产生的骨渣、污水处理站脱水后的污泥和职工生活垃圾。 （1）骨渣 根据企业提供资料，本次改扩建工程一车间新增骨渣产生量为7.27t/d、2400t/a，改扩建后一车间骨渣总产生量为20t/d、6600t/a，二车间较现有工程保持不变，厂区内一车间有2座骨渣间，二车间有1座骨渣间，3座骨渣间建筑面积共15m2，骨渣暂存后作为废品定期外售。 （2）污泥 车间污水预处理系统会产生污泥，根据企业提供资料可知，本次改扩建工程污泥新增产生量为1.52t/d、500t/a，改扩建后污泥总产生量为2500t/a，主要成分为含有骨渣的油泥，经由一台蝶螺式污泥脱水机脱水后在污水预处理系统东侧1座8m2污泥间内暂存后作为废品定期外售（污泥外售协议见附件8）。 （3）职工生活垃圾 本次改扩建工程不新增劳动定员，现有工程劳动定员257人，其中一车间劳动定员为89人、二车间劳动定员为168人。根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则一车间生活垃圾产生量为0.04t/d，13.2t/a、二车间生活垃圾产生量为0.0756t/d，24.95t/a，在厂内分类收集、定点堆存后由环卫部门定期处理。本次改扩建后生活垃圾产生量与现有工程相同，不新增。 5.本次改扩建工程营运期污染物产排情况汇总 表34 本次改扩建主要污染物新增产排量汇总情况一览表 污染因素; 新增产生情况; 新增排放情况; 污染防治措施. 产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量. 废水; 新增水量; 137.04m3/d，45223.2m3/a; 废水经车间预处理后进入2#污水站处理后排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂. COD; 1500mg/L、67.84t/a; 20.14mg/L、0.91t/a. BOD5; 600mg/L、27.13t/a; 9.32mg/L、0.42t/a. SS; 1200mg/L、54.27t/a; 18.03mg/L、0.82t/a. 氨氮; 220mg/L、9.95t/a; 2.1mg/L、0.09t/a. 动植物油; 150mg/L、6.78t/a; 0.0015mg/L、0.0001t/a. 废气; 恶臭; NH3; 2.65×10-3、21.02kg/a; 有组织; 0.045mg/m3、3.573kg/a; 1套生物滤池除臭装置. 无组织; 4×10-4kg/h、3.153kg/a. H2S; 1.03×10-4kg/h、0.817kg/a; 有组织; 1.74×10-3mg/m3、0.138kg/a. 无组织; 1.54×10-5kg/h、0.122kg/a. 固废; 骨渣; 2400t/a; 0; 收集后作为废品外卖. 污泥; 500t/a. 生活垃圾; 0t/a; 收集后交由环卫部门定期处理. 噪声; 本次改扩建工程新增噪声源主要为振动筛、调制槽、风机、冻切机等设备运转时产生的噪声，设备噪声源强为70~80dB(A). 6.总量控制指标核算情况 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，根据环保部出台的相关规定，纳入总量考核污染因子在化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）/氨氮和氮氧化物（NOx）。结合本项目排污特点，确定本项目纳入总量控制的污染因子为COD、氨氮。 本项目为改扩建项目，现有工程一车间废水产生量为540m3/d、178200m3/a，本次改扩建工程一车间废水产生量约为677.04m3/d、223423.2m3/a，废水量新增137.04m3/d、45223.2m3/a，经车间预处理后依托双汇动力公司2#污水处理站，处理后出水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）肉制品加工表3二级标准以及漯河经济技术产业集聚区污水处理厂收水标准，通过市政管网进入污水处理厂再处理后排入黑河。根据漯河市环保局总量部门有关精神，黑河断面2020年规划水质目标为Ⅲ类标准，项目总量控制指标按照黑河2020年考核目标值（COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，则本项目COD、氨氮核定总量分别新增0.9t/a、0.045t/a。 7.改扩建前后污染物“三笔账”计算 改扩建后骨素两车间污染物“三笔账”详见下表。 表35 改扩建后骨素两车间污染物“三笔帐”一览表 单位：t/a 内容 类型; 污染物; 现有工程核定排放量①; “以新带老”削减量; 本次工程 新增排放量; 改扩建后全厂总排放量; 增减量. 废水; 水量; 368445; 0; 45223.2; 413668.2; +45223.2. COD; 44.2; 0; 5.44; 49.64; +5.44. BOD5; 18.4; 0; 2.28; 20.68; +2.28. SS; 36.84; 0; 4.53; 41.37; +4.53. 氨氮; 7.37; 0; 0.9; 8.27; +0.9. 动植物油; 7.37; 0; 0.9; 8.27; +0.9. 废气; 颗粒物; 2.1; 0; 0; 2.1; 0. 非甲烷总烃; 0.39; 0; 0; 0.39; 0. NH3（kg/a）; 171.34; 109.786; 0; 61.554; -109.786. H2S（kg/a）; 6.636; 4.246; 0; 2.39; -4.246. 固废; 骨渣; 0（9100）②; 0; 0（2400）; 0（11500）; 0（+2400）. 污泥; 0（2000）; 0; 0（500）; 0（2500）; 0（+500）. 生活垃圾; 0（38.15）; 0; 0; 0（38.15）; 0. 注：①：总量排放量均按允许排放量计算；②：（）内代表产生量。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 改扩建后总污水预处理恶臭 | NH3 | 0.024kg/h、192.36kg/a | 有组织 | 0.413mg/m3、32.7kg/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 3.64×10-3kg/h、28.854kg/a |
|  |  | H2S | 9.4×10-4kg/h、7.45kg/a | 有组织 | 0.016mg/m3、1.27kg/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 1.4×10-4kg/h、1.12kg/a |
| 水 污 染 物 | 改扩建后一车间总废水 | 水量 | 677.04m3/d，223423.2m3/a |  |  |
|  |  | COD | 1500mg/L、335.13t/a | 20.14mg/L、4.5t/a |  |
|  |  | BOD5 | 600mg/L、134.05t/a | 9.32mg/L、2.08t/a |  |
|  |  | SS | 1200mg/L、268.11t/a | 18.03mg/L、4.03t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 220mg/L、49.15t/a | 2.1mg/L、0.47t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 150mg/L、33.51t/a | 0.0015mg/L、0.0004t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 骨渣 | 6600t/a | 0 |  |
|  |  | 污泥 | 2500t/a | 0 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 13.2t/a | 0 |  |
| 噪 声 | 本次改扩建工程新增噪声源主要为振动筛、调制槽、风机、冻切机等设备运转时产生的噪声，设备噪声源强为70~80dB(A) |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本次改扩建工程利用现有厂房，不会改变周围环境，所以本次改扩建工程对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目依托现有工程生产厂房进行生产，施工期污染源主要为设备安装产生的噪声，施工期对周围环境影响较小，本次评价不再对施工期环境影响进行详细分析。

营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 1.1地表水环境影响分析 本次一车间改扩建工程建成后，废水经车间预处理后通过园区污水管网排入2#污水处理站处理，主要污染因子COD、BOD5、SS、氨氮的排放浓度均满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准要求，处理后的废水经市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理后入黑河。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目地表水环境影响评级等级为三级B，主要分析废水经污水处理设施处理及进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理的可行性。 ①从收水范围分析 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂主要采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，收水范围主要为漯河市经开区。本次扩建项目位于漯河经济技术产业集聚区内，从收水范围上分析，在漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂收水范围内，目前集聚区内污水管网已铺设完毕，项目所在地区管网已铺设，完全可以接纳本次扩建工程废水； ②从水量分析 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂一期设计处理规模为30000m3/d，根据污水处理厂在线监测数据，目前处理污水量2.84万m3/d，剩余污水处理量约为0.16万m3/d，目前尚有余量可接纳开发区内项目废水；本次扩建工程新增废水排放量为137.04m3/d，排放量较小，占漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂剩余污水处理规模的8.57%，因此从水量上来看，本次改扩建工程废水进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂是可行的； ③从水质分析 从水质上分析，本次扩建工程废水经园区2#污水处理站处理之后COD、氨氮排放浓度分别为20.14mg/L、2.1mg/L，能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准和漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求，因此从水质上来看，本次扩建工程废水进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂也是可行的。 综上所述，漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂有能力接收本次扩建工程废水。本次扩建工程废水经车间预处理及2#污水处理站处理后经市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进行深度处理，主要污染物排放浓度满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准，同时满足漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求。因此，本次扩建工程废水进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进行处理不会对其造成冲击，对周围水环境影响较小。 项目污染物治理设施信息表见表36，废水污染物排放标准执行标准见表37，废水污染物排放信息见表38。 表36 项目废水类别、污染治理设施信息表 废水类别; 排放去向; 污染物种类; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 综合废水; 黑河; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 连续排放，流量稳定; 1; 污水处理站; “预处理+隔油沉淀+气浮+脉冲厌氧滤池+CASS+高效脱氮+斜管沉淀+高效除磷+消毒”; 1; 是√ 否; √企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表37 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商议的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）肉制品加工表3二级标准值，同时满足漯河经济技术产业集聚区污水处理厂收水标准; 120. 2; BOD5; 50. 3; SS; 100. 4; 氨氮; 20. 5; 动植物油; 20. 表38 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 要求排放浓度（mg/L）; 实际排放浓度（mg/L）; 改扩建后日排放量（kg/d）; 改扩建后年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 120; 20.14; 13.64; 4.5. 2; BOD5; 50; 9.32; 6.3; 2.08. 3; SS; 100; 18.03; 12.21; 4.03. 4; 氨氮; 20; 2.1; 1.42; 0.47. 5; 动植物油; 20; 0.0015; 0.0012; 0.0004. 全厂排放口合计; COD; 13.64; 4.5. BOD5; 6.3; 2.08. SS; 12.21; 4.03. 氨氮; 1.42; 0.47. 动植物油; 0.0012; 0.0004. 1.2地下水环境影响分析 漯河市经济技术开发区地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本次改扩建工程产发生的废水经园区污水管道进入2#污水处理站经行处理，营运期可能造成地下水污染的因素主要为管道内污水下渗，现有污水管网已采取防渗措施。所以本次扩建工程产生的废水不会对区域地下水环境造成明显污染，对地下水的影响较小。 2.大气环境影响分析 2.1大气环境影响预测 （1）污染源排放参数 ①有组织排放参数 本项目共设置1个排放口，各个排放口有组织排放参数见下表。 表39 各个排放口有组织排放参数 排放口名称; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气温度（℃）; 烟气流量（m3/h）; 年排放小时数（h）; 污染物排放速率（kg/h）. DA001; 15; 0.4; 20; 10000; 7920; NH3; 4.13×10-3. H2S; 1.6×10-4. ②无组织排放参数 本项目无组织排放参数见下表。 表40 面源参数调查情况 名称; 工序; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与真北方向夹角（°）; 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数（h）; 污染物排放速率（kg/h）. NH3; H2S. 矩形 面源; 污水预处理; 10; 8; 0; 9; 7920; 3.64×10-3; 1.4×10-4. 表41 项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选型; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 260万. 最高环境温度/℃; 43.2. 最低环境温度/℃; -16.0. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 □否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 □否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （2）评价标准 根据项目污染物排放特点，选取氨气、硫化氢作为本次评价的预测评价因子，执行的环境标准见下表。 表42 环境影响预测及评价采用的环境质量标准 执行标准; 标准级别; 指标; 浓度. 小时值; 8小时均值; 24h均值. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D; 氨气; 200μg/m3; ——; ——. 硫化氢; 10μg/m3; ——; ——. （3）预测结果 根据《环境影响评价技术导则--大气》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模式对各个污染源进行预测。 DA001废气排放口估算模型预测结果见下表 表43 DA001废气排放口估算模型预测结果一览表 污染源; DA001. 预测因子; NH3; H2S. 距源中心下风向距离D(m); 预测浓度C1(μg/m3); 占标率P1(%); 预测浓度C1(μg/m3); 占标率P1(%). 10.0; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. 25.0; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. 50.0; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. 75.0; 0.001; 0.000; 0.000; 0.000. 100.0; 0.001; 0.000; 0.000; 0.000. 150.0; 0.001; 0.000; 0.000; 0.000. 200.0; 0.001; 0.001; 0.000; 0.001. 300.0; 0.002; 0.001; 0.000; 0.001. 500.0; 0.002; 0.001; 0.000; 0.001. 800.0; 0.001; 0.001; 0.000; 0.000. 1000.0; 0.001; 0.000; 0.000; 0.000. 1500.0; 0.001; 0.000; 0.000; 0.000. 2500.0; 0.001; 0.000; 0.000; 0.000. 下风向最大质量浓度及占标率(%); 0.002; 0.001; 0.000; 0.001. D10%最远距离（m）; 300.0; 300.0. 无组织排放面源预测结果见下表。 表44 无组织排放面源预测结果一览表 污染源; 矩形面源. 预测因子; NH3; H2S. 距源中心下风 向距离D(m); 预测浓度(μg/m3); 占标率 (%); 预测浓度(μg/m3); 占标率 (%). 10.0; 5.047; 2.523; 0.194; 1.941. 25.0; 3.740; 1.870; 0.144; 1.439. 50.0; 1.993; 0.997; 0.077; 0.767. 75.0; 1.233; 0.617; 0.047; 0.474. 100.0; 0.855; 0.427; 0.033; 0.329. 150.0; 0.501; 0.251; 0.019; 0.193. 200.0; 0.340; 0.170; 0.013; 0.131. 500.0; 0.098; 0.049; 0.004; 0.038. 800.0; 0.051; 0.026; 0.002; 0.020. 1000.0; 0.038; 0.019; 0.001; 0.015. 1500.0; 0.022; 0.011; 0.001; 0.008. 2500.0; 0.011; 0.005; 0.000; 0.004. 下风向最大质量浓度及占标率(%); 5.047; 2.523; 0.194; 1.941. D10%最远距离（m）; 10.0; 10.0. （4）各个污染源预测结果汇总 经AERSCREEN估算模式对本项目各个污染源的预测，本项目各污染源的预测浓度及最大占标率见下表。 表45 本项目各个污染源预测结果一览表 序号; 污染源名称; 污染物名称; 预测最大质量浓度（μg/m3）; 最大占标率（%）; 评价等级. 3; DA001; NH3; 0.002; 0.001; 三级评价. 4; H2S; 0.000; 0.001; 三级评价. 7; 矩形面源; NH3; 5.047; 2.523; 二级评价. 8; H2S; 0.194; 1.941; 三级评价. 9; 最大值; 矩形面源NH3; 5.047; 2.523; 二级评价. 根据《环境影响评价技术导则-大气》（HJ2.2-2018）：同一项目有多个污染源时，则每个污染源分别确定评价等级，并取评级等级最高者作为项目的评价等级，本项目共有两个污染源，评级等级最高的为矩形面源NH3，为二级评价，所以本项目的大气环境影响评价等级为二级。 （5）废气厂界预测情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用推荐模式中的估算模式AERSCREEN对项目排放边界污染物浓度进行预测，预测结果见下表。 表46 项目无组织排放废气厂界及敏感点浓度预测 污染物名称; DA001 贡献值; 无组织排放面源; 浓度叠加值; 标准值. NH3; 东厂界; 0.00; 1.87; 1.87; 1500. 西厂界; 0.00; 1.95; 1.95. 南厂界; 0.00; 0.54; 0.54. 北厂界; 0.00; 2.25; 2.25. H2S; 东厂界; 0.00; 0.15; 0.15; 60. 西厂界; 0.00; 0.14; 0.14. 南厂界; 0.00; 0.02; 0.02. 北厂界; 0.00; 0.09; 0.09. 由上表可知，本项目无组织排放的NH3、H2S四厂界预测浓度值均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准的要求。 3.2大气污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则-大气》（HJ2.2-2018）：三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本次工程大气环境影响评价等级为三级，所以不在进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 本项目属于其他调味料加工行业，不属于化工类排污单位，不涉及工业炉窑、燃料锅炉，本项目废气排污口均为一般排放口。 （1）本项目有组织排放量核算 表47 本项目大气污染物有组织排放量核算一览表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; NH3; 0.413; 4.13×10-3; 0.0327. 2; H2S; 0.016; 1.6×10-4; 1.27×10-3. （2）本项目无组织排放量核算 表48 本项目大气污染物无组织排放量核算一览表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）; （kg/h）; （t/a）. 1; 污水预处理; NH3; 1套生物滤池除臭设备; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级; 1.5; 3.64×10-3; 0.029. 2; H2S; 0.06; 1.4×10-4; 1.12×10-3. （3）大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放量核算情况见下表。 表49 本项目大气污染物年排放量核算一览表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; NH3; 0.0617. 2; H2S; 2.39×10-3. 3.噪声环境影响分析 本次改扩建工程新增噪声源主要为振动筛、调制槽、风机、冻切机等设备运转时产生的噪声，设备噪声源强为70~80dB(A)，为防止噪声对周围环境的影响，可采取合理布置各设备、安装减振基础、安装隔音罩等措施。经采取相应措施治理后，噪声源强减弱，厂房外噪声可降至55~65dB（A）。本次评价采用点声源预测模式和噪声叠加模式对设备噪声进行预测。 （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0—距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 L=10lgi=1n100.1Li 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据项目噪声源的分布，对项目四厂界昼夜噪声排放量进行预测计算，厂界噪声预测结果统计分析见下表。 表50 厂界噪声预测结果统计分析一览表 单位：dB（A） 厂界; 噪声 源强; 距厂界距离（m）; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 66.81; 30; 37.27; 59; 44; 59.03; 44.84; 昼间：65 夜间：55. 西厂界; 35; 35.93; 57; 48; 57.03; 48.26. 南厂界; 70; 29.91; 53; 42; 53.02; 42.26. 北厂界; 45; 33.75; 58; 44; 58.02; 44.39. 由上表可知，本次一车间改扩建工程营运期高噪声设备经采取基础减振、厂房隔声措施后，再经距离衰减后，四厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，本次改扩建工程运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小。 4.固体废物环境影响分析 本次一车间改扩建工程固废主要是生产过程中固液分离和筛分产生的骨渣、污水处理站脱水后的污泥和职工生活垃圾。生活垃圾产生量与现有工程相同，均为13.2t/a，利用生活垃圾桶收集后在厂区北侧1座20m2垃圾房暂存，交由环卫部门定期清理。骨渣产生量为20t/d、6600t/a，新增产生量为7.27t/d、2400t/a，收集后分别在一车间2座骨渣间暂存后作为废品定期外售。污泥产生量为2500t/a，新增产生量为1.52t/d、500t/a，脱水后在污水预处理系统东侧1座8m2污泥间内暂存后作为废品定期外售（污泥及骨渣外售协议见附件8）。 根据现场调查，本项目一般固废均严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等有关固体废物处置方法进行处理，分类收集，充分回收利用，做到减量化、无害化。并已建设专门的固废存放区，固废存放场所地面要进行硬化防渗处理，并加强对固废临时存放和转运环节的管理。 综上所述，本次扩建工程产生的固体废物得到安全合理的处置，不会对周围环境产生明显的影响。 5.环境风险影响分析 本项目不存在重大危险源，环境风险主要是有机废气超标排放、废水预处理措施不能达到设计效率，具有潜在事故风险。企业应按照国家有关规定，对废气、废水处理设施进行规范建设，定期对废气、废水处理设备进行巡检检查，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使事故风险控制在可以接受的范围内，因此本项目对周边环境风险影响较小。 6.土壤环境影响分析 本项目位于漯河市经济技术开发区双汇第一工业园内，属于污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“附录A土壤环境影响评价项目类别”可知本项目属于“制造业”中的“其他用品制造”，因此属于“Ⅲ类”项目；项目占地面积为小型（≤5hm2）；根据污染影响型敏感程度分级，本项目土壤环境可判断为不敏感，可不开展土壤环境影响评价。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水预处理 | NH3 | 1套生物滤池除臭设备+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2及表1二级 |
|  |  | H2S |  |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活、生产过程 | 综合废水 | 废水经车间预处理后排入双汇动力公司2#污水处理站，处理后进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入黑河 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级及漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂收水指标 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 骨渣 | 收集后作为废品定期外售 | 不外排 |
|  |  | 污泥 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门定期处理 |  |
| 噪 声 | 本次改扩建工程新增噪声源主要为振动筛、调制槽、风机、冻切机等设备运转时产生的噪声，设备噪声源强为70~80dB(A)，经采取厂房密闭隔声、基础减振等措施后，并经距离衰减后，项目四厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本次改扩建工程利用厂区内现有厂房，不会改变周围环境，所以本次改扩建工程对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、环评结论： 1.项目概况 漯河双汇生物工程技术有限公司年新增7600吨骨素及肉味香精项目拟投资600万元对一车间现有A、B生产线进行改造，主要通过优化生产流程，缩短生产时间来扩大生产规模，其中一车间A线扩建为年产6500吨骨素，一车间B线扩建为3900吨骨素、3600吨肉味香精，共新增年产7600吨骨素及肉味香精。本次改扩建后劳动定员不新增，全年工作330天，分为3班制，每班工作8小时，员工均不在厂区食宿。 2.产业政策符合性 （1）本次改扩建工程为调味品加工项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），本次改扩建工程属于“鼓励类”中“十九、轻工24天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”；本次工程已于2020年12月16日取得河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会出具的项目备案证明（详见附件2），项目代码为2020-411171-14-03-107188。 （2）本次改扩建工程位于漯河市经济技术产业集聚区双汇第一工业园内，集聚区以食品生产、加工为主导产业，本次改扩建工程属于食品加工行业内配套的调味品加工项目，属于经济技术产业集聚区主导产业。根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号），应按照工业准入优先区的环境准入政策执行。本次改扩建工程与产业集聚区主导产业相符，废水依托双汇第一工业园2#污水处理站处理后入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理，实现污染集中控制，符合环境管理准入要求。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策。 3.选址可行性 （1）项目周围环境概况 本次改扩建工程位于漯河经济技术产业集聚区双汇第一工业园，周围均为双汇集团的子公司生产车间，北侧紧邻珠江路，南侧为双汇投资发展股份肉制品二车间，东侧为PVDC建设项目，西侧为漯河汇特食品有限公司。项目周边环境概况见附图四，项目地理位置见附图一。 （2）本次在双汇第一工业园现有生物工程骨素一车间内以及车间外污水预处理系统处进行升级改造，不新增占地，项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区土地利用规划及发展规划。 4.区域环境质量 项目区域2019年环境空气质量主要污染因子SO2、NO2、CO的年均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，O3、PM10、PM2.5超标，本项目所在区域为环境空气质量不达标区；附近地表水体黑河-漯邓桥断面2020年1-10月份常规监测数据氨氮可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；项目区域地下水各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 5.污染防治措施及环境影响评价总结结论 （1）废水污染防治措施及环境影响 本次改扩建工程废水主要为生活污水和生产废水，现有工程一车间废水产生量为405.5m3/d，本次一车间改扩建工程产生的废水量为677.04m3/d，较现有工程新增137.04m3/d，改扩建后两车间总废水量约为1253.54m3/d，废水经车间预处理后通过园区内污水管网进入双汇动力公司2#污水处理站，经污水站处理后，主要污染物排放浓度满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准要求，同时可以满足漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质指标要求，达标后的废水经市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理后排入黑河。项目运行后对周围水环境影响较小。 本次改扩建工程在落实好防渗、防污措施后，项目对地下水水质影响较小；项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此，对地下水环境质量影响较小。 （2）废气污染防治措施及环境影响 本次改扩建项目产生的主要废气污水预处理系统产生的恶臭。 ①有组织恶臭 本次改扩建将生产车间污水预处理系统隔油池及气浮池上方设置集气罩，产生的恶臭新增1套生物滤池除臭装置，处理后经15m高排气筒有组织排放，NH3、H2S有组织排放速率及浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。 ②无组织恶臭 厂界预测无组织NH3、H2S臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界二级标准达标排放。 （3）噪声污染防治措施及环境影响 本次改扩建工程新增噪声源主要为振动筛、调制槽、风机、冻切机等设备运转时产生的噪声，设备噪声源强为70~80dB(A)，经采取厂房密闭隔声、基础减振、安装隔音罩等措施后，并经距离衰减后，项目四厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 （4）固体废物污染防治措施及环境影响 本次改扩建工程固废主要是生产过程中固液分离和筛分产生的骨渣、污水处理站脱水后的污泥和职工生活垃圾。生活垃圾产生量与现有工程相同，利用生活垃圾桶收集后在厂区北侧1座20m2垃圾房暂存，交由环卫部门定期清理。骨渣收集后分别在一车间2座骨渣间暂存后作为废品定期外售。污泥脱水后在污水预处理系统东侧1座8m2污泥间内暂存后作为废品定期外售。 本次改扩建工程所产生的固体废物得到安全合理的处置，不会对周围环境产生明显的影响。 6.总量控制 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，根据环保部出台的相关规定，纳入总量考核污染因子在化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）/氨氮和氮氧化物（NOx）。结合本项目排污特点，确定本项目纳入总量控制的污染因子为COD、氨氮。 本项目为改扩建项目，现有工程一车间废水产生量为540m3/d、178200m3/a，本次改扩建工程一车间废水产生量约为677.04m3/d、223423.2m3/a，废水量新增137.04m3/d、45223.2m3/a，经车间预处理后依托双汇动力公司2#污水处理站，处理后出水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）肉制品加工表3二级标准以及漯河经济技术产业集聚区污水处理厂收水标准，通过市政管网进入污水处理厂再处理后排入黑河。根据漯河市环保局总量部门有关精神，黑河断面2020年规划水质目标为Ⅲ类标准，项目总量控制指标按照黑河2020年考核目标值（COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，则本项目COD、氨氮核定总量分别新增0.9t/a、0.045t/a。 二、环评建议： （1）切实落实环保投资，严格执行环保“三同时”制度，认真落实各项污染防治措施、方案，确保工程运营后各类污染物实现达标排放。 （2）建立、健全厂内的环保管理机构和监测力量，对生产中的废气、噪声进行系统化监测，发现非正常排放及时解决，以保证对全厂环保工作进行有效的管理。 （3）加强设备维护保证各项环保设施的正常运转。 （4）加强一般固废暂存设施的建设与维护，一般工业固废骨渣、污泥定期作为废品外售，职工生活垃圾定期交由环卫部门处理，固体废物均得到安全合理的处置，不外排。 三、验收内容： 表51 项目验收内容一览表 项目; 污染源名称; 验收调查内容; 验收监测因子; 达到效果. 废气; 污水预处理恶臭; 1套生物滤池除臭设备+15m高排气筒; NH3、H2S、臭气浓度; 有组织排放浓度及速率可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，厂界无组织排放浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准. 废水; 综合废水; 废水经车间预处理后排入双汇动力公司2#污水处理站，处理后进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入黑河; COD、BOD5、SS 氨氮、动植物油; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准及漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂收水指标. 噪声; 设备运转 噪声; 采取基础减振、厂房隔声、安装隔音罩等措施; LAeq; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求. 固废; 骨渣; 收集后作为废品外售; /; 不外排. 污泥; /. 生活垃圾; 收集后交由环卫部门定期 处理; /. 综上所述，漯河双汇生物工程技术有限公司年新增7600吨骨素及肉味香精项目，符合国家产业政策，符合土地利用规划要求，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目在此建设是可行的。