建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产15400吨PVDC肠衣膜项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 漯河连邦化学有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马相杰 |  |  | 联 系 人 | 张伟 |  |
| 通讯地址 | 漯河市经济技术开发区赣江路 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15939541076 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河经济技术产业集聚区双汇第一工业园 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 |  |  | 批准文号 | 2020-411171-29-03-106992 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C2921塑料薄膜制造（行业代码）；53、塑料制品业（管理名录） |  |
| 占地面积（平方米） | 22779 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 18316 | 其中环保投资(万元) |  | 23 | 环保投资占总投资比例 | 0.13 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2021年4月 |  |  |
| 工程概况： 1.项目建设背景 1.1市场、产业背景 漯河连邦化学有限公司主要是由河南双汇投资发展股份有限公司出资成立的公司，前身为漯河肉类联合加工厂，2016年吸收合并漯河海汇投资有限公司，是一家生产、加工、销售PVDC包装薄膜、铝线、铝制品的综合性公司。双汇第一工业园内现有漯河连邦化学有限公司一车间、二车间、三车间和四车间，三车间建设项目于2020年12月完成竣工环境保护验收工作，本次主要对一车间、二车间和四车间的扩建项目进行评价。一车间、二车间和四车间现有环评及竣工环保验收执行情况下表。 表1 现有环评及竣工环保验收情况一览表 车间名称; 建设项目名称; 环评; 竣工环保验收. 批复文号; 时间; 审批部门; 文号; 时间; 审批部门. 一车间; 漯河肉类联合加工厂PVDC生产线; （1995）漯环审字第13号; 1995.12.9; 原漯河市环境保护局; /; /; /. 漯河肉类联合加工厂PVDC生产线; （1995）漯环审字第17号; 1995.2.25; 原漯河市环境保护局; /; /; /. 二车间; 河南双汇投资发展股份有限公司年产600吨PVDC保鲜膜项目; 豫环监表（2001）78号; 2001.9.6; 原河南省环境保护局; /; /; /. 漯河海汇投资有限公司年产1600吨PVDC肠衣膜项目; 漯环审字[2002]7号; 2002.7.12; 原漯河市环境保护局; 漯环保验[2004]3号; 2004.3.25; 原漯河市环境保护局. 四车间; 漯河连邦化学有限公司新建PVDC吹膜生产线项目; 漯环监表（2010）10号; 2010.1.20; 原漯河市环境保护局; 漯环监验（2011）48号; 2011.12.20; 原漯河市环境保护局. 1.2环保法律、法规依据 项目在营运期间会对环境造成一定的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》的有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。本次扩建项目属于塑料制品业，不涉及电镀或喷涂工艺，不是以再生塑料为原料的，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》（生态环境部令第16号）的规定，本次扩建工程属于“二十六 橡胶和塑料制品业 53塑料制品业”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 漯河连邦化学有限公司委托漯河锦润环境科技有限公司承担本次扩建项目环境影响报告表编制工作（详见附件1），我公司接受委托后，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 2.扩建工程内容及产品方案 2.1产品方案 本项目主要产品为PVDC肠衣膜，现有工程的总生产规模为15970t/a，本次扩建工程新增15400t/a，全厂生产规模为31370t/a。具体产品方案及生产规模详见表2。 表2 生产规模情况一览表 车间名称; 现有; 本次扩建新增; 扩建完成后全厂. 生产线; 规模（t/a）; 生产线; 规模（t/a）; 生产线; 规模（t/a）. 一车间; 4条; 4320; 4条; 4400; 8条; 8720. 二车间; 3条; 2200; 9条; 9900; 12条; 12100. 四车间; 9条; 9450; 1条; 1100; 10条; 10550. 合计; 16条; 15970; 14条; 15400; 30条; 31370. 规格：成品膜的厚度包括45um、42um、30um、20um. 2.2扩建工程建设内容 本次扩建工程均在现有一车间、二车间和四车间内部新增PVDC生产线，不新增用地，总占地面积为22779m2，总建筑面积为23643m2。主要建设内容详见表3。 表3 工程组成情况一览表 类别; 组成; 现有工程内容及规模; 本次扩建工程; 备注. 主体 工程; 一车间; 一层，建筑面积为3672m2，包括仓库、原料区、生产区、分切区、机房等，设有4条生产线; 在生产区新增4条生产线; 依托现有厂房，车间建筑面积不变. 二车间; 一层，建筑面积为8568m2，包括原料区、生产区、成品区、机房等，设有3条生产线; 在原料区内新增混料锅、上料设备等，在生产区新增9条生产线. 四车间; 一层，建筑面积为5832m2，包括仓库、生产区、成品区、机房等，设有9条生产线; 在生产区新增1条生产线. 配套 工程; 办公区; 2层，占地面积864m2，建筑面积1728m2，主要用于人员办公; 不变. 原料仓库; 一层，占地面积3744m2，位于三车间南侧，四车间东侧; 不变. 公用 工程; 供电工程; 由市政电网提供. 给水工程; 由市政自来水厂提供. 蒸汽工程; 漯河天阳供热有限责任公司供给. 排水工程; 生活污水依托生产车间现有化粪池处理后进入2#污水处理站进行处理. 环保 工程; 废气治理; 一车间、二车间和四车间分别设置一套板式初效过滤器+UV光解催化氧化+活性炭吸附装置+15m高的排气筒. 废水治理; 生活污水依托生产车间现有化粪池处理后进入2#污水处理站进行处理. 噪声治理; 厂房密闭隔声、基础减振等. 固废治理; 危险废物依托一车间设置的危险废物贮存仓库，建筑面积27m2， 废包装材料和不合格产品依托一车间和四车间设置的废品库暂存。一车间废品库建筑面积72m2，四车间废品库建筑面积156m2. 2.3扩建工程主要生产设备 本次扩建新增主要设备详见下表。 表4 本次扩建工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 一车间; PVDC生产线; Φ90; 3. 2; 筒状膜生产线; /; 1. 3; 分切机; TC451; 3. 4; 电瓶叉车; FB5P-50C-250; 4. 5; 电动托盘车; T16; 2. 6; 小复卷机; MA-152; 1. 7; 燃油叉车; 无; 2. 8; 电动葫芦; 无; 6. 9; 监控系统; 无; 1. 10; 电梯; 非标2T; 1. 111; 二车间; PVDC生产线; 日本吴羽; 9. 12; 分切机; TC451; 3. 13; 电瓶叉车; RTP532EA3; 9. 14; 电动托盘车; T16; 8. 15; 混料锅; WS-2700; 7. 16; 液体自动添加器; GC-YL-YM-02; 1. 17; 粉体自动添加器; /; 2. 18; 真空上料器; ZKS-10-6; 8. 19; 振动筛; XZS-1200; 2. 20; 燃油叉车; /; 2. 21; 监控系统; /; 1. 22; 电动葫芦; /; 17. 23; 四车间; PVDC生产线; 日本吴羽; 1. 24; 分切机; /; 2. 25; 电瓶叉车; /; 6. 26; 电动葫芦; /; 3. 27; 监控系统; /; 1. 28; 燃油叉车; /; 2. 2.4改扩建工程原辅材料及资源、能源 本次改扩建工程主要原辅材料用量及能源消耗情况详见表5。 表5 主要原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 包装规模; 来源. 1; 一车间; 南通PVDC树脂粉; 1728t; 颗粒，1.1t/袋; 外购. 2; 巨化PVDC树脂粉; 2592t; 颗粒，1.1t/袋; 外购. 3; 制冷剂R22; 100kg; /; /. 4; 二车间; 南通PVDC树脂粉; 3888t; 颗粒，1.1t/袋; 外购. 5; 巨化PVDC树脂粉; 5832t; 颗粒，1.1t/袋; 外购. 6; 四车间; 南通PVDC树脂粉; 432t; 颗粒，1.1t/袋; 外购. 7; 巨化PVDC树脂粉; 648t; 颗粒，1.1t/袋; 外购. 8; 水; 18810m3; 市政供水. 9; 电; 872万kW·h; 市政电网. 10; 蒸汽; 4398t; 漯河天阳供热有限责任公司提供. ①R-22作为当今使用最广泛的中低温制冷剂，主要应用于空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、工业制冷、商业制冷。R22无色无异臭，分子式: CHClF2，分子量86.47，沸点 -40.8 ℃，相对密度(30℃，液体) 1.174 g/cm3，根据蒙特利尔协议书规定，将于2030年前全面淘汰。 ②南通PVDC树脂粉：主要成分树脂和添加剂，化学名：氯乙烯-偏二氯乙烯。白色细颗粒状，，有轻微的气味，在四氢呋喃中很易溶解，不溶于水。融点温度160-170℃，不易燃，高温加热燃烧后会分解CO和HCl气体。 ③巨化PVDC树脂粉：化学品：偏二氯乙烯/氯乙烯共聚物，主要成分偏二氯乙烯/氯乙烯共聚物（90-96%）、乙酰柠檬酸三丁酯（0-5%）、环氧大豆油（0-3%），白色颗粒，无臭带轻微的气味，避免在温度高于 200℃的环境使用，会由于树脂的热分解而产生氯化氢气体，会刺激眼及上呼吸道（鼻子和喉咙）会有刺激，并造成一定伤害。 3.劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员311人，其中管理人员25人，工人286人，全年工作300天，采用3班制，每班工作8小时。本次扩建工程新增员工127人。全厂员工均不在厂区住宿，就餐由双汇中央厨房统一制作，并送到厂区内，本厂区内不涉及餐饮制作。 4.产业政策 （1）本项目属于塑料制品业，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“第十九条轻工”中“第11项真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料”，且本次改扩建工程已于2020年12月16日取得河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会出具的项目备案证明（详见附件2），项目代码为2020-411171-29-03-106992。 （2）本次扩建工程位于漯河市经济技术产业集聚区双汇第一工业园内，集聚区以食品生产、加工为主导产业，本次扩建工程为食品包装膜生产项目，为于食品加工配套产业，属于经济技术产业集聚区允许类项目。本项目废水依托双汇第一工业园2#污水处理站处理后入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理，实现污染集中控制，符合环境管理准入要求。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策。 5.配套工程 （1）给水 用水由城市自来水供给，供水能力可满足项目正常用水需求。 （2）排水 本项目生活污水依托生产车间现有化粪池处理后进入双汇第一工业园2#污水处理站处理，再经市政污水管网排入漯河经济技术产业集聚区污水处理厂处理后排入黑河。 （3）供配电：由漯河市城市电网供电。 （4）蒸汽：由漯河天阳供热有限责任公司提供。 6.项目选址 （1）项目周围环境概况 本公司位于漯河经济技术产业集聚区双汇第一工业园，周围均为双汇集团的子公司生产车间，二车间和四车间位于园区中部，北邻赣江路，西临双汇制药厂，南临机加工车间，东临三车间和Q趣车间，西距最近敏感点凤凰城小区385m，西距娄庄村590m。一车间位于园区北侧，北邻珠江路，西临生物工程公司骨素骨汤生产车间，南临香辅料车间，东临卓智包装公司，西北距离最近敏感点沙田宜居小区315m。项目周边环境概况见附图五，项目地理位置见附图一。 （2）本项目在双汇第一工业园现有漯河连邦化学有限公司一车间、二车间和四车间内进行扩建，不新增占地，项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区土地利用规划及发展规划。 7.环保投资 本次改扩建工程总投资18316万元，本项目现状环保投资186元，需新增环保投资23万元，新增环保投资占本次扩建工程总投资0.13%。项目污染防治措施及环保投资汇总情况见表6。 表6 项目污染防治措施及环保投资汇总一览表 序号; 类别; 现有工程; 改扩建后. 污染防治措施; 投资（万元）; 污染防治措施; 投资（万元）. 1; 废水; 依托厂区现有化粪池处理后进入双汇第一工业园2#污水处理站处理; 10; 依托双汇第一工业园2#污水处理站; /. 2; 废气; 一车间废气收集后经板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高的排气筒（DA001）排放; 50; 新增废气收集管道; 4. 二车间废气收集后经板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高的排气筒（DA002）排放; 50; 新增废气收集管道; 8. 四车间废气收集后经板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高的排气筒（DA004）排放; 50; 新增废气收集管道; 1. 3; 噪声; 设备基础减振、厂房隔声等降噪措施; 10; 基础减振，厂房隔声; 10. 4; 固废; 若干生活垃圾桶; 1; 依托现有; /. 一车间设有危险废物贮存仓库1座，建筑面积27m2; 3; 依托现有; /. 一车间设有废品库1座，建筑面积72m2; 6; 依托现有; /. 四车间设有废品库1座，建筑面积156m2; 6; 依托现有; /. 合计; /; 186; /; 23. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 漯河连邦化学有限公司一车间、二车间和四车间现有工程环评批复及竣工环保验收较早，竣工环保验收阶段未涉及热熔挤出废气的污染防治措施。近年来，随着VOCS对大气环境影响的日益突出，VOCS的污染防治工作日益加强，根据省、市大气污染防治对VOCS治理管控要求，2020年9月漯河连邦化学有限公司已将热熔挤出废气的治理措施由无组织排放变为板式初效过滤器+UV光解催化氧化+活性炭吸附装置，本次评价根据厂区现有的监测数据及实际运行情况，对现有工程产排污情况进行分析。 1.现有工程情况介绍 1.1产品方案 现有工程产品为PVDC肠衣膜，总生产规模为15970t/a。 表7 现有工程生产规模情况一览表 车间名称; 现有. 生产线; 规模（t/a）. 一车间; 4条; 4320. 二车间; 3条; 2200. 四车间; 9条; 9450. 合计; 16条; 15970. 1.2主要建设内容 表8 现有工程情况一览表 类别; 组成; 内容及规模. 主体工程; 一车间; 一层，建筑面积为3672m2，包括仓库、原料区、生产区、分切区、机房等，设有4条生产线. 二车间; 一层，建筑面积为8568m2，包括原料区、生产区、成品区、机房等，设有3条生产线. 四车间; 一层，建筑面积为5832m2，包括仓库、生产区、成品区、机房等，设有9条生产线. 配套工程; 办公区; 2层，占地面积864m2，建筑面积1728m2，主要用于人员办公. 原料仓库; 一层，占地面积3744m2，位于三车间南侧，四车间东侧. 公用 工程; 供电工程; 由市政电网提供. 给水工程; 由市政自来水厂提供. 蒸汽工程; 漯河天阳供热有限责任公司供给. 排水工程; 生活污水依托生产车间现有化粪池处理后进入2#污水处理站进行处理. 环保 工程; 废气治理; 一车间废气收集后经板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高的排气筒（DA001）排放. 二车间废气收集后经板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高的排气筒（DA002）排放. 四车间废气收集后经板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高的排气筒（DA004）排放. 废水治理; 生活污水依托双汇第一工业园现有化粪池处理后进入2#污水处理站进行处理. 噪声治理; 厂房密闭隔声、基础减振等. 固废治理; 一车间设置有危险废物贮存仓库，建筑面积27m2， 一车间设置有一座废品库，建筑面积72m2， 四车间设置有一座废品库，建筑面积156m2. 1.3现有工程原辅材料 表9 现有工程主要原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号; 车间; 原辅料名称; 年消耗量; 包装规模; 来源. 1; 一车间; 南通PVDC树脂粉; 675t; 颗粒，1.1t/袋; 外购. 2; 巨化PVDC树脂粉; 3825 t; 颗粒，1.1t/袋; 外购. 3; 二车间; 南通PVDC树脂粉; 4000t; 颗粒，1.1t/袋; 外购. 4; 巨化PVDC树脂粉; 8000t; 颗粒，1.1t/袋; 外购. 5; 四车间; 南通PVDC树脂粉; 3500t; 颗粒，1.1t/袋; 外购. 6; 巨化PVDC树脂粉; 3500t; 颗粒，1.1t/袋; 外购. 7; 水; 30000m3; 市政供水. 8; 电; 525万kW·h; 市政电网. 9; 蒸汽; 7328t; 漯河天阳供热有限责任公司提供. 1.4现有工程主要设备 表10 现有工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 一车间; PVDC生产线; Φ90; 4. 2; 氟利昂制冷系统; LSBLGF230Ⅱ; 3. 3; 空压机; GA55+PA8; 3. 4; 干燥机; F-60AD; 3. 5; 溴化锂制冷系统; REW032S; 4. 6; 二车间; PVDC生产线; 日本吴羽; 3. 7; 氟利昂制冷系统; /; 3. 8; 空压机; /; 3. 9; 干燥机; /; 3. 10; 溴化锂制冷系统; /; 3. 11; 四车间; PVDC生产线; 日本吴羽; 6. 12; PVDC生产线; 加拿大麦克罗; 3. 13; 氟利昂制冷系统; /; 4. 14; 空压机; /; 2. 15; 干燥机; /; 2. 16; 溴化锂制冷系统; /; 2. 17; 分切机; /; 2. 18; 电瓶叉车; /; 2. 2.现有工程工艺流程及污染物产排情况 2.1现有工程工艺流程 原料 混料 上料 热熔挤出 吹膜拉伸 电晕 收卷 成品入库 废气、噪声 固废 噪声 图1 现有工程生产工艺流程及产污环节示意图 图2-3 PVDC吹膜流程示意图 由各种原辅料混合后由PVDC生产线进料口吸入后经挤出机溶解挤出，温度约175℃左右，然后挤出膜进入冷水槽（10℃）冷却，再进入温水槽（20℃）中使其达到恒温，然后鼓入压缩空气，将膜吹胀成圆柱形后进行拉伸定型。定型后的产品进行收卷，存放一段时间后再进行分切，最后包装入库。根据产品需要，少量产品定型后需进行电晕，主要目的是为了使肠衣膜的表面具有更强粘附力，防止共挤膜在后续使用中出现印刷甩色、复合粘贴不牢固、涂布漏胶不均匀等现象，电晕后再进行收卷、分切入库。 2.2现有工程污染物产排情况 （1）废水 现有工程冷水槽和温水槽中的水均循环使用，不外排，但需定期补充新鲜水，根据建设单位提供资料，新鲜水补充量为60m3/d，18000m3/a。项目废水主要是职工生活污水，其中包括职工洗手消毒废水，根据建设单位提供资料，职工生活用水量为40m3/d，12000m3/a，生活污水产生量为32m3/d，9600m3/a，生活污水产生源强为COD250mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、氨氮30mg/L，生活污水依托生产车间现有化粪池处理后经园区管网进入双汇第一工业园2#污水处理站处理，然后由市政污水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂深度处理，最后排入黑河。 ①2#污水处理站介绍 2#污水处理站环境影响报告表于2009年9月5日获得漯河市环境保护局的批复，批复文号为“漯环监表（2009）110号”，并于2011年3月17日获得漯河市环境保护局出具的竣工环境保护验收批复意见，文号为“漯环监验（2011）14号”。为满足总磷、总氮排放控制指标要求，2#污水处理站在原处理工艺的基础上增加了除磷、脱氮单元，其中高效除磷池及配套设施2017年初建成投用，高效脱氮罐及配套设施2019年8月建成投用。2#污水处理站位于双汇第一工业园西南角，处理规模为6000m3/d，采取“预处理+水解酸化+CASS池+高效脱氮+斜管沉淀+高效除磷”的工艺，工艺流程图具体见下图。 根据《漯河市环境保护局关于河南双汇投资发展股份有限公司执行废水排放标准的通知》（漯环〔2016〕119号），自2016年8月31日起，双汇第一工业园2#污水处理站外排废水执行总磷≤5mg/L，其他指标执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准限值要求，即主要指标汇总如下：COD≤120mg/L、BOD5≤50mg/L、氨氮≤20mg/L、悬浮物≤100mg/L、动植物油≤20mg/L、总磷≤5mg/L。2#污水处理站设计进出水指标见下表。 表11 2#污水处理站设计进出水指标 项目; 流量; COD; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮; 总磷. 单位; m3/d; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 设计进水指标; 6000; 3000; 1500; 1000; 300; 60; 35. 设计出水指标; 120; 50; 100; 20; 20; 5. 废水 污泥储池 泥饼外运 污泥 PAC PAM 二级提升 粗格栅 漯河经济技术产业集聚区污水处理厂 一次提升 高效脱氮罐 斜管沉淀池 高效除磷池 栅渣 除磷剂 消毒池 隔油沉淀 细格栅 调节提升池 高效浅层气浮 脉冲式厌氧滤池 CASS池 黑河 污泥 污泥 滤液 污泥 二氧化氯制备 栅渣 污泥储池 污泥脱水机 污泥 乙酸钠 滤液 生物除臭 PAC PAM 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 图4 2#污水处理站工艺流程图 2#污水处理站主要构筑物详见表12，主要设备详见表13。 表12 2#污水处理站主要设备一览表 设备名称; 型号; 数量; 主要技术参数. 粗格栅; 回转式; 2; b=3mm. 细格栅; 转鼓细格栅; 2; φ1200mm b=1mm. 行车刮泥机; XHJG-7; 2; 池长：32m池宽：7m. 气浮设备; 无锡金源250m3/h; 2; 池体直径：φ9.0m，处理量：250m3/h. 污水泵; 200WQ300-15-22; 15; Q=300m3/h，H=15m，P=22kw. 罗茨鼓风机; S33; 4; 风量：Q=63.6m3/min 风压：70KPa. 带式脱水机; BSD-PD2000S7A 强力型带式污泥浓缩脱水一体机; 2; 带宽： 2000mm，脱水段滤速：3.5～18m/min 脱水段滤速：1.1～5.5m/min，处理量：400kg(干）/h. 表13 2#污水处理站主要构筑物一览表 序号; 设施名称; 单位; 规模. 1; 粗格栅及提升泵房; m3; 201.00. 2; 细格栅及隔油沉淀池; m3; 1832.75. 3; 调节池及气浮池; m3; 2500.00. 4; 水解酸化池; m3; 7815.68. 5; CASS池; m3; 15960.00. 6; 事故排放池; m3; 1008.00. 7; 消毒池; m3; 291.38. 8; 加氯间; m2; 68.75. 9; 加药间; m2; 108.92. 10; 鼓风机房; m2; 132.06. 11; 脱水机房及储泥间; m2; 243.36. 12; 储泥池; m3; 700.00. 13; 生产辅房; m2; 214.32. 14; 高效脱氮系统; 套; 2. 15; 高密度沉淀池; 套; 1. ②2#污水处理站废水排放情况 双汇第一工业园2#污水处理站属于漯河双肉业有限公司，2#污水处理站安装有在线监测，根据企业提供的2020年12月1日-25日在线监测数据，具体监测情况见下表。 表14 2#污水处理站总排口废水监测情况一览表 日期时间; 流量(m³/d); pH平均值; COD平均值(mg/L); 总氮平均值(mg/L); 总磷平均值(mg/L); 氨氮平均值(mg/L). 2020.12.1; 5443.00; 7.32; 14.01; 9.60; 0.55; 2.11. 2020.12.2; 4449.00; 7.41; 14.24; 8.57; 0.57; 5.25. 2020.12.3; 4356.00; 7.39; 15.37; 6.16; 0.75; 0.59. 2020.12.4; 4756.00; 7.33; 13.96; 6.68; 0.95; 0.76. 2020.12.5; 4756.00; 7.42; 14.10; 6.34; 1.23; 1.00. 2020.12.6; 5235.00; 7.42; 16.64; 5.09; 1.04; 1.27. 2020.12.7; 4325.00; 7.44; 14.70; 4.15; 0.73; 0.09. 2020.12.8; 5824.00; 7.43; 25.52; 3.48; 0.99; 0.13. 2020.12.9; 4199.00; 7.45; 37.79; 4.14; 0.85; 0.26. 2020.12.10; 5265.00; 7.47; 18.23; 4.70; 0.69; 0.62. 2020.12.11; 4451.00; 7.45; 18.19; 5.94; 0.55; 0.76. 2020.12.12; 4503.00; 7.49; 17.59; 7.58; 0.43; 0.13. 2020.12.13; 4661.00; 7.47; 16.80; 7.96; 0.44; 0.17. 2020.12.14; 4452.00; 7.45; 16.51; 8.78; 0.42; 0.28. 2020.12.15; 4151.00; 7.50; 17.01; 9.76; 0.54; 0.14. 2020.12.16; 4603.00; 7.50; 15.95; 11.98; 0.37; 1.00. 2020.12.17; 5053.00; 7.33; 15.71; 10.27; 0.62; 0.71. 2020.12.18; 5456.00; 7.26; 16.77; 7.39; 0.64; 0.88. 2020.12.19; 4777.00; 7.36; 15.80; 5.27; 0.35; 0.20. 2020.12.20; 4580.00; 7.45; 15.46; 4.16; 0.29; 0.07. 2020.12.21; 3948.00; 7.45; 15.11; 5.40; 0.36; 0.15. 2020.12.22; 4450.00; 7.36; 14.55; 5.09; 0.52; 0.26. 2020.12.23; 4453.00; 7.29; 16.37; 6.83; 0.63; 0.74. 2020.12.24; 4104.00; 7.27; 13.92; 7.68; 0.46; 6.89. 2020.12.25; 2157.00; 7.24; 13.57; 11.60; 0.42; 6.67. 最大值; 5824; 7.5; 37.79; 11.98; 1.23; 6.89. 最小值; 2157; 7.24; 13.57; 3.48; 0.29; 0.07. 平均值; 4576.28; 7.40; 16.95; 6.98; 0.62; 1.24. 排放标准; /; 6-8.5; 120; 50; 5; 20. 由上表可知，2#污水处理站废水主要污染物的排放浓度均满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准和2#污水处理站排污许可证限值要求，同时满足漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水指标。 （2）废气 经查阅资料可知，塑料分解温度在270℃以上，现有工程热熔挤出温度为175℃左右，在此温度范围内不会导致项目所用原料热分解，不会产生分解气体，但会产生少量的塑料软化废气，通常以非甲烷总烃表示。所以现有工程废气主要是热熔挤出工序产生的非甲烷总烃。 根据现场调查，一车间、二车间和四车间各设置一套板式初效过滤器+UV光解催化氧化+活性炭吸附装置，热熔挤出废气分别经废气处理装置处理后经3根15m高的排气筒排放。三套废气处理装置具体设施情况见下表。 表15 废气处理设施情况一览表 车间名称; 一车间; 二车间; 四车间. 设施名称; 板式初效过滤器+UV光解催化氧化+活性炭吸附装置; 板式初效过滤器+UV光解催化氧化+活性炭吸附装置; 板式初效过滤器+UV光解催化氧化+活性炭吸附装置. 排放口编号; DA001; DA002; DA004. 设计风量; 15000m3/h; 25000m3/h; 15000m3/h. 活性炭量; 0.6m3; 0.9m3; 0.6m3. 紫外灯管数量; 48套; 64套; 48套. 更换周期; 一年; 一年; 一年. 注：漯河连邦化学有限公司三车间废气排放口编号为DA003。 根据建设单位提供的监测报告，一车间、二车间和四车间废气处理装置出口非甲烷总烃的排放浓度分别为7.89mg/m3、4.93mg/m3、18mg/m3，排放浓度均能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求（非甲烷总烃：100mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1中其他行业排放标准要求（非甲烷总烃：80mg/m3）。 非甲烷总烃厂界无组织排放浓度为0.74-1.66mg/m3，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求（非甲烷总烃：4.0mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值要求（2.0mg/m3）。 漯河连邦化学有限公司三车间废气处理设施同为板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附，且已进行竣工环境保护验收，根据竣工环境保护验收报告中的监测数据可知，UV光解催化氧化+活性炭吸附处理装置的处理效率为86.1%。参照三车间的废气处理装置的去除效率，现有工程废气处理装置去除效率按80%计。废气收集效率按90%计，利用反推法，现有工程非甲烷总烃产生情况见下表。 表16 现有工程非甲烷总烃产排情况一览表 车间; 排放量; 有组织收集量; 产生量; 无组织排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a; kg/h; t/a; kg/h; t/a. 一车间; 0.112; 0.806; 0.560; 4.032; 0.622; 4.480; 0.062; 0.448. 二车间; 0.093; 0.670; 0.465; 3.348; 0.517; 3.720; 0.052; 0.372. 四车间; 0.27; 1.944; 1.350; 9.720; 1.500; 10.800; 0.150; 1.080. 合计; 0.475; 3.420; 2.375; 17.100; 2.639; 19.000; 0.264; 1.900. （3）噪声 现有工程噪声主要为设备运行噪声，企业现状各设备已合理布置、并采取安装减振垫、密闭门窗等措施。根据建设单位提供监测报告，项目四厂界昼间噪声监测范围为53.2-58.7dB（A），夜间监测范围为42.5-48.3dB（A），可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 （4）固废 现有工程固废主要是生活垃圾、废包装材料、不合格产品、废过滤无纺布、废UV灯管和废活性炭。根据建设单位提供资料，生活垃圾产生量为42t/a，在生活垃圾桶收集后交由环卫部门定期清理。废包装材料产生量为3t/a，不合格产品产生量为800t/a，在一车间和四车间设置的废品库暂存后作为有价废物定期外卖，处置协议详见附件。根据现场调查，一车间废品库位于车间南侧，建筑面积72m2，四车间废品库位于车间西侧，建筑面积156m2，可以满足现有工程一般工业固废存储要求。 根据漯河市大气污染防治攻坚行动方案要求，建设单位于2020年9月安装完成一车间、二车间和四车间的板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置。根据废气治理设施设计资料，无纺布过滤板框设计每年更换一次，更换量为0.02t/a，活性炭设计1年更换1次，更换量2.1m3/次，UV灯管设计1年更换1次，更换量160套/次。根据国家危险废物名录（2021年版），更换的废过滤无纺布、废活性炭和废UV灯管均属于危险废物，废过滤无纺布、废活性炭废物类别为HW49，代码为900-041-49；废UV灯管废物类别为HW29，代码为900-023-29。本项目现有废气处理装置于2020年9月调式生产，生产至今有机废气处理装置的过滤无纺布、UV灯管、活性炭目前还未更换，尚未产生废过滤无纺布、废UV灯管和废活性炭。漯河连邦化学有限公司在一车间南侧设置1座27m2的危险废物贮存仓库，各制膜车间产生的危险废物在该危险废物贮存仓库暂存后，定期交由具有危险废物处置资质的单位进行处理，处置协议详见附件。根据现场调查，危险废物暂存仓库已采取以下措施： ①危险废物暂存仓库设有明显的危险废物警示标识； ②危险废物暂存仓库四周密闭，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等四防措施，按照“双人双锁”制度管理，两把钥匙分别由两个危废负责人管理，禁止无关人员进出危险废物暂存仓库； ③危险废物暂存仓库已设置危险废物流失、泄露、扩散和意外事故处置流程、危险废物暂存处管理制度、培训制度等相关管理制度等，实现“制度上墙”。 ④危险废物暂存仓库建立有台账，并悬挂与墙上，危险废物转入及转出时需填写危废种类、数量、时间及负责人名称。 ⑤危险废物暂存仓库内分区存放，并分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装桶内，并贴有危险废物标签。 综上所述，现有工程产生的固废均得到合理处置。 3.现有工程污染物排放情况 根据现场调查，现有工程污染物排放情况见下表。 表17 现有工程污染物排放情况一览表 污染因素; 排放情况; 污染防治措施. 排放浓度; 排放量. 生活污水; 水量 COD 氨氮; 32m3/d、9600m3/a 16.95mg/L、0.163t/a 1.24mg/L、0.012t/a; 生活污水依托车间现有化粪池处理后经园区管网进入双汇第一工业园2#污水处理站处理，然后经市政污水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理，最后排入黑河. 废气; 非甲烷总烃; 一车间; 7.89mg/m3，0.806t/a; 一车间废气收集后经板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高的排气筒（DA001）排放. 二车间; 4.93mg/m3，0.670t/a; 二车间废气收集后经板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高的排气筒（DA002）排放. 四车间; 18mg/m3，1.944t/a; 四车间废气收集后经板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高的排气筒（DA004）排放. 固废; 一般工业固废; 废包装材料; 0t/a; 在一车间和四车间设置的废品库暂存后作为有价废物定期外卖. 不合格产品; 0t/a. 危险废物; 废UV灯管; 0t/a; 在一车间设置的危险废物贮存仓库暂存后，定期交由具有危险废物处置资质的单位进行处理. 废活性炭; 0t/a. 废过滤无纺布; 0t/a. 生活垃圾; 0t/a; 集中收集后，由环卫部门统一处理. 噪声; 根据现状监测结果可知，项目四厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.现有工程存在的主要环境问题 现有工程环评及验收手续较早，已按照省、市大气污染防治对VOCS治理管控要求，安装热熔挤出废气的治理措施，根据实际监测结果可知，现有工程废气、废水、噪声均能达标排放。废包装材料和不合格产品在废品库暂存后作为有价废物定期外卖，危险废物在一车间设置的危险废物贮存仓库暂存，但由于本项目现有废气处理装置于2020年9月调式运行，运行至今废气处理装置过滤无纺布、UV灯管、活性炭还未更换，尚未产生废过滤无纺布、废UV灯管和废活性炭，企业已签订的危险废物处置协议中未包含废过滤无纺布、废UV灯管，评价建议建设单位及时更新危险废物处置协议，增加废过滤无纺布、废UV灯管的相关处置内容。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河经济技术产业集聚区双汇第一工业园，地理位置见附图一。 2.地形、地貌 漯河市地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102.3m（舞阳县保和乡），最低点50.1m（郾城县青年乡），大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区（源汇区）地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰～3‰，海拔在57～62m之间。 3.工程地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界,其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响,土层分布不均,厚度变化大,含沙量大,有机质含量高,为不良工程场地,持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 4.气候、气象 漯河市地处中原腹地，属于暖温带季风大陆性气候，处于半湿润气候区，具有亚热带同温带明显特征，一年当中，冷热交替，四季分明，春、秋较短，冬、夏较长。气候特点表现为冬季寒冷干燥雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风。根据漯河市气象站近20年的常规气象资料统计结果表明，漯河市年平均气象14.8℃。以7月份平均气温最高，为27.5℃；1月份气温最低，平均值为0.5℃。在全年中，3-6月份增温迅速，9-12月降温较快。极端最高气温43℃，极端最低气温-17.9℃。年平均相对湿度为73%。由于受季风影响，夏季空气较湿润，春冬季节空气较为干燥。平均降水量814.2mm，降水主要集中在6-9月份，降水量极大值为1047.88mm，降水量极小值为363mm。日照时数2187~2359小时；年平均风速为2.2m/s。 根据漯河市气象局提供气象资料，漯河市近20年常规气象统计结果见表18。 表18 漯河地区逐月风速、温度年平均统计资料一览表 序号; 项目; 统计值. 1; 年平均风速m/s; 2.2. 2; 年平均气温℃; 14.8. 3; 极端最高气温℃; 43.0. 4; 极端最低气温℃; -17.9. 5; 年平均相对湿度%; 73. 6; 年平均降水量mm; 814.2. 7; 降水量极大值mm; 104. 8.8; 降水量极小值mm; 363. 9; 年平均日照时数h; 2187~23. 95.水文 5.1地下水 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。 0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达40～60m3/h。深度70～90m，市区南部马夫张—小村铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5.2地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 漯河境内河流分为沙颍河水系、汾泉河水系和洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河和黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。 6.土壤类型 漯河市全市土地共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。 潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。 棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5～7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 7.动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。项目位置所在地无特殊保护动植物资源。 8.漯河市城市总体规划（2012-2030） 8.1规划期限 规划期限为：2012-2030年； 近期：2012年-2015年；中期：2016年-2020年；远期：2012年-2030年 8.2规划范围 ①市域规划范围 漯河市域，市域行政辖区面积2617平方公里，包括市区（郾城区、源汇区、召陵区）、临颍县、舞阳县即“三区两县”范围。规划内容：市域城镇体系规划。 ②城市规划区 把中心城区及周边联系密切的乡镇范围统一划定为本次规划的规划区，总面积548平方公里，包括现状城区的沙北、天桥街、马路街、顺河街、城关镇、干河陈、翟庄7个街道办事处，以及城区外围的国家漯河经济技术开发区、空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等1个开发区、8个建制镇、1个乡所在地的行政辖区范围。主要规划内容为：城乡统筹规划，包括空间管制规划。 ③中心城区 包括中心城区建设控制范围以及周边空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等部分乡镇建设用地，具体西至阴阳赵镇，南至市172.6平方公里，其中城市建设用地面积120平方公里。主要规划内容为：土地使用规划、道路交通规划、公共设施规划、绿地系统规划、生态环保规划以及市政基础设施规划等。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5各省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区，属于工业准入优先区，符合漯河市城市总体规划。 9.漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案 漯河经济技术产业集聚区位于漯河市东南部，2008年经省政府批准设立。近年来，该区按照“四集一转”发展要求，以项目为抓手，以招商引资和基础设施建设为重点，以创新体制机制为保障，着力招大引强，汇聚名企名牌，着力完善配套，提升功能，加快产业集聚，推进跨越发展，综合实力不断增强，多次在全省产业聚集区综合考评中位居前列。荣获全国首家“食品安全标准化示范园区”，被批准为“国家新型工业化产业示范基地”，被表彰为“全省十强产业集聚区”。 漯河经济技术产业集聚区发展规划调整范围为：东至京港澳高速-凤凰山路（经八路一线）、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线。总规划面积为32.48km2，其中：建成建成区10.82km2，发展区15.24km2，控制区6.42km2。 （1）主导产业：食品加工业。 （2）发展定位 以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 （3）产业布局 漯河市经济技术产业集聚区产业发展布局分为中心商务区、城市综合服务区、生活配套区、食品产业园区、食品轻工园区、食品商贸区、现代物流园区、新兴产业园区、能源与环境配套区、装备制造园区、新材料产业园区等类型功能区。 （4）规划空间结构 规划形成“一心两廊、两主两次、多片区”的空间结构，其中： 一心：公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 两廊：沿京港澳高速和漯阜铁路的两条主要绿化廊道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的两条主要发展轴线。 两次：沿燕山路和东方红路的两条次要发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业园等多个功能片区。 （5）行业准入及负面清单 根据《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》（豫环函[2017]240号），经开区产业集聚区环境准入条件及负面清单见下表。 表19 经开区产业集聚区负面清单一览表 类别; 准入条件及负面清单. 行业负面清单; 禁止类; 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区. 禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目. 根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造工艺的项目. 根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业. 禁止涉及化学纤维制造业. 禁止废旧塑料、橡胶再生利用业. 禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目. 禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区. 禁止新建带有 20t/h 以下燃煤锅炉项目入驻. 《禁止用地. 目目录》（2012 年本）中禁止项目; 列入国家产业政策“禁止类”的行业. 限制类; 国家产业政策中限制类项目. 工艺负面清单; 禁止类; 不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品. 禁止用地工艺项目. 冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC. 涉及第一类废水污染物，没有可行污水处理工艺或不能在车间排放口达标的废水处理工艺. 涉及化学反应过程工艺的食品添加剂业. 涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目. 涉. 电镀、铸造工艺的机械加工业; 涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业. 国家产业政策中禁止类项目. 限制类; 国家产业政策中限制类工艺. 产品负面清单; 禁止类; 产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）中落后产品. 对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等. 限制类; 国家产业政策中限制、淘汰类产品. 表20 经开区产业集聚区环境准入条件一览表 类别; 项目准入条件. 产业政策; 鼓励类; 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区； 4、鼓励符合集聚区规划主导产业，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业的企业入驻集聚区； 5、鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目； 6、鼓励高新技术研发企业入驻，提高园区生产先进性； 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设； 2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产； 3、传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产、薯类变性淀粉、菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下； 4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线； 7、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、. 油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）; 禁止类; 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目； 2、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目； 3、禁止水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目入驻园区； 4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目； 5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目； 6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业； 二、食品加工产业园区、新材料产业园区、装配制造产业园区、新兴产业园区 1、根据《产业结构调罄指导目录>（2011年本）（2013年修正）中列入国家产业政策“禁止类”的项目； 2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目； 3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、新兴产业园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目； 4、禁止新兴产业园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目 5、禁止新材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目；. 限制类; 国家产业政. 中限制类项目; 允许类; 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求： 1、生产规模和工艺技术先进性要求； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业；. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； 2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求； 3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良效应； 2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平； 3、现有企业扩建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进. 漯河市经济技术产业集聚区主导产业为食品生产加工，本项目为塑料制品制造业，属于食品加工行业的配套产业，属于漯河市经济技术产业集聚区环境准入条件中的允许类，所以项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区总体发展规划。 10.漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂基本情况 本次扩建项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，项目废水经双汇第一工业园2#污水处理站处理后进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理后入黑河。 根据现场调查及参考《漯河经济技术产业集聚区污水处理厂（一期）提标改造工程环境影响报告表》（漯开环监表〔2019〕22号）和《漯河经济技术开发区污水处理厂二期提标改造项目环境影响报告表》，（漯开环监表〔2020〕47号），漯河经济技术开发区污水处理厂位于漯河市经济技术开发区内，漯河市沙南污水处理厂以南，华电漯河发电有限公司北侧，黑河西岸。一期工程收水范围：北至漯阜铁路，南至规划南路、西至金山路，东至规划东环路，二期工程新增收水范围为一是漯阜铁路以北、中山路以东、人民路以南、东山南路以西的区域，二是漯阜铁路以南、黑河以东、东山路以西区域。一期设计处理规模为3万m³/d（已运行），二期设计规模3万m3/d，目前正处于调试运行阶段，二期工程建成后总规模达到6万m3/d。 一期占地38326m2，折合57.5亩，采用污水处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+A2O+二沉池+浅层砂滤+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒”工艺，主要污水处理工艺见图3，一期工程设计进出水指标见表21。 二期占地40000m2，折合60亩，采用的污水处理处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化+A2O+反硝化深床滤池+高效澄清池+转鼓过滤器+消毒”处理工艺。一期、二期工程设计进出水指标见表21，主要污水处理工艺见图4。 表21 漯河经济开发区污水处理厂一期、二期工程进出水设计指标 污染物; 一期工程; 二期工程. 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）; 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L; 去除率（%. COD; ≤500; ≤30; ≥94; ≤500; ≤30（管控）; ≥94. BOD5; ≤220; ≤6; ≥97.3; ≤220; ≤6; ≥97.3. SS; ≤320; ≤10; ≥96.9; ≤320; ≤10; ≥96.9. 氨氮; ≤35; ≤1.5; ≥95.7; ≤35; ≤1.5（管控）; ≥95.7. TN; ≤50; ≤10; ≥80; ≤50; ≤10; ≥80. TP; ≤4; ≤0.3; ≥92.5; ≤4; ≤0.3（管控）; ≥92.5. 图3 漯河市经济开发区污水处理厂一期工艺流程图 图4 漯河市经济开发区污水处理厂二期工艺流程图 11、“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市） 重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs 排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目属于塑料制品制造，不属于涉及挥发性有机物的重点行业，本项目位于河南省漯河市经济技术产业集聚区，属于重点地区的产业集聚区，所以项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相关要求。 12、漯河市2019年度挥发性有机物治理方案 2019年4月15日，漯河市生态环境局发布《关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（漯环[2019]70号），其中挥发性有机物治理方案主要内容如下： （1）总体要求：以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （2）工作目标：2019年5月底前，全市石油化学、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理；7月底前，全市石油化学企业完成VOCs深度治理和第二轮泄漏检测与修复（LDAR）治理；9月底前初步建立VOCs排放重点企业废气在线监测体系；11月底前，市区和两县建成区全面淘汰开启式干洗机。 13、漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案 建立健全VOCs 污染防治管理体系，强化重点行业VOCs污染治理，完成VOCs排放量减排12%目标任务。 （1）落实标准要求。严格落实河南省印刷、工业涂装挥发性有机物排放标准和化工、制药、工业涂装、包装印刷等重点行业污染控制技术指南。加大宣传力度，引导企业对标升级，严格按照标准实施时间，全面完成提标治理。 （2）实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低 VOCs 含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低 VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）低于10%的工序，可不采取无组织排放收集措施。 （3）加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 2 千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 （4）强化设施运行管理。企业应系统梳理 VOCs 排放主要环和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 本项目属于塑料制品制造项目，位于漯河市经济技术产业集聚区双汇第一工业园。本项目生产线均位于密闭的生产车间内，热熔挤出工序产生的非甲烷总烃经集气系统收集后采用板式初效过滤器+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置的进行处理，项目的建设符合漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的相关要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区双汇第一工业园，属于大气环境二类功能区，执行《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚二级标准。本项目环境空气质量现状评价采用河南省空气质量实况与预报公布2019年漯河市环境质量年累计数据，2019年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为9.8μg/m3，二氧化氮（NO2）年均值为29.4μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均值为99.2μg/m3，细颗粒物（PM2.5）年均值为59.8μg/m3，臭氧8小时为109.9μg/m3，一氧化碳年均值为0.7mg/m3。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5和O3均超标。所以本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 2.地表水 项目所在区域纳污水体为黑河，黑河2020年规划水质目标为III类。本次评价收集到漯河市2020年1-10月份黑河-漯邓桥断面的常规监测数据，监测数据统计结果见下表。 表22 黑河—郾城漯邓桥断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 序号; 时间; COD; 氨氮; 总磷. 1; 2020年1月; 19; 0.65; 0.095. 2; 2020年2月; 19; 0.05; 0.073. 3; 2020年3月; 9; 0.35; 0.07. 4; 2020年4月; 9; 0.05; 0.109. 5; 2020年5月; 19; 0.24; 0.16. 6; 2020年6月; 23; 0.09; 0.188. 7; 2020年7月; 20; 0.39; 0.324. 8; 2020年8月; 31; 0.61; 0.448. 9; 2020年9月; 31; 0.09; 0.285. 10; 2020年10月; 31; 0.07; 0.223. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）III类标准; 20; 1.0; 0.2. 由上表可知，2020年1-10月份黑河-漯邓桥断面氨氮可以满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准的要求，COD和总磷存在超标现象，主要是由于黑河区域地势低洼，为我市东南方向市政排涝的总排口。因沙南及铁东区域雨污分流不彻底，汛期市区雨污合流市政管网内水量激增，远超污水处理厂处理能力，排水不畅，管网内污水通过污水井向外漫溢直排黑河，影响断面达标。 3.地下水环境 本次评价引用《河南双汇投资发展股份有限公司屠宰厂技改项目环境影响报告书》（批复文号：漯环监审[2020]15号）中郑州德析检测技术有限公司于2020年4月10日~11日对娄庄（项目西距娄庄590m）的地下水环境质量现状监测数据，监测数据统计结果见表23。 表23 娄庄地下水环境质量现状监测结果 单位：mg/L(pH除外) 监测因子; 监测范围; 标准指数范围; 超标率（%）; 最大超标倍数. pH; 7.39~7.43; /; 0; 0. 氨氮; 未检出; /; 0; 0. 总硬度; 244-246; 0.54-0.55; 0; 0. 溶解性总固体; 558-560; 0.558-0.56; 0; 0. 亚硝酸盐; 未检出; /; 0; 0. 耗氧量; 1.22-1.25; 0.41-0.42; 0; 0. 硝酸盐; 0.93-0.96; 0.046-0.048; 0; 0. 硫酸盐; 36-37; 0.144-0.148; 0; 0. 由上表可知，评价区域内主要监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。 4.环境噪声 根据现状监测报告，目前厂址所在区域环境噪声昼间值为53.2-58.7dB（A），夜间为42.5-48.3dB（A），可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 5.土壤环境 本项目属于塑料制品制造，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），塑料制品制造属于附录表A.1土壤环境影响评价项目类别中的其他行业，项目类别为IV类，因此本项目可不进行土壤环境影响评价。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，评价区域主要保护目标及保护级别详见表24。 表24 评价区域主要保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 性质; 距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 凤凰城小区; S; 小区; 385m; 1820人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 沙田宜居小区; NW; 小区; 315m; 1800人. 娄庄; SW; 村庄; 590m; 800人. 地表水; 黑河; E; 地表水; 1.85km; 小河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准. 地下水; 区域浅层地下水; /; /; /; /; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界周围200m范围内; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准; 主要控制指标及标准限值. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 20; 1.0; 0.2. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO224小时平均（μg/m3）; SO21小时平均（μg/m3）; NO224小时平均（μg/m3）; NO21小时平均（μg/m3）. 150; 500; 80; 200. PM1024小时平均（μg/m3）; PM2.524小时平均（μg/m3）. 150; 75. 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准; pH; 氨氮（mg/L）; 总硬度（mg/L）; 溶解性总固体（mg/L）. 6.5~8.5; 0.50; 450; 1000. 亚硝酸盐（mg/L）; 硝酸盐（mg/L）; 耗氧量（mg/L）. 1.00; 20; 3.0. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准 项目; 主要控制指标及标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类标准; 昼间; 夜间. 65dB(A); 55dB(A). 双汇第一工业园2#污水处理站执行标准; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）; 表3二级（mg/L）; COD; 氨氮; BOD5; SS; 动植物油. 120; 20; 50; 100; 20. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）; 表4大气污染物排放限值; 非甲烷总烃; 生产设施排气筒排放限值; 100mg/m3. 表9企业边界大气污染物浓度限值; 非甲烷总烃; 企业边界限值; 4mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）; 附件1; 非甲烷总烃; 其他行业有机废气排放口; 80mg/m3. 去除效率; 70%. 附件2; 非甲烷总烃; 工业企业边界排放建议值; 2.0 mg/m3. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单； 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单。. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为扩建项目，现有工程废水量为32m3/d，9600m3/a本次扩建项新增废水量为10.2m3/d，3060m3/a，本次仅核算新增废水量的总量控制指标。全厂允许出水浓度COD120mg/L、氨氮20mg/L，允许排放量分别为COD0.367t/a、氨氮0.061t/a。根据漯河市生态环境局总量部门有关精神，总量控制指标按照黑河2021年考核目标值（COD≤20mg/L、氨氮≤1.0mg/L）进行核算，则核定总量分别为COD0.061t/a、氨氮 0.003t/a。 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本次扩建项目非甲烷总烃有组织新增排放量为3.031t/a，无组织新增排放量为1.684t/a，非甲烷总烃新增排放总量为4.715t/a，需替代量4.715t/a×2=9.43t/a，由当地削减的VOCs排放总量中调配，区域总量不新增。 |

- 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 原料 混料 上料 热熔挤出 吹膜拉伸 电晕 收卷 成品入库 废气、噪声 固废 噪声 图5 工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 为使原料混合更均匀，本次扩建项目拟在二车间增加混料锅进行混料，混料锅采用自动上料系统，袋装原料（1.1t/袋）由电动葫芦运至混料锅上方，然后包装袋下方开口，原料利用重力由包装袋下方进入混料锅中，由于包装袋内上方原料的阻挡，原料下泄过程中基本不会有粉尘逸出。混合后的原料进入包装袋暂存（1.1t/袋），然后供给一车间、二车间和四车间使用。装有混合均匀原料的包装袋由电动葫芦已送至上料器上方，上料过程与混料工序上料过程一样，所以基本无粉尘产生，原料经过上料器和管道输送至肠衣膜挤出生产线。 本次共新增14条生产线，其中PVDC膜生产线13条，筒状膜生产线1条，PVDC膜和筒状膜生产线生产出的共挤膜宽度、厚度不一样，其他生产工艺基本一致。膜生产线进料口吸入原料后经挤出机溶解挤出，温度约175℃左右，然后挤出膜进入冷水槽（10℃）冷却，再进入温水槽（20℃）中使其达到恒温，然后鼓入压缩空气，将膜吹胀成圆柱形后进行拉伸定型，定型后的产品进行收卷，存放一段时间后再进行分切，最后包装入库。根据产品需要，少量产品定型后需进行电晕，主要目的是为了使肠衣膜的表面具有更强粘附力，防止共挤膜在后续使用中出现印刷甩色、复合粘贴不牢固、涂布漏胶不均匀等现象，电晕后再进行收卷、分切入库。 二、主要污染工序： 1.施工期 本次改扩建工程利用现有厂房，不涉及土建，施工期仅需要安装新的生产设备，本次评价仅对施工期环境影响进行简要分析。施工期的主要污染工序见表25。 表25 各施工阶段主要噪声源状况 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 污染因子. 废气; 汽车尾气; 设备运输; NO2、CO和烃类物. 废水; 生活污水; 施工人员; COD、BOD5、SS、氨氮. 噪声; 安装设备噪声; 设备安装过程; 噪声. 固废; 生活垃圾; 安装人员生活; 生活垃圾. 2.营运期 营运期主要污染物为废水、废气、噪声、固废，主要污染工序见表26。 表26 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产污工序; 主要污染因子. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、BOD5、SS、氨氮. 废气; 热熔挤出废气; 热熔挤出工序; 非甲烷总烃. 噪声; 设备噪声; 设备运行; LAeq. 固废; 生活垃圾; 职工生活; /. 废包装材料; 生产过程; /. 不合格产品; 生产过程; /. 废UV灯管; 废气处理; /. 废活性炭; 废气处理; /. 废过滤无纺布; 废气处理; /.

三、污染物产排情况 1.施工期主要污染源强分析 1.1废气源强分析 本次改扩建工程利用现有厂房，所以施工期废气主要为施工机械和运输车辆产生的汽车尾气，主要成分是烃类、CO和NO2。机动车污染物排放系数见下表。 表27 机动车辆污染物排放系数 污染物; 以汽油为燃料（g/L）; 以柴油为燃料（g/L）. 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NO2; 21.1; 44.4; 9.0. 烃类; 33.3; 4.44; 6.0. 以重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按上表机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NO21340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。 1.2废水源强分析 本次改扩建工程施工期废水主要为施工人员的生活污水，施工人员约30人，施工期4个月，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），施工人员用水量按35L/人▪d计，施工期生活用水量约为126m3，排污系数按0.8，则生活污水产生量约为100m3。施工期生活污水经现有的化粪池处理后进入2#污水处理站处理，然后经污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理，最后排入黑河。 1.3噪声源强分析 本次改扩建工程施工期噪声主要为设备运输车辆产生的噪声，由于施工期较短，施工期噪声为短暂的、临时的，随着施工期结束，施工期噪声也不会对周围环境造成影响。 1.4固废源强分析 施工期固废主要为员工生活垃圾和废包装材料。项目施工期施工人员30人，生活垃圾产量参照《城镇生活源产排污系数手册》，漯河地区属于三区、四类城市，其生活垃圾产生系数为0.45kg/人•d，生活垃圾为13.5kg/d，总施工期（120天）产生生活垃圾1.62t，由环卫部门定期处理。废包装材料产生量为1.2t，交由环卫部门定期清理。 2.营运期污染物产排情况 2.1废水 2.1.1用排水源强分析 本次扩建项目新增PVDC生产线所需的冷水和温水均循环使用，不外排，但需定期补充新鲜水，经类比现有工程，新鲜水补充量为50m3/d，15000m3/a。所以本次扩建工程新增废水主要是职工生活污水。本次改扩建工程新增劳动定员127人，采用三班制，每班工作8h，年工作时间约300天，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2014），车间工人的人均用水量为100L/d，则生活用水量为12.7m3/d、3810m3/a，按产污系数0.8计，排水量为10.2m3/d、3060m3/a。生活污水水质源强为COD250mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、氨氮30mg/L。 本次扩建工程建成后全厂生活污水产生量为42.2m3/d、12660m3/a。生活污水水质源强为COD250mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、氨氮30mg/L。 2.1.2废水依托现有处理设施可行性分析 本次扩建工程产生的生活污水经厂区现有化粪池处理后进入2#污水处理站进行处理，然后由市政污水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂深度处理，最后排入黑河。本次主要从水量、水质、服务范围等方面对新增废水依托双汇第一工业园2#污水处理站处理可行性进行分析。 ①水量：现有工程废水产生量为32m3/d，本次扩建工程废水新增量为10.2m3/d。2#污水处理站规模为6000m3/d，根据污水处理站提供的资料，2020年12月平均处理水量为4576m3/d，富余1424m3/d，本次扩建工程新增水量为10.2m3/d，占位富余水量的0.7%，所以从水量上分析，本次扩建工程产生的废水依托2#污水处理站处理可行。 ②水质：本次扩建后全厂的废水水质为COD250mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、氨氮30mg/L，小于2#污水处理站设计进水水质，所以从水质分析，本次扩建工程产生的废水依托2#污水处理站处理可行。本次扩建工程与2#污水处理站设计进水水质对比情况见下表。 表28 项目与2#污水处理站设计进水水质一览表 单位mg/L 项目; 废水量（m3/d）; COD; BOD5; SS; 氨氮. 全厂废水; 42.2; 250; 150; 150; 30. 污水处理站进水水质; 3000; 1500; 1000; 60. ③服务范围：2#污水处理站主要收集双汇第一工业园内河南双汇投资发展股份有限公司股份肉制品分厂、漯河天瑞生化有限公司、漯河华意食品有限公司、漯河卓智新型包装有限公司、漯河连邦化学有限公司、双汇海樱调味品厂、双汇油脂工业有限公司、漯河双汇生物工程技术有限公司废水，本项目属于漯河连邦化学有限公司，位于2#污水处理站的服务范围内。所以从服务范围分析，本次扩建工程产生的废水依托2#污水处理站处理可行。 ④污水管道：现有工程废水经园区污水管道进入2#污水处理站处理，本次扩建工程可依托现有管道进入2#污水处理站，所以从污水管道方面分析，本次扩建工程产生的废水依托2#污水处理站处理可行。 综上所述，从水量、水质、服务范围和污水管道等方面分析，本次扩建工程产生的废水依托2#污水处理站处理可行。 2.1.3本次扩建项目建成后全厂废水达标性分析 本次扩建工程建成后全厂废水水质为COD250mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、氨氮30mg/L，经2#污水处理站处理后水质变化情况见下表。 表29 废水水质变化情况 污染物 类别; COD; BOD5; SS; 氨氮. 废水量; 42.2m3/d、12660m3/a. 产生浓度（mg/L）; 250; 150; 150; 30. 产生量（t/a）; 3.165; 1.899; 1.899; 0.380. 2#污水处理站; 进水（mg/L）; 250; 150; 150; 30. 去除效率（%）; 96; 96.7; 90; 66.7. 排放浓度（mg/L）; 10; 5; 15; 10. 排放量（t/a）; 0.127; 0.063; 0.190; 0.127. 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）及2#污水处理站排污许可证限值; 允许排放浓度（mg/L）; 120; 50; 100; 20. 允许排放量（t/a）; 1.519; 0.633; 1.266; 0.253. 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质指标; 500; 220; 320; 30. 由上表可知，全厂废水经2#污水处理站处理后废水排放浓度分别为COD10mg/L、BOD5 5mg/L、SS 15mg/L，氨氮10mg/L，排放浓度满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准和2#污水处理站排污许可证限值要求，同时也能满足漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质指标要求。 2.2废气 本次扩建工程新增废气主要为热熔挤出工序产生的非甲烷总烃，经集气系统收集后依托现有车间设置的废气处理装置处理后经3根15m高的排气筒排放。 （1）本次扩建工程 现有工程一车间、二车间、四车间的非甲烷总烃的产生量分别为0.622kg/h、0.517kg/h和1.5kg/h。经类比现有工程，本次扩建工程一车间、二车间、四车间非甲烷总烃的新增量分别为0.622kg/h、1.55kg/h和0.167kg/h。废气收集效率按90%计，则有组织新增量分别为0.560kg/h、1.395kg/h和0.150kg/h，无组织排放新增量为0.062kg/h、0.155kg/h和0.017kg/h.。废气处理装置去除效率按80%计，则非甲烷总排放新增量分别为0.112kg/h、0.279kg/h和0.03kg/h。本次扩建项目非甲烷总烃新增产排情况见下表。 表30 本次扩建项目非甲烷总烃产排情况一览表 车间; 产生量; 有组织收集量; 排放量; 无组织排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a; kg/h; t/a; kg/h; t/a. 一车间; 0.622; 4.480; 0.560; 4.032; 0.112; 0.806; 0.062; 0.448. 二车间; 1.550; 11.160; 1.395; 10.044; 0.279; 2.009; 0.155; 1.116. 四车间; 0.167; 1.200; 0.150; 1.080; 0.03; 0.216; 0.017; 0.120. 合计; 2.339; 16.840; 2.105; 15.156; 0.421; 3.031; 0.234; 1.684. （2）本次扩建工程建成后全厂 本次扩建工程建成后一车间、二车间和四车间非甲烷总烃的产生量分别为1.244kg/h、2.067kg/h和1.667kg/h，废气收集效率按90%计，则有组织收集量分别为1.120kg/h、1.860kg/h和1.5kg/h，一车间、二车间和四车间废气处理装置的设计风量分别为15000m3/h、25000m3/h、15000m3/h，则产生浓度分别为74.7mg/m3、74.4mg/m3、100mg/m3，废气处理装置去除效率按80%计，则非甲烷总排放排放量分别为0.224kg/h、0.372kg/h和0.3kg/h，排放浓度分别为14.9mg/m3、914.9mg/m3、20mg/m3，排放浓度均能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求（非甲烷总烃：100mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1中其他行业排放标准要求（非甲烷总烃：80mg/m3）。 表31 全厂非甲烷总烃产排情况一览表 车间; 产生量; 有组织收集量; 排放量; 无组织排放量. kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; kg/h; t/a. 一车间; 1.244; 8.960; 74.7; 1.120; 8.064; 14.9; 0.224; 1.613; 0.124; 0.896. 二车间; 2.067; 14.880; 74.4; 1.860; 13.392; 14.9; 0.372; 2.678; 0.207; 1.488. 四车间; 1.667; 12.000; 100; 1.500; 10.800; 20; 0.3; 2.160; 0.167; 1.200. 合计; 4.987; 35.840; /; 4.480; 32.256; /; 0.896; 6.451; 0.498; 3.584. （3）等效排气筒 本项目一车间、二车间和四车间分别设置一个排气筒，共三根排气筒，分别为DA001、DA002、DA004，经现场调查，DA001和DA002排气筒之间距离为320m，DA001和DA004排气筒之间的距离为410m，DA002和DA004排气筒之间的距离为100m，均大于两根排气筒高度之和30m，所以本项目不考虑等效排气筒。 （4）全厂废气汇总 根据现场调查，一车间和二车间、四车间距离较远，二车间紧邻四车间，所以，厂区分别考虑二车间与四车间汇总的无组织排放源和一车间无组织排放源。全厂废气产生及排放情况见下表。 表32 全厂废气产排情况一览表 排放方式; 类别; 污染因子; 有组织收集量; 措施; 排放量. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 有组织; 一车间; 非甲烷总烃; 74.7; 1.120; 8.064; 板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附+15m高的排气筒（DA001）; 14.9; 0.224; 1.613. 二车间; 非甲烷总烃; 74.4; 1.860; 13.392; 板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附+15m高的排气筒（DA002）; 14.9; 0.372; 2.678. 四车间; 非甲烷总烃; 100; 1.500; 10.800; 板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附+15m高的排气筒（DA004）; 20; 0.3; 2.160. 无组织; 一车间; 非甲烷总烃; /; 0.124; 0.896; /; /; 0.124; 0.896. 二、四车间; 非甲烷总烃; /; 0.374; 2.688; /; /; 0.374; 2.688. 2.3噪声源强分析 本次改扩建工程噪声源主要为PVDC生产线、分切机、混料锅、上料器、电瓶叉车等设备运转时产生的噪声，设备噪声源强为80~93dB(A)，具体见下表。 表33 主要噪声源源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 噪声源; 设备叠加源强; 控制措施; 治理后源强. 一车间; PVDC生产线; 85; 基础减振、厂房密闭隔声; 70. 分切机; 90; 基础减振、厂房密闭隔声; 75. 电瓶叉车; 80; 基础减振、厂房密闭隔声; 65. 二车间和四车间; PVDC生产线; 90; 基础减振、厂房密闭隔声; 75. 分切机; 93; 基础减振、厂房密闭隔声; 78. 混料锅; 85; 基础减振、厂房密闭隔声; 70. 真空上料器; 80; 基础减振、厂房密闭隔声; 65. 电瓶叉车; 86; 基础减振、厂房密闭隔声; 71. 2.3固废源强分析 2.3.1本次扩项项目固废 （1）职工生活垃圾 本次扩建工程新增劳动定员127人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则本次改扩建工程生活垃圾新增量为0.057t/d，17t/a，在厂内分类收集、定点堆存后由环卫部门定期处理。 （2）废包装材料 根据企业提供资料，本次改扩建工程废包装材料新增量为3t/a，依托现有一车间和四车间设置的废品库暂存后作为有价废物定期外卖。 （3）不合格产品 根据企业提供资料可知，不合格产品产生率为5%，所以本次扩建项目不合格产品新增量770t/a，依托现有一车间和四车间设置的废品库暂存后作为有价废物定期外卖。 （4）废UV灯管、废活性炭和废过滤无纺布 废气处理过程中UV灯管、活性炭和废过滤无纺布需定期更换，会有废UV灯管、废活性炭和废过滤无纺布产生，根据国家危险废物名录（2021年版），废UV灯管、废活性炭和废过滤无纺布属于危险废物，危废代码分别为HW29 900-023-29、HW49 900-041-49和HW49 900-041-49。本项目UV灯管、活性炭和过滤无纺布设计每年更换一次，UV灯管更换量为160套/次，活性炭更换量为2.1m3/次，过滤无纺布更换量为0.02t/a。废UV灯管、废活性炭和废过滤无纺布依托一车间现有危险废物贮存仓库暂存后，定期交由具有危险废物处置资质的单位进行处理。 （2）本次扩建项目建成后全厂 本次扩建项目股建成后全厂固废产生情况见下表 表34 全厂固废产排情况一览表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 排放量; 措施. 现有; 本次扩建; 全厂. 1; 生活垃圾; 42 t/a; 17 t/a; 59t/a; 0; 收集后交由环卫部门定期处理. 2; 一般工业固废; 废包装材料; 3 t/a; 3 t/a; 6t/a; 0; 在一车间和四车间现有废品库暂存后作为有价废物定期外卖. 3; 不合格产品; 800 t/a; 770 t/a; 1570t/a; 0. 4; 危险废物; 废UV灯管; 0; 160套/a; 160套/a; 0; 在一车间现有危险废物贮存仓库暂存后，定期交由具有危险废物处置资质的单位进行处理. 5; 废活性炭; 0; 2.1m3/a; 2.1m3/a; 0. 6; 废过滤无纺布; 0; 0.02t/a; 0.02t/a; 0. 表35 全厂危险废物统计情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 160套/a; 废气处理; 固态; 活性炭; 吸附的有机溶剂; 1a; T/In; 在一车间现有危险废物贮存仓库暂存后，定期交由具有危险废物处置资质的单位进行处理. 2; 废过滤无纺布; 0.02t/a; 废气处理; 固态; 无纺布. 3; 废UV灯管; HW29 含汞废物; 900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥; 2.1m3/a; 废气处理; 固态; 灯管; 汞; 1a; T. 2.4本次改扩建工程主要污染物产排情况汇总 本次改扩建工程主要污染物产排汇总情况见下表。 表36 运营期主要污染物产排汇总情况一览表 污染因素; 产生情况; 排放情况; 污染防治措施. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 废水; 水量; 10.2m3/d，3060m3/d; 废水进入园区2#污水处理站处理后经市政污水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理. COD; 250mg/L、0.765t/a; 10mg/L、0.031t/a. BOD5; 150mg/L、0.459t/a; 5mg/L、0.015t/a. SS; 150mg/L、0.459t/a; 15mg/L、0.046t/a. 氨氮; 30mg/L、0.092t/a; 10mg/L、0.031t/a. 废气; 非甲烷总烃; 一车间; 0.622kg/h、4.480t/a; 0.112kg/h、0.806t/a; 板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA001）. 二车间; 1.550kg/h、11.160t/a; 0.279kg/h、2.009t/a; 板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA002）. 四车间; 0.167kg/h、1.200t/a; 0.03kg/h、0.216t/a; 板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA004）. 固废; 一般工业固废; 废包装材料; 3 t/a; 0t/a; 在一车间和四车间现有废品库暂存后作为有价废物定期外卖. 不合格产品; 770 t/a; 0t/a. 危险废物; 废UV灯管; 160套/a; 0t/a; 在一车间现有危险废物贮存仓库暂存后，定期交由具有危险废物处置资质的单位进行处理. 废活性炭; 2.1m3/a; 0t/a. 废过滤无纺布; 0.02t/a; 0t/a. 生活垃圾; 17t/a; 0t/a; 收集后交由环卫部门定期处理. 噪声; 本次改扩建工程噪声主要为PVDC生产线、分切机、混料锅、上料器、电瓶叉车等设备运转时产生的噪声，设备噪声源强为80~93dB(A). 2.6本次扩建工程建成后全厂污染物产排情况 本次扩建工程建成后全厂污染物产排情况详见下表 表37 全厂污染物产排情况一览表 污染因素; 产生情况; 排放情况; 污染防治措施. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 废水; 水量; 42.2m3/d，12660m3/d; 废水进入园区2#污水处理站处理后经市政污水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理. COD; 250mg/L、3.165t/a; 10mg/L、0.127t/a. BOD5; 150mg/L、1.899t/a; 5mg/L、0.063t/a. SS; 150mg/L、1.899t/a; 15mg/L、0.190t/a. 氨氮; 30mg/L、0.380t/a; 10mg/L、0.127t/a. 废气; 非甲烷总烃; 一车间; 1.244kg/h、8.960t/a; 0.224kg/h、1.613t/a; 板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA001）. 二车间; 2.067kg/h、14.880t/a; 0.372kg/h、2.678t/a; 板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA002）. 四车间; 1.667kg/h、12.000t/a; 0.3kg/h、2.160t/a; 板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA004）. 固废; 一般工业固废; 废包装材料; 6t/a; 0t/a; 在一车间和四车间现有废品库暂存后作为有价废物定期外卖. 不合格产品; 1570t/a; 0t/a. 危险废物; 废UV灯管; 160套/a; 0t/a; 在一车间现有危险废物贮存仓库暂存后，定期交由具有危险废物处置资质的单位进行处理. 废活性炭; 2.1m3/a; 0t/a. 废过滤无纺布; 0.02t/a; 0t/a. 生活垃圾; 59t/a; 0t/a; 收集后交由环卫部门定期处理. 2.5总量控制指标核算情况 本项目为扩建项目，现有工程废水量为32m3/d，9600m3/a本次扩建项新增废水量为10.2m3/d，3060m3/a，本次仅核算新增废水量的总量控制指标。全厂允许出水浓度COD120mg/L、氨氮20mg/L，允许排放量分别为COD0.367t/a、氨氮0.061t/a。根据漯河市生态环境局总量部门有关精神，总量控制指标按照黑河2021年考核目标值（COD≤20mg/L、氨氮≤1.0mg/L）进行核算，则核定总量分别为COD0.061t/a、氨氮 0.003t/a。 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本次扩建项目非甲烷总烃有组织新增排放量为3.031t/a，无组织新增排放量为1.684t/a，非甲烷总烃新增排放总量为4.715t/a，需替代量4.715t/a×2=9.43t/a，由当地削减的VOCs排放总量中调配，区域总量不新增。 3.全厂污染物“三笔账”计算 改扩建后全厂污染物“三笔账”详见下表。 表38 改扩建后全厂污染物“三笔帐”一览表 内容类型; 种类; 污染物; 现有工程核定排放量①; “以新带老”削减量; 本次工程 新增排放量; 改扩建后全厂总排放量; 增减量. 废水; 生活污水; 水量（m3/a）; 9600; 0; 3060; 12660; +3060. COD（t/a）; 1.152; 0; 0.367; 1.519; +0.367. 氨氮（t/a）; 0.192; 0; 0.061; 0.253; +0.061. 废气; 非甲烷总烃; 一车间（t/a）; 1.254; 0; 1.254; 2.509; +1.254. 二车间（t/a）; 1.042; 0; 3.125; 4.166; +3.125. 四车间（t/a）; 3.024; 0; 0.336; 3.36; +0.336. 合计（t/a）; 5.320; 0; 4.715; 10.035; +4.715. 固废; 废包装材料（t/a）; 0（3）②; 0; 0（3）; 0（6）; 0. 不合格产品（t/a）; 0（800）; 0; 0（770）; 0（1570）; 0. 废UV灯管 （套/a）; 0（0）; 0; 0（160）; 0（160）; 0. 废活性炭（m3/a）; 0（0）; 0; 0（2.1）; 0（2.1）; 0. 废过滤无纺布（t/a）; 0（0）; 0; 0（0.02）; 0（0.02）; 0. 生活垃圾（t/a）; 0（42）; 0; 0（17）; 0（59）; 0. 注：①：总量排放量均按允许排放量计算；②：（）内代表产生量。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 一车间 | 非甲烷总烃 |  | 74.7mg/m3、8.064t/a | 14.9mg/m3、1.613t/a |
|  | 二车间 |  |  | 74.4mg/m3、13.392t/a | 14.9mg/m3、2.678t/a |
|  | 四车间 |  |  | 100mg/m3、10.8t/a | 20mg/m3、2.160t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 水量 |  | 42.2m3/d，12660m3/a |  |
|  |  | COD |  | 250mg/L、3.165t/a | 10mg/L、0.127t/a |
|  |  | BOD5 |  | 150mg/L、1.899t/a | 5mg/L、0.063t/a |
|  |  | SS |  | 150mg/L、1.899t/a | 15mg/L、0.190t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 30mg/L、0.380t/a | 10mg/L、0.127t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 一般工业固废 | 废包装材料 | 6t/a | 0 |
|  |  |  | 不合格产品 | 1570t/a | 0 |
|  |  | 危险废物 | 废UV灯管 | 160套/a | 0 |
|  |  |  | 废活性炭 | 2.1m3/a | 0 |
|  |  |  | 废过滤无纺布 | 0.02t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 59t/a | 0 |
| 噪 声 | 本次改扩建工程噪声主要为PVDC生产线、分切机、混料锅、上料器、电瓶叉车等设备运转时产生的噪声，设备噪声源强为80~93dB(A). |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本次扩建工程利用现有厂房，不会改变周围环境，所以本次改扩建工程对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1.废气 运输车辆进出会产生汽车尾气，主要成分是THC、CO、NO2。运输车辆在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。结合施工场地位置，本项目施工过程中施工机械应首先选用先进环保的，施工车辆应达到相关的汽车废气排放校准，燃油选用含硫量低的0#优质轻柴油。 施工车辆在现场范围内活动，且为非连续行驶，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，通过加强施工机械设备的维修保养，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围大气环境有明显影响。 2.废水 施工人员产生的生活污水经双汇第一工业园现有的化粪池处理后进入2#污水处理站处理，然后由市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理，最后排入黑河。施工人员产生的生活污水对周围环境影响较小。 3.噪声 施工阶段噪声具有阶段性、临时性和不固定性，夜间不安装，为使本次扩建工程产生的噪声满足要求，环评建议施工方加强管理，采取如下噪声控制措施： ①设备在装卸、拆卸、安装等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声；设备采用人扛下车和吊车吊运，设备安装不发生大的声响； ②合理安排设备安装进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间； ③对高噪声设备采取隔声、减振或消声措施； ④合理安排施工时间，应避免大量高噪声设备同时施工。 经采取上述措施，本次改扩建工程安装设备噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 4.固废 施工期固体废物主要为生活垃圾和废包装材料，生活垃圾在厂区内集中收集后，定期交由环卫部门集中处理；废包装材料收集后交由环卫部门定期清理，严禁随意倾倒。施工期在对固体废物实行妥善处置的前提下，对环境的影响不大。 综上所述，由于项目施工时间较短，在采取一定措施后，可使施工期对周围环境的影响降至最低。

营运期环境影响分析： 1.1地表水环境影响分析 本次扩建工程建成后，生活污水经厂区现有化粪池处理后进入2#污水处理站进行处理，主要污染因子COD、BOD5、SS、氨氮的排放浓度均满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准和2#污水处理站排污许可证限值要求，处理后的废水经市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理后入黑河。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目废水属于间接排放，地表水环境影响评级等级为三级B，主要分析废水经污水处理设施处理及进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理的可行性。 （1）废水进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂可行性分析 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂主要采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+消毒”工艺，收水范围主要为漯河市经开区。本次扩建项目位于漯河经济技术产业集聚区内，从收水范围上分析，在漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂收水范围内，目前集聚区内污水管网已铺设完毕，项目所在地区管网已铺设，完全可以接纳本次扩建工程废水；从水量上分析，一期设计处理规模为30000m3/d，漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂2020年9月份处理污水量621182.2m3，约为20706m3/d，剩余污水处理量为9294m3/d，目前尚有余量可接纳开发区内项目废水；本次扩建工程新增废水排放量为10.2m3/d，排放量较小，占漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂剩余污水处理规模的0.11%，因此从水量上来看，本次扩建工程废水进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂是可行的；从水质上分析，本次扩建工程废水经园区2#污水处理站处理之后COD、氨氮排放浓度分别为10mg/L、10mg/L，能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准和漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求，因此从水质上来看，本次扩建工程废水进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂也是可行的。 综上所述，漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂有能力接收本次扩建工程废水。本次扩建工程废水经2#污水处理站处理后经市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进行深度处理，主要污染物排放浓度满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准，同时满足漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求。因此，本次扩建工程废水进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进行处理不会对其造成冲击，对周围水环境影响较小。 （2）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染物治理设置信息 表39 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD、氨氮; 工业废水集中处理厂; 连续排放; TW001; 双汇第一工业园2#污水处理站; 预处理+水解酸化+CASS池+高效脱氮+斜管沉淀+高效除磷; DW001; █是 □否; █企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. ②废水间接排放口基本情况 表40 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001; 114.069542; 33.549357; 12660; 进入工业废水集中处理厂; 连续排放; 漯河经开区污水处理厂; COD; 50. 氨氮; 5. ③废水污染物排放标准执行标准表 表41 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商议的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准; 120. 2; 氨氮; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准; 20. ④废水污染物排放信息表排放 表42 本项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 新增日排放量（t/d）; 全厂日排放量（t/a）; 新增年排放量（t/a）; 全厂年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 120; 0.001224; 0.005064; 0.367; 1.519. 2; 氨氮; 20; 0.000204; 0.000844; 0.061; 0.253. 全厂排放口合计; COD; 0.367; 1.519. 氨氮; 0.061; 0.253. 1.2地下水环境影响分析 本项目属于塑料制品制造，且为编制环境影响报告表的项目，项目类别为IV类，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境 》（HJ 610-2016），IV类建设项目可不开展地下水环境影响评价。漯河市经济技术开发区地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本次扩建工程产生的废水在废水收集池收集后，进入双汇第一工业园2#污水处理站进行处理，营运期可能造成地下水污染的因素主要为管道内污水下渗和危险废物泄露，现有污水管网和危险废物贮存仓库已采取防渗措施。所以本项目产生的废水和固废不会对区域地下水环境造成明显污染，对地下水的影响较小。 2.大气环境影响影响分析 2.1大气环境影响预测 本次大气环境影响分析按扩建后全厂的污染物排放情况进行分析，主要污染物为非甲烷总烃。 （1）污染源排放参数 表43 有组织排放参数 排放口名称; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气温度（℃）; 烟气流量（m3/h）; 年排放小时数（h）; 污染物排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃. DA001; 15; 0.5; 20; 15000; 7200; 0.224. DA002; 15; 0.5; 20; 25000; 7200; 0.372. DA004; 15; 0.5; 20; 15000; 7200; 0.3. 无组织排放参数见下表。 表44 面源参数调查情况 名称; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与真北方向夹角（°）; 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数（h）; 污染物排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃. 一车间面源; 55; 100; 0; 10; 7200; 0.124. 二车间和四车间面源; 150; 105; 0; 10; 7200; 0.374. （2）评价标准及估算模型参数 根据项目污染物排放特点，选取非甲烷总烃作为本次评价的预测评价因子。 表45 环境影响预测及评价采用的环境质量标准 执行标准; 指标; 标准. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D; 非甲烷总烃; 参照总挥发性有机物8h平均600μg/m3. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均浓度限值，日平均质量浓度或年平均浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值，所以非甲烷总烃的评价标准为1200μg/m3。 本项目大气污染物估算模型参数见下表。 表46 估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 约260万人. 最高环境温度; 43.2℃. 最低环境温度; -16℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; █是 □否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 █否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （3）有组织排放污染源预测结果 有组织废气排放口估算模型计算结果见下表 表47 有组织废气排放口估算模型计算结果一览表 污染源; DA001废气排放口; DA002废气排放口; DA004废气排放口. 预测因子; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 距源中心下风 向距离D(m); 预测浓度C1(μg/m3); 占标率 P1(%); 预测浓度C2(μg/m3); 占标率 P2(%); 预测浓度C2(μg/m3); 占标率 P2(%). 10; 1.877; 0.16; 1.7265; 0.14; 2.5128; 0.21. 25; 7.6386; 0.64; 7.4673; 0.62; 10.226; 0.85. 50; 11.786; 0.98; 19.58; 1.63; 15.778; 1.31. 100; 12.48; 1.04; 20.733; 1.73; 16.708; 1.39. 107; 12.686; 1.06; 21.075; 1.76; 16.983; 1.42. 1000; 1.596; 0.13; 2.6514; 0.22; 2.1366; 0.18. 5000; 0.20684; 0.02; 0.31589; 0.03; 0.2768; 0.02. 沙田宜居小区（315m）; 6.0388; 0.50; 10.032; 0.84; 8.0843; 0.67. 凤凰城小区（385m）; 4.9694; 0.41; 8.2557; 0.69; 6.6526; 0.55. 娄庄（590m）; 3.0834; 0.26; 5.1225; 0.53; 4.1278; 0.34. 下风向最大质量浓度及占标率(%); 12.686; 1.06; 21.075; 1.76; 16.983; 1.42. D10%最远距离（m）; 107; 107; 107. （4）无组织排放面源预测结果 无组织排放面源估算模型计算结果见下表。 表48 无组织排放面源估算模型计算结果一览表 污染源; 一车间无组织组织排放面源; 二车间和四车间无组织组织排放面源. 预测因子; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 距源中心下风 向距离D(m); 预测浓度C1(μg/m3); 占标率P1(%); 预测浓度C1(μg/m3); 占标率P1(%). 10; 43.826; 3.65; 73.94701; 6.16. 25; 52.151; 4.35; 83.648; 6.97. 50; 63.339; 5.28; 98.19001; 8.18. 55; 64.275; 5.36; /; /. 75; 55.475; 4.62; 109.63; 9.14. 78; /; /; 110.16; 9.18. 100; 40.393; 3.37; 104.79; 8.73. 1000; 1.8713; 0.16; 5.6835; 0.47. 5000; 0.21344; 0.02; 0.65285; 0.05. 沙田宜居小区（315m）; 8.98; 0.75; 26.613; 2.22. 凤凰城小区（385m）; 6.8482; 0.57; 20.447; 1.70. 娄庄（590m）; 3.841; 0.32; 11.575; 0.96. 下风向最大浓度及占标率(%); 64.275; 5.36; 110.16; 9.18. 最大落地距离（m）; 55; 78. （5）各个污染源预测结果汇总 经AERSCREEN估算模式对本项目各个污染源的预测，本项目各污染源的预测浓度及最大占标率见下表。 表49 各个污染源预测结果一览表 污染源名称; 非甲烷总烃; 评价等级. 预测最大质量浓度（μg/m3）; 最大占标率（%）. DA001废气排放口; 12.686; 1.06; 二级评级. DA002废气排放口; 21.075; 1.76; 二级评价. DA004废气排放口; 16.983; 1.42; 二级评价. 一车间无组织组织排放面源; 64.275; 5.36; 二级评价. 二车间和四车间无组织组织排放面源; 110.16; 9.18; 二级评价. 最大值; 110.16; 9.18; 二级评价. 根据《环境影响评价技术导则 大气》（HJ2.2-2018）：同一项目有多个污染源时，则按个污染源分别确定评价等级，并取评级等级最高者作为项目的评价等级，本次扩建工程建成后全厂共有5个污染源，最高为二级评价，所以全厂的大气环境影响评价等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则 大气》（HJ2.2-2018）：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。全厂大气环境影响评价等级为二级，不再进行进一步预测与评价，仅对污染物的排放量进行核算。 2.2污染物排放量核算 本项目属于塑料制品制造项目，不涉及塑料人造革、合成革制造和喷涂工艺，废气排放口均属于一般排放口。 （1）本项目有组织新增排放量核算 表50 大气污染物有组织新增排放量核算一览表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 14.9; 0.112; 0.806. 2; DA002; 非甲烷总烃; 14.9; 0.279; 2.009. 3; DA004; 非甲烷总烃; 20; 0.03; 0.216. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 3.031. （2）本厂区无组织排放量核算 表51 大气污染物无组织新增排放量核算一览表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 一车间生产过程; 非甲烷总烃; /; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2; 2.0; 0.448. 2; 二车间和四车间生产过程; 非甲烷总烃; /; 1.236. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 1.684. （3）大气污染物排放量核算 本项目大气污染物新增排放量核算情况见下表。 表52 本项目大气污染物新增年排放量核算一览表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 4.715. 3.噪声环境影响分析 本次改扩建工程噪声源PVDC生产线、分切机、混料锅、上料器、电瓶叉车等设备运转时产生的噪声，设备噪声源强为80~93dB(A)。为防止噪声对周围环境的影响，可采取合理布置各设备、安装减振基础等措施。经采取相应措施治理后，噪声源强减弱，厂房外噪声可降至65~78dB（A）。本次评价采用点声源预测模式和噪声叠加模式对设备噪声进行预测。 （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0—距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 L=10lgi=1n100.1Li 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据项目噪声源的分布，对项目四厂界昼夜噪声排放量进行预测计算，厂界噪声预测结果统计分析见下表。 表53 厂界噪声预测结果统计分析一览表 单位：dB（A） 厂界; 噪声源强; 距厂界距离（m）; 本底值; 贡献值; 叠加值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 一车间; 东厂界; 76.51; 50; 58.7; 44.0; 42.5; 58.8; 46.3; 昼间：65 夜间：55. 西厂界; 50; 56.9; 48.3; 42.5; 57.0; 49.3. 南厂界; 28; 53.2; 42.5; 47.6; 54.3; 48.8. 北厂界; 28; 57.6; 44.3; 47.6; 58.0; 49.3. 二车间和四车间; 东厂界; 80.71; 50; 58.7; 44.0; 46.7; 59.0; 49.7. 西厂界; 50; 56.9; 48.3; 46.7; 57.3; 50.6. 南厂界; 75; 53.2; 42.5; 43.2; 53.6; 45.9. 北厂界; 75; 57.6; 44.3; 43.2; 57.7; 46.8. 由上表可知，本次改扩建工程高噪声设备经采取基础减振、厂房隔声措施后，再经距离衰减后，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，本次改扩建工程运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小。 4.固体废物环境影响分析 本次改扩建工程产生的生活垃圾收集后交由环卫部门定期处理。废包装材料和不合格产品总产生量1576t/a、5.25t/d，在一车间和四车间设置的废品库暂存后作为有价废物定期外卖。根据现场调查，一车间废品库位于位于车间南侧，建筑面积72m2，最大储存能力为15t，四车间废品库位于位于车间西侧，建筑面积156m2，最大储存能力为30t，一般一周清运一次，所以本次扩建工程新增一般工业固废依托现有废品库可行。 废UV灯管、废活性炭和废过滤无纺布属于危险废物，在一车间现有危险废物贮存仓库暂存后，定期交由具有危险废物处置资质的单位进行处理。根据现场调查，危险废物贮存仓库位于一车间南侧，建筑面积27m2，最大储存能力为3t，废UV灯管、废活性炭和废过滤无纺布每年更换一次，所以本次扩建工程新增危险固废依托现有危险废物贮存仓库可行。 根据现场调查，危险废物暂存仓库已采取以下措施： ①危险废物暂存仓库设有明显的危险废物警示标识； ②危险废物暂存仓库四周密闭，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等四防措施，按照“双人双锁”制度管理，两把钥匙分别由两个危废负责人管理，禁止无关人员进出危险废物暂存仓库； ③危险废物暂存仓库已设置危险废物流失、泄露、扩散和意外事故处置流程、危险废物暂存处管理制度、培训制度等相关管理制度等，实现“制度上墙”。 ④危险废物暂存仓库建立有台账，并悬挂与墙上，危险废物转入及转出时需填写危废种类、数量、时间及负责人名称。 ⑤危险废物暂存仓库内分区存放，并分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装桶内，并贴有危险废物标签。 综上所述，本次扩建工程产生的固体废物得到安全合理的处置，不会对周围环境产生明显的影响。 5.土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），其他行业的项目类别为IV类，IV类项目可不进行土壤环境影响评价。本项目为塑料制品制造，属于其他行业，所以本项目可不进行土壤环境影响评价。 6.总量控制分析 本项目为扩建项目，现有工程废水量为32m3/d，9600m3/a本次扩建项新增废水量为10.2m3/d，3060m3/a，本次仅核算新增废水量的总量控制指标。全厂允许出水浓度COD120mg/L、氨氮20mg/L，允许排放量分别为COD0.367t/a、氨氮0.061t/a。根据漯河市生态环境局总量部门有关精神，总量控制指标按照黑河2021年考核目标值（COD≤20mg/L、氨氮≤1.0mg/L）进行核算，则核定总量分别为COD0.061t/a、氨氮 0.003t/a。 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本次扩建项目非甲烷总烃有组织新增排放量为3.031t/a，无组织新增排放量为1.684t/a，非甲烷总烃新增排放总量为4.715t/a，需替代量4.715t/a×2=9.43t/a，由当地削减的VOCs排放总量中调配，区域总量不新增。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 一车间 |  | 非甲烷总烃 | 板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1中其他行业排放标准要求 |
|  | 二车间 |  |  | 板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA002） |  |
|  | 四车间 |  |  | 板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA004） |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 |  | 生活污水 | 经厂区现有化粪池处理后进入2#污水处理站进行处理，然后进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入黑河 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准及2#污水处理站排污许可证限值 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 一般工业固废 | 废包装材料 | 在一车间和四车间现有废品库暂存后作为有价废物定期外卖 | 不外排 |
|  |  |  | 不合格产品 |  |  |
|  |  | 危险废物 | 废UV灯管 | 在一车间现有危险废物贮存仓库暂存后，定期交由具有危险废物处置资质的单位进行处理 |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 废过滤无纺布 |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门定期处理 |  |
| 噪 声 | 本次改扩建工程噪声主要为PVDC生产线、分切机、混料锅、上料器、电瓶叉车等设备运转时产生的噪声，设备噪声源强为80~93dB(A)，经采取厂房密闭隔声、基础减振等措施后，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本次改扩建工程利用厂区内现有厂房，不会改变周围环境，所以本次改扩建工程对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、环评结论： 1.项目概况 漯河连邦化学有限公司年产15400吨PVDC肠衣膜项目位于漯河经济技术产业集聚区双汇第一工业园，主要在现有一、二、四车间内扩建14条PVDC生产线，新增生产规模为年产PVDC肠衣膜15400吨，本次扩建完成后全厂生产规模达到31370t/a。本次改扩建工程新增劳动定员127人，全年工作300天，分为3班制，每班工作8小时。 2.产业政策符合性 （1）本项目属于塑料制品业，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“第十九条轻工”中“第11项真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料”，且本次改扩建工程已于2020年12月16日取得河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会出具的项目备案证明（详见附件2），项目代码为2020-411171-29-03-106992。 （2）本次扩建工程位于漯河市经济技术产业集聚区双汇第一工业园内，集聚区以食品生产、加工为主导产业，本次扩建工程为食品包装膜生产项目，为于食品加工配套产业，属于经济技术产业集聚区允许类项目。本项目废水依托双汇第一工业园2#污水处理站处理后入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理，实现污染集中控制，符合环境管理准入要求。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策。 3.选址可行性 （1）项目周围环境概况 本公司位于漯河经济技术产业集聚区双汇第一工业园，周围均为双汇集团的子公司生产车间，二车间和四车间位于园区中部，北邻赣江路，西临双汇制药厂，南临机加工车间，东临三车间和Q趣车间，西距最近敏感点凤凰城小区385m，西距娄庄村590m。一车间位于园区北侧，北邻珠江路，西临生物工程公司骨素骨汤生产车间，，南临香辅料车间，东临卓智包装公司，西北距离最近敏感点沙田宜居小区315m。项目周边环境概况见附图五，项目地理位置见附图一。 （2）本项目在双汇第一工业园现有漯河连邦化学有限公司一车间、二车间和四车间内进行扩建，不新增占地，项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区土地利用规划及发展规划。 4.区域环境质量 项目区域环境空气质量主要污染因子SO2、NO2、CO的年均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.5和O3超标，本项目所在区域为环境空气质量不达标区；附近地表水体黑河—郾城漯邓桥断面氨氮可以满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准的要求，COD和总磷存在超标现象，主要为接纳市区污水所致；项目区域地下水各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 5.污染防治措施及环境影响评价总结结论 （1）废水污染防治措施及环境影响 本次扩建工程废水主要为生活污水，新增排放量为10.2m3/d、3060m3/a，经厂区现有化粪池处理后进入双汇第一工业园2#污水处理站进行处理，主要污染物排放浓度满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准要求，达标后的废水经市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理后排入黑河。项目运行后对周围水环境影响较小。 本项目在落实好防渗、防污措施后，项目对地下水水质影响较小；项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此，对地下水环境质量影响较小。 （2）废气污染防治措施及环境影响 本次扩建工程废气主要为热熔挤出工序产生的非甲烷总烃，依托现有一、二、四车间分别设置的板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，经3根15m高的排气筒排放，非甲烷总烃的有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1中其他行业排放标准要求。非甲烷总烃无组织排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2中工业企业边界排放建议值要求。 （3）噪声污染防治措施及环境影响 本次扩建工程噪声源主要为PVDC生产线、分切机、混料锅等设备运转时产生的噪声，经采取厂房密闭隔声、基础减振等措施后，并经距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 （4）固体废物污染防治措施及环境影响 本次改扩建工程产生的生活垃圾收集后交由环卫部门定期处理，废包装材料和不合格产品收集后依托一车间和四车间现有废品库暂存后作为有价废物定期外卖。废UV灯管、废活性炭和废过滤无纺布属于危险废物，依托一车间现有危险废物贮存仓库暂存后，定期交由具有危险废物处置资质的单位处理。本次改扩建工程所产生的固体废物得到安全合理的处置，不会对周围环境产生明显的影响。 6.总量控制 本项目为扩建项目，新增废水量为10.2m3/d，3060m3/a。全厂允许出水浓度COD120mg/L、氨氮20mg/L，允许排放量分别为COD0.367t/a、氨氮0.061t/a。根据漯河市生态环境局总量部门有关精神，总量控制指标按照黑河2020年考核目标值（COD≤20mg/L、氨氮≤1.0mg/L）进行核算，则核定总量分别为COD0.061t/a、氨氮 0.003t/a。 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本次扩建项目非甲烷总烃总新增排放量为4.715t/a，需替代量4.715t/a×2=9.43t/a，由当地削减的VOCs排放总量中调配，区域总量不新增。 二、环评建议： （1）建设单位应加强管理，认真落实环评报告中提出的各项污染源防治措施，确保环保资金及时投资到位，对环保设施一定实行“三同时”原则。 （2）根据废气处理设施运行情况，及时更环UV灯管、活性炭等，确保废气污染物达标排放。 （3）根据危险废物产生情况，建设单位及时更新危险废物处置协议，严格执行危险废物转移联单制度，建立危险废物管理台账，如实申报危险废物种类、产生量、流向、处置等相关资料。 三、验收内容： 表54 项目验收内容一览表 项目; 污染源名称; 验收调查内容; 验收监测因子; 达到效果. 废水; 生活污水; 依托双汇第一工业园2#污水处理站; COD 氨氮; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准. 废气; 热熔挤出工序; 一车间; 板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1中其他行业排放标准要求. 二车间; 板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA002）. 四车间; 板式初效过滤器+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA004）. 噪声; 设备运转 噪声; 采取基础减振、厂房隔声等措施; LAeq; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求. 固废; 一般工业固废; 废包装材料; 在一车间和四车间现有废品库暂存后作为有价废物定期外卖; /; 不外排. 不合格产品; /. 危险废物; 废UV灯管; 在一车间现有危险废物贮存仓库暂存后，定期交由具有危险废物处置资质的单位进行处理; /. 废活性炭; /. 废过滤无纺布; /. 生活垃圾; 收集后交由环卫部门定期处理; /. 综上所述，漯河连邦化学有限公司年产15400吨PVDC肠衣膜项目，符合国家产业政策，符合土地利用规划要求，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目在此建设是可行的。