关于《漯河卡其乐食品有限公司年产5000吨休闲食品生产项目环境影响报告表》的批复

漯开环监表(2021)6号

漯河卡其乐食品有限公司：

你公司上报的由河北景略环境影响评价有限公司编制的《漯河卡其乐食品有限公司年产5000吨休闲食品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目已在我局网站上公示期满。经研究,批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。（三）项目外排污染物应满足以下要求：

（1）废水：地面冲洗废水、设备冲洗废水、餐厅废水经隔油池处理后与生活污水混合，经化粪池处理后COD、氨氮、BOD5、SS的排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求，处理后的废水由污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂进一步处理，处理后的废水最终排入黑河。

（2）废气：主要为餐厅废气、油炸焙烤工段废气、配料工段产生的粉尘、天然气燃烧机废气、装卸转运过程无组织废气等。餐厅废气经静电油烟净化器+排气筒排放后，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型规模要求；油炸、焙烤工序废气，经集气罩+静电式油烟净化器+UV光解+低温等离子+15m排气筒排放后，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中其他行业要求；满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）表1对中型餐饮单位的要求；配料废气经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准规定；锅炉废气采用低氮燃烧技术后经1根8m高的排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2和《漯河市生态环境局关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（漯环〔2019〕70号）附件5要求。

（3）噪声：营运期各设备噪声经采取厂房隔声、基础减震等降噪措施，并经过一定距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（4）固废：废包装物，分类收集后，定期外售给废品收购站处理；油炸工序产生的废油脂及废油渣暂存于一般固废暂存间内，收集后定期交由有资质处理单位进行回收；生活垃圾在厂区设置垃圾桶，产生的生活垃圾定点袋装后交环卫部门处理；废UV灯管为危险废物，收集后交有资质的单位处置。

四、项目日常环境监督管理工作由漯河经济开发区建设和环境保护局环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

负责人（签字）：                 责任领导（签字）：

漯河经济技术开发区建设和环境保护局

2021年2月19日