关于《漯河陈纪乐肴居食品有限公司漯河乐肴居食品生产基地项目环境影响报告表》的批复

漯开环监表(2021)16号

漯河陈纪乐肴居食品有限公司：

你公司上报的由漯河锦润环境科技有限公司编制的《漯河陈纪乐肴居食品有限公司漯河乐肴居食品生产基地项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目已在我局网站上公示期满。经研究,批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。（三）项目外排污染物应满足以下要求：

（1）废水：本项目生活污水和生产废水经收集后进入厂区污水处理站处理，污水处理站处理规模为500m3/d，采用“格栅+调节+气浮+水解酸化+AOO+化学沉淀”工艺，经处理后废水主要污染物的排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求，达标后的废水经市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理深度处理，最后排入黑河。

（2）废气：本项目污水处理站主要构筑物采取封闭结构，定期喷洒除臭剂后，氨和硫化氢的无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准限值要求。和面工段产生的粉尘产生量较少，主要以无组织形式排放，颗粒物的无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度值要求。

（3）噪声：本项目噪声源主要为设备运行噪声，经采取合理布局设备、安装减振基础、厂房密闭，并经距离衰减后，四厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（4）固废：本项目废包装废料和废边角料在一般固废暂存间暂存后交由环卫部门统一处理；污泥经叠螺式污泥脱水机脱水后外运生活垃圾填埋场处置，职工生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。项目所产生的固体废物得到安全合理的处置。

四、项目日常环境监督管理工作由漯河经济开发区建设和环境保护局环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

负责人（签字）：                 责任领导（签字）：

漯河经济技术开发区建设和环境保护局

2021年6月29日