关于《漯河金沙河环保科技有限公司加气混凝土板材（ALC板材）和砌块兼容生产线项目环境影响报告表》的批复

漯开环监表(2021)13号

漯河金沙河环保科技有限公司：

你公司上报的由河南九州环保工程有限公司编制的《漯河金沙河环保科技有限公司加气混凝土板材（ALC板材）和砌块兼容生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目已在我局网站上公示期满。经研究,批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。（三）项目外排污染物应满足以下要求：

（1）废水：根据工程分析，本次技改项目完成后，配料搅拌制浆废水收集至原料和废浆过滤池处理后回用于制浆工序，不外排；设备及地面冲洗废水经设置1座20m3循环池中和沉淀处理后，废水回用于设备及地面的冲洗；蒸汽使用后经冷凝系统冷凝冷却后回用于生产，无废水外排；运输车辆冲洗水经处理后用于车辆冲洗降尘，循环使用，不外排，仅生活污水外排。根据工程分析，本次技改不新增生活污水产生量及排放量，因此本次技改项目营运期对周围水环境影响较小。

（2）废气：1、生石灰破碎球磨粉尘。技改后全厂生石灰破碎球磨粉尘经集气罩收集后，经2台袋式除尘器除尘处理后，经过1根15m高的排气筒（DA002）排放，排放速率、排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）修改单中颗粒物排放要求（颗粒物：最高允许排放浓度30mg/m3），可以实现达标排放。2、配料仓投料粉尘。项目配料会产生少量的投料粉尘，经收集处理后，技改后，三仓位配料仓用于蒸压粉煤灰砖配料、技改后兼容生产线配料仓投料粉尘排放速率及排放浓度均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）修改单中颗粒物排放要求（颗粒物：最高允许排放浓度30mg/m3）。3、浸漆烘干废气。钢筋网片浸渍水性漆及烘干工序浸漆烘干废气产生量为2.3t/a，产生工序为。本次环评要求，建设单位在浸渍槽及网片烘干箱各设置1个集气罩，调漆工序在浸渍槽集气罩下进行。经两个集气罩收集，1套“过滤棉+UV光解废气处理设备+活性炭吸附”有机废气处理装置处理后排放浓度为2.88mg/m3，排放量0.207t/a（0.0288kg/h），无组织废气产生量为0.23t/a（0.032kg/h），满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业非甲烷总烃排放限值要求。4、饮食油烟。项目产生的油烟经1套静电油烟净化装置处理，油烟排放量 0.0004t/a，排放浓度为0.45mg/m3，能满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型（油烟排放浓度≤1.5mg/m3，油烟去除效率≥90%）的标准要求。综上，本项目废气排放对大气环境影响较小。

（3）噪声：项目营运期噪声主要为生产设备运行产生的噪声，本次技改仅脱水工序使用主要设备，技改前后设备噪声源产噪情况变化不大。根据《验收监测报告》，项目营运期噪声能够达标排放，东厂界、南厂界、西厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求，北厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准限值要求。

（4）固废：厂区营运期产生的一般固体废物主要有边角料、收集粉尘、沉淀池分离原料、残次品，经收集后回用于相应工序不外排；生活垃圾及含油废抹布经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运；废过滤棉、废活性炭、废灯管均为相应的容器分类存储；废油漆桶、废蜡桶、废脱模剂加盖密闭存放；废润滑油、废液压油密闭桶装，暂存于危废暂存间后定期委托有资质单位处理。项目各生产单元产生的固体废物均能够得到有效的处理处置。

四、项目日常环境监督管理工作由漯河经济开发区建设和环境保护局环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

负责人（签字）：                 责任领导（签字）：

漯河经济技术开发区建设和环境保护局

2021年6月28日