关于《河南博略液压科技有限公司年产1000万标米高压胶管项目环境影响报告表》的批复

漯开环监表(2021)17号

河南博略液压科技有限公司：

你公司上报的由河南可人科技有限公司编制的《河南博略液压科技有限公司年产1000万标米高压胶管项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目已在我局网站上公示期满。经研究,批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。（三）项目外排污染物应满足以下要求：

（1）废水：本项目蒸汽冷凝水依托冷却循环水池冷却后全部回用于冷却用水，不外排；试压水、冷却水循环使用，不外排；设备冷却水循环使用，不外排；排放废水主要为生活废水。职工生活污水经化粪池处理，废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求后，再经市政管网进入漯河市经济技术开发区污水处理厂深度理后排放至黑河。  综上所述，项目废水不外排，对周围环境影响不大。

（2）废气：本项目生产过程工艺废气主要有：炼胶过程产生的颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳，硫化过程产生的非甲烷总烃和二硫化碳，挤出、包塑工序产生的非甲烷总烃，检验切割粉尘，餐厅油烟。1、炼胶废气。炼胶车间废气主要有配料粉尘、炼胶废气，项目配料粉尘、炼胶废气经集气罩收集后通过1套布袋除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒排放。根据工程分析，炼胶废气颗粒物和非甲烷总烃排放浓度均能《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）排放标准及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业。2、胶管生产废气。胶管生产过程中废气主要有挤出、包塑过程产生的有机废气，硫化过程产生的有机废气和二硫化碳。挤出、包塑和硫化废气收集后通过一套喷淋降温+除湿装置+低温等离子+活性炭吸附装置处理，处理后经15m高排气筒排放。根据工程分析，胶管生产废气非甲烷总烃排放浓度均能《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）排放标准及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业，二硫化碳排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。3、检验切割粉尘。检验切割粉尘经集气罩收集后通过脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。根据工程分析，检验切割颗粒物排放浓度均能《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）排放标准。4、餐厅油烟。本项目餐厅为小型餐饮单位，餐厅油烟经油烟净化器处理后达标排放，根据工程分析可知项目餐厅油烟排放浓度和去除效率均满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型相关要求。

（3）噪声：本项目主要产噪设备有硫化罐、编织机、合股机、缠绕机、炼胶机等，其噪声源强值75～85dB(A)之间，采用选用低噪声设备，高噪声设备设置基础减振，厂房隔声、隔声罩隔声等措施后，项目厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（4）固废：本项目生产过程中产生的固废主要为边脚料、废钢丝棉线、废包装材料、不合格产品、废内芯、袋式除尘器收集粉尘、废活性炭、生活垃圾。生活垃圾厂内设置垃圾桶暂存，每天由环卫部门进行清运；边脚料、废钢丝棉线、废包装材料、不合格产品、废内芯收集后作为有价废物外卖；除尘器收集粉尘回用生产；废活性炭属于危险废物，经收集后暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质的部门处置。综上所述，本项目固体废物处置率100％，对周围环境影响不大。

四、项目日常环境监督管理工作由漯河经济开发区建设和环境保护局环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

负责人（签字）：                 责任领导（签字）：

漯河经济技术开发区建设和环境保护局

2021年6月29日