关于《漯河市平平食品有限责任公司年产17万吨辣味休闲食品智能改造项目环境影响报告表》的批复

漯开环监表(2021)14号

漯河市平平食品有限责任公司：

你公司上报的由漯河锦润环境科技有限公司编制的《漯河市平平食品有限责任公司年产17万吨辣味休闲食品智能改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目已在我局网站上公示期满。经研究,批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。（三）项目外排污染物应满足以下要求：

（1）废水：本项目生活污水和生产废水在厂区污水处理站处理后，主要污染物的排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求，达标后的废水经市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂深度处理，最后排入黑河。

（2）废气：污水处理站产生的恶臭经喷淋除臭装置处理后经1根15m高的排气筒（DA001）排放，氨和硫化氢的排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；调味油加工废气经2套高效静电式油烟净化器处理后经2根15m高的排气筒排放（DA002和DA003），油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，食堂废气经2套油烟净化器处理后引至屋顶排放，油烟及非甲烷总烃的排放浓度均满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型标准要求。

（3）噪声：本项目噪声源主要为设备运行噪声，经采取安装减振基础、厂房密闭，并经距离衰减后，四厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（4）固废：本项目废包装材料和残次品在现有废品库暂存后作为有价废物外卖，污泥浓缩脱水后交由环卫部门定期清运；职工生活垃圾收集后交由环卫部门定期清理；危险废物在现有危险废物贮存仓库暂存后交由具有危险废物处置资质的单位处理。项目所产生的固体废物得到安全合理的处置。

四、项目日常环境监督管理工作由漯河经济开发区建设和环境保护局环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

负责人（签字）：                 责任领导（签字）：

漯河经济技术开发区建设和环境保护局

2021年6月29日