- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      二车间改扩建项目

建设单位：  漯河卓智新型包装有限公司

编制日期：        2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 二车间改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-411171-23-03-106910 |  |  |
| 建设单位联系人 | 魏培绍 | 联系方式 | 13733991887 |
| 建设地点 | 漯河经济技术开发区双汇第一工业园 |  |  |
| 地理坐标 | （114度3分36.694秒，33度33分25.718秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2231纸和制版容器制造 | 建设项目 行业类别 | 38、纸制品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3510 | 环保投资（万元） | 340 |
| 环保投资占比（%） | 9.7 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8235 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 2012年12月14日，《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案》通过河南省发展和改革委员会审批，批复文号为“豫发改工业[2012]2364号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2017年8月21日，《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》经原河南省环境保护厅（已更名为河南省生态环境厅）组织审查，并出具了审查意见：豫环函[2017]240号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 漯河市经济技术产业集聚区以食品加工为主导产业，根据环境保护政策规划、总量管控要求、清洁生产标准等，明确应限制或禁止的生产工艺或产品清单，提出规划范围内禁止准入及限制准入的行业清单、工艺清单、产品清单等环境负面清单。根据规划环境影响评价结论及审查意见，集聚区入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止入驻含电镀、铸造工艺的项目、涉及化学纤维制造的项目以及废旧塑料、橡胶再生利用的项目；禁止入驻钢铁、印染、化工、水泥、陶瓷、砖瓦窑制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、高污染、高耗水的项目。 本项目为纸箱印刷加工项目，为食品加工行业的配套产业，属于漯河市经济技术产业集聚区环境准入条件中的允许类，所以项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区总体发展规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为瓦楞纸箱生产及印刷项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“十九 轻工”中第9条高新、数字、智能印刷技术及高清晰度制版系统开发与应用；本次扩建工程已于2020年12月16日取得河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会出具的项目备案证明（详见附件2），项目代码为2020-411171-23-03-106910。项目建设符合国家相关产业政策。 2、与漯河市挥发性有机物治理相关管控要求符合性分析 （1）漯河市2019年度挥发性有机物治理方案 2019年4月15日，漯河市生态环境局发布《关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（漯环[2019]70号），其中2019年挥发性有机物治理方案中针对印刷行业的主要内容如下： 推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶粘剂的等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造，安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集效率达到70%以上。在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子技术、UV光解催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （2）漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案 ①实施源头替代。企业采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）低于10%的工序，可不采取无组织排放收集措施。 ②加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 ③强化设施运行管理。企业应系统梳理 VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 本项目属于瓦楞纸箱生产及印刷项目，位于漯河市经济技术产业集聚区双汇第一工业园，采用低挥发性的水印油墨和胶印亮光油墨，水印设备上方加集气装置，废气收集后经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后由15m高的排气筒（DA001）排放，胶印工序采用密闭车间，胶印废气收集后经转轮浓缩+RTO蓄热燃烧装置后经15m高的排气筒（DA002）排放，废气处理装置的去除效率均达到90%以上，公司加强对生产设备和废气处理设备的日常管理，设有管理台账，定期组织人员培训，所以本项目建设符合漯河市挥发性有机物治理管控的相关要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 漯河卓智新型包装有限公司前身为漯河海汇新型包装有限公司，并于2015年吸收合并漯河华懋胶印有限公司后，成为一家集纸箱生产、销售、研发为一体的综合性公司。漯河卓智新型包装有限公司二车间位于漯河经济技术开发区双汇第一工业园西园。随着双汇集团肉制品产品类别的增多，规模的扩大，漯河卓智新型包装有限公司决定扩大规模，在现有二车间厂区内新增胶印机和水性印刷开槽模切一体机，实施本次扩建项目。 1、产品规模及方案 漯河卓智新型包装有限公司二车间现有胶印纸箱规模为16.6万套/天，水印纸箱规模为15万套/天，本次扩建工程新增胶印纸箱规模为13.4万套/天，新增水印纸箱生产规模为24万套/天。具体见下表。 表2-1 产品方案及生产规模情况一览表 产品名称; 胶印纸箱; 水印纸箱. 套/天; 套/年; 套/天; 套/年. 现有工程; 16.6万; 5548万; 15万; 5100万. 本次扩建工程; 13.4万; 4422万; 24万; 7920万. 合计; 30万; 9970万; 39万; 13020万. 2、建设内容 漯河卓智新型包装有限公司二车间总占地面积为38884m2，主要建设内容包括生产车间、办公楼、成品库、危化品库等。本次扩建工程拟用建筑面积8325m2，主要在现有生产车间新增水性印刷开槽模切机2台，将3号成品库改为胶印车间，新增胶印高宝机1台，并在西办公楼一楼新增制版室，印刷版由原来的全部外购变为全部自制。主要建设内容详见表2-2。 表2-2 工程组成及主要建设内容一览表 类别; 组成; 现有工程; 本次扩建工程; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层，建筑面积7035m2，主要包括纸板区、高宝胶印区、订箱区、裱胶模切区、水印区、粘箱区、瓦楞存放区、原料库、一号库、二号库等，主要设有胶印高宝机2台，水性印刷开槽模切机1台等设备; 新增水性印刷开槽模切机2台，纸箱裱胶、模切、订箱均依托现有设备; 新增设备. 成品库; 1层，总建筑面积4800m2，包括三号库、四号库、五号库、六号库，建筑面积均为1200m2; 三号库改为胶印车间，新增胶印高宝机一台，建筑面积1200m2，其他成品库不变; 改建. 打包房; 2层，占地面积265.6m2，建筑面积531.2m2。一层包括配电室、空压机房、碎纸房，二层碎纸房; 依托现有; 不变. 制冷机房; 1层，占地面积205m2; 依托现有; 不变. 备件库; 1层，占地面积155m2; 依托现有; 不变. 危化品仓库; 1层，占地面积155m2; 依托现有; 不变. 版库; 1层，占地面积427.5m2; 依托现有; 不变. 地磅; 1层，占地面积23.1m2; 依托现有; 不变. 配套工程; 西办公楼; 2层，占地面积328.3m2，建筑面积656.7m2。一、二层均为工程部办公室; 一层改为制版室，二层仍为工程部办公室; 改建. 东办公楼; 2层，占地面积811m2，建筑面积1622m2。主要用于人员办公; 依托现有; 不变. 车棚; 1层，占地面积413.8m2; 依托现有; 不变. 公用 工程; 供电工程; 由市政电网提供; 依托现有; 不变. 给水工程; 由市政自来水厂提供; 依托现有; 不变. 蒸汽工程; 漯河天阳供热有限责任公司供给; 依托现有; 不变. 排水工程; 经废水收集池收集后送往双汇第一工业园2#污水处理站处理; 依托现有; 不变. 环保 工程; 废气治理; 水印废气经集气罩收集后，经UV光解催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高的排气筒（DA001）排放; 新增的2台水印印刷开槽模切一体机产生的废气依托现有UV光解催化氧化+活性炭吸附装置处理后经DA001排气筒排放; 新增废气收集系统. 胶印废气集气罩收集后经活性炭吸附脱附+CO催化燃烧处理后经15m高的排气筒（DA002）排放; 现有胶印废气和新增胶印机产生的废气统计收集后共用一套转轮浓缩装置+RTO蓄热燃烧装置处理后经一根15m高的排气筒排放,编号为DA002. 现有的活性炭吸附脱附+CO催化燃烧和15m高的排气筒拆除; 胶印废气处理措施升级. 废水治理; 经废水收集池收集后依托双汇第一工业园2#污水处理站处理; 依托现有; 不变. 噪声治理; 厂房隔声，基础减振; 厂房隔声，基础减振; 新增. 固废治理; 碎纸房，位于打包房一层南部和二层。废纸经破碎、打包后交由召陵区少峰废品收购站处置; 依托现有; 不变. 危险废物在危险废物贮存仓库（17.5m2）暂存后交由河南富泉环境科技有限公司处置. 一般固废库，占地面积124m2，主要暂存废包装袋、废包装桶等，收集后作为有价废物外卖. 3、主要生产设备 本次扩建工程新增主要设备见下表。 表2-3 扩建工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 胶印; 高宝机; 五色印刷; 1台. 2; 卷筒分切机; /; 1台. 3; 胶印废气处理装置（转轮浓缩+RTO蓄热燃烧装置）; 风量60000m3/h; 1套. 4; 水印; 印刷开槽模切机; INOVA-BP1228; 1台. 5; 印刷开槽模切机; SNOVA-BP1200X2800-3CKMZ; 1台. 6; 制版; CTP制版机（平版）; Tre dsetter1600; 1台. 7; 洗版机（平版）; W-PTP-53CDN; 1台. 8; 凸版制版机; HDI-1600H; 1台. 9; 洗版机; R*2030; 1台. 10; 晒版机（烘干机）; R2030B-1; 1台. 11; 溶剂回收机; RH60B; 1台. 12; 曝光机; UVA--LED; 1台. 4、原辅材料及资源、能源 本次改建前后全厂主要原辅材料用量及能源消耗情况详见下表。 表2-4 主要原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号; 名称; 扩建前年消耗量; 扩建后全厂年消耗量; 包装方式; 备注. 1; 胶印; 涂布纸; 5166t; 8627t; /; 外购. 2; 垫纸; 21t; 29t; /; 外购. 3; 亮光油墨; 19t; 35t; 液态，2kg/盒、2.5kg/盒、1kg/盒1.4/盒; 外购. 4; 水性光油; 34t; 60t; 液态，125kg/桶、50kg/桶; 外购. 5; 洗车水; 3.9t; 7t; 液态，20 kg/桶; 外购. 6; 润版液; 2.8t; 5t; 液态，20L/桶; 外购. 7; 异丙醇; 19t; 35t; 液态，160kg/桶; 外购. 8; 水印; 高档水性油墨; 40t; 106t; 液态，20kg/桶; 外购. 9; 瓦楞纸箱; 卷筒纸; 31284t; 68307t; /; 外购. 10; 拨水剂（防潮油）; 26t; 56.7t; 液态，50kg/桶; 外购. 11; 其他; 食用玉米淀粉; 1159t; 2530t; 粉末，25kg/袋; 外购. 12; 烧碱; 59t; 129t; 片状，25kg/袋; 外购. 13; 硼砂; 22t; 48t; 颗粒，50kg/袋; 外购. 14; 扁丝; 23t; 50t; 卷，25kg/箱; 外购. 15; 速干胶粉（1：3.5）; 266t; 581t; 粉末，25kg/袋; 外购. 16; 水性糊盒胶粘剂; 3t; 6.5t; 液态，20kg/桶; 外购. 17; 酒精; 3.36t; 7.3t; 液态，160kg/桶、20 kg/桶; 外购. 18; 印刷版; 420m2; 0; /; 由外购变为自制. 19; 制版; 四氯乙烯; /; 8.3t; 液态，300kg/桶; 外购. 20; 显影液; /; 7t; 液态，20L/桶; 外购. 21; 正丁醇; /; 2t; 液态，160kg/桶; 外购. 22; PS版; /; 870张; 固态，1145mm*1430mm; 外购. 23; 柔版; /; 228张; 固态，1270mm*2032mm *3.94mm; 外购. 24; 水; 24950 m3; 31550m3; 市政供水. 25; 电; 327万kw·h; 714万kw·h; 市政电网. 26; 蒸汽; 8774.4吨; 19158吨; 漯河天阳供热有限公司供给. 主要原辅材料的理化性质： （1）水性光油：主要为半透明乳白色液体或淡黄色液体，无杂质，有氨水味和轻微的醇的味道，闪点>95℃，混溶于水，密度为1.04g/cm3。常温常压下稳定，避免接触强氧化剂和食用化学品。主要成分及含量包括：丙烯酸树脂乳液（20-40%），聚乙烯蜡（2-10%）、乙醇（0-15%）、氨（1-5%）、水（45-60%）。 （2）亮光油墨：主要由南通迪爱生色料有限公司供给，主要包括宝蓝系列（黑HD、红HD、蓝HD）和新金冠系列（E黑、E红、E黄、E蓝）。油墨均为糊状物，具有不同的颜色，具有特殊气味，闪点130℃左右。主要成分及含量包括：合成树脂（20-35%）颜料（10-25%）、植物油（20-35%）、矿油（15-30%）、添加剂（＜10%）。 （3）洗车水：主要为无色或浅黄色油状液态，具有易燃性、易挥发性，沸点140-190℃，相对密度0.78-0.88g/cm3，爆炸上限：8.7%，爆炸下限：1.1%，易溶于水呈现乳白色，亦可与醇、醚、四氯化碳、乙酸等混溶，主要用于印刷橡皮辊、墨辊及水辊的清洗。主要成分包括脂肪烃类溶剂（>60%），表面活性剂及助剂（＜10%）。 （4）润版液：为液体，可与水混合，相对密度1.045-1.065g/cm3，润版液是彩印机印刷过种中不可缺少的一种化学助剂，它在印版空白部分形成均匀的水膜，以抵制图文上的油墨向空白部分的浸润，防止脏版。主要成分包括甘油（＜10%）、乙二醇（＜5%）、5-氯-2-甲基-3(2H斜体)异噻唑酮和2-甲基-3(2H斜体)异噻唑酮混合物（＜1%）和水（>86%）. （5）水性油墨：为有色液体，具有轻微气味，粘度2500-3500mpa，相对密度1.10g/cm3。主要成分包括水性丙烯酸树脂（42-48%）、助剂（0.5-1%）、颜料（8-15%）、水（40-60%）。 （6）四氯乙烯：为无色液态，由氯仿样气味，分子式C2Cl4，分子量165.82，熔点-22.2℃，沸点121.2℃，不溶于水，混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。具有可燃性、毒性和刺激性。 （7）显影液：学名阳图热敏CTP版补加液，主要为微黄色半透明液体，相对密度1.21g/cm3，易溶于水，主要成分包括泡花碱（35-40%），氢氧化钠（9.5-10%）。 （8）正丁醇：主要为无色透明液体，具有特殊气味，相对密度0.81g/cm3，熔点-88.9℃，沸点117.5℃，爆炸上限：11.2%，爆炸下限：1.4%，微溶于水，溶于乙醇、醚、多数有机溶剂。最高容许浓度：中国（MAC）200mg/m3。急性毒性：LD50：4360mg/kg（大鼠经口）；3400mg/kg（兔经皮），LC50：24240mg/m3，4小时（大鼠吸入）。 （9）异丙醇：主要为无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。相对密度0.79g/cm3，熔点-88.5℃，沸点80.3℃，饱和蒸汽压（20℃）4.40KPa，爆炸上限：12.7%，爆炸下限：2.0%，微溶于水，溶于水、醇、醚、苯等有机溶剂，危险性类别：第3.2类 中闪点易燃液体，最高容许浓度：中国（MAC）200mg/m3。急性毒性：LD50：5045mg/kg（大鼠经口）；12800mg/kg（兔经皮），LC50：无资料。 （10）自制淀粉胶：主要用来粘箱，为建设单位自制，主要成分包括食用玉米淀粉（370±30）、 烧碱溶液（73±20）、耐水增强剂A型（7.5±3）、加重剂（4.8±2）、硼砂（3.4±2）、水（1230±50）。 （11）自制复合胶：主要成分包括速干胶粉（365±20）、 烧碱溶液（210±20）、硼砂（14.6±4）、水（1115±50）。 5、水平衡分析 职工生活：现有工程劳动定员377人，根据建设单位提供资料，现有工程职工生活用水量为18m3/d、5940m3/a，生活污水产生量为15m3/d、4950m3/a。扩建后新增劳动定员50人，新增生活用水量为2.5m3/d、825m3/a，产污系数以0.8计，新增生活污水产生量为2m3/d、660m3/a。 全厂生活用水量为20.5m3/d、6765m3/a，生活污水产生量为17m3/d、5610m3/a，污染物产生源强为COD250mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、氨氮30mg/L， 胶印工序：胶印机印刷前需进行润版，润版液循环利用不外排，只需定期添加，无废水产生。胶印机在换油墨和换班的时候，要用洗车水洗掉油墨，清洗时开动机子，把洗车水滴加到三辊子上，机子上的油墨就被反复的清洗，直到清洗干净，再用清洗布擦干即可，洗车水使用量极少且用清洗布擦干，无洗车废水产生，但有废清洗布产生，属于危险废物。 水印工序：水印印刷过程中更换油墨之前需用水进行清洗，会有清洗废水产生。现有工程水印设备清洗用水量为2.5m3/d、825m3/a，产污系数按0.8计，则清洗废水产生量为2m3/d、660m3/a。本次扩建工程新增2台水性印刷开槽模切机，经类比现有工程，新增设备清洗用水量为5m3/d、1650m3/a，新增清洗废水量为4m3/d、1320m3/a。 全厂水印工序清洗用水量为7.5m3/d、2475m3/a，清洗废水产生量为6m3/d、1980m3/a，设备清洗废水源强为COD 2500mg/L、BOD5400mg/L、SS300mg/L、氨氮：10mg/L。 制版工序：现有工程印刷版全部外购不产生废水。本家扩建工程在西办公楼一楼新增制版室，印刷版由全部外购改为全部自制。CTP制版过程中显影废液作为危险废物处理，显影后印版上会有少量的显影液，需用水冲洗，会产生洗版废水。根据建设单位提供资料，洗版用水量为0.06m3/d，19.8m3/a。该部分废水全部作为废水外排，所以洗版废水产生量为0.06m3/d，19.8m3/a。洗版废水含有极少量的显影液，成弱碱性，基本无其他污染物，所以洗版废水水质源强为COD250mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、氨氮30mg/L。 现有工程废水产生量为17m3/d、5610m3/a，本次扩建工程废水产生量为6.06m3/d，1999.8m3/a，全厂废水产生量为23.06m3/d，7609.8m3/a，全厂用排水情况见下表。 表2-5 全厂用排水情况一览表 污染源; 用水量; 排放量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 水印; 现有工程; 2.5; 825; 2.0; 660. 本次扩建新增; 5; 1650; 4; 1320. 全厂; 7.5; 2475; 6; 1980. 制版; 现有工程; 0; 0; 0; 0. 本次扩建新增; 0.06; 19.8; 0.06; 19.8. 全厂; 0.06; 19.8; 0.06; 19.8. 职工生活; 现有工程; 18; 5940; 15; 4950. 本次扩建新增; 2.5; 825; 2.0; 660. 全厂; 20.5; 6765; 17; 5610. 全厂; 现有工程; 20.5; 6765; 17; 5610. 本次扩建新增; 7.56; 2494.8; 6.06; 1999.8. 全厂; 28.06; 9259.8; 23.06; 7609.8. 6、劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员377人，其中管理人员79人，工人328人，全年工作330天，采用3班制，每班工作8小时。本次扩建工程新增员工50人。全厂员工均不在厂区住宿，就餐由双汇中央厨房统一制作，并送到厂区内，本厂区内不涉及餐饮制作。 7、厂区平面布置图 现有工程厂区内北侧及中部为生产车间、南侧为成品库（3、4、5、6号库），东侧为2层办公楼，西侧为2层办公楼和配电机房、碎纸房。危险废物贮存仓库位于厂区东南侧，2套废气处理设施位于生产车间南侧 本次新增水印机位于生产车间西侧，将3号成品库改为胶印车间，新增胶印高宝机1台，并在西办公楼一楼新增制版室，厂区平面布置详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述（图示） 本次扩建工程拟在现有车间内新增2台水印印刷开槽模切一体机，将3号成品库改为胶印车间，新增胶印高宝机1台，并在西办公楼一楼新增制版室，印刷版由全部外购改为全部自制，根据印刷需求进行生产，生产过程不连续，生产版规模为420m2/a，印刷版可循环使用。新增水印印刷开槽模切一体机和胶印高宝机后，项目的生产工艺保持不变，裱胶、模切、订箱等均利用现有设备。 （1）瓦楞纸生产 现有工程采用连续式瓦楞纸生产线，即将瓦楞挤压、涂胶、层和、干燥定性在同一台机器上连续生产。生产纸板所用的原料纸有机械电动无轴支架支撑，先经蒸汽（100-180℃）预热，使其便于成型和粘合，然后经瓦楞纸机及加工机系统进行挤压成形，加热成型的原料纸送至热板（100-180℃）进行粘合烘干，粘合后就制成瓦楞纸板。粘合剂是由烧碱、淀粉、硼砂、加重剂、耐水增强剂、水经一定配比而成的淀粉胶，主要成分为食用玉米淀粉和水，基本不含有机溶剂，无挥发性有机物产生，其工艺流程图如下： 原料纸 加热 挤压成型 粘合烘干 瓦楞纸板 蒸汽 自制淀粉糊 固废 图2-1 瓦楞纸生产工艺流程图 （2）胶印纸箱 胶印纸箱主要采用平版印刷。将外购的印刷面纸放入胶印机中印刷、上光油后成为彩色面纸，然后用自动裱胶机将瓦楞纸板和彩色面张粘合，成为胶印纸箱半成品。再用模切机在半成品相应位置模切切口，按照客户要求对模切后的半成品进行订箱或粘箱，使纸板形成箱体即为成品。粘箱工序使用水性糊盒胶粘剂，会产生少量挥发性有机物废气。生产工艺流程图见下图。 面纸 印刷 裱胶 模切 订（粘）箱 胶印纸箱 瓦楞纸板 废气 固废 水性糊盒胶粘剂 废气 图2-2 工艺流程及产污环节示意图 （3）水印纸箱 现有工程的胶印纸箱主要采用凸版印刷。将瓦楞纸板直接送入印刷开槽模切机中进行印刷、开槽后即为半成品，按照客户要求对模切后的半成品进行订箱或粘箱，使纸板形成箱体即为成品。生产工艺流程图见下图。 瓦楞纸板 印刷开槽 订（粘）箱 水印纸箱 废气 水性糊盒胶粘剂 废气 图2-3 水印纸箱生产工艺流程图 （4）凸版制作工艺流程 版面准备 背面曝光 激光 雕刻 正面曝光 洗版 洗版废液 电烘干 四氯乙烯和正丁醇 凸版成品 蒸馏 蒸馏残液 蒸馏冷凝液 循环利用 图2-4 凸版制作流程及产污示意图 主要以感光版为原料，感光树脂版由聚酯支撑膜、观光树脂层和聚酯保护层构成。感光树脂层徒步在聚酯支撑膜上，感光树脂层的表面被一层可揭去的聚酯层保护。聚酯支撑膜和聚酯保护层可避免版材在运输、曝光过程中受到损伤，当感光树脂层被紫外光照射时，感光树脂层发生光聚反应。 将感光树脂版放入曝光机进行背面曝光，主要作用是建立印版的浮雕深度，并且加强聚酯支撑膜与感光树脂层之间的粘着力。然后将感光版放入凸版制板机中采用激光进行雕刻图案，雕刻图案后的感光版揭去聚酯保护层晒版机正面曝光，同时将图片上的图文信息转移到感光版上.感光版经曝光后见光部分硬化，未见光的部分需用溶剂去除，这个过程即为洗版，相应的目的是除去未见光的感光树脂，形成凸起的图案。本项目采用四氯乙烯和正丁醇的混合液作为洗版溶液，洗版时间约5-10min，洗版液需要定期排放部分溶剂，并同时补充新鲜溶剂，排放出的洗版废液进入溶剂回收机中蒸馏，蒸馏冷凝液重新循环使用，蒸馏残渣作为危险废物处理。从洗版机中取出感光版放入烘干机干燥，温度约为60-70℃，干燥后即为成品。 （5）平版（CTP版）制作工艺流程 CTP制板 显影 洗版 上胶 烘干 CTP版成品 显影液 一体机 显影废液 洗版废水 图2-5 CTP版制作流程及产污示意图 按照图案要求用CTP制版及制作图案。CTP制版机由精确而复杂的光学系统、电路系统和机械系统组成，有激光器产生的单束原始激光，经多路光学纤维或复杂的高速旋转光学裂束系统分裂成多束极细的激光束。每束光分别经声光调制器按计算机中的图像信息的亮暗等特征，对激光束的亮暗变化加以调制后，变成受控光束，再经聚焦后几百束激光直接射到印版表面新星雕刻，通过扫描刻版后，在印版上形成图案的潜影。然后将印版送到洗版机中进行显影、洗版、上胶和烘干。显影液使用5%的氢氧化钠溶液，洗去印版无用的图案，剩余的图案就是印刷所需图案，显影液需定期更换，一般1周更换一次，作为危险废物进行管理。显影后印版上会有少量的显影液，需用水冲洗，会产生洗版废水。为避免的印版受到摩擦划伤等，需对印版上一层环保胶，同时能隔绝印版和空气接触，防止产生氧化点。上胶后采用电烘干，温度约60℃。烘干后即为CTP版成品。 2、主要污染工序 项目营运期的主要污染工序见表2-6。 表2-6 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产污工序; 主要污染因子. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、BOD5、SS、氨氮、. 洗版废水; 制版工序. 水印设备清洗废水; 水印工序. 废气; 胶印废气; 胶印工序; 非甲烷总烃. 水印废气; 水印工序. 噪声; 设备噪声; 设备运行; LAeq. 固废; 生活垃圾; 职工生活; /. 废水性油墨桶; 水印过程; /. 废亮光油墨桶、废清洗布; 胶印过程; /. 废活性炭; 废气处理; /. 洗版废液的蒸馏残液、显影废液; 制版过程; /. 废包装袋、废包装桶、废纸箱; 生产过程; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 漯河卓智新型包装有限公司前身为漯河海汇新型包装有限公司，并于2015年吸收合并漯河华懋胶印有限公司后，成为一家集纸箱生产、销售、研发为一体的的综合性公司。 2002年6月24日，漯河市华懋双汇胶印有限公司日新增9.6万套胶印纸箱技改项目环境影响登记表获得原漯河市环境保护局的批复，批复文号为漯环登记（2002）4号，并于2004年12月15日获得原漯河市环保局出具的竣工环保验收意见，文号为漯环保验[2004]10号。2004年1月13日，漯河海汇新型包装有限公司年产7480万套新型包装项目环境影响报告表获得原漯河市环境保护局的批复，批复文号为漯环监表[2004]4号，并于2004年9月2日获得漯河市环保局出具的竣工环保验收意见，文号为漯环保验[2004]6号。2007年7月19日，漯河卓智新型包装有限公司新建纸箱仓库以及配套设施项目环境影响报告表获得原漯河市环境保护局的批复，批复文号为漯环监表（2006）57号，并于2010年1月29日获得原漯河市环境保护局出具的竣工环保验收意见，文号为漯环监验（2010）2号。现有环评及竣工环保验收执行情况见下表。 表2-7 现有环评及竣工环保验收执行情况一览表 项目名称; 环评类别; 环评; 竣工环保验收. 时间; 批复文号; 时间; 批复文号. 漯河市华懋双汇胶印有限公司日新增9.6万套胶印纸箱技改项目; 登记表; 2002.6.24; 漯环登记（2002）4号; 2004.12.15; 漯环保验[2004]10号. 漯河海汇新型包装有限公司年产7480万套新型包装项目; 报告表; 2004.1.13; 漯环监表[2004]4号; 2004.9.2; 漯环保验[2004]6号. 漯河卓智新型包装有限公司新建纸箱仓库以及配套设施项目; 报告表; 2007.7.19; 漯环监表（2006）57号; 2010.1.29; 漯环监验（2010）2号. 漯河卓智新型包装有限公司二车间排污许可证属于简化管理，已于2020年8月9日经漯河市生态环境局审批通过，许可证编号为91411100749209447A005P，现有工程的废气和废水排放口均为一般排放口， 漯河卓智新型包装有限公司二车间现有工程环评批复及竣工环保验收较早，竣工环保验收阶段未涉及印刷废气的污染防治措施。近年来，随着VOCS对大气环境影响的日益突出，VOCS的污染防治工作日益加强，根据省、市大气污染防治对VOCS治理管控要求，建设单位已将印刷废气的治理措施由无组织排放变为UV光解+活性炭吸附和活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置，废气处理措施进一步优化，本次评价根据厂区现有的监测数据及实际运行情况，对现有工程产排污情况进行分析。 1、现有工程情况介绍 1.1产品方案 现有工程产品方案见下表。 表2-8 现有工程产品方案一览表 产品名称; 胶印纸箱; 水印纸箱. 套/天; 套/年; 套/天; 套/年. 一期日新增9.6万套胶印纸箱技改项目; 9.6万; 3168万; /; /. 二期年产7480万套新型包装项目; 7万; 2380万; 15万; 5100万. 三期新建纸箱仓库及配套设施项目; /; /; /; /. 合计; 16.6万; 5548万; 15万; 5100万. 注：一期年生产330天，二期年生产340天 1.2现有工程主要设备 表2-9 现有工程主要设备一览表 类别; 设备名称; 型号或参数; 数量. 胶印; 胶印机; RA142-5+L; 2. 切纸机; SQZK1550M; 1. 自动裱胶机; ST-1450; 2. 自动裱胶机; GZ-1450L; 1. 自动模切机; PE1620SAHL-Extra; 3. 半自动模切机; SA1620S; 1. VOCs处理设备; 鑫诚环保; 1. 水印; 印刷开槽模切机; Ward-12000; 1. VOCs处理设备; TD-G30000; 1. 瓦楞纸箱; 纸板线; HH-C300-22D; 1. 其他; 手动钉箱机; CF-48(1200mm); 7. 粘箱机; ES-1800; 2. 粘箱机; YS-1800; 1. 打包机; WX-100型（风吸式）; 1. 破碎机; /; 1. 制糊机; HT-2800Y/H; 1. 2、现有工程污染物产排情况 2.1废水 现有工程废水主要是员工生活污水和水印设备清洗废水。 根据建设单位提供资料，现有工程生活污水产生量为15m3/d、4950m3/a，生活污水水质源强为COD250mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、氨氮30mg/L，水印设备清洗废水产生量为2m3/d、660m3/a，源强为COD：2500 mg/L、BOD5400mg/L、SS300mg/L、氨氮：10mg/L，废水总产生量为17m3/d、5610m3/a，混合废水源强为COD514mg/L、BOD5179mg/L、SS168mg/L、氨氮28mg/L。厂区西南角设有废水收集池，体积为59m3，废水在厂区废水收集池收集后送往双汇第一工业园2#污水处理站处理，然后经市政污水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂深度处理，最后排入黑河。 （1）2#污水处理站介绍 2#污水处理站环境影响报告表于2009年9月5日获得漯河市环境保护局的批复，批复文号为漯环监表（2009）110号，并于2011年3月17日获得漯河市环境保护局举出的竣工环境保护验收意见，文号为漯环监验（2011）14号。为满足总磷、总氮排放控制指标要求，2#污水处理站在原处理工艺的基础上增加了除磷、脱氮单元，其中高效除磷池及配套设施2017年初建成投用，高效脱氮罐及配套设施2019年8月建成投用。2#污水处理站位于双汇第一工业园西南角，处理规模为6000m3/d，主要采用“预处理+水解酸化+CASS池+高效脱氮+斜管沉淀+高效除磷”的工艺，工艺流程图具体见下图。 废水 污泥储池 泥饼外运 污泥 PAC PAM 三级提升 粗格栅 漯河经济技术产业集聚区污水处理厂 一次提升 高效脱氮罐 斜管沉淀池 高效除磷池 栅渣 除磷剂 消毒池 隔油沉淀 细格栅 调节提升池 高效浅层气浮 脉冲式厌氧滤池 CASS池 黑河 污泥 污泥 滤液 污泥 二氧化氯制备 栅渣 污泥储池 污泥脱水机 污泥 乙酸钠 滤液 生物除臭 PAC PAM 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 恶臭 图2-6 2#污水处理站工艺流程图 根据《漯河市环境保护局关于河南双汇投资发展股份有限公司执行废水排放标准的通知》（漯环〔2016〕119号），自2016年8月31日起，双汇第一工业园2#污水处理站外排废水执行总磷≤5mg/L，其他指标执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准限值要求，即主要指标汇总如下：COD≤120mg/L、BOD5≤50mg/L、氨氮≤20mg/L、悬浮物≤100mg/L、动植物油≤20mg/L、总磷≤5mg/L。2#污水处理站设计进出水指标见下表。 表2-10 2#污水处理站设计进出水指标 项目; 设计规模; COD; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮; 总磷. 单位; m3/d; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 设计进水指标; 6000; 3000; 1500; 1000; 300; 60; 35. 设计出水指标; 120; 50; 100; 20; 20; 5. 2#污水处理站主要构筑物详见表2-11，主要设备详见表2-12。 表2-11 2#污水处理站主要构筑物一览表 序号; 设施名称; 单位; 规模. 1; 粗格栅及提升泵房; m3; 201.00. 2; 细格栅及隔油沉淀池; m3; 1832.75. 3; 调节池及气浮池; m3; 2500.00. 4; 水解酸化池; m3; 7815.68. 5; CASS池; m3; 15960.00. 6; 事故排放池; m3; 1008.00. 7; 消毒池; m3; 291.38. 8; 加氯间; m2; 68.75. 9; 加药间; m2; 108.92. 10; 鼓风机房; m2; 132.06. 11; 脱水机房及储泥间; m2; 243.36. 12; 储泥池; m3; 700.00. 13; 生产辅房; m2; 214.32. 14; 高效脱氮系统; 套; 2. 15; 高密度沉淀池; 套; 1. 表2-12 2#污水处理站主要设备一览表 设备名称; 型号; 数量; 主要技术参数. 粗格栅; 回转式; 2; b=3mm. 细格栅; 转鼓细格栅; 2; φ1200mm b=1mm. 行车刮泥机; XHJG-7; 2; 池长：32m池宽：7m. 气浮设备; 无锡金源250m3/h; 2; 池体直径：φ9.0m 处理量：250m3/h. 污水泵; 200WQ300-15-22; 15; Q=300m3/h，H=15m,P=22kw. 罗茨鼓风机; S33; 4; 风量：Q=63.6m3/min 风压：70KPa. 带式脱水机; BSD-PD2000S7A 强力型带式污泥浓缩脱水一体机; 2; 带宽： 2000mm 脱水段滤速：3.5～18m/min 脱水段滤速：1.1～5.5m/min 处理量：400kg(干）/h. （2）2#污水处理站废水排放情况 双汇第一工业园2#污水处理站属于漯河双肉业有限公司动力公司，2#污水处理站安装有在线监测，根据企业提供的2020年12月1日-25日在线监测数据，具体监测情况见下表。 表2-13 2#污水处理站总排口废水监测情况一览表 日期时间; 流量(m³/d); pH平均值; COD平均值(mg/L); 总氮平均值(mg/L); 总磷平均值(mg/L); 氨氮平均值(mg/L). 2020.12.1; 5443.00; 7.32; 14.01; 9.60; 0.55; 2.11. 2020.12.2; 4449.00; 7.41; 14.24; 8.57; 0.57; 5.25. 2020.12.3; 4356.00; 7.39; 15.37; 6.16; 0.75; 0.59. 2020.12.4; 4756.00; 7.33; 13.96; 6.68; 0.95; 0.76. 2020.12.5; 4756.00; 7.42; 14.10; 6.34; 1.23; 1.00. 2020.12.6; 5235.00; 7.42; 16.64; 5.09; 1.04; 1.27. 2020.12.7; 4325.00; 7.44; 14.70; 4.15; 0.73; 0.09. 2020.12.8; 5824.00; 7.43; 25.52; 3.48; 0.99; 0.13. 2020.12.9; 4199.00; 7.45; 37.79; 4.14; 0.85; 0.26. 2020.12.10; 5265.00; 7.47; 18.23; 4.70; 0.69; 0.62. 2020.12.11; 4451.00; 7.45; 18.19; 5.94; 0.55; 0.76. 2020.12.12; 4503.00; 7.49; 17.59; 7.58; 0.43; 0.13. 2020.12.13; 4661.00; 7.47; 16.80; 7.96; 0.44; 0.17. 2020.12.14; 4452.00; 7.45; 16.51; 8.78; 0.42; 0.28. 2020.12.15; 4151.00; 7.50; 17.01; 9.76; 0.54; 0.14. 2020.12.16; 4603.00; 7.50; 15.95; 11.98; 0.37; 1.00. 2020.12.17; 5053.00; 7.33; 15.71; 10.27; 0.62; 0.71. 2020.12.18; 5456.00; 7.26; 16.77; 7.39; 0.64; 0.88. 2020.12.19; 4777.00; 7.36; 15.80; 5.27; 0.35; 0.20. 2020.12.20; 4580.00; 7.45; 15.46; 4.16; 0.29; 0.07. 2020.12.21; 3948.00; 7.45; 15.11; 5.40; 0.36; 0.15. 2020.12.22; 4450.00; 7.36; 14.55; 5.09; 0.52; 0.26. 2020.12.23; 4453.00; 7.29; 16.37; 6.83; 0.63; 0.74. 2020.12.24; 4104.00; 7.27; 13.92; 7.68; 0.46; 6.89. 2020.12.25; 2157.00; 7.24; 13.57; 11.60; 0.42; 6.67. 最大值; 5824; 7.5; 37.79; 11.98; 1.23; 6.89. 最小值; 2157; 7.24; 13.57; 3.48; 0.29; 0.07. 平均值; 4576.28; 7.40; 16.95; 6.98; 0.62; 1.24. 排放标准; /; 6-8.5; 120; 50; 5; 20. 由上表可知，2#污水处理站废水主要污染物的排放浓度均满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准和2#污水处理站排污许可证限值要求，同时满足漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水指标。 2.2废气 现有工程废气主要为水印及胶印过程中挥发出的有机废气。 （1）水印废气 水印过程中主要使用水性油墨，主要成分是水，使用过程中会产生极少量的挥发性有机物，主要以非甲烷总烃计。根据现场调查，现有水性印刷开槽模切一体机上方设有集气罩，水印废气收集后进入UV光解催化氧化+活性炭吸附装置处理，然后经一根15m高的排气筒（DA001）排放。根据建设单位提供的2021年3月5日至15日的在线监测数据，水印废气处理装置出口污染物排放情况见下表。 表2-14 水印废气监测结果一览表 监测时间; 非甲烷总烃. 风量（m3/h）; 监测浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 2021.3.5; 26750; 5.25; 0.140. 2021.3.6; 24450; 4.20; 0.103. 2021.3.7; 25600; 5.50; 0.141. 2021.3.8; 25050; 5.37; 0.135. 2021.3.9; 25150; 5.14; 0.129. 2021.3.10; 24800; 4.98; 0.124. 2021.3.11; 24750; 6.02; 0.149. 20213.12; 24700; 5.96; 0.147. 2021.3.13; 24150; 5.58; 0.135. 2021.3.14; 15750; 3.86; 0.061. 2021.3.15; 24050; 4.94; 0.119. 均值; 24110; 5.16; 0.124. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） 表1中非甲烷总烃; /; 40; 1.0. 是否达标; /; 达标; 达标. 由上表可知，水印废气经UV光解催化氧化+活性炭吸附装置处理后，非甲烷总烃的排放浓度及排放速率满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1中非甲烷总烃有组织排放限值要求。 集气罩的收集效率按90%计，去除效率按90%计，按照反推法计算，水印废气中非甲烷总烃的产生及排放情况见下表。 表2-15 水印废气非甲烷总烃的产生及排放情况一览表 项目; 产生量; 有组织收集量; 有组织排放量; 无组织排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a; kg/h; t/a; kg/h; t/a. 非甲烷总烃; 1.38; 10.93; 1.24; 9.82; 0.124; 0.982; 0.14; 1.11. （2）胶印废气 胶印过程中亮光油墨、洗车水、润版液等原料的的使用过程中会有挥发性有机物产生，亮光油墨、洗车水、润版液中均不含有苯系物，所以挥发性有机物以非甲烷总烃计。根据现场调查，现有2台胶印机位于密闭车间内，且上方均设有集气罩，有机废气收集后进入活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置处理，然后经一根15m高的排气筒（DA002）排放，该废气处理装置出口安装有在线监测设备。根据建设单位提供的2020年10月20日至27日的在线监测数据，胶印废气处理装置出口污染物排放情况见下表。 表2-16 胶印废气污染物排放情况一览表 监测时间; 非甲烷总烃. 风量（m3/h）; 监测浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 2020.10.20; 10100; 7.90; 0.080. 2020.10.21; 7600; 8.18; 0.062. 2020.10.22; 11900; 7.59; 0.090. 2020.10.23; 20700; 7.41; 0.153. 2020.10.24; 31100; 4.51; 0.140. 2020.10.25; 34800; 3.82; 0.132. 2020.10.26; 27000; 9.95; 0.269. 2020.10.27; 27000; 8.97; 0.242. 2020.10.28; 30900; 4.18; 0.129. 均值; 22344; 6.94; 0.144. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） 表1中非甲烷总烃; /; 40; 1.0. 是否达标; /; 达标; 达标. 由上表可知，胶印废气经活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置处理，非甲烷总烃的排放浓度及排放速率满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1中非甲烷总烃有组织排放限值要求。 密闭负压车间及集气罩的收集效率按95%计，活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置的处理效率按照95%计，按照反推法计算，胶印废气中非甲烷总烃的产生及排放情况见下表。 表2-17 胶印废气非甲烷总烃的产生及排放情况一览表 项目; 产生量; 有组织收集量; 排放量; 无组织排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a; kg/h; t/a; kg/h; t/a. 非甲烷总烃; 3.03; 24.0; 2.88; 22.81; 0.144; 1.140; 0.15; 1.19. （3）无组织废气 现有工程印刷过程中会有未被收集的非甲烷总烃以无组织形式扩散，建设单位委托郑州谱尼测试技术有限公司于2020年6月21日对厂界无组织废气进行监测，监测结果见下表。 表2-18 无组织废气检测结果一览表 单位：mg/m3 监测因子; 采样频次; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 无组织排放浓度. 非甲烷总烃; 第一次; 1.38; 1.31; 1.15; 1.18; 1.38. 第二次; 1.63; 1.48; 1.66; 1.67; 1.67. 第三次; 1.30; 1.12; 1.32; 1.46; 1.46. 《大气污染物综合排放标准》表2非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求; 4.0. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值要求; 2.0. 是否达标; 达标. 由上表可知，现有工程非甲烷总烃的无组织排放的监测浓度满足《大气污染物综合排放标准》表2非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求（4.0mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值要求（2.0mg/m3）。 （4）现有工程废气产排情况 表2-19 现有废气产排情况一览表 排放方式; 类别; 污染因子; 产生量; 措施; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 有组织; 水印废气; 非甲烷总烃; 2.95; 23.36; UV光解催化氧化+活性炭吸附装置处+15m高的排气筒（DA001）; 0.251; 1.988. 胶印废气; 非甲烷总烃; 3.2; 25.34; 活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置+15m高的排气筒（DA002）; 0.144; 1.140. 无组织; 全厂; 非甲烷总烃; 0.76; 6.01; /; 0.76; 6.01. 2.3噪声 现有工程噪声主要为设备运行噪声，企业现状各设备已合理布置、并采取安装减振垫、密闭门窗等措施。本公司位于双汇第一工业园西区，东厂界、西厂界、南厂界均紧邻其他公司，根据郑州谱尼测试技术有限公司于2020年8月23日对北厂界噪声监测结果可知，现有工程厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。具体监测结果见下表。 表2-20 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB（A） （4）固废 采样时间; 点位; 昼间; 夜间. 2020.8.23; 北厂界; 58.0; 46.3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 现有工程固废主要是废包装袋、废纸箱、废包装桶、废水性油墨桶、废亮光油墨桶、废清洗布、废活性炭、生活垃圾等。根据建设单位提供资料，生活垃圾产生量为60t/a，在生活垃圾桶收集后交由环卫部门定期清理。废包装袋产生量为3t/a，废包装桶产生量为2t/a，在一般固废库暂存后作为有价废物外卖。废纸箱产生量约2346t/a，在碎纸房破碎、打包后作为废品外卖。 根据现场调查，碎纸房位于厂区西侧，共2层，占地面积265.6m2，建筑面积531.2m2。一层部分为碎纸打包，二层为纸箱破碎。一般固废库位于厂区东南角，建筑面积124m2，主要暂存废包装袋、废包装桶等。 根据国家危险废物名录（2021年版），废清洗布主要擦洗胶印油墨和洗车水，废清洗布、废水性油墨桶、废亮光油墨桶、废活性炭属于危险废物，危废代码均为HW49 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。根据建设单位提供的资料，废水性油墨桶产生量为1.7t/a，亮光油墨桶产生量为2.1t/a，废活性炭产生量为5t/a，废清洗布产生量为1t/a，在危险废物贮存仓库暂存后交由具有危险废物处置资质 单位进行处置。 根据现场调查，危险废物贮存仓库位于厂区东南侧，建筑面积为17.5m2，已采取以下措施： ①危险废物贮存仓库设有明显的危险废物警示标识和危险废物标签； ②危险废物贮存仓库四周密闭，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等四防措施； ③危险废物贮存仓库内分区存放，危险废物表面均贴有危险废物标签；内部设有围堰和暂存池，可防止液态危废泄露外溢。 ④危险废物暂存仓库已设置危险废物流失、泄露、扩散和意外事故处置流程、危险废物暂存处管理制度、培训制度等相关管理制度等，实现“制度上墙”。 ⑤危险废物暂存仓库建立有台账，并悬挂与墙上，危险废物转入及转出时需填写危废种类、数量、时间及负责人名称。 综上所述，现有工程产生的固废均得到合理处置。 3、现有工程污染物排放情况 根据现场调查，现有工程污染物排放情况见下表。 表2-21 现有工程污染物排放情况一览表 污染因素; 排放情况; 污染防治措施. 生活污水及水印废水; 水量 COD 氨氮; 17m3/d、5610m3/a 16.95mg/L、0.095t/a 1.24mg/L、0.007t/a; 废水在厂区废水收集池收集后送往双汇第一工业园2#污水处理站处理，然后经市政污水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理，最后排入黑河. 废气; 水印; 非甲烷总烃; 5.16mg/m3，1.988t/a; UV光解催化氧化+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA001）. 胶印; 非甲烷总烃; 6.94mg/m3，1.140t/a; 活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置+15m高的排气筒（DA002）. 固废; 一般工业固废; 废包装袋; 3t/a; 0t/a; 在一般固废库暂存后作为有价废物外卖. 废包装桶; 2t/a; 0t/a. 废纸箱; 2346t/a; 0t/a; 碎纸房破碎、打包后交由召陵区少峰废品收购站处置. 危险废物; 废水性油墨桶; 1.7t/a; 0t/a; 在危险废物贮存仓库暂存后交由河南富泉环境科技有限公司处置. 废亮光油墨桶; 2.1t/a; 0 t/a. 废活性炭; 5t/a; 0t/a. 废清洗布; 1t/a; 0t/a. 生活垃圾; 60t/a; 0t/a; 集中收集后，由环卫部门统一处理. 噪声; 根据现状监测结果可知，现有工程厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、现有工程存在的主要环境问题 现有工程环评及验收手续较早，已按照漯河市大气污染防治攻坚实施方案安装印刷废气的治理措施，根据实际监测结果及调查结果可知，现有工程废气、废水、噪声均能达标排放，固废均得到合理处置。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区，属于大气环境二类功能区，执行《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚二级标准。本项目环境空气质量现状评价采用河南省空气质量实况与预报公布2019年漯河市环境质量年累计数据，2019年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为9.8μg/m3，二氧化氮（NO2）年均值为29.4μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均值为99.2μg/m3，细颗粒物（PM2.5）年均值为59.8μg/m3，臭氧8小时为109.9μg/m3，一氧化碳年均值为0.7mg/m3。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5和O3均超标。所以本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 2、地表水环境 项目所在区域纳污水体为黑河，2020年规划水质目标为III类。本次评价收集到2020年1-12月黑河-漯邓桥断面的常规监测数据，统计结果见下表。 表3-1 黑河—郾城漯邓桥断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 序号; 时间; COD; 氨氮; 总磷. 1; 2020年1月; 19; 0.65; 0.095. 2; 2020年2月; 19; 0.05; 0.073. 3; 2020年3月; 9; 0.35; 0.07. 4; 2020年4月; 9; 0.05; 0.109. 5; 2020年5月; 19; 0.24; 0.16. 6; 2020年6月; 23; 0.09; 0.188. 7; 2020年7月; 20; 0.39; 0.324. 8; 2020年8月; 31; 0.61; 0.448. 9; 2020年9月; 31; 0.09; 0.285. 10; 2020年10月; 31; 0.07; 0.223. 11; 2020年11月; 27; 0.09; 0.245. 12; 2020年12月; 18; 0.16; 0.103. 年均值; /; 21.33; 0.240; 0.194. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）III类标准; 20; 1.0; 0.2. 由上表可知，2020年黑河-漯邓桥断面氨氮、总磷年均值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准的要求，COD年均值超标，且COD和总磷逐月水质不能稳定达标，主要是由于黑河区域地势低洼，为我市东南方向市政排涝的总排口。因沙南及铁东区域雨污分流不彻底，汛期市区雨污合流市政管网内水量激增，远超污水处理厂处理能力，排水不畅，管网内污水通过污水井向外漫溢直排黑河，影响断面达标。 3、声环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区，周围主要为生产企业，50m范围内不涉及声环境保护目标。厂址所在区域环境噪声昼间值为53.2-58.7dB（A），夜间为42.5-48.3dB（A），可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，利用厂区现有厂房进行扩建，周围均为工业企业。 5、地下水、土壤环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，项目500m范围内不涉及地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水温泉等特殊地下水资源，周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围主要大气环境保护目标为凤凰城小区、幸福时光小区、沙田宜居小区等，不涉及自然保护区、风景名胜区等其他大气环境保护目标和地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目周围环境保护目标统计见下表。 表3-2 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 性质; 距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 凤凰城小区; S; 小区; 310m; 1820人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 娄庄; S; 村庄; 240m; 800人. 幸福时光小区; N; 小区; 50m; 1440人. 沙田宜居小区; N; 小区; 30m; 1800人. 名仕雅苑小区; N; 小区; 100m; 720人. 天下都市新城小区; NW; 小区; 280m; 1500人. 地表水; 黑河; E; 地表水; 2.5km; 小河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV类标准. 地下水; 厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 声环境; 幸福时光小区; N; 小区; 50m; 1440人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 沙田宜居小区; N; 小区; 30m; 1800人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 序号; 标准名称; 类别; 项目; 标准值. 单位; 限值. 1; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 表1有组织排放限值; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; mg/m3; 40. 最高允许排放速率; kg/h; 1.0. 表3企业厂区内无组织排放限值; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度; mg/m3; 6. 监控点处任意一次浓度值; mg/m3; 20. 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 等效 声级; 昼间; dB(A); 65. 夜间; dB(A); 55. 3; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB16297-2011）; 表1; 等效 声级; 昼间; dB(A); 70. 夜间; dB(A); 55. 4; 双汇第一工业园2#污水处理站执行标准; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）; 表3二级; COD; mg/L; 120. BOD5; mg/L; 50. 氨氮; mg/L; 20. SS; mg/L; 100. 5; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单； 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单。. |
| 总量 控制 指标 | 本项目为扩建项目，现有工程废水量为17m3/d，5610m3/a，本次扩建项新增废水量为6.06m3/d，1999.8m3/a，本次仅核算新增废水量的总量控制指标。新增废水允许出水浓度COD120mg/L、氨氮20mg/L，允许排放新增总量分别为COD 0.240t/a、氨氮0.040t/a。根据漯河市生态环境局总量部门有关精神，总量控制指标按照黑河2021年考核目标值（COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L）进行核算，则核定总量分别为0.060t/a、0.003t/a。 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本次扩建项目非甲烷总烃有组织新增排放量为1.94t/a，无组织新增排放量为2.69t/a，以新带老削减量为0.680t/a，非甲烷总烃新增排放总量为3.95t/a，需替代量3.95t/a×2=7.9t/a，由当地削减的VOCs排放总量中调配，区域总量不新增。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建工程利用现有厂房，不涉及土建，不涉及生态环境保护目标。施工期仅需要安装新的生产设备，本次评价仅对施工期环境影响及污染防治措施进行简要分析。 1.废气 运输车辆进出会产生汽车尾气，主要成分是THC、CO、NO2。运输车辆在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。结合施工场地位置，本项目施工过程中施工机械应首先选用先进环保的，施工车辆应达到相关的汽车废气排放校准，燃油选用含硫量低的0#优质轻柴油。 施工车辆在现场范围内活动，且为非连续行驶，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，通过加强施工机械设备的维修保养，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围大气环境有明显影响。 2.废水 施工人员产生的生活污水经现有废水收集池收集后进入双汇第一工业园2#污水处理站处理，然后由市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理，最后排入黑河。施工人员产生的生活污水对周围环境影响较小。 3.噪声 施工阶段噪声具有阶段性、临时性和不固定性，夜间不安装，为使本次扩建工程产生的噪声满足要求，环评建议施工方加强管理，采取如下噪声控制措施： ①设备在装卸、拆卸、安装等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免相互碰撞产生噪声；设备采用人扛下车和吊车吊运，设备安装不发生大的声响； ②合理安排设备安装进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间； ③对高噪声设备采取隔声、减振或消声措施； ④合理安排施工时间，应避免大量高噪声设备同时施工。 经采取上述措施，本次扩建工程安装设备噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 4.固废 施工期固体废物主要为生活垃圾和废包装材料，项目施工期施工人员30人，生活垃圾产量参照《城镇生活源产排污系数手册》，漯河地区属于三区、四类城市，其生活垃圾产生系数为0.45kg/人•d，生活垃圾产生量为13.5kg/d，总施工期（5个月）生活垃圾产生量为2t，由环卫部门定期处理。废包装材料产生量为0.5t，交由环卫部门定期清理，严禁随意倾倒。施工期在对固体废物实行妥善处置的前提下，对环境的影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本次扩建工程新增废气主要是水印废气和胶印废气。新增水印废气收集后依托现有“UV光解催化氧化+活性炭吸附”装置处理后经DA001排气筒排放。现有胶印废气处理装置“活性炭吸附+CO催化燃烧脱附”运行过程每季度需更换一次活性炭，更换期间建设单位需停止胶印工序，为减少废活性炭产生量，保障正常生产运行，确保胶印废气长期稳定达标，企业拟将胶印废气处理措施由“活性炭吸附+CO催化燃烧脱附”升级为“转轮浓缩装置+RTO蓄热燃烧”。新增胶印废气和现有胶印废气收集后共用一套“转轮浓缩装置+RTO蓄热燃烧装置”处理后经一根15m高的排气筒（编号为DA002）排放。本次扩建后水印纸箱生产规模由15万套/天扩大至39万套/天，胶印纸箱生产规模由16.6万套/天扩大至30万套/天。 1.1本次扩建工程 水印废气：现有工程水印废气非甲烷总烃的产生量1.38kg/h、10.93t/a，经类比现有工程，本次扩建工程水印工序非甲烷总烃产生量为2.21kg/h、17.50t/a，集气效率按90%计，则有组织产生量为1.99kg/h、15.76t/a，无组织产生量为0.22kg/h、1.74t/a。 胶印废气：现有工程胶印废气非甲烷总烃的产生量3.03kg/h、24.0t/a，经类比现有工程，本次扩建工程胶印工序非甲烷总烃产生量为2.44kg/h、19.32t/a，集气效率按95%计，则有组织产生量为2.32kg/h、18.37t/a，无组织产生量为0.12kg/h、0.95t/a。 1.2全厂废气 （1）有组织废气 水印废气：本次扩建工程建成后全厂水印废气非甲烷总烃产生量为3.59kg/h、28.43t/a，集气效率按90%计，废气处理系统风量按40000m3/h，则非甲烷总烃无组织产生量为0.36kg/h、2.85t/a，有组织产生量为3.23kg/h、25.58t/a，产生浓度为81mg/m3。UV光解催化氧化+活性炭吸附装置的处理效率按90%计，则非甲烷总烃有组织排放量为0.323kg/h、2.558t/a，排放浓度为8.1mg/m3，排放浓度及排放速率均满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1中非甲烷总烃有组织排放限值要求（最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h）。 胶印废气：本次扩建工程建成后全厂胶印废气非甲烷总烃产生量为5.47kg/h、43.32t/a，集气效率按95%计，设计风量为60000m3/h，则非甲烷总烃无组织产生量为0.27kg/h、2.14t/a，有组织产生量为5.20kg/h、41.18t/a，产生浓度为87mg/m3。转轮浓缩装置+RTO蓄热燃烧装置的处理效率按98%计，则非甲烷总烃有组织排放量为0.104kg/h、0.824t/a，排放浓度为1.74mg/m3，排放浓度及排放速率均满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1中非甲烷总烃有组织排放限值要求（最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h）。 表4-1 全厂废气非甲烷总烃产生及排放情况 项目; 产生量; 有组织收集量; 排放量; 无组织排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a; kg/h; t/a; kg/h; t/a. 水印废气; 现有工程; 1.38; 10.93; 1.24; 9.82; 0.124; 0.982; 0.14; 1.11. 本次扩建; 2.21; 17.50; 1.99; 15.76; 0.199; 1.576; 0.22; 1.74. 全厂; 3.59; 28.43; 3.23; 25.58; 0.323; 2.558; 0.36; 2.85. 胶印废气; 现有工程; 3.03; 24.0; 2.88; 22.81; 0.144; 1.140; 0.15; 1.19. 本次扩建; 2.44; 19.32; 2.32; 18.37; 0.046; 0.364; 0.12; 0.95. 全厂; 5.47; 43.32; 5.20; 41.18; 0.104; 0.824; 0.27; 2.14. （2）无组织废气 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用推荐模式中的估算模式AERSCREEN对本次扩建项目建成后生产车间外污染物进行预测，面源参数调查情况及预测结果见下表。 表4-2 面源参数调查情况 名称; 工序; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与真北方向夹角（°）; 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数（h）; 污染物排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃. 矩形面源; 厂房; 168; 160; 0; 10; 7920; 0.63. 表4-3 厂房外污染物预测结果一览表 污染物名称; 无组织排放面源预测浓度; 排放标准值; 达标情况. 非甲烷总烃; 生产车间外; 0.1785mg/m3; 6.0 mg/m3; 达标. 由上表可知，本项目生产车间外非甲烷总烃的无组织排放浓度满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表3企业厂区内VOCs无组织排放限值。 1.3全厂废气汇总 全厂废气产生及排放情况见下表。 表4-4 全厂废气产排情况一览表 排放方式; 类别; 污染因子; 排放情况; 措施; 排放口类型; 是否为可行技术; 执行标准. mg/m3; kg/h; t/a. 有组织; 水印废气; 非甲烷总烃; 8.1; 0.323; 2.558; UV光解催化氧化+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA001）; 一般排放口; 是; 《印刷 工业 挥发性 有机物 排放 标准》（DB41/ 1956 -2020）. 胶印废气; 非甲烷总烃; 1.74; 0.104; 0.824; 转轮浓缩装置+RTO蓄热燃烧装置+15m高的排气筒（DA002）; 一般排放口; 是. 无组织; 全厂; 非甲烷总烃; /; 0.63; 4.99; /; /; /; /. 经现场调查，DA001排气筒和DA002排气筒相距约150m，大于两根排气筒高度之和30m，所以本项目无需考虑等效排气筒。 2、废水 2.1废水水质 现有工程废水产生量为17m3/d、5610m3/a，本次扩建工程废水产生量为6.06m3/d，1999.8m3/a，全厂废水产生量为23.06m3/d，7609.8m3/a，混合废水水质见下表。 表4-5 混合废水水质一览表 类别; 水量（m3/d）; COD; BOD5; SS; 氨氮. 现有工程废水; 17; 514; 179; 168; 28. 本次扩建工程废水; 6.06; 1735; 315; 250; 17. 合计; 23.06; 835; 215; 189; 25. 2.2废水依托现有处理设施可行性分析 本次扩建工程产生的废水在厂区废水收集池收集后经DW001废水排放口送往双汇第一工业园2#污水处理站处理，然后经市政污水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂深度处理，最后排入黑河。 （1）废水收集池依托可行性分析 废水收集池位于厂区西南角，体积59m3。现有工程废水产生量为17m3/d，本次扩建工程废水产生量为6.06m3/d，全厂废水产生量为23.06m3/d，占废水收集池体积的39%，废水依托现有废水收集池可行。 （2）依托双汇第一工业园2#污水处理站处理可行性分析 水量：2#污水处理站规模为6000m3/d，根据污水处理站提供的资料，2020年12月份平均进水量为4576m3/d，富余1424m3/d，本次扩建工程新增水量为6.06m3/d，占位富余水量的0.42%，所以从水量上分析，本次扩建工程产生的废水依托2#污水处理站处理可行。 水质：根据企业已审批通过的排污许可证，本公司与双汇第一工业园2#污水处理站签订废水处理协议，本次扩建后全厂的废水水质为COD 835mg/L、BOD5 215mg/L、SS 189mg/L、氨氮25mg/L，均小于废水处理协议中规定的进水浓度，从水质分析，本项目产生的废水依托2#污水处理站处理可行。本次扩建工程与2#污水处理站设计进水水质对比情况见下表。 表4-6 项目与2#污水处理站设计进水水质一览表 项目 类别; 废水量 （m3/d）; 污染物(mg/L). COD; BOD5; SS; 氨氮. 扩建后全厂废水; 23.06; 835; 215; 189; 25. 排水协议规定的浓度限值; 1500; 500; 400; 80. 2#污水处理站进水水质; 3000; 1500; 1000; 60. 服务范围：2#污水处理站主要收集双汇第一工业园内河南双汇投资发展股份有限公司股份肉制品分厂、漯河天瑞生化有限公司、漯河华意食品有限公司、漯河卓智新型包装有限公司、双汇海樱调味品厂、漯河连邦化学有限公司、双汇油脂工业有限公司、漯河双汇生物工程技术有限公司废水，本项目属于漯河卓智新型包装有限公司，位于2#污水处理站的服务范围内。所以从服务范围分析，本次扩建工程产生的废水依托2#污水处理站处理可行。 污水管道：现有工程废水经园区污水管道进入2#污水处理站处理，本次扩建工程可依托现有管道进入2#污水处理站，所以从污水管道方面分析，本次扩建工程产生的废水依托2#污水处理站处理可行。 综上所述，从水量、水质、服务范围和污水管道等方面分析，本次扩建工程产生的废水依托2#污水处理站处理可行。 2.3全厂废水达标性分析 本次扩建工程建成后全厂废水水质为COD705mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、氨氮23mg/L，经2#污水处理站处理后水质变化情况见下表。 表4-7 废水水质变化情况 污染物 类别; COD; BOD5; SS; 氨氮. 废水量; 23.06m3/d，7609.8m3/a. 产生浓度（mg/L）; 835; 215; 189; 25. 产生量（t/a）; 6.354; 1.636; 1.438; 0.190. 2#污水处理站; 进水（mg/L）; 835; 215; 189; 25. 去除效率（%）; 96; 96.7; 90; 66.7. 排放浓度（mg/L）; 33.4; 7.1; 18.9; 8.3. 排放量（t/a）; 0.254; 0.054; 0.144; 0.063. 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）及2#污水处理站排污许可证限值; 允许排放浓度（mg/L）; 120; 50; 100; 20. 允许排放量（t/a）; 0.913; 0.380; 0.761; 0.152. 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质指标; 500; 220; 320; 30. 由上表可知，全厂废水经2#污水处理站处理后废水排放浓度分别为COD33.4mg/L、BOD5 7.1mg/L、SS 18.9mg/L，氨氮8.3mg/L，排放浓度满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3二级标准和2#污水处理站排污许可证限值要求，同时也能满足漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质指标要求。 2.4依托漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂可行性分析 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂主要采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，收水范围主要为经开区。本项目厂址区域在漯河经济技术产业集聚区污水处理厂一期工程收水范围内，一期工程已投运，集聚区污水管网已铺设至厂址区域，项目废水可入管网；从水量上分析，一期设计处理规模为30000m3/d，2020年9月处理污水量621182.2m3，合20706m3/d，处理余量为9294m3/d。本次扩建项目新增废水排放量为6.06m3/d，占污水处理厂处理余量的0.06%，集聚区污水处理厂有余量接纳本项目废水；从水质上分析，项目废水经污水处理站处理之后COD、氨氮排放浓度分别为33.4mg/L、7.1mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求。 综上所述，从管网铺设、水量、接管水质方面分析，本项目废水进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂是可行的。 2.5废水排放情况一览表 表4-8 废水排放情况一览表 废水类别; 污染因子; 污染防治设施名称; 是否为可行技术; 排放方式; 排放去向; 排放口类型; 排放口编号. 生活污水和生产废水; pH、COD、氨氮、悬浮物、BOD5、总磷; 废水收集池; 是; 间接排放; 双汇第一工业园2#污水处理站; 一般排放口; DW001. 3、噪声 本次扩建工程噪声源主要为新增胶印高宝机、印刷开槽模切机、制版机等设备运转时产生的噪声，设备噪声源强为80~95dB(A)，具体见下表。 表4-9 主要噪声源源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 噪声源; 设备叠加源强; 控制措施; 治理后源强. 高宝机; 90; 基础减振、厂房密闭隔声; 75. 印刷开槽模切机; 95; 基础减振、厂房密闭隔声; 80. 卷筒分切机; 85; 基础减振、厂房密闭隔声; 70. CTP制版机; 80; 基础减振、厂房密闭隔声; 65. 凸版制版机; 85; 基础减振、厂房密闭隔声; 70. 为防止噪声对周围环境的影响，可采取合理布置各设备、安装减振基础、厂房隔声等措施。经采取相应措施治理后，噪声源强明显减弱，厂房外噪声可降至65~80dB（A）。采用点声源预测模式对设备噪声进行预测。 （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20logr/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 L=10lgi=1n100.1Li 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 本公司位于双汇第一工业园西区，东厂界、西厂界、南厂界均紧邻其他公司，不在进行噪声预测，本次评价仅对北厂界昼夜噪声排放量进行预测计算，厂界噪声预测结果统计分析见下表。 表4-10 厂界噪声预测结果统计分析一览表 单位：dB（A） 厂界; 噪声源强; 距厂界距离（m）; 本底值; 贡献值; 叠加值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北厂界; 81.9; 37; 58; 46.3; 50.5; 58.7; 51.9; 昼间：65 夜间：55. 由上表可知，本次扩建工程营运期高噪声设备经采取基础减振、厂房隔声措施，再经距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，本次扩建工程运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小。 4、固废 4.1本次扩建项目 （1）生活垃圾 本次扩建工程新增劳动定员50人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则本次扩建工程生活垃圾产生量为22.5kg/d，7.42t/a，在厂内分类收集、定点堆存后由环卫部门定期处理。 （2）一般工业固废 废包装袋和废包装桶：根据建设单位提供资料，本次扩建项目废包装袋新增量为3.8t/a，废包装桶新增量为2.5t/a，依托现有一般固废库暂存后作为有价废物外卖。 废纸箱：根据建设单位提供资料，本次扩建项目废纸箱新增量约为2777t/a，依托现有碎纸房破碎打包后交由召陵区少峰废品收购站处置。 （3）危险废物 根据国家危险废物名录（2021年版），废水性油墨桶、废亮光油墨桶、蒸馏残液、显影废液等均属于危险废物。废水性油墨桶新增量为2.8t/a，废亮光油墨桶新增量为3.0t/a，废清洗布新增量为0.5t/a，废活性炭不新增，减少量为3t/a，危废代码均为HW49 900-041-49；蒸馏残液产生量为7.8t/a，显影废液产生量为5.8t，危废代码为HW16 231-002-16，分类密封包装后，依托现有危险废物贮存仓库暂存后交由河南富泉环境科技有限公司处置。 4.2全厂固废 全厂固废产生及排放情况见下表 表4-11 全厂固废产排情况一览表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 排放量; 措施. 现有; 本次扩建; 全厂. 1; 生活垃圾; 60; 7.42; 67.42; 0; 收集后交由环卫部门定期处理. 2; 一般工业固废; 废包装袋; 3; 3.8; 6.8; 0; 在一般固废库暂存后作为有价废物外卖. 3; 废包装桶; 2; 2.5; 4.5; 0. 4; 废纸箱; 2346; 2777; 5123; 0; 在碎纸房破碎打包后交由召陵区少峰废品收购站处置. 5; 危险废物; 废水性油墨桶; 1.7; 2.8; 4.5; 0; 分类密封包装后，依托现有危险废物贮存仓库暂存后交由河南富泉环境科技有限公司处置. 6; 废亮光油墨桶; 3.8; 3.0; 6.8; 0. 7; 废清洗布; 1; 0.5; 1.5; 0. 8; 废活性炭; 5; -3; 2; 0. 9; 蒸馏残液; 0; 7.8; 7.8; 0. 10; 显影废液; 0; 5.8; 5.8; 0. 表4-12 全厂危险废物统计情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废水性油墨桶; HW49其他废物; 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 4.5t/a; 水印工序; 固态; 胶桶; 废油墨; 连续; T/In; 分类密封包装后，在危险废物贮存仓库暂存后交由河南富泉环境科技有限公司处置. 2; 废亮光油墨桶; 6.8t/a; 胶印工序; 固态; 胶桶; 废油墨; 连续; T/In. 3; 废活性炭; 2t/a; 废气处理; 固态; 活性炭; 吸附的有机溶剂; 0.5a; T/In. 4; 废清洗布; 1.5t/a; 胶印工序; 固态; 清洗布; 废油墨; 连续; T,I. 5; 蒸馏残液; HW16 感光材料废物; 231-002-16使用显影剂、氢氧化物、偏亚硫酸氢盐、醋酸进行胶卷显影产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸; 7.8t/a; 凸版制作; 液态; 水; 四氯乙烯和正丁醇; 制作过程连续; T. 6; 显影废液; 5.8t/a; CIP版制作; 液态; 水; 显影液; 1周; T. 4.3固废处理处置方式分析 经现场调查，碎纸房最大储存能力为21t，一般每天清运一次，全厂废纸箱产生量为5123t/a、15.5t/d，小于碎纸房的最大储存能力，所以本次扩建工程产生的废纸箱依托现有碎纸房措施可行。危险废物贮存仓库最大储存能力为10t，一般每3个月清运一次，全厂危险废物产生量为28.4t/a，7.1t/3个月，小于危险废物贮存仓库的最大储存能力，所以本次扩建工程产生的危险废物依托现有的危险废物贮存仓库措施可行。 根据现场调查，危险废物暂存仓库已采取以下措施： ①危险废物贮存仓库设有明显的危险废物警示标识和危险废物标签； ②危险废物贮存仓库四周密闭，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等四防措施； ③危险废物贮存仓库内分区存放，危险废物表面均贴有危险废物标签；内部设有围堰和暂存池，可防止液态危废泄露外溢。 ④危险废物暂存仓库已设置危险废物流失、泄露、扩散和意外事故处置流程、危险废物暂存处管理制度、培训制度等相关管理制度等，实现“制度上墙”。 ⑤危险废物暂存仓库建立有台账，并悬挂与墙上，危险废物转入及转出时需填写危废种类、数量、时间及负责人名称。 综上所述，本次扩建工程产生的固体废物得到安全合理的处置，不会对周围环境产生明显的影响。 5、地下水和土壤 漯河市经济技术开发区地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本项目产生的废水在废水收集池收集后，进入双汇第一工业园2#污水处理站进行处理，营运期可能造成地下水和土壤污染的因素主要为管道和废水收集池污水下渗和危险废物泄露，现有污水管道、废水收集池和危险废物贮存仓库已采取防渗措施，并定期巡检，可有效避免废水的跑冒滴漏。所以本项目产生的废水和固废不会对区域地下水和土壤环境造成明显污染。 6、生态 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，可不进行生态环境影响分析。 7、风险 7.1危险物质的判定 本项目生产过程中涉及的环境风险物质主要为四氯乙烯，四氯乙烯主要理化性质见下表。 表4-13 四氯乙烯主要理化性质及危害分析表 标识; 中文名：四氯乙烯; 危险货物编号：61580. 英文名：tetrachloroethylene; UN编号：1897. 分子式：C2Cl4; 分子量：165.82; CAS号：127-18-4. 理化性质; 外观与性状; 色液体，有氯仿样气味. 熔点（℃）; -22.2; 相对密度(水=1); 1.63; 相对密度(空气=1); 5.83. 沸点（℃）; 121.2; 饱和蒸气压（kPa）; 2.11/20℃. 溶解性; 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。. 毒性及健康危害; 危害性类别; 第 6.1 类 毒害品. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50：3005 mg/kg(大鼠经口) LC50：50427mg/m3，4 小时(大鼠吸入). 健康危害; 本品有刺激和麻醉作用。吸入急性中毒者有上呼吸道刺激症状、流泪、流涎。随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状。口服后出现头晕、头痛、倦睡、恶心、呕吐、腹痛、视力模糊、四肢麻木，甚至出现兴奋不安、抽搐乃至昏迷，可致死。慢性影响：有乏力、眩晕、恶心、酩酊感等。可有肝损害。皮肤反复接触，可致皮炎和湿疹。. 急救方法; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 个人防护; 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿透气型防毒服。 手防护： 戴防化学品手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 临界压力; 9.74MPa。. 稳定性; 稳定; 聚合危害; 能发生. 禁忌物; 强碱、活性金属粉末、碱金属。. 危险特性; 一般不会燃烧, 但长时间暴露在明火及高温下仍能燃烧。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与碱类、活性金属粉末、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 灭火方法; 消防人员须佩戴氧气呼吸器。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 7.2是否设置专项评价判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，环境风险中有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量的建设项目不需要设置专项评价，但需要明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出影响环境风险防范措施。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，四氯乙烯临界量为10t，本项目最大存贮量为0.6t<10t，无需进行环境风险专项评价。 7.3风险源分布情况及可能影响途径 （1）生产车间 生产车间使用的化学品主要有油墨、润版液、四氯乙烯等，主要环境风险事故为化学品泄露、火灾爆炸引起伴生次生污染物排放等，可能通过大气沉降、地表漫流、垂直入渗等途径影响周围环境。 （2）废气处理装置 废气处理装置可能发生的环境风险事故为废气处理装置失效，导致事故性排放。导致事故发生的源项有：突然停电、未开启废气处理设施便开始工作或废气吸收的风机损坏而不能正常工作，导致废气未经处理直接排放。若发生该类事故，可以停止作业，则可控制事故的进一步恶化。 （3）危险废物贮存仓库 危险废物贮存仓库内随意堆放，盛装容器破裂或人为操作失误导致装卸或储存过程发生泄漏，可能通过垂直入渗等途径影响地下水环境。 7.4环境风险防范措施 （1）防范措施 为使环境风险减少到最低限度，须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 ①原料、危废运输过程中 油墨、润版液及四氯乙烯等原料运输采用贮桶密闭运输，禁止超载；禁止与其他易燃、易爆物拼车运输；危险物品的装运应做到定车、定人，并在其外包装的明显部位粘贴《危险货物包装标志》规定的危险物资标记，并严格按照危险品运输相关规定执行。卸料时应设立必要的警戒距离。危废交由有资质的单位收集处置。 ②原料、危废储存过程中 原料储存过程中除定期检查油墨桶、洗车水及润版液等桶桩溶液是否发生泄露外，还应对危险化学品库房地面进行水泥硬化，并作防渗处理和设置20cm高围堰，特别是截流沟。油墨、润版液和四氯乙烯等原辅材料应按照有关消防规范分类储存，并配备必要的消防设施。 危废暂存问应按规范设置，防止泄露的危废污染地表水体。同时，应强化管理，采用合格的容器储存废液，并及时交有资质的单位处置。 ③原料使用过程中 在原料的使用过程中，应强化管理，避免油墨、润版液和四氯乙烯等原辅材料在使用过程中外泄，并在印刷机车间设置沙袋，泄漏的油墨、润版液及洗车水等溶液应及时清扫。 ③废气处理过程 加强废气处理设施的日常维护，定期检修，保证废气处理设施处于良好的运行状态，最大限度减少废气治理风险事故发生的可能性。 （2）应急措施 ①泄漏应急处理 油墨、润版液和四氯乙烯等原辅材料等发生小量泄漏时，应采取措施修补容器，或转移破损溶液桶内的溶剂、用沙土吸附。大量泄漏时通过导流沟转移到塑料桶或金属桶收集泄漏的溶液。 ②废气处理设施应急措施 若发现在线监测系统连续超标时，应及时停止印刷工序的生产，检查设备，查找超标原因。 ③火灾应急措施 本项目发生火灾时易产生此生环境灾害，因此，应采取强化安全管理，设置消防设施等措施避免火灾发生。当油墨、润版液及洗车水溶液受到着火点影响时，应及时安排工人转移原料库房内的油墨、润版液及洗车水。 （3）管理措施 定期组织人员培训，使工作人员了解相关原辅材料的理化性质，熟知泄露状态下应急处理工作要求。 8、监测要求 漯河卓智新型包装有限公司二车间排污许可证属于简化管理，已于2020年8月9日经漯河市生态环境局审批通过，许可证编号为91411100749209447A005P，现有工程的废气和废水排放口均为一般排放口。根据企业已经核发的排污许可证，本项目营运期监测计划详见下表 表4-14 监测计划一览表 类别; 排放口名称; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 废气有组织; DW001; 非甲烷总烃; 排气筒; 1次/年. DW002; 非甲烷总烃. 废气无组织; /; 非甲烷总烃; 生产厂房外; 1次/年. 废水; DW001; pH、COD、氨氮、悬浮物、BOD5; 废水排放口; 1次/年. 噪声; /; 等效连续A声级; 四厂界; 1次/季度. 9、本次扩建工程营运期污染物产排情况汇总 本次扩建工程主要污染物产排汇总情况见下表。 表4-15 主要污染物产排汇总情况一览表 污染因素; 产生情况; 排放情况; 污染防治措施. 废水; 水量; 6.06m3/d，1999.8m3/a; 废水在废水收集池收集后经管道进入园区2#污水处理站处理，然后排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理. COD; 835mg/L、1.670t/a; 33.4mg/L、0.067t/a. BOD5; 215mg/L、0.430t/a; 7.1mg/L、0.014t/a. SS; 189mg/L、0.378t/a; 18.9mg/L、0.038t/a. 氨氮; 25mg/L、0.050t/a; 8.3mg/L、0.016t/a. 废气; 水印废气; 非甲烷总烃; 2.21kg/h、17.50t/a; 0.199kg/h、1.756t/a; 依托现有的UV光解催化氧化+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA001）. 胶印废气; 非甲烷总烃; 2.44kg/h、19.32t/a; 0.046kg/h、0.364t/a; 转轮浓缩装置+RTO蓄热燃烧装置+15m高的排气筒（DA002）. 固废; 一般工业固废; 废包装袋; 3.8t/a; 0t/a; 依托现有一般固废库暂存后作为有价废物外卖. 废包装桶; 2.5t/a; 0t/a. 废纸箱; 2777t/a; 0t/a; 依托现有碎纸房破碎打包后交由召陵区少峰废品收购站处置. 危险废物; 废水性油墨桶; 2.8t/a; 0t/a; 依托现有的危险废物贮存仓库暂存后定期交由交由河南富泉环境科技有限公司处置. 废亮光油墨桶; 3.0t/a; 0t/a. 废清洗布; 0.5t/a; 0t/a. 蒸馏残液; 7.8t/a; 0t/a. 显影废液; 5.8t/a; 0t/a. 生活垃圾; 7.42t/a; 0t/a; 收集后交由环卫部门定期处理. 噪声; 本次扩建工程噪声主要为新增胶印高宝机、制版机等设备运转时产生的噪声，设备噪声源强为80~95dB(A). 10、本次扩建工程建成后全厂污染物产排情况 本次扩建工程建成后全厂污染物产排情况详见下表 表4-16 全厂污染物产排情况一览表 污染因素; 产生情况; 排放情况; 污染防治措施. 废水; 水量; 23.06m3/d，7609.8m3/a; 废水在废水收集池收集后经管道进入园区2#污水处理站处理，然后排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理. COD; 835mg/L、6.354t/a; 33.4mg/L、0.254t/a. BOD5; 215mg/L、1.636t/a; 7.1mg/L、0.054t/a. SS; 189mg/L、1.438t/a; 18.9mg/L、0.144t/a. 氨氮; 25mg/L、0.190t/a; 8.3mg/L、0.063t/a. 废气; 水印废气; 非甲烷总烃; 3.59kg/h、28.43t/a; 0.323kg/h、2.558t/a; UV光解催化氧化+活性炭吸附装置处+15m高的排气筒（DA001）. 胶印废气; 非甲烷总烃; 5.47kg/h、43.32t/a; 0.104kg/h、0.824t/a; 转轮浓缩装置+RTO蓄热燃烧装置+15m高的排气筒（DA002）. 固废; 一般工业固废; 废包装袋; 6.8t/a; 0t/a; 在一般固废库暂存后作为有价废物外卖. 废包装桶; 4.5t/a; 0t/a. 废纸箱; 5123t/a; 0t/a; 在碎纸房破碎打包后交由召陵区少峰废品收购站处置. 危险废物; 废水性油墨桶; 4.5t/a; 0t/a; 分类密封包装，在危险废物贮存仓库暂存后定期交由河南富泉环境科技有限公司处置. 废亮光油墨桶; 6.8t/a; 0t/a. 废清洗布; 1.5t/a; 0t/a. 废活性炭; 2.0t/a; 0t/a. 蒸馏残液; 7.8t/a; 0t/a. 显影废液; 5.8t/a; 0t/a. 生活垃圾; 67.42t/a; 0t/a; 收集后交由环卫部门定期处理. 11、全厂污染物“三笔账”计算 扩建后全厂污染物“三笔账”详见下表。 表4-17 扩建后全厂污染物“三笔帐”一览表 内容类型; 种类; 污染物; 现有工程核定排放量①; “以新带老”削减量; 本次工程 新增排放量; 扩建后全厂总排放量; 增减量. 废水; 水量（m3/a）; 5610; 0; 1999.8; 7609.8; +1999.8. COD（t/a）; 0.673; 0; 0.240; 0.913; +0.240. 氨氮（t/a）; 0.112; 0; 0.040; 0.152; +0.040. 废气; 非甲烷总烃; 4.422; 0.680; 4.63; 8.372; +3.95. 固废; 废包装袋（t/a）; 0（3）②; 0; 0（3.8）; 0（6.8）; 0. 废包装桶（t/a）; 0（2）; 0; 0（2.5）; 0（4.5）; 0. 废纸箱（t/a）; 0（2346）; 0; 0（2777）; 0（5123）; 0. 废水性油墨桶（t/a）; 0（1.7）; 0; 0（2.8）; 0（4.5）; 0. 废亮光油墨桶（t/a）; 0（3.8）; 0; 0（3.0）; 0（6.8）; 0. 废清洗布（t/a）; 0（1.0）; 0; 0（0.5）; 0（1.5）; 0. 废活性炭（t/a）; 0（5）; 3; 0（0）; 0（2）; 0. 蒸馏残液（t/a）; 0（0）; 0; 0（7.8）; 0（7.8）; 0. 显影废液（t/a）; 0（0）; 0; 0（5.8）; 0（5.8）; 0. 生活垃圾（t/a）; 0（60）; 0; 0（7.42）; 0（67.42）; 0. 注：①：总量排放量均按允许排放量计算；②：（）内代表产生量。 12、总量控制分析 本项目为扩建项目，现有工程废水量为17m3/d，5610m3/a，本次扩建项目新增废水量为6.06m3/d，1999.8m3/a，本次仅核算新增废水量的总量控制指标。新增废水允许出水浓度COD120mg/L、氨氮20mg/L，允许排放新增总量分别为COD 0.240t/a、氨氮0.040t/a。根据漯河市生态环境局总量部门有关精神，总量控制指标按照黑河2021年考核目标值（COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L）进行核算，则核定总量分别为0.060t/a、0.003t/a。 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本次扩建项目非甲烷总烃有组织新增排放量为1.94t/a，无组织新增排放量为2.69t/a，以新带老削减量为0.680t/a，非甲烷总烃新增排放总量为3.95t/a，需替代量3.95t/a×2=7.9t/a，由当地削减的VOCs排放总量中调配，区域总量不新增。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水印废气 DA001 | 非甲烷总烃 | UV光解催化氧化+活性炭吸附装置+15m高的排气筒 | 《印刷工业挥发性 有机物排放标准》（DB41/1956-2020） |
|  | 胶印工序 DA002 | 非甲烷总烃 | 转轮浓缩装置+RTO蓄热燃烧装置+15m高的排气筒 |  |
| 地表水环境 | 废水排放口DW001 | pH、COD、氨氮、悬浮物、BOD5 | 厂区废水收集池收集后经DW001废水排放口送往双汇第一工业园2#污水处理站处理 | 执行与双汇第一工业园2#污水处理站签订废水处理协议浓度限值 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交由环卫部门定期处理。废包装袋和废包装桶依托现有一般固废库暂存后交由环卫部门定期清理，废纸箱依托现有碎纸房破碎打包后交由召陵区少峰废品收购站处置。废水性油墨桶、废亮光油墨桶、废清洗布、废活性炭、蒸馏残液、显影废液属于危险废物，分类密封包装后依托现有危险废物贮存仓库暂存，定期交由河南富泉环境科技有限公司处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 污水管道、废水收集池和危险废物贮存仓库已采取防渗措施，并定期巡检，可有效避免废水的跑冒滴漏。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）原料运输采用贮桶密闭运输，禁止超载；禁止与其他易燃、易爆物拼车运输；危险物品的装运应做到定车、定人，外包装的明显部位设有警示标志； （2）在原料的储存及使用过程中，应强化管理，避免原辅材料外泄，设置沙袋，泄漏的油墨、润版液及洗车水等溶液应及时清扫； （3）加强废气处理设施的日常维护，定期检修，保证废气处理设施处于良好的运行状态； （4）定期组织人员培训，使工作人员了解相关原辅材料的理化性质，熟知泄露状态下应急处理工作要求。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

漯河卓智新型包装有限公司二车间改扩建项目位于漯河经济技术开发区双汇第一工业园西区，本次扩建工程利用现有车间，拟新增胶印高宝机1台，水性印刷开槽模切机2台，并在西办公楼一楼新增制版室，建成后全厂生产规模为胶印纸箱30万套/天，水印纸箱39万套/天。项目建设符合国家产业政策、经济技术产业集聚区发展规划。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目在此建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 4.422t/a | / | / | 4.63t/a | 0.680 t/a | 8.372t/a | 3.95t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | 0.673 t/a | / | / | 0.240t/a | / | 0.913t/a | 0.240t/a |
|  | 氨氮 | 0.112 t/a | / | / | 0.040t/a | / | 0.152t/a | 0.040t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 3 t/a | / | / | 3.8 t/a | / | 6.8 t/a | 3.8 t/a |
|  | 废包装桶 | 2 t/a | / | / | 2.5 t/a | / | 4.5 t/a | 2.5 t/a |
|  | 废纸箱 | 2346 t/a | / | / | 2777 t/a | / | 5123 t/a | 2777 t/a |
| 危险废物 | 废水性油墨桶 | 1.7 t/a | / | / | 2.8 t/a | / | 4.5 t/a | 2.8 t/a |
|  | 废亮光油墨桶 | 3.8 t/a | / | / | 3.0t/a | / | 6.8 t/a | 3.0t/a |
|  | 废清洗布 | 1.0 t/a | / | / | 0.5 t/a | / | 1.5 t/a | 0.5 t/a |
|  | 废活性炭 | 5t/a | / | / | 0 t/a | 3 t/a | 2t/a | 0 t/a |
|  | 蒸馏残液 | 0 t/a | / | / | 7.8t/a | / | 7.8 t/a | 7.8 t/a |
|  | 显影废液 | 0 t/a | / | / | 5.8t/a | / | 5.8 t/a | 5.8t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①