- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      河南宏途食品有限公司

膨化食品和面包生产项目

建设单位（盖章）：    河南宏途食品有限公司

编制日期：          2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河南宏途食品有限公司膨化食品和面包生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2106-411171-04-01-628110 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 孟亚军 | 联系方式 | 13203857867 |
| 建设地点 |  | 河南 省 漯河 市 经济技术开发区 县 中山路南段 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 114 度 4 分49.9 秒， 33 度 31 分 49.9 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C143方便食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业143 方便食品制造 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2106-411171-04-01-628110 |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 133400 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 1、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划期限：2012-2030年； （2）规划范围： ①市域城镇规划 漯河市域，市域行政辖区面积2617平方公里，包括市区（郾城区、源汇区、召陵区）、临颍县、舞阳县即“三区两县”范围。 ②城市规划区 漯河市城市规划区，把中心城区及周边联系密切的乡镇范围统一划定为本次规划的规划区，总面积548平方公里，包括现状城区的沙北、天桥街、马路街、顺河街、城关镇、干河陈、翟庄7个街道办事处，以及城区外围的国家漯河经济技术开发区、空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等1个开发区、8个建制镇、1个乡所在地的行政辖区范围。 ③中心城区 漯河市中心城区，包括中心城区建设控制范围以及周边空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等部分乡镇建设用地，具体西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）。 “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带。 “一基地”：裴城生态农业基地。 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河经济技术开发区，项目建设符合漯河市城市总体规划要求。 2、漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案 漯河经济技术产业集聚区位于漯河市东南部，2008年经省政府批准设立。近年来，该区按照“四集一转”发展要求，以项目为抓手，以招商引资和基础设施建设为重点，以创新体制机制为保障，着力招大引强，汇聚名企名牌，着力完善配套，提升功能，加快产业集聚，推进跨越发展，综合实力不断增强，多次在全省产业聚集区综合考评中位居前列。荣获全国首家“食品安全标准化示范园区”，被批准为“国家新型工业化产业示范基地”，被表彰为“全省十强产业集聚区”。 漯河经济技术产业集聚区发展规划调整范围为：东至京港澳高速-凤凰山路（经八路一线）、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线。总规划面积为32.48km2，其中：建成建成区10.82km2，发展区15.24km2，控制区6.42km2。 （1）主导产业：食品加工业。 （2）发展定位 以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 （3）产业布局 漯河市经济技术产业集聚区产业发展布局分为中心商务区、城市综合服务区、生活配套区、食品产业园区、食品轻工园区、食品商贸区、现代物流园区、新兴产业园区、能源与环境配套区、装备制造园区、新材料产业园区等类型功能区。 （4）规划空间结构 规划形成“一心两廊、两主两次、多片区”的空间结构，其中： 一心：公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 两廊：沿京港澳高速和漯阜铁路的两条主要绿化廊道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的两条主要发展轴线。 两次：沿燕山路和东方红路的两条次要发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业园等多个功能片区。 （5）行业准入及负面清单 根据《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》（豫环函[2017]240号），经开区产业集聚区环境准入条件及负面清单见下表。 表1-1 经开区产业集聚区负面清单一览表 类别; 准入条件及负面清单. 行业负面清单; 禁止类; 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区. 禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目. 根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造工艺的项目. 根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业. 禁止涉及化学纤维制造业. 禁止废旧塑料、橡胶再生利用业. 禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目. 禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区. 禁止新建带有 20t/h 以下燃煤锅炉项目入驻. 《禁止用地. 目目录》（2012 年本）中禁止项目; 列入国家产业政策“禁止类”的行业. 限制类; 国家产业政策中限制类项目. 工艺负面清单; 禁止类; 不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品. 禁止用地工艺项目. 冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC. 涉及第一类废水污染物，没有可行污水处理工艺或不能在车间排放口达标的废水处理工艺. 涉及化学反应过程工艺的食品添加剂业. 涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目. 涉. 电镀、铸造工艺的机械加工业; 涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业. 国家产业政策中禁止类项目. 限制类; 国家产业政策中限制类工艺. 产品负面清单; 禁止类; 产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）中落后产品. 对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等. 限制类; 国家产业政策中限制、淘汰类产品. 表1-2 经开区产业集聚区环境准入条件一览表 类别; 项目准入条件. 产业政策; 鼓励类; 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区； 4、鼓励符合集聚区规划主导产业，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业的企业入驻集聚区； 5、鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目； 6、鼓励高新技术研发企业入驻，提高园区生产先进性； 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设； 2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产； 3、传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产、薯类变性淀粉、菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下； 4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线； 7、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、. 油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）; 禁止类; 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目； 2、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目； 3、禁止水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目入驻园区； 4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目； 5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目； 6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业； 二、食品加工产业园区、新材料产业园区、装配制造产业园区、新兴产业园区 1、根据《产业结构调罄指导目录>（2011年本）（2013年修正）中列入国家产业政策“禁止类”的项目； 2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目； 3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、新兴产业园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目； 4、禁止新兴产业园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目 5、禁止新材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目；. 限制类; 国家产业政中限制类项目. 允许类; 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求： 1、生产规模和工艺技术先进性要求； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业；. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； 2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求； 3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良效应； 2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平； 3、现有企业扩建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进. 本项目为食品制造业，属于漯河市经济技术产业集聚区环境准入条件中的鼓励类，所以项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区产业布局规划、土地利用规划。 3、漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂基本情况 根据现场调查及参考《漯河经济技术产业集聚区污水处理厂工程项目报告表》（漯环监表〔2012〕11号）和《漯河经济技术开发区污水处理厂二期及污水管网工程报告表》，（漯开环监表〔2017〕4号），漯河经济技术开发区污水处理厂位于漯河市经济技术开发区内，漯河市沙南污水处理厂以南，华电漯河发电有限公司北侧，黑河西岸。一期工程收水范围：北至漯阜铁路，南至规划南路、西至金山路，东至规划东环路，二期工程新增收水范围为一是漯阜铁路以北、中山路以东、人民路以南、东山南路以西的区域，二是漯阜铁路以南、黑河以东、东山路以西区域。一期设计处理规模为3万m³/d（已运行），二期设计规模3万m3/d，目前正处于调试运行阶段，二期工程建成后总规模达到6万m3/d。 一期占地38326m2，折合57.5亩，采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，主要污水处理工艺见图13。 二期占地40000m2，折合60亩，采用的污水处理处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化+A2O+三级处理+消毒”处理工艺。一期、二期工程设计进出水指标见表1-3，主要污水处理工艺见图1-1和图1-2。 表1-3 漯河经济开发区污水处理厂一期、二期工程进出水设计指标 污染物; 一期工程; 二期工程. 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）; 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）. COD; ≤500; ≤40; ≥90; ≤500; ≤40（管控）; ≥92. BOD5; ≤220; ≤10; ≥95.5; ≤220; ≤10; ≥95.5. SS; ≤320; ≤10; ≥96.9; ≤320; ≤10; ≥96.9. 氨氮; ≤35; ≤2.0; ≥85.7; ≤30; ≤2.0（管控）; ≥93.3. TN; ≤50; ≤15; ≥70; ≤40; ≤15; ≥62.5. TP; ≤4; ≤0.4; ≥88.9; ≤4; ≤0.4（管控）; ≥96.4. 图1-1 漯河市经济开发区污水处理厂一期工艺流程图 图1-2 漯河市经济开发区污水处理厂二期工艺流程图 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）本项目为食品制造业，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于淘汰类、限制类，为允许类。目前已经通过漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会项目备案，备案项目代码为2106-411171-04-01-193026，符合国家产业政策。 （2）本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）中山路南段，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环〔2016〕29号），应参照重点开发区域的环境准入政策执行。本项目主要为食品制造业，不属于《附表5：工业项目分类清单》中的三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目，符合文件要求。 （3）本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）中山路南段，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环〔2016〕29号），应按照工业准入优先区的环境准入政策执行。本项目与产业集聚区主导产业相符，符合环境管理准入要求。 （4）项目单位位于漯河经济技术产业集聚区园区内，本项目用地为工业用地，符合漯河市整体土地利用规划。 （5）经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），项目用设备等不属于淘汰类。 综上所述，本项目符合国家当前产业政策。 2、本项目与“三线一单”相符性分析 为贯彻落实党中央、国务院打好污染防治攻坚战的决策部署，推动区域生态保护和高质量发展，2019年3月河南省污染防治攻坚战领导小组办公室组织制定了《河南省区域空间生态环境评价(编制“三线一单”)工作实施方案》(豫环攻坚办201949号)。拟通过在全省范围内，以市为单元，系统评估经济社会发展带来的生态环境压力，客观分析重大生态环境问题及成因，科学诊断中长期生态环境影响和环境风险，系统评估区域经济发展战略及其资源环境支撑，制定区域生态环境战略性保护总体方案，构建保护环境和社会经济协调科学发展的新格局。 2019年4月，生态环境部环境工程评估中心作为总牵头单位，承担了河南省区域空间生态环境评价(编制“三线一单”)的编制工作，编制完成了《河南省“三线一单”研究报告》。 该报告通过河南省区域空间生态环境评价，对河南省空间生态环境基础状况、结构功能属性进行系统评价，衔接经济社会发展战略，以改善生态环境质量为核心，科学确定河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，编制生态环境准入清单(以下简称“三线一单”)。 （1）与河南省生态红线相符性分析 按照《“三线一单”编制技术要求(试行)》和《生态保护红线划定指南》要求，在全省国土空间范围内，开展水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护功能重要性评估和水土流失、盐渍化敏感性评估，确定生态功能重要区和生态环境敏感区。将评估结果与生态保护红线划定成果、省级以上自然保护区、森林公园、风景名胜区地质公园、湿地公园、县级以上地表水饮用水水源保护区、国家级水产种质资源保区、生态公益林、湿地、农业野生植物原生境保护区(点)等各类保护地进行叠加校验。经过边界处理、现状与规划衔接、上下对接等步骤，最终确定生态空间范围。然后，按照“三线一单”编制有关技术要求，划分生态空间管控分区，形成生态空间管控分区成果。结合国家和河南省关于生态保护红线和各类保护地相关管理要求，提出生态空间相关管控要求。 根据以上原则划定的生态保护红线划定结果： 最终确定全省生态保护红线面积14153.88km2，占全省国土面积的8.54%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏-大别山区生态屏障。 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）中山路南段，对照《河南省“三线一单”研究报告》内容及河南省生态保护红线图，本项目不在生态保护红线内，项目的建设符合生态保护红线划定方案要求。 （2）与环境质量底线相符性分析 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）中山路南段，根据现状环境质量监测，项目区域环境质量较好，能够满足相应环境功能区环境质量要求，符合区域环境质量底线要求。 （3）与资源利用上限相符性分析 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目供水、供电均由产业集聚区供应，能够满足项目需求，能源消耗未超出区域负荷上线。 （4）与环境准入负面清单相符性分析 2018年6月河南省发展和改革委员会发布《关于印发卢氏县等8个国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)的通知》(豫发改规划[20181436号)，文件公布卢氏县、西峡县、内乡县、淅川县、桐柏县、信阳市浉河区、罗山县光山县国家重点生态功能区产业准入负面清单。 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）中山路南段，不在负面清单里。且对照《漯河经济技术产业集聚区发展规划》，本项目产品及生产工艺未列入规划环评提出的“环境准入负面清单”。本项目符合产业集聚区及区域环境准入条件。 3、项目与《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办【2021】38号）的相符性分析 一、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察河南重要讲话、在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作、中央财经委员会第九次会议精神，按照省委十届十二次全会、省委经济工作会议、省政府工作报告、全国生态环境保护工作会议以及市委市政府关于大气污染防治攻坚的部署要求，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，着力调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）协同控制，强化挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化，深入打好大气污染防治攻坚战，不断增强人民群众蓝天获得感，为“十四五”生态环境保护开好局、起好步，奋力谱写新时代漯河奋勇争先出彩添彩绚丽篇章。 二、工作目标 年度目标：全市细颗粒物(PM2.5)年均浓度控制在 51 微克/立方米以下，可吸入颗粒物(PM10)年均浓度控制在81微克/立方米以下，臭氧（O3）超标天数不超过30天，环境空气质量优良天数不少于257天，重污染天数不超过13天。 阶段目标：第一阶段1-3月PM2.5平均浓度控制在75微克/立方米以下；第二阶段5-9月臭氧（O3）超标天数不超过30天；第三阶段10-12月PM2.5平均浓度控制在59微克/立方米以下。 三、主要任务 2.严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 22.推进重点行业绩效分级管理。规范和加强重点行业企业绩效分级管理工作，坚持绩效评级与当地环境质量达标挂钩，培育推动企业“梯度达标”，促进行业治理能力治理水平整体升级。2021年年底前，重点行业绩效分级A、B级企业力争不低于30%，全市范围内基本消除D级企业；2025年年底前，重点行业绩效分级A、B级企业力争达到80%。落实A、B级企业相关鼓励政策， 发挥先进示范引领作用；严格执行C、D级企业污染管控措施，促进全市工业污染治理水平全面提升。 23.开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任 追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、水泥、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟 气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为。 …… 本项目属于食品制造业。项目设置环保制度，制定具体操作规程，明确环保管理人员，建立相关台账，并保存至少五年。 4、项目与《漯河市工业大气污染防治6个专项方案》等管理政策相符性分析 漯河市生态环境局印发《漯河市工业大气污染防治6个专项方案》，方案包括《漯河市2019年非电行业提标治理方案》、《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》、《漯河市2019年工业炉窑污染治理方案》、《漯河市2019年挥发性有机物治理方案》、《漯河市2019年度锅炉综合整治方案》、《漯河市2019年铸造行业污染治理方案》等6个专项方案。 本项目为食品制造业，不属于非电行业提标治理工作范围（非电行业提标治理主要是针对钢铁、焦化、水泥、碳素(石墨)、平板玻璃(电子玻璃)等非电行业提标治理），因此本次评价无需分析与《漯河市2019年非电行业提标治理方案》、《漯河市2019年铸造行业污染治理方案》的相符性分析。 （1）项目与《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》是依据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》而制定，《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》要求：2019年9月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“六到位、一密闭”。本项目与该方案“六到位、一密闭”相符性分析如下： 表1-4 项目建设情况与“六到位、一密闭”相符性分析 序号; 方案要求; 项目建设情况; 相符性. 1; 六到位; 生产过程收尘到位; 本项目不涉及粉尘; 相符. 2; 物料运输抑尘到位; 运输车辆扬尘采用运输道路硬化，同时定时对路面清扫和洒水降尘，降低道路运输粉尘的产生; 相符. 3; 厂区道路除尘到位; 厂区路面硬化，定时洒水清扫; 相符. 4; 裸露土地绿化到位; 评价要求项目加强厂区绿化，厂界四周设置不得低于2m高实体围墙，并对全厂裸露地面进行全面硬化，以减少粉尘的排放; 相符. 5; 无组织排放监控到位; 根据当地环保要求安装相应的监控设施; 相符. 6; 环境监管执法到位; 项目设专人负责环境监管; 相符. 7; 一密闭; 厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭; 厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料密闭; 相符. 根据上表可知，本项目无组织废气治理满足《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中工业企业无组织排放“六到位、一密闭”的治理要求。 （2）本项目与《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》附件：“十四、其它行业无组织排放治理标准”相符性分析： 表1-5 本项目与“其它行业无组织排放治理标准”相符性分析 序号; 方案要求; 项目建设情况; 相符性. （一）料场密闭治理. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 项目所有物料均放置于车间内。; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 项目所有物料均放置于车间内。; 相符. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 车间四面密闭，通道口安装卷帘门封闭性良好，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 相符. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 车间地面硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 相符. 5; 每个下料口设置独立集气管道，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 项目无皮带输送带; 相符. 6; 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; 项目无需安装喷干雾抑尘装置。; 相符. 7; 料场出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 根据项目性质，无需安装自动感应式车辆冲洗装置。; 相符. （二）物料输送环节治理. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 项目无皮带输送机。; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 项目无皮带输送机。; 相符. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 项目原料无散状物料。; 相符. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 项目除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 相符. （三）生产环节治理. 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 项目产尘点在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施; 相符. 2; 在生产过程中产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 项目不涉及有机废气; 不适用. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 生产车间内无散状物料堆放；生产车间为全封闭式。; 相符. （四）厂区、车辆治理. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地。; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫。; 厂区道路定期洒水清扫。; 相符. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 根据项目性质，无需安装自动感应式车辆冲洗装置。; 相符. （五）建设完善监测系统. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 根据当地环保部门要求安装相应的监控设施。; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 根据项目生产特性及规模，无需安装在线监测、监控等信息平台。; 相符. 根据上表可知，本项目拟建设情况满足《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》附件：“十四、其它行业无组织排放治理标准”要求。 5、与《漯河市2020年水污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 一、指导思想 以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话、在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于打好污染防治攻坚战的决策部署，围绕漯河市中原生态水城建设和“四水同治”工作大局，以改善水环境质量为核心，以河流水质达标为统揽，以治污工程建设为抓手，以饮用水源安全为底线，坚持因地制宜、分类施策，突出精准治污，科学治污，着力提升水污染防治治理能力和水平，高标准完成省政府赋予我市的水污染防治试点市目标任务，为全面建成小康社会奠定坚实基础。 二、工作目标 到2020年底，主要河流水域水生态环境质量得到持续改善，沙河、澧河、颍河、汾河、黑河、清潩河国家考核断面稳定达到或优于Ⅲ类水质以上，三里河、唐江河省级考核断面稳定达到或优于Ⅳ类水质以上。消除市域内劣Ⅴ类水体断面和城市建成区黑臭水体。全市集中饮用水水源地水质达标率达到100%，地下水质量考核点位水质级别保持稳定。 三、主要任务 （一）持续抓好全域河流水质改善 加快河湖综合治理与水生态修复。 深入开展入河排污口整治。 建立保障河流生态流量机制。 进一步提升重点区域流域水质。 （二）构建饮用水水源安全保障体系 抓好市级集中式饮用水源地水源保护。 抓好澧河新水源地划立及规范化建设。 抓好县区及乡镇各类集中式饮用水水源地排查整治。 抓好饮用水安全管理。 （三）着力推进治污工程建设 深入推进城镇污水处理设施建设。 加快推进雨污分流管网建设。 妥善推进城镇污水处理厂污泥安全处置。 （四）规范城市排水管理及黑臭水体治理 强力推进城市黑臭水体治理。 严格落实排水许可制度。 规范施工工地沉降水管理。 促进城镇污水再生利用。 建立差别化污水处理费收费机制。 （五）打好农业农村污染治理攻坚战 持续推进农村环境综合整治。 加强农村环境综合整治项目建设。 开展农村黑臭水体排查整治。 加强畜禽养殖污染防治。 （六）统筹推进其他各项水污染防治工作 加快实施产业结构调整。 加快推进地下水污染防治。 切实节约保护水资源。 深入开展交通运输业水污染防治。 抓好医疗废水监管。 提升水环境自动监测能力。 严格环境风险防控。 四、工作要求 （一）全面落实责任。 （二）制定实施方案。 （三）强化督查督办。 （四）加强监管执法。 相符性分析：本项目生产废水经污水处理站处理后进入市政污水管网，生活污水经化粪池收集处理后，通过市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂进行再处理，符合《漯河市2020年水污染防治攻坚战实施方案》相关管控要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目工程总体情况 1、本项目为河南宏途食品有限公司投资1000万元在漯河经济技术开发区中山路南段建设河南宏途食品有限公司膨化食品和面包生产项目，项目利用现有厂房，厂房建筑面积21000平方米，生产规模为年产8200吨膨化食品和1800吨面包。项目拟用职工50人，不在在厂内食宿。年工作日300天，每日8小时。 表2-1 项目工程内容一览表 类别; 组成; 内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 三栋一层，主要为产品生产和包装，建筑面积21000m2; 利用现有厂房. 辅助工程; 仓库; 一层，建筑面积1000m2. 冷库; 一层，建筑面积300m2. 办公区; 一栋五层，砖混结构; 利用现有. 公共 工程; 给水工程; 由市政自来水管网提供，满足项目生产、生活用水需要; 新建. 供电工程; 由市政电网接入，由厂区配电装置向各用电设备供电; 新建. 排水工程; 生产废水经厂区污水处理站(处理工艺为“格栅井－隔油池－调节池－水解酸化池－厌氧池－缺氧池－好氧池－高效过滤器－清水池”)处理后进入经开区污水处理厂深度处理; 新建. 环保 工程; 废水治理; 生活污水经化粪池处理后，经市政管网进入经开区污水处理厂深度处理；生产废水经厂区污水处理站(处理工艺为“格栅井－隔油池－调节池－水解酸化池－厌氧池－缺氧池－好氧池－高效过滤器－清水池”)处理后进入经开区污水处理厂深度处理; 新建. 废气治理; 污水处理站四周绿化，喷洒除臭剂; 新建. 噪声治理; 车间密闭隔声、设备基础减振; 新建. 固废治理; 设置一般固废暂存场所，垃圾桶若干; 新建. 2、主要设备 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 1; 混粉机; /; 2台; 山药脆片和番茄沙拉生产线. 2; 打面机; JT200; 2台. 3; 切片机; /; 36台. 4; 拔杠机; WK; 19台. 5; 油炸锅; B125L; 2台. 6; 熬糖锅; /; 3台. 7; 搅拌机; /; 5台. 8; 拌料机; /; 9台. 9; 破碎机; /; 2台. 10; 磨酱机; /; 2台. 11; 膨化机; /; 20台. 12; 封口机; /; 7台. 13; 喷码机; /; 6台. 14; 打包机; /; 6台. 15; 包装机; /; 15套. 16; 压面机; /; 2套; 猫耳朵生产线. 17; 和面机; /; 3台. 18; 猫耳朵生产线; Z1200; 2套. 19; 化糖锅; /; 3台. 20; 打面机; /; 2台. 21; 分散机; /; 1台. 22; 切片机; /; 2台. 23; 搅拌机; /; 1套. 24; 油炸锅; /; 1套. 25; 跑车系统; /; 1套. 26; 包装机; /; 4套. 27; 切片机; /; 4台; 棒哒吃货生产线. 28; 油炸锅; /; 1套. 29; 搅拌机; /; 1台. 30; 膨化机; /; 4台. 31; 喷糖机; /; 1台. 32; 撒粉机; /; 2台. 33; 跑车系统; /; 2套. 34; 包装机; /; 8台. 35; 提升机; /; 2台. 36; 双螺杆膨化机; ZG-Ⅲ; 4台; 玉米片生产线. 37; 成型机; /; 3台. 38; 烘干机; /; 1套. 39; 压辊机; /; 2台. 40; 油炸锅; /; 1台. 41; 甩油机; /; 1台. 42; 喷糖锅; /; 1台. 43; 立式包装机; /; 6台. 44; 组合秤; /; 6台. 45; 包装机; /; 3台. 46; 上粉机; /; 1套; 薯片生产线. 47; 匀面机; /; 1台. 48; 压面机; /; 1台. 49; 落片机; /; 1台. 50; 油炸锅; /; 1套. 51; 包装机; /; 3台. 52; 封箱机; /; 4台. 53; 搅拌机; /; 1台. 54; 粉碎机; /; 1台. 55; 搅拌机; /; 8台; 面包生产线. 56; 打蛋机; 0.75KW; 2台. 57; 生产线; /; 5条. 58; 隧道炉; /; 1套. 59; 蒸箱; /; 1台. 60; 包装机; /; 15台. 61; 脱模机; /; 1台. 3、产品方案及规模 表2-3 本项目产品情况 产品名称; 规格; 年产量; 备注. 山药脆片; 90g; 5500吨/年; 膨化食品. 棒哒吃货; 118g; 1000吨/年. 番茄沙拉; 36g; 200吨/年. 猫耳酥; 36; 500吨/年. 玉米片; 36g; 600吨/年. 薯片; 70g; 400吨/年. 烘焙面包; 105g; 1800吨/年; /. 4、原辅材料消耗 表2-4 本项目主要原辅料消耗情况 序号; 名称; 年消耗量; 来源; 备注. 1; 面粉; 4000t/a; 外购; /. 2; 淀粉; 1500t/a; 外购; /. 3; 蛋白粉; 800t/a; 外购; /. 4; 土豆粉; 1000t/a; 外购; /. 5; 黄豆粉; 700t/a; 外购; /. 6; 糖; 150t/a; 外购; /. 7; 食盐; 60t/a; 外购; /. 8; 大豆油; 60 t/a; 外购; /. 9; 酥油; 40 t/a; 外购; /. 10; 鸡蛋; 20 t/a; 外购; /. 11; 调味粉; 120 t/a; 外购; /. 12; 包装材料; 35t/a; 外购; /. 表2-5 工程营运期主要能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 来源; 备注. 1; 自来水; 3150t; 由市政自来水管网提供，满足项目生产、生活用水需要; 新建. 2; 电; 2万kw·h; 由市政电网接入，由厂区配电装置向各用电设备供电; 新建. 3; 制冷剂R404a; 120kg; 罐装，置于冷库制冷; 新建. 4; 蒸汽; 150t; 漯河天阳供热有限公司; 市政蒸汽. 5; 天然气; 5.6万m3; 漯河市天裕天然气公司; 市政天然气. 项目采用的制冷剂为R404a，为《消耗臭氧层物质（ODS）替代产品推荐目录（修订）》中推荐的替代品，属于HFC 型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，是新装制冷设备上替代氟利昂R22 和R502 的最普遍的工业标准制冷剂，符合美国环保组织EPA、SNAP 和UL 的标准，多用于中低温商用制冷系统。R404A分子量为97.6，沸点-46.8，临界温度72.1℃，临界压力为3732 kPa，饱和蒸气压（25℃），1255kPa，无异臭，外观无色，不浑浊。破坏臭氧潜能值（ODP）为0，对臭氧层无害。R404A 符合美国采暖、制冷空调工程师协会（ASHRAE）的最高的A1 安全等级类别，属于无毒不可燃物质，对人体无害。 制冷剂R404a常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。R404a是一种对臭氧层不起破坏作用的混合制冷剂，是五氟乙烷、三氟乙烷、四氟乙烷的混合物，它由44%R125、4%R134A和52%R143A组成，其物料特性见表6。 表2-6 R404a物料特性一览表 物料; 性质. R404a; 物理特性; 沸点; -46.1℃（101.3KPa）. 临界温度; 72.4℃. 临界压力; 3688.7KPa. 饱和蒸汽压; 1255kPa（25℃）. 液体密度; 1.045g/cm3（25℃）. 破坏臭氧潜能值（ODP）; 0. 全球变暖系数值（GWP）; 0.35. 二、公用工程 （1）给水 用水由市政自来水管网供给，主要包括生产用水和职工办公生活用水。供水能力可满足项目正常用水需求。 （2）排水 本项目营运期废水主要为生产废水和职工办公生活废水，本项目排水采取雨、污分流制，雨水排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后，经市政管网进入经开区污水处理厂深度处理，生产废水进入厂内污水处理站处理，然后经市政污水管网排入经济技术产业集聚区污水处理厂进一步处理。 （3）供配电：由市政电网接入，由厂区配电装置向各用电设备供电。 三、环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资50万元，主要用于废水、废气、噪声的治理，占总投资的2%，详见表2-7。 表2-7 项目环保投资一览表 序号; 类别; 污染防治措施; 投资额 （万元）; 备注. 1; 废气; 污水处理站恶臭; 污水处理站周围绿化; 2; 新建. 油烟废气; 在油炸工序设置集气罩+油烟净化装置; 8; 新建. 天然气燃烧废气; 产生量极少，直接排放; /; 新建. 2; 废水; 生活污水; 1座20m3的化粪池; /; 现有. 生产废水; 1座污水处理设施（处理工艺为“格栅井－隔油池－调节池－水解酸化池－厌氧池－缺氧池－好氧池－高效过滤器－清水池”）; 35; 新建. 3; 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶若干; 1; 新建. 生产固废; 设置固废暂存区，集中收集处置; 1; 新建. 4; 噪声; 设备基础减振、厂房隔声等降噪措施; 3; 新建. 合计; 50; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目利用现有已建成厂房，施工期主要为厂房装修、设备安装，施工期较短，本环评不再对施工期环境影响进行分析。 二、营运期 1、膨化食品工艺流程及产污环节图： 噪声 废气、噪声 噪声、废气 噪声 废气 原料 搅拌 油炸 膨化 喷糖 调味 熬油 熬糖 调料 成品入库 包装 图2-1 膨化食品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简介 （1）搅拌：将购进的面粉、蛋白粉、土豆粉、大豆物油、白砂糖等按一定的比例进行混合。 （2）膨化：拌料完毕后的原料经传送带输送至挤压膨化机，挤压膨化机加热方式采用天然气加热处理，挤压膨化后的半成品经传送带输至干燥机进行干燥处理，去除水分。 （3）油炸：膨化后的产品进行油炸，熬油过程加热方式采用天然气加热处理。 （4）喷糖：油炸后的产品进行喷糖，熬糖过程加热方式采用天然气加热处理。 （5）调味：将成型的半成品运输到拌料锅中搅拌，搅拌过程中加入一定量的食用盐、调味粉等调味料进行调味。 （6）包装入库：将成品进行袋装、装箱包装处理然后入库。 - 面包工艺流程及产污环节图： 噪声、固废、粉尘 废气 白糖 大豆油 鸡蛋 面粉 起酥油 配料搅拌 调粉、打发 烘烤 天然气 成型 成品 包装 冷却 图2-2 面包生产工艺流程及产污环节图 （1）配料搅拌：将白糖、大豆油、鸡蛋、面粉和起酥油等原料按一定比例进行配比，加入搅拌机搅拌均匀，搅拌时间约为12分钟； （2）调粉、打发：搅拌完成后进行调粉打发，将物料打发至蓬松状态； （3）烘烤：打发好的蛋糕液运至面包生产线中（采用天然气加热）进行烘烤，在220℃-230℃温度条件下烘烤12min-13min； （4）成型：烘烤成型的面包进入分切机进行分切，调整切刀宽度，糕坯分切宽度为11-11.5cm； （5）冷却：在冷却线上自然晾置冷却； （6）包装：使用包装机对冷却完成的产品进行包装，即为成品。 3、主要污染工序 （1）废水：主要是设备及车间地面清洗废水以及职工生活废水。 （2）废气：主要为天然气燃烧废气、油炸工序油烟废气和配料工序粉尘，以及污水处理站恶臭。 （3）噪声：项目营运期噪声主要是设备运行时产生的机械噪声。主要机械噪声设备为搅拌机、打面机、包装机、风机等机械设备生产过程及运输车辆运行产生的噪声。 （4）固体废物：主要为废包装材料、鸡蛋壳、职工办公生活垃圾和污水处理站产生的泥饼。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场勘查，厂内现有河南宏图食品有限公司年产10万吨休闲食品生产项目，已办理相关环评手续。2018年3月企业委托南阳市环境保护科学研究所有限公司编制完成了《河南宏图食品有限公司年产10万吨休闲食品生产项目环境影响报告表》，2018年5月3日取得了漯河经济技术开发区建设和环境保护局的批复，批复文号为：漯开环监表（2018）17号，目前，该项目尚未验收。 1、现有工程情况介绍 表2-8 现有项目组成情况一览表 类别; 组成; 内容及规模; 备注. 主体 工程; 厂房; 9栋两层，钢结构厂房; 4栋已经建成. 辅助工程; 办公楼; 一栋五层，砖混结构; 已建. 公共 工程; 给水工程; 由市政自来水管网提供，满足项目生产、生活用水需要; 已建. 供电工程; 由市政电网接入，由厂区配电装置向各用电设备供电; 已建. 供热工程; 由天阳热力公司供给; 已建. 供气工程; 由中裕天然气公司供给; 已建. 排水工程; 全厂混合废水经污水处理设施处理后由污水管网排入经济技术开发区污水处理厂再处理后排入黑河; 未建. 环保 工程; 废水治理; 污水处理站一座，占地面积720m2，处理工艺为“格栅井－隔油池－调节池－水解酸化池－厌氧池－缺氧池－好氧池－高效过滤器－清水池”，处理规模为150t/d; 未建. 噪声; 采取厂房密闭隔声、基础减振等措施; 已建. 固废治理; 设置一般固废暂存场所，垃圾桶若干; 已建. 2、现有工程污染物产排情况 （1）废水 根据企业提供资料可知，现有工程项目用水主要为产品制作添加水、车间设备清洗用水和职工生活用水，其中产品制作添加用水全部进入产品，不产生生产废水；废水主要为生产线设备清洗废水、地面清洗废水和职工生活污水；现有项目生产废水、职工生活污水一同进入有鹿食品有限公司厂区污水处理站处理后，各污染物出厂浓度可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级和漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质标准，经市政污水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理后最终排入黑河。 （2）废气 现有工程废气主要为天然气燃烧废气和配料粉尘。项目使用的天然气为清洁能源，废气产生量较小；和面粉尘采取在车间内安装风扇减轻粉尘的产生，项目废气不会对周围产生较大的影响。 （3）噪声 现有工程噪声主要为膨化机、混合机、拌料机、包装机等设备运行时产生的噪声，采取在车间内合理布置各设备、噪声设备保养润滑、安装减振垫、对噪声源密闭等措施降低对周边环境的影响。 （4）固废 现有工程固废主要是不合格产品、废弃包装材料和职工生活垃圾。 废弃包装材料：主要有废包装膜、废包装袋、废包装罐及废包装纸箱，经厂区内集中收集后外售给废品回收站综合利用。 不合格产品：项目生产过程中产生的不合格食品经收集后作为饲料外卖，瓜子空壳收集后交由环卫部门处置。 职工生活垃圾：项目职工生活垃圾在厂区内分类收集后由环卫部门统一清运处理。 3、现有工程存在主要环境问题 经现状调查，企业存在以下几点问题，应按相关的法律法规和环境主管部门要求，予以整改。 - 现有项目尚未验收，需尽快组织进行验收。 （2）现有污水处理站尚未建设，企业现有污水委托有鹿食品厂进行处理，建议企业尽快建设并完善污水处理站，减少环境风险。 （3）生产车间内固废暂存区设置不规范，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求规范设置固废暂存区域，妥善处置。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 本项目位于漯河经济技术开发区中山路南段，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 根据生态环境部发布的2019年漯河市环境空气例行监测数据，区域环境空气质量现状数据如下表所示。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 监测浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年均浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年均浓度; 95; 70; 135.7; 超标. PM2.5; 年均浓度; 60; 35; 171.4; 超标. CO; 第95百分位24小时均值浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30; 达标. O3; 第90百分位日最大8小时均值浓度; 181; 160; 113.1; 超标. 由表8可以看出，项目区域常规大气污染物SO2、NO2的年均浓度和CO的24小时均值浓度均可以满足《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准，但PM10、PM2.5的年均浓度和O3最大8小时均值浓度超过了《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区。 目前漯河市政府制定了《漯河市“十三五”生态环境保护规划（2016—2020年）》，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整能源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，预期到2020年，全市可吸入颗粒物年均浓度低于95微克/立方米，细颗粒物年均浓度低于58微克/立方米，全年优良天数达到238天以上，重污染天数下降30%以上；全市臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳浓度全部达标。 2.地表水 项目所在区域主要地表水体为黑河，黑河2019年规划水质目标为IV类标准，2020年规划水质目标为III类标准。 评价引用漯河市环境中心站发布的《漯河市环境监测年检》（2019年度）黑河漯邓桥断面监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状及分析结果 监测点; 监测因子; 监测值; 标准值; 标准指数; 最大超标倍数. 黑河漯邓桥断面; COD; 19; 30; 0.63; 0. NH3-N; 0.74; 1.5; 0.49; 0. 由上表可知，黑河漯邓桥断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3.地下水环境 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 本次评价引用《漯河市环境监测年鉴（环境质量篇）》（2019年度）中的漯河市地下水现状监测数据。地下水监测结果统计见表3-3。 表3-3 地下水监测结果统计一览表 单位：mg/L（pH值除外） 监测因子; 监测值; 标准值; 标准指数; 超标倍数. pH; 7.52; 6.5~8.5; 0.35; 0. 总硬度; 148; 450; 0.33; 0. 溶解性总固体; 356; 1000; 0.36; 0. 硫酸盐; 34.9; 250; 0.14; 0. 氯化物; 34.4; 250; 0.14; 0. 铁; 0.013; 0.3; 0.04; 0. 锰; 0.006; 0.1; 0.06; 0. 铜; 0.006; 1.0; 0.01; 0. 锌; 0.003; 1.0; 0.00; 0. 铝; 0.03; 0.2; 0.15; 0. 挥发酚; 0.00005; 0.002; 0.03; 0. 阴离子表面活性剂; 0.025; 0.3; 0.08; 0. 耗氧量; 1.3; 3; 0.43; 0. 氨氮; 0.05; 0.5; 0.10; 0. 硫化物; 0.005; 0.02; 0.25; 0. 总大肠菌群数; 3; 3; 1.00; 0. 亚硝酸盐; 0.01; 1; 0.01; 0. 硝酸盐; 1.96; 20; 0.10; 0. 六价铬; 0.02; 0.05; 0.40; 0. 由上表可知，各监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。区域地下水质量较好。 4. 环境噪声 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为3类区。项目厂界外周边50m范围内无敏感点，项目建设区无其他的噪声污染源，声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求，该区域声环境现状良好。 5、土壤环境 本项目属于食品加工业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），农副食品加工业不属于附录表A.1土壤环境影响评价项目类别中的行业分类，因此本项目可不进行土壤环境影响评价。 6、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 该工程的主要保护目标是附近居民及环境空气质量、声环境、水环境质量，使工程建设和运行后不破坏环境现状。 表3-5 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 大气环境; 邓店村; SW; 430; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 地表水环境; 黑河; E; 1200; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 执行标准 项目; 主要控制指标及标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 65; 55. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 颗粒物：无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级; NH3（mg/m3）; H2S（mg/m3）; 臭气浓度（无量纲）. 1.5; 0.06; 20. 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1; 大型; 油烟; 1.0mg/m3，去除效率≥95%. 非甲烷总烃; 10.0mg/m3. 《污水综合排放标准》表4二级标准; COD; 氨氮; BOD5; 动植物油; 总磷. 150mg/L; 25mg/L; 30mg/L; 15mg/L; 1.0mg/L. 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求; COD; 氨氮; BOD5; 总磷. 500mg/L; 35mg/L; 220mg/L; 4mg/L. 《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》国家标准第1号修改单 （GB 18599-2001/XG1-2013）. |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水排放量为4.4m3/d、1320m3/a，项目允许出水浓度COD150mg/L、氨氮25mg/L，允许排放总量分别为0.198t/a、0.033t/a；本项目处于黑河流域，根据对黑河的控制要求，核定总量按COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L，则核定总量分别为0.0264t/a、0.00132t/a。 本项目建成运营后，天然气燃烧废气二氧化硫排放量为0.006t/a，氮氧化物排放量为0.037t/a，有机废气排放量为0.03t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有已建成厂房，施工期主要为设备安装，施工期较短，本环评不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、地表水环境影响及保护措施 （1）项目用水和排水 生产过程中用水主要包括工艺添加用水、车间地面冲洗用水和设备冲洗用水；生产废水主要为设备冲洗废水和车间地面冲洗废水。 ①工艺添加水：项目打面工序和膨化工序等生产工艺过程中需添加新鲜水，根据建设单位提供资料，新鲜水加入量为平均5m3/d，该部分水全部进入产品，不排放。 ②设备冲洗：项目运营过程中，根据建设单位提供资料，每天设备、管道、工器具等设备清洗时自来水用量约为2m3/d，排放量按其用水量的80%计，设备清洗废水产生量为1.6m3/d。 ③车间地面冲洗：根据建设单位提供资料，每天需用新鲜水对地面拖洗一次，项目地面冲洗水用水量约为1m3/d，排污系数按0.8计，则设备清洗废水产生量为0.8m3/d。 ④职工生活：项目新增劳动定员50人，均不在厂区食宿，用水量按河南省用水定额（DB41/T385-2014）中要求，职工生活用水按50L/人·d计，则生活用水量为2.5m3/d、750m3/a。生活污水排放量以用水量的80％计算，则生活污水产生量约为2.0m3/d，合600m3/a。 综上所述，本次扩建工程新鲜水总用量为10.5m3/d，3150m3/a，废水总产生量为4.4m3/d、1320m3/a，进入厂区污水处理站处理。 根据企业提供资料，现有工程用水量为10m3/d、3000m3/a，废水产生量为4m3/d、1200m3/a，所以本次扩建工程完成后新鲜水总用量为20.5m3/d，6150m3/a，废水总产生量为8.8m3/d、2520m3/a，全部进入厂区污水处理站处理。 本次扩建工程水量平衡图见图4-1，项目扩建完成后全厂水平衡图见图4-2。 职工生活 设备冲洗 车间地面冲洗 工艺添加水 进入产品 厂内污水处理站 经开区污水处理厂 黑河 5 2.5 2 0.5 新鲜水 10.5 2 1.6 1 0.8 4.4 5 蒸发损耗 化粪池 0.2 0.4 注： 图4-1 本次扩建工程用排水平衡图（单位：m3/d） 原有工程 本项目 厂内污水处理站 经开区污水处理厂 黑河 新鲜水 20.5 10 4 10.5 4.4 8.8 进入产品、蒸发损耗 6.1 6 注： 图4-2 扩建完成后全厂用排水平衡图（单位：m3/d） （2）扩建项目水质分析 ①职工办公生活污水水质分析 本项目生活污水产生量为2.0m3/d、600m3/a，生活污水各污染因子的产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5 180mg/L、氨氮30mg/L、SS 200mg/L。 ②生产废水水质分析 根据以上分析，扩建项目生产废水产生量为2.4m³/d、720m3/a，生产废水产生情况见下表。 表4-1 生产废水产生情况一览表 产生工序; 废水类别; 产生量（m³/d）; 排放规律. 设备冲洗; 设备冲洗废水; 1.6; 废水间断排放，排放期间流量不稳定且有无规律. 地面冲洗; 车间地面冲洗废水; 0.8; 废水间断排放，排放期间流量不稳定，且有周期性规律. 混合生产废水; 2.4; 废水间断排放，排放期间流量不稳定. 本次扩建工程主要是面粉等原辅材料经过膨化、调味包装后为成品，废水中总磷浓度较小，本次扩建工程废水不再分析总磷。类比漯河市平平食品有限责任公司同类型项目废水水质，本次扩建工程生产废水各污染因子产生浓度为COD1000mg/L、氨氮60mg/L、BOD5350mg/L、SS1000mg/L、动植物油20mg/L。 （3）企业现有污水处理站建设情况 企业现有项目污水处理站尚未完成建设，企业现有污水委托外单位进行处理。企业现有项目环评要求建设单位建设一座150m3/d的污水处理设施，该污水处理设施完后可以满足现有工程和扩建工程废水处理的需要，扩建后全厂生产废水和生活污水等汇集后均可进入厂内污水处理设施内处理（项目污水采取地埋暗管收集的方式进入污水处理设施内），处理达标后经市政管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进一步处理。 项目废水处理工艺流程及原理如下： 生产废水 格栅 厌氧池 沉淀池 缺氧池 好氧池 内循环 调节池 污泥回流 水解酸化池 高效过滤器 漯河经济技术开发区污水处理厂 清水池 图4-3 项目污水处理工艺流程 废水处理工艺流程简介： 项目生产废水经格栅处理后进入厂内污水站（拟采用封闭式水解酸化+A2/O工艺）进行进一步处理，项目废水先经过水解酸化后，从沉淀池回流的污泥首先进入厌氧池，在此污泥中的聚磷菌利用原污水中的溶解态有机物进行厌氧释磷；然后与好氧末端回流的混合液一起进入缺氧池，在此污泥中的反硝化菌利用剩余的有机物和回流的硝酸盐进行反硝化作用脱氮；脱氮反应完成后，进入好氧池，在此污泥中的硝化菌进行硝化作用将废水中的氨氮转化为硝酸盐，同时聚磷菌进行好氧吸磷，剩余的有机物也在此被好氧细菌氧化，最后经沉淀池进行泥水分离，出水经高效过滤器处理后进入清水池，沉淀的污泥部分返回厌氧池，部分以剩余污泥排出。 表4-2 污水处理站出水预测一览表 单位：mg/L 污染因子; 进水; 调节池; 气浮池; A2/O; 二沉池; 执行标准. 去除率; 出水; 去除率; 出水; 去除率; 出水; 去除率; 出水. COD; 1000; 25％; 750; 40％; 450; 80％; 90; 15％; 76.5; 150. 氨氮; 60; /; 60; 15％; 51; 75%; 12.75; 3％; 12.4; 25. BOD5; 350; 25％; 262.5; 35％; 170.6; 90％; 17.1; 10％; 15.4; 30. SS; 1000; 40％; 600; 70％; 180; 25％; 135; 40％; 81; 150. 动植物油; 20; 60％; 8; 50％; 4; 25％; 3; /; 3; 15. 处理后，各主要污染物排放浓度为：COD76.5mg/L（处理效率92.4％），BOD515.4mg/L（处理效率95.6％），氨氮12.4mg/L（处理效率79.4％），动植物油3mg/L（处理效率85％），SS81mg/L（处理效率91.9％），均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准及漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求。 二、地下水环境影响及保护措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价，简单分析即可。 ①地下水影响途径分析 本项目可能对地下水影响途径主要是化粪池和污水处理系统渗漏导致地下水污染。 若上述情况发生，在无环保措施的情况下，地下水将会受到污染。 ②地下水环境保护措施 项目采取以下环保措施防止地下水的污染： 1）源头控制 对厂区可能产生污染和泄露下渗的场地进行防渗处理。 2）分区防治 A、项目防渗分区 按照分区防渗的划分原则：没有物料或污染物泄漏、不会对地下水环境造成污染的区域或部位属于非污染防治区；污染地下水环境的物料或污染物泄漏后可及时发现和处理的区域和部位属于一般污染防治区；化粪池及生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位属于重点污染防治区。 各生产厂房地面属于一般污染防治区；项目化粪池和污水处理站划分为重点防渗区域。 B、本项目防渗措施 厂区内地面均采用混凝土硬化，无裸露土壤层，生产厂房地面均采用以混凝土搅拌压实地坪进行基础防渗。具体介绍如下： 一般防渗区：生产厂房地面采用混凝土基础防渗。 重点防渗区：项目化粪池主要为混凝土防渗基础+防腐蚀水泥涂层+防渗管道。 除加强防渗外，还应采取在生产过程中加强管理，严防跑、冒、滴、漏等现象的发生；在采取以上防渗措施后，将大大降低项目污染物的地下渗漏风险，对地下水环境影响较小。 综上所述，项目不会对周围水环境造成污染影响。 - 大气环境影响及保护措施 本次扩建工程废气主要为天然气燃烧废气、油炸工序油烟废气和配料工序粉尘。 （1）天然气燃烧废气 项目油炸及熬糖工序、膨化和烘烤工序等生产加工过程中需用天然气作为热源加热，天然气为中裕天然气公司供给，天然气燃烧过程会产生烟尘、SO2、NOX等污染物。根据建设单位提供资料，天然气用量约为5.6万m3/年。根据《环境保护实用数据手册》P69表2-63，天然气燃烧时SO2的产污系数为1.0kg/万m3，烟尘的产污系数约为2.4kg/万m3，NOX的产污系数为6.3kg/万m3。根据计算，本项目天然气燃烧产生的污染物分别为SO2：0.006t/a，烟尘：0.013t/a，NOX：0.037t/a，且天然气属于清洁能源，不需上脱氮除硫设施，废气产生量即为排放量。本项目天然气燃烧过程中污染物产生量极少，可忽略不计，产生的废气直接排放至周围空气中，对周围大气环境影响较小。 （2）油炸工序油烟废气 根据《烹调油烟的排放特征研究》（骆宵申请硕士学位论文）及参考《沈阳市环境保护局关于印发沈阳市餐饮油烟净化技术指南（实行）通知》（沈环保[2016]192号）可知，油烟废气中含有的油脂、蛋白质及原料、作料在受热条件下进行物理化学反应而产生的有机烟气，也有加热操作过程的液滴溅裂、油料和物料分解、氧化、聚合产生的高分子化合物，存在的状态既有悬浮颗粒物又有气态有机污染物，所以油烟含有气、液、固三态污染物。食用油的沸点比较复杂主要成分沸点约为300℃，一般将油加热至50-100℃时，油面有轻微热气上升，所含沸点分量和水分首先汽化，温度上升至100~270℃时较高沸点分量开始汽化，开始形成油烟可见的油烟，主要是由直径约10μm以上的小油滴组成，温度大于270℃时，高沸点的食用油分量开始汽化，形成大量的“青烟”，主要成分是由直径范围为10-3~10μm不为肉眼所见的微油滴组成。 本次扩建工程共设置6台油炸锅，原料油消耗量约为100t/a，加热至120℃左右，加热过程中会少量有油烟废气产生。油烟产生量参考《社会区域类环境影响评价》第四章房地产项目中表4-13“餐饮炉灶和居民炊事油烟等污染物排放因子（以油计）”中的相关数据：“餐饮炉灶未安装油烟净化器的油烟排放量为3.815kg/t”，由于本次扩建工程使用的熬油锅为封闭式结构，只在加入原料或取出产品时打开盖子，其余时间盖子均封闭，所以本项目油烟产生量更少，本次扩建项目油烟排放量按1kg/t，即挥发率按0.1%计，所以本次扩建工程油烟产生量为0.1t/a，0.014kg/h。 评价建议油炸锅上方设集气装置，收集的油烟废气经1台高效静电式油烟净化器处理后引至屋顶排放。静电式油烟净化器是一种利用静电原理油烟净化装置。主要用于食品油炸、烹饪加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。 油烟由风机吸入静电式油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。该装置具有以下特点： a、静电式油烟净化器的电场使用圆筒蜂窝式结构，使静电场能均匀地达到最大的平均电场强度，极大的增加了电场净化面积，使电场与油烟粒子结合作用的时间更长，从而决定了设备具有极高的除油烟效率； b、电场模块化设计，可按风量大小拼装成型，蜂窝式的电场钢性好、便于拆装、不会变形，清洗维护方便等特点； c、设备运行时噪音小，阻力小，运行成本很低； d、安全系数高，更好地高压连接设计，开门时电场会自动断电；另外，静电式油烟净化器的电源是采用直流迭加脉冲电源，双电流形式使油烟更容易被电离、吸附。电源在保证净化器最好净化效果的同时，还具有自动的过载、过压、断路、开路保护，使用更安全、更放心进出风口可随意互换，方便现场安装需要； e、净化效率高，经检测，油烟净化率高于95%，并能去除大部分气味。 本项目使用的集气装置收集效率取90%，设计风量为12000m3/h，则收集到的油烟量为0.09t/a，0.012kg/h，油烟产生浓度为1mg/m3，经1台高效静电式油烟净化器处理后（静电式油烟净化器去除效率以98%计），油烟排放量为0.002t/a，0.0003kg/h，排放浓度为0.02mg/m3；满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中油烟净化效率（≥95%）和表1中排放要求。 生产过程中由于油受热会挥发出有机废气，油烟有机废气以非甲烷总烃计，非甲烷总烃产生量参考《第二次全国污染源普查-1331 食用植物油加工行业系数手册》中大豆油的挥发性有机物产生系数2.231kg/t原料，由于本项目熬油工序温度较高，因此取3.0kg/t原料，则非甲烷总烃产生量为0.3t/a。经静电式油烟净化器处理后引至室外直接排放，油烟净化器对有机废气的去除率不低于90%，则本次扩建工程完成后非甲烷总烃排放新增量为0.03t/a。 （3）配料工序粉尘 本项目配料工序会产生少量粉尘，项目使用面粉使用量为8000t/a，参考同类项目，粉尘产生量按0.05kg/t物料计算，则配料工序粉尘产生量约为0.4t/a，由于该粉尘在密闭厂房内，经厂房密闭阻隔（阻隔效率按80%计），其余部分以无组织形式排放，则排放量为0.08t/a，排放速率为0.033kg/h。与此同时，本次评价建议企业需加强管理，加强对员工的培训，在人工配料时，尽量操作规范，使用容器进行转移时，避免震荡布袋，以此来减少粉尘的产生。 （4）污水处理站恶臭 项目运营过程中产生的废水排入厂区内污水处理站进行处理，污水处理过程中，将会由于微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢而产生恶臭气体，其主要成分为NH3和H2S。 污水处理站恶臭主要来源于污水处理设施的调节池、污泥处理系统等，经核算本项目新增废水氨、硫化氢产生源强分别为3.64g/d、1.1kg/a，0.14g/d、0.042kg/a。 综上所述，本次扩建工程废气产生及排放情况见下表。 表4-3 本次扩建工程废气产排情况一览表 污染因素; 产生情况; 排放情况; 污染防治措施. 天然气燃烧废气; SO2 ：0.006t/a 烟尘：0.013t/a NOX：0.037t/a; SO2 ：0.006t/a 烟尘：0.013t/a NOX：0.037t/a; 直接排放. 油烟废气; 油烟：0.014kg/h、0.1t/a 非甲烷总烃：0.0417kg/h、0.3t/a; 油烟：0.0003kg/h、0.002t/a 非甲烷总烃：0.00417kg/h、0.03t/a; 设集气装置+高效静电式油烟净化器，油烟废气经收集处理后引至屋顶排放. 配料工序 粉尘废气; 颗粒物：0.166kg/h、0.4t/a; 颗粒物：0.033kg/h、0.08t/a; 加强管理，加强对员工的培训，在人工配料时，尽量操作规范，使用容器进行转移时，避免震荡布袋，以此来减少粉尘的产生. 污水处理站 恶臭; NH3：3.64g/d、1.1kg/a H2S：0.14g/d、0.042kg/a; NH3：3.64g/d、1.1kg/a H2S：0.14g/d、0.042kg/a; 污水处理站主要构筑物采取封闭结构，定期喷洒除臭剂，加强污水处理站周边绿化. 大气环境防护距离： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关大气环境防护距离设置的有关规定：大气环境防护距离确定的方法是采用推荐模式中的大气环境防护距离计算模式计算各无组织源的大气环境防护距离，并结合厂区平面图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。 当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。对于属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。 经导则推荐的大气环境防护距离计算模式计算，本项目车间无组织排放的污染物最大超标距离和建议防护距离均为0，计算结果为无超标点。说明在正常生产条件下，本项目的无组织排放废气对环境基本无影响，故本项目不设大气环境防护距离。 项目总量控制指标： 本项目建成运营后，天然气燃烧废气二氧化硫排放量为0.006t/a，氮氧化物排放量为0.037t/a，有机废气排放量为0.03t/a。 四、噪声环境影响及保护措施 本次项目投入使用后，噪声设备主要为搅拌机、打面机、包装机、风机等，源强约为60～75dB（A）。建设单位拟针对机械设备安置减振垫、生产时厂房进行封闭，主要噪声设备源强及降噪措施见表4-4。 表4-4 主要设备噪声源情况 噪声源; 数量(台); 最大噪声级[dB(A)]; 治理措施; 治理后源强. 搅拌机; 16; 70; 车间隔声、基础减振; 60. 打面机; 5; 65; 车间隔声、基础减振; 55. 包装机; 33; 60; 车间隔声、基础减振; 50. 风机; 5; 75; 车间隔声、基础减振; 65. - 噪声预测模式 ①噪声源衰减公式 Lr=L0−20lgrr0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB（A）]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB（A）]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 ②各预测点的等效声级公式 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li] 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB（A）； LAeq总——预测点总声效声级，dB（A）； n——预测点受声源数量。 3.3预测结果及分析 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）评价方法和评价量的规定，结合项目厂区平面布置图，按预测模式预测项目营运期间高噪声设备生产噪声对厂界的影响。噪声预测结果见下表。 表4-5 项目营运期噪声影响预测结果 单位：dB（A） 评价点; 距声源距离（m）; 贡献值dB（A）; 现状值dB（A）; 预测值dB（A）; 标准值; 达标性分析. 东厂界; 110; 41.6; 53.6; 53.8; 昼间：65dB（A）夜间：55dB（A）; 达标. 南厂界; 160; 39.6; 52.2; 52.4. 西厂界; 210; 38.7; 53.3; 53.5. 北厂界; 100; 41.8; 52.6; 52.9. 由表中的计算可知，本项目营运期内四周厂界昼间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，表明项目营运期间噪声对环境影响不大。 五、固废环境影响及保护措施 本项目产生的固体废弃物主要是配料工序中产生的废包装材料、鸡蛋壳和职工办公生活垃圾以及污水处理设施产生的泥饼。 （1）废包装材料：本项目废包装材料主要是在配料工序中，原辅材料的废包装材料产生量约为80kg/d、24t/a。废包装材料由废品回收站收购，综合利用。 （2）鸡蛋壳：本项目鸡蛋用量为20t/a，按每千克鸡蛋壳重80g计算，鸡蛋壳产生量约为1.6t/a。鸡蛋壳外售给饲料厂。 （3）职工办公生活垃圾：项目拟用职工50 人，办公生活垃圾按每人每天产生0.5kg，则办公生活垃圾产生量为25kg/d、7.5t/a，生活垃圾定点放置、集中收集，由环卫部门及时清运。 （4）污水处理设施产生的泥饼：类比同类企业，污水处理设施运行过程中产生污泥量约为0.1t/a，与生活垃圾一起委托环卫部门定期处理。 六、扩建后项目“三本账”分析 项目扩建前后主要污染物的变化情况统计表见表4-6。 表4-6 项目主要污染物产排情况一览表 种类; 污染物名称; 现有项目排放量（t/a）; 本次扩建项目排放量（t/a）; “以新带老”消减量（t/a）; 扩建后全厂排放增减量（t/a）; 扩建后全厂排放总量（t/a）. 废水; 废水量; 1200; 1320; 0; +1320; 2520. COD; 0.024; 0.0264; 0; +0.0264; 0.0504. NH3-N; 0.0012; 0.00132; 0; +0.00132; 0.00252. 废气; 颗粒物; 0.025; 0.093; 0; +0.093; 0.118. SO2; 0; 0.006; 0; +0.006; 0.006. NOx; 0; 0.037; 0; +0.037; 0.037. 油烟; 0; 0.002; 0; +0.002; 0.002. 非甲烷总烃; 0; 0.03; 0; +0.03; 0.03. 固废; 废弃包装; 0; 0; 0; 0; 0. 鸡蛋壳; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 污水站泥饼; 0; 0; 0; 0; 0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料粉尘 | 颗粒物 | 加强管理，正确操作，加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 天然气燃烧废气 | SO2、烟尘、NOX | 直接排放，对周边环境影响较小 | 对周围环境影响较小 |
|  | 油烟废气 | 油烟、非甲烷总烃 | 设集气装置+高效静电式油烟净化器，油烟废气经收集处理后引至屋顶排放 | 满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求，对周围环境影响较小 |
|  | 污水站 | NH3、H2S | 加强管理，采用封闭式装置，四周绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级 |
| 地表水环境 | 废水 | COD、氨氮、SS、BOD5 | 项目生活污水经化粪池处理，生产废水经厂区污水处理站处理后，一同经市政污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》表4二级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 设备固定、减振处理、车间隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准 |
| 固体废物 | 废包装材料 | 经收集后外售综合利用 |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  | 鸡蛋壳 | 作为副产品外售 |  |  |
|  | 污水站污泥 | 集中收集后由环卫部门外运垃圾场填埋 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门处理 |  | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目应加强绿化，在不同位置采取相应的绿化措施，如采取立体式绿化、加强清洁措施、除绿化带外其他地方均应采取地面硬化措施，改善和提高项目区的生态环境质量。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 该项目主要是在工艺、设备、装置方面采取风险防范措施： - 加强对污水处理站的定期检修和维护，以防意外事故的发生，发现故障，立即停产检修，保证生产设施和环保设施同时运行，达标排放； ②工艺规程中除了考虑正常操作外，还应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施； ③加强对车间的安全管理，确保安全生产。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备专职环保人员1名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 （2）环境监测 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。企业现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 针对本项目排放废气、噪声建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。根据《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017），本项目具体监测项目、点位、频率见下表。 监测计划表 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界; 噪声; 每年1次. 废气; 厂界; 颗粒物; 每半年1次. 废水; 外排口; COD、氨氮、SS; 每季度1次. （3）排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）及《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 |

- 六、结论

结论 河南宏途食品有限公司膨化食品和面包生产项目，符合国家产业政策，市场前景广阔，对项目营运期产生的各种污染因素评价提出了相应的污染防治措施。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，落实本报告提出的各项污染防治措施，加强内部环境管理，满足各项环保标准的要求，则从环保的角度分析，该项目的建设是可行的。 建议 项目的环保措施要与项目主体同时设计、同时施工、同时投产，确保各项防治 措施落实到位，实现经济效益、社会效益、与环境效益的统一与协调发展。 1、认真落实环评报告中提出的各项污染防治措施，加强营运期生产管理，减少各种材料的浪费，减轻对环境的污染，确保污染物达标排放。 2、尽量选用低噪环保设备，并加强设备的检修与维护，确保设备的正常运行，高噪设备远离厂界布置，确保厂界噪声达标。 3、搞好厂区绿化、美化环境，创造一个良好的工作环境。 4、严格遵守“三同时”要求，在生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.025 | / | / | 0.093 t/a | / | 0.118 t/a | 0.093 t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.006 t/a | / | 0.006 t/a | 0.006 t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.037 t/a | / | 0.037 t/a | 0.037 t/a |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.002 t/a | / | 0.002 t/a | 0.002 t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.03 t/a | / | 0.03 t/a | 0.03 t/a |
| 废水 | COD | 0.024 t/a | / | / | 0.0264 t/a | / | 0.0504 t/a | 0.0264 t/a |
|  | 氨氮 | 0.0012 t/a | / | / | 0.00132 t/a | / | 0.00252 t/a | 0.00132 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废弃包装 | 5t/a | / | / | 24t/a | / | 29t/a | 24t/a |
|  | 鸡蛋壳 | 0.6t/a | / | / | 1.6t/a | / | 2.2t/a | 1.6t/a |
|  | 生活垃圾 | 1.5t/a | / | / | 7.5t/a | / | 9t/a | 7.5t/a |
|  | 污水站泥饼 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①