- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产600万个吹瓶制盖扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2107-411171-04-01-334564 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李栓龙 | 联系方式 | 15333831288 |
| 建设地点 |  | 漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）创新路与发展路交叉口往南100米路西 |  |  |
| 地理坐标 |  | （114度4分34.4秒，33度32分25.2秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 53塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目申报 情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资(万元) | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 4 | 施工工期 | 30天 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2560 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 1、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划期限：2012-2030年； （2）规划范围： ①市域城镇规划 漯河市域，市域行政辖区面积2617平方公里，包括市区（郾城区、源汇区、召陵区）、临颍县、舞阳县即“三区两县”范围。 ②城市规划区 漯河市城市规划区，把中心城区及周边联系密切的乡镇范围统一划定为本次规划的规划区，总面积548平方公里，包括现状城区的沙北、天桥街、马路街、顺河街、城关镇、干河陈、翟庄7个街道办事处，以及城区外围的国家漯河经济技术开发区、空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等1个开发区、8个建制镇、1个乡所在地的行政辖区范围。 ③中心城区 漯河市中心城区，包括中心城区建设控制范围以及周边空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等部分乡镇建设用地，具体西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）。 “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带。 “一基地”：裴城生态农业基地。 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河经济技术开发区，项目建设符合漯河市城市总体规划要求。 2、漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案 漯河经济技术产业集聚区位于漯河市东南部，2008年经省政府批准设立。近年来，该区按照“四集一转”发展要求，以项目为抓手，以招商引资和基础设施建设为重点，以创新体制机制为保障，着力招大引强，汇聚名企名牌，着力完善配套，提升功能，加快产业集聚，推进跨越发展，综合实力不断增强，多次在全省产业聚集区综合考评中位居前列。荣获全国首家“食品安全标准化示范园区”，被批准为“国家新型工业化产业示范基地”，被表彰为“全省十强产业集聚区”。 漯河经济技术产业集聚区发展规划调整范围为：东至京港澳高速-凤凰山路（经八路一线）、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线。总规划面积为32.48km2，其中：建成建成区10.82km2，发展区15.24km2，控制区6.42km2。 （1）主导产业：食品加工业。 （2）发展定位 以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 （3）产业布局 漯河市经济技术产业集聚区产业发展布局分为中心商务区、城市综合服务区、生活配套区、食品产业园区、食品轻工园区、食品商贸区、现代物流园区、新兴产业园区、能源与环境配套区、装备制造园区、新材料产业园区等类型功能区。 （4）规划空间结构 规划形成“一心两廊、两主两次、多片区”的空间结构，其中： 一心：公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 两廊：沿京港澳高速和漯阜铁路的两条主要绿化廊道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的两条主要发展轴线。 两次：沿燕山路和东方红路的两条次要发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业园等多个功能片区。 （5）行业准入及负面清单 根据《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》（豫环函[2017]240号），经开区产业集聚区环境准入条件及负面清单见下表。 表1-1 经开区产业集聚区负面清单一览表 类别; 准入条件及负面清单. 行业负面清单; 禁止类; 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区. 禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目. 根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造工艺的项目. 根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业. 禁止涉及化学纤维制造业. 禁止废旧塑料、橡胶再生利用业. 禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目. 禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区. 禁止新建带有 20t/h 以下燃煤锅炉项目入驻. 《禁止用地. 目目录》（2012 年本）中禁止项目; 列入国家产业政策“禁止类”的行业. 限制类; 国家产业政策中限制类项目. 工艺负面清单; 禁止类; 不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品. 禁止用地工艺项目. 冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC. 涉及第一类废水污染物，没有可行污水处理工艺或不能在车间排放口达标的废水处理工艺. 涉及化学反应过程工艺的食品添加剂业. 涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目. 涉. 电镀、铸造工艺的机械加工业; 涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业. 国家产业政策中禁止类项目. 限制类; 国家产业政策中限制类工艺. 产品负面清单; 禁止类; 产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）中落后产品. 对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等. 限制类; 国家产业政策中限制、淘汰类产品. 表1-2 经开区产业集聚区环境准入条件一览表 类别; 项目准入条件. 产业政策; 鼓励类; 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区； 4、鼓励符合集聚区规划主导产业，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业的企业入驻集聚区； 5、鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目； 6、鼓励高新技术研发企业入驻，提高园区生产先进性； 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设； 2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产； 3、传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产、薯类变性淀粉、菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下； 4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线； 7、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、. 油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）; 禁止类; 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目； 2、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目； 3、禁止水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目入驻园区； 4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目； 5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目； 6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业； 二、食品加工产业园区、新材料产业园区、装配制造产业园区、新兴产业园区 1、根据《产业结构调罄指导目录>（2011年本）（2013年修正）中列入国家产业政策“禁止类”的项目； 2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目； 3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、新兴产业园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目； 4、禁止新兴产业园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目 5、禁止新材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目；. 限制类; 国家产业政中限制类项目. 允许类; 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求： 1、生产规模和工艺技术先进性要求； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业；. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； 2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求； 3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良效应； 2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平； 3、现有企业扩建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进. 本项目为塑料制品业，配套现有食品加工生产线，属于漯河市经济技术产业集聚区环境准入条件中的鼓励类，所以项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区产业布局规划、土地利用规划。 3、漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂基本情况 根据现场调查及参考《漯河经济技术产业集聚区污水处理厂工程项目报告表》（漯环监表〔2012〕11号）和《漯河经济技术开发区污水处理厂二期及污水管网工程报告表》，（漯开环监表〔2017〕4号），漯河经济技术开发区污水处理厂位于漯河市经济技术开发区内，漯河市沙南污水处理厂以南，华电漯河发电有限公司北侧，黑河西岸。一期工程收水范围：北至漯阜铁路，南至规划南路、西至金山路，东至规划东环路，二期工程新增收水范围为一是漯阜铁路以北、中山路以东、人民路以南、东山南路以西的区域，二是漯阜铁路以南、黑河以东、东山路以西区域。一期设计处理规模为3万m³/d（已运行），二期设计规模3万m3/d，目前正处于调试运行阶段，二期工程建成后总规模达到6万m3/d。 一期占地38326m2，折合57.5亩，采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，主要污水处理工艺见图13。 二期占地40000m2，折合60亩，采用的污水处理处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化+A2O+三级处理+消毒”处理工艺。一期、二期工程设计进出水指标见表1-3，主要污水处理工艺见图1-1和图1-2。 表1-3 漯河经济开发区污水处理厂一期、二期工程进出水设计指标 污染物; 一期工程; 二期工程. 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）; 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）. COD; ≤500; ≤40; ≥90; ≤500; ≤40（管控）; ≥92. BOD5; ≤220; ≤10; ≥95.5; ≤220; ≤10; ≥95.5. SS; ≤320; ≤10; ≥96.9; ≤320; ≤10; ≥96.9. 氨氮; ≤35; ≤2.0; ≥85.7; ≤30; ≤2.0（管控）; ≥93.3. TN; ≤50; ≤15; ≥70; ≤40; ≤15; ≥62.5. TP; ≤4; ≤0.4; ≥88.9; ≤4; ≤0.4（管控）; ≥96.4. 图1-1 漯河市经济开发区污水处理厂一期工艺流程图 图1-2 漯河市经济开发区污水处理厂二期工艺流程图 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）本项目为塑料制品业，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于淘汰类、限制类，为允许类。目前已经通过漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会项目备案，备案项目代码为2107-411171-04-01-334564，符合国家产业政策。 （2）本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）创新路与发展路交叉口往南100米路西，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环〔2016〕29号），应参照重点开发区域的环境准入政策执行。本项目主要为塑料制品业，不属于《附表5：工业项目分类清单》中的三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目，符合文件要求。 （3）本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）创新路与发展路交叉口往南100米路西，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环〔2016〕29号），应按照工业准入优先区的环境准入政策执行。本项目与产业集聚区主导产业相符，符合环境管理准入要求。 # （4）项目单位位于漯河经济技术产业集聚区园区内，本项目用地为工业用地，符合漯河市整体土地利用规划。 （5）经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），项目用设备等不属于淘汰类。 综上所述，本项目符合国家当前产业政策。 2、本项目与“三线一单”相符性分析 为贯彻落实党中央、国务院打好污染防治攻坚战的决策部署，推动区域生态保护和高质量发展，2019年3月河南省污染防治攻坚战领导小组办公室组织制定了《河南省区域空间生态环境评价(编制“三线一单”)工作实施方案》(豫环攻坚办201949号)。拟通过在全省范围内，以市为单元，系统评估经济社会发展带来的生态环境压力，客观分析重大生态环境问题及成因，科学诊断中长期生态环境影响和环境风险，系统评估区域经济发展战略及其资源环境支撑，制定区域生态环境战略性保护总体方案，构建保护环境和社会经济协调科学发展的新格局。 2019年4月，生态环境部环境工程评估中心作为总牵头单位，承担了河南省区域空间生态环境评价(编制“三线一单”)的编制工作，编制完成了《河南省“三线一单”研究报告》。 该报告通过河南省区域空间生态环境评价，对河南省空间生态环境基础状况、结构功能属性进行系统评价，衔接经济社会发展战略，以改善生态环境质量为核心，科学确定河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，编制生态环境准入清单(以下简称“三线一单”)。 （1）与河南省生态红线相符性分析 按照《“三线一单”编制技术要求(试行)》和《生态保护红线划定指南》要求，在全省国土空间范围内，开展水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护功能重要性评估和水土流失、盐渍化敏感性评估，确定生态功能重要区和生态环境敏感区。将评估结果与生态保护红线划定成果、省级以上自然保护区、森林公园、风景名胜区地质公园、湿地公园、县级以上地表水饮用水水源保护区、国家级水产种质资源保区、生态公益林、湿地、农业野生植物原生境保护区(点)等各类保护地进行叠加校验。经过边界处理、现状与规划衔接、上下对接等步骤，最终确定生态空间范围。然后，按照“三线一单”编制有关技术要求，划分生态空间管控分区，形成生态空间管控分区成果。结合国家和河南省关于生态保护红线和各类保护地相关管理要求，提出生态空间相关管控要求。 根据以上原则划定的生态保护红线划定结果： 最终确定全省生态保护红线面积14153.88km2，占全省国土面积的8.54%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏-大别山区生态屏障。 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）创新路与发展路交叉口往南100米路西，对照《河南省“三线一单”研究报告》内容及河南省生态保护红线图，本项目不在生态保护红线内，项目的建设符合生态保护红线划定方案要求。 （2）与环境质量底线相符性分析 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）创新路与发展路交叉口往南100米路西，根据现状环境质量监测，项目区域环境质量较好，能够满足相应环境功能区环境质量要求，符合区域环境质量底线要求。 （3）与资源利用上限相符性分析 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目供水、供电均由东城产业集聚区供应，能够满足项目需求，能源消耗未超出区域负荷上线。 （4）与环境准入负面清单相符性分析 2018年6月河南省发展和改革委员会发布《关于印发卢氏县等8个国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)的通知》(豫发改规划[20181436号)，文件公布卢氏县、西峡县、内乡县、淅川县、桐柏县、信阳市浉河区、罗山县光山县国家重点生态功能区产业准入负面清单。 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）创新路与发展路交叉口往南100米路西，不在负面清单里。且对照《漯河经济技术产业集聚区发展规划》，本项目产品及生产工艺未列入规划环评提出的“环境准入负面清单”。本项目符合产业集聚区及区域环境准入条件。 3、项目与《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办【2021】38号）的相符性分析 一、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察河南重要讲话、在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作、中央财经委员会第九次会议精神，按照省委十届十二次全会、省委经济工作会议、省政府工作报告、全国生态环境保护工作会议以及市委市政府关于大气污染防治攻坚的部署要求，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，着力调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）协同控制，强化挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化，深入打好大气污染防治攻坚战，不断增强人民群众蓝天获得感，为“十四五”生态环境保护开好局、起好步，奋力谱写新时代漯河奋勇争先出彩添彩绚丽篇章。 二、工作目标 年度目标：全市细颗粒物(PM2.5)年均浓度控制在 51 微克/立方米以下，可吸入颗粒物(PM10)年均浓度控制在81微克/立方米以下，臭氧（O3）超标天数不超过30天，环境空气质量优良天数不少于257天，重污染天数不超过13天。 阶段目标：第一阶段1-3月PM2.5平均浓度控制在75微克/立方米以下；第二阶段5-9月臭氧（O3）超标天数不超过30天；第三阶段10-12月PM2.5平均浓度控制在59微克/立方米以下。 三、主要任务 2.严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 22.推进重点行业绩效分级管理。规范和加强重点行业企业绩效分级管理工作，坚持绩效评级与当地环境质量达标挂钩，培育推动企业“梯度达标”，促进行业治理能力治理水平整体升级。2021年年底前，重点行业绩效分级A、B级企业力争不低于30%，全市范围内基本消除D级企业；2025年年底前，重点行业绩效分级A、B级企业力争达到80%。落实A、B级企业相关鼓励政策， 发挥先进示范引领作用；严格执行C、D级企业污染管控措施，促进全市工业污染治理水平全面提升。 23.开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任 追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、水泥、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟 气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为。 …… 本项目属于塑料制品业。有机废气经低温等离子+活性炭吸附处理后能够达标排放，能够达到绩效引领性指标要求。项目设置环保制度，制定具体操作规程，明确环保管理人员，建立相关台账，并保存至少五年。 4、项目与《漯河市工业大气污染防治6个专项方案》等管理政策相符性分析 漯河市生态环境局印发《漯河市工业大气污染防治6个专项方案》，方案包括《漯河市2019年非电行业提标治理方案》、《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》、《漯河市2019年工业炉窑污染治理方案》、《漯河市2019年挥发性有机物治理方案》、《漯河市2019年度锅炉综合整治方案》、《漯河市2019年铸造行业污染治理方案》等6个专项方案。 本项目为塑料制品业，不属于非电行业提标治理工作范围（非电行业提标治理主要是针对钢铁、焦化、水泥、碳素(石墨)、平板玻璃(电子玻璃)等非电行业提标治理），因此本次评价无需分析与《漯河市2019年非电行业提标治理方案》、《漯河市2019年铸造行业污染治理方案》的相符性分析。 （1）项目与《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》是依据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》而制定，《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》要求：2019年9月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“六到位、一密闭”。本项目与该方案“六到位、一密闭”相符性分析如下： 表1-4 项目建设情况与“六到位、一密闭”相符性分析 序号; 方案要求; 项目建设情况; 相符性. 1; 六到位; 生产过程收尘到位; 本项目粉碎为密闭粉碎; 相符. 2; 物料运输抑尘到位; 运输车辆扬尘采用运输道路硬化，同时定时对路面清扫和洒水降尘，降低道路运输粉尘的产生; 相符. 3; 厂区道路除尘到位; 厂区路面硬化，定时洒水清扫; 相符. 4; 裸露土地绿化到位; 评价要求项目加强厂区绿化，厂界四周设置不得低于2m高实体围墙，并对全厂裸露地面进行全面硬化，以减少粉尘的排放; 相符. 5; 无组织排放监控到位; 根据当地环保要求安装相应的监控设施; 相符. 6; 环境监管执法到位; 项目设专人负责环境监管; 相符. 7; 一密闭; 厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭; 厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料密闭; 相符. 根据上表可知，本项目无组织废气治理满足《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中工业企业无组织排放“六到位、一密闭”的治理要求。 （2）本项目与《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》附件：“十四、其它行业无组织排放治理标准”相符性分析： 表1-5 本项目与“其它行业无组织排放治理标准”相符性分析 序号; 方案要求; 项目建设情况; 相符性. （一）料场密闭治理. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 项目所有物料均放置于车间内。; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 项目所有物料均放置于车间内。; 相符. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 车间四面密闭，通道口安装卷帘门封闭性良好，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 相符. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 车间地面硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 相符. 5; 每个下料口设置独立集气管道，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 项目无皮带输送带; 相符. 6; 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; 项目无需安装喷干雾抑尘装置。; 相符. 7; 料场出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 根据项目性质，无需安装自动感应式车辆冲洗装置。; 相符. （二）物料输送环节治理. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 项目无皮带输送机。; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 项目无皮带输送机。; 相符. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 项目原料无散状物料。; 相符. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 项目不涉及粉状物料运输; 不适用. （三）生产环节治理. 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 项目产尘点在封闭的厂房内进行二次封闭，粉碎机为密闭粉碎; 相符. 2; 在生产过程中产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 有机废气经低温等离子+活性炭吸附处理后达标排放; 不适用. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 生产车间内无散状物料堆放；生产车间为全封闭式。; 相符. （四）厂区、车辆治理. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地。; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫。; 厂区道路定期洒水清扫。; 相符. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 根据项目性质，无需安装自动感应式车辆冲洗装置。; 相符. （五）建设完善监测系统. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 根据当地环保部门要求安装相应的监控设施。; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 根据项目生产特性及规模，无需安装在线监测、监控等信息平台。; 相符. 根据上表可知，本项目拟建设情况满足《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》附件：“十四、其它行业无组织排放治理标准”要求。 5、与《漯河市2020年水污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 一、指导思想 以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话、在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于打好污染防治攻坚战的决策部署，围绕漯河市中原生态水城建设和“四水同治”工作大局，以改善水环境质量为核心，以河流水质达标为统揽，以治污工程建设为抓手，以饮用水源安全为底线，坚持因地制宜、分类施策，突出精准治污，科学治污，着力提升水污染防治治理能力和水平，高标准完成省政府赋予我市的水污染防治试点市目标任务，为全面建成小康社会奠定坚实基础。 二、工作目标 到2020年底，主要河流水域水生态环境质量得到持续改善，沙河、澧河、颍河、汾河、黑河、清潩河国家考核断面稳定达到或优于Ⅲ类水质以上，三里河、唐江河省级考核断面稳定达到或优于Ⅳ类水质以上。消除市域内劣Ⅴ类水体断面和城市建成区黑臭水体。全市集中饮用水水源地水质达标率达到100%，地下水质量考核点位水质级别保持稳定。 三、主要任务 （一）持续抓好全域河流水质改善 加快河湖综合治理与水生态修复。 深入开展入河排污口整治。 建立保障河流生态流量机制。 进一步提升重点区域流域水质。 （二）构建饮用水水源安全保障体系 抓好市级集中式饮用水源地水源保护。 抓好澧河新水源地划立及规范化建设。 抓好县区及乡镇各类集中式饮用水水源地排查整治。 抓好饮用水安全管理。 （三）着力推进治污工程建设 深入推进城镇污水处理设施建设。 加快推进雨污分流管网建设。 妥善推进城镇污水处理厂污泥安全处置。 （四）规范城市排水管理及黑臭水体治理 强力推进城市黑臭水体治理。 严格落实排水许可制度。 规范施工工地沉降水管理。 促进城镇污水再生利用。 建立差别化污水处理费收费机制。 （五）打好农业农村污染治理攻坚战 持续推进农村环境综合整治。 加强农村环境综合整治项目建设。 开展农村黑臭水体排查整治。 加强畜禽养殖污染防治。 （六）统筹推进其他各项水污染防治工作 加快实施产业结构调整。 加快推进地下水污染防治。 切实节约保护水资源。 深入开展交通运输业水污染防治。 抓好医疗废水监管。 提升水环境自动监测能力。 严格环境风险防控。 四、工作要求 （一）全面落实责任。 （二）制定实施方案。 （三）强化督查督办。 （四）加强监管执法。 相符性分析：本项目不涉及生产废水，生活污水经化粪池收集处理后，通过市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂进行再处理，符合《漯河市2020年水污染防治攻坚战实施方案》相关管控要求。 6、项目与《关于印发漯河市2021年重点行业绩效分级提升行动方案的通知》（漯环攻坚办〔2021〕46号）相符性分析 文件要求：到2021年底，各县区国家重点行业绩效分级A、B级企业和绩引领性企业占比力争均不低于30%；省级重点行业绩效先进性企业占比力争均不低于30%。全市范围内基本消除D级企业，重点行业绩效分级管理水平大幅提升。各县区要结合企业污染特征、行业治理水平、环境管理需要等具体情况，依据生态环境部和省生态环境厅修订完善的重点行业应急减排措施技术指南，从工艺装备、能源类型、原辅材料、污染治理技术、有组织排放、无组织排放、监测监控、环境管理和运输监管等方面，对同类行业、同类企业实施统一标准、统一要求的绩效分级管理，鼓励“先进”、鞭策“后进”，推动行业治理水平整体升级，促进区域经济高质量发展。结合《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办【2021】38号）文件精神，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 项目对比《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》塑料制品企业绩效分级指标，见下表。 表1-6 本项目与“塑料制品企业绩效分级指标B级企业”相符性分析 差异化指标; 塑料制品企业绩效分级指标B级企业; 企业对标情况; 相符性. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合漯河市总体规划。; 符合. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs 废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3 米/秒；2、VOCs 治理采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级及以上组合工艺处理； 3、粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术；4、废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5、NOx 治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。; 1.吹塑等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs 废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3 米/秒；2、VOCs 治理采用吸附、低温等离子二级及以上组合工艺处理； 3、废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；; 符合. 无组织管控; 1.VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCs 物料的容器或 包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液 态 VOCs 物料采用密闭容器或罐车输送；3.产生 VOCs 的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至 VOCs 末端处理设施；4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.产生 VOCs 的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至 VOCs 末端处理设施；2.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 符合. 排放限值; 1.全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于 10、10mg/m3； 2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和 80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点 NMHC 浓度低于4mg/m³，企业边界 1hNMHC 平均浓度低于2mg/m³；; 1.全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和 80%；生产车间或生产设备的无组织排放监控点 NMHC 浓度低于 4mg/m³，企业边界 1hNMHC 平均浓度低于 2mg/m³；; 符合. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态 环境部门用电监管平台联网。; 1.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 2.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态 环境部门用电监管平台联网。; 符合. 环境管理水平; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录。; 企业正在完善环保手续及台账记录; 符合. 运输方式; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载 货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含 燃气）或使用新能源车辆比例不低于 80%，其 他车辆达到国四排放标准；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标 准或使用新能源机械比例不低于 80%。; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载 货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含 燃气）或使用新能源车辆比例不低于 80%，其 他车辆达到国四排放标准；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标 准或使用新能源机械比例不低于 80%。; 符合. 运输监管; 日均进出货物 150 吨及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重 点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控 系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。; 建立门禁视频监控系统和台账。; 符合. 综上所述，项目满足《关于印发漯河市2021年重点行业绩效分级提升行动方案的通知》（漯环攻坚办〔2021〕46号）文件相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 | 一、项目工程总体情况 1、项目工程建设内容 本项目利用企业现有厂房进行建设，总建筑面积2560m2，项目工程主要建设内容详见下表。 表2-1 项目工程内容一览表 类别; 组成; 内容及规模; 备注. 主体 工程; 厂房; 建筑面积2560m2，1栋1层，包括原辅材料库、成品库、生产车间; 依托现有. 办公设施; 办公区; 建筑面积500m2，现有办公楼; 依托现有. 公共 工程; 给水工程; 市政供水管网提供; 依托现有. 供电工程; 由市政供电线路提供; 依托现有. 排水工程; 采取雨污分流制，冷却水经冷却循环塔冷却后循环使用；生活污水经化粪池处理后由污水管网排入经济技术开发区污水处理厂再处理后排入黑河; 化粪池依托现有. 环保 工程; 废水治理; 冷却水循环使用，化粪池1座，30立方米; 新建. 废气治理; 车间二次封闭，粉碎机密闭粉碎; 新建. 密闭负压集气系统+1套等离子废气净化装置+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）；; 新建. 噪声治理; 厂房密闭隔声、选用低噪声设备、基础减振等; 新建. 固废治理; 垃圾桶若干，设置10m2一般固废堆场1座；设置10m2危废暂存间1座；; 新建. 依托可行性分析： - 车间依托关系 扩建项目用地为现有工程《年产35000吨含乳饮料建设项目》所征土地，在现有工程生产车间内北侧建设，本次扩建项目利用其现有土地、厂房以及办公用房。 - 废水治理依托关系 扩建项目新增员工10人，项目建成投产后用水主要为生活用水和设备循环冷却水，设备循环冷却水循环使用不外排，生活污水产生量为0.4m3/d。厂区现有一座30m3化粪池，能满足处理要求。生活污水经化粪池处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，也能达到漯河经济技术开发区污水处理厂接管标准。因此，本项目依托可行。 2、产品方案及规模 本项目年产600万个瓶体和瓶盖，具体产品方案及生产规模详见下表。 表2-2 项目工程产品方案及生产规模情况一览表 序号; 产品名称; 单位; 设计年生产规模; 备注. 1; 瓶体; 万个/a; 600; /. 2; 瓶盖; 万个/a; 600; /. 3、主要生产设备 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 吹瓶机; 22-7.5-5.5KW; 2台; /. 2; 色母混料机; SCM#12; 1台; /. 3; 吹瓶机; SCJ-750-S2*8.5G; 2台; /. 4; PP吹瓶机; LD－PP4S; 1台; /. 5; 吹瓶机; TVD=3L; 1台; /. 6; 注塑机; UN320SK; 1台; /. 7; PET吹瓶机; XLB=10CF; 1台; /. 8; PE粉碎机; JYSC#1521JYAL5050=6000; 1台; /. 9; 冷水机; BK=20A; 3台; /. 10; 空压机; Z=49SH=6.0=40; 2台; /. 11; 粉碎机; Y2132-4; 1台; /. 12; 混料机; 1.5KW; 1台; /. 4、原辅材料及能源消耗 表2-4 主要原辅材料使用情况一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 备注. 1; PET瓶胚; 400; 万个/年; 单个32g. 2; 颗粒; 54; 吨/年; PE、PP. 3; 水; 300; 吨/年; 市政供水管网. 4; 电; 50000; kw·h/a; 集聚区供电线路. PET：PET是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好，但耐电晕性较差，抗蠕变性，耐疲劳性，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。常见制品有饮料瓶、瓶盖等。 5、劳动定员及工作制度 企业现有职工100人，本项目劳动定员10人，实行一班制，每班8h工作制度，年工作日300天，员工不在厂区食宿。 6、项目周围环境概况 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）创新路与发展路交叉口往南100米路西，厂区东侧为创新路，创新路东为在建厂房；北侧为发展路，路北为人才大楼；西侧和南侧为空厂房。 项目地理位置见附图1，项目周边环境示意见附图2。 二、项目工程配套工程 1、给水 用水由市政供水管网供给，主要为职工办公生活用水和冷却水补充水。供水能力可满足项目正常用水需求。 本项目劳动定员10人，年工作300天，用水量按河南省用水定额（DB41/T385-2014）中要求，职工生活用水按每人每天50L计，则新增职工办公生活用水量为0.5m3/d、150m3/a。 根据项目单位提供资料，本项目在吹瓶等工序需要用冷却水进行冷却。冷却水循环量约为2m3/d，冷却水损耗量约为用水量的5%，冷却水补充水量为0.1m3/d、30m3/a。 2、排水 本项目工程冷却水循环使用，定期补充损耗，不产生废水，产生的废水主要为职工办公生活废水。本项目职工办公生活用水量为0.5m3/d、150m3/a，排放系数按80%计算，则职工办公生活废水产生量为0.4m3/d、120m3/a，经厂区化粪池处理后经市政污水管网汇入漯河经济技术开发区污水处理厂。 3、供配电 由市政供电线路供电。 三、环保投资 本项目总投资500万元，其中环保投资20万元，占总投资4%，项目环保投资概算见下表。 表2-5 项目环保投资一览表 序号; 类别; 污染防治措施; 投资额 （万元）; 备注. 1; 废水; 生活废水; 化粪池1座，30立方米; /; 利用现有. 2; 废气; 破碎粉尘; 车间二次封闭，粉碎机密闭粉碎; 3; 新建. 有机废气; 1套低温等离子+活性炭吸附处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放; 5; 新建. 3; 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶若干; /; 利用现有. 一般固废; 1座10m2固废暂存间/垃圾箱若干; 1; 新建. 危险废物; 1座10m2危废暂存间; 5; 新建. 4; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施; 6; 新建. 合计; 20; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 营运期工艺流程和产排污环节简述 # （1）瓶胚制瓶 图2-1 项目瓶胚制瓶生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程如下： 项目外购瓶胚，吹塑是将瓶胚置于模具中，在瓶坯中通入压缩空气将其吹胀，使之紧贴于模腔壁上，再经冷却脱模得到中空制品的成型方法。吹塑后即得到成品饮料瓶。检验不合格产品经粉碎后得到塑料颗粒。吹塑工序产生有机废气，主要污染因子为 VOCs。 吹塑工艺采用水间接冷却，冷却水循环使用，不外排。 # （2）塑料颗粒制瓶 图2-2 项目塑料颗粒制瓶生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程如下： 项目使用塑料颗粒经挤出后得到瓶胚，然后在瓶坯中通入压缩空气将其吹胀，使之紧贴于模腔壁上，再经冷却脱模得到中空制品的成型方法。吹塑后即得到成品饮料瓶。检验不合格产品经粉碎后得到塑料颗粒。吹塑工序产生有机废气，主要污染因子为 VOCs。 吹塑工艺采用水间接冷却，冷却水循环使用，不外排。 # （3）塑料颗粒制盖 图2-3 项目塑料颗粒制盖生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程如下： 项目使用塑料颗粒经挤出成型后得到瓶盖，经检验后即可得到成品。检验不合格产品经粉碎后得到塑料颗粒。挤出成型工序产生有机废气，主要污染因子为 VOCs。 成型工艺采用水间接冷却，冷却水循环使用，不外排。 产污环节分析： 废气：吹塑和挤出等工艺产生的有机废气VOCs，以及粉碎过程产生的颗粒物； 废水：职工的生活污水； 噪声：主要来自吹瓶机、注塑机、粉碎机、空压机等设备运行噪声。 固废：粉碎过程产生的废塑料颗粒、废包装材料和职工生活垃圾；废气处理过程中产生废活性炭。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 漯河市花花牛乳业有限公司位于漯河市经济技术开发区，公司于2007年9月投资6000万元建设含乳饮料加工项目。企业于2016年委托安徽省四维环境工程有限公司编制有《漯河市花花牛乳业有限公司年产35000吨含乳饮料现状环境影响评估报告》，并于2016年10月获得了漯河经济技术开发区建设和环境保护局的备案（漯开环（2016）3号）。企业并于2019年12月办理有排污许可证。 1.现有项目生产概况 （1）现有产品 根据现场调查，目前企业的产品主要为含乳饮料，现有产能为年产35000吨含乳饮料。 （2）生产工艺 噪声、废水 噪声 厂区自备深 水井出水 纯水制备装置 调配 均质 杀菌 无菌灌装 喷淋 贴标装箱 成品入库 噪声、废水 图2-4 现有工程工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 1）纯水制备：纯水制备设备一套，将经过前处理的井水进行深度处理成为纯净水； 2）调配：将奶粉、白糖、稳定剂、纯水等原材料按照一定比例进行混合，不断搅拌，直至完全溶化； 3）均质：过滤后的汁液经均质机均质，均质机压力为10～12兆帕； 4）杀菌：使用漯河市天阳供热公司提供的高温蒸汽对含乳饮料进行杀菌； 5）无菌灌装：将含乳饮料加热，在汁温不低于80℃条件下装罐并迅速封口； 6）喷淋：封口后迅速杀菌，而后通过喷淋设备快速冷却至40℃以下； 7）贴标装箱：将冷却后的产品打码贴标，包装入库。 （3）现有污染源及达标情况分析 ①废水 根据现场调查及企业的验收报告，目前企业产生的废水主要为CIP洁净下水，设备清洗水、降温喷淋废水和职工生活污水。其中生产车间设备清洗水和降温喷淋废水经厂区300m3/d污水处理站“调节池+厌氧池+SBR池+沉淀池”工艺处理后排放，根据河南永飞检测科技有限公司于2021年4月11日对废水监测结果显示，生产废水pH：7.55-7.62；COD：47-49mg/L；氨氮：3.7-4.03，生产废水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准。 ②废气 项目废气主要为污水处理站无组织排放的恶臭气体，根据河南永飞检测科技有限公司于2021年4月11日对废气监测结果显示，臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)要求。 ③噪声 现有工程产生的噪声主要为设备机械噪声，主要噪声源源强约为70-85dB（A），经采取对高噪声设备安装减震垫，对车间封闭隔声等措施后，项目各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 ④固废 现有工程废弃包装收集后暂存于一般固废暂存间，集中外售；职工生活垃圾集中收集在垃圾箱，交由环卫部门处置。 2.企业现存问题和“以新带老”治理措施 现有项目从投产至今无环境投诉及举报记录，根据现场踏勘及以上分析，项目存在的环保问题汇总及“以新带老”整改措施见下表。 表2-6 现有项目存在的环保问题及整改措施 序号; 类别; 现有项目存在的环保问题; “以新带老”整改措施. 1; 一般固废; 厂区生产区域较乱，废弃物随处堆放，厂区内一般固废未及时清理。; 保证生产区清洁，废弃物必须及时清理收集存放在一般固废暂存间。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 区域环境质量现状 区域环境质量现状 | # 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区，属于大气环境二类功能区，执行《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚二级标准。本项目环境空气质量现状评价采用漯河市2018~2019年度SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO24小时平均浓度及O3日最大8小时平均浓度监测数据，常规监测统计结果见下表。 表3-1 2018~2019年环境空气常规监测统计结果 单位：µg/m3 监测因子 监测点位; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3（日最大8小时）. 2019年漯河市; 24小时平均; 4~31; 8~90; 12~308; 8~272; 0.3~2.0; 4~237. 浓度值数量（个）; 365; 365; 365; 365; 365; 365. 相应百分位数24小时平均; 18; 62; 204; 163.6; 1.2; 180. 是否达标; 是; 是; 否; 否; 是; 否. 年均浓度; 9.8; 29.4; 99.2; 59.8; 0.7; 109.9. 是否达标; 是; 是; 否; 否; /; /. 2018年漯河市; 24小时平均; 0~32; 8~83; 6~487; 4~432; 0.3~2.6; 5~223. 浓度值数量（个）; 364; 364; 364; 364; 365; 364. 相应百分位数24小时平均; 21.7; 66.7; 278.2; 165.6; 2.2; 158.7. 是否达标; 是; 是; 否; 否; 是; 是. 年均浓度; 11.5; 32.4; 110.5; 62.2; 0.8; 101.2. 是否达标; 是; 是; 否; 否; /; /. 标准 限值; 24小时平均; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /. 备注：相应百分位数质量浓度，SO2、NO2为第98百分位数24小时平均浓度，PM10、PM2.5、CO为第95百分位数24小时平均浓度，O3为第90百分位数日最大8小时平均浓度。. 由监测统计结果可知，2018年度项目所在区域环境空气SO2、CO、O3、NO224小时和相应百分位数指标均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，但PM10、PM2.524小时和相应百分位数指标均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求；2019年度项目所在区域环境空气SO2、CO、NO2 24小时和相应百分位数指标均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，但PM10、O3、PM2.524小时和相应百分位数指标均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 # 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为黑河，郾城漯邓桥断面为省控断面。根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018—2020年）的通知》和《漯河市污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发漯河市2020年水污染防治攻坚战设施方案的通知》（漯环攻坚办〔2020〕16）号，2020年黑河-郾城漯邓桥断面水质控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。采用黑河-郾城漯邓桥断面漯河市生态环境局环境质量公报中《2020年8-12月份漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》数据进行评价，黑河-郾城漯邓桥断面现状水质见下表。 表3-2 黑河—郾城漯邓桥断面2020年8-12月水质监测数据一览表 单位：mg/L 监测时间; COD; 氨氮; 总磷; 水质类别. 2020.8; 31; 0.61; 0.448; 劣Ⅴ. 2020.9; 31; 0.09; 0.285; Ⅴ. 2020.10; 31; 0.07; 0.223; Ⅴ. 2020.11; 27; 0.09; 0.245; Ⅳ. 2020.12; 18; 0.16; 0.103; Ⅲ. 目标值; 20; 1.0; 0.2; Ⅲ. 由监测结果可知，黑河-郾城漯邓桥2020年8-11月COD、总磷均超标，黑河-郾城漯邓桥8-11月水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求；但2020年12月水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求。 3、地下水环境 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。本次评价引用《漯河市环境监测年鉴（环境质量篇）》（2019年度）中的漯河市地下水现状监测数据。地下水监测结果统计见表3-3。 表3-3 地下水监测结果统计一览表 单位：mg/L（pH值除外） 监测因子; 监测值; 标准值; 标准指数; 超标倍数. pH; 7.52; 6.5~8.5; 0.35; 0. 总硬度; 148; 450; 0.33; 0. 溶解性总固体; 356; 1000; 0.36; 0. 硫酸盐; 34.9; 250; 0.14; 0. 氯化物; 34.4; 250; 0.14; 0. 铁; 0.013; 0.3; 0.04; 0. 锰; 0.006; 0.1; 0.06; 0. 铜; 0.006; 1.0; 0.01; 0. 锌; 0.003; 1.0; 0.00; 0. 铝; 0.03; 0.2; 0.15; 0. 挥发酚; 0.00005; 0.002; 0.03; 0. 阴离子表面活性剂; 0.025; 0.3; 0.08; 0. 耗氧量; 1.3; 3; 0.43; 0. 氨氮; 0.05; 0.5; 0.10; 0. 硫化物; 0.005; 0.02; 0.25; 0. 总大肠菌群数; 3; 3; 1.00; 0. 亚硝酸盐; 0.01; 1; 0.01; 0. 硝酸盐; 1.96; 20; 0.10; 0. 六价铬; 0.02; 0.05; 0.40; 0. 由上表可知，各监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。区域地下水质量较好。 4、声环境质量现状 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）创新路与发展路交叉口往南100米路西，根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目建设区无其他大型噪声污染源，区域内声环境质量较好。 5、生态环境质量现状 项目区域内为工业区，区域内人类活动较频繁，植物以人工栽种树木及农作物为主，未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区、文物古迹等需要保护的区域。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场勘查以及项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定评价区域主要保护目标及保护级别详见下表。 表3-4 本项目主要环境保护目标及保护级别一览表 类别; 敏感点; 方位; 与项目距离; 功能; 保护级别. 大气 环境; 白坡村; NW; 510m; 居住; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 地表水; 黑河; E; 1.8km; 纳污; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类标准. 声环境; 厂界; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. |
| 污染物排放控制标准 | （1）废气 破碎废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准；非甲烷总烃废气有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值（60mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1其他行业 有机废气排放口特别排放要求（80mg/m3，去除效率≥70%）。 厂房内无组织废气非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A排放限值（1h平均：10mg/m3；任意一次浓度值：30mg/m3） 厂界无组织废气非甲烷总烃浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9边界限值（4.0mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2企业边界浓度限值要求（2.0mg/m3）。 （2）废水：废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准（pH：6-9；COD：150mg/L；氨氮：25 mg/L；SS：150 mg/L）。 （3）噪声：四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)； 夜间55dB(A)。 （4）固废： 固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 废水：本项目废水量为0.4m3/d、120m3/a，污染物排放总量应做如下控制：项目允许出水浓度COD150mg/L、氨氮25mg/L，允许排放总量分别为0.018t/a、0.003t/a；根据漯河市黑河水质管控目标的要求，项目总量核算指标按照黑河COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，核定总量分别为0.0024t/a、0.00012t/a。 废气：本项目VOCS废气产生量为0.0637t/a，针对项目产生的VOCS的治理措施为：经收集后由引风机引至1套低温等离子+活性炭吸附废气净化装置处理后通过1根15m高排气筒排放。经治理，项目VOCS最终排放量为0.0179t/a。依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCS排放实行倍量替代，VOCS区域排放需替代的量为新建项目VOCS排放量的2倍。本项目VOCS排放总量为0.0179t/a，需替代量为0.0179t/a×2=0.0358t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 |  | 本项目利用本公司现有厂房进行建设，施工期主要为设备的安装，且本项目设备简单，施工期影响很小，因此本次评价主要针对运营期。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 |  | 1、大气环境影响分析 （1）有机废气 本项目挤出和吹塑工序所用原料为瓶胚和塑料颗粒物，材质为PP、PE和PET，生产时温度控制在200℃以下，经查阅资料可知，PP、PE和PET塑料分解温度均在270℃以上，因此在工况温度范围内不会导致项目所用原料热分解，不会产生焦碳链焦化气体，但会产生少量的塑料软化废气，通常以非甲烷总烃表示。参照《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究、第二辑》（美国国家环保局）中推荐的排放系数（塑料粒子生产过程中单体排放因子非甲烷总烃为0.35kg/t原料），本项目吹瓶原材料瓶胚用量为400万个/a，单个瓶胚重量约为32g，约合128t/a，挤出用塑料颗粒用量为54t/a，则项目年用量为182t/a，则本项目挥发性有机废气为0.0637t/a。 环评要求建设单位将挤出机和吹瓶机设置在密闭负压生产车间内，采用集中抽气系统进行抽风收集吹塑产生的有机废气VOCs，设计风量为2000m3/h，集气效率为90%，则项目有组织非甲烷总烃产生量为0.0573t/a（0.023kg/h），产生浓度为11.9mg/m3，收集后的有机废气经1套低温等离子+活性炭吸附废气净化装置进行处理，经处理后通过1根15米高排气筒（DA001）排放，集气系统未能收集的部分以无组织的形式排放，则挤出和吹瓶工序无组织非甲烷总烃产生量为0.0064t/a、0.0027kg/h。根据查阅相关资料，低温等离子+活性炭吸附废气净化装置组合处理工艺一般对有机废气的处理效率可达到80%以上，本次评价按80%计，则处理后项目有组织非甲烷总烃排放量为0.0115t/a（0.0048kg/h），排放浓度为2.4mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3（建议去除率70%）”的要求。 （2）破碎粉尘 本项目吹瓶原材料瓶胚用量为400万个/a，单个瓶胚重量约为32g，约合128t/a，挤出用塑料颗粒用量为54t/a，则项目年用量为182t/a，则项目产品不合格率按0.1%计算，则项目不合格产品产生量为0.18t/a，不合格产品粉碎为塑料颗粒，粉碎为密闭粉碎，粉碎后颗粒较大，粉碎产生的粉尘按1%计算，则粉碎过程粉尘产生量为0.002t/a，在车间内无组织排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准的要求。 表4-1 项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 吹瓶、注塑; VOCS; 0.0573; 0.023; 11.9; 有组织; 0.0115; 0.0048; 2.4. 0.0064; 0.0027; /; 无组织; 0.0064; 0.0027; /. 粉碎; 颗粒物; 0.002; 0.0008; /; 无组织; 0.002; 0.0008; /. 表4-2 项目废气治理措施情况一览表 污染物种类; 治理设施. 名称; 处理 能力; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. VOCS; 密闭负压集气系统+1套低温等离子+废气净化装置+1根15m排气筒; /; 90%; 80%; 是. 表4-3 项目废气排放口基本情况及监测要求 污染物种类; 排放口基本情况; 监测要求; 执行标准. 编号及名称; 高度; 排气筒内径; 温度; 类型; 地理坐标; 监测点位; 监测因子; 监测频次. VOCS; 有机废气DA001; 15m; 0.3m; 20℃; 立式排放口; E114.0762 N33.54052; 排气筒进出口; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值（60mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业. （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关大气环境防护距离设置的有关规定：大气环境防护距离确定的方法是采用推荐模式中的大气环境防护距离计算模式计算各无组织源的大气环境防护距离，并结合厂区平面图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。 当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。对于属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。 经导则推荐的大气环境防护距离计算模式计算，本项目车间无组织排放的污染物最大超标距离和建议防护距离均为0，计算结果为无超标点。说明在正常生产条件下，本项目的无组织排放废气对环境基本无影响，故本项目不设大气环境防护距离。 （4）废气环境影响分析 本项目所在区域是环境空气质量不达标区域，周围大气环境敏感点较少，仅有西北侧510m处的白坡村。本项目挤出和吹瓶工序产生的有机废气经密闭负压集气系统收集后经1套低温等离子+活性炭吸附废气净化装置处理达标后，经1根15m排气筒排放，排放量为0.0115t/a，排放浓度为2.4mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值（60mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3（建议去除率70%）”的要求，对周围环境及附近敏感点影响较小。 2、水环境影响分析 2.1、地表水环境影响分析 本项目营运期冷却水循环使用不外排，废水主要为职工办公生活废水。 根据项目单位提供资料，本项目在吹瓶、注塑等工序需要用冷却水进行冷却。冷却水循环使用，定期补充损耗，不产生废水。 本项目劳动定员10人，年工作300天，职工生活用水按每人每天50L计，则新增职工办公生活用水量为0.5m3/d、150m3/a。废水排放系数以80%计，则产生量为0.4m3/d、120m3/a。生活废水各污染物产生浓度分别为COD 250mg/L、SS 150mg/L、氨氮25mg/L、动植物油20mg/L，进入化粪池处理后污染物及浓度为COD150mg/L、NH3-N 25mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，以及漯河经济技术开发区污水处理厂进水标准要求；生活污水经市政污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂，处理达标后最终排入黑河。 项目总量控制指标：根据工程分析，项目允许出水浓度COD150mg/L、氨氮25mg/L，允许排放总量分别为0.018t/a、0.003t/a；根据漯河市黑河水质管控目标的要求，项目总量核算指标按照黑河COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，核定总量分别为0.0024t/a、0.00012t/a。 2.2、地下水环境影响分析 本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“N轻工中第166塑料制品制造”，编制报告表，为IV类建设项目，根据导则要求，不再对地下水环境影响进行分析评价。 3、噪声环境影响分析 （1）源强分析 本次项目噪声源主要为吹瓶机、注塑机、粉碎机、空压机等生产设备运转时产生的噪声，源强为70-80dB(A)。拟采取以下措施： ①所有设备均安装在室内，生产车间划分为不同区域，每个区域均为独立的房间，经过多层厂房隔声，降噪效果明显，可降噪25-30dB(A)。 ②采取基础减震，对设备加装减震垫、隔声罩等，将设备传动设计为软连接，该措施可降噪10-15dB(A)。 ③对生产车间进行合理布局，将各工序分开，将高噪设备调整至车间中间，减少噪声排放对厂界外的影响。 表4-3 项目主要噪声源源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 噪声源; 数量（台）; 源强; 控制措施; 治理后源强. 吹瓶机; 7; 70; 基础减振、厂房密闭隔声; 50. 注塑机; 1; 70; 基础减振、厂房密闭隔声; 50. 粉碎机; 2; 75; 基础减振、厂房密闭隔声; 55. 空压机; 2; 80; 基础减振、厂房密闭隔声; 60. - （2）噪声预测模式 ①噪声源衰减公式 Lr=L0−20lgrr0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 ②各预测点的等效声级公式 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li] 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 （3）预测结果及分析 本项目完成后，各厂界噪声环境影响预测结果见表4-4。 表4-4 厂界运营期各评价点噪声环境影响预测结果一览表 评价点; 叠加后源强dB(A); 衰减距离（m）; 预测点位贡献值预测/dB(A); 昼间现状值/dB(A); 昼间叠加值/dB(A); 达标情况. 东厂界; 61.3; 80; 43.7; 55.2; 55.8; 达标. 西厂界; 50; 46.4; 55.6; 55.9; 达标. 南厂界; 50; 46.4; 54.9; 55.2; 达标. 北厂界; 15; 50.3; 56.5; 58.9; 达标. 由上表预测结果可知，本项目营运期各厂界噪声经采取隔声房密闭隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，各厂界噪声预测值为55.2-58.9dB(A)，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准中标准要求。 本项目对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②主要生产设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源尽量布置在厂区中心位置处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 （4）监测要求 本次环评要求项目厂界噪声定期委托有资质单位监测，具体监测要求如下： 表4-5 厂界运营期噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 四周厂界; 昼夜等效连续 A 声级; 1 年1 次. 4、固体废物环境影响分析 （1）固废产生情况 本项目项目固废主要为废包装材料、粉碎塑料颗粒、废活性炭和职工办公生活垃圾。 ①废包装材料：本项目外购原料的包装材料为塑料薄膜等，这部分固废产生量约为0.2t/a，在厂区一般固废暂存区暂存后，定期由废品收购站回收，综合利用。 ②粉碎塑料颗粒：本项目在生产过程中会产生少量残次品产生，根据企业提供资料，生产过程中残次品约为0.18t/a，粉碎为塑料颗粒，定期由废品收购站回收，综合利用。 ③废活性炭：根据《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007年第27卷第5期）中内容，挥发性有机物活性炭饱和吸附量约为200~300mg/g，项目有机废气产生量约为0.06t/a，为保证活性炭的有效吸附率，需定期更换活性炭（设备活性炭单次填充0.3t），建议每年更换1次，产生废活性炭约0.3t/a。经查询《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，类别及代码为：HW49、900-039-49。废活性炭在厂内危废暂存间暂存后，定期交有资质单位进行处置。 ④职工办公生活垃圾：职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目新增定员10人，年工作时间300天，则职工办公生活垃圾产生量1.5t/a，由环卫部门定期清运处理。 （2）固废处理措施 一般固废：利用现有1座10m2一般固废暂存间，废包装材料经收集暂存后全部由废品收购站回收，综合利用，不外排；不合格品经收集暂存后，由粉碎机粉碎后外售综合利用不外排；职工生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理。 危险固废：本项目危废主要为废活性炭，产生量为0.3t/a。 根据《建设项目危险废物评价技术指南》，本项目危险废物汇总见表4-6，危险废物贮存场所基本情况见表4-7。 表4-6 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.3; 废气治理; 固态; 废活性炭; 废活性炭; 1次/年; T; 拟设1座10m2危废暂存间暂存. 表4-7 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存 方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 废气治理; 10; 密封 桶装; 2; 12个月. 根据危废产生量，建设单位拟设置1座危废暂存间，占地面积10m2，位于厂区北侧，该危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行设计建设。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》及漯河市生态环境局《关于印发<漯河市危险废物污染防治物联网监管系统建设方案>的通知》，本项目从危废的产生、收集、运输等全过程考虑项目产生的危险固废可能造成的环境影响。 ①危废贮存 本项目危废储存在专门的危废暂存间，废灯管采用相应的容器分类存储。建议企业在危废暂存间安装视频监控设施（视频等影像资料至少储存一个月）。并配备智能计重设备、手持智能终端及危废标签打印机。 ②危险废物的收集 项目危废的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存间内部转运。 项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求： 1）根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 2）制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 3）危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 4）在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 5）危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ③危险废物的暂存要求 危废暂存间采取的防渗措施如下: 1）危废暂存间地面基础采取防渗措施，防渗系数能够达到10-9cm/s； 2）危废暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危废相容； ④危废的转运 项目危废转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危废运输过程给环境带来污染。危废的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012) 的要求进行，具体如下： 1)危废的运输由持有危废经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； 2)项目危废运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通运输部令2013年第2号)执行。运输单位承运危废时，应在危废包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 3)危废运输时的装卸应遵照如下技术要求:装卸区的工作人员应熟悉危废的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 4)危废转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危废转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危废转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危废转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 5)废物处置单位的运输人员必须掌握危废运输的安全知识，了解所运载的危废的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上所述，本次工程在车间内按照贮存要求设置10m2的危废暂存间，废活性炭按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行临时储存，同时符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，实现其对环境的影响降到较低。 综上，本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表，本项目属于Ⅳ类项目，不需要开展土壤环境影响评价。 6、扩建项目完成后污染物排放“三本帐” 扩建项目完成后主要污染物“三本帐”见表4-8。 表4-8 扩建前后“三本帐”核算一览表 种类; 污染物; 现有工程排放量; 扩建项目; “以新带老”削减量; 改造后总体工程排放量; 排放增减量. 产生量; 排放量. 废水; 排放量; 60000t/a; 120t/a; 120t/a; 0; 60120t/a; +120t/a. COD; 1.2 t/a; 0.0108t/a; 0.0024t/a; 0; 1.2024t/a; +0.0024t/a. NH3-N; 0.05 t/a; 0.0011t/a; 0.0001t/a; 0; 0.0501t/a; +0.0001t/a. 废气; 非甲烷总烃; 0; 0.0637t/a; 0.0179t/a; 0; 0.0179t/a; +0.0179t/a. 颗粒物; 0; 0.002 t/a; 0.002 t/a; 0; 0.002 t/a; +0.002 t/a. 固废; 生活垃圾; 0; 1.5t/a; 0; 0; 0; 0. 废包装材料; 0; 0.2t/a; 0; 0; 0; 0. 废塑料颗粒; 0; 0.18 t/a; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 0.3 t/a; 0; 0; 0; 0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉碎粉尘 | 颗粒物 | 车间二次封闭，粉碎机密闭粉碎 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求 |
|  | 挤出、吹塑废气 | 非甲烷总烃 | 密闭负压集气系统+1套等离子废气净化装置+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）； | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值（60mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业 |
| 地表水环境 | 职工生活 | COD、氨氮 | 化粪池处理后进入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，最终排入黑河 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4二级标准 |
| 声环境 | 吹瓶机、注塑机、粉碎机、空压机等设备运转 | 厂界噪声 | 选用低噪声设备，厂房密闭隔声、基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 新建1座10m2一般固废暂存间，废包装材料经收集暂存后全部由废品收购站回收，综合利用，不外排；职工生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理。不合格品经收集暂存后，由粉碎机粉碎后外售综合利用不外排。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。 ②应当按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。 ③在隐患排查、监测等活动中发现土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目应加强绿化，在不同位置采取相应的绿化措施，如采取立体式绿化、加强清洁措施、除绿化带外其他地方均应采取地面硬化措施，改善和提高项目区的生态环境质量。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 该项目主要是在工艺、设备、装置方面采取风险防范措施： - 加强对环保设备的定期检修和维护，以防意外事故的发生，发现故障，立即检修，保证生产设施和环保设施同时运行，达标排放； ②建立完整的工艺规程和操作法。 ③工艺规程中除了考虑正常操作外，还应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施；一旦发生突发环境事件，立即疏散周围人员，启动风险应急预案。 ④加强对车间的安全管理，确保安全生产。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备环保人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 2、环境监测 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。 针对本项目排放废气、废水、噪声建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。 3、排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）及《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 |  |  |  |

- 六、结论

一、环评结论： 漯河花花牛乳业有限公司年产600万个吹瓶制盖扩建项目，该项目符合国家产业政策，符合“三线一单”等相关要求，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，各污染物均能达标排放，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳其他环境管理要求后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0179t/a | / | 0.0179t/a | +0.0179t/a |
| 废水 | 废水量 | 60000t/a | / | / | 120t/a | / | 60120t/a | +120t/a |
|  | COD | 1.2 t/a | / | / | 0.0024t/a | / | 1.2024t/a | +0.0024t/a |
|  | 氨氮 | 0.05 t/a | / | / | 0.0001t/a | / | 0.0501t/a | +0.0001t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 15t/a | / | / | 1.5t/a | / | 16.5 t/a | +1.5 t/a |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | 2 t/a | / | / | 0.2 t/a | / | 2.2 t/a | +0.2 t/a |
|  | 废塑料颗粒 | / | / | / | 0.18 t/a | / | 0.18 t/a | +0.18 t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.3 t/a | / | 0.3 t/a | +0.3 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①