关于《河南赛仑特液压流体科技有限公司年产600万标米液压胶管项目环境影响报告表》的批复

漯开环监表(2021)35号

河南赛仑特液压流体科技有限公司：

你公司上报的由漯河坤玉环保有限公司编制的《河南赛仑特液压流体科技有限公司年产600万标米液压胶管项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目已在我局网站上公示期满。经研究,批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。（三）项目外排污染物应满足以下要求：

（1）废水：项目废水主要为职工生活污水。项目生活污水经化粪池处理后，排入漯河经济技术开发区污水处理厂。生活污水经化粪池处理后主要污染物COD、氨氮排放浓度均可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的二级标准要求及漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。

（2）废气：本项目的废气主要为配料工段产生的废气；炼胶工段产生的颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳废气；硫化工段产生的非甲烷总烃、二硫化碳废气；挤出工段产生的非甲烷总烃、二硫化碳废气；包塑工段产生的非甲烷总烃废气。①配料、炼胶废气：项目配料炼胶废气采用集气罩收集，收集后的废气经袋式除尘器+催化燃烧（RCO）设备处理后通过1根15m高排气筒（1#排气筒）排放，处理后的废气中颗粒物排放浓度为0.021mg/m3，排放速率为0.00021kg/h，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值（颗粒物有组织排放浓度≤12mg/m3）的要求；非甲烷总烃排放浓度为0.183mg/m3，排放速率为0.00183kg/h，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物（非甲烷总烃排放限值有组织排放浓度≤10mg/m3）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1中其他行业工业企业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3，建议去除率70%）的要求；二硫化碳排放浓度为0.007mg/m3，排放速率为0.00007kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 （二硫化碳15m高排气筒时排放速率≤1.5kg/h）的要求。②挤出、包塑、硫化废气：项目挤出、包塑、硫化废气经喷淋塔+除湿装置+催化燃烧（RCO）设备处理后通过1根15m高排气筒（2#排气筒）排放，，处理后的废气中非甲烷总烃排放浓度为0.192mg/m3，排放速率为0.00192kg/h，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物（非甲烷总烃排放限值有组织排放浓度≤10mg/m3）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1中其他行业工业企业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3，建议去除率70%）的要求；二硫化碳排放浓度为0.012mg/m3，排放速率为0.00012kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 （二硫化碳15m高排气筒时排放速率≤1.5kg/h）的要求。③检验切割粉尘：项目检验切割粉尘经袋式除尘器处理后，与挤出、硫化、包塑废气一同经15m高2#排气筒排放，颗粒物排放浓度为0.03mg/m3，排放速率为0.00009kg/h，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值（颗粒物有组织排放浓度≤12mg/m3）的要求。

（3）噪声：本项目主要噪声为硫化罐、编织机、合股机、缠绕机、密炼机、开炼机等设备产生的机械噪声，源强为75~85dB（A），经厂房隔声、基础减振等措施后，再经一定距离衰减，项目四厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65 dB（A）、夜间≤55 dB（A））要求。

（4）固废：本项目营运期产生的固废主要为职工生活垃圾、边脚料、废钢丝棉线、废包装材料、不合格产品、废内芯、除尘器收集的粉尘、废活性炭和RCO废催化剂等。项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置；边角料、废钢丝棉线、废包装材料、不合格产品、废内芯、袋式除尘器收集粉尘均属于一般固废，边角料、废钢丝棉线、废包装材料、不合格产品、废内芯收集后作为有价废物外售，综合利用，不外排；除尘器收集粉尘收集后回用于生产；废活性炭、RCO贵金属废催化剂均为危险废物，在厂区危险废物储存间暂存，定期交由有资质的单位处置。

四、项目日常环境监督管理工作由漯河经济开发区建设和环境保护局环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

负责人（签字）：                 责任领导（签字）：

漯河经济技术开发区建设和环境保护局

2021年10月15日