关于《漯河花花牛乳业有限公司年产600万个吹瓶制盖扩建项目环境影响报告表》的批复

漯开环监表(2021)36号

漯河花花牛乳业有限公司：

你公司上报的由河南华茂元环保科技有限公司编制的《漯河花花牛乳业有限公司年产600万个吹瓶制盖扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目已在我局网站上公示期满。经研究,批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。（三）项目外排污染物应满足以下要求：

（1）废水：本项目扩建完成后营运期冷却水循环使用不外排，废水主要为职工办公生活废水。生活废水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准的要求以及漯河经济技术开发区污水处理厂进水标准要求。

（2）废气：本项目营运期间大气污染物主要为本项目挤出和吹塑工序产生的有机废气及不合格产品破碎是产生的破碎粉尘。挤出工序和吹塑工序产生的有机废气收集后经1套低温等离子+活性炭吸附废气净化装置进行处理，经处理后通过1根15米高排气筒（DA001）排放，排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3（建议去除率70%）”的要求。破碎工序为密闭粉碎，粉碎后颗粒较大，粉碎产生的粉尘按1%计算，则粉碎过程粉尘产生量为0.002t/a，在车间内无组织排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准的要求。

（3）噪声：本次项目噪声源主要为吹瓶机、注塑机、粉碎机、空压机等生产设备运转时产生的噪声，项目采取选用同类设备中的低噪声设备，本项目营运期内四周厂界昼间噪声预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，表明项目营运期间噪声对环境影响不大。

（4）固废：本项目固废主要为废包装材料、粉碎塑料颗粒、废活性炭和职工办公生活垃圾。①废包装材料在厂区一般固废暂存区暂存后，定期由废品收购站回收，综合利用。②粉碎塑料颗粒定期由废品收购站回收，综合利用。③废活性炭在厂内危废暂存间暂存后，定期交有资质单位进行处置。④职工办公生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

四、项目日常环境监督管理工作由漯河经济开发区建设和环境保护局环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

负责人（签字）：                 责任领导（签字）：

漯河经济技术开发区建设和环境保护局

2021年10月25日