建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  福建晋江顽皮兔休闲食品中部产业园区建设项目

建设单位（盖章）： 漯河顽皮兔食品科技有限公司

编制日期：             2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福建晋江顽皮兔休闲食品中部产业园区建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-411171-04-01-197298 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭逢春 | 联系方式 | 15960752999 |
| 建设地点 | 河南省（自治区）漯河市经济技术开发县（区）/乡（街道）南兴路南侧、燕山路西侧 |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度 04分 18.275 秒， 33 度 31 分 41.594 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1421糖果、巧克力及蜜饯制造C1523果菜汁及苹果汁饮料制造 | 建设项目 行业类别 | 21、糖果、巧克力及蜜饯制造142；26、饮料制造149 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2203-411171-04-01-197298 |
| 总投资（万元） | 38000 | 环保投资（万元） | 270.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.71 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 24558.51 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 环境影响评价文件名称：《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》 召集审查机关：河南省生态环境保护厅（原河南省环境保护厅） 审查文件名称：《河南省环境保护厅关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：豫环函[2017]240号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018-2030）： （1）开发区规划概况 根据漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案，调整后的产业集聚区规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路一线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线，总规划面积的32.48km2。 （2）产业定位 根据漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案，主导产业不变，仍为：重点发展食品加工业。发展定位为：以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 （3）规划范围 规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路线。规划面积32.48平方公里。 （4）规划年限 规划年限：规划至2030年底。 （5）土地利用规划 漯河经济技术产业集聚区规划土地利用主要包括公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、仓储用地、道路与交通设施用地、绿地和居住用地。根据《漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018～2030—土地使用规划图）》，本项目所在地土地性质为二类工业用地。 （6）规划空间布局 规划形成“一心两廊、两主两次、客片区”的空间结构，其中： 一心：公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 西廊：沿京港澳高速和漂阜铁路的两条主要绿化审道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的西条主要发展轴线。两次:沿燕山路和东方红路的两条次委发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业业园等多个功能片区。 （7）给水工程设施规划 现状给水：集聚区现状有1座自来水厂、为八水厂，现状规模2.5万m3/d，占地3.3 公顷，水源为南水北调水。宁洛高速以北区域由一水厂、二水厂供水。 管网：给水管网未达到全覆盖，主要延伸至北部生活区和和南部工业园区。 用水量预测：集聚区最高日用水最为14.72 万m3/d。 发展目标：创建节水型工业、节水型城市。饮用水水源达标率100%，水环境功能区达标率95%以上，城市集中供水普及率达到100%。 水源规划：集聚区绝大部分属于深河市中心城区，纳入漯河市水资源平衡。本区采用的水源包括沙河、澧河、本地地下水、南水北调水和再生水。 水厂规划：城市生活用水、工业用水纳入漯河市城市供水系统，由二水厂、五水厂、八水厂、九水厂共同供给。市政用水、工业低质用水优先取用再生水。以八水厂主供，远期规模达到12.5万m3/d，占地4.2公顷，水源为南水北调水和沙河水。 （8） 排水规划 现状排水：规划集聚区内的排水体制为雨污分流，污水集中收集后，经污水管网入污水处理厂，处理达标后排入黑河，雨水根据现状地形地势及冲沟河流水域进入 西部支河、黑河及黑西支河、汾河、排水渠。 预测排水：集聚区平均日污水量为9.5万m3/d。 污水处理厂：集聚区现状有3座污水处理厂，为沙南（黑河）污水处理厂、漯河经济技术开发区污水处理厂，汾河污水处理厂。 沙南污水处理厂处理规模13万m3/d，收取2.7万m³/d的集聚区废水，收取 10.3万m³/d 的城市生活污水，（沙南污水处理厂现已满负荷运行）；漯河经济技术开发区污水处理厂处理规模6万m3/d，只收取产业集聚区废水；汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）目前处理规模5万m3/d，远期规模16万m3/d，汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）收取 40%的集聚区废水，收取 60%的东城产业集聚区废水。 规划区京港澳高速西部污水排入沙南（黑河）污水处理厂和漯河经济技术开发区污水处理厂处理，京港澳高速东部污水排入汾河污水处理厂处理。 污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准及修改单》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水除供再生水厂外其余均排入地表水体。 （9）供热规划 现状供热：现在1座热电厂，装机容量2×330MW，供热能力1460t/h。 规划目标：建立以热电厂集中供热为主，以天然气及可用再生能源为热源的分散供热方式为补充的供热系统。集中供热普及率：民用采暖用户73%，工业生汽用户100%。 热负荷预测：民用集中采暖热负荷：207MW，工业热负荷：318t/h。 扩容现状华电源河发电有限公司，以华电漯河发电有限公司，形成1个高温热水供热分区及1个蒸汽供热分区，干管呈枝状布置，高温热水干管管径DN400～DN1200mm，蒸汽管道干管管径DN300～DN800mm。 （10）道路交通规划 集聚区现状主要对外联系道路为中山路、燕山路、金山路和漯上公路等，且京港澳高速出入口位于集聚区内，区城交通联系非常便捷。内部的城市主次路及村庄道路构成了初步的交通路网结构。 规划道路交通网为“十字、三横、五纵”。 十字：湘江路、中山路十字型快速路；三横：人民路、漳江路和万泉河路，为主王路；五纵：金山路、燕山路、东山路、宜兰路和风凰山路，为主干路。 漯河经济技术产业集聚区重点发展食品加工业。发展定位为：以食品生产、加工为主导产业，本项目为食品生产项目，符合漯河经济技术产业集聚区主导产业，项目所在位置水、电、蒸汽等配套设施已经配套完成，项目建设符合漯河经济技术产业集聚区规划。 项目与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》相符性分析： 1、项目和负面清单行业要求相符性分析 （1）不符合开发区产业定位、污染排放较大的行业。 （2）高水耗、高物耗、高能耗的项目。 （3）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物、 及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目。 （4）工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。 （5）采用落后的生产工艺或生产设备， 不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目，这类项目包括：①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目，明令淘汰的项目；②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；③污染严重，破环自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；④严禁引进不符合经济规模要求，经济放益差，远染严重的“十五小”及“新五小”企业。 漯河顽皮兔食品科技有限公司福建晋江顽皮兔休闲食品中部产业园区建设项目位于食品产业园，符合开发区定位；项目生产耗能低、污染物产生量少，不属于污染排放较大的行业；废水不含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐分含量较高的项目，废水经预处理可以达到污水处理厂接管标准；项目工艺废气中不含难处理的、有毒有害物质的项目；项目采用的工艺为全自动生产设施，不属于落后的生产工艺或设备，符合国家相关产业政策；不属于漯河经济技术产业集聚限制或禁止引进的项目和行业，产品市场前景广阔 根据项目企业不动产权证可知，项目占地为工业用地。根据漯河经济技术产业集聚区发展规划产业布局图可知，项目所在位置位于食品产业园区，根据企业建设用地规划许可证可知，项目建设符合国土空间规划和用途管制要求。 2、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》中环境准入条件相符性分析 项目与产业集聚区规划环评环境准入条件相符性分析见表1，与集聚区规划环评提出的准入条件满足性分析见表2。 表1 项目与产业集聚区准入条件相符性分析 类别; 项目环境准入条件; 本项目相符性. 产业政策; 鼓励类 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区；2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业；3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、草本饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设；2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉(食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等)及制品的开发生产； 3、 传统主食工业化生产线，杂粮加工专用设备开发与生产、著类变性淀粉，菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下；4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线；7、油茶籽，核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、粮油加工副产物(稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等)。; 本项目为食品加工项目，位于食品产业园区，属于食品园区主导产业，符合集聚区产业定位，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于允许类项目，符合国家产业政策. 禁止类 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目；2、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目；3、禁止水泥，陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘最大，排放有毒有害物质的项目入驻园区；4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目；5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目；6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业。 二、食品加工产业园区、新兴材料产业园区、装配制造产业园区、高新技术园区 1、根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）9中列入“禁止类”的项目2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、高新技术园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目4、禁止高新技术园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目5、禁止新兴材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。. 限制类：国家产业政策中限制类项目. 允许类：不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求: 1、生产规模和工艺技术先进性要求(见表中相关要求）； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业。. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求；3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求; 项目工艺水平达到国内同行业领先水平，国家未对生产规模进行限制性要求. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建没造成的不良效应；2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平；3、现有企业拟建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平制; 本项目整体工艺技术水平满足清洁生产要求. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进; 本项目符合要求. 表2项目与规划环评中提出的集聚区负面清单对比一览表 类别; 项目环境准入条件; 本项目. 评价建议的集聚区行业负面清单; 禁止类 - 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项且入驻集聚区； 2、禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目；3、根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造行业；4、根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块人驻重污染企业；5、禁止涉及化学纤维造；6、禁止废旧塑料，橡胶再生利用业；7.、禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目； 8、禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区；9、禁止新建带有20t/h以下燃煤煤炉项目入驻；10、(禁止用地项目目录》(2012 年本)中禁止项目；11、列入国家产业政策“禁止类”。; 本项目为食品生产项目，项目生产耗能低、污染物产生量少；符合国家产业政策和漯河经济技术产业集聚区产业定位；不在集聚区行业负面清单内. 限制类 1国家产业政策中限制类项目。. 评价建议的集聚区工艺负面清单; 禁止类 1、不符合有关法律法域规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品；2、禁止用地工艺项目；3、冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC；4、涉及第一类废水污染物，没有可行行水处理工艺或不能在的能在车间接放口达标的废水处理工艺；5、涉及化学反应过程工艺的食品添加剂；6、涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目；7、涉及电镀、铸造工艺的机械加工业；8、涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业；9、国家产业政策中禁止类项目。; 本项目生产工艺及建设规模符合国家产业政策及有关法律法规规定，不在集聚区工艺负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制类工艺。. 评价建议的集聚区产品负面清单; 禁止类 1、《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中落后产品；2、对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，产尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等。; 本项目生产产品为果冻和果味饮料，不在禁止、限值、淘汰产品之列，不在集聚区产品负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制、淘汰类产品。. 由表1、表2可知，本项目不在产业集聚区负面清单之内，符合漯河经济技术产业集聚区准入条件要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）项目建设与《关于印发漯河市生态环境准入清单的通知》（漯环委办[2021]15号）相符性分析 项目位于漯河市经济技术产业集聚区，根据《关于印发漯河市生态环境准入清单的通知》（漯环委办[2021]15号），项目所在区域行政区划属于召陵区，管控单元分类为重点管控单元，环境管控单元名称为：漯河经济技术产业集聚区，环境管控单元编码为：ZH41110420002。 项目建设和漯河市经济技术产业集聚区单元管控要求相符性分析见下表。 # 表3 项目建设和漯河市经济技术产业集聚区单元生态环境准入清单管控要求相符性分析 管控要求; 本项目建设相符性性. 空间布局约束; - 禁止新建不符合产业集聚区产业定位和规划环评要求的建设项目。 - 禁止入驻电镀、印刷电路板以及涉及重金属排放的项目；禁止入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 - 4、食品加工企业四周建议设置50m绿化隔离带，工业发展与周边居住区建议设置50m绿化隔离带。; 本项目符合产业集聚区产业定位和规划环评要求，不属于管控要求中禁止入驻类项目，项目建设符合空间布局约束管理要求。本厂设计有绿化带，据现场调查厂区外北、东侧为道路，项目和道路中间市政绿化带、西侧为河南鲜之惠食品有限公司、南侧为空地（计划二期用地），空地南侧为村民种植杨树。. 污染物排放管控; - 禁止销售、使用煤等高污染燃料料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 - 企业废水必须实现全收集、全处理。配备完善污水处理厂、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。 - 排入集中污水处理厂的企业废水执行相关行业排放标准，无行业标准的应符合集中处理设施的接纳标准。集中污水处理厂出水必须达到地表水准Ⅳ类标准要求（执行《地表水环境质量标准》表1中Ⅳ类标准，其中限定COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L）。 - 大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。 - 新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域消减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物消减方案，采取有效的污染物区域消减措施，腾出足够的环境容量。 - 新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 - 已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 项目热源使用华电供应蒸汽，不使用燃料，项目废水收集后由厂区污水处理设施处理达到相关要求后进入集聚区污水处理厂进一步处理，项目不属“两高”行业，且各项污染物均能做到达标排放，项目建设符合污染物排放管控要求。. 环境风险管控; - 园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 - 园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 - 化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 - 高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 本项目风险物质分布在危化品库，并且危化品库地面采取防渗漏防腐蚀措施，正常储存和使用，是不会对环境造成影响。建设单位应加强危化品管理制度，建立危险化学品管理制度，要求操作人员严格按照操作制度和流程操作，力求从根源减少突发事件产生。. 资源开发利用效率要求; 依托产业集聚区污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 项目废水经厂区污水处理站处理后进入集聚区污水处理厂，依托产业集聚区再生水回用配套设施提高再生水利用率，相符。. 由上表可知，项目建设地点位于重点管控单元，不在生态红线之内，项目建设符合漯河经济技术产业集聚区各项管控要求。 （2）环境质量底线 环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 根据《2020年漯河市环境质量公告》，项目所在区域除了SO2年均值、NO2年均值及CO第95百分位数、O38小时第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5均无法满足GB3095-2012 中二级标准要求。本项目所在评价区域为不达标区，随着《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》等工作方案的实施，通过对大气污染综合治理、系统治理、源头治理，加强扬尘综合治理、加强生活垃圾焚烧行业污染治理、深化工业炉窑大气污染综合治理、开展工业企业全面达标行动等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 项目生产、生活废水均不直接排入外环境，生产生活废水经厂区污水处理站处理后进入沙澧产业集聚区进一步深度处理达标后排放，项目建设不会对地表水环境造成明显不利影响。 综上所述，项目建设不会突破环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目用水由漯河经济技术产业集聚区给水管网供给，用电来自漯河市经济技术产业集聚区供电，蒸汽由漯河华电发电有限公司供给。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以节能、降耗、减污为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 2、漯河市饮用水水源保护区相符性分析： 漯河市城市饮用水水源保护区包括澧河饮用水水源保护区、第二水厂地下水水源保护区、第三水厂地下水水源保护区，保护区划分如下： （1）澧河饮用水水源保护区（根据河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知） 调整漯河市澧河地表水饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：澧河取水口上游1000米至下游100米两岸堤防背河堤脚以内的区域。 二级保护区：一级保护区外，澧河取水口上游3000米至下游300米两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域。 准保护区：二级保护区外，澧河取水口上游7200米(乡道054澧河桥)至下游500米两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域；唐河入澧河口至上游2000米(唐河与马沟连通处)两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域。 本项目在澧河饮用水水源二级保护区东侧偏南，距离澧河饮用水水源准保护区最近直线距离为13.72km，故项目不在澧河饮用水水源保护区范围内，项目建设对澧河饮用水水源地影响较小。 （2）第二水厂地下水水源保护区 ①一级保护区以每口开采井为中心，半径为50m圆形区域，一级保护区面积约0.047km2。 ②二级保护区东边界为交通路，西边界为107国道，北边界为湘江路—澧河南堤走向一致，南边界为南环路。第二水厂地下水水井（1#）二级保护区范围为半径500m的圆形区域。二级保护区面积约为6.115km2。 （3）第三水厂地下水水源保护区 ①一级保护区以每口开采井（8#、10#、12#除外）为中心，半径为50m的圆形区域。8#、10#、12#三口井一级保护区划分为三口井一线向北距离50m、8#井向东径向距离50m、10#井向西径向距离50m、南边为沙河北堤的矩形区域。一级保护区面积约0.122km2。 ②二级保护区东边界为崂山路，北边界为纬二路一线，西边界为107国道，南边界为沙河北河堤。二级保护区面积约8.38km2。 本项目在第二水厂地下水水源保护区东偏南侧，距离第二水厂地下水水源保护区最近直线距离为4.02km；项目在第三水厂地下水水源保护区东南侧，距离第三水厂地下水水源保护区最近直线距离为7.338km，故本项目选址不在地下水水源保护区范围内，距离地下水水源保护区较远，项目建设对地下水水源影响较小。 项目建设对澧河饮用水水源和漯河市地下水饮用水水源影响不大。 3、项目区域周边居民集中及分散饮用水水源保护区相符性分析： 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），国家漯河经济技术产业集聚区范围内没有乡镇集中式饮用水水源地，距集聚区较近的分散饮用水水源为漯河市经开区后谢镇地下水井群，距离项目最近的分散式饮用水源地为后谢镇孙店村地下饮用水水源地，该水源地尚未划分保护区，距离本项目约350m。因此，本项目选址不在周边居民集中及分散饮用水水源保护区内。 综上所述，本项目选址不在集中及分散饮用水水源保护区内，项目基本不会对饮用水水源造成影响。 4、项目与《河南省环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）相符性分析 《河南省环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》中《河南省2022大气污染防治攻坚战实施方案》中三主要任务，（一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展： 3.推行绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物消减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。水泥行业产能置换项目应事先矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行性清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。 18.综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；规模化养殖畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体收集和治理；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。 本项目为食品生产企业，不属于两高行业，项目建设符合园区规划，符合“三线一单”要求，并按要求开展环境影响评价工作；经对比，项目不属于国家及河南省重点行业，项目生产工艺成熟，设备自动化程度高，收集粉尘回用生产，项目资源利用率高；项目厂房施工建设按要求进行开复工验收、开展“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输。 综上所述，项目建设符合《河南省2022大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 经查阅对比，项目建设不涉及《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》和《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》管理内容，故项目建设符合《河南省环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）要求。 5、项目和《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办[2021]38）相符性分析 四、主要任务： （一）加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级 2.严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全省原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用碳素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 （四）优化调整用地和农业投入结构，强化面源污染管控 18.加强扬尘综合治理。开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。市扬尘办根据省控尘办下达的可吸入颗粒物(PM10）年度目标值,结合全市扬尘污染治理实际，分解下达各县区可吸入颗粒物(PM10) 年度目标值,强化调度督办，做好定期通报和年度考核工作。住房和城乡建设、城市管理、交通运输、自然资源、水利、商务部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”(禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆)、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。进一步扩大道路机械化清扫和洒水范围，强化道路清洗保洁作业，持续开展城市清洁行动。 本项目为新建食品生产项目，不属于全省原则上禁止新建、扩建单层新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用碳素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。项目不属于国家、省绩效等级重点行业，项目生产工艺成熟，设备自动化程度高，收集粉尘回用生产，项目资源利用率高。 # 本项目施工过程严格按照扬尘整治要求开展施工期扬尘治理，严格落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”(禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆)、渣土物料运输车辆管理等措施。 # 综上所述，项目建设符合《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 6、项目于《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析 （1）选址： 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 （2）厂区环境 应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平。 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。 厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫軎的孳生。 厂区应有适当的排水系统。 宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。 本项目建设所在区域没有显著污染源，不属于有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的区域，不属于易发生洪涝灾害的地区，厂区周围无虫害大量孳生的潜在场所。故项目选址符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）相关要求。 项目厂区合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁；厂区设置绿化，并定期维护；厂区设置有适当的排水系统；项目不设置宿舍、食堂、职工娱乐场所。故项目厂区环境符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 （1）项目基本情况 项目占地24558.51平方米，建筑面积27954.81平方米（备案中建筑面积为34524.81平方米，后期企业厂房设计进行了调整），其中1#车间建筑面积8100平方米（共2层）、2#车间建筑面积8100平方米（共2层）、6#车间建筑面积8100平方米（共2层），检验检测中心3621.24平方米（共6层），门卫室35.54平方米，项目建成后具备年生产果冻27000吨、年产果味饮料300吨生产能力。 本项目主要建设内容见表4。 表4 项目主要建设内容 分类; 项目; 单位; 建筑面积; 备注. 主体工程; 1#车间; m2; 8100; 共2层，其中一楼用于生产、二楼用于包装和半成品库、三楼为包材仓库及成品仓库. 2#车间; m2; 8100; 共2层，主要为包材仓库、成品仓库. 6#车间; m2; 8100; 共2层，为预留备用厂房. 公用及辅助工程; 检验检测中心; m2; 3621.24; 共六层（中间五层，两侧六层），主要用于办公和检测. 门卫室; m2; 35.54; 安全保卫. 供水; 由漯河经济技术产业集聚区管网供给. 供电; 漯河经济技术产业集聚区供电线路供电，厂区设置变压器. 供汽; 漯河华电发电有限公司供给. 环保工程; 废气; 污水处理站恶臭; 收集系统+生物除臭塔+15米高排气筒. 餐厅油烟; 油烟净化器. 废水; 综合废水; 自建污水处理站，规模500m3/d，处理工艺：格栅、调节池、水解酸化池、A2O、絮凝沉淀、二沉池. 固废; 固废暂存间(25m2）. 噪声; 选用低噪声设备，厂房隔声，隔声罩隔声. 绿化; 1050平方米. 2、产品方案 项目建成后具备年生产果冻27000吨、年产果味饮料300吨生产能力，项目产品类别及规模见表5。 表5 项目产品类别及生产规模一览表 序号; 产品名称; 产量; 单位; 年生产天数; 日生产时数; 备注. 1; 果冻; 27000; 吨; 300天; 12小时; 杯装，杯径＞3.5cm，25g-120g. 2; 果味饮料; 300; 吨; 300天; 12小时; 瓶装，200mL-1L. 备注; 本项目生产果冻和果汁均为食用类型. 3、主要生产设施及设施参数 本项目主要设备一览表见表6。 表6 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 单位; 所在车间; 备注. 1; 纯水设备; /; 1; 套; 纯水处理间; 离子交换. 2; 成品水罐; 10T; 1; 个; 纯水处理间; 成品水储存. 3; 工艺水罐; 10T; 1; 个; 纯水处理间; 工艺水缓存. 4; 糖浆罐; 10T; 3; 个; 纯水处理间; 糖浆储存. 5; 热水罐; 5T; 1; 个; CIP间; 60℃热水. 6; 碱罐; 2T; 1; 个; CIP间; CIP清洗设备. 7; 酸罐; 2T; 1; 个; CIP间; CIP清洗设备. 8; 热水罐; 500L; 1; 个; 煮料车间; 90℃热水. 9; 热水罐; 500L; 1; 个; 煮料车间; 辅料用水. 10; 煮料罐; 1000L; 4; 个; 煮料车间; 煮料. 11; 调配罐; 1000L; 4; 个; 煮料车间; 料调配. 12; 储存罐; 1000L; 4; 个; 煮料车间; 料储存. 13; 全自动封口机; CFD-16; 2; 台; 充填车间; 38口径. 14; 全自动封口机; CFD-16; 2; 台; 充填车间; 48口径. 15; 全自动封口机; CFD-16; 2; 台; 充填车间; 62口径. 16; 全自动充填旋盖机; ZCX; 4; 台; 充填车间; 自动上袋. 17; 连续式塑料软瓶充填封口机; CFR; 4; 台; 充填车间; 软瓶封口机. 18; 全自动封口机; CFD-10; 2; 台; 充填车间; 方杯. 19; 全自动封口机; CFD-6; 2; 台; 充填车间; 椭圆杯. 20; 全自动充填旋盖机; ZCX; 2; 台; 充填车间; 大头旋盖机. 21; 全自动包装机; DF-50GD型; 6; 台; 充填车间; 广东锦华机械. 22; 杀菌烘干线; /; 8; 条; 杀菌车间; 双通道. 23; 电热鼓风干燥箱; ≥40L; 2; 台; 检验室; /. 24; 恒温培养箱; /; 3; 台; 检验室; /. 25; 电热式蒸汽压力灭菌锅; /; 1; 台; 检验室; /. 26; 电子分析天平; 0-35%; 1; 台; 检验室; /. 27; 电子天平; ≥70%; 1; 台; 检验室; /. 28; 折光仪; /; 2; 个; 检验室; /. 29; 折光仪; /; 1; 个; 检验室; /. 30; 显微镜; /; 1; 台; 检验室; /. 31; 恒温水浴锅; 210L; 1; 台; 检验室; /. 32; 超净工作台; 1000W; 2; 台; 检验室; /. 33; 冰箱; /; 1; 台; 检验室; /. 34; 电炉; /; 2; 台; 检验室; /. 35; pH计; /; 2; 台; 检验室; /. 经查阅《产业结构调整指导目录2019年》，本项目所有设备均不属于国家和地方淘汰落后的工艺和设备。 4、项目主要原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表见表7。 表7 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 规格; 年用量; 单位; 备注. 生产原料. 1; 白砂糖; 50kg/袋; 6400; t/a; 外购. 2; 果葡糖浆; 槽车; 8000; t/a; 外购. 3; 苹果汁; 275kg/袋; 224; t/a; 外购. 4; 魔芋粉; 25kg/袋; 192; t/a; 外购. 5; 乳酸钙; 25kg/袋; 192; t/a; 外购. 6; 卡拉胶; 25kg/袋; 172.8; t/a; 外购. 7; 黄原胶; 25kg桶; 40; t/a; 外购. 8; 柠檬酸; 25kg/袋; 218; t/a; 外购. 9; 柠檬酸钠; 25kg/袋; 230; t/a; 外购. 10; 糖水罐头; 3000g*6听; 800; t/a; 外购. 11; 白色素; 25kg/桶; 25; t/a; 外购. 12; 山梨酸钾; 25kg箱; 115; t/a; 外购. 13; 食用香精; 5kg/桶; 300; t/a; 外购. 14; 水; /; 1310; t/a; 纯水设备. 15; 膜卷; 500m/卷; 38400; 卷/a; 外购. 16; 袋; 10000个/箱; 1.2; 亿/a; 外购. 17; 纸箱; 20个/扎; 600; 万/a; 外购. 18; 胶带; 300卷/箱; 280; 箱/a; 外购. 19; 塑杯; 8500个/箱; 30; 亿/a; 外购. 包装瓶; /; 100; 个/年; 外购. 检验室使用试剂. 20; 氯化钠; 500g/瓶; 6; Kg/a; 检测微生物. 21; 平板计数琼脂; 250g/瓶; 6; Kg/a; 检测微生物. 22; 结晶紫中性红胆盐琼脂; 250g/瓶; 6; Kg/a; 检测微生物. 23; 煌绿乳糖胆盐肉汤; 250g/瓶; 3; Kg/a; 检测微生物. 24; 75%酒精; 500ml/瓶; 9.5; Kg/a; 检测微生物. 25; 氯化钾; 500g/瓶; 6; Kg/a; 仪器保养. CIP清洗使用物料. 26; 柠檬酸; /; 3.0; t/a; 储存于原料库. 27; 食品级氢氧化钠; /; 3.84; t/a; 储存于危化品库. 28; 二氧化氯; 10kg/箱; 0.24; t/a; 储存于危化品库. 能源及资源. 29; 电; /; 96; 万KW·h/a; 集聚区供给. 30; 水; /; 24771(含生产用水）; m3/a; 液态. 31; 蒸汽; /; 6000; t/a; 由漯河华电发电有限公司供给. 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员100人，每天1班，每班12小时，年生产300天，厂区设置餐厅供部分有需要人员就餐。 - 公用工程 （1）供水 本项目用水量为142.57m3/d、24771m3/a，主要为生产原料用水、设备清洗用水、地面冲洗用水、冷却用水和生活用水。项目用水由集聚区管网供水，能满足生产需求。 ①生产原料用水 生产原料用水由纯水设备生产纯水供给，根据建设单位提供资料，生产原料用水量为43.67m3/d、13100m3/a，纯水设备纯水制备效率以80%计，所需要新鲜水用水量为54.59m3/d、16377m3/a。 ②设备清洗用水 项目生产设备每日生产结束后需要清洗，根据建设单位提供资料，设备清洗水日用量50m3/d、15000m3/a。 ③地面清洗用水 项目为食品生产企业，对卫生要求较高，地面需要每日冲洗，根据建设单位提供资料，地面冲洗水每日用量30m3/d、9000m3/a，其中纯水制备浓水量为8.72m3/d，新鲜用水21.28m3/d、6384m3/a。 ④冷却用水 灌装杀菌后需要对物品进行冷却，冷却水循环使用，每日需要补充损耗量，根据建设单位提供资料，冷却水每天补充新鲜水量为3m3/d、900m3/a。 ⑤反冲洗用水 根据项目生产设计，本项目生产过程中，会定期对软水制备系统进行反冲，去除系统内残余的钙镁离子等矿物质，每七天进行一次反冲洗，用水量为16m3·次，则项目需反冲洗水量约为2.3m3/d，688m3/a。 ⑥生活用水 项目劳动人员100人，企业设置餐厅供工作人员就餐，按照《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》(DB41T385-2020)，用水量按80L/人•d计，查阅资料可知，非盈利性餐厅用水量为13L/次·人，则运营期职工生活用水8m3/d，运营期餐厅用水量为1.3m3/d，生活用水总量为9.3m3/d、2790m3/a。 ⑦绿化用水 根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）绿地用水定额值为0.6m3/m2 ·a，本项目绿化面积1050平方米，需要绿化用水量约为630m3/a、2.1m3/d。 （2）排水 本项目生产原料用水进入产品，冷却用水循环使用，绿化用水进入植物、土壤、部分挥发，产生废水主要为设备清洗废水、地面清洗废水、纯水设备废水和生活废水。 本项目废水总量为78.51m3/d、23553m3/a，其中设备清洗废水量为45m3/a、13500m3/a，地面清洗废水量为24m3/a、13500m3/a，反冲洗废水量为2.07m3/d、621m3/a；生活废水量为7.44m3/d、2232m3/a，其中，办公生活废水量6.4m3/d、1920m3/a，餐厅废水1.04m3/d、312m3/a。 项目清洗废水和职工生活废水一起进入企业自建污水处理设施处理，废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求后，再经市政管网进入漯河市经济技术开发区污水处理厂深度理后排放至黑河。 本项目水平衡图见图1。 职工生活用水 冷却用水 污水处理设施 漯河市经济技术开区污水处理厂 新鲜水 142.57 3 24 3 30 6 5 78.51 9.3 45 绿化用水 2.1 进入植物、土壤、挥发 2.1 地面清洗用水 纯水设备 54.59 21.28 2.18 8.72 78.51 生产原料用水 进入产品 浓水 43.697 43.69 8.72 反冲洗水 2.07 2.3 设备清洗用水 7.44 1.6 0.23 50 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电量为96万kW·h/a，由集聚区市政电网供电，厂区设置变压器。 （4）供热制冷 本项目煮料、杀菌、烘干需要采用蒸汽，蒸汽用量约为6000t/a，由漯河华电发电有限公司供给，办公采用空调取暖。 7、厂区平面布置 项目主入口位于项目区东侧（燕山路西侧），大门北侧为门卫室，门卫室北侧为检验检测中心，检验检测中心西侧为6#生产厂房（为备用厂房），6#车间北侧为2#生产车车间，2#车间北侧为1#车间。1#车间共两层层，一层为生产区，二层为包装和半成品库。2#生产厂房工两层，三楼层为包材库，一层为成品库。 项目办公和生产分开，空间利用率高，方便生产运输，布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期生产工艺流程 本项目建设期建筑面积27954.81平方米（备案中建筑面积为34524.81平方米，后期企业厂房设计进行了调整），其中1#厂房建筑面积8100平方米（共2层）、2#厂房建筑面积8100平方米（共2层）、6#车间建筑面积8100平方米（共2层）、检验检测中心3621.24平方米（共6层）、门卫35.54平方米，施工期6个月，其中基础建设期约5个月，后期设备进场安装期约1个月。 施工期对环境的影响主要包括：施工废水、施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾以及施工人员生活污水和生活垃圾。其排放量随工序和施工强度不同而变化，且随着施工期的结束而告终。施工期主要流程及污染物产生环节见图2。 钢筋 切割 圈梁、砌墙、上板 焊接 图例： G：废气 S：固废 N N：噪声 W：废水 门窗安装 内外墙粉 基础挖掘 构筑基础 构件预制 浇筑 混凝土 N G、N N G、N N N S（建筑垃圾） 图2 项目施工期流程图及产污环节示意图 2、运营期生产工艺流程 项目果冻生产工艺流程及产污环节示意图见图3、果味饮料生产工艺流程见图4。 废水、噪声、固废 2、纯水设备 固废、颗粒物 废水、噪声 废水、噪声 废水、噪声 废水、噪声 废水、噪声 废水、噪声 噪声 图3 项目果冻生产工艺流程及产污环节示意图 果冻生产工艺流程简介： - 原辅材料验收：按照原辅料进货查验管理制度对购进原辅料进行检验验收，并做好验收记录。购进原料经检验满足生产要求后入库储存。产污环节：此工序产生少量废包装、噪声。 （2）纯水制备 自来水经项目配置纯水设备处理得到纯水。产污环节：废水、噪声、固废。 - 配料：主要用料根据包装重量直接添加，少量辅料需要称重，食品添加剂使用符合GB2760规定。产污环节：少量颗粒物、固废。 （4）煮料：煮料环节在煮料罐中进行，物料按生产要求加入煮料罐，水温控制在90-92℃，煮料3-5min，乳型保温5-10min。产污环节：少量颗粒物、清洗废水。 （5）过滤：煮料出锅时经过滤网过滤掉未完全溶解的物料及砂糖中的杂质。产污环节：噪声、少量固废、清洗废水。 （6）调配：过滤后物料输送至调配罐中，加香精、色素调配均匀，调配均匀的果冻液经管道输送至储存罐储存。产污环节：噪声、清洗废水。 （7）包材验收：按照原辅料进货查验管理制度对购进原辅料进行检验验收，并做好验收记录。 （8）包材消毒：验收合格包材进入包材消毒间进行紫外线灯消毒，消毒时间20min-30min。消毒后包材入库储存。 （9）灌装封口：将调配好的果冻液由储存罐经管道输送至灌装机灌装为果冻产品。罐装工段会产生清洗废水和运营噪声。 （10）杀菌：灌装后果冻经巴氏杀菌池和手工杀菌池杀菌，杀菌温度84-89℃，杀菌时间12-21min，消毒热源采用水蒸气。产污环节：噪声、清洗废水。 （11）冷却：冷却后产品温度小于40℃，冷却水循环使用。 （12）烘干：冷却后的产品进行烘干，烘能采用水蒸气。 （13）外包装：烘干后产品进行外包装。产污环节：噪声。 （14）入库：经检验合格批次产品进行入库。 备注：每次生产结束需要对设备进行清洗，本项目清洗为CIP（就地清洗系统）清洗系统，清洗程序为：40℃清水、2%碱、40℃清水、0.8%酸、60℃以上热水、依次清洗。本项目使用碱为食用氢氧化钠，酸为柠檬酸。酸也和碱液循环使用，达不到浓度要求是再进行配制。 项目生产过程中会对原料产品进行检验，检验项目主要有微生物（菌落总数、大肠菌群）、可溶性固形物%、净含量、色泽、滋味气味、组织形状、杂质等检验项目。 废水、噪声、固废 废水、噪声 废水、噪声 废水、噪声 废水、噪声 废水、噪声 噪声 固废、噪声、颗粒物 2、纯水设备 # 图4 果味饮料生产工艺流程及产污环节示意图 果味饮料生产工艺流程简介： - （1）原辅材料验收：按照原辅料进货查验管理制度对购进原辅料进行检验验收，并做好验收记录。购进原料经检验满足生产要求后入库储存。产污环节：此工序产生少量废包装、噪声。 （2）纯水制备 自来水经项目配置纯水设备处理得到纯水。产污环节：废水、噪声、固废。 - （3）配料：主要用料根据包装重量直接添加，少量辅料需要称重，食品添加剂使用符合GB2760规定。产污环节：少量颗粒物、固废。 （4）煮料：煮料环节在煮料罐中进行，将物料加入煮料罐，水温控制在90-92℃，煮料3-5min，乳型保温5-10min。产污环节：少量颗粒物、清洗废水。 （5）过滤：煮料出锅时经过滤网过滤掉未完全溶解的物料及砂糖中的杂质。产污环节：噪声、少量固废、清洗废水。 （6）调配：过滤后物料输送至调配罐中，加香精、色素调配均匀。调配均匀液汁通过管道输送至储存罐。产污环节：噪声、清洗废水。 （7）包材验收：按照原辅料进货查验管理制度对购进原辅料进行检验验收，并做好验收记录。 （8）包材消毒：验收合格包材进入包材消毒间进行紫外线灯消毒，消毒时间20min-30min。消毒后包材入库储存。 （9）灌装封口：将调配好的液体由储存罐经管道输送至灌装机，果肉直接加入灌装机进行灌装。 （10）杀菌：灌装后果汁经巴氏杀菌池和手工杀菌池杀菌，杀菌温度84-89℃，杀菌时间12-21min，消毒热源采用水蒸气。 （11）冷却：冷却后产品温度小于40℃，冷却水循环使用。 （12）烘干：冷却后的产品进行烘干，烘能采用水蒸气。 （13）外包装：烘干后产品进行外包装。产污环节：噪声。 （14）入库：经检验合格批次产品进行入库。 备注：每次生产结束需要对设备进行清洗，本项目清洗为CIP（就地清洗系统）清洗系统，清洗程序为：40℃清水、2%碱、40℃清水、0.8%酸、60℃以上热水、依次清洗。本项目使用碱为食用氢氧化钠，酸为柠檬酸。酸也和碱液循环使用，达不到浓度要求是再进行配制。 项目生产过程中会对原料产品进行检验，检验项目主要有微生物（菌落总数、大肠菌群）、可溶性固形物、净含量、色泽、滋味气味、组织形状、杂质等检验项目。 本项目纯水设备处理工艺见图5。 自来水 石英砂过滤 活性炭过滤 精密过滤 车间 使用 废水、固废 图5 项目纯水设备工艺流程及产污环节示意图 项目自来水经过石英砂、活性炭、精密过滤（离子交换树脂）后得到生产使用纯水，纯水生产过程中会产生浓水和反冲洗废水，定期需要更换过滤滤料，会产生一定量固体废物。 主要产污环节： 本项目主要产污环节见下表。 表8 主要产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染物名称. 废气; 污水处理站; 硫化氢、氨、恶臭气体. 废水; 职工生活; COD、SS、氨氮、总磷、BOD5. 设备、地面冲洗废水、反冲洗水; COD、SS、氨氮、BOD5、总磷、. 噪声; 设备运转; 噪声. 固废; 职工生活; 生活垃圾. 原料; 废原料包装物. 纯水设备; 废离子交换树脂. 污水处理站; 污泥. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，经现场勘查，目前现场为空地，不存在与项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划分原则，本项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 根据《2020年漯河市环境质量公告》，2020年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为9微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为26微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为82微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为55微克/立方米，臭氧8小时为101微克/立方米，一氧化碳年均值为0.73毫克/立方米。 根据环境空气质量模型技术支持服务系统提供数据：漯河市2020年CO 24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为154 ug/m3；区域空气质量现状数据如下表9所示。 表9 漯河市大气基本污染物环境质量现状及达标性分析 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 55; 35; 157.1; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. CO; 24小时第95百分位浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30; 达标. O3; 8小时第90百分位浓度; 154; 160; 96.25; 达标. 由表9可知，项目所在区域SO2年均值、NO2年均值及CO第95百分位数、O38小时第90百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5均无法满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。本项目所在评价区域为不达标区。 2、地表水 根据本次工程所处地理位置及工程特点，离本项目最近的地表水为项目东侧2770m的黑河，本项目废水经厂区污水处理站处理后入漯河市经济技术开发区污水处理厂处理后最终排入黑河。 2021年1月-9月黑河-郾城漯邓桥断面控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体标准要求，2021年10月-12月，2022年黑河-郾城漯邓桥断面控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求，本次地表水环境质量现状评价采用和黑-郾城漯邓桥断面漯河市生态环境局环境质量公报中《2021年1-12月份河流断面水质数据公示》数据进行评价，黑河-郾城漯邓桥断面现状水质见下表。 表10 黑河-郾城漯邓桥断面2021年1-12月现状水质监测情况 监测时间; COD(mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 水质类别. 2021.1; 14; 0.13; 0.08; Ⅱ. 2021.2; 19; 0.12; 0.117; Ⅲ. 标准值; 40; 2; 0.4; Ⅴ. 监测时间; 高锰酸盐指数(mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 水质类别. 2021.3; 3.3; 0.3; 0.157; Ⅲ. 2021.4; 3.3; 0.07; 0.111; Ⅲ. 2021.5; 3.9; 0.09; 0.145; Ⅲ. 2021.6; 4.6; 0.09; 0.197; Ⅲ. 2021.7; 5.9; 0.9; 0.489; 劣Ⅴ. 2021.8; 3.7; 0.7; 0.179; Ⅳ. 2021.9; 4.7; 0.8; 0.265; Ⅳ. 标准值; 15; 2; 0.4; Ⅴ. 2021.10; 4; 1.35; 0.194; Ⅳ. 2021.11; 3.5; 0.28; 0.195; Ⅲ. 2021.12; 3.3; 0.12; 0.099; Ⅱ. 标准值; 10; 1; 0.2; Ⅲ. 由监测结果可知，2021年1-9月黑河-郾城漯邓桥断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体水质标准要求。2021年10月黑河-郾城漯邓桥断面氨氮超标，超标倍数为0.35倍，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，2021年11月、12月水质均能但满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求。 - 声环境质量现状 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）南兴路南侧、燕山路西侧，项目所在区域属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，根据现场勘查，项目50米内没有声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的可不开展声环境现状监测。 - 生态环境 项目位于漯河经济技术产业集聚区，不属于产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标类项目，可不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境 企业车间拟铺砌12~15cm的混凝土，涉及到化学试剂储存于危险化学品仓库，危险化学品仓库进行防渗防腐蚀处理，污水处理站各构筑物均进行防渗废、防腐蚀处理。正常情况下，项目运营过程不存在污染地下水、土壤的途径。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不存在土壤、地下水环境污染途径项目，原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界500米范围保护目标见下表。 表11 本项目主要大气环境保护目标及保护级别 主要保护目标; 方位; 距离（m); 功能区划; 保护级别. 邓店村; 南; 75; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 孙店村; 西南; 268; 居住. 2、声环境 项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。距集聚区较近的分散饮用水水源为漯河市经开区后谢镇地下水井群，距离项目最近的分散式饮用水源地为后谢镇孙店村地下饮用水水源地，该水源地尚未划分保护区，距离本项目约350m。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境 要素; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 单位; 数值. 施工期污染物排放控制标准. 大气污 染物; 《大气污染物综合排放标准》; 颗粒物; mg/m3; 1.0. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; Leq; 昼间; dB(A); 70. 夜间; dB(A); 55. 固体 废物; 一般固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 运营期污染物排放控制标准. 水污 染物; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4二级标准; COD; mg/L; 150. BOD5; mg/L; 30. SS; mg/L; 150. 氨氮; mg/L; 25. 漯河市经济技术开发区处理厂收水标准; COD; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 220. SS; mg/L; 320. 氨氮; mg/L; 35. 大气污 染物; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型; 油烟; 最高允许排放浓度; mg/m3; 1.5. 净化设施油烟去除最低效率; %; 90. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准; 臭气浓度; 无量纲; 20. 氨; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级标准; 硫化氢; kg/h; 0.33. 氨; kg/h; 4.9. 臭气浓度; 无量纲; 2000. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; Leq; 昼间; dB(A); 65. 夜间; dB(A); 55. 固体 废物; 一般固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. |
| 总量 控制 指标 | （1）废水 本项目生产原料用水进入产品，冷却用水循环使用，绿化用水进入植物、土壤、部分挥发，产生废水主要为设备清洗废水、地面清洗废水、纯水设备废水和生活废水。 本项目废水总量为78.51m3/d、23553m3/a，项目允许出水浓度COD150mg/L、氨氮25mg/L，允许排放总量分别为3.533t/a、0.5888t/a；2022年黑河水质控制指标为Ⅲ类水质，COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，核定废水总量分别为：COD：0.4711t/a、氨氮：0.0236t/a。 故项目废水总量指标为：COD：0.4711t/a、氨氮：0.0236t/a。 （2）废气 ①NOx总量控制指标：本项目运营期无NOx，故本次评价建议废气总量指标为：NOx0t/a。 ②挥发性有机物总量替代指标： 本项目运营过程不产生挥发性有机物，挥发性有机物总量替代指标为0。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目建设期建筑面积27954.81平方米（备案中建筑面积为34524.81平方米，后期企业厂房设计进行了调整），其中1#厂房建筑面积8100平方米（共2层）、2#厂房建筑面积8100平方米（共2层）、6#车间建筑面积8100平方米（共2层）、检验检测中心3621.24平方米（共6层）、门卫35.54平方米，项目施工期6个月，其中基础建设期约5个月，设备进场安装约1个月。施工期对环境的影响主要包括：施工废水、施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾以及施工人员生活污水和生活垃圾。其排放量随工序和施工强度不同而变化，且随着施工期的结束而告终。 - 废气 施工现场废气主要为施工扬尘（包括土方挖掘、建筑材料装卸及运输过程中风力作用而产生的扬尘、车辆运输造成的地面扬尘）、焊接及装修废气、以柴油为燃料的施工机械车辆废气等。 ①施工现场作业扬尘主要为土方挖掘、建筑材料（沙子、石子、水泥）搬运及堆场扬尘、主题建筑施工扬尘、施工垃圾的清理及堆放扬尘、来往车辆造成的场内道路扬尘。本项目新建总建筑面积为27954.81m2，根据类似项目经验类比，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，施工扬尘产生量约为8.16t。 #### 根据河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）和漯河市污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（漯环攻坚办[2021]38号），要求项目开展标准化施工，严格落实“六个百分之百”（施工现场百分百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分百之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，土渣运输车辆百分之百封闭）、“三个杜绝”、“两个禁止（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）”、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网络员管理员）等制度要求。本项目建筑面积在1万平方米以上，应当安装扬尘在线监控设备并于当地政府监控平台联网。 #### 施工期间应注意施工扬尘的防治问题，对施工区进行围挡，对进出施工场地车辆进行冲洗，在施工阶段要对使用物料覆盖，禁止有裸露物料堆存，并定期洒水，土方作业进行喷淋，土渣运输进行封闭，建设单位需对施工单位严格要求，控制物料堆存的风力扬尘，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 建议建设单位设置至少1名扬尘污染防治管理员。对施工扬尘进行全过程管理，在开工前建议建设单位向环境保护主管部门办理安全生产备案手续，并报送扬尘污染防治方案，建筑垃圾处置方案等。 对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，清运车辆必须使用有资质的建筑垃圾清运企业，以减少占地，防止扬尘污染；堆放地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 渣土运输车辆应采取密闭、冲洗措施后出场，车辆冲洗视频资料要保存24小时以上，运输车辆要安装卫星定位系统。上午5点至下午6点禁止进行渣土及建筑垃圾清运，推行道路机械化清扫等低尘作业方式，施工中产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置规范化临时密闭堆放设施存放。 规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区内及公路交通繁忙时段行驶。 建筑土方、工程渣土及时运输到指定场所进行处置；临时堆土场等易产生扬尘污染场所采用封闭、喷淋及表面凝结等防尘措施。 上述措施对防治施工扬尘具有较大的作用，可减少扬尘产生80%左右，扬尘排放量约为1.63t。建设单位应制定防尘实施方案，落实各项防尘措施，设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录、拍照扬尘控制措施的实施情况，适时调整和优化施工作业方式，确保环境空气清洁，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 ②本项目钢结构厂房现场安装钢柱、钢梁焊接会产生微量烟尘和废气。参考《焊接工作的劳动保护》及其同行也类比分析可知，电焊时焊条发尘量为2~5g/kg，本项目取值3g/kg，烟尘中主要污染物有Fe2O3、MnO2、SiO2，含量分别为75.47%、10.69%、12.57%；废气中主要污染无有CO、NOx，每千克焊条CO、NOX产生量分别是4.19g、18g。本项目焊条用量约3.23t，则施工期烟尘产生量0.0097t，CO产生量为0.0135t、NOx产生量为0.0581t，排放性质为无组织排放。本项目装修涂料用量较少，装修废气量小，对周围环境影响很小。 ③本项目施工过程中挖掘机、装载机、推土机等施工机械以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2等，产生量不大。 2、废水 本项目施工期产生的废水主要是施工工人产生的生活污水，施工过程中浇灌、保养等过程产生的施工废水。 ①本项目人数高峰期约有施工人员30人，施工期约5个月（150天），施工人员均不在场地食宿，每人每天生活用水量以60L计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.8t/d，施工期共产生生活污水270t。经化粪池处理后用于周围绿化灌溉。 ②施工废水主要包括施工机械冲洗废水、施工阶段混凝土浇筑等环节产生的废水。主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。施工废水经沉淀处理后，可用于施工场地及道路洒水抑尘，不外排。 3、噪声 施工期噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆进出噪声。施工期噪声是本项目的主要环境影响因子之一，基础工程阶段、主体施工阶段和装修阶段采用机械多，噪声污染影响较大，不同阶段又各具独立的噪声特性。 在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，施工期常用机械设备有挖掘机、推土机、装载机、装载车辆、吊车、电钻、切割机等，声源较多，其噪声强度较大。施工各阶段的主要噪声源见下表。 表12 施工各阶段主要噪声源 单位：dB(A) 施工阶段; 主要噪声源; 声功率级. 基础阶段; 挖掘机、推土机、装载机、翻斗机以及各种运输车辆; 75-100. 主题阶段; 振捣棒、升降机和运输车辆等; 90-100. 装修阶段; 移动式空压机、砂轮机、电钻、切割机等; 85-95. 本项目拟采取如下噪声防治措施： ①从声源上控制。建设单位在于施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间。施工单位应严格遵守《环境噪声污染防治办法》的规定，合理安排好施工时间，不得在夜间（22.00~6.00）进行产生强噪声污染的建筑施工作业，因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7日持有关部门出具的确需连续施工证明向环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可施工。经批准夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向附近居民公告。公告内容应当包括：本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。 ③合理安排施工计划和进度。 ④施工场所的施工车辆出入现场时应低速、限鸣。 ⑤建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑥建设与施工单位还应与施工场地附近居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家共同的理解。 ⑦通过以上措施，施工噪声对周围居民的影响降到最小，且这种影响是短暂的，会随着施工结束而结束，不会对周围环境造成明显影响。 - 固体废物 施工期固体废弃物主要包括土建产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 ①土建生产的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土石方及弃土弃渣，房屋建设产生的废砖石、水泥料渣、金属废料，房屋装修产生的包装纸类、木制品、金属、塑料、玻璃、陶瓷、砂石等建筑垃圾。施工建筑垃圾按每平方建筑面积产生1.5kg垃圾计算，则共产生约41.93t建筑垃圾。建筑垃圾拉运至政府指定地点。 ②施工人员产生的生活垃圾每天每人按1kg计算，则30个施工人员共产生30kg/d的生活垃圾，项目施工期共产生生活垃圾4.5t。生活垃圾由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况 ①污水处理站废气 项目污水处理站运营过程中产生恶臭工段为污泥脱水间、污泥暂存间产生的微量臭气，其成份为NH3、H2S。根据相关类似处理设施的类比调查恶臭污染物产生情况，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目污水BOD5去除量约19376.3g/d，则本项目污水处理池的废气污染源强NH3：60.07g/d、0.018t/a，H2S：2.3g/d、0.0007t/a。 为了进一步减少污水处理站恶臭气体对周边环境的影响，建议对污水处理站污泥脱水间和污泥暂存间恶臭气体进行收集，收集后恶臭气体经生物除臭塔处理后经15米高排气筒排放（DA001）。收集效率以80%计，有组织氨产生速率为0.004kg/h、产生量为0.0144t/a，有组织硫化氢产生速率为0.0002kg/h、产生量为0.0006t/a。生物除臭处理效率以85%计，处理后氨排放速率为0.0006kg/h、排放量为0.0022t/a，硫化氢排放速率为0.00003kg/h、排放量为0.0001t/a。 未被收集无组织氨排放量为0.0036t/a，未被收集无组织硫化氢排放量为0.0001t/a。 本项目有组织废气产排情况详见下表。 - 表13 废气污染物产生排放情况一览表 单位：速率kg/h 产生环节; 污染物种类; 产生速率 Kg/h; 产生量 t/a; 排放形式; 环保设施; 是否可行; 排放速kg/h; 排放量 t/a. 污水处理设施; 氨; 0.004; 0.0144; 有组织; 收集系统+生物除臭系统+15m高排气筒; 是; 0.0006; 0.0022. 硫化氢; 0.0002; 0.0006; 有组织; 是; 0.00003; 0.0001. 污水处理设施; 氨; 0.001; 0.0036; 无组织; 是; 0.001; 0.0036. 硫化氢; 0.00003; 0.0001; 无组织; 是; 0.00003; 0.0001. - 项目废气排放口均为一般排放口，相关参数见下表。 - 表14 排放口参数一览表 排气筒名称; 排气筒编号; 排气筒地理坐标; 高度; 内径; 出口温度; 排放标准. 东经; 北纬. 污水处理废气排气筒; DA001; 114°5′54.02″; 33°32′5.68″; 15; 0.5; 25; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. ②餐厅油烟 食堂产生的废气主要为食物烹饪过程中食用油受热裂解产生的油烟气。根据企业提供资料，本项目食堂可供100人用餐，共设2个灶头，为小型餐饮单位，加热能源使用电能。根据类比调查，食堂一般的使用油耗油系数为30g/（人·d），则本项目耗油量约为30×100×300/1000000=0.9t/a。一般油烟挥发量占总油量的2~5%，本项目按3%取值，则油烟产生量为0.027t/a。本项目食堂共设置2个灶头，每个灶头排气量以2000m3/h计，年工作日300天，日工作时间约6h，则年油烟排量约为720万m3，产生浓度为3.75mg/m3。 该食堂安装1台4000m3/h的油烟净化器对食堂油烟进行处理，要求集气罩收集效率90%，处理效率95%。经处理后，该食堂操作间油烟排放量为0.0012t/a、排放速率为0.0007kg/h、排放浓度为0.169mg/m3。其排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型最高允许油烟排放浓度1.5mg/m3。未被收集的油烟无组织排放量为0.0027t/a，排放速率为0.0015kg/h。 （2）废气处理设施可行性分析 项目有组织废气排放达标性见表15。 表15 本项目有组织废气排放达标性分析 单位：浓度mg/m3 污染源; 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 浓度标准值mg/m3; 达标情况; 排放速率kg/h; 速率标准值kg/h; 达标情况. 污水处理废气; 氨; /; /; /; 0.0006; 4.9; 达标. 硫化氢; /; /; /; 0.00003; 0.33; 达标. 餐厅; 油烟; 0.169; 1.5; 达标; /; /; /. 由上表可知，项目污水处理站废气经生物除臭后，氨、硫化氢排放速率均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2要求，餐厅油烟经油烟净化器处理后满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1要求。项目各项废气污染物均能做到达标排放，由此可知，项目废气处理设施可行。 （3）大气环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南食品制造》（HJ1084-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范酒、饮料制造工业》（HJ1030.2—2019），本项目自行监测计划见表16。 表16 废气自行监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测单位. 厂界; 臭气浓度、氨、硫化氢; 1次/半年; 委托有资质单位. 2、废水 （1）项目废水产排情况 本项目生产原料用水进入产品，冷却用水循环使用，绿化用水进入植物、土壤、部分挥发，产生废水主要为设备清洗废水、地面清洗废水、纯水设备废水和生活废水。 本项目废水总量为78.51m3/d、23553m3/a，其中设备清洗废水量为45m3/a、13500m3/a，地面清洗废水量为24m3/a、13500m3/a，反冲洗废水量为2.07m3/d、621m3/a；生活废水量为7.44m3/d、2232m3/a，其中，办公生活废水量6.4m3/d、1920m3/a，餐厅废水1.04m3/d、312m3/a。 本项目设备清洗水用量为50m3/d、18000m3/a，排污系数取0.9，清洗废水量为45m3/a、13500m3/a。 本项目地面清洗水用量为30m3/d、9000m3/a，排污系数取0.8，清洗废水量为24m3/a、7200m3/a。 项目需反冲洗水量约为2.3m3/d，688m3/a，排污系数取0.9，反冲洗废水量为2.07m3/d，621m3/a。 项目运营期生活用水总量为9.3m3/d、2790m3/a，其中职工生活用水8m3/d，运营期餐厅用水量为1.3m3/d，排污系数取0.8，则生活废水量为7.44m3/d、2232m3/a，其中，办公生活废水量6.4m3/d、1920m3/a，餐厅废水1.04m3/d、312m3/a。 本项目综合废水类比汕头市龙湖区永隆食品厂糖果生产迁建项目验收检测报告（报告编号：ZX2008272103-03），该项目产品为糖果，使用原料皆为糖类、胶体、香精、食品添加剂等，排放废水为清洗废水（设备清洗、地面清洗）及生活污水，本项目所用原料和该项目类似，与其具有一定的可比性。根据该项目验收监测报告，由建设单位委托广东准星检测有限公司2021.11-09~2021.11.10 两天共 8 次监测的处理前浓度，废水 CODcr、BOD5、SS、氨氮的最高分别为 675mg/L、227mg/L、215mg/L、39.3mg/L，因此本项目参考其产生浓度。 项目清洗废水和职工生活废水一起进入企业自建污水处理设施处理，废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求后，再经市政管网进入漯河市经济技术开发区污水处理厂深度理后排放至黑河。 （2）项目污水处理设施 ①污水处理设施处理工艺 项目需要进入污水处理站处理废水量为78.51m3/d，安全系数取1.2，需要的污水处理能力为94.2m3/d，建设单位为了预留后期使用余量，预计建设污水处理设施规模为500m3/d，能满足项目废水处理需求。 本项目废水处理工艺流程如下： 综合废水 污水管网 二沉池 絮凝反应池 A2O生化池 水解酸化 调节池 格栅 污泥浓缩池 压滤脱水后暂存间暂存，运垃圾填埋场填埋 风机鼓风 上清液回流 清水池 污泥回流 絮凝剂 图6 项目污水处理工艺流程图 项目污水处理工艺流程图简述： 综合废水进入格栅，污水中含有大量较大颗粒的悬浮物和漂浮物被截留，除去上述物质对水泵机组及后续处理构筑物具有重要的保护作用。经过格栅后的废水进入到调节池。经格栅后污水自流进入调节池，设置调节池的目的为调节污水的水量和水质。调节池出水进入水解酸化池，利用水解菌、酸化菌将水中不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续生化处理提供良好的水质环境。水解酸化出水进入A2O生化池，进一步进行脱氮除磷，去除有机物。A2O生化池出水进入絮凝沉淀池进行沉淀，絮凝沉淀池出水进入二沉池，二沉池进一步沉淀后进入排放口排放。 项目A2O生化工段、絮凝沉淀和二沉池产生污泥进入污泥浓缩池浓缩后经压滤机脱水后外运，污泥脱水产生上清液回流至水解酸化池进一步处理。 ②污水处理设施处理效果 本项目总废水量为78.51m3/d、23553m3/a，经自建污水站处理效果分析见下表17。 表17 废水处理情况分析一览表 单位：mg/L 序号; 水质指标; COD; BOD5; NH3-N; SS. 1; 调节池; 进水; 675; 227; 39.3; 215. 2; 水解酸化池; 去除率（%）; 30; 10; 4; 3. 出水; 472.5; 204.3; 37.73; 208.55. 3; A2O; 去除率（%）; 85; 88; 75; 70. 出水; 70.88; 24.52; 5.66; 62.57. 4; 絮凝沉淀池; 去除率（%）; 3; 1; 1; 20. 出水; 68.75; 24.27; 5.54; 50.06. 5; 二沉池; 去除率（%）; 0; 0; 0; 5. 出水; 68.75; 24.27; 5.54; 47.56. 6; 排放量（t/a）; 1.6193; 0.5716; 0.1305; 1.1202. （GB8978-1996）表4二级标准; 150; 30; 25; 150. 河经济技术开发区污水处理站收水指标; 500; 220; 35; 320. 达标情况分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 综上所述，项目废水经拟建污水处理站处理后，厂区总排口废水主要污染物排放浓度可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准要求和漯河经济技术开发区污水处理站收水指标。 查阅对比《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业酒、饮料制造工业》（HJ1028—2019），本项目污水处理设施处理工艺为可行处理技术。 - 本项目废水排放口相关参数见下表。 - 表18 排放口参数一览表 类型; 排放口名称; 排放口编号; 地理坐标; 排放标准. 东经; 北纬. 一般排放口; 厂区废水总排口; DW001; 114°04′15.01″; 33°31′40.58″; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准和漯河市经济技术开发区污水处理厂进水水质要求. 根据《排污单位自行监测技术指南食品制造》（HJ1084-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业酒、饮料制造工业》（HJ1028—2019），本项目废水监测计划见下表。 表19 废水自行监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测单位. DW001; PH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、色度、五日生化需氧量; 次/半年; 委托有资质的环境监测单位. - 依托污水处理设施可行性分析 根据现场调查及参考《漯河经济技术产业集聚区污水处理厂工程项目报告表》（漯环监表〔2012〕11号）和《漯河经济技术开发区污水处理厂二期及污水管网工程报告表》，（漯开环监表〔2017〕4号），漯河经济技术开发区污水处理厂位于漯河市经济技术开发区内，漯河市沙南污水处理厂以南，华电漯河发电有限公司北侧，黑河西岸。一期工程收水范围：北至漯阜铁路，南至规划南路、西至金山路，东至规划东环路，二期工程新增收水范围为一是漯阜铁路以北、中山路以东、人民路以南、东山南路以西的区域，二是漯阜铁路以南、黑河以东、东山路以西区域。一期设计处理规模为3万m³/d（已运行），二期设计规模3万m3/d，目前二期工程正在建设，根据《关于印发漯河市流域水污染防治攻坚5个实施方案的通知》（漯河市人民政府办公室漯政办［2017］2号）相关要求，二期工程在2018年底投入运营，二期工程建成后总规模达到6万m3/d。 一期占地38326m2，折合57.5亩，采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，一期工程设计进出水指标见表29。 二期占地40000m2，折合60亩，采用的污水处理处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化+A2O+三级处理+消毒”处理工艺。二期工程设计进出水指标见表20。 表20 漯河经济技术开发区污水处理厂一期、二期工程进出水设计指标 ### 污染物; ### 一期工程; ### 二期工程. ### 设计进水浓度 ### （mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率 ### （%）; ### 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率 ### （%）. ### COD; ### ≤500; ### ≤50; ### ≥90; ### ≤500; ### ≤40; ### ≥92. ### BOD5; ### ≤220; ### ≤10; ### ≥95.5; ### ≤220; ### ≤10; ### ≥95.5. ### SS; ### ≤320; ### ≤10; ### ≥96.9; ### ≤320; ### ≤10; ### ≥96.9. ### 氨氮; ### ≤35; ### ≤5; ### ≥85.7; ### ≤30; ### ≤2.0; ### ≥93.3. ### TN; ### ≤50; ### ≤15; ### ≥70; ### ≤40; ### ≤15; ### ≥62.5. ### TP; ### ≤4; ### ≤0.4; ### ≥88.9; ### ≤11; ### ≤0.4; ### ≥96.4. 本项目废水经厂区自建污水处理站处理后排入漯河经济技术开发区污水处理厂一期进一步深度处理，根据自建污水处理站出水水质可知，项目废水各污染物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求和漯河市经济技术开发区污水处理厂收水指标要求。 本项目所在区域污水管网已经铺设完毕，废水可经市政污水管网排入漯河市经济技术开发区污水处理厂集中处理。 采取以上措施后，本项目建设对周围地表水环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目主要产噪设备有调配罐、封口机、全自动充填旋盖机等，其噪声源强值70～85dB(A)之间，采用选用低噪声设备，高噪声设备设置基础减振，厂房隔声、隔声罩隔声等措施。本次各噪声设备治理情况及治理后的设备噪声值见表21。 表21 项目主要噪声源强及排放情况 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量; 噪声值; 降噪措施; 治理后源强; 工作方式. 1; 调配罐; 4; 70~75; 减振、隔声; 60; 间歇. 2; 全自动封口机; 10; 75~80; 65; 连续. 3; 连续式塑料软瓶充填封口机; 4; 75~80; 65; 连续. 4; 全自动充填旋盖机; 2; 70~75; 60; 连续. 5; 全自动包装机; 6; 75~80; 65; 连续. （2）预测模式 本次声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式进行，预测点为四周厂界，具体公式如下： ①距离衰减模式： L=L0−20lg(rr0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB（A）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级，dB（A）； r—点声源到受声点之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 ②噪声叠加模式： L=10lg(n100.1Li) 式中：L—预测点噪声叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量 （3）预测结果 根据本项目运行后主要噪声源情况，利用预测模式和参数计算工程噪声对各预测点的噪声贡献值，噪声影响情况预测结果及达标分析见表22。 表22 厂界声环境预测结果统计及分析 单位：dB（A） 污染源; 预测点; 叠加源强dB（A）; 厂房隔声后源强dB（A）; 距厂界距离（m）; 贡献值dB（A）; 标准值dB（A）; 达标情况. 生产车间; 北厂界; 78.4; 68.4; 10; 48.4; 65; 达标. 东厂界; 78.4; 68.4; 18; 43.3; 达标. 南厂界; 78.4; 68.4; 145; 25.2; 达标. 西厂界; 78.4; 68.4; 10; 48.4; 达标. 从表22可以看出，项目每天生产8小时，项目厂界噪声贡献值能满足《厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类区标准限值（昼间≤65dB（A））。 项目周围50m内无声环境敏保护目标。 （4）声环境监测要求 - 项目厂界声环境测要求见下表。 - 表23 厂界声环境监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界; Ld; 1次/季. 4、固废 本项目生产过程中产生的固废主要为废包装材料、纯水设备产生废离子交换树脂，污水处理站栅渣及污泥、生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目工作人员为100人，生活垃圾按0.45kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为0.045t/d、11.7t/a。评价建议在厂内设置垃圾桶暂存，每天由环卫部门进行清运。 （2）一般工业固废 ①废包装材料 本项目外购的原料及项目的成品包装都会产生废包装材料，主要是包装袋等，根据企业提供资料，废包装材料产生量为15t/a，该部分包装材料集中收集后进行外售。 ②废离子交换树脂 纯水设备更换离子交换树脂产生量约0.5t/a，由厂家更换回收再利用。 ③污水处理站栅渣及污泥 查阅资料，污水处理站的栅渣产生量为0.1-0.01m3/103m3污水，量大小跟格栅粗细有关，本项目取中间值0.055m3/103m3，计算可知本项目栅渣产生量为1.3m3。根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010修订），食品工业污泥产生系数为6.7吨/万吨污水处理量，计算可知，本项目污泥产生量为15.7吨/年，脱水后重量为12.56吨/年。项目污泥在污泥浓缩池浓缩后，经污泥脱水机脱水后暂存于污泥暂存间（脱水后含水率为80%），定期外运至生活垃圾填埋场。 综上所述，本项目一般工业固体废物产生及处置表见表24。 表24 本项目一般工业固体废物产生及处置表 单位：t/a 序号; 污染物名称; 产生量; 类别代码; 固体废物代码; 处理措施. 1; 生活垃圾; 11.7; 环卫部门. 2; 废包装材料; 15; 07; 291-999-07; 有价废物外售. 3; 废离子交换树脂; 0.5; 66; 291-001-66; 厂家更换回收. 4; 栅渣; 1.3; 99; 900-999-999; 暂存后交生活垃圾填埋场填埋. 5; 污泥; 12.56; 62; 900-999-62. 本项目固废暂存间应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等，建立固废管理台账。 采取以上措施后，项目固体废物均得到合理处置，对周围环境不会造成污染影响。 5、地下水、土壤 企业车间拟铺砌12~15cm的混凝土，涉及到化学试剂储存于危险化学品仓库，危险化学品仓库进行防渗防腐蚀处理，污水处理站各构筑物均进行防渗、防腐蚀处理。正常情况下，项目运营过程不存在污染地下水、土壤的途径。项目建设对地下水、土壤影响较小。 6、生态 无 7、环境风险 本项目为食品生产项目，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，本项目涉及附录中风险物质主要为清洗使用二氧化氯，二氧化氯年使用量为0.24吨，最大暂存量按最大使用量计算。 项目风险物质与临界量比值计算结果详见表25。 表25 项目涉及环境风险物资数量与其临界量比值表 序号; 物质名称; CAS号; 临界量Qn（t）; 实际量qn（t）; qn/Qn. 1; 二氧化氯; 10049-04-4; 0.5; 0.24; 0.48. Q=∑qn/Qn; 0.48. 经计算可知，Q=0.48＜1。项目危化品间危险物质储存量未超过有毒有害物质存临界量，可不开展环境风险专项评价。依据《建设项目环境影响报告编制指南（污染影响类）》（试行），明确有毒有害物质和风险源分布情况，及可能影响途径，并提出相应的环境防范措施。 本项目风险物质为二氧化氯，分布在危化品库，为固体，每箱为10kg，每箱100包，并且危化品库地面采取防渗漏防腐蚀措施，正常储存和使用时不会对环境造成影响。建设单位应加强危化品管理制度，建立危险化学品管理制度，要求操作人员严格按照操作制度和流程操作，力求从根源减少突发事件产生。 8、辐射 无 9、环保投资 项目环保投资共270.5万元，占总投资38000万元的0.71%，污染设施及环保投资见表26。 表26 污染防治措施及环保投资一览表 工程类别; 污染源; 污染因子; 环保措施; 投资 （万元）. 废气; 污水处理站废气; 氨、硫化氢、臭气浓度; 收集系统+生物除臭塔+15米高排气筒; 10. 餐厅油烟; 油烟; 油烟净化器; 1. 废水; 综合废水; COD、SS、NH3-N、BOD5; 自建污水处理站，规模500m3/d，处理工艺：格栅、调节池、水解酸化池、A2O、絮凝沉淀、二沉池; 250. 噪声; 生产设备; 噪声; 低噪声设备，基础减振，厂房隔声; 5. 固废; 生产过程; 一般固废储存（25m2）; 2. 生活垃圾; 生活垃圾; 设置垃圾收集箱; 0.5. 绿化; 1050平方米; 2. 合计; 270.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 收集系统+生物除臭塔+15米高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 餐厅油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
| 地表水环境 | 总排口DW001 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 自建污水处理站，规模500m3/d，处理工艺：格栅、调节池、水解酸化池、A2O、絮凝沉淀、二沉池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市经济技术开发区污水处理站收水标准 |
| 声环境 | 生产车间 | 连续等效A声级 | 减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目固废暂存间应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等，建立固废管理台账。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 企业车间拟铺砌12~15cm的混凝土，涉及到化学试剂储存于危废仓库，危废仓库进行防渗防腐蚀处理，污水处理站各构筑物均进行防渗废、防腐蚀处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目风险物质分布在危化品库，为固体，每箱为10kg，每箱100包，并且危化品库地面采取防渗漏防腐蚀措施，正常储存和使用时不会对环境造成影响。建设单位应加强危化品管理制度，建立危险化学品管理制度，要求操作人员严格按照操作制度和流程操作，力求从根源减少突发事件产生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 企业应取得排污可后方可开始排污，后期运营严格按照排污许可要求开展环保管理。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，漯河顽皮兔食品科技有限公司福建晋江顽皮兔休闲食品中部产业园区建设项目在认真落实评价提出的污染物防治措施后，各种污染物可以做到达标排放，对周围环境影响较小，项目建设具有较好的经济效益和环境效益，从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的，项目可建设。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表        单位：吨/年

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量（固体废物产生量）② | 在建工程 排放量（t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 |  |  |  | 0.0058 |  | 0.0058 |  |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0002 |  | 0.0002 |  |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.0012 |  | 0.0012 |  |
| 废水 | 水量 |  |  |  | 23553 |  | 23553 |  |
|  | COD |  |  |  | 1.6193 |  | 1.6193 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.5716 |  | 0.5716 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.1305 |  | 0.1305 |  |
|  | 悬浮物 |  |  |  | 1.1202 |  | 1.1202 |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 15（外售） |  | 15（外售） |  |
|  | 废离子交换树脂 |  |  |  | 0.5（厂家更换回收） |  | 0.5（厂家更换回收） |  |
|  | 栅渣 |  |  |  | 1.3（脱水后送生活垃圾填埋场） |  | 1.3（脱水后送生活垃圾填埋场） |  |
|  | 污泥 |  |  |  | 12.56（脱水后送生活垃圾填埋场） |  | 12.56（脱水后送生活垃圾填埋场） |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①