建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河南羊羊羊食品有限公司自嗨锅中部产业园建

设项目

建设单位（盖章）： 河南羊羊羊食品有限公司

编制日期：            2022年10月

中华人民共和国生态环境部

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 河南羊羊羊食品有限公司自嗨锅中部产业园建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2210-411171-04-01-361791 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 龚晓东 | 联系方式 | 17639532349 |
| 建设地点 |  |  | 漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济 开发区）东方红路南侧节能路东侧 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （ 114 度 4 分 4.417秒， 33 度 31 分 59.530秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C1439 其他方便食品制造 | 建设项目 行业类别 | - “十一、食品制造业 14”中“21 方便食品制造143*” |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2210-411171-04-01-361791 |
| 总投资（万元） |  |  | 100000 | 环保投资（万元） | 400 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 0.4 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 79920 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 2012年12月14日，《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案》通过河南省发展和改革委员会审批，批复文号为“豫发改工业[2012]2364号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 环境影响评价文件名称：《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》 召集审查机关：河南省生态环境保护厅（原河南省环境保护厅） 审查文件名称：《河南省环境保护厅关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：豫环函[2017]240号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018-2030）： （1）开发区规划概况 根据漯河市经济技术开发区发展规划调整方案，调整后的产业集聚区规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路一线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线，总规划面积32.48平方公里。 （2）产业定位 根据漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案，主导产业不变，仍为：重点发展食品加工业。发展定位为：以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 （3）规划范围 规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路线。规划面积32.48平方公里。 （4）规划年限 规划年限：规划至2030年底。 （5）土地利用规划 漯河经济技术产业集聚区规划土地利用主要包括公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、仓储用地、道路与交通设施用地、绿地和居住用地。根据《漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018～2030—土地使用规划图）》，本项目所在地土地性质为二类工业用地。 （6）规划空间布局 规划形成“一心两廊、两主两次、多片区”的空间结构， 其中：一心:公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 西廊：沿京港澳高速和漂阜铁路的两条主要绿化审道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的西条主要发展轴线。 两次：沿燕山路和东方红路的两条次委发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业业园等多个功能片区。 （7）给水工程设施规划 现状给水：集聚区现状有1座自来水厂、为八水厂(暂未运行)，现状规模2.5万m³/d，占地3.3 公顷，水源为南水北调水。宁洛高速以北区域由一水厂、二水厂供水。 管网：给水管网未达到全覆盖，主要延伸至北部生活区和和南部工业园区。 用水量预测：集聚区最高日用水最为14.72 万m³/d。 发展目标：创建节水型工业、节水型城市。饮用水水源达标率100%，水环境功能区达标率95%以上，城市集中供水普及率达到100%。 水源规划：集聚区绝大部分属于深河市中心城区，纳入漯河市水资源平衡。本区采用的水源包括沙河、澧河、本地地下水、南水北调水和再生水。 水厂规划：城市生活用水、工业用水纳入漯河市城市供水系统，由二水厂、五水厂、八水厂、九水厂共同供给。市政用水、工业低质用水优先取用再生水。以八水厂主供，远期规模达到12.5万m³/d，占地4.2公顷，水源为南水北调水和沙河水。 （8） 排水规划 现状排水：规划集聚区内的排水体制为雨污分流，污水集中收集后，经污水管网入污水处理厂，处理达标后排入黑河，雨水根据现状地形地势及冲沟河流水域进入 西部支河、黑河及黑西支河、汾河、排水渠。 预测排水：集聚区平均日污水量为9.5万m³/d。 污水处理厂：集聚区现状有3座污水处理厂，为沙南（黑河）污水处理厂、漯河经济技术开发区污水处理厂，汾河污水处理厂。 沙南污水处理厂处理规模13万m³/d，收取2.7万m³/d的集聚区废水，收取10.3万m³/d的城市生活污水，（沙南污水处理厂现已满负荷运行）；漯河经济技术开发区污水处理厂处理规模6万m³/d，只收取产业集聚区废水；汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）目前处理规模5万m³/d，远期规模16万m³/d，汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）收取40%的集聚区废水，收取60%的东城产业集聚区废水。 规划区京港澳高速西部污水排入沙南（黑河）污水处理厂和漯河经济技术开发区污水处理厂处理，京港澳高速东部污水排入汾河污水处理厂处理。 污水厂尾水排放执行一级A排放标准，尾水除供再生水厂外其余均排入地表水体。 （9）供热规划 现状供热：现在1吨热电厂，装机容量2×330MW，供热能力1460t/h。 规划目标：建立以热电厂集中供热为主，以天然气及可用再生能源为热源的分散供热方式为补充的供热系统。集中供热普及率：民用采暖用户73%，工业生汽用户100%。 热负荷预测：民用集中采暖热负荷：207MW，工业热负荷：318t/h。 扩容现状华电源河发电有限公司，以华电漯河发电有限公司，形成1个高温热水供热分区及1个蒸汽供热分区，干管呈枝状布置，高温热水干管管径DN400～DN1200mm，蒸汽管道干管管径DN300～DN800mm。 （10）道路交通规划 集聚区现状主要对外联系道路为中山路、燕山路、金山路和漯上公路等，且京港澳高速出入口位于集聚区内，区城交通联系非常便捷。内部的城市主次路及村庄道路构成了初步的交通路网结构。 规划道路交通网为“十字、三横、五纵”。 十字：湘江路、中山路十字型快速路；三横：人民路、漳江路和万泉河路，为主王路；五纵：金山路、燕山路、东山路、宜兰路和风凰山路，为主干路。 1、项目与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》相符性分析： 1、漯河经济技术产业集聚区限制或禁止引进的项目和行业 （1）不符合开发区产业定位、污染排放较大的行业。 （2）高水耗、高物耗、高能耗的项目。 （3）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目。 （4）工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。 （5）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目，这类项目包括：①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目，明令淘汰的项目；②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；③污染严重，破环自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；④严禁引进不符合经济规模要求，经济放益差，远染严重的“十五小”及“新五小”企业。 本项目产品为米制品和面制品，属于食品制造业；项目生产耗能低、污染物产生量少，具有较高的清洁生产水平，符合国家产业政策，不在经济技术开发区限制或禁止引进的项目和行业内，产品市场前景广阔。 2、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》相符性分析 项目与产业集聚区规划环评环境准入条件相符性分析见表1-1，与集聚区规划环评提出的准入条件满足性分析见表1-2。 表1-1 项目与产业集聚区准入条件相符性分析 类别; 项目环境准入条件; 本项目相符性. 产业政策; 鼓励类 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区；2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业；3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、草本饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设；2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉(食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等)及制品的开发生产； 3、传统主食工业化生产线，杂粮加工专用设备开发与生产、著类变性淀粉，菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下；4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线；7、油茶籽，核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、粮油加工副产物(稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等)。; 本项目属于食品制造业，产品为米制品和面制品，属于鼓励类“十九、轻工”中第27款，且资源消耗量小、排污量小、附加值高，因此满足产业集聚区环境准入条件. 禁止类 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目；2.禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目；3、禁止水泥，陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘最大，排放有毒有害物质的项目入驻园区；4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目；5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目；6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业。 二、食品加工产业园区、新兴材料产业园区、装配制造产业园区、高新技术园区 1、根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）9中列入“禁止类”的项目；2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目；3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、高新技术园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目；4、禁止高新技术园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目；5、禁止新兴材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。. 限制类：国家产业政策中限制类项目. 允许类：不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求: 1、生产规模和工艺技术先进性要求(见表中相关要求）； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业。. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求；3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求; 本项目使用先进的设备、工艺水平达到同行业先进水平，国家未对生产规模进行限制性要求. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建没造成的不良效应；2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平；3、现有企业拟建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平制; 本项目整体工艺技术水平满足清洁生产要求. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进。; 本项目符合要求. 表1-2 项目与规划环评中提出的集聚区负面清单对比一览表 类别; 项目环境准入条件; 本项目. 评价建议的集聚区行业负面清单; 禁止类 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项且入驻集聚区； 2、禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目；3、根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造行业；4、根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块人驻重污染企业；5、禁止涉及化学纤维造；6、禁止废旧塑料，橡胶再生利用业；7.、禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目； 8、禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区；9、禁止新建带有20t/h以下燃煤煤炉项目入驻；10、(禁止用地项目目录》(2012 年本)中禁止项目；11、列入国家产业政策“禁止类”。; 本项目属于食品制造业，项目生产耗能低、污染物产生量少；符合国家产业政策和漯河经济技术产业集聚区产业定位；不在集聚区行业负面清单内. 限制类 1国家产业政策中限制类项目。. 评价建议的集聚区工艺负面清单; 禁止类 1、不符合有关法律法域规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品；2、禁止用地工艺项目；3、冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC；4、涉及第一类废水污染物，没有可行行水处理工艺或不能在的能在车间接放口达标的废水处理工艺；5、涉及化学反应过程工艺的食品添加剂；6、涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目；7、涉及电镀、铸造工艺的机械加工业；8、涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业；9、国家产业政策中禁止类项目。; 本项目生产工艺及建设规模符合国家产业政策及有关法律法规规定，不在集聚区工艺负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制类工艺。. 评价建议的集聚区产品负面清单; 禁止类 1、《产业结构调整指导目录》（2019年本）中落后产品；2、对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，产尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等。; 本项目产品为米制品和面制品，不在禁止、限值、淘汰产品之列，不在集聚区产品负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制、淘汰类产品。. 由表1-1、表1-2可知，本项目不在产业集聚区负面清单之内，符合漯河经济技术产业集聚区准入条件要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、《建设项目环境影响评价分类管理名录》分析 本项目为食品制造项目，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），本项目属于“十一、食品制造业 14”中“21 方便食品制造143*”的“除单纯分装外的”需编制环评报告表。 2、产业政策相符性分析 该项目已于2022年10月13日取得漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会备案，项目代码为“2210-411171-04-01-361791”（见附件二）；查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本）及项目备案信息，项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，属鼓励类；项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。 因此本项目的建设符合国家的产业政策。 3、“三线一单”控制要求相符性分析 漯河市人民政府于2021年6月25日以漯政〔2021〕14号文发布了，《漯河市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》主要内容如下： （一）划分生态环境管控单元 全市共划定28个生态环境管控单元，其中优先保护单元4个，面积占全市国土面积的1.29%，重点管控单元19个，面积占全市国土面积的 59.99%，一般管控单元5个，面积占全市国土面积的38.72%。 （1）优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，确保生态环境功能不降低。优先保护单元内涉及生态保护红线、饮用水源保护区、沙河国家湿地公园、国家级水产种质资源保护区的区域按相关法律法规和管控要求执行。 重点管控单元。指涉及水、大气、土壤等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类产业园区（含工业园区和产业集聚区）和开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。重点管控单元应优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目，结合工业园区和产业集聚区的功能定位和主导产业，严格产业准入条件。坚决遏制高耗能、高排放（以下建成“两高”） 项目盲目发展，严格煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等行业“两高”项目环评审批，新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。市、县区生态环境部门和相关行政审批部门要严格把关，对不符合相关法律法规的项目依法不予审批。 （3）一般管控单元。指除优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，根据资源环境承载能力，合理控制开发强度，生态环境状况得到保持或优化。引导产业科学合理布局，鼓励建设项目入园管理，园区外规划布局工业项目的，相关主管部门应严格其规划或建设项目环评审批。 （二）制定生态环境准入清单 以生态环境管控单元为基础，结合“三线”划定情况，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求。遵循全省“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，建立我市“1+28”生态环境准入清单管控体系，“1”为全市生态环境总体准入要求；“28”为全市各生态环境管控单元准入清单，内容包括生态环境管控单元基本要求和市辖淮河流域水生态环境管控要求。 （1）生态保护红线 本项目位于漯河经济技术开发区，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），本项目不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内，不在划定的生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。本项目选址范围不涉及生态保护红线，符合生态保护要求。 （2）环境质量底线 在落实本次评价提出的措施后，日常管理到位的条件下，本项目废气、废水和噪声排放不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。经分析评价，项目对周边大气环境、地表水环境、声环境均能满足相应环境功能区划要求。 （3）资源利用上线 本项目用水采用集聚区供水管路供水、且生产中用水量较小，不会对区域供水现状产生影响；用电由电力部门从沿线接引供电直供，能够满足项目用电需求；本次项目不新增占地，现有用地为工业用地，对当地土地资源利用现状影响较小。 （4） 环境准入负面清单 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）东方红路南侧节能路东侧，目前《漯河市人民政府关于实施 “三线一单”生态环境分区管控的意见》 已发布，同步公布了“漯河市生态环境管控单元分布示意图”（见附图七），根据漯河市生态环境管控单元分布示意图，本项目选址位置为重点管控单元，不涉及生态红线。同时根据《漯河市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（漯环委办〔2021〕15号），漯河经济技术产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单详见下表。 表1-3 漯河经济技术产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控 单元 分类; 管控要求. 区县; 乡镇. ZH41110420002; 漯河经济技术产业集聚区; 召陵区; /; 重点 管控 单元; 空间布局约束; 1、禁止新建不符合产业集聚区产业定位和规划环评要求的建设项目。 2、禁止入驻电镀、印刷电路板以及涉及重金属排放的项目，禁止入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。 3、新建、改建、扩建“两高"项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 4、食品加工企业四周建议设置50m绿化隔离带，工业发展区与周边居住区建议设置50m绿化隔离带。. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县(市) 人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、企业废水必须实现全收集、全处理。配备完善的污水处理厂、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。 3、排入集中污水处理厂的企业废水执行相关行业排放标准，无行业排放标准的应符合集中处理设施的接纳标准。集中污水处理厂出水必须达到地表水准IV类标准要求(执行《地表水环境质量标准》表1中IV类标准，其中限定COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L)。 4、大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。 5、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 6、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7、已出台超低排放要求的“两高"行业建设项日应满足超低排放要求。. 环境风险防控; 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法《试行)》的要求，制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 3、化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 4、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管挑名录。. 对照漯河市“三线一单”生态环境准入清单要求，本项目不属于所在环境功能区“负面清单”项目。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 4、与《漯河市2022年水污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 一、总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会、推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话精神，以改善水生态环境质量为核心，以减污降碳协同增效为抓手，坚持山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，坚持上下游、干支流、左右岸统筹谋划，坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续推动水资源利用、水生态保护和水环境治理，不断满足人民群众日益增长的优美水生态环境需要。 二、工作目标 沙河、澧河、颖河、汾河、黑河、清溪河水质考核因子全年浓度均值达到地表水Ⅲ类，唐江河、三里河水质考核因子全年浓度均值达到地表水IV类。澧河及临颍县、舞阳县城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到 100%(自然本底值高除外)。 三、主要任务 (四)统筹做好其他水生态环境保护工作 13.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、化工、电镀、皮革、造纸、农副食品加工等行业改造转型升级，推进化工、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在沙河、澧河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 14.推进企业绿色发展。在造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。 15.推动城镇污水资源化利用。以现有污水处理厂为基础，合理布局再生水利用基础设施，推进区域污水资源化循环利用。重点抓好污水再生利用设施建设与改造，城市生态景观、工业生产、城局绿化、道路清扫、车辆冲洗和建筑施工等，应当优先使用再生水，推进再生水热能综合利用，不断提升再生水利用水平。推动各地谋划建设一批再生水循环利用工程，积极参与国家区域再生水循环利用试点。 16.加强水环境风险防控。以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，重点加强澧河流域及南水北调配套工程地下输水管道水质保护和施工监管。 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）东方红路南侧节能路东侧，属于食品制造类项目，符合国家产业政策要求。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水和生产废水共同经厂区三级沉淀池处理达标，后经市政污水管网排入经开区污水处理厂再处理，最终进入黑河。综上，项目符合《漯河市2022年水污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 5、漯河市饮用水水源保护区相符性分析： 漯河市城市饮用水水源保护区包括澧河饮用水水源保护区、第二水厂地下水水源保护区、第三水厂地下水水源保护区，保护区划分如下： （1）澧河饮用水水源保护区（根据河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知）调整漯河市澧河地表水饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：澧河取水口上游1000米至下游100米两岸堤防背河堤脚以内的区域。 二级保护区：一级保护区外，澧河取水口上游3000米至下游300米两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域。 准保护区：二级保护区外，澧河取水口上游7200米(乡道054澧河桥)至下游500米两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域；唐河入澧河口至上游2000米(唐河与马沟连通处)两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域。 本项目在澧河饮用水水源二级保护区东侧偏南，距离澧河饮用水水源准保护区最近直线距离为13.56km，故项目不在澧河饮用水水源保护区范围内，项目建设对澧河饮用水水源地影响较小。 （2）第二水厂地下水水源保护区 ①一级保护区以每口开采井为中心，半径为50m圆形区域，一级保护区面积约0.047km2。 ②二级保护区东边界为交通路，西边界为107国道，北边界为湘江路—澧河南堤走向一致，南边界为南环路。第二水厂地下水水井（1#）二级保护区范围为半径500m的圆形区域。二级保护区面积约为6.115km2。 （3）第三水厂地下水水源保护区 ①一级保护区以每口开采井（8#、10#、12#除外）为中心，半径为50m的圆形区域。8#、10#、12#三口井一级保护区划分为三口井一线向北距离50m、8#井向东径向距离50m、10#井向西径向距离50m、南边为沙河北堤的矩形区域。一级保护区面积约0.122km2。 ②二级保护区东边界为崂山路，北边界为纬二路一线，西边界为107国道，南边界为沙河北河堤。二级保护区面积约8.38km2。 本项目在第二水厂地下水水源保护区东偏南侧，距离第二水厂地下水水源保护区最近直线距离为4.05km；项目在第三水厂地下水水源保护区东南侧，距离第三水厂地下水水源保护区最近直线距离为7.43km，故本项目选址不在地下水水源保护区范围内，距离地下水水源保护区较远，项目建设对地下水水源影响较小。 项目建设对澧河饮用水水源和漯河市地下水饮用水水源影响不大。 - 6、项目与《漯河市工业大气污染防治 6 个专项方案》等管理政策相符性分析 漯河市生态环境局印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案，方案包括《漯河市2019年非电行业提标治理方案》、《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》、《漯河市2019年工业炉窑污染治理方案》、《漯河市2019年挥发性有机物治理方案》、《漯河市2019年度锅炉综合整治方案》、《漯河市2019年铸造行业污染治理方案》等6个专项方案。本项目为面制品和米制品加工项目，不涉及工业炉窑、铸造等，不属于非电行业提标治理工作范围（非电行业提标治理主要是针对钢铁、焦化、水泥、碳素(石墨)、平板玻璃(电子玻璃)等非电行业提标治理），因此本次评价无需分析与《漯河市2019 年非电行业提标治理方案》、《漯河市2019年工业炉窑污染治理方案》、《漯河市2019 年工业企业无组织排放治理方案》、《漯河市2019年铸造行业污染治理方案》的相符性分析。 - （1）项目与《漯河市2019年度锅炉综合整治方案》相符性分析 - 一、工作目标 - 按照属地负责、分类指导、奖补激励的原则，强力推进燃煤、燃气、燃油、生物质锅炉和工业燃煤设施整治改造，持续推进35蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆除或清洁能源改造，实施燃气锅炉和燃油锅炉低氮改造，开展生物质锅炉深度治理，完成市区及两县建成区工业燃煤设施拆改，进一步提高各类锅炉排放标准，减少大气污染排放量，提高清洁化水平。 - 主要任务 - 基本完成中型燃煤锅炉拆改。 - 加强燃气锅炉升级改造。2019年9月底前，市区和两县建成区内4蒸吨/小时及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量 3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5毫克/立方米、10毫克/立方米、50毫克/立方米。新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5毫克/立方米、10毫克/立方米、30毫克/立方米。所有氨法脱销、氨法脱硫的氨逃逸浓度小于8毫克/立方米。 - 加强燃油锅炉升级改造。2019年9月底前，市区和两县建成区内的的燃油（含醇基燃料）锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10毫克/立方米、20毫克/立方米、80毫克/立方米。所有氨法脱销、氨法脱硫的氨逃逸浓度小于8毫克/立方米。 - 开展生物质锅炉深度治理。2019年9月底前，全市生物质锅炉（含生物质电厂）完成超低浓度改造，在基准氧含量9%的条件下（生物质电厂6%），改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。所有氨法脱销、氨法脱硫的氨逃逸浓度小于8毫克/立方米。 - 加快推进工业燃煤设施拆改。2019年5月底前，按照“主体移位、切断连接、清楚燃料、永不复用”标准，完成市区和两县建成区内所有燃煤热风炉、燃煤导热油炉的拆除或清洁能源改造工作。 - 完成无组织排放治理。 - 安装在线监控设施。2019年7月底前，全市范围内所有的燃煤锅炉、20蒸吨/小时及以上燃气、燃油、生物质锅炉，全部安装大气污染物自动监测设施并与省、市环境监控平台联网。 - 逐步推进热源半径内燃煤设施关停。 - 加强各类锅炉监督管理。对未按期完成拆改的燃煤锅炉和工业燃煤设施，以及未按期完成升级改造的燃气、燃油、生物质锅炉，各县区生态环境部门要依法查处，责令停产整治，并报请市场监督管理部门依法注销其使用登记手续。 本项目为米制品和面制品加工项目，项目拟新建2台4t/h燃气锅炉，项目锅炉同步完成低氮改造，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别满足5毫克/立方米、10毫克/立方米、30毫克/立方米限值要求，满足《漯河市2019年度锅炉综合整治方案》相关要求。 7、项目与《关于印发漯河市2021年重点行业绩效分级提升行动方案的通知》（漯环攻坚办〔2021〕46号）相符性分析 文件要求：到2021年底，各县区国家重点行业绩效分级A、B级企业和绩引领性企业占比力争均不低于30%；省级重点行业绩效先进性企业占比力争均不低于30%。全市范围内基本消除D级企业，重点行业绩效分级管理水平大幅提升。各县区要结合企业污染特征、行业治理水平、环境管理需要等具体情况，依据生态环境部和省生态环境厅修订完善的重点行业应急减排措施技术指南，从工艺装备、能源类型、原辅材料、污染治理技术、有组织排放、无组织排放、监测监控、环境管理和运输监管等方面，对同类行业、同类企业实施统一标准、统一要求的绩效分级管理，鼓励“先进”、鞭策“后进”，推动行业治理水平整体升级，促进区域经济高质量发展。结合《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办【2021】38号）文件精神，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 项目对比《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》，对照“涉锅炉/炉窑企业”绩效分级指标进行分析，具体见下表。 表1-4 本项目涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标相符性分析 差异化指标; B级企业; 企业对标情况; 相符性. 能源类型; A级企业：以电、天然气为能源；B级企业：其他; 本项目以天然气为能源; 符合. 污染治理技术; 2.电窑、燃气锅炉/炉窑： 未达到A级要求（A级企业：燃气锅炉/炉窑：（1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术；（2）NOx【2】采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术）。; 本项目燃气锅炉，烟尘、SO2、NOx排放浓度稳定达标排放；PM【1】无需采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术；NOx【2】采用低氮燃烧技术。; 符合. 排放限值; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 燃煤/生物质：10、35、50mg/m3 燃油：10、20、80mg/m3 燃气：5、10、50/30【4】mg/m3 （基准含氧量：燃煤/生物质/燃油/燃气：9%/9%【5】/3.5%/3.5%）; 本项目在基准氧含量 3.5%的情况下，废气排放不超过5/10/30mg/m3; 符合. 环监测监控水平; 重点排污企业主要排放口【6】安装CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 本项目面制品和米制品加工企业，不属于重点排污企业，无需安装CEMS; 符合. 备注【1】：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺； 备注【2】：温度低于800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用SCR/SNCR等工艺； 备注【3】：采用纯生物质锅炉、窑炉，在SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺； 备注【4】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【5】：确定生物质发电锅炉基准含氧量按6%计； 备注【6】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范 XX工业》确定。. 综上所述，本项目建设可以满足《关于印发漯河市2021年重点行业绩效分级提升行动方案的通知》（漯环攻坚办〔2021〕46号）文件相关要求。 8、与漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 本项目与漯河市污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于印发漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（漯环攻坚办〔2022〕13号）相符性分析见下表。 - 表1-5 项目与漯环攻坚办〔2022〕13号相符性分析一览表 漯环攻坚办〔2022〕13号; 本项目情况; 相符性. 推动绿色低碳转型发展; 落实产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、甲醇、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输; 项目符合“三线一单”、经济技术产业集聚区规划及规划环评、区域污染物削减相关要求，项目建成后落实环评及“三同时”管理，项目建设达到河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南针中涉颗粒物企业基本要求。; 相符. 强化面源污染治理; 深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“六个100%”、“两个禁止”、“三个杜绝”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。; 项目施工期建设过程中对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“六个100%”、“两个禁止”、“三个杜绝”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系; 相符. - 由上表分析可知，项目与《关于印发漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（漯环攻坚办〔2022〕13号）文件相符。 9、与《食品生产通用卫生规范》符合性 本项目从选址及厂区环境、厂房和车间、设施与设备、卫生等方面均满足《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相关要求，具体相符性分析见下表。 表1-6 与食品生产通用卫生规范相符性分析一览表 《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关内容; 本项目; 是否符合. 选址及厂区环境; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域; 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）东方红路南侧节能路东侧。根据调查，厂区西侧为福民创业花园小区、东侧、南侧均为食品厂，北侧为空地、均不属于对食品有显著污染的区域; 相符. 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施; 项目周围均无虫害大量孳生的潜在场所; 相符. 车间应合理布局，各功能区域划分明显，有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染; 项目车间布局合理，并设有分隔措施; 相符. 厂房和车间; 厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔。; 项目车间按生产工序合理划分作业区; 相符. 设施与设备; 污水在排放前应经适当方式处理，以符合国家污水排放的相关规定; 主要为生产废水、生活污水和餐饮废水，餐饮废水经隔油池处理后，与生活污水和生产废水混合后进入厂区三级沉淀池处理后排入漯河市经济技术开发区污水处理厂; 相符. 生产场所或生产车间入口处应设置更衣室; 车间入口设置更衣室; 相符. 应在清洁作业区入口设置洗手、干手和消毒设施; 车间清洁作业区入口设置洗手、干手和消毒设施; 相符. 应具有适宜的自然通风或人工通风措施；; 项目车间设有通风装置; 相符. 应配备与生产能力相适应的生产设备，并按工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。; 项目设备合理、有序设置，可满足项目生产规模; 相符. 卫生; 应制定食品加工人员和食品生产卫生管理制度以及相应的考核标准，明确岗位职责，实行岗位责任制。; 项目制定相关的生产卫生管理制度; 相符. 房内各项设施应保持清洁，出现问题及时维修或更新; 项目设计10万级洁净车间标准，各项设施保持清洁; 相符. 进入作业区域应规范穿着洁净的工作服，并按要求洗手、消毒；头发应藏于工作帽内或使用发网约束。; 工作人员进入清洁生产区域前会更衣、消毒，并佩戴发网约束; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设内容 本项目属于新建项目，项目占地120亩，用地面积79920平方米，总建筑面积130000平方米，其中多层厂房两栋，办公研发楼一栋，员工宿舍楼一栋，计划投入生产线13条，其中80型鲜湿熟面生产线3条，80型熟干面生产线3条，80型米粉及螺蛳粉自动化生产线4条，自加热米饭生产线2条，自动化调味酱包料包分装生产线1条，燃气锅炉2台。鲜湿熟面和熟干面生产工艺：和面-压片-熟化-压延切条-蒸面-切断-烘干-冷却（缓苏）-输送-包装；米粉和螺蛳粉生产工艺：投料-冲洗浸泡-粉碎-活粉（添加土豆粉）-熟化挤丝-切断-老化-烘干-包装；自加热米饭生产工艺：投料-冲洗浸泡-粉碎-活粉-熟化-挤出-烘干-冷却-包装；调味酱包料生产工艺：原料-分装-封口-包装。本项目建成后年生产面制品60万箱、米制品52万箱。 表2-1 项目主要建设内容 类别; 组成; 内容及规模; 备注. 主体 工程; 1#生产车间; 3层，每层建筑面积19152m2，总建筑面积57456m2，其中一楼为原料库和成品库，2楼和3楼为生产车间，生产区面积约为15000m2; 新建. 2#生产车间; 3层，每层建筑面积19152m2，总建筑面积57456m2，其中一楼为原料库和成品库，2楼和3楼为生产区，生产区面积约为15000m2; 新建. 辅助工程; 办公楼; 1栋6层，每层建筑面积1050m2，建筑总面积6300m2; 新建. 食堂; 位于宿舍楼一层，建筑面积1050m2; 新建. 职工宿舍; 1栋7层，每层建筑面积1225m2，建筑总面积8575m2; 新建. 配电室; 1栋1层，建筑总面积63m2; 新建. 门卫室; 1栋1层，建筑总面积50m2; 新建. 公用 工程; 给水工程; 集聚区供水管网提供; 依托现有. 供电工程; 集聚区供电线路提供; 依托现有. 供热工程; 4t/h燃气锅炉2台; 新建. 排水工程; 采取雨污分流制，餐饮废水经隔油池处理后，与生活污水和生产废水混合后共同进入厂区三级沉淀池处理，后经厂区总排口通过市政污水管网排入漯河市经济技术开发区污水处理厂再处理，最终排入黑河; 新建. 废水治理; 100m³三级沉淀池; 新建. 废气治理; 本项目和面工序投料粉尘经布袋除尘器处理后通过排气筒（DA001）排放、油烟废气经高效油烟净化装置处理后通过排气筒（DA002）排放和2台4t/h燃气锅炉分别经低氮改造后，燃烧废气分别通过8m高排气筒（DA003、DA004）排放; 新建. 噪声治理; 厂房密闭隔声、选用低噪声设备、基础减振等; 新建. 固废治理; 100m2固废暂存间一座、垃圾桶若干; 新建. 二、产品方案 本项目建成后产能为年生产米制品52万箱、面制品60万箱，项目产品类别及规模见表2-2。 表2-2 项目产品类别及生产规模一览表 产品名称; 产量（万箱）; 备注. 米制品; 米粉和螺蛳粉; 40; 6.5kg/箱. 自热米饭; 12; 6.5kg/箱. 面制品; 鲜湿熟面; 30; 1.5kg/箱. 熟干面; 30; 1.5kg/箱. 三、主要生产设施及设施参数 本项目主要设备一览表见表2-3。 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格或型号; 单位; 数量. 1; 配给料系统; HKJ-GF765; 套; 2. 2; 自动喂料挤丝机; HKJ-ZKMHJ-200; 台; 5. 3; 订条系统; /; 套; 6. 4; 定量系统; HKJ-XMGF-11; 套; 6. 5; 自动入料装盒系统; /; 套; 3. 6; 连续智能老化系统; /; 台; 2. 7; 智能烘干系统; /; 套; 2. 8; 平湿保湿系统; /; 套; 4. 9; 包装机; /; 台; 2. 10; 配料计量搅拌系统; HKJ-XMMYS-11; 台; 3. 11; 连续和面系统; HKJ-HM765; 台; 3. 12; 面片成型机; HKJ-ZJ765; 台; 3. 13; 仿生揉面机; /; 台; 3. 14; 面皮熟化机; /; 台; 3. 15; 连续压延切条机; HKJ-XMFH-450; 台; 3. 16; 连续蒸面机; HKJ-ZZ765; 台; 3. 17; 喷淋整形机; HKJ-XMYYCX-450-4; 台; 3. 18; 切断盘条机; HKJ-YYHG-225-4; 台; 3. 19; 成型机; /; 台; 3. 20; 五层烘干隧道; HKJ-HG765; 台; 3. 21; 冷却输送机; HKJ-LQ765; 台; 3. 22; 自动供料枕式包装机; HKJ-450; 台; 3. 23; 酱料自动包装系统; /; 台; 3. 24; 泡米罐; 4m³; 个; 3. 25; 大米清洗罐; 8m³; 个; 3. 26; 脱水机; /; 台; 3. 27; 磨粉机; /; 台; 3. 经查阅《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目所有设备均不属于国家和地方淘汰落后的工艺和设施以及设备。 四、项目主要原辅材料及能源消耗情况 本项目为扩建项目，原辅材料及能源消耗情况一览表见表2-4。 表2-4 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 备注. 1; 大米; 3000; t/a; 袋装外购，原料仓库暂存. 2; 面粉; 1000; t/a; 袋装外购，原料仓库暂存. 3; 土豆粉; 500; t/a; 袋装外购，原料仓库暂存，用于生产螺蛳粉. 4; 调味酱; 100; t/a; 由厂家直供，厂区内仅进行分装. 5; 食用盐; 3; t/a; 袋装外购，原料仓库暂存，用于面制品生产. 6; 植物油; 5; t/a. 7; 电; 300万; KW.h/a; 集聚区供电线路提供. 8; 水; 13050; m³/a; 集聚区供水管网提供. 9; 天然气; 80; 万m³/a; 外购，通过管网输送. 五、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员130人，分为1班，每班工作12小时，年工作日300天，在厂内食宿。 六、公用工程 （1）供水 本项目用水由集聚区供水管网提供。本项目用水主要为生产用水、生活用水和餐饮用水，其中生产用水主要为产品配料用水、原料清洗用水、设备清洗用水，地面清洗用水、冷却补充水。本项目用水总量为：43.5m³/d、13050m3/a，其中生产用水30.5m³/d、9150m3/a、生活用水10.4m³/d、3120m3/a和餐饮用水2.6m³/d、780m3/a。 ①生产用水 ●产品配料用水：面粉搅拌工序、活粉工序需要添加水，根据建设单位提供的资料，粉、水的比例为10：3，面粉用量为1000t/a，土豆粉用量为500t/a，则面粉搅拌工序、活粉工序用水量为1.5m3/d、450m3/a。 ●原料清洗用水：本项目原材料大米需要清洗、浸泡，根据建设单位提供的资料，大米清洗、浸泡总用水量约为原料用量的2倍，大米用量为3000t/a，则大米需要清洗、浸泡用水量约20m3/d、6000m3/a。 ●设备清洗用水：本项目设备每天清洗一次，均为人工清洗。项目设置仿生揉面机、连续和面系统等主要设备设施，使用完毕后，为避免剩余面渣在设备中变酸、发霉，先用不锈钢铲清除设备表面剩余面渣，再用毛巾清洗以清除面斗中残余杂质，使用清水清洗后，用干毛巾擦干，根据建设单位提供的资料，清洗用水量为2m3/d、600m3/a。 ●地面清洗用水：根据食品卫生要求，为保持生产车间清洁、卫生，每天生产结束后需对生产车间采用拖布进行淸洁，项目生产车间内部生产区占地面积约为30000m2，每天冲洗一次，车间地面冲洗水按0.2L/m2·d估算，地面清洗用水量为6m3/d、1800m3/a。 ● 冷却补充水：本项目生产线冷却工序采用厂区自备井提供的井水，经冰水机制备成冷却水进行冷却，冷却水循环使用。据企业提供资料，冷却水用量约10m3/d、3000m3/a，按损耗10%计，则新鲜水的添加量为1m3/d、300m3/a。 ②生活用水 本项目劳动定员130人，在厂区食宿，年运行300天。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）以及结合本项目的实际情况，用水量按80L/d·人计，则本项目生活用水量为10.4m3/d、3120m3/a。 ③餐饮用水 本项目劳动定员130人，在厂区食宿，年运行300天。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）以及结合本项目的实际情况，用水量按20L/d·人计，则本项目生活用水量为2.6m3/d、780m3/a。 （2）排水 本项目产品配料用水先进入原料，然后经过加工后水份全部挥发，不产生废水，冷却补充水经蒸发后作为水蒸气排放，无废水排放，因此本项目产生的废水为原料清洗废水、地面冲洗废水、设备冲洗废水、生活污水和餐饮废水。本项目废水排放量为31.6m3/d、9480m3/a，其中生产废水排放量为21.2m3/d、6360m3/a、生活污水排放量为8.32m3/d、2496m3/a和餐饮废水排放量为2.08m3/d、624m3/a。 ①生产废水 ●原料清洗废水：本项目原料清洗浸泡用水为20m3/d、6000m3/a，大米清洗浸泡时间约为2小时，本项目年用大米3000吨，大米经浸泡后会吸水，吸收比例为1：0.6，则用水损失量为30%，因此项目清洗废水产生量约为14m³/d、4200m³/a，进入厂区三级沉淀池进行处理。 ●设备清洗废水：本项目设备清洗用水为2m3/d、600m3/a，设备清洗废水排放量按用水量的90%计，则地面清洗产生的废水量为1.8m3/d、540m3/a，进入厂区三级沉淀池进行处理。 ●地面清洗废水：车间地面清洗用水量为6m3/d、1800m3/a，地面清洗废水排放量按用水量的90%计，则地面清洗产生的废水量为5.4m3/d、1620m3/a，进入厂区三级沉淀池进行处理。 ②生活污水 本项目生活用水量为10.4m3/d、3120m3/a，废水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为8.32m3/d、2496m3/a，进入厂区三级沉淀池进行处理。 ③餐饮废水 本项目生活用水量为2.6m3/d、780m3/a，废水排放量按用水量的80%计，则餐饮废水排放量为2.08m3/d、624m3/a，本项目拟在食堂设置隔油池一座（体积4m3），餐饮废水经隔油池处理后，进入厂区三级沉淀池进行处理。 本项目水平衡见图1，本项目给排水情况见表2-5 表2-5 本项目用排水情况 类别; 日用水（m3/d）; 全年合计（m3/a）. 给水; 新鲜水年用量; 43.5; 13050. 其中; 生活用水; 10.4; 3120. 餐饮用水; 2.6; 780. 生产用水; 产品配料用水; 1.5; 450. 原料清洗用水; 20; 6000. 设备清洗用水量; 2; 600. 地面清洗用水; 6; 1800. 冷却补充水; 1; 300. 合计; 30.5; 9150. 损耗; 损耗量; 11.9; 3570. 合计废水排放量; 31.6; 9480. 其中; 生活污水; 8.32; 2496. 餐饮废水; 2.08; 624. 生产用水; 原料清洗废水; 14; 4200. 地面清洗废水; 5.4; 1620. 设备清洗废水; 1.8; 540. 合计; 21.2; 6360. 新鲜水43.5 2.08 生活用水 10.4 8.32 0.52 2.6 2.08 餐饮用水 隔油池 2.08 1.5 产品配料用水 1.5 6 20 原料清洗用水 14 0.2 2.0 1.8 31.6 设备清洗用水 三级沉淀池 0.6 地面清洗用水 6 5.4 厂 区 总 排 放 口 1 冷却补充水 1 经开区污水处理厂. 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电量为电量300万kW·h/a，由集聚区供电线路提供。 七、项目选址 - （1）项目厂区平面布置 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）东方红路南侧节能路东侧，根据现场勘察，目前项目北侧正对东方红路、南侧、东侧均为厂房，西侧为福民创业花园；建设地点（经纬度）为：东经114.068727°，北纬33.533203°。项目周边环境示意见附图二，地理位置见附图一。 本项目在厂区进行厂房建设和设备安装，厂区由北向南依次是辅助用房、生产厂房，辅助用房办公楼和宿舍平行布置，由连廊进行连接；厂房是2栋3层的钢构架结构建筑，平行布置，中间由连廊进行连接；厂房一层原料库和成品库，2层、3层设置生产车间，厂房内部布局合理，结构紧凑。厂区大门位于北侧，正对东方红路，方便生产运输，厂区整体布局合理。厂区平面布置图详见附图三。 （2）用地相符性分析 本项目属于新建项目，根据漯河经济技术产业集聚区发展规划图（附图五），本项目所用地为二类工业用地；根据漯河经济技术产业集聚区产业布局图（附图六），本项目所在地位于食品产业园区；另外根据建设单位提供的入驻证明（附件三），本项目符合集聚区入住条件，符合规划，综上，本项目用地符合要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程和产排污环节简述 本项目施工期流程示意图见图2。 图2 项目施工期流程示意图 施工期产污环节如下： （1）废气：主要为基础挖掘和运输车辆产生的扬尘； （2）废水：主要为施工人员产生的少量生活污水； （3）噪声：施工设备产生的机械噪声和场外车辆运输噪声； （4）固废：主要为废弃土方及建筑垃圾。 2.运营期生产工艺流程 项目生产工艺流程及产污环节示意图见图3-图7： - 鲜湿熟面和熟干面生产工艺 G、N 水、面粉 G:废气W:废水 S:固废 N:噪声 和面 压片 熟化 压延切条 蒸面 S、N 切断 烘干 冷却缓苏 输送 包装. - 图3 鲜湿熟面和熟干面生产工艺生产工艺流程图 工艺流程简述 ①原料准备：原料面粉从外部采购，选用质量合格，符合标准的面粉。 ②和面：和面是鲜湿熟面和熟干面生产的首道工序，将面粉和自来水按一定的比例进行混合搅拌，使面粉和水充分混合，形成具有韧性、弹性、粘性、伸延性的湿面筋质。此过程会产生粉尘和设备噪声。 ③压片：将和好的面，放入面片成型机中进行压片。此过程会产生设备噪声。 ④熟化：熟化主要是个静置过程，将和好的料坯放在熟化机内10-15分钟，要求面团的温度、水分不能与和面后相差过大。熟化的目的是为了消除面团在搅拌过程中产生的内应力，使水分子最大限度地渗透到蛋白质胶体粒子的内部，进一步形成面筋的网络组织，熟化时间的长短关系到熟化的效果，熟化的时间越长，面筋网络形成的越好。 ⑤压延切条：将熟化后的面皮经连续压延切条机连续压延后切条。此过程会产生设备噪声。 ⑥蒸面：将压延切条好的面，放入连续蒸面机中进行蒸制。此过程会产生设备噪声。 ⑦整形切断：蒸好的熟面条，按照要求切成不同规格长度，剪下来的鲜湿熟面可随时回收使用。 ⑧烘干工序：将整形切断后的面条放入烘干系统，将熟面条中水份根据产品的不同蒸干到不同程度。熟湿面条保留一定的水份，熟干面完全蒸干，此过程会产生设备噪声。 ⑨冷却缓苏：将面条干燥一段时间，蒸发一部分水分，然后将面条保温一段时间，使内部水分向表面扩散，降低籽粒内部的水分梯度，再进行下一次干燥，缓苏可有效地降低面条裂纹，减少干燥不均匀性，保证了烘后的面条品质。 ⑩冷却、输送、包装：将冷却后的面条进行输送和包装，最后成为鲜湿熟面和熟干面，入库待售。 （2）米粉和螺蛳粉生产工艺流程图和流程简述 大米 投料 冲洗 浸泡 熟化挤丝 粉碎 切断 老化 烘干 活粉 包装 土豆粉、水 S G G:废气W:废水 S:固废 N:噪声 W、S. 图4 米粉和螺蛳粉生产工艺生产工艺流程图 工艺流程简述： 螺蛳粉属于米粉，生产过程中工艺流程一样， 螺蛳粉跟米粉的不同之处就在于包装过程所用的配料包不同。 ①洗米、浸泡：外购的原料米用水进行循环冲洗，冲洗废水排入车间下水道， 洗净的大米由泵送入浸米池中，浸米池中用清水浸泡，浸米时间冬长夏短，以使米粒充分浸涨为度，因本项目使用外购的精细大米，该工序产生的米渣量极少， 全部收集后外售。此工序会产生废水和固废。 ②粉碎：将浸好的米泵送到脱水机中，离心脱水约1~2min，以迅速除去湿米中多余的水份。脱水时间长短以米粒表面没有明显的游离水，粉碎时不堵筛片为准，脱水后的大米用磨浆机进行粉磨，由于大米属于湿大米，此粉碎过程不产生粉尘。此工序会产生设备噪声。 ③活粉：将粉磨后的粉料与土豆粉按照 6:1 比例置于搅拌机内，此工序采用边加土豆粉边喷水的方式进行投料，因此该过程不会产生粉尘，和料后的米团通过传送带至挤丝机喂料斗。此过程会产生设备噪声。 ④熟化挤丝：将和料后的米团置于挤丝机喂料斗中进行喂料挤压出丝，挤丝时，粉料由喂料口连续、均匀、适量地喂入自动挤丝机筒中，调节挤丝机出口处的流量调节阀，再由输料管注入排丝筒中，并在排丝筒挤压下，由成型机挤出而成为米粉和螺蛳粉。此过程会产生设备噪声。 ⑤切断：将挤出的米粉和螺蛳粉挂杆、剪断，并将散乱纽结的粉丝梳理整齐。米粉和螺蛳粉粉挂长度根据客户要求切断而定。此工序会产生少量的固废。 ⑥老化：将挂杆的粉丝置于连续智能老化系统老化处理，采用电热蒸汽发生器对粉丝老化。静置保潮时间依环境温、湿度不同而不同，以粉丝不粘手、可松散、柔韧有弹性为度，一般约 8h。若老化处理不足，粉丝弹韧性差，蒸粉易断挂，难松散，老化过度，易粉挂板结。此工序会产生少量异味。 ⑦烘干：老化后的粉人工逐杆挂上烘房内的悬挂架上，干燥采用电热烘干器在单独的烘干房，烘干时间一般约10h，烘房分为三个区段，即预干燥区、主干燥区、完成干燥区，各区段温度、湿度不同，最高烘干温度为 40 度左右。在干燥过程中通过控制烘干房的换气扇分量，维持烘干房内温度、湿度的稳定，使先后进出烘房的粉挂能在相同的条件下得到适度的干燥，从而保证干燥度的稳定。此过程会产生设备噪声。 ⑧包装：干燥后的粉挂由人工逐杆取下，分别定量称取粉丝装入包装袋中， 然后用自动封口机封口，即为米粉和螺蛳粉成品。将封口后的粉袋暂存成品仓库，整齐排裂，以免压断。 - （3）自热米饭生产工艺流程图和流程简述 G:废气W:废水 S:固废 N:噪声 W、S 土豆粉、水 大米 投料 冲洗浸泡 粉碎 活粉 熟化 冷却 挤出 烘干 包装. 图5 自加热米饭生产工艺流程图 工艺流程简述： ①洗米、浸泡：外购原料米用水进行循环冲洗，冲洗废水排入车间下水道， 洗净的大米由泵送入浸米池中；浸米池中用清水浸泡，浸米时间冬长夏短，以使米粒充分浸涨为度。因本项目使用外购的精细大米，该工序产生的米渣量极少，全部收集后外售。 ②粉碎：将浸好的米泵送到脱水机中，离心脱水约1~2min，以迅速除去湿米中多余的水份。脱水时间长短以米粒表面没有明显的游离水，粉碎时不堵筛片为准；脱水后的大米用磨浆机进行粉磨，由于大米属于湿大米，此粉碎过程不产生粉尘。此过程会产生设备噪声。 ③活粉：将粉磨后的粉料与土豆粉按照 6:1 比例置于搅拌机内，此工序采用边加土豆粉边喷水的方式进行投料，投料过程缓慢，因此该过程不会产生粉尘，和料后的米团通过传送带送至挤丝机喂料斗。此过程会产生设备噪声。 ④熟化：熟化主要是个静置过程，将活粉后的料坯放在熟化机内10-15分钟，要求米团的温度、水分不能与和面后相差过大。熟化的目的是为了消除米团在搅拌过程中产生的内应力，使水分子最大限度地渗透到蛋白质胶体粒子的内部，进一步形成面筋的网络组织，熟化时间的长短关系到熟化的效果，熟化的时间越长，面筋网络形成的越好。 ⑤挤出：将和料后的米团置于挤丝机喂料斗中进行喂料挤压出颗粒。挤丝时， 粉料由喂料口连续、均匀、适量地喂入自动挤丝机筒中；调节挤丝机出口处的流量调节阀，再由输料管注入排丝筒中；并在排丝筒挤压下，由成型机挤出而成为米粒。此过程会产生设备噪声。 ⑥烘干：将挤出的米粒，放入烘干机中进行烘干。此过程会产生设备噪声。 ⑦冷却包装：将冷却后的米粒进行输送和包装，成为成品，入库待售。 （4）调味酱料生产工艺流程图和流程简述 N 原料 分装 封口 包装 G:废气W:废水 S:固废 N:噪声. 图6 调味酱料生产工艺流程图 工艺流程简述： ①原料：从外部采购质量合格的调味酱料。 ②分装：将调味酱料放于定量系统中，按照生产需要，进行分装。此工序会产生设备噪声。 ③封口：将分装好的调味酱料，经封口机进行封口。此工序会产生设备噪声。 ④包装：封口好的酱料包进入包装机进行包装。 - 天然气锅炉运营时工艺流程及产污环节 管道天然气 G:废气W:废水 S:固废 N:噪声 锅炉（低氮燃烧） 纯水 G、N 蒸汽 冷凝水 车间. 图7 天然气锅炉运营时工艺流程图 - 工艺流程简述： - ①天然气：本项目天然气使用管道输送。 - ②锅炉：锅炉是一种能量转换器，利用燃料燃烧时释放的热能将纯水加热到蒸汽状态供车间产品烘干使用。锅炉中的低氮燃烧器是利用助燃空气的压头把部分燃烧烟气回收，与空气混合燃烧。由于烟气再循环，燃烧烟气的热容量大，燃烧温度降低，从而 NOx 减少。该过程中会产生废气，同时伴随着噪声产生。 主要产污环节: （1）废气：和面过程中产生的粉尘（颗粒物）、食堂油烟、天然气燃烧产生的废气和老化工序异味。 （2）废水：产生的废水主要是原料清洗废水、地面冲洗废水、设备冲洗废水、生活污水和餐饮废水。 （3）固废：项目大米清洗过程中产生的米渣，生产过程产生的碎粉丝、废包装材料、生活垃圾。 （4）噪声：主要为和面机、复合压延机、压延切条烘干机等设备运行的机械噪声中使用的各种配套设备等运转产生的噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 项目属于新建项目，不存在与原项目有关的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 （1）基本污染物环境空气质量现状监测 根据环境空气质量功能区划分原则，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。本次评价引用漯河市2020年度环境空气质量数据，漯河市2020年环境空气质量统计结果见表3-1。 表3-1 漯河市2020年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m³）; 标准值（µg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 55.8; 35; 159.4; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 9.4; 60; 15.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25.7; 40; 64.3; 达标. CO; 95%百分位数日平均; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 90%百分位数日平均; 126.8; 160; 79.2; 达标. 由上表可知，漯河市2020年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施《漯河市蓝天工程行动计划》、《漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，进一步促进空气质量改善；根据方案要求，2022年全市可吸入颗粒物（PM10）年均浓度控制在83微克/立方米以下，细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在51微克/立方米以下，环境空气质量优良天数不少于251天，重度及以上污染天数不超过12天，5-9月份臭氧（O3）超标天数不超过26天。 二、地表水 根据本次工程所处地理位置及工程特点，离本项目最近的地表水为项目东侧2800m的黑河；根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018—2020年）的通知》和《漯河市污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发漯河市2020年水污染防治攻坚战设施方案的通知》（漯环攻坚办[2020]16）号，2020年黑河-郾城漯邓桥断面水质控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。本次地表水环境质量现状评价采用黑河-郾城漯邓桥断面漯河市生态环境局环境质量公报中《2020年8-12月份漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》数据进行评价，黑河-郾城漯邓桥断面现状水质见下表。 表3-2 黑河—郾城漯邓桥断面2020年8-12月水质监测数据一览表 单位：mg/L 监测时间; COD; 氨氮; 总磷; 水质类别. 2020.8; 31; 0.61; 0.448; 劣Ⅴ. 2020.9; 31; 0.09; 0.285; Ⅴ. 2020.10; 31; 0.07; 0.223; Ⅴ. 2020.11; 27; 0.09; 0.245; Ⅳ. 2020.12; 18; 0.16; 0.103; Ⅲ. 目标值; 20; 1.0; 0.2; Ⅲ. 由监测结果可知，黑河-郾城漯邓桥2020年8-11月COD、总磷均超标，黑河-郾城漯邓桥8-11月水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求；但2020年12月水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求。针对黑河水质量不达标的情况，漯河市正在实施《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018—2020年）的通知》和《漯河市2022年水污染防治攻坚战实施方案》，进一步促进黑河水质质量改善，根据水污染防治攻坚方案要求，黑河水质考核因子全年浓度均值达到地表水Ⅲ类。 三、声环境质量现状 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）东方红路南侧节能路东侧，项目所在区域属于2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；根据现场监测，本项目西侧敏感点福民创业花园现状噪声监测值为昼间52dB（A）/夜间41dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；项目所在区域的声质量现状较好。 四、生态环境 本项目周围以农村生态系统为主，生态结构相对简单。树木以人工种植林为主。区域内没有大型哺乳类野生动物，也没有国家和地方重点保护的珍稀濒危动物，不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。区域气候和土壤条件适宜植物生长，生态环境良好。 五、地下水、土壤环境 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）东方红路南侧节能路东侧，属于新建项目，项目不存在土壤和地下水等环境污染途径，所以本项目可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-3 项目主要环境保护目标及环境功能一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 功能; 保护级别. 大气环境; 福民创业花园; W; 30; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 河东王村; SW; 330; 居住. 声环境; 四周厂界; /; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 福民创业花园; W; 30; 居住; 《声环境质量标准》GB3096-2008 2类标准. 地表水; 黑河; E; 2800; 防洪 、灌溉; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - （1）河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型规模标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 污染物排放位置; 油烟去除效率. 油烟; 1.0; 排风管或排气筒; ≥90%. 非甲烷总烃; 10.0; 排风管或排气筒; /. - （2）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m³); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限(mg/m³). 排气筒高度(m); 二级; 周界外浓度最高点; 1.0. 颗粒物; 120; 15; 3.5. - （3）《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1新建燃气锅炉 - 污染物; - 颗粒物; - 二氧化硫; - 氮氧化物. - 排放限值（mg/m3）; - 5; - 10; - 30. （4）漯河市经济开发区污水处理厂进水水质标准 mg/m³ 污染物名称; pH; COD; 氨氮; SS; BOD5. 进水指标; 6～9; 500; 30; 320; 220. - （5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （6）《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - （7）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 mg/m³ 污染物名称; 氨; 硫化氢; 臭气浓度（无量纲）. 表1二级标准（新扩改建）; 1.5; 0.06; 20. - （8）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)的要求； |
| 总量 控制 指标 | 本项目全部建设完成后全厂总量控制指标为： 废水：COD：0.1896t/a、氨氮0.00948t/a； 废气：NOx ：0.25164t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要新建两多层厂房两栋，办公研发楼一栋，员工宿舍楼一栋，并在厂房内进行设备安装，总建筑面积为13000m2。施工期产生的污染物有扬尘废气、废水、噪声以及固体废弃物。 1、大气环境影响分析 施工期产生的废气污染物主要为施工扬尘和运输车辆、燃油机械尾气。 （1）施工扬尘 在施工中，由于开挖土方造成土地裸露和土方堆放，建筑材料装卸、堆放以及运输车辆等极易产生粉尘，其随风扩散和飘动形成施工扬尘。施工扬尘是施工作业中的重要的污染源，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 风力扬尘主要是露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。根据当地气候条件，每年的春、秋季节风力较大，所以在施工期间不可避免的会对周围敏感点产生一定的影响。 动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大，而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。如果每天根据当天的气象条件对施工场地实施定期洒水，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘大大减少，将TSP污染距离缩小到施工作业范围之内。 为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，严格执行《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2022〕9号）、关于印发《漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》的通知（漯环攻坚办（2022）13号）等文件的相关要求，为减轻扬尘对周围环境敏感点的影响，施工单位必须采取以下措施： ①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员)到位；建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工。 ②施工过程中必须做到“六个百分之百”，即施工现场100%围挡、工地路面100%硬化、工地砂土100%覆盖、施工作业100%洒水、出工地车辆100%冲净车轮车身、长期裸土100%覆盖或绿化，并自觉接受市政府发布的各级预警管控。 ③所有露天堆放场所必须综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施,确保堆放物料不起尘。物料传送部位必须建立密闭密封系统,确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬。落料卸料部位必须配备收尘、喷淋等防尘设施,确保生产作业不起尘。地面必须硬化处理,并划分料区和道路界限,配置冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净。进出口必须设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆除泥、冲洗到位。 ④各类渣土车等物料运输车辆扬尘污染治理必须符合以下要求： ⅰ建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输,双方签订扬尘污染治理协议,共同承担扬尘污染治理责任。 ⅱ渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡,做到各项运营运输手续完备。 ⅲ渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求,并按规定的时间、地点、线路运输和装卸。 ⅳ渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁,防止车辆带泥出场,保持周边道路清洁干净。 ⅴ渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统,严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。 ⑤施工现场周边应设置符合要求的围档，围档高度最低不能低于2m，且围档要坚固、稳定、整洁、规范、美观； ⑥开挖的土石方要及时回填，避免在施工现场长期堆存，堆存期间应进行全覆盖并采取防流失措施（土石方堆周围设置一定的围堰）。 ⑦当出现4级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。 施工期在实施以上建议措施后，其对施工场地及敏感点环境影响较小。随着施工的结束，该部分影响也将随之消失。 （2）汽车尾气 施工车辆、施工机械等动力设备在施工阶段产生的CO、NOX、HC等大气污染物会对大气环境造成不良影响。但这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。评价建议缩短施工机械怠速、减速和加速的时间，以减少NOX及CO等汽车尾气的排放量，施工期机械使用柴油机械时，应设置尾气吸收罩收集柴油机尾气。 2、水环境影响 （1）施工人员生活污水 项目施工工人约20人，不在厂区内食宿，用水定额按40L/（p·d）计，生活用水量为0.8m3/d，污水排放量以用水量的80%计，则生活污水排放量为0.64m3/d。施工人员生活污水（洗漱水）经临时沉淀池收集后，用于场地洒水综合利用。 （2）施工废水 建筑施工废水包括混凝土喷洒，车辆冲洗等废水，其成份相对比较简单，具有水量小、泥砂含量高等特点，且一般为瞬时排放，泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度有关，一般含量为80~120g/L。施工中产生的施工废水如不经治理直接排放，将会对当地地表水环境造成一定的污染。施工方应在施工现场开挖修建临时隔油池及沉淀池，对产生的不同水质废水采取相应的处理方法： ①砂石料冲洗废水：悬浮物含量较高，经简易沉淀后回用于施工或施工场地洒水降尘。人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏水泥砂浆应及时清理。运浆容器及时清洗，冲洗水引入沉淀池经处理后用于施工或施工场地洒水降尘。 ②混凝土养护废水：混凝土养护主要为了创造各种条件使水泥充分水化，加速砼硬化，防止砼成型后暴晒、风吹、寒冷等条件而出现的不正常收缩、裂缝等破损现象。混凝土养护用水量较小，大部分就地蒸发，废水排放量很小。 ③机械车辆冲洗废水：为避免泥沙随施工机械和运输车辆带出施工场地，对施工机械和车辆进行冲洗，产生的废水主要污染物为石油类及SS，冲洗水引入隔油池及沉淀池处理后回用于施工用水。 经采取以上措施后，评价认为项目施工期废水对周围环境影响较小。 3、声环境影响 本项目施工期仅昼间施工，夜间不施工。施工期地面工程所使用的机械设备主要有打桩机、挖掘机、运输车辆等，其声源复杂，声级各异，影响时段不同，并且不同建设阶段所使用的机械不同，产生的噪声强度也不相同，项目施工期主要噪声源设备及其运行时的噪声源强见表4-1。 表4-1 主要施工机械噪声源强 单位：dB(A) 序号; 主要噪声设备; 噪声源强. 1; 挖掘机; 95. 2; 推土机; 94. 3; 装载机; 95. 4; 压力式打桩机; 85. 5; 塔吊; 85. 6; 运输车辆; 85. 表4-2 主要施工机械随噪声距离的衰减情况表 单位：dB(A) 机械名称; 距施工机械不同距离的噪声值dB(A). 声源名称; 源强; 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 推土机; 94; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.5. 装载机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 压力式打桩机; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 51.5; 39.0; 35.5. 塔吊; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 51.5; 39.0; 35.5. 运输车辆; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 51.5; 39.0; 35.5. 贡献叠加值; -; 81.6; 75.2; 68.7; 65.2; 61.2; 58.1; 57.0; 53.7; 51.6; 47.6. 从表4-2可知，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼间在场界20m处可达到相应标准限值，考虑到同一阶段施工各种机械的同时运行，施工现场噪声在施工场界30m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其标准值为昼间70dB(A)。因此项目施工期间设备产生的噪声对周边环境影响较大。 为最大限度地减少噪声对环境的影响，评价要求项目施工期采取以下噪声防治措施： （1）首先从噪声源强进行控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声。尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械，如采用液压挖掘机；不使用汽锤打桩机，采用长螺旋钻机；使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）采用围挡措施：在施工场地周围设立2.5m围墙。 （3）对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制：承担材料运输的车辆，进入施工现场避免鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。 （4）合理制订施工计划，减小影响程度。避免高噪声设备同时工作，避免夜间和午间施工。 （5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （6）施工单位应在施工时间安排上注意各种工作安排的合理性，严禁在晚上22:00~6:00之间施工作业，因特殊需要必须连续作业的，须由人民政府或者有关部门的证明，并必须提前公告，以免对附近居民造成严重的影响。 经采取评价提出的措施后，项目施工期场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)），因此施工期噪声防治措施可行。 4、固体废弃物 项目施工期的固体废弃物主要包括施工过程产生的开挖土方弃土、施工建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾等。 根据建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，对于可以回收利用的（如废钢、铁块等）应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废气物堆放至指定地点，本项目应严格按照《城市建筑垃圾管理规定》（建设部139号令）的要求对建筑垃圾进行分类处置，最大限度减轻对区域的环境影响。施工期生活垃圾应设置临时垃圾箱（桶）收集，并交由环卫部门统一及时处理，以减轻对周围环境的影响。 5、施工对生态环境的影响 项目施工过程中需要的开挖等过程会造成一定的植被破坏、水土流失等生态影响。为了进一步减小施工期生态影响，改善区域环境景观，评价提出以下措施： （1）加强施工期管理，开挖的土石方应进行及时回填，如果不能立即回填而堆存的土石方应予以覆盖，并设置围挡，防止雨水冲积造成水土流失； （2）建设雨水导流沟，并建设雨水收集池，将雨水收集到雨水收集池内，上清液用于厂区洒水降尘及车辆清洗等，底泥可用于地面平整等； （3）工地周围应设围栏，使凌乱的建筑工地与外界相分隔。围栏可以统一用整洁的围栏材料分隔也可以树立广告招牌的形式分隔，以保护已建成区域的整体面貌； （4）主体工程完成后，需尽快完成清场、绿化等配套工程，改善厂区生态环境，种植树木、草皮，涵养水源、防沙固土，防止水土流失，并使之与环境协调统一。 根据现场勘查，项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物，本项目的生态环境不属于敏感区，施工期造成的不利影响是短期的、局部的、可逆的，随着施工期的结束可以逐步得到恢复。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目建成后工艺废气主要有：和面过程中产生的粉尘（颗粒物）、食堂油烟、2台4t/h燃气锅炉燃烧烟气和老化异味。 各工艺环保设施分布说明：和面过程中产生的粉尘（颗粒物）经布袋除尘器收尘设施收尘后通过排气筒（DA001）排放，食堂油烟经高效油烟净化处理设施处理后通过排气筒（DA002）排放，2台4t/h燃气锅炉燃烧烟气经2套低氮燃烧器处理后通过排气筒（DA003）排放。 1、产排污情况和治理措施 本项目建成后全厂有组织废气产排情况详见下表。 表4-3 本项目有组织废气产生及排放情况表 生产设备; 污染源名称/编号; 废气量Nm³/h; 污染物; 产生情况; 排放情况; 处理措施. 产生总量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 排放总量t/a; 排放速率kg/h; 浓度mg/m³. 和面机; DA001; 3000; 颗粒物; 0.45; 0.252; 84; 0.0225; 0.0126; 4.2; 集气罩+袋式除尘器+排气筒（DA001）. 食堂; DA002; 5000; 油烟; 0.0234; 0.0195; 8; 0.00234; 0.002; 0.4; 高效油烟净化处理设施+排气筒（DA002）. VOCs; 0.0039; 0.0033; 0.66; 0.0039; 0.0033; 0.66. 4t/h燃气锅炉; DA003; 1165; SO2; 0.04194; 0.0116; 10; 0.04194; 0.0116; 10; 低氮燃烧+8m排气筒（DA003）. NOx; 0.12582; 0.035; 30; 0.12582; 0.035; 30. 烟尘; 0.02097; 0.006; 5; 0.02097; 0.006; 5. 4t/h燃气锅炉; DA004; 1165; SO2; 0.04194; 0.0116; 10; 0.04194; 0.0116; 10; 低氮燃烧+8m排气筒（DA004）. NOx; 0.12582; 0.035; 30; 0.12582; 0.035; 30. 烟尘; 0.02097; 0.006; 5; 0.02097; 0.006; 5. 表4-4 本项目无组织废气产生及排放情况表 污染源名称/编号; 污染物; 产生情况; 处理措施. 产生量t/a; 最大速率kg/h. 厂房; 颗粒物; 0.05; 0.028; /. 2、源强核算 本项目运营期废气产排过程源强核算如下： - 和面过程中产生的粉尘（颗粒物） 本项目和面工序采用人工向和面机投加面粉，会产生少量粉尘，且和面搅拌的过程中均加水进行，因此面粉粉尘的产生量极少。根据类比同类企业，此工序粉尘产生系数按0.5kg/t原料计，本项目面粉使用量为1000t/a，和面工序工作时间为6h/d，年工作时间为300天，则本项目粉尘（颗粒物）生产量为0.5t/a，0.28kg/h；本项目拟在和面机的上方安装集气罩，设置一套集气罩(收集效率90%)，收集后由1台布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放； 根据集气罩风量计算公式：L1=v0× F× 3600； 式中：L1 ——顶吸罩的计算风量，m3/h； v0 ——罩口平均风速，m/s。可取0.5~1.25，应根据控制点风速调节，本次取0.7； F——罩口面积，m2； 本项目三台和面机上方集气罩面积均为0.36m2（0.6m*0.6m），总面积为1.08m2，则和面机上方集气罩风量需2722m3/h。 设计风量为3000m³/h，布袋除尘器的处理效率能达到95%以上，本次按95%计算。则有组织粉尘收集量为0.45t/a、0.252kg/h、84mg/m³，粉尘排放量为0.0225t/a、0.0126kg/h、4.2mg/m³，无组织粉尘排放量为0.05t/a、0.028kg/h。 （2）食堂油烟 烹饪油烟主要为食用油在加热过程中产生的油烟和气溶胶污染物，同时油在高温下还会裂解氧化成醛、烯等对人体有害的物质。本项目人员在食堂用餐，基准灶头4个(运行时间4h/d，1200h/a)，使用电加热，属于中型规模餐饮服务单位。 本项目用餐人员每餐按130人计，每日提供中、晚两餐，根据类比调查，厨房消耗食用油量按10g/人·餐计，则年消耗食用油0.78t/a，食用油在炒做时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量约23.4kg/a、0.0195kg/h，建设单位安装抽油烟机以及高效油烟净化处理设施，油烟处理效率不低于90％，抽油烟机风量为5000m³/h，则厨房油烟经油烟净化器处理排放量为2.34kg/a、0.002kg/h、0.4mg/m³； 根据《餐饮油烟中挥发性有机物风险评估》（王秀艳，高爽，周家岐，王钊，张银，徐洋，易忠芹.南开大学环境科学与工程学院，天津 300071）可知，烹饪油烟中 VOCs排放因子为5.03g/kg，本项目食用油量为0.78t/a，则非甲烷总烃排放量为0.0039t/a，排放速率为0.0033kg/h，排放浓度为0.66mg/m3。 综上，本项目经油烟净化器处理后的油烟和非甲烷总烃排放浓度和去除效率均能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型规模（油烟最高允许排放浓度：1.0mg/m3；净化设施最低去除效率：90%，非甲烷总烃排放浓度低于10mg/m3）标准要求；油烟废气处理达标后最终通过厨房外排烟道排放。 （3）天然气烧废气 本项目拟使用2台4t/h的燃气锅炉，燃气锅炉每天工作时间为12h，年工作天数为300天，根据建设单位提供，一台4t/h燃气锅炉年用天然气量为40万m3，则2台4t/h的燃气锅炉合计年用天然气量为80万m3，天然气属清洁能源，燃烧后的主要污染因子为SO2、NOx和烟尘，2台4t/h的燃气锅炉燃烧废气分别经各自的低氮燃烧器燃烧处理后，分别通过8m高排气筒（DA003、DA004）排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5“基准烟气量取值表”可知，天然气锅炉基准烟气量为： Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vgy——基准烟气量，Nm3/m3； Qnet——气体燃料的低位发热量，MJ/m3，本项目取35.59MJ/m3。 因此，本项目Vgy=0.285×35.59+0.343=10.48615Nm3/m3； 1台4t/h燃气导热油炉废气产生量=基准烟气量×天然气用量=10.48615Nm3/m3×40万m3=419.4万m3； 根据河南省标谱检测技术有限公司于2019年8月6日和2019年8月7日对漯河东方刺绣有限公司4t/h天然气锅炉（该锅炉采用低氮燃烧技术）监测数据，颗粒物排放浓度为4.4mg/m3，SO2排放浓度为4mg/m3，NOX排放浓度为27mg/m3。本项目两座燃气锅炉采用同样的低氮燃烧技术，因此，本项目天然气锅炉废气类比漯河东方刺绣有限公司天然气锅炉废气排放浓度可行。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1新建燃气锅炉要求，企业安装低氮燃烧器后，确保氮氧化物排放浓度不高于30mg/m3，本项目外排烟气中颗粒物按照5mg/m3、SO2按照10mg/m3、NOX按照30mg/m3进行计算。 因此，本项目1台4t/h燃气锅炉采用低氮燃烧技术后，天然气燃烧废气污染物排放浓度分别为SO210mg/m3、NOx 30mg/m3、烟尘5mg/m3，排放量分别为SO20.04194t/a、NOx 0.12582t/a、烟尘0.02097t/a；则2台4t/h燃气锅炉排放量分别为SO20.08388t/a、NOx 0.25164t/a、烟尘0.04194t/a。 综上，2台4t/h燃气锅炉烟气排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求（SO2、NOx、烟尘分别为10mg/m3、30mg/m3、5mg/m3），通过8m高排气筒高空排放后，对周围环境影响较小。 - （4）老化工序产生的异味 - 老化异味主要为米浆味，仅在老化间开门取料过程中产生，产生量极少，以无组织形式扩散至厂房内，对外环境的大气影响较小，且车间周边无居民，通过大气扩散后基本不会对周边居民等环保目标产生影响。 - 3、废气达标性分析 ①有组织废气 - 本项目建成后和面过程产生的粉尘经集气罩收集后，再经袋式除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放，有组织排放量约为0.0225t/a、0.0076kg/h、1.53mg/m³，排放速率、排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h及最高允许排放浓度120mg/m³排放限值要求； - 本项目建成后食堂油烟经高效油烟净化处理设施处理后通过房顶排放口（DA002）排放，油烟净化效率为90%，排放口油烟最高排放浓度为0.4mg/m³，非甲烷总烃排放浓度为0.66mg/m3，本项目经油烟净化器处理后的油烟和非甲烷总烃排放浓度和去除效率均能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型规模（油烟最高允许排放浓度：1.0mg/m3；净化设施最低去除效率：90%，非甲烷总烃排放浓度低于10mg/m3）标准要求；油烟废气处理达标后最终通过厨房外排烟道排放。 - 本项目的2台4t/h燃气锅炉均采用低氮燃烧技术，废气通过 8m 高排气筒（DA003）排放。低氮燃烧器就是将传统燃烧器进行增加鼓风机、引风机、变频器使用控制阀和多个电路集成让清洁能源和燃烧器作业为锅炉提供更高效的热能的设备。本项目采用的是自身再循环燃烧器，是把部分烟气直接在燃烧器内进入再循环，并加入燃烧过程，此种燃烧器有抑制氧化氮和节能双重效果，从而达到低氮的目的。本项目燃气锅炉采用低氮燃烧技术后通过 8m 排气筒排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1新建燃气锅炉标准（颗粒物5mg/m3、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3）。 ②无组织废气 A、本项目建成后车间内粉尘无组织排放速率为0.028kg/h，参考《采暖通风与空气调节设计规范》中的相关规定，车间内换气次数一般不小于5次/h，本环评取5次/h，本项目生产区作为一个面源计，面制品生产区占地面积约15000m2，车间最高高度为10m，则通风量为15000*5*10=750000m³/h，经计算呈无组织排放的粉尘通过门口、窗户或其他排气口排至厂区内的浓度为0.037mg/m³，因此本项目建成后厂区无组织排放粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m³）。 - B、本项目为避免老化间异味对员工的影响，老化间老化过程中车间门紧闭，取料前先开门通气，并通过强制机械排风来加强整个厂房通风换气，经充分通气后员工再进入老化间取料；同时为员工佩戴口罩，既可符合食品卫生生产要求，亦可对员工健康起到一定的预防措施。 综上，本项目废气经采取相应的处理措施后，均能够达标排放，对周围环境及附近敏感点影响较小。 - 4、运营期废气监测计划 - 项目废气排放口均为一般排放口，有组织废气排放口基本信息见表4-5，运营期废气监测计划见表4-6。 - 表4-5 项目有组织废气排放口基本信息表 排气筒编号; 排气筒地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气筒出口温度（℃）; 排放标准. 经度; 纬度. DA001; 114.067837; 33.534088; 15; 0.3; 25; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA002; 114.068459; 33.534490; 高出屋顶3m; 0.15; 25; 《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）. DA003; 114.068663; 33.533882; 8; 0.3; 50; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求. DA004; 114.068641; 33.533972; 8; 0.3; 50. - 表4-6 项目营运期大气监测计划表 监测点; 监测项目; 监测计划. 排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/半年. 排气筒（DA002）; 油烟、非甲烷总烃; 1次/半年. 排气筒（DA003）; 颗粒物、SO2; 1次/半年. NOx; 1次/月. 上风向1个监测点位，下风向3个监测点位; 颗粒物; 1次/半年. 二、废水 1. 本项目用排水源强分析 本项目建成后废水为生产废水、生活污水和餐饮废水，本项目废水排放量为31.6m3/d、9480m3/a，其中生产废水排放量为21.2m3/d、6360m3/a、生活污水排放量为8.32m3/d、2496m3/a和餐饮废水排放量为2.08m3/d、624m3/a。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水和生产废水共同排入厂区三级沉淀池进行处理；参照《食品制造行业系数手册》中“1439 其他方便食品制造业系数表”并结合项目本身情况，项目三级沉淀池进水中主要污染物指标 COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油的浓度分别为 550mg/L、250mg/L、400mg/L、30mg/L、3mg/L。 - 废水污染防治措施及可行性 本项目建成后废水为生产废水、生活污水和餐饮废水，本项目废水排放量为31.6m3/d、9480m3/a，餐饮废水先经隔油池处理后与生活污水和生产废水共同排入厂区三级沉淀池进行处理，处理后出水中主要污染物指标 COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油的浓度分别为 450mg/L、200mg/L、250mg/L、25mg/L、1.5mg/L，满足漯河市经济开发区污水处理厂进水水质标准；之后通过厂区总排口经市政污水管网排入经济开发区污水处理厂处理，最终排入黑河。 - 3. 废水进入漯河经济技术开发区污水处理厂可行性分析 - 漯河市经济技术开发区污水处理厂主要采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺， 收水范围主要为经开区。本项目厂址区域在漯河经济技术开发区污水处理厂一期工程收水范围内，一期工程已投运，集聚区污水管网已铺设至厂址区域，项目废水可入管网；从水量上分析，一期设计处理规模为 30000m3/d，2020年9月处理污水量621182.2m3，合20706m3/d，处理余量为9294m3/d。本项目建成后全厂的废水排放量为31.6m3/d，占污水处理厂处理余量的0.34%，集聚区污水处理厂有余量接纳本项目废水；从水质上分析，项目废水经三级沉淀池处理之后COD、氨氮排放浓度分别为450mg/L、25mg/L，能够满足漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。 - 综上所述，从管网铺设、水量、接管水质方面分析，本项目废水进入漯河经济技术开发区污水处理厂是可行的。 - 4.废水污染物总量控制指标核算情况 本项目废水排放量约为31.6m3/d、9480m3/a，经厂区三级沉淀池处理后出水满足漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准，通过市政管网进入经开污水处理厂再处理后排入黑河。 根据漯河市环保局总量部门有关精神，黑河断面2021年规划水质目标为Ⅲ类标准，项目总量控制指标按照黑河2021年考核目标值（COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，则本项目建成后全厂废水污染物COD、氨氮核定总量分别为0.1896t/a、0.00948t/a； - 排污口基本信息 表4-7 项目排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口类型; 排放口地理位置; 排放规律; 排放方式; 排放标准. DW001; 厂区废水总排口; COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油; 一般排放口; E:114.067665° N:33.533614°; 间歇; 间接; 漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准. - 6.监测计划 - 本项目废水监测计划见下表。 - 表4-8 水污染物监测要求 废水量; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 排放量(t/a); 排放浓度限值（mg/L）; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 9480m3/a; COD; 450; 4.266; 500; 厂区废水总排口; 1次/半年; 漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准. BOD5; 200; 1.896; 220. SS; 250; 2.37; 320. 氨氮; 25; 0.237; 30. 动植物油; 1.5; 0.014; /. 三、噪声 （1）噪声源强 本项目运行后全厂主要产噪设备有主要为和面机、复合压延机、压延切条烘干机等设备运行的机械噪声，源强值在70~80dB(A)之间，选用低噪声设备，高噪声设备设置基础减振，厂房隔声、隔声罩隔声等措施，可降低20-25dB（A）。各噪声设备治理情况及治理后的设备噪声值见表4-9。 表4-9 项目建成后全厂主要噪声源强及排放情况 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量; 噪声值; 降噪措施; 治理后源强. 1; 自动喂料挤丝机; 5; 70; 减振、隔声; 50. 2; 包装机; 2; 80; 减振、隔声; 60. 3; 仿生揉面机; 3; 80; 减振、隔声; 60. 4; 连续压延切条机; 3; 75; 减振、隔声; 55. 5; 切断盘条机; 3; 80; 减振、隔声; 60. 6; 五层烘干隧道; 3; 75; 减振、隔声; 55. 7; 自动供料枕式包装机; 3; 75; 减振、隔声; 55. 8; 面片成型机; 3; 80; 减振、隔声; 60. 9; 包装机; 2; 80; 减振、隔声; 60. （2）预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式。 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： LP(r)=LP(r0)−20lg(r/r0) 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： # Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； t ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在t时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测结果 根据本项目运行后主要噪声源情况，利用预测模式和参数计算工程噪声对各预测点的噪声贡献值，噪声影响情况预测结果及达标分析见表4-10。 表4-10 厂界声环境预测结果统计及分析 单位：dB（A） 污染源; 预测点; 厂房隔声后源强; 距厂界距离（m）; 昼间背景值 （昼/夜）; 预测值; 昼间叠加值 （昼/夜）; 标准值; 达标分析. 设备噪声; 东厂界; 67.82; 30; /; 38.28; /; 昼间60夜间50; 达标. 南厂界; 67.82; 40; /; 35.78; /; 达标. 西厂界; 67.82; 10; /; 47.82; /; 达标. 北厂界; 67.82; 80; /; 29.76; /; 达标. 福民创业花园; 67.82; 30; 52/41; 38.28; 52.18/42.86; 达标. 备注：夜间不生产； 从上表可知，项目各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。声环境敏感目标福民创业花园预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 （4）声环境监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目厂界环境噪声监测如下表4-11。 表4-11 厂界声环境监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界; 等效A声级; 1次/季度. 四、固废 本项目运行后产生的固废主要为大米清洗过程中产生的米渣；切断、烘干等生产工序中产生的碎粉丝；废包装材料、三级沉淀池污泥和生活垃圾。 （1）米渣 本项目原料大米清洗过程中产生的米渣，产生量约为原料大米使用量的0.1%，则米渣产生量约为3t/a，为一般固废，收集后外售。 （2）碎粉丝 本项目切断、烘干等生产工序中产生的碎粉丝，产生量约为原料使用量的1%，原料用量为3500t/a，则碎粉丝产生量为约35t/a，为一般固废、收集后外售。 （3）废包装材料 本项目所用原料面粉、大米等包装袋为尼龙袋，规格为50kg/袋，原料使用量为4500t/a，则废塑料袋的产生量为90000个/a，尼龙袋的重量按100g/个，则废包装材料的产生量为9t/a，为一般固废，作为废品外售给废品收购站。 （4）三级沉淀池污泥 本项目三级沉淀池处理废水量为9480m3，污泥产生按照废水量的3‰计，则本项目三级沉淀池污泥产生量约为28t/a，含水率75%，经板框压滤机脱水，脱水机的脱水效率为80%，则污泥的产生量为11.2t/a，经收集后送往生活垃圾填埋场统一处理。 （5）生活垃圾 本次项目劳动定员为130人，年工作时间300天，职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，全厂员工生活垃圾为19.5t/a，在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。 本项目固体废物产生及处置表见表4-12； 表4-12 本项目固体废物产生及处置表 序号; 污染物名称; 产生量(t/a); 废物属性; 处理措施. 1; 米渣; 3; 一般固废; 外售. 2; 碎粉丝; 35. 3; 废包装材料; 9. 4; 污水站污泥; 11.2; 收集后由环卫部门拉走卫生填埋. 5; 生活垃圾; 19.5; 分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理. - 五、土壤环境影响 本项目为食品制造类生产项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录中附录A，本项目属于“其它行业”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。本次评价主要从防治措施上提出要求。 a.源头控制措施 项目三级沉淀池、厂房地面的防渗设计均满足相应标准的要求，即使出现少量泄漏，也不会渗入地面从而污染土壤。 b.过程防控措施 参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准（2013年修订）》（GB18597-2001）等标准中对防渗分区的要求，三级沉淀池、厂房地面等通过防渗和严格管理，地面防渗按照相关标准设计。 c.跟踪监测 根据上述分析，本项目三级沉淀池、车间内地面已为混凝土地面，再采取上述防渗措施后，污染物渗透进入土壤影响很小，故不进行制定跟踪监测计划。建设单位在运营过程中如生产过程发现非正常工况，造成土壤环境污染，应及时采取措施，进行跟踪监测。 六、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N轻工107、其他食品制造”确定本项目为Ⅳ类项目，可不开展地下水环影响评价工作。本次评价主要从防治措施上提出要求。 1、污染源、污染类型及污染途径 地下水污染源包括有工业污染源、农业污染源以及生活污染源。根据项目工程分析与现场踏勘的结果，评价区域内与本项目有关的主要地下水污染源为工业污染源。 经分析，与本项目地下水相关的污染源主要为三级沉淀池。本项目可能造成地下水污染的途径主要为：正常情况下生产区的跑冒滴漏及事故状态下大规模泄漏溢出的污染物。事故状态下污染物首先会达到地面，再通过垂直渗透作用进入包气带。如果溢出的污染物量较大，则这些物质将会穿透包气带直接到达土壤和地下水潜水面；如果溢出的污染物量有限，则物质大部分会暂时被包气带的土壤截流，再随着日后雨水的下渗补给通过雨水慢慢进入土壤和地下水潜水层。达到地下水潜水层的污染物会随着地下水流的运动 而慢慢向外界迁移。 2、防控措施 针对可能发生的地下水污染，本项目运行期地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其 2013 修改单，本项目的防渗污染防治区划分如下表： 表4-13 本项目防渗污染防治区划分表 装置; 防渗分区; 判断依据; 防渗技术要求. 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型. 三级沉淀池; 重点防渗区; - 中-强; - 难; 污水; 墙壁及底部做防渗处理，确保等效黏土防渗层Mb ≥ 6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s或参照 GB18598 执行. 三级沉淀池为重点防渗区，采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪或在表面涂覆防渗材料，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。采取上述措施后，可有效将污染物截流，污染物渗透进入潜水层污染地下水的可能性较小。 地下水保护应以预防为主，减少污染物进入地下水含水层的机会和数量，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入滲、扩散、应急响应全方位进行控制。本项目针对潜在的地下水污染源采取有效的工程措施和管理措施，基本不会对所在区域地下水环境造成影响。 七、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在风险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1）评价依据 1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB81218—2018），本项目主要风险物质为管道天然气。 2）风险潜势初判 ①环境风险潜势划分 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见表4-14。 表4-14 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险。. ②P的分级判定 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质在厂区内的最大存在量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn 式中：q1，q2，···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，···，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据调查，本项目厂区内天然气管道内径为 0.25m，管道长度约 50m，天然气密度为 0.7174kg/m3，计算可知最大存储量为 0.0018t。项目厂区内存储情况见表4-15。 表4-15 项目物料存储情况 物质; 临界量（t）; 实际存储量（t）; q/Q. 天然气; 10; 0.0018; 0.00018. 根据上表可知，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为I。 3）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-16 项目物料存储情况 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据前述分析可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标调查 本项目主要环境敏感目标见表3-3。 （3）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB81218—2018）可知，项目使用的天然气属于易燃物质、具有燃烧爆炸性。 主要影响途径为通过大气、地表水和地下水影响环境。 （4）风险分析 本项目最大的最大可信事故为天然气泄漏引发的火灾、爆炸风险，一旦发生火灾、爆炸事故，则将对环境造成较大的影响，详见表4-17。 表4-17 项目火灾爆炸影响情况 类型; 影响分析. 火灾影响; 热辐射; 不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的热，危及火灾周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全. 浓烟及有害废气; 火灾时散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气，被分解的未燃物质和被火燃加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物，它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体，对火场周围的人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏. 爆炸影响; 爆炸震荡; 在爆炸发生时，产生一股能使物体震荡使之松散的作用力，这股力量削弱生产装置及建、构筑物、设备的基础强度，甚至使之解体. 冲击波; 爆炸冲击波最初出现正压力，而后又出现负压力，它与爆炸物的质量成正比，与距离成反比。它将对爆炸区域周围的建筑物产生一个强大的冲击波，并摧毁部分建筑物及设备. 冲击碎片; 机械设备、装置、容器等爆炸后产生的大量碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害. 造成新的火灾; 爆炸的余热或残余湖中会点燃周边可燃物体造成新的火灾. （5）风险防范措施 1）天然气输送、使用防范措施 ①项目投入营运后，建设单位应加强天然气管道（本项目天然气采用管道输 送）的检修维护，对于易损、易发生泄漏的部件（阀门、法兰、垫片等）要定期检查、维护、维修和更换、安装火灾设备检测仪表、消防自控设施、在可能发生天然气挥发及泄漏的场所，设置可燃气体报警装置。若发现天然气泄漏，应当立即停止锅炉作业。锅炉运营过程中将制定严格的操作规程，责任到专人，负责该设施正常运行，以便设备出现功能性故障时及时更换，日常应有专人负责进行维护； ②生产区要设置通风系统、使用防爆电器； ③厂区内设置灭火器和急救器材、用具。灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； ④厂区内严禁明火，制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，定期对员工进行消防知识培训。 2）安全管理措施 ①应建立健全健康、安全的环境管理制度，并严格予以执行。 ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 ③加强工厂、车间的安全环保管理，制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，应定期进行安全活动，提高职工的安全意识。 ④订应急操作规程，如在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，规定限制事故影响的措施，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。 ⑤建立应急预案机制，设立公司应急指挥领导小组和事故处理抢险队，与当地政府有关的应急预案衔接并建立正常的定期联络制度。 （6）分析结论 通过制定风险防范措施、制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素一级企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 本项目通过落实上述风险防范措施后，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以接受的。 建设项目环境风险简单分析内容表见表4-18。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河南羊羊羊食品有限公司自嗨锅中部产业园建设项目. 建设地点; （河南）省; （漯河）市; 经济技术开发区; 东方红路南侧节能路东侧. 地理坐标; 经度; 114.067893°; 纬度; 33.533202°. 主要危险物质及分布; 天然气，管网. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 详见“风险识别”内容. 风险防范措施要求; 详见“风险防范措施”内容. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目天然气经管道输送至厂内，最大储存量为0.0018t。根据核算，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为I。本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 本项目通过落实上述风险防范措施后，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境影响是可以接受的。. 综上所述，项目在营运过程中严格落实相关风险防范措施，加强生产管理的情况下，可有效避免或降低项目带来的环境风险，项目环境风险水平是可接受的。 八、总量控制分析 根据《国家环境保护“十四五”规划基本思路》，为了建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，实施大气、水、土壤污染防治计划，实现三大生态系统全要素指标管理，优化和改善主要污染物总量控制指标体系，根据质量改善要求，继续实施全国氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系，提出必要的总量控制指标，以倒逼经济转型。初步考虑，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷、和挥发性有机物（以下简称VOCs）实施重点区域与重点行业相结合的总量控制、增强差别化、针对性和可操作性。 （1）废水 本项目属于新建项目，根据废水分析，本项目废水排放量约为31.6m3/d、9480m3/a，餐饮废水经隔油池处理后与生活污水和生产废水共同经厂区三级沉淀池处理，处理后出水满足漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准，通过市政污水管网排入经开区污水处理厂再处理后排入黑河。根据漯河市环保局总量部门有关精神，黑河断面2021年规划水质目标为Ⅲ类标准，项目总量控制指标按照黑河2021年考核目标值（COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，废水污染物COD、氨氮核定总量分别为COD：0.1896t/a、氨氮0.00948t/a。 （2）废气 本项目废气涉及总量控制指标的为氮氧化物，因此废气核定总量分别为NOx ：0.25164t/a。 综上所述，本项目全部建设完成后全厂总量控制指标为： 废水：COD：0.1896t/a、氨氮0.00948t/a； 废气：NOx ：0.25164t/a。 九、环保投资核算 项目总投资100000万元，环保投资400万元，约占总投资的0.4%，具体环保投资见表4-19。 表4-19 环保投资一览表 类别; 防治设施; 投资（万元）; 治理效果. 废气 治理; 粉尘; 袋式除尘器+15m排气筒（DA001)排放; 15; 达标排放. 油烟; 高效油烟净化设施+排气筒（DA002)排放; 5; 达标排放. 2台4t/h燃气锅炉废气; 2套低氮燃烧器+2根8m排气筒（DA003、DA004); 12; 达标排放. 废水 治理; 污水; 4m³隔油池 100m3三级沉淀池; 60; 达标排放. 固废 治理; 一般 固废; 100m2固废暂存间一座; 5; 综合治理. 生活 垃圾; 垃圾桶若干; 1; 环卫部门清运. 噪声 治理; 生产 设备; 购买先进的低噪声设备、机械设备减振、降噪及隔音等措施; 300; 厂界噪声达标. 其他; 环保管理与监测; 2; /. 合计; /; 400; /. 十、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表4-20。 表4-20 环保“三同时”验收内容一览表 项目; 污染物; 治理措施; 监测因子; 治理效果. 大气污染物治理措施; 粉尘; 袋式除尘器+15m排气筒（DA001)排放; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 油烟; 高效油烟净化处理设施处理后通过房顶排放口（DA002）排放; 油烟、非甲烷总烃; 《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）. 2台4t/h燃气锅炉废气; 2套低氮燃烧器+2根8m排气筒（DA003、DA004); 颗粒物、SO2、NOX; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求. 水污染治理措施; 生活污水、餐饮废水、生产废水; 4m³隔油池 100m3三级沉淀池; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求. 固体废物; 生活垃圾; 厂区内设置垃圾桶进行收集; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）. 米渣、碎粉丝、废包装材料; 外售; /. 三级沉淀池污泥; 运往垃圾填埋场卫生填埋; /. 声环境; 设备噪声; 优化平面布置，选用低噪声设备，并针对性的采用减震措施，厂界设围墙等。; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（BG12348-2008）的2类标准. 其他; 环境管理; 制订系统的、科学的环境管理计划，设立专门的环保管理机构，制定有较明确详细的环境管理制度，确保各类环保设施正常运行，各污染物达标排放，规范排污口建设等; /; 环保措施是否到位. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 和面工序废气排放口（DA001） | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m排气筒（DA001)排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 食堂油烟废气排放口（DA001） | 油烟、非甲烷总烃 | 高效油烟净化处理设施处理后通过房顶排放口（DA002）排放 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型限值 |
|  | 2台4t/h燃气锅炉废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 2套低氮燃烧器+2根8m排气筒（DA003、DA004) | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 污水总排放口 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 4m³隔油池 100m3三级沉淀池 | 漯河市经济技术开发区污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备运转 | 厂界噪声 | 减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12 348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 一般固废：设置1座100m2一般固废暂存间，大米清洗过程中的米渣、切断、烘干工序产生的碎粉丝、废包装材料收集暂存后外售；三级沉淀池污泥运往垃圾填埋场卫生填埋；生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目三级沉淀池、车间内地面已为混凝土地面，再采取上述防渗措施后，污染物渗透进入土壤影响很小，建设单位在运营过程中如生产过程发现非正常工况，造成土壤环境污染，应及时采取措施，进行跟踪监测。地下水保护应以预防为主，减少污染物进入地下水含水层的机会和数量，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入滲、扩散、应急响应全方位进行控制。针对潜在的地下水污染源采取有效的工程措施和管理措施，不会对所在区域地下水环境造成影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①项目投入营运后，建设单位应加强天然气管道（本项目天然气采用管道输 送）的检修维护，对于易损、易发生泄漏的部件（阀门、法兰、垫片等）要定期检查、维护、维修和更换、安装火灾设备检测仪表、消防自控设施、在可能发生天然气挥发及泄漏的场所，设置可燃气体报警装置。若发现天然气泄漏，应当立即停止锅炉作业。锅炉运营过程中将制定严格的操作规程，责任到专人，负责该设施正常运行，以便设备出现功能性故障时及时更换，日常应有专人负责进行维护； ②生产区要设置通风系统、使用防爆电器； ③厂区内设置灭火器和急救器材、用具。灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； ④厂区内严禁明火，制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，定期对员工进行消防知识培训。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备环保人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 2、环境监测 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。 针对本项目排放废气、废水、噪声建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。 3、排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）及《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 - 排污许可证办理 - 企业应当在全国排污许可证管理信息平台上填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息；填报的信息发生变动的，应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。 - 验收 根据《建设项目环境保护管理条例》 第四条 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准， 组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行排污许可证的办理、项目验收和排放口的规范化管理。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 本项目符合国家产业政策要求，选址合理，符合清洁生产要求。工程建设符合国家产业政策，采取的“三废”及污染治理措施经济技术可行，措施有效；项目实施后可满足当地环保质量要求。评价认为，在严格执行“三同时”制度，在保证达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。 2、对策建议 ●严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 ●严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 ●项目建成后及时进行项目竣工环境保护验收。 ●加强环保设施管理，保证环保设施长期稳定运行，污染物稳定达标排放。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（t/a）① | 现有工程许可 排放量（t/a）② | 在建工程 排放量（t/a）③ | 本项目 排放量（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（t/a）⑥ | 变化量(t/a) ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.11444 |  | 0.11444 | +0.11444 |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.00234 |  | 0.00234 | +0.00234 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0039 |  | 0.0039 | +0.0039 |
|  | SO2 |  |  |  | 0.08388 |  | 0.08388 | +0.08388 |
|  | NOX |  |  |  | 0.25164 |  | 0.25164 | +0.25164 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.1896 |  | 0.1896 | +0.1896 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.00948 |  | 0.00948 | +0.00948 |
| 一般工业 固体废物 | 米渣 |  |  |  | 3 |  | 3 | +3 |
|  | 碎粉丝 |  |  |  | 35 |  | 35 | +35 |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 9 |  | 9 | +9 |
|  | 污水站污泥 |  |  |  | 11.2 |  | 11.2 | +11.2 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 19.5 |  | 19.5 | +19.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①