建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 河南印多多包装印刷有限公司年印制5000万平米包装箱生产项目

建设单位（盖章）： 河南印多多包装印刷有限公司

编制日期：            2022年07月

中华人民共和国生态环境部

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 河南印多多包装印刷有限公司年印制5000万平米包装箱生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2205-411171-04-02-345489 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 丁丽英 | 联系方式 | 18903956656 |
| 建设地点 |  |  | 漯河经济开发区东方红路立达创业园西北角 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （ 114 度 5 分 22.967秒， 33 度 32 分 5.438 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C2231纸和纸板容器制造 C2319包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 38 纸制品制造223* |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2205-411171-04-02-345489 |
| 总投资（万元） |  |  | 21000 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 0.15 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5600 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 2012年12月14日，《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案》通过河南省发展和改革委员会审批，批复文号为“豫发改工业[2012]2364号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 环境影响评价文件名称：《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》 召集审查机关：河南省生态环境保护厅（原河南省环境保护厅） 审查文件名称：《河南省环境保护厅关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：豫环函[2017]240号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018-2030）： （1）开发区规划概况 根据漯河市经济技术开发区发展规划调整方案，调整后的产业集聚区规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路一线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线，总规划面积32.48平方公里。 （2）产业定位 根据漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案，主导产业不变，仍为：重点发展食品加工业。发展定位为：以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 （3）规划范围 规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路线。规划面积32.48平方公里。 （4）规划年限 规划年限：规划至2030年底。 （5）土地利用规划 漯河经济技术产业集聚区规划土地利用主要包括公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、仓储用地、道路与交通设施用地、绿地和居住用地。根据《漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018～2030—土地使用规划图）》，本项目所在地土地性质为二类工业用地。 （6）规划空间布局 规划形成“一心两廊、两主两次、多片区”的空间结构， 其中：一心:公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 西廊：沿京港澳高速和漂阜铁路的两条主要绿化审道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的西条主要发展轴线。 两次：沿燕山路和东方红路的两条次委发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业业园等多个功能片区。 （7）给水工程设施规划 现状给水：集聚区现状有1座自来水厂、为八水厂(暂未运行)，现状规模2.5万m³/d，占地3.3 公顷，水源为南水北调水。宁洛高速以北区域由一水厂、二水厂供水。 管网：给水管网未达到全覆盖，主要延伸至北部生活区和和南部工业园区。 用水量预测：集聚区最高日用水最为14.72 万m³/d。 发展目标：创建节水型工业、节水型城市。饮用水水源达标率100%，水环境功能区达标率95%以上，城市集中供水普及率达到100%。 水源规划：集聚区绝大部分属于深河市中心城区，纳入漯河市水资源平衡。本区采用的水源包括沙河、澧河、本地地下水、南水北调水和再生水。 水厂规划：城市生活用水、工业用水纳入漯河市城市供水系统，由二水厂、五水厂、八水厂、九水厂共同供给。市政用水、工业低质用水优先取用再生水。以八水厂主供，远期规模达到12.5万m³/d，占地4.2公顷，水源为南水北调水和沙河水。 （8） 排水规划 现状排水：规划集聚区内的排水体制为雨污分流，污水集中收集后，经污水管网入污水处理厂，处理达标后排入黑河，雨水根据现状地形地势及冲沟河流水域进入 西部支河、黑河及黑西支河、汾河、排水渠。 预测排水：集聚区平均日污水量为9.5万m³/d。 污水处理厂：集聚区现状有3座污水处理厂，为沙南（黑河）污水处理厂、漯河经济技术开发区污水处理厂，汾河污水处理厂。 沙南污水处理厂处理规模13万m³/d，收取2.7万m³/d的集聚区废水，收取10.3万m³/d的城市生活污水，（沙南污水处理厂现已满负荷运行）；漯河经济技术开发区污水处理厂处理规模6万m³/d，只收取产业集聚区废水；汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）目前处理规模5万m³/d，远期规模16万m³/d，汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）收取40%的集聚区废水，收取60%的东城产业集聚区废水。 规划区京港澳高速西部污水排入沙南（黑河）污水处理厂和漯河经济技术开发区污水处理厂处理，京港澳高速东部污水排入汾河污水处理厂处理。 污水厂尾水排放执行一级A排放标准，尾水除供再生水厂外其余均排入地表水体。 （9）供热规划 现状供热：现在1吨热电厂，装机容量2×330MW，供热能力1460t/h。 规划目标：建立以热电厂集中供热为主，以天然气及可用再生能源为热源的分散供热方式为补充的供热系统。集中供热普及率：民用采暖用户73%，工业生汽用户100%。 热负荷预测：民用集中采暖热负荷：207MW，工业热负荷：318t/h。 扩容现状华电源河发电有限公司，以华电漯河发电有限公司，形成1个高温热水供热分区及1个蒸汽供热分区，干管呈枝状布置，高温热水干管管径DN400～DN1200mm，蒸汽管道干管管径DN300～DN800mm。 （10）道路交通规划 集聚区现状主要对外联系道路为中山路、燕山路、金山路和漯上公路等，且京港澳高速出入口位于集聚区内，区城交通联系非常便捷。内部的城市主次路及村庄道路构成了初步的交通路网结构。 规划道路交通网为“十字、三横、五纵”。 十字：湘江路、中山路十字型快速路；三横：人民路、漳江路和万泉河路，为主王路；五纵：金山路、燕山路、东山路、宜兰路和风凰山路，为主干路。 1、项目与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》相符性分析： 1、漯河经济技术产业集聚区限制或禁止引进的项目和行业 （1）不符合开发区产业定位、污染排放较大的行业。 （2）高水耗、高物耗、高能耗的项目。 （3）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目。 （4）工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。 （5）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目，这类项目包括：①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目，明令淘汰的项目；②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；③污染严重，破环自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；④严禁引进不符合经济规模要求，经济放益差，远染严重的“十五小”及“新五小”企业。 本项目属于纸箱包装印刷制造，属于纸制品制造业；项目生产耗能低、污染物产生量少，具有较高的清洁生产水平，符合国家产业政策，不在经济技术开发区限制或禁止引进的项目和行业内，产品市场前景广阔。 本项目利用现有厂房进行新建，根据建设单位提供的租赁协议（见附件四），本项目租赁漯河利达创业园建设管理有限公司现有厂房；根据建设单位提供的不动产证（附件三），本项目所用厂房符合规划；根据漯河经济技术产业集聚区发展规划图（见附图三），本项目占地为工业用地；根据漯河经济技术产业集聚区产业布局图（见附图四），本项目位于新兴产业园区，因此本项目建设符合漯河经济技术产业集聚发展规划（2018-2030）。 2、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》相符性分析 项目与产业集聚区规划环评环境准入条件相符性分析见表1-1，与集聚区规划环评提出的准入条件满足性分析见表1-2。 表1-1 项目与产业集聚区准入条件相符性分析 类别; 项目环境准入条件; 本项目相符性. 产业政策; 鼓励类 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区；2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业；3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、草本饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设；2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉(食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等)及制品的开发生产； 3、 传统主食工业化生产线，杂粮加工专用设备开发与生产、著类变性淀粉，菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下；4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线；7、油茶籽，核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、粮油加工副产物(稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等)。; 本项目属于纸制品制造类项目，不属于鼓励类、禁止类和限制类项目，属于允许类项目，且资源消耗量小、排污量小、附加值高，因此满足产业集聚区环境准入条件. 禁止类 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目；2.禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目；3、禁止水泥，陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘最大，排放有毒有害物质的项目入驻园区；4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目；5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目；6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业。 二、食品加工产业园区、新兴材料产业园区、装配制造产业园区、高新技术园区 1、根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）9中列入“禁止类”的项目；2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目；3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、高新技术园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目；4、禁止高新技术园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目；5、禁止新兴材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。. 限制类：国家产业政策中限制类项目. 允许类：不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求: 1、生产规模和工艺技术先进性要求(见表中相关要求）； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业。. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求；3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求; 项目使用先进的设备、工艺水平达到同行业先进水平，国家未对生产规模进行限制性要求. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建没造成的不良效应；2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平；3、现有企业拟建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平制; 本项目整体工艺技术水平满足清洁生产要求. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进。; 本项目符合要求. 表1-2 项目与规划环评中提出的集聚区负面清单对比一览表 类别; 项目环境准入条件; 本项目. 评价建议的集聚区行业负面清单; 禁止类 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项且入驻集聚区； 2、禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目；3、根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造行业；4、根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块人驻重污染企业；5、禁止涉及化学纤维造；6、禁止废旧塑料，橡胶再生利用业；7.、禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目； 8、禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区；9、禁止新建带有20t/h以下燃煤煤炉项目入驻；10、(禁止用地项目目录》(2012 年本)中禁止项目；11、列入国家产业政策“禁止类”。; 本项目为纸制品制造类项目，项目生产耗能低、污染物产生量少；符合国家产业政策和漯河经济技术产业集聚区产业定位；不在集聚区行业负面清单内. 限制类 1国家产业政策中限制类项目。. 评价建议的集聚区工艺负面清单; 禁止类 1、不符合有关法律法域规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品；2、禁止用地工艺项目；3、冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC；4、涉及第一类废水污染物，没有可行行水处理工艺或不能在的能在车间接放口达标的废水处理工艺；5、涉及化学反应过程工艺的食品添加剂；6、涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目；7、涉及电镀、铸造工艺的机械加工业；8、涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业；9、国家产业政策中禁止类项目。; 本项目生产工艺及建设规模符合国家产业政策及有关法律法规规定，不在集聚区工艺负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制类工艺。. 评价建议的集聚区产品负面清单; 禁止类 1、《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中落后产品；2、对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，产尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等。; 本项目产品为纸箱，不在禁止、限值、淘汰产品之列，不在集聚区产品负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制、淘汰类产品。. 由表1-1、表1-2可知，本项目不在产业集聚区负面清单之内，符合漯河经济技术产业集聚区准入条件要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、《建设项目环境影响评价分类管理名录》分析 本项目为纸制品制造项目，本项目年印制5000万平米包装箱，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），本项目属于“十九、造纸和纸制品业22类”第38条“纸制品制造 223*”中“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”，需编制环评报告表。 2、产业政策相符性分析 该项目已于2022年5月26日取得漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会备案，项目代码为“2205-411171-04-02-345489”（见附件二）；查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本）及项目备案信息，项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，属允许类；项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。 因此本项目的建设符合国家的产业政策。 3、“三线一单”控制要求相符性分析 漯河市人民政府于2021年6月25日以漯政〔2021〕14号文发布了，《漯河市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》主要内容如下： （一）划分生态环境管控单元 全市共划定28个生态环境管控单元，其中优先保护单元4个，面积占全市国土面积的1.29%，重点管控单元19个，面积占全市国土面积的 59.99%，一般管控单元5个，面积占全市国土面积的38.72%。 （1）优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，确保生态环境功能不降低。优先保护单元内涉及生态保护红线、饮用水源保护区、沙河国家实地公园、国家级水产种质资源保护区的区域按相关法律法规和管控要求执行。 重点管控单元。指涉及水、大气、土壤等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类产业园区（含工业园区和产业集聚区）和开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。重点管控单元应优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目，结合工业园区和产业集聚区的功能定位和主导产业，严格产业准入条件。坚决遏制高耗能、高排放（以下建成“两高”） 项目盲目发展，严格煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等行业“两高”项目环评审批，新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。市、县区生态环境部门和相关行政审批部门要严格把关，对不符合相关法律法规的项目依法不予审批。 （3）一般管控单元。指除优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，根据资源环境承载能力，合理控制开发强度，生态环境状况得到保持或优化。引导产业科学合理布局，鼓励建设项目入园管理，园区外规划布局工业项目的，相关主管部门应严格其规划或建设项目环评审批。 （二）制定生态环境准入清单 以生态环境管控单元为基础，结合“三线”划定情况，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求。遵循全省“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，建立我市“1+28”生态环境准入清单管控体系，“1”为全市生态环境总体准入要求；“28”为全市各生态环境管控单元准入清单，内容包括生态环境管控单元基本要求和市辖淮河流域水生态环境管控要求。 （1）生态保护红线 本项目位于漯河经济技术开发区，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），本项目不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内，不在划定的生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。本项目选址范围不涉及生态保护红线，符合生态保护要求。 （2）环境质量底线 在落实本次评价提出的措施后，日常管理到位的条件下，本项目废气、废水和噪声排放不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。经分析评价，项目对周边大气环境、地表水环境、声环境均能满足相应环境功能区划要求。 （3）资源利用上线 本项目生产中未涉及热源供应，不触及资源利用上线；用水采用市政供水、且生产中用水量较小，不会对区域供水现状产生影响；用电由电力部门从沿线接引供电直供，能够满足项目用电需求；本次项目不新增占地，现有用地为工业用地，对当地土地资源利用现状影响较小。 （4） 环境准入负面清单 本项目位于漯河经济开发区东方红路立达创业园西北角，目前《漯河市人民政府关于实施 “三线一单”生态环境分区管控的意见》 已发布，同步公布了“漯河市生态环境管控单元分布示意图”，根据漯河市生态环境管控单元分布示意图，本项目选址位置为重点管控单元，不涉及生态红线。同时根据《漯河市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（漯环委办〔2021〕15号），漯河经济技术产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单详见下表。 表1-3 漯河经济技术产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控 单元 分类; 管控要求. 区县; 乡镇. ZH41110420002; 漯河经济技术产业集聚区; 召陵区; /; 重点 管控 单元; 空间布局约束; 1、禁止新建不符合产业集聚区产业定位和规划环评要求的建设项目。 2、禁止入驻电镀、印刷电路板以及涉及重金属排放的项目，禁止入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。 3、新建、改建、扩建“两高"项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 4、食品加工企业四周建议设置50m绿化隔离带，工业发展区与周边居住区建议设置50m绿化隔离带。. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县(市) 人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、企业废水必须实现全收集、全处理。配备完善的污水处理厂、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。 3、排入集中污水处理厂的企业废水执行相关行业排放标准，无行业排放标准的应符合集中处理设施的接纳标准。集中污水处理厂出水必须达到地表水准IV类标准要求(执行《地表水环境质量标准》表1中IV类标准，其中限定COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L)。 4、大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。 5、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 6、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7、已出台超低排放要求的“两高"行业建设项日应满足超低排放要求。. 环境风险防控; 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法《试行)》的要求，制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 3、化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 4、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管挑名录。. 对照漯河市“三线一单”生态环境准入清单要求，本项目不属于所在环境功能区“负面清单”项目。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 4、与《漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办[2022]13号） 相符性分析 本项目建设情况与《漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》文中符合性分析如下表所示。 表1-4 与《漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》符合性分析一览表 治理攻坚方案内容; 本项目情况; 是否符合. 加快传统产业转型升级。支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。制定2022年度淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。持续优化产业布局，进一步排查梳理，对不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。; 本项目为纸制品包装印刷项目，根据产业政策，本项目属于允许类项目。; 符合. 推进绿色低碳产业发展。落实产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、甲醇、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。新增合成氨产能省内等量替代。; 本项目属于纸箱包装印刷项目，属于重点行业，根据包装印刷行业绩效分级指标，本项目可达到A级绩效水平；; 符合. 提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，各县区全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。; 本项目运行后，印刷机在车间内进行二次密闭，收集后进行处理；项目所用水性油墨盒均密封存放于原材料库，使用时在印刷车间内部拆封，挥发废气进入废气处理装置; 符合. 根据上表可知，项目建设符合《漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办[2022]13号）中的相关要求。 5、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 本项目建设情况与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》文中符合性分析如下表所示。 表1-5 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析一览表 序号; 治理攻坚方案内容; 本项目情况; 是否符合. 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。; 本项目为纸制品包装印刷项目，印刷采用水性油墨，不含苯系物；根据油墨检测报告可知，本项目水性油墨中VOCs含量低于0.1%，覆膜采用预涂膜，属于低VOCs含量原辅材料，生产过程中会产生少量废气；胶粘剂采用玉米淀粉胶; 符合. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 项目印刷机和覆膜机在车间内进行进行二次密闭，产生的有机废气（非甲烷总烃）经“UV光氧催化+活性炭吸附设备”系统处理后通过15m高排气筒排放; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 项目印刷和覆膜工序产生的有机废气（非甲烷总烃），经“UV光氧催化+活性炭吸附设备”系统处理后通过15m高排气筒排放，选用碘值为800毫克/克的活性炭，且及时更换并记录; 符合. 根据上表可知，项目建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中的相关要求。 6、与《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》豫环文〔2021〕59号的相符性分析 本项目建设情况与豫环文〔2021〕59号文中符合性分析如下表所示。 表1-6 与豫环文〔2021〕59号文符合性分析一览表 序号; 提升行动方案内容; 本项目情况; 是否符合. 1有组织排放治理; 排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。; 项目印刷和覆膜工序产生的有机废气（非甲烷总烃），经“UV光氧催化+活性炭吸附设备”系统处理后通过15m高排气筒排放；活性炭采用碘值800毫克/克的蜂窝状活性炭，运营期做好活性炭和UV灯管的更换及台账记录; 符合. 2无组织排放治理; 无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）；涉及挥发性有机物无组织排放的企业挥发性有机物无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）要求。; 项目印刷和覆膜工序产生的有机废气（非甲烷总烃），经“UV光氧催化+活性炭吸附设备”系统处理后通过15m高排气筒排放；此外，评价要求安装视频监控和智能用电系统，做到“五到位、一密闭”，挥发性有机物无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）要求; 符合. 7、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求符合性分析 表1-7 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性 挥发性有机物无组织排放控制标准要求; 拟建项目建设情况; 符合性. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目印刷和覆膜工序产生的有机废气收集后采用“UV光氧催化+活性炭吸附设备”系统处理，设备与生产工艺设备同步运行，发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集; 企业根据生产工艺特点，印刷和覆膜工序会产生少量有机废气，因此设计将印刷和覆膜工序进行二次密闭，收集废气。; 符合. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274—2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0. 3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）; 项目采用高效集气罩收集废气，控制风速不低于0.3米/秒。; 符合. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500 µmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第 8 章规定执行; 废气收集系统的输送管道全部密闭。; 符合. VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定; VOCs排放满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/195 6-2020）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求; 符合. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外; 本项目采用的原辅材料水性油墨、预涂膜属于符合国家有关低VOCs含量产品; 符合. 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定; 项目车间废气排气筒高度为15m; 符合. 当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行; 本项目根据各工序位置及废气产生情况设置排气筒; 符合. 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年; 建设单位建立台账记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息; 符合. 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定; VOCs监控满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/195 6-2020）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求; 符合. 企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ 819 等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果; 已制定自行监测计划及环境管理要求，建设单位按照要求执行; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设内容 本项目属于新建项目，租赁一栋现有厂房进行设备安装和生产。生产工艺：纸板-分切-印刷-覆膜-裱纸-模切-压纹-模切-烫金-粘定-成品；主要生产设备：印刷机、覆膜机、模切机、裱纸机、粘钉箱机、成品打包机等；项目建成后年印制5000万平米包装箱。 表2-1 项目主要建设内容 类别; 组成; 内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产区; 1层、建筑面积2934m2，主要包括分纸区、模切区、覆膜区、半成品区、裱纸区; 租赁现有厂房. 2层、建筑面积734m2，设置印刷车间，粘钉箱生产区. 储运工程; 原料库; 1层，建筑面积400m2，主要用于储存原料; 依托现有. 成品暂存库; 2层、建筑面积2000m2，主要用于成品暂存. 3层、建筑面积3034m2，主要用于成品暂存. 辅助工程; 办公室; 2层、建筑面积600m2; 依托现有. 食堂; 3层，建筑面积300m2. 公用 工程; 给水工程; 开发区供水管网提供; 依托现有. 供电工程; 开发区供电线路提供; 依托现有. 排水工程; 采取雨污分流制，食堂餐饮废水经隔油器处理后汇同其他生活污水经化粪池处理后入市政污水管网排入经济技术开发区污水处理厂再处理后最终排入黑河; 新建. 环保 工程; 废水治理; 隔油器一台; 新建. 化粪池一座5m³; 新建. 废气治理; 印刷和覆膜废气经UV光氧催化+活性炭吸附设备处理后通过排气筒（DA001）排放；裱纸胶生产废气（粉尘）经车间沉降后无组织排放；食堂油烟经高效油烟净化处理设施处理后通过排气筒（DA002）排放; 新建. 噪声治理; 厂房密闭隔声、选用低噪声设备、基础减振等; 新建. 固废治理; 10m2危废暂存间一座; 新建. 10m2固废暂存间一座; 新建. 二、产品方案 项目建成后产能为年印制包装箱5000万㎡，项目产品类别及规模见表2-2。 表2-2 项目产品类别及生产规模一览表 产品名称; 产量; 备注. 包装箱; 5000万㎡; /. 三、主要生产设施及设施参数 本项目主要设备一览表见表2-3。 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格或型号; 单位; 数量. 1; 印刷机; RAPIDA-105; 台; 3. 2; 覆膜机; ZLFM-1200A; 台; 3. 3; 模切机; MLB880S; 台; 8. 4; 粘钉箱机; /; 台; 8. 5; 打包机; /; 台; 10. 6; 裱纸机; GTM1450; 台; 3. 7; 裱纸胶机; /; 台; 1. 8; 废纸打包机; /; 台; 2. 9; 分切机; /; 台; 1. 10; 切纸机; /; 台; 1. 11; 压纹机; /; 台; 1. 12; 烫金机; BY-1080RF; 台; 1. 经查阅《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目所有设备均不属于国家和地方淘汰落后的工艺和设施以及设备。 四、项目主要原辅材料及能源消耗情况 本项目为新建项目，原辅材料及能源消耗情况一览表见表2-4。 表2-4 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量（新增）; 单位; 备注. 1; 纸板; 5000; 万㎡; /. 2; 水性油墨; 1.2; t/a; /. 3; 洗车水; 0.2; t/a; /. 4; CTP版; 500; 张/年; /. 5; 润版液; 0.3; t/a; /. 6; 玉米淀粉; 5; t/a; 按1：5比例混合生产裱纸胶. 7; 水; 25; t/a. 8; 预涂膜; 2000; 万㎡; /. 9; 电化铝; 0.5; t/a; /. 10; 电; 20; 万KWh/a; 开发区供电线路提供. 11; 水; 925; m³/a; 开发区供水管网提供. 表2-5 项目主要原材料的理化性质一览表 名称; 形态; 理化性质. 水性油墨; 液体; 本项目所用水性油墨主要成分为大豆油/有机颜料，主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。水性油墨特别适用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。水性油墨的主要成分为水溶性丙烯酸树脂25%～35%、水15%～25%、三乙胺5%～10%、颜料10%～30%、助剂1%～3%。. 润版液; 液体; 润版液(fountain solution)，也称润湿液、水槽液、水斗液。润版液含有润湿剂，改变印版表面的表面张力，添加了润湿控制成分的PREMIER FOUNT 也能在帮助减少油墨量的同时获得清晰的网点和鲜明的色彩。它的pH值缓冲系统能提供持续稳定的pH值(4.5-5.5)，而且适合各类水质(关于软、硬水的问题已经由一种能使无论软水还是硬水都能达到某种中间状态的独特的化学配方所解决，从而更易于控制传导性)，抗腐蚀成分有助于保护您的机器。润版液的组成成分为阿拉伯树胶 1-3%、磷酸二氢钠0.5-1.5%、硝酸镁0.5-2%、丙三醇 0~3%、异噻唑啉酮 0.5-1.0%、磷酸1-3%、聚醚 0.1-1.0%、柠檬酸2-4%。. 洗车水; 液体; 是环保溶剂加上高效乳化剂配制而成，在使用时，套配成一定比例的浓度，用以替代溶剂油。适用于平张及热固轮转印刷机的墨辘、 橡皮布及墨斗的油墨脏污手动或者自动清洗，洁净力强，水溶性，防止油墨残留；洗车水主要成分是环保溶剂油30-50%、橡胶防老剂10-20%、表面活性剂15-30%。. 裱纸胶; 液体; 由企业自主生产，将玉米淀粉与水按照1:5比例混合搅拌制作而成，用于裱纸和粘箱工序. 预涂膜; 固体; 预涂膜由基材和黏合剂胶层构成，基材通常为聚酯(PET) 薄膜和双向拉伸聚丙烯(BOPP) 薄膜。BOPP薄膜具有透明度高、光亮度好、无毒无味、耐水、耐热价廉、质地柔软等特点，是覆膜工艺中较理想的材料。国内预涂膜的黏合剂层主要由热熔胶或有机高分子低温树脂组成热熔胶是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。热熔胶的组成：基体树脂+增粘剂+增塑剂+抗氧剂+填料。. 电化铝; 固体; 是一种在薄膜片基上经涂料和真空蒸镀复加一层金属箔而制成的烫印材料。. 五、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，年工作300天，分一班，白班制，每班工作8小时，在厂内食，不在厂内住宿。 六、公用工程 （1）供水 本项目用水主要为生产用水和职工生活用水，本项目用水总量为925m3/a，用水由开发区供水管网提供，能满足生活需求。 ①生产用水：生产裱纸胶过程中作为裱纸胶原料添加用水，根据建设单位提供，本过程需要水量为0.08m³/d、25m³/a，该部分水直接进入产品不外排; ②职工生活用水：本项目劳动定员30人，在厂内用餐，人均用水量按 100L/d·人计，年工作日为 300 天，则生活污水产生量约为 3m³/d，900m³/a。 （2）排水 - 本项目外排废水包括雨水和生活污水（含食堂餐饮废水），雨水经雨水管网排出厂外，食堂餐饮废水经隔油器处理后汇同其他生活污水经化粪池处理后入市政污水管网，通过市政污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂进一步处理后排入黑河。生活用水量为3m³/d，900m³/a，生活污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为2.4m³/d、720m³/a。本项目水平衡见图2-1，本项目给排水情况见表2-6。 表2-6 本项目用排水情况 类 别; 单 位. m3/d; m3/a. 用水; 用水总量; 3.08; 925. 其中：职工办公生活用水; 3; 900. 裱纸胶生产; 0.08; 25. 排水; 职工办公生活废水; 2.4; 720. 消耗; 消耗总量; 0.68; 205. 新鲜水3.08 0.6 职工生活用水 化粪池 经济开发区污水处理厂 裱纸胶生产 3 2.4 2.4 0.08 0.08 黑河 裱纸胶 图2-1 本项目水平衡图. （3）供电 本项目用电量为电量20万kW·h/a，由开发区供电线路提供。 七、项目选址 - （1）项目厂区平面布置 本项目位于漯河经济开发区东方红路立达创业园西北角，根据现场勘察，目前项目北侧为空地，南侧为纸箱厂，西侧紧邻普陀山路，东侧为食品厂；建设地点（经纬度）为：东经114.089713°，北纬33.534844°。项目周边环境示意见附图二，地理位置见附图一。 本项目依托现有厂房进行设备安装和生产，厂房是一栋三层的钢构架结构建筑，厂房一层北侧从西向东依次是原料暂存区、半成品区、模切生产区，厂房一层南侧从西向东依次是分纸生产区、印刷车间、覆膜车间、裱纸生产区、半成品区；厂房二层从东向西依次为办公区、成品存放区、粘钉箱生产区、印刷车间；厂房三层分布有成品存放区和职工食堂，厂房内部布局合理，结构紧凑。厂区大门位于北侧，正对东方红路，方便生产运输，厂区整体布局合理。厂区平面布置图详见附图五。 （2）用地相符性分析 本项目利用现有厂房进行新建，根据建设单位提供的租赁协议（见附件四），本项目租赁漯河利达创业园建设管理有限公司现有厂房；根据建设单位提供的不动产证（附件三），本项目所用厂房符合规划；根据漯河经济技术产业集聚区发展规划图（见附图三），本项目占地为工业用地；根据漯河经济技术产业集聚区产业布局图（见附图四），本项目位于新兴产业园区；综上，本项目选址符合漯河经济技术产业集聚区产业规划与布局总体要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1.施工期流程示意图 根据现场勘查，本项目利用租赁的现有厂房建设，施工期只涉及设备安装，污染较小，故不再对施工期做分析。 2.运营期生产工艺流程 项目生产工艺流程及产污环节示意图见图2-2： 纸板 分切 固废、噪声 印刷 废气、噪声、固废 废气 覆膜 废气、噪声 裱纸 裱纸胶生产 噪声、固废 模切 固废、噪声 淀粉、水 压纹 噪声 烫金 固废、噪声 粘钉 固废、噪声 成品 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节示意图. 工艺流程简述（图示）： 分切：企业外购原料是纸板，通过分纸机将纸板分切（按照客户需求），此工序会产生少量固废和设备噪声。 印刷：该项目油墨采用水性环保油墨，采用水作为稀释剂对油墨进行稀释调配，调配不在厂区内进行，直接由供货商调配好直接进厂使用。该项目墨斗需要定期进行清洗，清洗墨斗所采用的清洗液为环保洗车水，清洗过程使用抹布沾取洗车液进行清洗，过程无废水产生，使用过的废抹布作为危废处理。此工序会产生少量有机废气、设备噪声和生产固废。 覆膜：本项目通过预涂膜覆膜机对印刷好的纸板进行覆膜处理。覆膜采用电加热，加热温度约为50℃-60℃，预涂膜由基材和黏合剂胶层构成，基材为（BOPP）薄膜，黏合剂胶层主要由热熔胶组成，热熔胶在加热过程中会产生有机废气。此工序会产生有机废气和设备噪声。 裱纸：利用纸的自然张力，用胶把用水打湿的纸粘到板子等物体上，晾干后纸张非常平整。此工序用的是玉米淀粉胶进行裱纸，玉米淀粉胶不含有机溶剂成分，不产生有机废气，此工序会产生少量废气（粉尘）、固废和设备噪声。 模切：纸盒模切采用全自动模切机进行模型切割。此工序会产生少量固废和设备噪声。 压纹：使用压纹机在一定的压力和温度的作用下使承压材料(PVC，铝材，木板，纸张等等)产生变形，形成一定的花纹，从而对装饰包装材料表面进行艺术加工的技术。此工序会产生设备噪声。 烫金：使用烫金机在印刷品上压印出金色文字或图案。此工序会产生固废和设备噪声。 粘订：使用玉米淀粉混合水制成裱贴胶加入粘箱机，使用粘箱机对纸箱进行粘接；或用钉箱机对纸箱进行打钉固定。此过程会产生固废和设备噪声。 主要产污环节： 本项目主要产污环节见下表： 表2-7 主要产污环节一览表 污染类别; 产污环节; 污染物名称; 治理措施. 废水; 生活污水（食堂餐饮污水）; PH、SS、BOD5、COD、氨氮、总磷; 食堂餐饮废水经隔油器处理后汇同其他生活污水经化粪池处理后经市政排污管网入经济技术开发区污水处理厂再处理，最终入黑河. 废气; 印刷和覆膜工序; 非甲烷总烃; 经UV光氧催化+活性炭吸附设备处理后通过排气筒（DA001）排放. 裱纸胶生产; 粉尘（颗粒物）; 经车间沉降后无组织排放. 食堂; 油烟; 食堂油烟经高效油烟净化处理设施处理后通过排气筒（DA002）排放. 噪声; 生产设备机械噪声; 机械噪声; 设备均安装在车间内，采取隔声、减震等措施. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门收集后卫生填埋. 分切、裱纸、模切、烫金、粘订; 废边角料、废烫金纸、废次品; 暂存固废暂存间，集中收集后外售. 印刷工序; 废油墨盒; 暂存危废暂存间，交有资质的单位处置. 含油墨废抹布. 废活性炭. 废灯管. 废CTP版. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 （1）基本污染物环境空气质量现状监测 根据环境空气质量功能区划分原则，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。本次评价引用漯河市2020年度环境空气质量数据，漯河市2020年环境空气质量统计结果见表3-1。 表3-1 漯河市2020年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m³）; 标准值（µg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 55.8; 35; 159.4; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 9.4; 60; 15.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25.7; 40; 64.3; 达标. CO; 95%百分位数日平均; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 90%百分位数日平均; 126.8; 160; 79.2; 达标. 由上表可知，漯河市2020年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施《漯河市蓝天工程行动计划》、《漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，进一步促进空气质量改善；根据方案要求，2022年全市可吸入颗粒物（PM10）年均浓度控制在83微克/立方米以下，细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在51微克/立方米以下，环境空气质量优良天数不少于251天，重度及以上污染天数不超过12天，5-9月份臭氧（O3）超标天数不超过26天。 （2）其它污染物环境空气质量现状监测 ①监测点位 本项目特征因子为非甲烷总烃。评价引用《漯河汇盛生物科技有限公司小肠集中加工项目环境影响报告书》中的监测数据（2020年）。监测点位：娄庄村（位于本项目西北2986m）、尚东华府小区（本次项目西北侧2640m）； 特征因子质量现状评价如下表所示。 表3-2 特征因子质量现状现状评价表 监测点位; 污染物; 监测值; 标准值; 标准指数; 最大超标倍数. 娄庄村; 非甲烷总烃; 0.52~0.59mg/m³; 2.0mg/m³; 0.26~0.30; 0. 颗粒物; 73.6~96.2μg/m³; 300μg/m³; 0.245~0.321; 0. 尚东华府小区; 非甲烷总烃; 0.52~0.59mg/m³; 2.0mg/m³; 0.26~0.30; 0. 颗粒物; 72.2~97.2μg/m³; 300μg/m³; 0.241~0.324; 0. 二、地表水 根据本次工程所处地理位置及工程特点，离本项目最近的地表水为项目东侧946m的黑河；根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018—2020年）的通知》和《漯河市污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发漯河市2020年水污染防治攻坚战设施方案的通知》（漯环攻坚办[2020]16）号，2020年黑河-郾城漯邓桥断面水质控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。本次地表水环境质量现状评价采用黑河-郾城漯邓桥断面漯河市生态环境局环境质量公报中《2020年8-12月份漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》数据进行评价，黑河-郾城漯邓桥断面现状水质见下表。 表3-3 黑河—郾城漯邓桥断面2020年8-12月水质监测数据一览表 单位：mg/L 监测时间; COD; 氨氮; 总磷; 水质类别. 2020.8; 31; 0.61; 0.448; 劣Ⅴ. 2020.9; 31; 0.09; 0.285; Ⅴ. 2020.10; 31; 0.07; 0.223; Ⅴ. 2020.11; 27; 0.09; 0.245; Ⅳ. 2020.12; 18; 0.16; 0.103; Ⅲ. 目标值; 20; 1.0; 0.2; Ⅲ. 由监测结果可知，黑河-郾城漯邓桥2020年8-11月COD、总磷均超标，黑河-郾城漯邓桥8-11月水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求；但2020年12月水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求。针对黑河水质量不达标的情况，漯河市正在实施《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018—2020年）的通知》和《漯河市2022年水污染防治攻坚战实施方案》，进一步促进黑河水质质量改善，根据水污染防治攻坚方案要求，黑河水质考核因子全年浓度均值达到地表水Ⅲ类。 本项目食堂餐饮废水经隔油器处理后汇同其他生活污水经化粪池处理后入漯河市经济技术开发区污水处理厂处理后最终排入黑河，对区域地表水环境影响较小。 三、声环境质量现状 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）高新技术产业园区，项目所在区域属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，根据现场勘查，项目所在区域的声质量现状较好。 四、生态环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，利用现有厂房进行建设，可不进行生态现状调查。 五、地下水、土壤环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，项目500m范围内不涉及地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水温泉等特殊地下水资源，周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，所以本项目可不开展地下水和土壤环境和质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-4 项目主要环境保护目标及环境功能一览表 环境 要素; 保护 目标; 坐标; 方位; 距离 （m）; 功能; 保护级别. 经度; 纬度. 声环境; 四周厂界; /; /; /; /; /; GB3096-2008 3类标准. 地表水; 黑河; /; /; E; 946; 防洪 、灌溉; GB3838-2002 Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | (1)《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 40; 1.0. (2)《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 污染物名称; 建议排放浓度（mg/m³）; 边界挥发性有机物排放建议值. 非甲烷总烃; 50（去除效率70%以上）; 2.0mg/m³. (3)《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物名称; 标准要求. 非甲烷总烃; 监测点处1h平均浓度值6mg/m³ ，监控点处任意一次浓度值20mg/m³. (4)河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 1.5. 净化设施最低去除效率（%）; 90. - (5)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m³); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限(mg/m³). 排气筒高度(m); 二级; 周界外浓度最高点; 1.0. 颗粒物; 120; 15; 3.5. （6）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 mg/m³ 污染物名称; pH; COD; 氨氮; SS; BOD5; 动植物油. 表4二级标准; 6～9; 150; 25; 150; 30; 15. （7）漯河市经济开发区污水处理厂进水水质标准 mg/m³ 污染物名称; pH; COD; 氨氮; SS; BOD5. 进水指标; 6～9; 500; 40; 400; 200. （8）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - （9）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)的要求；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目全部建设完成后全厂总量控制指标仍为： 废水：COD：0.0144t/a，氨氮0.00072t/a； 废气：VOCs：0.0381t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用租赁的现有厂房进行建设，施工期主要为设备的安装，且本项目设备简单，施工期影响很小；因此，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目建成后工艺废气主要有：印刷和覆膜工序产生的有机废气（非甲烷总烃）、裱纸胶生产粉尘和食堂油烟。 各工艺环保设施分布说明：印刷和覆膜废气在车间内二次密闭后经UV光氧催化+活性炭吸附设备处理后通过排气筒（DA001）排放，裱纸胶生产粉尘经车间沉降后无组织排放，食堂油烟经高效油烟净化处理设施处理后通过排气筒（DA002）排放。 1、产排污情况和治理措施 本项目建成后全厂有组织废气产排情况详见下表。 表4-1 本项目建成后全厂有组织废气产生及排放情况表 生产设备; 污染源名称/编号; 废气量Nm³/h; 污染物; 产生情况; 排放情况; 处理措施. 产生浓度mg/m³; 产生速率kg/h; 产生总量t/a; 浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 排放总量t/a. 印刷机; 印刷工序; 7000; 非甲烷总烃; 10.7; 0.075; 0.18; 1.71; 0.012; 0.0288; 二次密闭+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒（DA001）. 覆膜机; 覆膜工序. 食堂; 配餐; 1000; 油烟; 9; 0.009; 0.0054; 0.9; 0.0009; 0.00054; 高效油烟净化处理设施+排气筒（DA002）. - 表4-2 本项目建成后全厂无组织废气产生及排放情况表 污染源名称/编号; 污染物; 产生情况; 排放情况; 处理措施. 最大速率kg/h; 产生总量t/a; 排放浓度mg/m³. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0039; 0.0093; 0.033; /. 颗粒物; 0.00004; 0.0001; 0.0003; /. - 表4-3 建成后全厂大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0381. 2; 油烟; 0.00054. 3; 颗粒物; 0.0001. 2、源强核算 本项目运营期废气产排过程源强核算如下： - 有机废气（非甲烷总烃） 印刷工序有机废气：本项目建成后印刷工序水性油墨使用约为1.2t/a，润版液使用约为0.3t，根据第二次全国污染源普查《印刷及记录媒介复制行业系数手册》，水性油墨挥发性有机物产污系数为13kg/t原料，则挥发性有机物量为0.0156t/a；润版液挥发性有机物产污系数为79kg/t原料，则挥发性有机物量为0.0237t/a；洗车水主要成分为环保溶剂油30-50%，橡胶防老剂10-20%，表面活性剂15-30%，洗车水使用约为0.2t/a，则挥发的环保溶剂油（链烷烃以非甲烷总烃计）量为0.1t/a，由此可知此部分工序产生的有机废气量为0.1393t/a（0.058kg/h）。 覆膜工序有机废气：本项目建成后覆膜工序预涂膜使用量为2000万m2/a，BOPP预涂膜每平方米的热熔胶含量约为5克，则本项目BOPP预涂膜的热熔胶的含量为100t/a，热熔胶在加热过程中会产生有机废气，加热温度为50℃-60℃，加热温度较低，挥发性有机物产生量较少，挥发性有机物产生量按预涂膜中热熔胶含量的0.05%计，则此工序挥发性有机物的产生量为0.05t/a(0.021kg/h)。 综上可知，本项目印刷和覆膜工序有机废气的产生量为0.1893t/a（0.0789kg/h），企业印刷和覆膜工序产生的有机废气采用车间二次密闭+UV光氧催化+活性炭吸附设备处理后通过15m排气筒（DA001）排放。 根据密闭厂房风量计算公式：废气处理风量=工厂体积（长*宽*高）m3*常数（60-100） 本项目印刷机位于全密闭罩房内，其中1楼两台印刷机，2楼一台印刷机，一楼罩房体积为50m3（5m*4m*2.5m），二楼罩房体积为25m3（5m*2m*2.5m），常数取60，则印刷机罩房风量需4500m3/h； 根据顶吸罩风量计算公式：L1=v0× F× 3600； 式中：L1 ——顶吸罩的计算风量，m3/h； v0 ——罩口平均风速，m/s。可取0.5~1.25，应根据控制点风速调节，本次取0.7； F——罩口面积，m2； 本项目三台覆膜机上方集气罩面积均为0.25m2（0.5m*0.5m），总面积为0.75m2，则覆膜机上方集气罩风量需1890m3/h； 综上所述，2#印刷机（新增）和覆膜机废气收集装置需配备风量为7000m3/h的风机进行废气收集；收集效率按95%计，UV光催化处理效率为60%，活性炭吸附效率为60%，则此部分工序非甲烷总烃有组织产生量为0.18t/a、0.075kg/h、10.7mg/m³，排放量为0.0288t/a、0.012kg/h、1.71mg/m³，无组织非甲烷总烃排放量为0.0093t/a、0.0039kg/h。 （2）裱纸胶生产粉尘 本项目裱纸胶使用玉米淀粉和水按一定的比例调配而成，产生的废气主要为人工将粉料原料玉米淀粉拆包、投料放入搅拌釜时产生的粉尘。根据《谷物磨制行业系数表》（2021年），投料过程中的粉尘产生量核算系数：粉尘产生量为0.023kg/吨原料。本项目预计玉米淀粉年使用量为5t，则运营期投料粉尘产生量约为0.0001t/a，产生速率为0.00004kg/h。该工序粉尘产生速率较小，经车间沉降后无组织排放。 （3）食堂油烟 烹饪油烟主要为食用油在加热过程中产生的油烟和气溶胶污染物，同时油在高温下还会裂解氧化成醛、烯等对人体有害的物质。本项目食堂基准灶头2个(运行时间2h/d，600h/a)，使用电加热，属于小型规模餐饮服务单位。 项目用餐人员每餐按30人计，每日提供中午一餐，根据类比调查，厨房消耗食用油量按20g/人·餐计，则年消耗食用油0.18t，食用油在炒做时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量约5.4kg/a、0.009kg/h，建设单位安装抽油烟机以及高效油烟净化处理设施，油烟处理效率不低于90％，则厨房油烟经油烟净化器处理排放量为0.54kg/a、0.0009kg/h。抽油烟机风量为1000m³/h，每天烹饪时间按2h计，则油烟最高排放浓度为0.9mg/m³，排放浓度以及油烟去除效率均可满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）中要求，厨房油烟经处理后通过房顶排放口排放； - 3、废气达标性分析 ①有组织废气 - 本项目建成后印刷和覆膜产生的有机废气（非甲烷总烃）经车间二次密闭+UV光氧催化+活性炭吸附设备处理后通过15m排气筒（DA001）排放，有组织排放量约为0.0288t/a、0.012kg/h、1.71mg/m³，排放速率、排放浓度可满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1中有组织非甲烷总烃最高允许排放速率1.0kg/h及最高允许排放浓度40mg/m³排放限值要求； B、本项目建成后食堂油烟经高效油烟净化处理设施处理后通过房顶排放口（DA002）排放，油烟净化效率为90%，排放口油烟最高排放浓度为0.9mg/m³，排放浓度以及油烟去除效率均可满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）中要求。 ②无组织废气 本项目建成后车间内无组织非甲烷总烃排放速率为0.0039kg/h，裱纸胶生产无组织粉尘排放速率为0.00004kg/h，参考《采暖通风与空气调节设计规范》中的相关规定，车间内换气次数一般不小于5次/h，本环评取5次/h，本项目生产区作为一个面源计，总建筑面积约2934m2，厂房最高高度为8m，则通风量为2934*8*5=117360m³/h，经计算未被收集到、呈无组织排放的非甲烷总烃通过门口、窗户或其他排气口排至厂区内的浓度为0.033mg/m³，粉尘通过门口、窗户或其他排气口排至厂区内的浓度为0.0003mg/m³，因此本项目建成后厂区无组织排放非甲烷总烃浓度可符合《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）边界挥发性有机物排放建议值要求（2.0mg/m³）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCS无组织排放监控要求，裱纸纸胶生产粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m³）。 综上，本项目废气经采取相应的处理措施后，均能够达标排放，对周围环境及附近敏感点影响较小。 - 4、运营期废气监测计划 - 项目废气排放口均为一般排放口，有组织废气排放口基本信息见表4-4，运营期废气监测计划见表4-5。 - 表4-4 项目有组织废气排放口基本信息表 排气筒编号; 排气筒地理坐标; 排气筒高度; 排气筒内径; 排气筒出口温度; 排放标准. 经度; 纬度. DA001; 114.089316; 33.534747; 15; 0.3; 25; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）. DA002; 114.090238; 33.534940; 15; 0.15; 25; 《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）. - 表4-5 项目营运期大气监测计划表 监测点; 监测项目; 监测计划. 排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/年. 排气筒（DA002）; 油烟. 上风向1个监测点位，下风向3个监测点位; 非甲烷总烃、颗粒物. 二、废水 1. 本项目用排水源强分析 本项目建成后废水为生活污水（含食堂废水），生活污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为720m³/a（2.4m³/d）。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L、动植物油150mg/L；食堂餐饮废水经隔油器处理后汇同其他生活污水经化粪池（5m³）处理后，废水排放量为720m³/a（2.4m³/d），主要污染物排放量为COD 150mg/L、0.108t/a、BOD530mg/L、0.022t/a，SS 150mg/L、0.108t/a，氨氮 25mg/L、0.018t/a，动植物油15mg/L、0.0108t/a，废水污染物排放浓度可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准以及漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准；之后由市政管网排入漯河市经开区污水处理厂深度处理后达标外排入黑河。 - 2. 废水进入漯河经济技术开发区污水处理厂可行性分析 - 漯河经济技术开发区污水处理厂主要采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺， 收水范围主要为经开区。本项目厂址区域在漯河经济技术开发区污水处理厂一期工程收水范围内，一期工程已投运，集聚区污水管网已铺设至厂址区域，项目废水可入管网；从水量上分析，一期设计处理规模为 30000m3/d，2020年9月处理污水量621182.2m3，合20706m3/d，处理余量为9294m3/d。本项目废水排放量为2.4m3/d，占污水处理厂处理余量的0.026%，集聚区污水处理厂有余量接纳本项目废水；从水质上分析，项目废水经污水处理站处理之后COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。 - 综上所述，从管网铺设、水量、接管水质方面分析，本项目废水进入漯河经济技术开发区污水处理厂是可行的。 - 3.废水污染物总量控制指标核算情况 本项目废水排放量约为720m³/a（2.4m³/d），食堂餐饮废水经隔油器处理后汇同其他生活污水进入化粪池经处理达标排放，处理后出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准以及漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准，通过市政管网进入经开污水处理厂再处理后排入黑河。 根据漯河市环保局总量部门有关精神，黑河断面2021年规划水质目标为Ⅲ类标准，项目总量控制指标按照黑河2021年考核目标值（COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，则本项目建成后全厂废水污染物COD、氨氮核定总量分别为0.0144t/a、0.00072t/a； - 4. 排污口基本信息 表4-6 废水排污口基本信息表 序 号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 职工生活污水; COD、BOD5、SS、 氨氮、 动植物油; 进入城 市污水处理厂; 连续排放，排放期间流量不稳定且无规律， 但不属于冲击型排放; TW001; 隔油器、化粪池; 沉淀; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排口□雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-7 间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度（o）; 纬度（o）; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 114.090646; 33.535004; 0.072; 城市污水处理厂; 连续排放，排放期间流量不稳定且无规律， 但不属于冲击型排放; /; 漯河经济技术开发区污水处理厂; COD; 30. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 1.5. 总磷; 0.3. 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准; 150. 2; BOD5; 30. 3; 氨氮; 25. 4; SS; 150. 5; 动植物油; 15. 表4-9 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/(mg/L); 日排放量/(t/d); 年排放量/(t/a). 1; DW001; COD; 150; 0.00036; 0.108. 2; BOD5; 30; 0.000072; 0.022. 3; 氨氮; 25; 0.00006; 0.018. 4; SS; 150; 0.00036; 0.108. 5; 动植物油; 15; 0.000036; 0.0108. 厂区排放口合计; COD; 0.108. BOD5; 0.022. 氨氮; 0.018. SS; 0.108. 动植物油; 0.0108. - 监测计划 - 本项目仅排放职工生活污水，根据包装印刷行业排污许可要求，本项目废水监测计划见下表。 表4-10 废水监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. DW001; pH、化学需氧量、氨氮; 1 次/年（间接排放）. 三、噪声 （1）噪声源强 本项目运行后全厂主要产噪设备有印刷机、覆膜机、模切机、裱纸机、压纹机等，其噪声源强值75～85dB(A)之间，采用选用低噪声设备，高噪声设备设置基础减振，厂房隔声、隔声罩隔声等措施。各噪声设备治理情况及治理后的设备噪声值见表4-11。 表4-11 项目建成后全厂主要噪声源强及排放情况 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量; 噪声值; 降噪措施; 治理后源强; 叠加后源强. 1; 印刷机; 3; 80; 减振、隔声; 60; 74.16. 2; 覆膜机; 3; 75; 减振、隔声; 55. 3; 模切机; 8; 85; 减振、隔声; 65. 4; 粘钉箱机; 8; 75; 减振、隔声; 55. 5; 成品打包机; 10; 80; 减振、隔声; 60. 6; 裱纸机; 3; 75; 减振、隔声; 55. 7; 裱纸胶机; 1; 75; 减振、隔声; 55. 8; 废纸打包机; 2; 85; 减振、隔声; 65. 9; 分切机; 1; 85; 减振、隔声; 65. 10; 切纸机; 1; 75; 减振、隔声; 55. 11; 压纹机; 1; 75; 减振、隔声; 55. 12; 烫金机; 1; 85; 减振、隔声; 65. （2）预测模式 本次声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式进行，预测点为四周厂界，具体公式如下： ①距离衰减模式： L=L0−20lg(rr0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB（A）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级，dB（A）； r—点声源到受声点之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 ②噪声叠加模式： L=10lg(n100.1Li) 式中：L—预测点噪声叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量 （3）预测结果 根据本项目运行后全厂主要噪声源情况，利用预测模式和参数计算工程噪声对各预测点的噪声贡献值，噪声影响情况预测结果及达标分析见表4-12。 表4-12 厂界声环境预测结果统计及分析 单位：dB（A） 污染源; 预测点; 厂房隔声后源强; 距厂界距离（m）; 昼间背景值; 预测值; 昼间叠加值; 标准值 昼; 达标分析. 设备噪声; 西厂界; 74.16; 6; /; 58.6; /; 65; 达标. 东厂界; 74.16; 10; /; 54.16; /; 达标. 南厂界; 74.16; 7; /; 57.26; /; 达标. 北厂界; 74.16; 8; /; 56.10; /; 达标. 备注：本项目仅白天生产； 从上表可知，项目各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值（昼间≤65dB（A））。 本项目夜间不生产，周围50m内无声环境敏保护目标。 （4）声环境监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目厂界环境噪声监测如下表4-13。 表4-13 厂界声环境监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界; 等效A声级; 1次/季度. 四、固废 1、项目固废源强分析 本项目运行后产生的固废主要为员工生活垃圾、废边角料、废烫金纸、废次品、废油墨盒、废抹布、废CTP版、废活性炭和废UV灯管，其中废油墨盒、废抹布、废CTP版、废活性炭和废UV灯管属于危险废物。 ①员工生活垃圾 本次项目劳动定员为30人，年工作时间300天，职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，全厂员工生活垃圾为4.5t/a，在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。 ②废边角料、废烫金纸、废次品 本项目纸张边角料、废烫金纸、废次品等纸品类废弃物为一般工业固废，根据建设单位的统计结果，纸品类废弃物产生量约为原料使用量的0.1%-0.15%，本次评价以0.15%计算，项目原料用量为5000万m2，纸的重量按100g/m2，则原料纸板使用量为5000t/a，则总体废边角料产生量为7.5t/a，设一处固废暂存间，收集后作为有价废品外售。 ③废油墨盒 本项目运营过程中印刷工序采用的是水性油墨，年耗用量为1.6t，全部用5kg的盒装，则废油墨盒总共用320盒，约为0.08t/a；根据《国家危险废物名录》（2021年），废油墨盒为危险固废，危废编号HW49，代码为900-041-49，经收集在危废暂存间暂存后，委托有资质单位处置。 ⑤含油墨废抹布 本项目洗车水用量为0.5t/a，使用抹布进行擦洗印刷机，根据废气分析，洗车水挥发后剩余固态物质为0.25t/a，含油墨废抹布年产生量为0.35t/a；根据《危险废物名录》（2021年），该固废属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由环卫部门卫生填埋。 ⑥废活性炭：吸收印刷废气的活性炭设施产生废活性炭，根据《环境保护实用手册》，活性炭对有机物的吸附量为0.134g/g，本项目吸附的挥发性有机物量为0.102t/a，则本项目废活性炭产生量为0.77t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，该项目废活性炭属于危险固废，危废类别为“HW49其他废物”，危废代码为900-039-49，危险特性为毒性（T）；危废暂存间暂存后，委托有相应处理资质单位处理。 ⑦废UV灯管：UV光解设备内的UV灯管，在长期使用后，无法达到使用要求需进行更换。项目一根灯管重量约为0.001t，年约更换100根，即0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废UV灯管属于危险废物，危废类别为为“HW29含汞废物”，危废代码为900-023-29，危险特性为毒性（T）；危废暂存间暂存后，委托有相应处理资质单位处理。 ⑧废CTP版：CTP版在长时间使用后，无法达到使用要求，委托厂家回收处理，本项目CTP版使用量为500张/a，损耗率按1%计，则废CTP版的产生量为5张/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废CTP版属于危险废物，危废类别为为“HW16感光材料废物”，危废代码为231-002-16，危险特性为毒性（T）；危废暂存间暂存后，委托有相应处理资质单位处理。 2、固体废物属性判定 固体废物属性判定：根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目运行后全厂各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见表4-14。 表4-14 全厂副产物属性判断 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 是否固废; 判定依据. 是; 否. 1; 废边角料、废烫金纸、废次品; 分切; 固态; 纸品类废弃物; 7.5; √; 《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330 -2017). 裱纸. 模切. 烫金. 粘订. 2; 废油墨盒; 印刷过程; 固态; 塑料、油墨等; 0.08; √. 3; 废CTP版; 印刷过程; 固态; 感光材 料废物; 5张/a; √. 4; 含油墨废抹布; 印刷机 清理; 固态; 废油墨; 0.35; √. 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机废气; 0.77; √. 6; 废灯管; 固态; 汞; 0.01; √. 7; 生活垃圾; 职工生活; 固态; /; 4.5; √. 危险废物属性判定：根据《国家危险废物名录》 (2021年版）以及《危险废物鉴别标准》，本项目产生的危险废物及其治理情况见表4-15。 表4-15 项目危险废物产生及治理情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废油墨盒; HW49; 900-041-49; 0.08; 印刷; 固态; 塑料、油墨等; 废油墨; 1盒/3天; T; 1座10m2危废暂存间. 2; 含油墨废抹布; HW49; 900-041-49; 0.35; 印刷机清理; 固态; 废油墨; 废油墨; 1月; T. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.77; 废气处理; 固态; 有机废气; 有机废气; 3月; T. 4; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01; 固态; 汞; 汞; 3月; T. 5; 废CTP版; HW16; 231-002-16; 5张/a; 印刷; 固态; 感光材料; 感光材料; 3月; T. 3、固废处理措施 一般固废：设置1座10m2一般固废暂存间，废边角料、废烫金纸、废次品经收集暂存后全部由废品收购站回收，综合利用，不外排；职工生活垃圾垃圾桶分类收集后由环卫部门定期清运处理。 危险固废：本项目危废主要为废油墨盒、废抹布、废活性炭、废灯管、废CTP版。 根据《建设项目危险废物评价技术指南》，危险废物贮存场所基本情况见表4-16。 表4-16 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废 暂存间; 废油墨盒; HW49; 900-041-49; 车间 1 楼 西侧; 10m2; 密闭加盖塑料桶储存; 1.0t; 六个月. 2; 含油墨废抹布; HW49; 900-041-49; 0.5t; 六个月. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.0t; 六个月. 4; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.5t; 六个月. 5; 废CTP版; HW16; 231-002-16; 5张/a; 六个月. 根据危废产生量，建设单位设置1座危废暂存间，占地面积10m2，位于车间1楼西侧，该危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行设计建设。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》及漯河市生态环境局《关于印发<漯河市危险废物污染防治物联网监管系统建设方案>的通知》，本项目从危废的产生、收集、运输等全过程考虑项目产生的危险固废可能造成的环境影响。 ①危废贮存 本项目危废储存在专门的危废暂存间，其中废油墨盒加盖密闭存放；废抹布、废CTP版、废活性炭和废灯管均为相应的容器分类存储。企业应危废暂存间安装视频监控设施（视频等影像资料至少储存一个月）。并配备智能计重设备、手持智能终端及危废标签打印机。 ②危险废物的收集 项目危废的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存间内部转运。 项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025- 2012)的要求： 1）根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 2）制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 3）危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 4）在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 5）危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ③危险废物的暂存要求 危废暂存间采取的防渗措施如下: 1）危废暂存间地面基础采取防渗措施，防渗系数能够达到10-9cm/s； 2）危废暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危废相容； ④危废的转运 项目危废转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危废运输过程给环境带来污染。危废的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012) 的要求进行，具体如下： 1)危废的运输由持有危废经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； 2)项目危废运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通运输部令2013年第2号)执行。运输单位承运危废时，应在危废包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 3)危废运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危废的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 4)危废转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危废转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危废转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危废转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 5)废物处置单位的运输人员必须掌握危废运输的安全知识，了解所运载的危废的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上所述，按照贮存要求设置10m2的危废暂存间，废油墨盒、废抹布、废CTP版、废活性炭和废灯管按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行临时储存，同时符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，实现其对环境的影响降到较低。 综上，本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 五、土壤环境影响 a.源头控制措施 项目危废暂存间的防渗设计均满足相应标准的要求，危废暂存间设置托盘和堵截泄漏的裙角，即使出现少量泄漏，也不会渗入地面从而污染土壤。 b.过程防控措施 参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准（2013年修订）》（GB18597-2001）等标准中对防渗分区的要求，危废暂存间和辅料库等通过防渗和严格管理，地面防渗按照相关标准设计。 c.跟踪监测 根据上述分析，本项目危险化学品及危险废物暂放量较小，车间内地面已为混凝土地面，再采取上述防渗措施后，污染物渗透进入土壤影响很小，故不进行制定跟踪监测计划。建设单位在运营过程中如生产过程发现非正常工况，造成土壤环境污染，应及时采取措施，进行跟踪监测。 六、地下水环境影响分析 1、污染源、污染类型及污染途径 地下水污染源包括有工业污染源、农业污染源以及生活污染源。根据项目工程分析与现场踏勘的结果，评价区域内与本项目有关的主要地下水污染源为工业污染源。 经分析，与本项目地下水相关的污染源包括：①本项目危险化学品泄露；②含有毒有害成分的危险废物泄露。可能对地下水造成污染的区域主要包括：危废暂存间。 本项目可能造成地下水污染的途径主要为：正常情况下生产区的跑冒滴漏及事故状态下大规模泄漏溢出的污染物。事故状态下污染物首先会达到地面，再通过垂直渗透作用进入包气带。如果溢出的污染物量较大，则这些物质将会穿透包气带直接到达土壤和地下水潜水面；如果溢出的污染物量有限，则物质大部分会暂时被包气带的土壤截流，再随着日后雨水的下渗补给通过雨水慢慢进入土壤和地下水潜水层。达到地下水潜水层的污染物会随着地下水流的运动 而慢慢向外界迁移。 2、防控措施 针对可能发生的地下水污染，本项目运行期地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其 2013 修改单，本项目的防渗污染防治区划分如下表： 表4-17 本项目防渗污染防治区划分表 装置; 防渗分区; 判断依据; 防渗技术要求. 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型. 危废暂存间; 重点防渗区; - 中-强; - 难; 有机原料; 墙壁及底部做防渗处理，确保等效黏土防渗层Mb ≥ 6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s或参照 GB18598 执行. 辅料库; 重点防渗区; - 中-强; - 难; 有机原料. 危废暂存间和辅料库为重点防渗区，采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪或在表面涂覆防渗材料，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。采取上述措施后，可有效将污染物截流，污染物渗透进入潜水层污染地下水的可能性较小。 地下水保护应以预防为主，减少污染物进入地下水含水层的机会和数量，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入滲、扩散、应急响应全方位进行控制。本项目针对潜在的地下水污染源采取有效的工程措施和管理措施，基本不会对所在区域地下水环境造成影响。 七、环境风险 7.1评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.2风险分析 （1）物料危险性识别 环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目使用的原辅材料中没有表列的爆炸性物质、活性化学物质和有毒物质。但本项目生产过程中使用的有箱板纸，遇火源可燃导致发生火灾。 （2）生产过程中的危险性 通过同类生产装置的类比调查，列出生产过程中的潜在危险种类、原因及易发场所，见下表。 表4-18 生产潜在的危险分析 序号; 事故种类; 发生原因; 易发场所. 1; 触电; 误操作、违反操作规程; 生产车间. 2; 机械伤害; 由于误操作造成物体高处坠落、吊装损伤、机械伤害等; 生产车间. 3; 灼烫; 人员不慎接触高温部件可能引起的灼伤; 生产车间. 4; 火灾爆炸; 粉尘、油品遇火源或摩擦静电等原因发生燃烧事故; 生产车间. （3）风险事故的防范对策与应急措施 遵循“预防为主”的原则，加强预防工作，从管理入手，把环境风险事故的发生和影响尽可能降到最低限度，本次工程选用安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，增加装置的自动化水平，认真执行我国现行环保、安全、消防标准规范，采取以下主要风险预防措施： ①严格把好工程设计、施工关 工程设计包括工艺设计和总图设计。只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重大隐患。严格注意施工质量和设备安排，调试的质量，严格竣工验收审查。 在工艺设计中应注意对特别危险及毒害严重的作业选用自动化和机械化操作或遥感操作，并注意屏蔽。对选用的设备应符合有关《生产设备安全卫生设计总则》的要求，并注意考虑职业危害治理和配套安全设施。 针对本次工程特点，评价建议在将来的设计、施工、营运阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。 A、设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 B、厂房内设备布置及废气处理单元的布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离。 C、尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 D、设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存和加工过程在密闭的情况下进行，防止易燃易爆物料泄漏。 E、在生产车间和污水处理站设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。 ②提高认识、完善制度、严格检查 企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，作到警钟常鸣。建议企业建立安全与环保管理机构，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 ③加强技术培训，提高职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 ④提高事故应急处理的能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 综上所述，本项目工程不构成重大危险源，项目在营运过程中严格落实相关风险防范措施，加强生产管理的情况下，可有效避免或降低项目带来的环境风险，项目环境风险水平是可接受的。 八、总量控制分析 根据《国家环境保护“十四五”规划基本思路》，为了建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，实施大气、水、土壤污染防治计划，实现三大生态系统全要素指标管理，优化和改善主要污染物总量控制指标体系，根据质量改善要求，继续实施全国二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系，提出必要的总量控制指标，以倒逼经济转型。初步考虑，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷、和挥发性有机物（以下简称VOCs）实施重点区域与重点行业相结合的总量控制、增强差别化、针对性和可操作性。 根据废水分析，本项目废水排放量约为720m³/a（2.4m³/d），食堂餐饮废水经隔油器处理后汇同其他生活污水进入化粪池经处理达标排放，处理后出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准以及漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准，通过市政管网进入经开污水处理厂再处理后排入黑河。根据漯河市环保局总量部门有关精神，黑河断面2021年规划水质目标为Ⅲ类标准，项目总量控制指标按照黑河2021年考核目标值（COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，则本项目建成后全厂废水污染物COD、氨氮核定总量分别为0.0144t/a、0.00072t/a； 根据废气分析，本项目废气污染物非甲烷总烃排放量为0.0381t/a，则全厂废气污染物非甲烷总烃核定总量为0.0381t/a。 总上所述，本项目全部建设完成后全厂总量控制指标仍为： 废水：COD：0.0144t/a，氨氮0.00072t/a； 废气：VOCs：0.0381t/a。 九、环保投资核算 项目总投资21000万元，环保投资32万元，约占总投资的0.15%，具体环保投资见表4-20。 表4-20 环保投资一览表 类别; 防治设施; 投资（万元）; 治理效果. 废气 治理; 有机废气; 二次密闭+UV光氧催化+活性炭吸附设备+15m排气筒（DA001)排放; 10; 达标排放. 油烟; 高效油烟净化处理设施处理后通过房顶排放口（DA002）排放; 5; 达标排放. 废水 治理; 生活污水; 隔油器一台、5m³化粪池; 2; 达标排放. 固废 治理; 一般固废; 10m2固废暂存间一座; 1; 综合治理. 危险废物; 10m2危废暂存间一座; 1; 综合治理. 生活垃圾; 垃圾桶; 1; 环卫部门清运. 噪声 治理; 生产设备; 机械设备减振、降噪及隔音等措施、厂界; 10; 厂界噪声达标. 其他; 环保管理与监测; 2; /. 合计; /; 32; /. 十、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表4-21。 表4-21 环保“三同时”验收内容一览表 项目; 污染物; 治理措施; 监测因子; 治理效果. 大气污染物治理措施; 有机废气; 二次密闭+UV光氧催化+活性炭吸附设备+15m排气筒（DA001); 非甲烷总烃; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）. 油烟; 高效油烟净化处理设施处理后通过房顶排放口（DA002）排放; 油烟; 《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）. 水污染治理措施; 生活污水; 隔油器一台、 5m³化粪池; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准及漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求. 固体废物; 生活垃圾; 厂区内设置垃圾桶进行收集; /; 送往生活垃圾处理场 统一处理. 废边角料、废烫金纸、废次品; 10m2一般固废暂存间; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）. 废油墨盒; 10m2危废暂存间; /; 《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597 -2001) 及其修改单. 含油墨废抹布; /. 废CTP版; /. 废活性炭; /. 废灯管; /. 声环境; 设备噪声; 优化平面布置，选用低噪声设备，并针对性的采用减震措施，厂界设围墙等。; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（BG12348-2008）的3类标准. 其他; 环境管理; 制订系统的、科学的环境管理计划，设立专门的环保管理机构，制定有较明确详细的环境管理制度，确保各类环保设施正常运行，各污染物达标排放，规范排污口建设等; /; 环保措施是否到位. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 印刷工序废气排放口（DA001） | 非甲烷总烃 | 二次密闭+UV光氧催化+活性炭吸附设备+15m排气筒（DA001） | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） |
|  | 裱纸胶生产工序粉尘排放口（DA002） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）二级标准 |
|  | 食堂油烟废气排放口（DA003） | 油烟 | 高效油烟净化处理设施处理后通过房顶排放口（DA003）排放 | 《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/ 1604-2018） |
| 地表水环境 | 生活污水排放口 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 隔油器一台、 5m³化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准及漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产车间 | 连续等效A声级 | 减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12 348-2008）3类区标准 |
| 固体废物 | 本项目运行后全厂产生的固废主要为员工生活垃圾、废边角料、废烫金纸、废次品、废油墨盒、废抹布、废CTP版、废活性炭和废UV灯管，其中废油墨盒、废抹布、废CTP版、废活性炭和废UV灯管属于危险废物，收集后暂存于10m2危废暂存间，委托有资质单位处置；废边角料、废烫金纸、废次品收集后暂存于10m2一般固废暂存间，作为有价废品外售；生活垃圾在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目危险化学品及危险废物暂放量较小，车间内地面已为混凝土地面，再采取上述防渗措施后，污染物渗透进入土壤影响很小，建设单位在运营过程中如生产过程发现非正常工况，造成土壤环境污染，应及时采取措施，进行跟踪监测。地下水保护应以预防为主，减少污染物进入地下水含水层的机会和数量，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入滲、扩散、应急响应全方位进行控制。针对潜在的地下水污染源采取有效的工程措施和管理措施，不会对所在区域地下水环境造成影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 1.环境管理：项目建成后应设置专门的环境保护管理机构，组织实施竣工验收，制定全厂的环境保护规划和年度计划，并组织实施；掌握全厂排污状况，建立污染源档案和进行环保统计；按照排污许可管理要求，本项目属于简化管理，应申领简化管理排污许可证，制定落实自行监测计划等； - 2.排污口规范化管理：项目建成后应根据《排污口规范化整治技术要求(试行)》的要求，在废水和废气排放口，设置提示性环境保护图形标志牌，并满足相关设置要求。 3.环境监测计划：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求，结合本项目污染物产生及排放情况，制定并落实自行监测计划。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 本项目符合国家产业政策要求，选址合理，符合清洁生产要求。工程建设符合国家产业政策，采取的“三废”及污染治理措施经济技术可行，措施有效；项目实施后可满足当地环保质量要求。评价认为，在严格执行“三同时”制度，在保证达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。 2、对策建议 ●严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 ●严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 ●项目建成后及时进行项目竣工环境保护验收。 ●加强环保设施管理，保证环保设施长期稳定运行，污染物稳定达标排放。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（t/a）① | 现有工程许可 排放量（t/a）② | 在建工程 排放量（t/a）③ | 本项目 排放量（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（t/a）⑥ | 变化量(t/a) ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0381 |  | 0.0381 | +0.0381 |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.0001 |  | 0.0001 | +0.0001 |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.00054 |  | 0.00054 | +0.00054 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0144 |  | 0.0144 | +0.0144 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.00072 |  | 0.00072 | 0.00072 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 7.5 |  | 7.5 | +7.5 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 4.5 |  | 4.5 | +4.5 |
| 危险废物 | 废油墨盒 |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 | +0.08 |
|  | 废抹布 |  |  |  | 0.35 |  | 0.35 | +0.35 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.77 |  | 0.77 | +0.77 |
|  | 废灯管 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |
|  | 废CTP版 |  |  |  | 5张/a |  | 5张/a | +5张/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①