- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 平平食品新品唐僧肉生产线改造项目

建设单位：    漯河市平平食品有限责任公司

编制日期：          2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 平平食品新品唐僧肉生产线改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-411171-04-02-389140 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张振 | 联系方式 | 17629628971 |
| 建设地点 | 漯河经济技术开发区燕山路与漯上路交叉口西南侧 |  |  |
| 地理坐标 | （114度04分1.431秒，33度32分36.627秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1439其他方便食品制造 | 建设项目 行业类别 | 21、糖果、巧克力及蜜饯制造 142*；方便食品制造 143*；罐头食品制造 145* |
| 建设性质 | □新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1.7% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整》审批机关为河南省发展和改革委员会；审批文件名称及文号为：《河南省发展和改革委员会关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业〔2012〕2364号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》于2017年8月21日通过河南省环境保护厅（已更名为河南省生态环境厅）审批；审批文件名称及文号为：《河南省环境保护厅关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017〕240号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 漯河市经济技术产业集聚区以食品加工为主导产业，根据规划环评总量管控要求、清洁生产标准等，明确应限制或禁止的生产工艺或产品清单，提出规划范围内禁止准入及限制准入的行业清单、工艺清单、产品清单等环境负面清单。根据规划环境影响评价结论及审查意见，集聚区入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止入驻含电镀、铸造工艺的项目、涉及化学纤维制造的项目以及废旧塑料、橡胶再生利用的项目；禁止入驻钢铁、印染、化工、水泥、陶瓷、砖瓦窑制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、高污染、高耗水的项目。 本项目为食品加工项目，属于漯河市经济技术产业集聚区的主导产业，因此项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区总体发展规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为食品加工项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目属于鼓励类“十九、轻工”中第27条：“营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产”；本项目已于2022年8月9日取得河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会出具的项目备案证明（详见附件），项目代码为2208-411171-04-02-389140，因此本项目建设符合国家相关产业政策。 2、与漯河市“三线一单”控制要求相符性分析 2021年6月25日，漯河市人民政府印发了《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（漯政〔2021〕14号），从生态环境保护角度将全市行政区域划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，按照环境管控单元编制生态环境准入清单，实施“三线一单”生态环境分区管控体系。为推进漯河市生态环境准入清单体系落地实施，2021年11月9日，漯河市环境保护委员会印发了《关于印发漯河市生态环境准入清单（试行）的通知》（漯环委办〔2021〕15号）。 （1）生态红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》，漯河市生态红线划定区域为沙河湿地公园生态保育区，面积为328.72hm2，西起崔庄南至马湾进洪闸，东至孙庄的沙河主河道，建设范围以内的区域是湿地公园的核心保护区域。设置生态红线保护区主要是维持区域内原有湿地自然风貌、恢复部分湿地退化区域，促进形成生物栖息地，营造湿地植物群落和野生动物的栖息乐园。根据调查，本项目选址距离生态保护红线边界最近距离约18km，不在河南省划定的生态保护红线范围内，因此本项目建设符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据环境质量现状，本项目选址区域位于环境空气质量不不达标区。根据《漯河市2022年大气污染防治攻坚站实施方案》（漯环攻坚办〔2022〕13号）要求，漯河市通过优化调整产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决淘汰落后产能，加快限制类产能装备升级改造，持续推进环保产业发展，深化转型升级和技术改造，从源头减少污染物排放，持续改善环境空气质量。本项目所在区域地表水、地下水和声环境质量均可以满足相应环境功能区划的要求；按环评报告提出的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周边环境的影响较小。因此，本项目不会突破当地环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目为食品加工项目，不属于高耗能行业；营运过程所用原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由漯河市经济技术产业集聚区统一供应。本项目所用资源相对较少，且不占用当地其他自然资源和能源，不会突破区域资源利用上限。 （4）环境准入负面清单 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区，根据《关于印发漯河市生态环境准入清单的通知》（漯环委办〔2021〕15号），项目所在区域行政区划属于召陵区，管控单元分类为重点管控单元，环境管控单元名称为：漯河经济技术产业集聚区，环境管控单元编码为：ZH41110420002。 项目建设和漯河市经济技术产业集聚区单元管控要求相符性分析见表1-1。 # 表1-1 项目建设和漯河市经济技术产业集聚区单元管控要求相符性分析 管控要求; 本项目建设情况; 相符性. 空间布局约束; - 1、禁止新建不符合产业集聚区产业定位和规划环评要求的建设项目。 - 2、禁止入驻电镀、印刷电路板以及涉及重金属排放的项目；禁止入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。 - 3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 - 4、食品加工企业四周建议设置50m绿化隔离带，工业发展与周边居住区建议设置50m绿化隔离带。; 1、本项目为食品加工项目，符合产业集聚区产业定位和规划环评要求； 2、不涉及； 3、本项目建设符合生态环境保护法律法规和相关法定规划； 4、据现场调查厂房四周均有市政绿化带。; 相符. 污染物排放管控; - 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 - 2、企业废水必须实现全收集、全处理。配备完善污水处理厂、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。 - 3、排入集中污水处理厂的企业废水执行相关行业排放标准，无行业标准的应符合集中处理设施的接纳标准。集中污水处理厂出水必须达到地表水准Ⅳ类标准要求（执行《地表水环境质量标准》表1中Ⅳ类标准，其中限定COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L）。 - 4、大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。 - 5、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域消减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物消减方案，采取有效的污染物区域消减措施，腾出足够的环境容量。 - 6、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 - 7、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1、本项目使用电能和蒸汽作为能源，不使用高污染燃料； 2、本项目废水实现全收集、全处理，管网配套齐全，安装有自动在线监控装置； 3、本项目生产废水经污水处理站处理后，通过市政管网排入经济技术开发区污水处理厂进一步处理； - 不涉及； - 不涉及； - 不涉及； - 不涉及。; 相符. 环境风险管控; - 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 - 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 - 3、化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 - 4、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 1、不涉及； 2、本项目为食品加工项目，为改建项目，尚未开始建设，尚未办理突发环境事件应急预案，后期会制定完善的突发环境事件应急预案。 3、不涉及； 4、不涉及。; 相符. 资源开发利用效率要求; 依托产业集聚区污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 不涉及。; 相符. 综上分析，本项目的建设符合漯河市“三线一单”生态环境分区管控要求， 3、与《漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办〔2022〕13号）相符性分析 根据文件要求，推进绿色低碳产业发展。落实产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、甲醇、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。新增合成氨产能省内等量替代。 实施清洁能源替代。大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全市禁止新建企业自备燃煤锅炉，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。 综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；规模化畜禽养殖企业（场）应加强畜禽粪污收集、处理和资源化利用，采取恶臭气体和氨排放治理措施，引导畜禽养殖环节温室气体减排；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。 本项目为食品加工项目，不属于生态环境部和河南省确定的重污染天气重点行业，不属于高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，符合“绿色低碳产业发展”的要求；生产过程中以电能和天然气为能源，均属于清洁能源，不涉及“实施清洁能源替代”的要求；本项目污水处理站设有恶臭处理装置，可有效减少恶臭的影响，符合“综合治理恶臭突出环境问题”的要求。因此本项目建设符合《漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 4、与《漯河市2022年水污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办〔2022〕18号）相符性分析 根据文件要求，调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、化工、电镀、皮革、造纸、农副食品加工等行业改造转型升级，推进化工、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在沙河、道河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 推进企业绿色发展。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到2022年年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。 本项目为食品加工项目，为改建项目，位于漯河经济技术产业集聚区，符合漯河市“三线一单”生态环境分区管控要求，且不属于“两高一资”项目，符合“调整优化产业结构”的要求；生产废水和生活废水经污水处理站处理后，进入经济技术开发区污水处理厂深度处理后排入黑河，不属于重点水污染物行业和直排企业，不涉及“推进企业绿色发展”的要求。综上所述，本项目符合《漯河市2022年水污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 7、与《食品生产通用卫生规范》符合性分析 经对比，本项目从选址及厂区环境、厂房和车间、设施与设备、卫生等方面均满足《食品生产通用卫生规范》（GB 14881-2013）的相关要求，具体相符性分析见表1-2。 表1-2 与食品生产通用卫生规范相符性分析一览表 《食品生产通用卫生规范》（GB 14881-2013）相关内容; 本项目情况; 是否符合. 选址及厂区环境; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。; 本项目位于经济技术产业集聚区，周围入驻企业有食品产业、食品包装印刷配套产业、食品机械加工和物流产业等；周围入驻企业对本项目影响较小，不属于对食品有显著污染的区域。; 相符. 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 本项目周围没有虫害大量孳生的潜在场所。; 相符. 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。; 本项目车间合理布置，并设有分隔措施。; 相符. 厂房和车间; 厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔。; 本项目厂房按生产工序合理划分作业区。; 相符. 设施与设备; 污水在排放前应经适当方式处理，以符合国家污水排放的相关规定。; 本项目废水经污水处理站处理后排入市政污水管网。; 相符. 生产场所或生产车间入口处应设置更衣室; 生产区域入口设置更衣室。; 相符. 应在清洁作业区入口设置洗手、干手和消毒设施; 车间清洁作业区入口入口设置洗手、干手和消毒设施。; 相符. 应具有适宜的自然通风或人工通风措施; 本项目车间设置人工通风装置。; 相符. 应配备与生产能力相适应的生产设备，并按工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。; 本项目设备有序排放，可满足项目生产规模。; 相符. 卫生; 应制定食品加工人员和食品生产卫生管理制度以及相应的考核标准，明确岗位职责，实行岗位责任制。; 本项目制定相关的生产卫生管理制度。; 相符. 房内各项设施应保持清洁，出现问题及时维修或更新; 本项目车间及设备每根据生产需要定期清洗。; 相符. 进入作业区域应规范穿着洁净的工作服，并按要求洗手、消毒；头发应藏于工作帽内或使用发网约束。; 工作人员进入清洁生产区域前会更衣、洗手、消毒，并佩戴发网约束头发。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 漯河市平平食品有限责任公司（以下简称“平平食品公司”）位于漯河经济技术产业集聚区燕山路与漯上路交叉口西南侧，主导产品为“卫龙”牌系列休闲食品。本项目拟投资3000万元，在平平食品公司厂区原魔芋三厂内建设新品唐僧肉生产线改造项目，原魔芋三厂有2条魔芋爽生产线和4条蔬菜生产线。本项目拟将原魔芋三厂更名为唐僧肉车间，拆除车间内所有的魔芋爽生产线和蔬菜生产线，新建3条唐僧肉生产线，办公生活设施和公共工程依托现有；厂区内面制品一厂、面制品二厂、魔芋一厂和魔芋二厂的产品规模、生产设备、工艺流程和环保措施等均不变。 1、产品规模及方案 本项目改建前唐僧肉车间的主要产品为魔芋爽和蔬菜，生产规模为24300t/a；改建后唐僧肉车间主要产品为唐僧肉，生产规模为13500t/a。较现有工程减少10800t/a，改建后全厂生产规模为235000t/a。改建前后唐僧肉车间产品方案和生产规模情况见表2-1。 表2-1 唐僧肉车间改建前后产品方案及生产规模情况一览表 产品名称; 改建前生产规模（t/a）; 改建后生产规模（t/a）; 改建前后生产规模变化量（t/a）; 备注. 改建前; 魔芋爽; 6300; 0; -6300; 拆除. 蔬菜; 18000; 0; -18000; 拆除. 改建后; 唐僧肉; 0; 13500; +13500; 新建. 合计; 24300; 13500; -10800; /. 2、建设内容及工程组成 唐僧肉车间面积为3480m2，本项目拟拆除唐僧肉车间全部的魔芋爽生产线（2条）和蔬菜生产线（4条），新建3条唐僧肉生产线；厂区内其它建设内容均不变，办公生活设施、公用工程和污水处理站、废品库和危险废物暂存仓库等环保工程均依托现有。 本项目改建后唐僧肉车间职工通过内部调配，不新增劳动定员，因此办公、生活设施依托现有是可行的。本项目改建工程在现有车间内进行，且不改变现有管道设施，改建后唐僧肉生产线用水量、用电量和蒸汽量均减少，不使用天然气，因此公用工程依托现有是可行的。唐僧肉车间改建前后废气排放情况不变，废水排放量和固废产生量均减少，污水处理站、废品库和危险废物暂存仓库等环保工程依托现有是可行的。 3、主要生产设备 本项目拟将唐僧肉车间改建前生产魔芋爽和蔬菜的设备全部拆除，改建后唐僧肉车间设备种类和数量均减少，唐僧肉生产线用水量较大的设备主要为杀菌釜和水选池。改建前后主要设备见表2-2。 表2-2 唐僧肉车间改建前后主要设备一览表 现有工程产品及设备; 改建后产品及设备; 备注. 产品; 设备名称; 数量; 产品; 设备名称; 型号; 数量. 蔬菜; 清洗蒸煮线; 1套; 唐僧肉; 打面锅; BF-200; 3台; 设备种类和数量均减少. 4头拌料锅; 2个. 给袋式包装机; 10台; 挤压机; LEY-70; 3台. 巴式杀菌线; 1套. 自动封箱机; 2台; 滚揉锅; KRGR-2600; 9台. 16头1.0升高速螺杆组合称; 1台. 称重槽; 1个; 拉膜机; DDLZ-520-SL; 16台. CO2激光打标机; 1台. 魔芋爽; 膨化罐; 6个; 杀菌釜; R2021-079-080-081; 1套. 精炼机; 6台. 切花机; 2台; 浮立选包机; /; 1台. 浸泡池; 2个. 冷库; 4个; X光检测仪; /; 1台. 解冻蒸煮系统; 2套. 脱水机; 4台; 水选池; /; 1套. 八角拌料锅; 6个. 裕东给袋式包装机; 20个; 烘干机; /; 1套. 巴士杀菌机; 2个; 裕东外包礼袋机; /; 12台. 装箱机; /; 1台. 自动封箱机; 3个; 码垛机; /; 1台. 软水制备系统; 20t/h; 1套. 4、原辅材料及资源、能源 唐僧肉车间改建后产品由蔬菜、魔芋爽变为唐僧肉，唐僧肉与魔芋爽、蔬菜的原辅材料均不相同，主要原料由蔬菜、魔芋精粉、木薯淀粉变为低温食用豆粕、大豆分离蛋白粉、谷朊粉和面粉，调味油、调味粉类型相同，但新增加了浓缩卤汁；改建后唐僧肉车间用水量、用电量、天然气用量和蒸汽用量均减少。改建前后主要原辅材料用量及能源消耗情况详见表2-3。 表2-3 唐僧肉车间改建前后主要原辅材料及资源、能源消耗一览表 名称; 改建前年消耗量; 年消耗变化量; 改建后年消耗量; 来源; 包装; 备注. 唐僧肉; 面粉; 0t; +180t; 180t; 外购; 粉末、袋装、25kg; 新增. 大豆油; 0t; +126t; 126t; 外购; 液体、桶装、140kg. 低温食用豆粕; 0t; +2160t; 2160t; 外购; 颗粒、袋装、50kg. 大豆分离蛋白粉; 0t; +1980t; 1980t; 外购; 粉末、袋装、20kg. 谷朊粉; 0t; +1080t; 1080t; 外购; 粉末、袋装、25kg. 碳酸钙; 0t; +14t; 14t; 外购; 粉末、袋装、25kg. 食用盐; 0t; +4t; 4t; 外购; 颗粒、袋装、50kg. 食品用香精; 0t; +14t; 14t; 外购; 颗粒、袋装、1kg. 调味油; 0t; +4090t; 4090t; 外购; 液体、桶装、140kg. 调味粉; 0t; +1640t; 1640t; 外购; 粉末、袋装、25kg. 浓缩卤汁; 0t; +1640t; 1640t; 外购; 液体、袋装、140kg. 蔬菜; 蔬菜（土豆、莲菜等）; 17500t; -17500t; 0t; 外购; /; 拟拆除. 调味油; 1500t; -1500t; 0t; 外购; 外购，桶装. 魔芋爽; 魔芋精粉; 9562t; -2290t; 0t; 外购; 袋装、25kg. 木薯淀粉; 6910t; -1655t; 0t; 外购; 袋装、25kg. 食用碱; 691t; -165t; 0t; 外购; 袋装、25kg. 一水柠檬酸; 3110t; -745t; 0t; 外购; 袋装、25kg. 香辣油; 10370t; -2484t; 0t; 外购; 外购，桶装. 水; 68570m3; -57954m3; 10616m3; 自来水; /. 电; 300万kw·h; -135万kw·h; 165万kw·h; 漯河市城市电网供电; /. 天然气; 4000m3; -4000m3; 0m3; 漯河中裕燃气有限公司; /. 蒸汽; 6000t; -2700t; 3300t; 天阳供热提供; /. ①魔芋精粉：又称魔芋粉或魔芋甘露聚糖，魔芋是有益的碱性食品，魔芋地下块茎扁圆形，宛如大个儿荸荠，营养十分丰富，含有多种维生素和钾、磷、硒等矿物质元素，还含有人类所需要的魔芋多糖，并具有低热量、低脂肪和高纤维素的特点。 ②一水柠檬酸：一水柠檬酸分子式为C6H8O7·H2O，无色结晶或白色晶状粉末，分子量：210.14，密度1.54、熔点135－152℃、闪点173.9℃，水溶性1630g/L（20℃）。主要用于食品、饮料行业作为酸味剂、调味剂及防腐剂、保鲜剂。 ③食用碱：食用碱为纯碱（碳酸钠）（Na2CO3）与小苏打（碳酸氢钠NaHCO3）的混合物，小苏打是由纯碱的溶液或结晶吸收二氧化碳之后的制成品。食用碱呈固体状态，圆形，色洁白，易溶于水。食碱并不是一种常用调味品，它只是一种食品疏松剂和肉类嫩化剂，能使干货原料迅速涨发，软化纤维，去除发面团的酸味，适当使用可为食品带来极佳的色、香、味、形，以增进人们的食欲。食碱大量应用于食品加工上如面条、面包、馒头等。 ④低温食用豆粕：是采用溶剂浸出法制油后，经低温脱溶处理，蛋白变性较小，水溶性蛋白质含量较高的食用大豆粕，是加工蛋白的必要原料。 ⑤谷朊粉：又称活性面筋粉、小麦面筋蛋白，是从小麦（面粉）中提取出来的天然蛋白质，由多种氨基酸组成，蛋白质含量高达75－85%，含有人体必须的十五种氨基酸，是营养丰富的植物蛋白资源。具有粘性、弹性、延伸性、薄膜成型性和吸脂性。 ⑥碳酸钙：是一种无机化合物，化学式为CaCO₃，是石灰石、大理石等的主要成分。碳酸钙基本上不溶于水，溶于盐酸（与盐酸反应）。 5、水平衡分析 本项目拟拆除唐僧肉车间中原有的魔芋爽生产线和蔬菜生产线，新建3条唐僧肉生产线；面制品一厂、面制品二厂、魔芋一厂和魔芋二厂的生产规模、原料用量、生产设备和建设内容均没有发生变化。以下仅对唐僧肉车间改建前后用、排水量进行分析。 打面：根据建设单位提供的资料，打面时按比例加入原料和水（47：3），原料用量为5500t，则用水量为1.2m3/d、330m3/a；打面用水全部进入产品，不外排。 杀菌：经过内包之后的成品需要经过高温杀菌，根据建设单位提供的资料，杀菌罐的容量是8m3，杀菌水重复使用，每半个月更换、外排一次，则杀菌用水量为0.7m3/d、196m3/a；产污系数按0.8计，则产生的废水量为0.6m3/d、168m3/a。 冷却：杀菌后的成品经水池进行冷却，根据建设单位提供的资料，车间共有2个冷却池，每个冷却池的容积为10m3；冷却水重复使用，每半个月更换、外排一次，则冷却用水量为2m3/d、600m3/a；产污系数按0.8计，则产生的废水量为1.6m3/d、480m3/a。 成品清洗：冷却后的成品经过水池进行清洗，根据建设单位提供的资料，清洗池的容积为15m3，每天外排一次清洗水，则清洗用水量为15m3/d、4200m3/a；产污系数按0.8计，则产生的废水量为12m3/d、3360m3/a。 设备清洗：每天生产结束后用自来水对生产设备和器具进行冲洗或擦洗，主要包括打面锅、挤压机、滚揉锅和杀菌釜等。根据建设单位提供的资料，设备清洗用水量为4m3/d、1120m3/a；产污系数按0.8计，则设备清洗废水量为3.2m3/d、896m3/a。 职工生活：唐僧肉车间改建前职工人数为190人，改建后职工人数不变；根据建设单位提供的资料，唐僧肉车间职工生活用水为8m3/d、2200m3/a，生活污水产生量为7m3/d、2000m3/a。 工作人员洗手、消毒：唐僧肉车间改建前后职工人数不变，根据建设单位提供的资料，员工在进入车间前需更衣、洗手、消毒，唐僧肉车间职工洗手消毒用水为2.5m3/d、670m3/a，洗手消毒废水产生量为2m3/d、540m3/a。 地面清洗：本项目利用现有车间进行建设，不新增车间面积，改建前后地面拖洗频次和拖洗面积不变，因此地面清洗用水量不变；根据建设单位提供的资料，生产车间地面需每天拖洗一次，唐僧肉车间地面清洗水用水量约为4.6m3/d、1300m3/a，地面清洗废水产生量为3m3/d、870m3/a。 唐僧肉车间改建前用水量为245.1m3/d、68570m3/a，产生的废水量为162m3/d、45410m3/a；唐僧肉车间改造后用水量为38m3/d、10616m3/a，废水产生量为29.4m3/d、8314m3/a。魔芋爽生产过程中用水量较大，唐僧肉车间改建后拆除了魔芋爽和蔬菜生产线，用水量较改造前减少207.1m3/d、57954m3/a，废水量减少132.6m3/d、37096m3/a。唐僧肉车间改建前后用、排水情况见表2-4，本项目改建后全厂用、排水情况表2-5。 表2-4 唐僧肉车间改建前后用、排水情况一览表 用、排水环节; 改建前; 变化量; 改建后. 用水量; 排水量; 用水量; 排水量; 用水量; 排水量. 职工生活; 8m3/d、2200m3/a; 7m3/d、2000m3/a; 0; 0; 8m3/d、2200m3/a; 7m3/d、2000m3/a. 洗手消毒; 2.5m3/d、670m3/a; 2m3/d、540m3/a; 0; 0; 2.5m3/d、670m3/a; 2m3/d、540m3/a. 地面清洗; 4.6m3/d、1300m3/a; 3m3/d、870m3/a; 0; 0; 4.6m3/d，1300m3/a; 3m3/d，870m3/a. 生产环节; 230m3/d、64400m3/a; 150m3/d，42000m3/a; -207.1m3/d、-57954m3/a; -132.6m3/d、-37096m3/a; 22.9m3/d、6446m3/a; 17.4m3/d、4904m3/a. 合计; 245.1m3/d、68570m3/a; 162m3/d、45410m3/a; -207.1m3/d、-57954m3/a; -132.6m3/d、-37096m3/a; 38m3/d、10616m3/a; 29.4m3/d、8314m3/a. 表2-5 本项目改建后全厂用、排水情况一览表 项目; 用水量; 排水量. 职工生活; 80m3/d、22400m3/a; 75m3/d、21000m3/a. 洗手消毒; 25m3/d、7000m3/a; 20m3/d、5600m3/a. 地面清洗; 30m3/d、8400m3/a; 20m3/d、5600m3/a. 生产环节; 面制品一厂; 120m3/d、33600m3/a; 75m3/d、21000m3/a. 面制品二厂; 85m3/d、23800m3/a; 55m3/d、15400m3/a. 魔芋一厂; 280m3/d、78400m3/a; 150m3/d、42000m3/a. 魔芋二厂; 370m3/d、103600m3/a; 215m3/d、60200m3/a. 唐僧肉车间; 22.9m3/d、6446m3/a; 17.4m3/d、4904m3/a. 合计; 1012.9m3/d、283646m3/a; 627.4m3/d、175704m3/a. 职工生活 地面清洗 洗手消毒 打面 杀菌 冷却 7 2 3 0.6 1.6 成品清洗 12 2 0.1 15 8 2.5 1 0.5 4.6 1.6 ：进入产品、蒸发损耗 29.4 污水处理站 经开区污水处理厂 0.7 1.2 38 新鲜水 0.4 3 图2-1 本项目改建后唐僧肉车间水平衡图 进入产品 设备清洗 3.2 4 0.8 1.2 面制品一厂 魔芋一厂 面制品二厂 魔芋二厂 唐僧肉车间 全厂职工生活 75 55 150 17.4 75 全厂洗手消毒 20 全厂地面清洗 20 30 10 80 25 120 85 45 30 280 130 155 215 ：进入产品、蒸发损耗 627.4 污水处理站 经开区污水处理厂 22.9 370 1012.9新鲜水 5 5 图2-2 本项目改建后全厂水平衡图 本项目改建工程 5.5 6、劳动定员及工作制度 唐僧肉车间改建前职工人数为190人，改建后职工采用内部调配的方式，因此职工人数保持190人不变；全年工作280天，采用3班制，每班工作8小时。本项目改建后全厂劳动定员保持2000人不变，因此唐僧肉车间职工就餐依托厂区现有食堂是可行的；现有食堂设有就餐座位936个，6个基准灶头，属于大型食堂。 7、厂区平面布置图 本项目位于漯河经济技术开发区燕山路与漯上路交叉口西南侧，厂区出入口设在燕山路上。厂区北半部分为成品仓库、面制品一厂和魔芋二厂，其中魔芋二厂位于西侧，成品仓库位于北侧，面制品一厂位于成品仓库南侧。厂区南半部分为办公区、食堂、污水处理站、面制品二厂、魔芋一厂和唐僧肉车间，其中办公区、食堂位于厂区西侧，污水处理站位于西南侧，面制品二厂位于厂区中部，魔芋一厂和唐僧肉车间位于厂区东侧。本项目均在现有厂房内进行改建，厂区平面布置图不发生变化，厂区平面布置详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 本项目拟拆除唐僧肉车间中原有的魔芋爽生产线和蔬菜生产线，新建唐僧肉生产线，面制品一厂和面制品二厂生产的面制品（大面筋、小面筋、亲嘴烧和亲嘴条）工艺流程，以及魔芋一厂和魔芋二厂生产的魔芋爽、魔芋丝和卤蛋生产工艺流程均无变化。下面主要对唐僧肉生产工艺流程进行简述。 打面：采用人工投料的方式将原料和纯净水按比例加入打面锅中，均匀搅拌约5min，使其形成具有一定加工性能的面絮。 挤压膨化：将打面后的湿面团通过传送带送入全自动大型挤压机中，经118－115℃高温膨化，并挤压成型后进入切料架，将成型后的半成品按产品规格切成段状（约10cm）。 调味：将膨化切段后的半成品通过转送带运输到滚揉锅中搅拌，搅拌过程中按配方要求逐步加入食用盐、调味油、调味粉和浓缩卤汁等调味料进行调味，调味时间约35min。其中浓缩卤汁进入产品，不回用。 内包装：将拌料后的物料倒至下料斗中，由自动包装机完成送袋、打码、加料、真空、封口作业。内包装机每天清洗一次，包装好的成品送至杀菌冷却线。 杀菌：将包装后的成品经输送带先经过X光检测仪检测是否有金属、玻璃等异物，再由人工利用小推车将成品送入杀菌釜；将用蒸汽加热的热水通入杀菌釜中（90－95℃）对物料进行直接加热，杀菌时间约为15min。成品杀菌用水半个月更换一次，蒸汽来自天阳热力公司。 冷却、清洗：杀菌后的产品经＜30℃水二道冷却，一道冷却水冷却时间10min，二道冷却水冷却时间10min，冷却水半个月更换一次；冷却后的成品经过水洗池清洗，清洗水每天排放一次，清洗后的成品在≤40℃条件下烘干20－30min。 外包装：采用产品外观缺陷监测系统对产品进行包装和外观检测，检测合格后采用全自动装盒、装袋、装箱、码垛系统对产品进行包装码垛，入库暂存。 原料 冷却、清洗 杀菌 外包装 N 打面 调味 内包装 挤压膨化 N N S、N 蒸汽 S 注：W 废水 N 噪声 S 固废 图2-3 唐僧肉工艺流程及产污环节示意图 烘干 N 2、主要污染工序 唐僧肉车间改建前后废气和废水的产污工序、主要污染因子和排放口数量、位置均不发生变化，全厂其它厂房污染工序也不变。本项目改建后全厂主要污染工序见表2-6。 表2-6 本项目改建后全厂主要污染工序一览表 污染类别; 污染物名称; 产污工序; 主要污染因子. 废气; 恶臭; 污水处理站运行; 氨、硫化氢. 沼气; 污水处理站运行; 硫化氢. 油烟废气; 调味油加工; 油烟. 食堂油烟; 职工生活; 油烟、非甲烷总烃. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮、SS、BOD5. 生产废水; 生产过程. 噪声; 设备噪声; 设备运行; LAeq. 固废; 生活垃圾; 职工生活; /. 残次品; 生产过程; /. 废包装材料; 生产过程; /. 污水处理站污泥; 污水处理; /. 化验废液; 化验过程; 化验废液. 废试剂瓶; 化验过程; 废试剂瓶. 废机油; 生产过程; 废机油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环评及竣工环保验收情况调查 平平食品公司位于漯河经济技术产业集聚区燕山路与漯上路交叉口西南侧，现有职工2000人，建设有2个面制品厂和3个魔芋制品厂，主要产品为大面筋、小面筋、亲嘴烧、亲嘴条、魔芋爽、魔芋丝、卤蛋和蔬菜，全厂生产规模为245800t/a。厂区内废水经1座污水处理站（规模为1000m3/d）处理后排放；污水处理站恶臭经碱液喷淋除臭装置处理后经1根15m高的排气筒（DA001）排放，调味油加工过程产生的油烟废气经2台高效静电式油烟净化器处理后经2根15m高的排气筒排放（DA002和DA003），食堂产生的油烟和非甲烷总烃经2套油烟净化器处理后经2根排气筒引至屋顶排放；一般固废暂存在废品库（182m3），危险废物暂存在危险废物暂存仓库（10m3）；办公生活设施建设有办公楼、食堂和宿舍楼。 现有环评及竣工环保验收执行情况见表2-7。 表2-7 现有环评及竣工环保验收执行情况一览表 项目名称; 环评类别; 环评; 竣工环保验收. 时间; 批复文号; 时间; 批复文号. 年产90000吨辣味休闲食品生产项目; 报告表; 2018.12.7; 漯开环监表〔2018〕50号; 2019.9.5; 漯开环监验（2019）25号. 年产112800吨休闲食品扩建项目; 报告表; 2020.4.3; 漯开环监表〔2020〕6号; 2020.6.23; 通过自主验收. 年产17万吨辣味休闲食品智能改造项目; 报告表; 2021.6.29; 漯开环监表〔2021〕14号; 2021.9.17; 通过自主验收. 漯河市平平食品有限责任公司排污许可证属于简化管理，已于2020年4月17日经漯河市生态环境局审批通过，许可证编号为91411100766237140X001U，有效期限自2020年4月17日至2023年4月16日，现有工程的废气和废水排放口均为一般排放口。 2、现有工程情况介绍 2.1产品种类 现有工程产品种类及规模见表2-8。 表2-8 现有工程产品种类及规模一览表 产品名称; 分厂名称; 全厂生产规模（t/a）. 大面筋; 面制品一厂; 65000. 小面筋; 20000. 亲嘴烧; 25000. 亲嘴烧; 面制品二厂; 45000. 亲嘴条; 20000. 魔芋爽; 魔芋一厂; 13000. 魔芋二厂; 11000. 魔芋三厂; 6300. 魔芋丝; 魔芋二厂; 12500. 卤蛋; 魔芋二厂; 10000. 蔬菜; 魔芋三厂; 18000. 合计; 245800. 2.2建设内容 现有工程主要建设内容见表2-9。 表2-9 现有工程主要建设内容一览表 类别; 组成; 内容及规模. 主体 工程; 面制品一厂; 建筑面积7200m2，包括更衣间、打面区、膨化区、拌料区、内包装区、外包装区。. 面制品二厂; 位于厂区南侧，建筑面积7260m2，主要包括亲嘴烧、亲嘴条生产线，共4条。. 魔芋一厂; 建筑面积3630m2，位于厂区南侧东部，主要包括3条魔芋爽生产线。. 魔芋二厂; 建筑面积8116m2，位于厂区西侧北部，主要包括3条魔芋爽生产线、2条魔芋丝生产线和2条卤蛋生产线。. 魔芋三厂; 建筑面积3630m2，位于厂区南侧中部，主要包括2条魔芋爽生产线和4条蔬菜生产线。. 办公生活设施; 办公区; 1栋2F砖混结构，位于厂区北侧，建筑面积2040m2。. 食堂; 1栋2F砖混结构，位于厂区西南角，建筑面积2120m2，食堂设座位936个。. 宿舍楼; 1栋6F砖混结构，位于厂区西南角，建筑面积3612m2。. 公共 工程; 供电; 由市政电网提供。. 天然气; 由漯河中裕燃气有限公司提供。. 给水; 由市政自来水厂提供。. 排水; 废水经污水处理站处理后由污水管网排入经济技术开发区污水处理厂再处理后排入黑河。. 环保 工程; 废气; 污水处理站：集气+碱液喷淋+15m高的排气筒（DA001）。. 油房：2套集气罩+静电式油烟净化器+15m高的排气筒（DA002和DA003）。. 食堂：2套油烟净化装置。. 废水; 1座污水处理站（1000m3/d），采用“格栅+隔油沉淀+调节+气浮+IC厌氧塔+A/O+沉淀”的处理工艺。. 噪声; 厂房密闭隔声、基础减振等。. 固废; 废品库，位于厂区西南角，建筑面积182m2。. 危险废物暂存仓库，位于厂区西南角，建筑面积10m2。. 污泥浓缩池、叠螺污泥脱水机、污泥暂存斗。. 2.3主要生产设备 现有工程主要设备见表2-10。 表2-10 现有工程主要设备一览表 分厂; 产品; 设备名称; 规格型号; 数量. 面制品一厂; 大面筋; 打面锅; 1200*550*800mm; 4台. 配水机; 90*71*134mm; 4台. 膨化机; 定制; 51台. 切料架; 定制; 51台. 八角拌料锅; 2000*2000*2700mm; 12台. 义龙包装机; 义龙YL-8SR; 10台. 名瑞包装机; 名瑞MR-R200; 31台. 覆膜机; SVD-2000; 1台. 热收缩炉; SVP-2000; 1台. 自动封箱机; 创灵FXJ-5050Z; 2台. 直角坐标机器人码垛机; 定制/泉州市科盛; 1台. 飞行光纤激光打标机; Flying30F; 58台. 一物一码; 定制; 3台. CO2激光打标机; 华工; 1台. 金惠包装袋缺陷视觉检测系统; V2.0; 40台. 小面筋; 打面锅; 1200*550*800mm; 2台. 配水机; 90*71*134mm; 2台. 膨化机; 定制; 24台. 切料架; 定制; 24台. 八角拌料锅; 2000*2000*2700mm; 5台. 瑞吉锦鸿包装机; RL-420; 14台. 义龙包装机; 义龙YL-8SR; 10台. 瑞吉锦鸿包装机; RL-720; 1台. 自动封箱机; 创灵FXJ-5050Z; 1台. 小面筋自动上料系统; 定制; 1台. 亲嘴烧; 打面锅; 1200x550x800mm; 3台. 配水机; 90*71*134mm; 3台. 膨化机; 定制; 36台. 切料架; 定制; 36台. 八角拌料锅; 2000*2000*2700mm; 7台. 向阳拉伸膜包装机; 向阳DDLZ-520-SL; 16台. 小康拉伸膜包装机; DLZ520; 18台. 覆膜机; SVD-2000; 2台. 热收缩炉; SVP-2000; 2台. 瑞吉锦鸿包装机; RL-720; 1台. 自动封箱机; 创灵FXJ-5050Z; 2台. 亲嘴烧自动上料系统; 定制; 1台. 一物一码; 定制; 3台. CO2激光打标机; 定制; 2台. 亲嘴烧自动装盒系统; 定制/瀛洲润璋科技; 1套. 纯水制备; 反渗透软化水设备; 5t/h; 1套. 自制调味油; 卧式搅拌罐; WLG-1600; 4个. 面制品二厂; 亲嘴烧; 打面锅; 1200×550×800mm; 3台. 配水机; 90×71×134mm; 3台. 膨化机; 定制; 30台. 切料架; 定制; 30台. 八角拌料锅; 2000×2000×2700mm; 12台. 向阳拉伸膜包装机; 向阳DDLZ-520-SL; 20台. 小康拉伸膜包装机; DLZ520; 15台. 瑞吉锦鸿包装机; RL-720; 4台. 自动封箱机; 创灵FXJ-5050Z; 4台. 分页机集中打标设备; 定制; 1台. 智能称重终端; 定制; 1台. 爬坡皮带秤; 定制; 1台. 皮带秤; 定制; 1台. 蜘蛛手装箱机; 定制/安徽沛愉; 1台. 一物一码; 定制; 3台. 称重剔除机; 太易; 2台. 亲嘴条; 打面锅; 1200×550×800mm; 3台. 配水机; 90×71×134mm; 3台. 膨化机; 定制; 30台. 切料架; 定制; 30台. 八角拌料锅; 2000×2000×2700mm; 8台. 向阳拉伸膜包装机; 向阳DDLZ-520-SL; 12台. 小康拉伸膜包装机; DLZ520; 10台. 全自动供粉系统; 定制; 1台. 全自动储粉系统; 定制; 1台. 自动配粉系统; 定制; 1台. 自动调味系统; 定制; 1台. 自动装袋-装盒-装箱-码垛系统; 定制; 1台. 产品外观缺陷检测系统; 定制; 1台. 魔芋一厂; 魔芋爽; 膨化罐; Ø1150×1450mm; 6台. 精炼机; 850×800×850mm; 6台. 切花机; 700×700×900mm; 3台. 浸泡池; 5100×1500×1550mm; 2台. 冷库; CFE-44-40P; 3台. 解冻蒸煮系统; 诸城旭德机械; 2套. 脱水机; PAUT800; 4台. 八角拌料锅; 1600×850×2500mm; 6台. 裕东给袋式包装机; YDZDH-XK-130B; 30台. 巴士杀菌机; 10000×1500×1800mm; 3台. 自动封箱机; FXJ-5052TQ; 4台. CO2激光打标机; D7030; 2台. 压榨脱水机; 定制; 2台. 集中抽真空系统; 定制; 1台. 自动上料系统; 定制; 1台. 多级理料输送机; 定制; 1台. 重量选别机; SCG1000; 1台. 覆膜视觉检测机; 定制; 1台. 魔芋二厂; 魔芋爽; 膨化罐; Ø1150×1450mm; 12个. 精炼机; 850×800×850mm; 12台. 切花机; 700×700×900mm; 4台. 浸泡池; 5100×1500×1550mm; 3台. 冷库; CFE-44-160P; 1台. 解冻蒸煮系统; 诸城旭德机械; 2套. 脱水机; PAUT800; 8台. 八角拌料锅; 1600×850×2500mm; 3台. 裕东给袋式包装机; YDZDH-XK-130B; 50台. 巴士杀菌机; 10000×1500×1800mm; 3台. 自动封箱机; FXJ-5052TQ; 3台. 魔芋丝; 膨化罐; Ø1150×1450mm; 2台. 精炼机; 850×800×850mm; 1台. 浸泡池; 5100×1500×1550mm; 1台. 裕东给袋式包装机; YDZDH-XK-130B; 2台. 巴士杀菌机; 10000×1500×1800mm; 2台. 自动封箱机; FXJ-5052TQ; 2台. 卤蛋; 卤蛋蒸煮剥壳生产线; 31000×5000×3850mm; 1套. 卤蛋连续卤制冷却生产线; AGX-20000; 1套. 拉伸膜包装机; DLZ520; 2台. 巴氏杀菌流水线; 10000×1500×1800mm; 1套. 热覆膜机; 180mm×135mm×120mm; 1台. 封箱机; FXJ-5052TQ; 1台. 剥壳机; 定制; 2台. 鸡蛋分级机; 定制; 1台. 消毒喷雾机; 定制; 1台. 管式紫外线消毒设备; KG-UVA325F-5; 1台. 自动敲蛋机; 定制; 1台. 振动沥水线; 3200*1500; 1套. 50g/h氧气源水冷臭氧发生器; DLEP-16U型; 1台. 魔芋三厂; 魔芋爽; 膨化罐; Ø1150×1450mm; 6个. 精炼机; 850×800×850mm; 6台. 切花机; 700×700×900mm; 2台. 浸泡池; 5100×1500×1550mm; 2个. 冷库; CFE-44-40P; 4个. 解冻蒸煮系统; 诸城旭德机械; 2套. 脱水机; PAUT800; 4台. 八角拌料锅; 1600×850×2500mm; 6个. 裕东给袋式包装机; YDZDH-XK-130B; 20台. 巴士杀菌机; 10000×1500×1800mm; 2台. 自动封箱机; FXJ-5052TQ; 3台. 蔬菜产品; 清洗蒸煮线; 5100×1500×1550mm; 1套. 4头拌料锅; 2000×2000×2700mm; 2个. 给袋式包装机; 裕东给袋式包装机YDZDH-XK-130B; 10台. 巴式杀菌线; 10000×1500×1800mm; 1套. 自动封箱机; FXJ-5052TQ; 2台. 16头1.0升高速螺杆组合称; RX-16A-1000S; 1台. 称重槽; L1700*BW900*H1450; 1个. CO2激光打标机; 30C-V; 1台. 油房（面制品二厂）; 原油储油罐; 容积300m3; 1个. 原油储油罐; 容积100m3; 1个. 原油储油罐; 容积100m3; 1个. 加热罐; 容积1200L; 1个. 冷却暂存罐; 容积1200L; 5个. 注：面制品二厂的油房位置由油罐东侧移至面制品二厂面库西侧房间内。 2.4原辅材料及资源、能源 现有工程主要原辅材料用量及能源消耗情况详见表2-11。 表2-11 现有工程主要原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 来源; 备注. 1; 大面筋、小面筋和亲嘴烧; 面粉; 64800t; 外购; 粉末、袋装、25kg. 2; 食用盐; 6062t; 外购; 颗粒、袋装、50kg. 3; 调味油; 20900t; 外购; 油房提供. 4; 辣椒粉; 4300t; 外购; 颗粒、袋装、17kg. 5; 纯净水; 17100t; 自制; /. 6; 亲嘴烧、亲嘴条; 面粉; 39910t; 外购; 袋装、25kg. 7; 食用盐; 4550t; 外购; 袋装、50kg. 8; 调味油; 14500t; 自制; 油房提供. 9; 纯净水; 6500t; 自制; 纯水制备设备提供. 10; 魔芋爽; 魔芋精粉; 9562t; 外购; 袋装、25kg. 11; 木薯淀粉; 6910t; 外购; 袋装、25kg. 12; 食用碱; 691t; 外购; 袋装、25kg. 13; 一水柠檬酸; 3110t; 外购; 袋装、25kg. 14; 香辣油; 10370t; 外购; 外购，桶装. 15; 蔬菜; 蔬菜（土豆、莲菜等）; 17500t; 外购; /. 16; 调味油; 1500t; 外购; 外购，桶装. 17; 魔芋丝; 魔芋精粉; 5500t; 外购; 袋装、25kg. 18; 木薯淀粉; 3300t; 外购; 袋装、25kg. 19; 食用碱; 480t; 外购; 袋装、25kg. 20; 一水柠檬酸; 3300t; 外购; 袋装、25kg. 21; 卤蛋; 鸡蛋; 7170t; 外购; /. 22; 食用盐; 2000t; 外购; 袋装、25kg. 23; 卤料; 1280t; 外购; 袋装、25kg. 24; 油房（面制品一厂）; 调味原油; 21140t; 外购; /. 25; 配料; 7300t; 外购; 袋装、25kg. 26; 油房（面制品二厂）; 调味原油; 14950t; 外购; /. 27; 配料; 6500t; 外购; 袋装、25kg. 28; 水; 586600m3; 自来水. 29; 电; 3000万kw·h; 漯河市城市电网供电. 30; 天然气; 40000m3; 漯河中裕燃气有限公司. 31; 蒸汽; 60000t; 天阳供热提供. 2.5现有工程生产工艺流程 - 面制品（大面筋、小面筋、亲嘴烧、亲嘴条）生产工艺流程 原料 拌面 膨化 调味 包装 噪声 废水、噪声 噪声 装箱 入库 废水、噪声 原料油 加热 焖制 过滤 调味油 废气 固废 注：W 废水 N 噪声 S 固废 图2-4 面制品生产工艺及产污环节示意图 以面粉为主要原料生产大面筋、小面筋、亲嘴烧和亲嘴条，四种产品除膨化成型模型和包装方式不一样，其他主体工艺基本一样。 拌面：采用全自动供粉系统将面粉和纯净水在拌粉机中均匀搅拌1min，形成具有一定加工性能的湿面团。 膨化：将拌粉后的湿面团通过传送带送入全自动大型膨化机2min，经115－150℃高温膨化，并挤压成型后进入切料架，将成型后的半成品按产品规格切成一定规格的形状。膨化机分为3段，分别为喂料段、压缩段和挤出段，其中喂料段可调整喂料量，保证均匀稳定喂料；压缩段将物料沿推移方向对物料进行压缩；挤出段出口为模型，模型的形状根据大面筋、小面筋、亲嘴烧和亲嘴条产品不容设计成不同的模孔，物料从模板的模孔中挤出，进入大气，压力和温度骤降，使其体积迅速膨胀，水分快速蒸发脱水凝固就成了膨化料。 调味：将膨化切段后的半成品通过转送带运输到八角拌料锅中搅拌，搅拌过程中加入一定量的食用盐、调味油、辣椒粉等调味料进行调味，其中大面筋调味约170s，小面筋调味约150s，亲嘴烧和亲嘴条调味约150s。 包装：调味后的半成品通过传送带运到包装机进行内包装。 装箱：内包装后的成品利用自动封箱机装箱后暂存于仓库中。 （2）魔芋爽生产线 魔芋精粉 木薯淀粉 膨化 精炼 冷却 切花 浸泡 杀菌 脱水干燥 内包装 冷却 解冻蒸煮 调味拌料 外包装 冷冻 成型固化 软化水 碱水 一水柠檬酸 蒸汽 W、N W W、S W W、N W W、S、N S N N N、W 注： W 废水 N 噪声 S 固废 蒸汽 食用碱、蒸汽 图2-5 魔芋爽工艺流程及产污环节示意图 膨化：通过自动上料系统将一定比例的添加剂、木薯淀粉、魔芋精粉依次加入盛有软化水的膨化罐中进行乳化，当膨化罐中的物料呈均一糊状时停止搅拌，静置1h。 精炼：将膨化好的糊状魔芋泵入精炼机进行充分地机械搅拌混合，精炼的过程就是将物料充分搅拌混合的过程，精炼时间不超过2小时，根据魔芋粉的自身特性，物料需在碱性环境下才能实现凝固过程，根据工艺需要，该工序需要加少量碱水。 成型、固化：精炼好的物料经U形成型模具后即可实现物料的成型，U形成型模具的工作原理是将物料输入装有热碱水的U型管内，物料在热碱水中进行固化成形（面糊状物料变为软条状）后成为软条状物料然后进入下一道工序。 碱水在U形管内及配套循环热水池之间实现循环使用，水温保持在87－90℃，魔芋在热碱水的加热下实现熟化成形，该工序所用热碱水是通过在循环水池中不断添加食用碱来完成，循环水池内pH保持在11.75－12.0。每条线配套建设1个循环热水池，每班每条线更换1次。 冷却：成型、固化后的魔芋条由于温度较高，需要冷却。冷却过程是在常温水中进行冷却，每条线各配制1个固化小车将物料输送到车内完成冷却过程，冷却时间为10－60min，每班每条线更换1次水。 切花：冷却后的魔芋条送入切花机切花，切条长度4－7cm，宽度8±1mm（切花刀宽度8mm），竖切深度4－5mm，横切深度2－3mm。 浸泡：由于前几道工序生产的半成品均在碱性环境下完成，需要加酸进行调节，本工序是将切花后的半成品通过在浸泡池中添加柠檬酸来调节pH值，用来中和物料在精炼、成型及固化工段吸收的碱水。半成品需在≤40℃水温的浸泡池中浸泡2h以上，每条线共有3个浸泡池，浸泡水每条线每天更换1次。浸泡池的pH值控制在4.5左右。 冷冻：将浸泡完毕的半成品分盘拉入冷库，在-25℃温度下冷冻8－10小时后出库，出库冷冻效果以半成品料中间无软料，可掰断为准。 解冻蒸煮：将出冷库的物料倒入解冻池搅拌解冻，pH控制在4.0－4.2，每条线各1个解冻池，每班每条线更换1次水。由于项目产品为熟食食品，解冻后的物料需在95－100℃温度下蒸煮10－15min进行再次熟化，pH控制在4.0－4.2，每条线各1个，蒸煮池每天更换1次水。 脱水干燥：蒸煮过的半成品由输送带送入脱水机脱水，进料时间60－90s，脱水时间150s，出料时间120s。 调味拌料：脱水后的半成品经传送带输送到搅拌锅，按对应拌料配方加入调味香料，搅拌2min后，按配方要求加入调味油及其他配料，继续搅拌8min。 内包装：将调味拌料后的物料倒至下料斗中，由自动包装机完成送袋、打码、加料、真空、封口作业。内包装机每天清洗一次，包装好的成品送至杀菌冷却线。 杀菌：将包装后的成品经输送带入杀菌锅，用蒸汽加热的热水通入杀菌锅夹层内对物料进行间接加热，92－95℃高温杀菌30min，蒸汽来自天阳热力公司。检查是否有不良品漂浮在水面上，及时将不良品挑出。成品杀菌需每天轮换换水，回用于设备清机。 冷却：杀菌后的产品经＜30℃水二道冷却，一道冷却水冷却时间10min，二道冷却水冷却时间10min。冷却水需每天轮换换水，回用于设备清机。 烘干：冷却的成品在≤40℃条件下烘干20－30min。 外包装：采用产品外观缺陷监测系统对产品进行包装和外观检测，检测合格后采用全自动装盒、装袋、装箱、码垛系统对产品进行包装码垛，入库暂存。 （3）魔芋丝生产线 魔芋精粉 木薯淀粉 膨化 精炼 浸泡 清洗过滤 冷却 杀菌 外包装 内包装 成型固化 软化水 碱水 一水柠檬酸 W、N W W W、N S N N W 注： W 废水 N 噪声 S 固废 蒸汽 食用碱、蒸汽 图2-6 魔芋丝工艺流程及产污环节示意图 膨化：通过自动上料系统将一定比例的添加剂、木薯淀粉、魔芋精粉依次加入盛有软化水的膨化罐中进行乳化，当膨化罐中的物料呈均一糊状时停止搅拌，静置1h。 精炼：将膨化好的糊状魔芋泵入精炼机进行充分地机械搅拌混合，精炼的过程就是将物料充分搅拌混合的过程，精炼时间不超过2h，根据魔芋粉的自身特性，物料需在碱性环境下才能实现凝固过程，根据工艺需要，该工序需要加少量碱水。 成型、固化：精炼好的物料经U形成型模具后即可实现物料的成型，U形成型模具的工作原理是将物料输入装有热碱水的U型管内，物料在热碱水中进行固化成形（面糊状物料变为软条状）后成为软条状物料然后进入下一道工序。 碱水在U形管内及配套循环热水池之间实现循环使用，水温保持在87－90℃，魔芋在热碱水的加热下实现熟化成形，该工序所用热碱水是通过在循环水池中不断添加食用碱来完成，循环水池内pH保持在11.75－12.0。每条线配套建设1个循环热水池，每班每条线更换1次。 浸泡：由于前几道工序生产的半成品均在碱性环境下完成，需要加酸进行调节，本工序是将切花后的半成品通过在浸泡池中添加柠檬酸来调节pH值，用来中和物料在精炼、成型及固化工段吸收的碱水。半成品需在≤40℃水温的浸泡池中浸泡2h以上，共有3个浸泡池，浸泡水每条线每天更换1次。浸泡池的pH值控制在4.5左右。 清洗过滤：浸泡后的半成品人工运送到清洗池中清洗一遍，然后人工过滤后放至到小推车内。 内包装：将调味拌料后的物料倒至下料斗中，由自动包装机完成送袋、打码、加料、真空、封口作业。内包装机每天清洗一次，包装好的成品送至杀菌冷却线。 杀菌：将包装后的成品经输送带入杀菌锅，用蒸汽加热的热水通入杀菌锅夹层内对物料进行间接加热，92－95℃高温杀菌30min，蒸汽来自天阳热力公司。检查是否有不良品漂浮在水面上，及时将不良品挑出。成品杀菌需每天轮换换水，回用于设备清机。 冷却：杀菌后的产品经＜30℃水二道冷却，一道冷却水冷却时间10min，二道冷却水冷却时间10min。冷却水需每天轮换换水，回用于设备清机。 烘干：冷却的成品在≤40℃条件下烘干20－30min。 外包装：采用产品外观缺陷监测系统对产品进行包装和外观检测，检测合格后采用全自动装盒、装袋、装箱、码垛系统对产品进行包装码垛，入库暂存。 （4）卤蛋生产线 上蛋：利用码蛋器进行上蛋，码蛋器带光检系统，经强光照射后，人工挑选出破蛋、裂纹蛋等不合格蛋品。 清洗：鸡蛋进入清洗系统，采用喷淋装置进行清洗，清洗水循环使用。 蒸煮：清洗后的鸡蛋现在定心滚轴上360°旋转，使蛋黄固定在中间，然后输送至蒸煮部分蒸煮至蛋白部分全部凝固即可。 冷却：蒸煮后的鸡蛋提升到冷却槽中，采用冰水进行冷却，冷却的目的是为了更容易剥壳，冷却水循环利用， 碎壳剥壳：将冷却后的鸡蛋提升至碎壳部分，通过碎壳板充分碎壳后进行剥壳，剥壳部分采用水流冲击，含有蛋壳的水流经过滤后充分使用。 卤制：剥壳后的鸡蛋进入卤制冷却生产线中，卤制部分加入调好的卤汁，用蒸汽进行加热至沸腾，鸡蛋在卤汁中加热约30min后提升至冷却区，冷却区采用风冷方式。卤制过程中的卤液重复使用，仅需定期添加卤汁，使其保持颜色、口味基本一致，所以卤制锅不需要清洗。 内包：冷却后的鸡蛋送入包装机进行内包装。 杀菌冷却：包装后的成品经输送带入杀菌锅，用蒸汽加热的热水通入杀菌锅夹层内对物料进行间接加热，97℃高温杀菌30min，蒸汽来自天阳热力公司。杀菌后的产品经＜30℃水二道冷却，一道冷却水冷却时间10min，二道冷却水冷却时间10min。冷却水需每天轮换换水，回用于设备清机。 烘干：冷却的成品在≤40℃条件下烘干20－30min。 外包装：将烘干后的产品进行装箱入库。 上蛋 清洗 蒸煮 冷却 碎壳剥壳 卤制 内包 杀菌冷却 烘干 外包 注： W 废水 N 噪声 S 固废 蒸汽 蒸汽 卤汁 蒸汽 S S S N W、S、N 图2-7 卤蛋工艺流程及产污环节示意图 （5）蔬菜生产线 原料检查：项目外购干土豆、莲菜等蔬菜，拆除包装后进行检查，是否有霉变、颜色是否正常等。 蔬菜脱皮清洗：检查合格的土豆、莲菜进入清洗线中，清洗掉蔬菜表皮脏污。 去皮、切片：利用清洗蒸煮线对土豆、莲菜等蔬菜进行表层去皮和皮片。 漂烫：切片后的蔬菜进入漂烫机，漂烫机采用蒸汽加热至水沸腾，蔬菜在漂烫机中加热约5min。 冷却：漂烫后的蔬菜进入冷水中冷却10min，然后沥水2min。 脱水：冷却后的蔬菜用脱水机进行脱水10min。 调味：脱水后的蔬菜进入拌料锅调味，加入调味油搅拌约6min。 内包：将调味拌料后的物料倒至下料斗中，由给袋式包装机完成送袋、打码、加料、真空、封口作业。内包装机每天清洗一次，包装好的成品送至杀菌冷却线。 杀菌：将包装后的成品经输送带入杀菌锅，用蒸汽加热的热水通入杀菌锅夹层内对物料进行间接加热，97℃高温杀菌30min，蒸汽来自天阳热力公司。检查是否有不良品漂浮在水面上，及时将不良品挑出。成品杀菌需每天轮换换水，回用于设备清机。 冷却：杀菌后的产品经＜30℃水二道冷却，一道冷却水冷却时间10min，二道冷却水冷却时间10min。冷却水需每天轮换换水，回用于设备清机。 烘干：冷却的成品在≤40℃条件下烘干20－30min。 外包装：将烘干后的产品进行装箱入库。 原料检查 蔬菜清洗 漂烫 冷却 脱水 调味 内包 杀菌冷却 烘干 外包 蒸汽 蒸汽 蒸汽 W 注： W 废水 N 噪声 S 固废 S 调味油 W、S、N S N、W 去皮、切片 S、W 图2-8 蔬菜工艺流程及产污环节示意图 - 3、现有工程污染物产排情况 3.1废水 现有工程废水主要是生活污水和生产废水，其中生产废水包括洗手消毒废水、地面清洗废水、面制品一厂生产废水、面制品二厂生产废水、魔芋一厂生产废水、魔芋二厂生产废水和魔芋三厂生产废水，现有工程废水产生量为760m3/d、212800m3/d，经厂区污水管道收集进入污水处理站处理后，由市政污水管网进入经开区污水处理厂处理，最后排入黑河。 （1）污水处理站介绍 污水处理站位于厂区西南侧，处理规模为1000m3/d，主体采用“隔油+调节+气浮+IC厌氧塔+A/O+沉淀池”工艺进行处理，具体工艺流程见图2-9。 污水处理站的设计出水水质满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准要求，设计进、出水水质见表2-12。 生产废水 IC厌氧塔 格栅 隔油沉淀池 调节池 浅层气浮池 O池 沉淀池 达标排放 回流 污泥 A池 生活污水 化粪池 污泥池 污泥浓缩池 污泥脱水机 干泥外运 污泥 图2-9 项目污水处理工艺流程图 表2-12 污水处理站设计进出水水质一览表 项目; COD; 氨氮; BOD5; SS; 总磷; 动植物油. 进水水质（mg/L）; 5000; 150; 2000; 600; 8; 60. 出水水质（mg/L）; 100; 25; 30; 150; 5; 15. 去除效率（%）; 98; 83; 98; 75; 37; 75. 污水处理站主要构筑物见表2-13。污水处理站主要设备见表2-14。 表2-13 污水处理站主要构筑物一览表 序号; 建设名称; 尺寸（m）; 数量; 停留时间; 污泥负荷. 1; 格栅渠; 3.8×0.6×3.5; 1座; 0.5h; 0.1kg/(kg·d). 2; 隔油沉淀池; 13.5×2.5×3.0; 1座; 4h; 0.1 kg/(kg·d). 3; 调节池; 13.5×4.5×5; 1座; 4h; 0.1 kg/(kg·d). 4; 浅层气浮机; 4.0×1.8×1.8; 1座; 1h; 0.1 kg/(kg·d). 5; 厌氧进水池; 4.8×2×5.0; 1座; 1h; 0.4kg/(kg·d). 6; IC厌氧塔; Φ5.0×21; 1座; 6h; 0.4kg/(kg·d). 7; A/O池; 17.0×14.0×6.2; 1座; 4h; 0.4kg/(kg·d). 8; 混凝沉淀池; 18.0×4×3.5; 1座; 1h; /. 9; 污泥浓缩池; 4.0×4.0×4.0; 1座; 1h; /. 10; 设备间; 11.0×4.3×4.0; 1座; /; /. 11; 鼓风及配电间; 7.0×4.5×4.0; 1座; /; /. 表2-14 污水处理站主要设备一览表 设备名称; 设备型号; 数量（台）. 提升泵1; 功率2.2kw; 2. 机械格栅; SHZ-500; 1. 刮渣机; 1.5m/min，P=1.1kw; 1. 潜水搅拌机; 叶轮直径220mm，叶轮转速1400r/min; 1. 潜水排污泵; Q=42m3/h，H=9m，N=2.2kW; 2. 浅层气浮机; 50m3/h，总功率4.4kW; 1. 排泥泵; Q=10m3/h，H=11m，N=1.5kW; 2. 厌氧进水泵; Q=42m3/h，H=26m，N=5.5kW; 2. 厌氧循环泵; Q=50m3/h，H=30m，N=4.0kW; 2. 进泥螺杆泵; Q=20m3/h，H=60m，N=5.5kW; 1. 鼓风机; Q=16m3/min，P=53.9kpa，N=15kW; 3. 内回流泵; Q=42m3/h，H=9m，N=2.2kW; 3. 刮泥机; 速度1m/min，N=1.5kW; 1. 污泥回流泵; Q=42m3/h，H=9m，N=2.2kW; 3. （2）污水处理站废水排放情况 本次评价根据《年产17万吨辣味休闲食品智能改造项目》的竣工环境保护验收数据、排污许可自行监测数据和在线监测数据对现有工程废水排放情况进行分析。根据现场调查，自验收监测后全厂建设内容和生产工况等均未发生变化。 ①验收监测数据 根据《年产17万吨辣味休闲食品智能改造项目的竣工环境保护验收监测报告表》，2021年8月21日至22日平平食品公司对污水处理站主要废水处理单元进、出口水质进行采样监测，监测期间污水处理站进口主要污染物的监测浓度见表2-15。 表2-15 现有工程污水处理站验收监测数据一览表 监测点位; 监测因子. pH; COD; BOD5; 悬浮物; 总磷; 氨氮; 动植物油. 污水处理站进口（mg/L）; 最小值; 8.3; 1790; 790; 269; 5.22; 8.07; 未检出. 最大值; 8.7; 2060; 837; 275; 5.22; 8.34. 污水处理站出口（mg/L）; 最大值; 7.2; 33; 15.4; 21; 0.074; 0.17. 最小值; 7.5; 51; 20.8; 71; 0.164; 0.29. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级（mg/L）; 6－9; 150; 30; 150; 1; 25; 15. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. ②在线监测数据 根据2022年5月－7月平平食品公司污水处理站的在线监测数据统计，污水处理站废水总排口（DW001）主要污染物的日均浓度范围见表2-16。 表2-16 现有工程污水处理站在线监测数据一览表 监测点位; 监测因子. COD; 总磷; 氨氮. 废水总排口DW001（mg/L）; 5月; 最小值; 11.03; 0.1771; 0.0063. 最大值; 12.63; 0.9711; 1.56. 6月; 最小值; 10.83; 0.1468; 0.0407. 最大值; 50.53; 0.8084; 8.71. 7月; 最小值; 11.09; 0.0864; 0.0264. 最小值; 85.07; 0.4902; 3.88. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级（mg/L）; 150; 1; 25. 是否达标; 达标; 达标; 达标. ③排污许可自行监测数据 根据2022年7月10日平平食品有限公司对污水处理站废水总排口（DW001）的自行监测数据，主要污染物的监测浓度见表2-17。 表2-17 现有工程污水处理站自行监测数据一览表 监测点位; 监测因子. pH; COD; BOD5; 悬浮物; 总磷; 氨氮; 动植物油. 废水总排口DW001（mg/L）; 最小值; 8.1; 66; 19.5; 17; 0.64; 0.15; 未检出. 最大值; 8.2; 71; 19.9; 20; 0.65; 0.17. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级（mg/L）; 6－9; 150; 30; 150; 1; 25; 15. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据平平食品公司验收监测数据、在线监测数据和自行监测数据，废水经现有污水处理站处理后各污染物浓度稳定在：pH为7.2－8.2，COD为11－86mg/L，BOD5为15－21mg/L，悬浮物为21－71mg/L，总磷为0.074－0.971mg/L，氨氮为0.006－8.7mg/L范围内，各污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准，现有污水处理站可以稳定运行。 3.2废气 现有工程废气主要为污水处理站运行产生的恶臭和沼气、调味油生产过程中产生的油烟废气和食堂废气。 （1）污水处理站恶臭和沼气 污水处理站主要产臭单元隔油沉淀池、污泥浓缩池、浅层气浮池已采取密闭措施，隔油沉淀池、污泥浓缩池、浅层气浮池挥发的恶臭经集气系统收集，进入碱液喷淋除臭装置处理后经1根15m高的排气筒（DA001）排放。恶臭集气系统的设计风量为15000m3/h，喷淋除臭装置采用氢氧化钠稀溶液作为喷淋液，喷淋液循环使用。污水处理站现设有一个双膜沼气储柜收集IC厌氧塔产生的沼气，容积为200m3，然后沼气经氧化铁干法脱硫工艺处理后经管道输送至规模为1t/h沼气锅炉燃烧；沼气锅炉燃烧废气经配套安装的低氮发生器装置处理，二氧化硫和氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 41/2089-2021）表1排放限值。 本次评价根据《年产17万吨辣味休闲食品智能改造项目》的竣工环境保护验收数据和排污许可自行监测数据对现有工程废气排放情况进行分析。根据现场调查，自验收监测后，全厂建设内容和生产条件等均未发生变化。 ①验收监测数据 根据《年产17万吨辣味休闲食品智能改造项目的竣工环境保护验收监测报告表》，2021年8月21日至22日平平食品公司对碱液喷淋除臭装置的出口进行监测，根据监测结果可知，氨、硫化氢和臭气浓度的排放速率最大值分别为：1.85×10-3kg/h、5.02×10-4kg/h、229（无量纲）。 ②排污许可自行监测数据 2022年7月10日平平食品有限公司对恶臭废气排放口（DA001）进行监测，根据监测结果可知，氨、硫化氢和臭气浓度的排放速率最大值分别为：0.045kg/h、2.0×10-3kg/h、549（无量纲），氨和硫化氢的排放量分别为：0.3024t/a、0.0134t/a。经调查，污水处理站氨的去除效率为99%，硫化氢的去除效率为92%；采用反推法计算，污水处理站氨的产生量为30.24t/a，硫化氢的产生量为0.1675t/a。 表2-18 现有工程污水处理站废气排放情况一览表 监测点位; 数据来源; 监测因子. 氨（kg/h）; 硫化氢（kg/h）; 臭气浓度（无量纲）. 污水处理站恶臭废气排放口; DA001; 验收监测; 1.85×10-3; 5.02×10-4; 229. 自行监测; 0.045; 2.0×10-3; 549. 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准15m排气筒; 4.9; 0.33; 2000. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 根据平平食品公司验收监测数据和自行监测数据，污水处理站恶臭废气排放的氨、硫化氢和臭气浓度的排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中15m排气筒标准要求。 （2）调味油加工过程产生的油烟废气 现有工程设有两个油房，分别为面制品一厂和面制品二厂提供调味油，其他产品（魔芋爽、魔芋丝和蔬菜）所用调味油均为外购。调味油生产过程总会有油烟产生，两个油房为密闭车间，并设有集气装置，收集的油烟废气经2台高效静电式油烟净化器处理后经2根15m高的排气筒排放（编号分别为DA002和DA003）。DA002排气筒和DA003排气筒相距265m，大于两根排气筒高度之和（30m），所以无需考虑等效排气筒。 ①验收监测数据 根据《年产17万吨辣味休闲食品智能改造项目的竣工环境保护验收监测报告表》，2021年8月21日至22日平平食品公司对面制品一厂油房的油烟净化器出口（DA002）和面制品二厂油房的油烟净化器出口（DA003）进行监测，根据监测结果可知，油烟的排放浓度分别为：0.895－0.902mg/m3，1.06－1.112mg/m3，排放速率分别为：1.79×10-3－1.80×10-3kg/h、1.78×10-3－2.23×10-3kg/h。 ②排污许可自行监测数据 2022年7月10日平平食品公司对面制品一厂油房的油烟净化器出口（DA002）和面制品二厂油房的油烟净化器出口（DA003）进行监测，根据监测结果可知，油烟的排放浓度分别为：0.16－0.19mg/m3，0.11－0.15mg/m3，排放速率分别为：0.010－0.012kg/h、6.3×10-3－9.1×10-3kg/h。经调查，高效静电式油烟净化器的去除效率为98%，采用反推法计算，面制品一厂油房油烟的产生量速率为0.6kg/h，产生量为4.05t/a；面制品二厂油房油烟的产生速率为0.455kg/h，产生量为3.05t/a。 表2-19 现有工程调味油加工过程中产生的油烟排放情况一览表 监测点位; 数据来源; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 面制品一厂油房废气排放口; DA002; 验收监测; 0.895－0.902; 1.79×10-3－1.80×10-3. 自行监测; 0.16－0.19; 0.010－0.012. 面制品二厂油房废气排放口; DA003; 验收监测; 1.06－1.112; 1.78×10-3－2.23×10-3. 自行监测; 0.11－0.15; 6.3×10-3－9.1×10-3. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2标准; 2.0; /. 是否达标; 达标; /. 根据平平食品公司验收监测数据和自行监测数据，调味油加工过程产生的油烟废气排放速率均满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2标准。 （3）食堂废气 食堂位于厂区西南侧，建筑面积2120m2，设有就餐座位936个，基准灶头6个，属于大型食堂。现有工程劳动定员约2000人，高峰期为4h。现有工程食堂设有2套油烟净化装置，1#和2#油烟净化装置风量分别为10000m3/h和7000m3/h，总风量为17000m3/h，食堂产生的油烟和非甲烷总烃经2套油烟净化器处理后经2根排气筒引至屋顶排放。油烟和非甲烷总烃的排放浓度分别为：0.52mg/m3、3.4mg/m3，排放量分别为：0.010t/a、0.065t/a；经调查，食堂油烟净化器的去除效率为95%，采用反推法计算，油烟和非甲烷总烃的产生量分别为0.2t/a、1.3t/a。油烟及非甲烷总烃的排放浓度均满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）表1大型标准要求（油烟：1.0mg/m3，非甲烷总烃10.0mg/m3）。 综上分析，现有工程中污水处理站运行产生的恶臭和沼气、调味油生产过程中产生的油烟废气和食堂废气经废气措施处理后均可达标排放。 3.3噪声 现有工程噪声主要是设备运行噪声，主要产噪设备均位于车间或房间内内，且已设置减振基础。2022年3月4日平平食品公司对四厂界噪声进行采样监测，监测结果见表表2-20。 表2-20 现有工程噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 由上表可知，平平食品公司东、南、西、北厂界噪声昼间监测范围为53－55dB（A），夜间为42－45dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。 采样时间; 点位; 昼间; 夜间. 2022.3.4; 厂界（东）; 55; 45. 厂界（南）; 54; 43. 厂界（西）; 53; 42. 厂界（北）; 53; 44. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准; 65; 55. 是否达标; 是; 是. 3.4固废 （1）生活垃圾 现有工程生活垃圾产生量为252t/a，其中魔芋三厂中魔芋爽生产过程中生活垃圾产生量为24t/a，生活垃圾在垃圾桶暂存后由环卫部门定期清理。 （2）一般工业垃圾 废包装材料、残次品：废包装材料产生量为180t/a，残次品产生量1470t/a；其中魔芋三厂中魔芋爽生产过程中废包装材料产生量为5t/a，残次品产生量38t/a。废包装材料和残次品在废品库暂存后作为有价废物外卖，废品库位于厂区西南侧，建筑面积182m2，收集全厂产生的残次品和废包装材料。 污水处理站污泥：污水处理站设有污泥浓缩池一座，规格为4.0×4.0×4.0m，总体积为64m3。调节池上方建设有加药间一座，规格为11×4.3×4m，加药间内除加药设备外还设有DYLT叠螺式污泥脱水机一台，利用螺旋力进行脱水，脱水后污泥含水率约为80%。污水处理站每5天脱水一次，每次脱水产生污泥2.3t；全年污泥产生量为137t，其中魔芋三厂中魔芋爽生产过程中污泥产生量为16t/a，脱水后的污泥直接进入污泥斗中，污泥斗最大可容纳3t干污泥，污泥暂存漏斗为不锈钢材质，下方设置自动阀门，每次脱水完成后及时联系环卫部门清运，脱水后的污泥基本上不在厂区长期暂存。 （3）危险废物 根据国家危险废物名录（2021年版），废机油、化验废液和废试剂瓶均属于危险废物，废机油新危废代码均为HW08 900-249-08；化验废液危废代码为HW49 900-047-49，废试剂瓶危废代码为HW49 900-041-49。现有工程化验废液产生量为1.8t/a，废试剂瓶产生量为1.2t/a，废机油产生量为4.8t/a；其中魔芋三厂中魔芋爽生产过程中化验废液产生量为0.046t/a，废试剂瓶产生量为0.031t/a，废机油产生量为0.123/a。危险废物均在危险废物贮存仓库暂存后交具有危险废物处置资质的单位处理。 危险废物贮存仓库位于厂区西南侧，建筑面积10m2，收集全厂产生的化验废液、废试剂瓶和废机油，化验废液和废机油分别采用专门的密封桶收集，定期交由具有危废处理资质的单位处置。根据现场调查，危险废物贮存仓库已采取以下措施： 收集：实验室废液和废试剂瓶应分类收集在密封桶内，设置托盘或围堰，分区放置；密封桶上应粘贴危险废物标签和危险废物种类标志。 贮存：危险废物贮存仓库必须采取防风、防雨、防晒和防渗漏等“四防”措施，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 运输：本项目危险废物从生产工序向危险废物贮存仓库转移过程中应避免散落、泄露，将密封桶密封后用小推车转移到危废暂存仓库中。危险废物从厂内危险废物贮存仓库向厂外的运输交由具有危险废物运输资质的单位进行运输，不在本次评价范围内。 管理：危险废物在集中收集、暂存和转运的过程中分门别类依序转运，并按规定建立危废管理台账；设置危险废物流失、泄露、扩散和意外事故处置流程、危险废物暂存处管理制度、培训制度等相关管理制度等，实现“制度上墙”；实行危废进出登记制度，公司应对危废的相关情况及时在河南省固体废物管理信息系统申报登记。 委托利用：危险废物在危废暂存仓库暂存后交由具有危险废物处理资质的单位进行处理。 综上所述，现有工程产生的固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显的影响。 4、现有工程污染物排放情况 根据现场调查，现有工程污染物产排情况见表2-21。 表2-21 现有工程污染物产排情况一览表 污染因素; 产生情况; 排放情况; 污染防治措施. 废水; 水量; 760m3/d、212800m3/a; 760m3/d、212800m3/a; 经厂区污水处理站处理后排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理，最后排入黑河。. COD; 2000mg/L、425.6t/a; 86mg/L、18.301t/a. BOD5; 800mg/L、170.24t/a; 20.8mg/L、4.426t/a. SS; 200mg/L、42.56t/a; 71mg/L、15.109t/a. 氨氮; 120mg/L、25.54t/a; 8.7mg/L、1.851t/a. 动植物油; 10mg/L、2.13t/a; 1.5mg/L、0.319t/a. 废气; 食堂; 油烟; 0.18kg/h、0.2t/a; 0.009kg/h、0.010t/a; 2套油烟净化装置处理后引至楼顶排放。. 非甲烷总烃; 1.16kg/h、1.3t/a; 0.058kg/h、0.065t/a. 污水处理站; 氨; 4.5kg/h、30.24t/a; 0.045kg/h、0.3024t/a; 喷淋除臭装置+1根15m高的排气筒。. 硫化氢; 0.025kg/h、0.1675t/a; 2.0×10-3kg/h、0.0134t/a. 面制品一厂油房; 油烟; 0.6kg/h、4.05t/a; 0.012kg/h、0.081t/a; 高效静电式油烟净化器+15m高的排气筒（DA002）。. 面制品二厂油房; 油烟; 0.455kg/h、3.05t/a; 9.1×10-3kg/h、0.061t/a; 高效静电式油烟净化器+15m高的排气筒（DA003）。. 固废; 一般工业固废; 废包装材料; 180t/a; 0t/a; 在废品暂存后作为有价废物外卖。. 残次品; 1470t/a; 0t/a. 污泥; 137t/a; 0t/a; 浓缩脱水后交由环卫部门处理。. 危险废物; 化验废液; 1.8t/a; 0t/a; 在危险废物贮存仓库暂存后交由具有危废处理资质的单位处置。. 废试剂瓶; 1.2t/a; 0t/a. 废机油; 4.8t/a; 0t/a. 生活垃圾; 252t/a; 0t/a; 集中收集后，由环卫部门统一处理。. 噪声; 根据现状监测结果可知，现有工程厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。. 5、现有工程存在的主要环境问题 现有工程已按照相关法律法规进行环评和竣工环保验收，根据实际监测结果及调查结果可知，现有工程废气、废水、噪声均能达标排放，固废均得到合理处置，不存在主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区，属于大气环境二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状评价采用河南省漯河生态环境监测中心公布的2021年度漯河市生态环境质量概要，2021年漯河市市区环境空气中污染物二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳和臭氧年均值浓度分别为8μg/m3、22μg/m3、80μg/m3、49μg/m3、0.7μg/m3、102mg/m3。按《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），采用六项污染物综合评价，漯河市空气质量超出二级标准；以优、良天数法评价，漯河市环境空气共监测365天，优、良达标天数260天，优良达标率为71%。对照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5均超标，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 2、地表水环境 本项目所在区域纳污水体为黑河，2021年规划水质目标为Ⅲ类。本次评价收集到2021年1－12月黑河－漯邓桥断面的常规监测数据，统计结果见表3-1。 表3-1 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位：mg/L 序号; 时间; COD; 氨氮; 总磷. 1; 2021年1月; 14; 0.13; 0.08. 2; 2021年2月; 19; 0.12; 0.117. 3; 2021年3月; 14.5; 0.3; 0.157. 4; 2021年4月; 16; 0.07; 0.111. 5; 2021年5月; 15; 0.09; 0.145. 6; 2021年6月; 12; 0.09; 0.197. 7; 2021年7月; 20; 0.9; 0.489. 8; 2021年8月; 25; 0.7; 0.179. 9; 2021年9月; 11; 0.8; 0.265. 10; 2021年10月; 14; 1.35; 0.194. 11; 2021年11月; 11.5; 0.28; 0.195. 12; 2021年12月; 10.5; 0.12; 0.099. 年均值; /; 15.2; 0.41; 0.186. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅲ类标准; 20; 1.0; 0.2. 由上表可知，2021年黑河－漯邓桥断面COD、氨氮和总磷年均值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 3、声环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区，周围主要为生产企业，50m范围内不涉及声环境保护目标。厂址所在区域环境噪声昼间值为53－55dB（A），夜间为42－45dB（A），可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。 4、生态环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，依托厂区现有厂房进行改建，周围主要为工业用地，不包含生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，项目500m范围内不涉及地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水温泉等特殊地下水资源，周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。本项目厂区地面均已硬化，生产过程所用原料为可食用材料，使用过程均在密闭环境下操作，不存在土壤和地下水等环境污染途径，因此本项目可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区等人群较集中的区域和地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界外50m范围内无声环境保护目标。本项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 项目周围环境保护目标统计见表3-2和附图。 表3-2 项目周围环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 功能; 规模; 保护级别. 地表水; 黑河; E; 2000m; 防洪、纳污; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准. 大气环境; 白坡; E; 750m; 居民区; 1700人; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级标准及修改单. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 序号; 标准名称; 类别; 项目; 标准值. 单位; 限值. 1; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）表1大型食堂; 表1大型标准; 油烟排放限值; mg/m3; 1.0. 油烟去除效率; %; 95. 非甲烷总烃排放限值; mg/m3; 10. 2; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）; 表2标准; 油烟废气最高允许排放浓度; mg/m3; 2.0. 3; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）; 表1恶臭污染物厂界标准值（二级标准）; 氨; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 20. 15m高排气筒; 氨; kg/h; 4.9. 硫化氢; kg/h; 0.33. 4; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 3类; 昼间; dB（A）; 65. 夜间; dB（A）; 55. 5; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）; 表4二级; COD; mg/L; 150. BOD5; mg/L; 30. 氨氮; mg/L; 25. SS; mg/L; 150. 动植物油; mg/L; 15. 总磷; mg/L; 1. 6; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； 《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单。. |
| 总量 控制 指标 | （1）废水 本项目改建后全厂废水产生量为627.4m3/d、175704m3/a，允许排放浓度：COD为150mg/L、氨氮为25mg/L、总磷为1mg/L，允许排放量：COD为26.356t/a、氨氮为4.393t/a、总磷为0.176mg/L。根据漯河市生态环境局总量部门有关精神，总量控制指标按照黑河2022年考核目标值（COD≤20mg/L、氨氮≤1.0mg/L、总磷为0.2mg/L）进行核算，则核定总量：COD为3.514t/a、氨氮为0.176t/a、总磷为0.035t/a。 本项目改建前全厂废水产生量为760m3/d、212800m3/a，改建后全厂废水量减少，COD、氨氮和总磷的排放量均小于现有工程的许可排放量，因此本次不再申请COD、氨氮和总磷的总量。 （2）废气 根据漯河市平平食品有限责任公司年产17万吨辣味休闲食品智能改造项目环境影响报告表，全厂非甲烷总烃核定量为0.10t/a，本项目劳动定员不变，全厂非甲烷总烃排放量不变，因此本次不再核算非甲烷总烃的总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目改建工程依托现有厂房，不涉及土建，不涉及生态环境保护目标；施工期仅需要安装新的生产设备，本次评价仅对施工期环境影响及污染防治措施进行简要分析。 1、废气 运输车辆进出会产生汽车尾气，主要成分是THC、CO、NO2。运输车辆在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4－6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。评价建议本项目施工过程中施工车辆选用国五及以上车辆或其他清洁方式运输。 施工车辆在现场范围内活动，且为非连续行驶，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，通过加强施工机械设备的维修保养，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围大气环境有明显影响。 2、废水 施工人员产生的生活污水经现有污水处理站处理，然后由市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理，最后排入黑河。施工人员产生的生活污水对周围环境影响较小。 3、噪声 施工阶段噪声具有阶段性、临时性和不固定性，夜间不安装，为使本次改建工程产生的噪声满足要求，环评建议施工方加强管理，采取如下噪声控制措施： ①设备在装卸、拆卸、安装等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免相互碰撞产生噪声；设备采用人扛下车和吊车吊运，设备安装不发生大的声响； ②合理安排设备安装进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间； ③对高噪声设备采取隔声、减振或消声措施； ④合理安排施工时间，应避免大量高噪声设备同时施工。 经采取上述措施，本项目安装设备噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。 4、固废 施工期固体废物主要为生活垃圾和废包装材料，项目施工期施工人员30人，均从企业内部设备部调配，生活垃圾产生量为13.5kg/d，总施工期（12个月）生活垃圾产生量为4.86t，由环卫部门定期处理。废包装材料产生量为0.3t，交由环卫部门定期清理，严禁随意倾倒。施工期在对固体废物实行妥善处置的前提下，对环境的影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目拟拆除唐僧肉车间现有的魔芋爽和蔬菜生产线，新建3条唐僧肉生产线。唐僧肉生产过程中无废气产生，使用的调味油为外购，且改建后劳动定员不变，因此唐僧肉车间改建后仅涉及废水排放。本次评价仅对污水处理站产生的恶臭进行定量分析。 1.1废气排放情况 污水处理站主要产臭单元隔油沉淀池、污泥浓缩池、浅层气浮池已采取密闭措施，隔油沉淀池、污泥浓缩池、浅层气浮池挥发的恶臭经集气系统收集，进入碱液喷淋除臭装置处理后经1根15m高的排气筒（DA001）排放。恶臭集气系统的设计风量为15000m3/h，喷淋除臭装置采用氢氧化钠稀溶液作为喷淋液，喷淋液循环使用，本项目改建后全厂氨和硫化氢的产生量均降低，喷淋除臭装置的运行负荷降低，依托现有恶臭处理装置处理污水处理站废气措施可行。 根据2022年7月10日平平食品公司对碱液喷淋除臭装置的出口的监测结果可知，现有工程恶臭废气排放口氨和硫化氢的产生量分别为：30.24t/a、0.1675t/a，排放量分别为：0.3024t/a、0.0134t/a，其中唐僧肉车间改建前魔芋爽和蔬菜生产过程中氨和硫化氢的排放量分别为：0.0597t/a、0.0026t/a。 本项目改建后唐僧肉车间生产过程中氨和硫化氢的产生量分别为：0.6968t/a、0.0038t/a，排放量分别为：0.0070t/a、0.0003t/a；改建后全厂废水量为627.4m3/d、175704t/a，氨和硫化氢的产生量分别为：24.97t/a、0.1383t/a，排放量分别为：0.2497t/a、0.0111t/a，较现有工程减少：0.0527t/a、0.0023t/a。综上分析，本项目改建后全厂氨和硫化氢的排放量均降低，经现有碱液喷淋除臭装置处理后均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准要求，对周围环境影响较小。 1.2全厂废气汇总 综上分析，本项目改建后仅污水处理站运行时产生的恶臭气体减少，全厂其它环节产生的废气没有发生变化，与现有工程一致。全厂废气排放情况见表4-1。 表4-1 全厂废气排放情况一览表 产污工序; 污染因子; 排放情况; 措施; 执行标准; 备注. mg/m3; kg/h; t/a. 污水处理站; 氨; /; 0.037; 0.2497; 喷淋除臭+15m高的排气筒（DA001）; 《恶臭污染物 排放标准》（GB 14554-93） 表2标准; 依托现有. 硫化氢; /; 0.002; 0.0111. 面制品一厂油房; 油烟; 0.19; 0.012; 0.081; 高效静电式油烟净化器+15m高的排气筒（DA002）; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）; 不变. 面制品二厂油房; 油烟; 0.15; 9.1×10-3; 0.061; 高效静电式油烟净化器+15m高的排气筒（DA003）. 食堂; 油烟; 0.53; 0.009; 0.010; 2套油烟净化装置处理后分别引至楼顶排放; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）表1大型标准; 不变. 非甲烷总烃; 3.4; 0.058; 0.065. 对照企业已核发的排污许可证，本项目改建后不新增排放口，与现有工程排放口数量和位置一致。本项目改建完成后全厂共计3个废气排放口，全厂废气排放口具体概况见表4-2。 表4-2 全厂废气排放口情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 主要产污染工序; 主要污染因子; 排气筒高度; 排气筒出口内径. DA001; 恶臭废气排放口; 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度; 15m; 0.3m. DA002; 油烟废气排放口1#; 面制品一厂油房; 油烟; 15m; 0.3m. DA003; 油烟废气排放口2#; 面制品二厂油房; 油烟; 15m; 0.3m. 2、废水 2.1废水水质 根据《年产17万吨辣味休闲食品智能改造项目》，现有工程废水产生量为760m3/d、212800m3/a；根据漯河市平平食品有限责任公司年产17万吨辣味休闲食品智能改造项目竣工环境保护验收监测报告表（2021年9月）和漯河市平平食品有限责任公司年产90000吨辣条休闲食品生产项目竣工环境保护验收监测报告表（2019年7月），现有工程面制品一厂、魔芋二厂和全厂废水污染物水质情况见表4-3。 表4-3 现有工程水质情况一览表 监测点位; pH; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; 悬浮物（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 动植物油（mg/L）. 2019.7; 面制品一厂出水口; 7.18－7.35; 659－697; 163－178; 75－93; 50.9－56.0; 11.2－15.0. 魔芋二厂出水口; 7.16－7.36; 2440－2610; 619－650; 113－129; 179－201; 6.14－6.70. 2021.9; 污水处理站进口; 8.3－8.7; 1860－2060; 790－837; 269－275; 8.07－8.34; /. 本项目拟拆除唐僧肉车间中原有的魔芋爽生产线和蔬菜生产线，新建唐僧肉生产线；改建后全厂废水产生量为627.4m3/d，175704m3/a。根据生产工艺流程分析，唐僧肉生产过程中所需原料和生产工艺与面制品相似，改建后全厂没有新增废水污染物，废水中污染物浓度减小。类比现有工程废水污染物源强，本项目改建后全厂废水污染物产生源强：pH为8.4－8.7，COD为2000mg/L，BOD5为800mg/L，悬浮物为300mg/L，氨氮为20mg/L，总磷为6mg/L，动植物油为10mg/L。 2.2废水依托现有污水处理站可行性分析 本项目改建后全厂废水经厂区污水处理站（1000m3/d）处理，由市政污水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂深度处理，最后排入黑河。 （1）污水处理站依托可行性分析 水量：现有污水处理站规模为1000m3/d，现有工程废水产生量为760m3/d；本项目改建后全厂废水产生量为627.4m3/d，废水量较现有工程减少132.6m3/d，因此从水量上分析，本项目改建后全厂产生的废水依托现有污水处理站处理可行。 水质：本项目改建后全厂的废水水质：pH为8.4－8.7，COD为2000mg/L，BOD5为800mg/L，悬浮物为300mg/L，氨氮为20mg/L，总磷为6mg/L，动植物油为10mg/L，均小于现有污水处理站的设计进水水质。因此从水质分析，本项目产生的废水依托污水处理站处理可行。本项目与污水处理站设计进水水质对比情况见表4-4。 表4-4 本项目与污水处理站设计进水水质一览表 单位mg/L 污染物 类别; 废水量 （m3/d）; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 全厂废水; 627.4; 2000; 800; 300; 20; 6; 10. 污水处理站进水水质; 5000; 2000; 600; 150; 8; 60. 污水管道：现有工程废水经厂区污水管道进入污水处理站处理，本项目主要在现有车间内进行产品生产线进行改建，不改变现有厂区平面布置和管道。因此从污水管道方面分析，本项目产生的废水依托污水处理站处理可行。 综上所述，从水量、水质和污水管道等方面分析，本项目产生的废水依托现有污水处理站措施可行。 2.3全厂废水达标性分析 本项目改建后全厂废水水质：pH为8.4－8.7，COD为2000mg/L，BOD5为800mg/L，悬浮物为300mg/L，氨氮为20mg/L，总磷为6mg/L，动植物油为10mg/L，经污水处理站处理后水质变化情况见表4-5。 表4-5 废水水质变化情况一览表 污染物 类别; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 废水量; 627.4m3/d，175704m3/a. 产生浓度（mg/L）; 2000; 800; 300; 20; 6; 10. 产生量（t/a）; 351.408; 140.563; 52.711; 3.514; 1.054; 1.757. 污水处理站; 进水（mg/L）; 5000; 2000; 600; 150; 8; 60. 去除效率（%）; 98; 98; 75; 83; 85; 75. 排放浓度（mg/L）; 40; 16; 75; 3.4; 0.9; 2.5. 排放量（t/a）; 7.028; 2.811; 13.178; 0.597; 0.158; 0.439. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准; 允许排放浓度（mg/L）; 150; 30; 150; 25; 1; 15. 允许排放量（t/a）; 26.356; 5.321; 26.356; 4.393; 0.176; 2.636. 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质指标; 500; 220; 320; 30; 50; /. 由上表可知，全厂废水经污水处理站处理后，废水排放浓度：COD为40mg/L、BOD5为16mg/L、SS为75mg/L，氨氮为3.4mg/L，总磷为0.9mg/L，动植物油为2.5mg/L，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准要求，同时也能满足漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质指标要求。 2.4依托漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂可行性分析 漯河市经济技术开发区污水处理厂一期污水设计处理规模为30000m3/d，主要处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+A/A/O反应池+二沉池+浅层砂滤池+反硝化深床滤池+二氧化氯消毒池”，收水范围主要为经济技术产业集聚区铁路以南，北至漯阜铁路，南至东方红路，西至衡山路，东至庐山。二期工程处理规模为3万m3/d，采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化池+A/A/O反应池+二沉池+高效澄清池+转鼓滤池+反硝化滤池+接触消毒池”，收水范围漯阜铁路以北和黑河以东，与一期工程收水区域通过黑河和漯阜铁路隔开，相对较为独立。 本项目位于漯河经济技术产业集聚区燕山路与漯上路交叉口西南侧，属于经济技术开发区污水处理厂收水范围，污水管网已铺设至厂址区域，项目废水可入管网；从水量上分析，根据建设单位提供的资料，现有工程全厂废水量为760m3/d，经济技术开发区污水处理厂可以接纳现有工程废水；本项目改建后全厂废水量为627.4m3/d，较现有工程减少132.6m3/d，因此经济技术开发区污水处理厂有余量接纳本项目废水，且不会造成污水处理厂负荷的增加；从接管水质上分析，项目废水经污水处理站处理之后COD、BOD5、SS、氨氮和总磷的排放浓度分别为40mg/L、16mg/L、75mg/L、3.4mg/L、0.9mg/L，能够满足漯河市经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。 综上所述，从管网铺设、水量、接管水质方面分析，本项目废水进入漯河市经济技术开发区污水处理厂是可行的。 2.5废水排放情况一览表 对照企业已核发的排污许可证，废水排放口位置、污染物种类均不发生变化，废水排放口具体概况见下表。 ①废水类别、污染物及污染物治理设置信息 表4-6 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 混合废水; pH、COD、氨氮、BOD5、SS、总磷、动植物油; 工业废水集中处理厂; 连续排放; TW001; 污水处理站; 隔油+调节+气浮+IC厌氧塔+A/O+沉淀池; DW001; █是 □否; █企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. ②废水间接排放口基本情况 表4-7 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001; E 114.071581，N 33.541834; 175704; 进入工业废水集中处理厂; 连续排放; 漯河经济技术开发区污水处理厂; COD; 50. 氨氮; 5. 总磷; 0.5. ③废水污染物排放标准执行标准和污染物产排信息表 表4-8 废水污染物排放执行标准和污染物产排信息表 排放口编号; 污染物种类; 国家排放标准名称; 浓度限值（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级; 150; 0.0941; 26.356. BOD5; 30; 0.0190; 5.321. SS; 150; 0.0941; 26.356. 氨氮; 25; 0.0157; 4.393. 总磷; 1; 0.0006; 0.176. 动植物油; 15; 0.0094; 2.636. 全厂排放口合计; COD; 150; 0.0941; 26.356. 氨氮; 25; 0.0157; 4.393. 总磷; 1; 0.0006; 0.176. 3、噪声 唐僧肉车间改建后的噪声源主要为打面锅、挤压机、滚揉锅和杀菌釜等设备运转时产生的噪声，设备噪声源强为80－95dB（A）。为防止噪声对周围环境的影响，可采取合理布置各设备、安装减振基础、厂房隔声等措施。经采取相应措施治理后，噪声源强明显减弱，厂房外噪声可降至65－80dB（A）。唐僧肉车间改建后设备噪声源强如表4-9。 表4-9 唐僧肉车间改建后设备噪声源强一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 数量; 声功率级dB（A）; 控制措施; 运行时段; 室内边界声级dB（A）; 建筑物插入损失dB（A）; 治理后源强dB（A）. 1; 打面间; 打面锅; BF-200; 3台; 88; 基础减振; 连续排放; 70; 5; 65. 2; 挤压间; 挤压机; LEY-70; 3台; 85; 连续排放; 70; 5; 65. 3; 调味间; 滚揉锅; KRGR-2600; 9台; 90; 连续排放; 80; 5; 75. 4; 杀菌间; 杀菌釜; R2021-079-080-081; 1套; 80; 连续排放; 70; 5; 65. 5; 内包间; 拉膜机; DDLZ-520-SL; 16台; 95; 连续排放; 85; 5; 80. 6; 外包间; 码垛机; /; 1台; 85; 连续排放; 75; 5; 70. 本项目采用点声源预测模式对设备噪声进行预测。 （1）噪声源衰减公式 Lr=L0−20lgrr0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，dB（A）； L0——距噪声源距离为r0处声级值，dB（A）； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 （2）各预测点的等效声级公式 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li] 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB（A）； LAeq总——预测点总声效声级，dB（A）； n——预测点受声源数量。 （3）预测结果及分析 2022年3月4日平平食品公司对四厂界噪声进行采样监测，自监测至今厂内生产情况和设备均未发生变化，因此本次评价采用2022年3月4日厂界监测结果作为本底值。根据监测结果和噪声源的分布，对本项目改建后全厂四周厂界噪声排放量进行预测计算。厂界噪声的预测结果见表4-10。 表4-10 厂界噪声预测结果统计分析一览表 单位：dB（A） 厂界; 噪声源强; 距厂界距离（m）; 本底值; 贡献值; 叠加值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 81.8; 110; 55; 45; 41; 55.2; 46.5; 昼间：65 夜间：55. 南厂界; 185; 54; 43; 36.5; 54.1; 43.9. 西厂界; 110; 53; 42; 41; 53.3; 44.5. 北厂界; 185; 53; 44; 36.5; 53.1; 44.7. 由上表可知，本项目改建后营运期高噪声设备经采取基础减振、厂房隔声措施，再经距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。因此，本项目改建后全厂运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小。 4、固废 4.1固废产生量 本项目改建后全厂生活垃圾产生量与现有工程一致，废包装材料、残次品、危险废物产生量和污泥产生量均减少。 （1）生活垃圾 本项目改建后全厂劳动定员不变，因此生活垃圾产生量保持252t/a，在厂内分类收集、定点堆存后由环卫部门定期处理。 （2）一般工业固废 根据建设单位提供资料，现有工程中废包装材料产生量为180t/a，残次品产生量为1470t/a。 废包装材料：唐僧肉车间改建前废包装材料产生量为18t/a，改建后废包装材料产生量为10t/a，全厂产生量为172t/a，较现有工程减少8t。 残次品：唐僧肉车间改建前残次品产生量为145t，改建后残次品产生量为81t/a，全厂产生量为1406t/a，较现有工程减少64t。 本项目改建后全厂生产规模变小，包装材料和残次品产生量均减少，废包装材料和残次品在现有废品库暂存后作为有价废物外卖。 污水处理站污泥：现有工程污泥量为137t/a，唐僧肉车间改建前污泥产生量为27t/a，改建后污泥产生量为3t/a，全厂产生量为113t/a，较现有工程减少24t；经污泥浓缩和叠螺式污泥脱水后交环卫部门定期清运，不在厂区长期暂存。 （3）危险废物 根据国家危险废物名录（2021年版），废机油、化验废液和废试剂瓶均属于危险废物，废机油新危废代码均为HW08 900-249-08；化验废液危废代码为HW49 900-047-49，废试剂瓶危废代码为HW49 900-041-49。根据建设单位提供的资料，现有工程中化验废液、废试剂瓶和废机油产生量分别为：1.8t/a、1.2t/a、4.8t/a。 唐僧肉车间改建前化验废液、废试剂瓶和废机油产生量分别为：0.178t/a、0.118t/a、0.475t/a，改建后产生量分别为：0.099t/a、0.066t/a、0.264t/a，全厂产生量分别为：1.721t/a、1.148t/a、4.589t/a，较现有工程分别增加：0.079t、0.052t、0.211t。本项目改建后全厂生产规模变小，危险废物产生量均减少，在现有危险废物贮存仓库暂存后交由具有危险废物处置资质的单位处理。全厂固废产生及排放情况见表4-11和4-12。 表4-11 全厂固废产排情况一览表 单位：t/a 序号; 名称; 产生量; 排放量; 措施. 现有工程; 本项目; 改建后减少量; 改建后全厂. 1; 生活垃圾; 252; 24; 24; 252; 0; 收集后交由环卫部门定期处理。. 2; 一般工业固废; 废包装材料; 180; 10; 8; 172; 0; 在现有废品库暂存后作为有价废物外卖。. 3; 残次品; 1470; 81; 64; 1406; 0. 4; 污泥; 137; 3; 24; 113; 0; 浓缩脱水后交由环卫部门定期清运。. 5; 危险废物; 化验废液; 1.8; 0.099; 0.079; 1.721; 0; 在现有危险废物贮存仓库暂存后交由具有危险废物处置资质的单位处理。. 6; 废试剂瓶; 1.2; 0.066; 0.052; 1.148; 0. 7; 废机油; 4.8; 0.264; 0.211; 4.589; 0. 表4-12 全厂危险废物统计情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 全厂产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 化验废液; HW49; 900-047-49; 1.721t/a; 产品检验; 液态; 废试剂; 连续; T/In; 在危险废物贮存仓库暂存后交由具有危险废物处置资质的单位处理. 2; 废试剂瓶; HW49; 900-041-49; 1.148t/a; 产品检验; 固态; 废试剂; 连续; T/In. 3; 废机油; HW08; 900-249-08; 4.589t/a; 设备维修; 液态; 废机油; 0.5a; T/In. 4.2固废处理处置方式分析 本项目改建完成后，一般工业固废依托现有废品库暂存，危险废物依托现有危险废物贮存仓库暂存。 根据建设单位提供的资料，废品库位于厂区西南侧，建筑面积182m2，分格存放厂区产生的废包装材料、残次品，一般每3天清运一次。本项目改建后一般工业固废产生量较现有工程减少，依托现有废品库可以满足厂区废物暂存要求。 危险废物贮存仓库位于厂区西南侧，建筑面积10m2，一般每年清运一次。本项目改建完成后危险废物产生量较现有工程减少，依托现有废品库，可以满足厂区废物暂存要求。根据现场调查，危险废物暂存仓库已按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，采取相应的收集、贮存、运输、管理、委托利用措施。 综上所述，本项目改建完成后产生的固体废物均得到安全合理的处置，不会对周围环境产生明显的影响。 5、地下水和土壤 漯河市经济技术开发区地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本项目产生的废水经污水管道收集后进入污水处理站进行处理，营运期可能造成地下水和土壤污染的因素主要为管道和污水处理站污水下渗和危险废物泄露，现有污水管道、污水处理站和危险废物贮存仓库已采取防渗措施，并定期巡检，可有效避免废水的跑冒滴漏。所以本项目产生的废水和固废不会对区域地下水和土壤环境造成明显污染。 6、生态 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，周围均为工业用地，无生态环境保护目标，对生态环境基本无影响。 7、风险 7.1危险物质的判定 本项目生产过程中涉及的环境风险物质主要为沼气，沼气主要成分为甲烷，主要理化性质见表4-13。 表4-13 沼气（甲烷）主要理化性质及危害分析表 标识; 中文名：甲烷、沼气; 英文名：methane Marsh gas. 分子式：CH4; 分子量：16.04; CAS号：74－82－8. 危规号：21007. 理化性质; 性状：无色无臭气体。; 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。. 熔点（℃）：-182.5; 沸点（℃）：-161.5; 相对密度（水＝1）：0.42（-164℃）. 临界温度（℃）：-82.6; 临界压力（MPa）：4.59; 相对密度（空气＝1）：0.55. 燃烧热（KJ/mol）：889.5; 最小点火能（mJ）：0.28; 饱和蒸汽压（KPa）：53.32（-168.8℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）：-188; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：5.3; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：15; 最大爆炸压力（MPa）：0.717. 引燃温度（℃）：538; 禁忌物：强氧化剂、氟、氯. 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。. 消防措施：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 毒性; 接触限值：中国MAC（mg/m3） 未制定标准 前苏联 MAC（mg/m3） 300 美国TVL－TWA ACGIH 窒息性气体 美国TLV－STEL 未制定标准. 对人体危害; 侵入途径：吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25－30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 急救; 皮肤冻伤：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 防护; 工程防护：生产过程密闭，全面通风。 个人防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜，穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触，进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 贮运; 包装标志：4 UN编号：1971 包装分类：Ⅱ 包装方法：钢质气瓶 储运条件：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. 7.2是否设置专项评价判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，环境风险中有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量的建设项目不需要设置专项评价，但需要明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出影响环境风险防范措施。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，沼气（甲烷）临界量为10t，本项目设有一个200m3的沼气柜，最大存贮量为200m3×0.55kg/m3=0.11t<10t，无需进行环境风险专项评价。 7.3风险源分布情况及可能影响途径 （1）污水处理站 污水处理站产生的沼气发生泄露、火灾爆炸引起伴生次生污染物排放等，可能通过大气沉降、地表漫流、垂直入渗等途径影响周围环境。 （2）废气处理装置 废气处理装置可能发生的环境风险事故为废气处理装置失效，导致事故性排放。导致事故发生的源项有：突然停电、未开启废气处理设施便开始工作或废气吸收的风机损坏而不能正常工作，导致废气未经处理直接排放。若发生此类事故，立刻停止作业，可控制事故的进一步恶化。 （3）危险废物贮存仓库 危险废物贮存仓库内随意堆放，盛装容器破裂或人为操作失误导致装卸或储存过程发生泄漏，可能通过垂直入渗等途径影响地下水环境。 7.4环境风险防范措施 遵循“预防为主”的原则，加强预防工作，从管理入手，把环境风险事故的发生和影响尽可能降到最低限度，本公司均选用安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，增加装置的自动化水平，认真执行我国现行环保、安全、消防标准规范，采取以下主要风险预防措施： （1）严格把好工程设计、施工设计 在工艺设计中应注意对特别危险及毒害严重的作业选用自动化和机械化操作或遥感操作，并注意屏蔽。对选用的设备应符合有关《生产设备安全卫生设计总则》的要求，并注意考虑职业危害治理和配套安全设施。评价建议在将来的设计、施工、营运阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。 ①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ②厂房内设备布置及污水处理站处理单元的布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离。 ③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存和加工过程在密闭的情况下进行，防止易燃易爆物料泄漏。 ⑤在生产车间和污水处理站设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。 （2）提高认识、完善制度、严格检查 企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，作到警钟常鸣。企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 （3）加强技术培训，提高职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 （4）提高事故应急处理的能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 8、监测要求 漯河市平平食品有限责任公司排污许可证属于简化管理，已于2020年4月17日经漯河市生态环境局审批通过，许可证编号为91411100766237140X001U，有效期限自2020年4月17日至2023年4月16日，现有工程的废气和废水排放口均为一般排放口，本项目改建完成后全厂废气排放口的位置、数量均不变。根据企业已核发的排污许可证和《排污单位自行监测技术指南－食品制造》（HJ 1084-2020），本项目营运期监测计划详见表4-14。 表4-14 监测计划一览表 类别; 排放口编号; 排放口名称; 产污工序; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 废气有组织; DW001; 恶臭废气排放口; 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度; 排气筒; 1次/半年. DW002; 油烟废气排放口1#; 面制品一厂油房; 油烟; 1次/半年. DW003; 油烟废气排放口2#; 面制品二厂油房; 油烟; 1次/半年. 废气无组织; /; /; /; 臭气浓度; 厂界; 1次/半年. 废水; DW001; 废水总排口; 生产和生活; pH、COD、氨氮、悬浮物、BOD5、动植物油; 废水排放口; 1次/半年. 噪声; /; /; 设备运行; 等效连续A声级; 四厂界; 1次/季度. 9、本项目改建后全厂污染物产排情况 本项目改建后全厂污染物产排情况详见表4-15。 表4-15 全厂污染物产排情况一览表 污染因素; 产生情况; 排放情况; 污染防治措施. 废水; 水量; 627.4m3/d、175704m3/a; 废水收集后进入厂区污水处理站（1000m3/d）处理. COD; 2000mg/L、351.408t/a; 40mg/L、7.028t/a. BOD5; 800mg/L、140.563t/a; 16mg/L、2.811t/a. SS; 300mg/L、52.711t/a; 75mg/L、13.178t/a. 氨氮; 20mg/L、3.514t/a; 3.4mg/L、0.597t/a. 总磷; 6mg/L、1.054t/a; 0.9mg/L、0.158t/a. 动植物油; 10mg/L、1.757t/a; 2.5mg/L、0.439t/a. 废气; 污水处理站; 氨; 3.716kg/h、24.97t/a; 0.037kg/h、0.2497t/a; 喷淋除臭+15m高的排气筒（DA001）. 硫化氢; 0.021kg/h、0.1383t/a; 0.002kg/h、0.0111t/a. 面制品一厂油房; 油烟; 0.6kg/h、4.05t/a; 0.012kg/h、0.081t/a; 高效静电式油烟净化器+15m高的排气筒（DA002）. 面制品二厂油房; 油烟; 0.455kg/h、3.05t/a; 9.1×10-3kg/h、0.061t/a; 高效静电式油烟净化器+15m高的排气筒（DA003）. 食堂; 油烟; 0.18kg/h、0.2t/a; 0.009kg/h、0.010t/a; 2套油烟净化装置处理后引至楼顶排放. 非甲烷总烃; 1.16kg/h、1.3t/a; 0.058kg/h、0.065t/a. 固废; 一般工业固废; 废包装材料; 172t/a; 0t/a; 在现有废品库暂存后作为有价废物外卖。. 残次品; 1406t/a; 0t/a. 污泥; 113t/a; 0t/a; 浓缩脱水后交由环卫部门定期清运。. 危险废物; 化验废液; 1.721t/a; 0t/a; 在现有危险废物贮存仓库暂存后交由具有危险废物处置资质的单位处理。. 废试剂瓶; 1.148t/a; 0t/a. 废机油; 4.589t/a; 0t/a. 生活垃圾; 252t/a; 0t/a; 收集后交由环卫部门定期处理。. 10、全厂污染物“三笔账”计算 全厂污染物“三笔账”详见表4-16。 表4-16 全厂污染物“三笔帐”一览表 内容 类型; 种类; 污染物; 现有工程核定排放量①; “以新带老”削减量; 本次工程 新增排放量; 扩建后全厂总排放量; 增减量. 废水; 水量（m3/a）; 212800; 42000; 4904; 175704; -37096. COD（t/a）; 31.920; 6.300; 0.736; 26.356; -5.564. 氨氮（t/a）; 5.320; 1.050; 0.123; 4.393; -0.927. 总磷（t/a）; 0.213; 0.042; 0.005; 0.176; -0.037. 废气; 氨（t/a）; 0.3024; 0.0597; 0.0070; 0.2497; -0.0527. 硫化氢（t/a）; 0.0134; 0.0026; 0.0003; 0.0111; -0.0023. 油烟（t/a）; 0.142; 0; 0; 0.142; 0. 非甲烷总烃（t/a）; 0.065; 0; 0; 0.065; 0. 固废; 废包装材料（t/a）; 0（180）②; 0（18）; 0（10）; 0（172）; 0（-8）. 残次品（t/a）; 0（1470）; 0（145）; 0（81）; 0（1406）; 0（-64）. 污泥（t/a）; 0（137）; 0（27）; 0（3）; 0（113）; 0（-24）. 化验废液（t/a）; 0（1.8）; 0（0.178）; 0（0.099）; 0（1.721）; 0（-0.079）. 废试剂瓶（t/a）; 0（1.2）; 0（0.118）; 0（0.066）; 0（1.148）; 0（-0.052）. 废机油（t/a）; 0（4.8）; 0（0.475）; 0（0.264）; 0（4.589）; 0（-0.211）. 生活垃圾（t/a）; 0（252）; 0（24）; 0（24）; 0（252）; 0. 注：①：总量排放量均按允许排放量计算；②：（）内代表产生量和削减量。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 恶臭废气排放口（DA001） | 氨、硫化氢 | 喷淋除臭+15m高的排气筒（DA001） | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） 表2标准 |
|  | 油烟废气排放口1#（DA002） | 油烟 | 高效静电式油烟净化器+15m高的排气筒（DA002） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483 -2001） |
|  | 油烟废气排放口2#（DA003） | 油烟 | 高效静电式油烟净化器+15m高的排气筒（DA002） |  |
|  | 食堂废气 | 油烟和非甲烷总烃 | 2套油烟净化装置处理后分别引至楼顶排放 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）表1大型标准 |
| 地表水环境 | 废水总排口（DW001） | pH、COD、氨氮、悬浮物、BOD5、动植物油 | 一座污水处理站（1000m3/d，主体工艺：IC厌氧塔+A/O） | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交由环卫部门定期处理。废包装材料和残次品依托现有废品库暂存后作为有价废物外卖，污泥经浓缩脱水后交由环卫部门定期清理。化验废液、废试剂瓶和废机油属于危险废物，依托现有危险废物贮存仓库暂存后交由具有危险废物处置资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 污水管道、污水处理站和危险废物贮存仓库已采取防渗措施，并定期巡检，可有效避免废水的跑冒滴漏，污染地下水和土壤环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）严格把好工程设计、施工设计； （2）提高认识、完善制度、严格检查； （3）加强技术培训，提高职工安全意识； （4）提高事故应急处理的能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

漯河市平平食品有限责任公司平平食品新品唐僧肉生产线改造项目位于漯河经济技术开发区燕山路与漯上路交叉口西南侧，本项目主要拆除唐僧肉车间中原有的魔芋爽生产线和蔬菜生产线，新建年产13500t唐僧肉生产线，厂区内其它产品生产规模不变，改建后全厂生产规模为235000t/a。项目建设符合国家产业政策、经济技术产业集聚区发展规划。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目在此建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.065t/a | 0.10t/a | / | 0t/a | 0t/a | 0.065t/a | 0t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | 4.256t/a | 4.256t/a | / | 0.098t/a | 0.840t/a | 3.514t/a | -0.742t/a |
|  | 氨氮 | 0.213t/a | 0.213t/a | / | 0.005t/a | 0.042t/a | 0.176t/a | -0.037t/a |
|  | 总磷 | 0.043t/a | 0.043t/a | / | 0.001t/a | 0.008t/a | 0.035t/a | -0.008t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 180 t/a | / | / | 10t/a | 18t/a | 172t/a | -8t/a |
|  | 残次品 | 1470t/a | / | / | 81t/a | 145t/a | 1406t/a | -64t/a |
|  | 污泥 | 137t/a | / | / | 3t/a | 27t/a | 113t/a | -24t/a |
| 危险废物 | 化验废液 | 1.8t/a | / | / | 0.099t/a | 0.178t/a | 1.721t/a | -0.079t/a |
|  | 废试剂瓶 | 1.2t/a | / | / | 0.066t/a | 0.118t/a | 1.148t/a | -0.052t/a |
|  | 废机油 | 4.8t/a | / | / | 0.264t/a | 0.475t/a | 4.589t/a | -0.211t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①